Перечень отходов

| Вид отхода | 1 скв | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Обьем бурового шлама, м3 | 46,03 | VБШ = 1,2хVп = 1,2*38,356=46,03 |
| Буровой шлам, тонн | 80,55 | уд. вес 1,75 т/м3= 46,03*1,75=80,55 |
| Объем циркуляционной системы БУ | 159,81 | Vц=SxH=0,2127*0,2127*0,785*4500=159,81 |
| Объем отработанного раствора, м3 | 89,99 | VОБР = 0,25 хVсквх1,052 + 0,5 х Vц=0,25*38,36*1,052+0,5*159,81=89,99 |
| ОБР, тонн, | 113,39 | уд. вес 1,26 т/м3 = 89,99*1,26=113,39 |
| Объем буровых сточных вод, м3 | 22,50 | VБСВ =0,25хVОБР=0,25*89,99=22,50 |
| БСВ, тонн | 24,30 | уд. вес 1,08 т/м3 = 22,50*1,08=24,3 |
| Общий объем выбуренной породы, м3 | 158,52 | Vвп = VБШ + VОБР + VБСВ |
| Общая масса выбуренной породы, тонн | 193,94 | Mвп = MБШ + MОБР |