- Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс)*:

Проект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу» относится к Разделу 2, п. 10. Прочие виды деятельности, пп.10.1. 10.1. трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км;

Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса)*:

В отношении проектно-сметной документации на рабочий проект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу» ранее не было проведена оценка воздействия на окружающую среду, ранее не было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду.

- Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса)*:

В отношении проектно-сметной документации на рабочий проект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу» ранее не было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду.

- Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест*:

Место расположение: расположен в селе Турпан и находится в 20,0 км от города Жаркент Панфиловского района. Расстояние между городом Жаркент до областного центра до города Талдыкурган 290 км.

Общая протяженность газопровода 14 846 метров. Предусматривается газоснабжение. Координаты объекта. (Географические координаты угловых точек:

| № | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44° 20.470'С | 80° 3.373'В |
| 2 | 44° 20.459'С | 80° 3.385'В |
| 3 | 44° 20.453'С | 80° 3.373'В |
| 4 | 44° 20.439'С | 80° 3.374'В |
| 5 | 44° 20.378'С | 80° 3.363'В |
| 6 | 44° 20.098'С | 80° 3.353'В |
| 7 | 44° 20.115'С | 80° 3.888'В |
| 8 | 44° 19.944'С | 80° 3.900'В |
| 9 | 44° 19.854'С | 80° 3.307'В |
| 10 | 44° 20.126'С | 80° 2.956'В |
| 11 | 44° 20.449'С | 80° 3.910'В |

- Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции*:

Общая протяженность газопровода 14 846 метров метров.

Участок для строительства газопровода расположен с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу.

Трасса сетей газопровода высокого и низкого давления проложена по территорий с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу.

Общая протяженность сетей – 14.846км, в том числе:

- Протяженность подземного газопровода высокого давления P=0.3-0.6 МПа из полиэтиленовых труб; - 0, 014км;

Труба из полиэтилена РЕ 100 SDR11 Ø63х5,8 мм – 14,0

- Протяженность подземного газопровода среднего P=0.003 МПа давления из полиэтиленовых труб; -  1,190 км

Труба из полиэтилена РЕ 100 SDR11 Ø110х10,0 мм – 315,0 м

Труба из полиэтилена РЕ 100 SDR11 Ø90х8,2 мм – 90,0 м

Труба из полиэтилена РЕ 100 SDR11 Ø63х5,8 мм – 785,0 м

Протяженность подземного газопровода низкого  P=0.003 МПа давления из полиэтиленовых труб; -  1,190 км

Труба из полиэтилена РЕ 100 SDR11 Ø110х10,0 мм – 315,0 м

Труба из полиэтилена РЕ 100 SDR11 Ø90х8,2 мм – 90,0 м

Труба из полиэтилена РЕ 100 SDR11 Ø63х5,8 мм – 785,0 м

- Протяженность надземного газопровода низкого P=0.003 МПа давления из стальных труб  ГОСТ 10704-91- 0,686 км.

-Трубы стальные электросварные  Ø108х4,0  - 183м

-Трубы стальные электросварные  Ø108х4,0 – 133м

-Трубы стальные электросварные  Ø108х4,0 -  370м

ПГБ-13-2НУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДБК-50Н

ГРПШ-13-2НУ-1 с регулятором

давления РДГ-50Н

Количество газифицируемых объектов - 1шт.

Направление использования газа:

- населению для приготовления пищи, горячей воды,

- на отопление жилых домов, школы, детского сада, административных зданий

Основными потребителями газа являются:

- население (на приготовление пищи, горячей воды на хозяйственные и санитарно-гигиенические нужды, отопление).

Численность населения и коммунально-бытовые учреждения приняты согласно предоставленных сведений акимата с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу.

Нормы расхода газа, годовые и максимально-часовые расходы газа.

Предусматривается использование газа всеми категориями потребителей при 100% охвате.

- Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности*:

Общая протяженность газопровода 14 846 метров метров.

Технологическая часть

Для газоснабжения природным газом с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу запроектирован газопровод высокого,среднего  и низкого давления.

Газопровод высокого давления запроектирован от точки врезки до ПГБ-13-2ВУ-1 из труб ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ,  ∅63х5.8

Газопровод среднего давления запроектирован от точки врезки до ГРПШ-13-2НУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50Н -2шт, отводов для школы и  детских садов, и социальных объектов из труб ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(смотри чертежи и схемы ГСН)  				∅110х10,0,  ∅90х8,2,  ∅63х5,8

Газопровод низкого давления запроектирован от ГРПШ-13-2НУ- до потребителей ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (смотри чертежи и схемы ГСН)

∅225х20,5, ∅160х14,6, ∅110х10,0, ∅90х8,2, ∅63х5,8.

Газопровод низкого давления трубы стальные электросварные  по ГОСТ 10704-91

∅89х4,0, ∅57х3,0.

Уровень ответственности объекта

В соответствии с постановлением Правительства РК от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком проекта установлен объекты II (нормального) уровня ответственности.

Мощность предприятия

Участок для строительства газопровода расположен с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу.

Трасса сетей газопровода высокого и низкого давления проложена по территорий с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу.

Общая протяженность сетей – 14.846км, в том числе:

- Протяженность подземного газопровода высокого давления P=0.3-0.6 МПа из полиэтиленовых труб; - 0, 014км;

Труба из полиэтилена РЕ 100 SDR11 Ø63х5,8 мм – 14,0

- Протяженность подземного газопровода среднего P=0.003 МПа давления из полиэтиленовых труб; -  1,190 км

Труба из полиэтилена РЕ 100 SDR11 Ø110х10,0 мм – 315,0 м

Труба из полиэтилена РЕ 100 SDR11 Ø90х8,2 мм – 90,0 м

Труба из полиэтилена РЕ 100 SDR11 Ø63х5,8 мм – 785,0 м

Протяженность подземного газопровода низкого  P=0.003 МПа давления из полиэтиленовых труб; -  1,190 км

Труба из полиэтилена РЕ 100 SDR11 Ø110х10,0 мм – 315,0 м

Труба из полиэтилена РЕ 100 SDR11 Ø90х8,2 мм – 90,0 м

Труба из полиэтилена РЕ 100 SDR11 Ø63х5,8 мм – 785,0 м

- Протяженность надземного газопровода низкого P=0.003 МПа давления из стальных труб  ГОСТ 10704-91- 0,686 км.

-Трубы стальные электросварные  Ø108х4,0  - 183м

-Трубы стальные электросварные  Ø108х4,0 – 133м

-Трубы стальные электросварные  Ø108х4,0 -  370м

ПГБ-13-2НУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДБК-50Н

ГРПШ-13-2НУ-1 с регулятором

давления РДГ-50Н

Количество газифицируемых объектов - 1шт.

Направление использования газа:

- населению для приготовления пищи, горячей воды,

- на отопление жилых домов, школы, детского сада, административных зданий

Проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011,

СП РК 4.03-101-2013, МСП 4.03-103-2005 и «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения» от 9 октября 2017 года № 673.

- Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта)*:

Начало строительство сентябрь 2025 г, конец строительство январь 2026 г., эксплуатация с февраля 2026 г., утилизация не предусматривается.

- Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования

Целевое использование земельного участка: под строительство. Решение приложено.

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая);

Общее водопользование, обеспечение работников питьевой водой, использование технической воды для строительных нужд.

объемов потребления воды;

Расход воды при строительстве составляет: на хоз - бытовые нужды – 84.375 м³/период, на питьевые нужны – 6,75 м³/период, расход воды на технические нужды – 76,0641032 м³/период.

операций, для которых планируется использование водных ресурсов;

Питьевая вода  на период строительство, техническая вода на период строительство.

При строительных работах объекта водоснабжение предусматривается от привозной бутилированной воды. Расход воды при строительстве составляет: на хоз - бытовые нужды – 84,375 м³/период, на питьевые нужны – 6,75 м³/период, расход воды на технические нужды – 76,0641032 м³/период. Сброс бытовых стоков предусмотрен во временный биотуалет. Сброс при строительстве составляет – 84,375 м3/период. По мере накопления будут вывозиться ассенизаторами согласно договору со специализированными организациями. В результате хозяйственной деятельности объекта загрязнения подземных, грунтовых и поверхностных вод не предвидится. Питьевая вода проектом предусмотрено доставкой воды. Техническая вода на период строительство предусмотрена привозная. Сброс бытовых стоков предусмотрен во временный биотуалет. Объект не расположен в водоохранной зоне. Расстояние до реки Усек  составляет 12,25 км.

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны)

Намечаемая деятельность не является объектом недропользования, использование участков недр не предусматривается. Целевое использование земельного участка: под строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Турпан, Панфиловского района области Жетісу.

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации

Вырубка зеленых насаждений проектом не предусматривается.

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных

операций, для которых планируется использование объектов животного мира

При строительстве животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром.

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования

Ориентировочные объемы строительных материалов на период строительства: песок – 3476,734746 т., сварочные электроды – 339,1103 кг., эмаль ПФ-115 – 0,06345037 т., пропан-бутановая смесь – 2761,46301 кг., битум – 0,84736952 т., уайт-спирит – 0,00983546 т., мастика – 521,419576 кг., лак БТ – 22,5845 кг., растворитель р-4 – 0,00349881 т., грунтовка ГФ-021 – 0,06439248 т., щебень – 164,4141 т., ветошь – 0,064 кг. Строительные материалы будут закупаться у поставщиков согласно заключенным договорам.

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью.

Работы по строительству не связаны с изъятием природных ресурсов.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей)

Согласно Приложению 1, Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года №346 « Об утверждении Правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей», намечаемая деятельность не входит в виды деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей.  Выбросы не превышает пороговое значение, а также не подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей.

В период строительства от объекта намечаемой деятельности в атмосферный воздух ориентировочно выбрасываются ЗВ следующих наименований:

- Железо (II, III) оксиды (кл. опасности 3) – 0,005076 т/период;

- Марганец и его соединения (кл. опасности 2) – 0,000587 т/период;

- Азота диоксид  (кл. опасности 2)  – 0.041423 т/период,

- Диметилбензол (к.о.3) – 0,435066 т/период,

- метилбензол (к.о. 3) – 0,002474 т/период,

- бутилацетат (к.о.4) – 0,000479 т/период,

- пропан -2-он (к.о.4) – 0,001037 т/период,

- уайт-спирит (к.о. 4) – 0,017075 т/период,

- алюминий оксид (к.о.4) – 0.000166 т/перид,

- углеводороды предельные с12-с19 (к.о.4) – 0,001372 т/период,

- пыль неорганическая содержащая двуокись кремния выше 20-70 % (к.о.3) – 2,1622163 т/период,

Всего объем выбросов ЗВ на период строительства – 2,6669713 т/период.

В период эксплуатации от объекта намечаемой деятельности в атмосферный воздух ориентировочно выбрасываются ЗВ следующих наименований:

- сероводород (к.о. 2) – 0,0000000000002405,

- метан (к.о. 4) – 0,0000000005,

- смесь-природных меркаптанов (к.о. 3) – 0,000000000000096,

Всего объем выбросов ЗВ на период эксплуатации – 0,0000000005 т/год.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих  веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веще- ствах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в  регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения ре- гистра выбросов и переноса загрязнителей.

Для отвода хозяйственно-бытовых стоков на территории строительной площадки будут устанавливаться временные биотуалеты, которые будут очищаются сторонней организацией согласно договору. Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется, в связи с чем воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды не происходит.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей

Ориентировочные объемы образование отходов на период строительства: 5,196705 тонн/период, из них: - смешанные коммунальные отходы (неопасный отход) – 0,6935 т/период; - огарки сварочных электродов (неопасный отход) – 0,00501  т/период, тары из-под лакокрасочные материалов (опасный отход) – 0,015124 т/период, промасленная ветошь (опасный отход)  – 0,0000813 т/период, строительные отходы – 5 т/период. Отходы, образующиеся в результате строительства, будут вывозиться в спецорганизации по приему/утилизации/переработке, согласно договору.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений

Необходимо согласование:

- Департамент экологии района Жетису,

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на  территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намеча- емой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми по- казателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими  нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициа- тора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых  исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследо- ваний, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности  объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недо- статочно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны  и другие объекты).

Район  находится  в зоне  умеренно – жарких засушливых  степей. И почвы здесь типичные для степных районов темно-каштановые суглинистые, редко супесчаные, иногда солонцеватые (в замкнутых, бессточных  понижениях). Преобладающая растительность - степная травянистая: полынь, типчак. Земель особо охраняемых природных территорий, государственного лесного фонда на проектируемой территории не имеются. Вместе с тем, зоны отдыха, памятники архитектуры непосредственно по пути строительства отсутствуют. На территории строительно-монтажных работ, не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Приложено инженерно-геологическое заключение технический отчет по топографо-геодезическим работам. Необходимость в проведении полевых исследований отсутствует.

Рельеф участка работ полого-холмистый. Абсолютные отметки поверхности участка колеблются в пределах 228,00 – 283,00. Климат резко континентальный со значительной амплитудой средних месячных и годовых температур воздуха. Жаркое сухое лето сменяется холодной малоснежной зимой. Летом район находится под влиянием сухих и горячих ветров, дующих со среднеазиатских пустынь, а зимой холодных потоков воздуха, приходящих из Арктики. Температурный контраст между воздушными массами сезона невелик, что обуславливает ясную погоду или погоду с незначительной облачностью. Согласно ПУЭ ("Карта районирования Казахстана по скоростям ветра" и "Карта районирования Казахстана по толщине стенки гололеда") проектируемый участок электроснабжения относятся к IV району по толщине стенки гололеда и к III району по ветровым нагрузкам. - расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 29,9С; -нормативный вес снегового покрова – 100кгс/м2; 11 -нормативный скоростной напор ветра – 38кгс/м2; -район по гололеду - IV; -нормативная толщина стенки гололеда - 20 мм; -район по давлению ветра - IV; - нормативная глубина промерзания грунтов: суглинки и глины – 154см; супеси, пески мелкие и пылеватые - 1,87; - пески гравелистые крупные и средней крупности – 2,01см; - крупнообломочные грунты – 2,27см. - глубина нулевой изотермы в грунте, максимум обеспеченностью 0,90 больше 200 см; 0,98 больше 250 см. - район не сейсмичен – 5 баллов; - грунтовые воды вскрыты на глубине 3,5м скважинами №1, 4, 7. По климатическому районированию для строительства – зона III.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности

Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами Каспийского моря (в том числе за пределами заповедной зоны), особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия. На территории строительных и эксплуатационных работ природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения в ходе работ не предусматривается. Засорение твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и иного происхождения происходить не будет, так как на территории промплощадки организовывается централизованное складирование бытовых отходов в металлических контейнерах с крышками с водонепроницаемым покрытием. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения строительных и эксплуатационных сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков. Рабочим проектом предусмотрено устройство системы канализации и водоснабжения. Долговременного влияния на земельные ресурсы оказано не будет.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости.

Возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не предполагается.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.

Природоохранные мероприятия должны быть направлены на сведение к минимуму негативного воздействия на объекты окружающей природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир). Ниже приведен сводный перечень природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом. Предложенные мероприятия направлены на устранение негативных воздействий на окружающую среду и социальную сферу и позволяют компенсировать негативные воздействия или снизить их до приемлемого уровня. Период строительства: • выполнять обратную засыпку траншеи, с целью предотвращения образования оврагов; • снятие почвенно-растительного слоя будет производится экскаватором, с дальнейшей обратной засыпкой бульдозерами, временное хранение почвенно-растительного слоя будет производится вдоль трассы магистрального трубопровода; • проводить санитарную очистку территории строительства, которая является одним из пунктов технической рекультивации земель, предотвращающие загрязнение и истощение водных ресурсов; • разработать и утвердить оптимальные схемы движения транспорта, а также графика движения и передислокации автомобильной и строительной техники и точное им следование для уменьшения техногенных нагрузок на полосу отвода, а также предотвращения движения транспортных средств по реке; • сбор отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения; • занесение информации о вывозе отходов в журналы учета; • применение технически исправных машин и механизмов; • хозбытовые сточные воды в период строительства, собирать в биотуалеты, которые очищаются, сторонней организацией; • исключить проливы ГСМ, при образовании своевременная ликвидация, с целью предотвращения загрязнения и дальнейшей миграции. • предусмотреть и осуществлять мероприятия по сохранению обитания и условий размножения объектов животного мира, путем миграции и мест концентрации животных, а также обеспечивать неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных; • установка временных ограждений на период строительных работ.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).

Альтернативные технические и технологические решения и места расположения объекта отсутствуют.