Производительность установки, т/час, PUST = 0.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5), KNO2 = 0.047

Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений, B = 0

Валовый выброс оксидов азота, т/год (ф-ла 3.15), M = 0.001 · BT · QR · KNO2 · (1-B) = 0.001 · 0.16 · 42.75 · 0.047 · (1-0) = 0.0003215

Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, G = M · 106 / (3600 · _T_) = 0.0003215 · 106 / (3600 · 381) = 0.0002344

Коэффициент трансформации для диоксида азота, NO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для оксида азота, NO = 0.13

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс диоксида азота, т/год, _M_ = NO2 · M = 0.8 · 0.0003215 = 0.000257

Максимальный разовый выброс диоксида азота, г/с, _G_ = NO2 · G = 0.8 · 0.0002344 = 0.0001875

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс оксида азота, т/год, _M_ = NO · M = 0.13 · 0.0003215 = 0.0000418

Максимальный разовый выброс оксида азота, г/с, _G_ = NO · G = 0.13 · 0.0002344 = 0.0000305

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 14.23328

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 14.23328) / 1000 = 0.01423

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.01423 · 106 / (381 · 3600) = 0.01037

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001875 | 0.0002570 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000305 | 0.0000418 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0006850 | 0.0009400 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0016200 | 0.0022240 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0103700 | 0.0142300 |

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.16

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 1

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 200

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 200 * 1 = 0.001744    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.001744 / 0.653802559 = 0.002667472    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 1 / 3600 = 0.002

Wi = qмi * Bгод = 30 * 0.16 / 1000 = 0.0048

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 1 / 3600) * 0.8 = 0.002288889

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 0.16 / 1000) * 0.8 = 0.005504

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 1 / 3600 = 0.001

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 0.16 / 1000 = 0.0024

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 1 / 3600 = 0.000194444

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 0.16 / 1000 = 0.00048

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 1 / 3600 = 0.000305556

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 0.16 / 1000 = 0.00072

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 1 / 3600 = 0.000041667

Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 0.16 / 1000 = 0.000096

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 1 / 3600 = 0.000000004

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 0.16 / 1000 = 0.000000009

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 1 / 3600) * 0.13 = 0.000371944

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 0.16 / 1000) * 0.13 = 0.0008944

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0022889 | 0.005504 | 0 | 0.0022889 | 0.005504 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0003719 | 0.0008944 | 0 | 0.0003719 | 0.0008944 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.0001944 | 0.00048 | 0 | 0.0001944 | 0.00048 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0003056 | 0.00072 | 0 | 0.0003056 | 0.00072 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.002 | 0.0048 | 0 | 0.002 | 0.0048 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 3.6111E-9 | 8.8000E-9 | 0 | 3.6111E-9 | 8.8000E-9 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0000417 | 0.000096 | 0 | 0.0000417 | 0.000096 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001 | 0.0024 | 0 | 0.001 | 0.0024 |

Источник загрязнения N 6001,неорг.ист.

Источник выделения N 003, Краны на автомобильном ходу, 10 т

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________

Расчетный период: Теплый период (t>5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 277

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 20

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 5

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 5

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 5

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 4.9

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.84

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 4.9 · 10 + 1.3 · 4.9 · 20 + 0.84 · 5 = 180.6

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 180.6 · 1 · 277 · 10-6 = 0.05

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 4.9 · 5 + 1.3 · 4.9 · 5 + 0.84 · 5 = 60.6

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 60.6 · 1 / 30 / 60 = 0.0337

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.7

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.42

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.7 · 10 + 1.3 · 0.7 · 20 + 0.42 · 5 = 27.3

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 27.3 · 1 · 277 · 10-6 = 0.00756

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.7 · 5 + 1.3 · 0.7 · 5 + 0.42 · 5 = 10.15

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 10.15 · 1 / 30 / 60 = 0.00564

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3.4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.46

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 3.4 · 10 + 1.3 · 3.4 · 20 + 0.46 · 5 = 124.7

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 124.7 · 1 · 277 · 10-6 = 0.03454

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 3.4 · 5 + 1.3 · 3.4 · 5 + 0.46 · 5 = 41.4

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 41.4 · 1 / 30 / 60 = 0.023

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.03454 = 0.02763

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.023 = 0.0184

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.03454 = 0.00449

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.023 = 0.00299

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.2

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.019

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.2 · 10 + 1.3 · 0.2 · 20 + 0.019 · 5 = 7.3

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 7.3 · 1 · 277 · 10-6 = 0.002022

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.2 · 5 + 1.3 · 0.2 · 5 + 0.019 · 5 = 2.395

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 2.395 · 1 / 30 / 60 = 0.00133

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.475

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.475 · 10 + 1.3 · 0.475 · 20 + 0.1 · 5 = 17.6

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 17.6 · 1 · 277 · 10-6 = 0.00488

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.475 · 5 + 1.3 · 0.475 · 5 + 0.1 · 5 = 5.96

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 5.96 · 1 / 30 / 60 = 0.00331

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 277 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 0.84 |  | 4.9 |  | 0.0337 |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.42 |  | 0.7 |  | 0.00564 |  |  | 0.00756 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.46 |  | 3.4 |  | 0.0184 |  |  | 0.02763 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.46 |  | 3.4 |  | 0.00299 |  |  | 0.00449 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.019 |  | 0.2 |  | 0.00133 |  |  | 0.00202 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.475 |  | 0.00331 |  |  | 0.00488 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0184000 | 0.0276300 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0029900 | 0.0044900 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0013300 | 0.0020220 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0033100 | 0.0048800 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0337000 | 0.0500000 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0056400 | 0.0075600 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Источник загрязнения N 6002,неорг.ист.

Источник выделения N 004, Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________

Расчетный период: Теплый период (t>5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Трактор (К), N ДВС  =  21 - 35 кВт

______________________________________________________________________

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30

Количество рабочих дней в периоде, DN = 98

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 30

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 270

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 10

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 10

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 5

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.8

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.84

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.45

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.45 · 30 + 1.3 · 0.45 · 270 + 0.84 · 10 = 179.9

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.45 · 10 + 1.3 · 0.45 · 5 + 0.84 · 5 = 11.63

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 179.9 · 1 · 98 / 106 = 0.01763

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 11.63 · 1 / 30 / 60 = 0.00646

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.11

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.11

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.15

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.15 · 30 + 1.3 · 0.15 · 270 + 0.11 · 10 = 58.3

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.15 · 10 + 1.3 · 0.15 · 5 + 0.11 · 5 = 3.025

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 58.3 · 1 · 98 / 106 = 0.00571

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 3.025 · 1 / 30 / 60 = 0.00168

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.17

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.17

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.87

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.87 · 30 + 1.3 · 0.87 · 270 + 0.17 · 10 = 333.2

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.87 · 10 + 1.3 · 0.87 · 5 + 0.17 · 5 = 15.2

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 333.2 · 1 · 98 / 106 = 0.03265

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 15.2 · 1 / 30 / 60 = 0.00844

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.03265 = 0.0261

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00844 = 0.00675

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.03265 = 0.004245

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00844 = 0.001097

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.02

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.02

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.1

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.1 · 30 + 1.3 · 0.1 · 270 + 0.02 · 10 = 38.3

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.1 · 10 + 1.3 · 0.1 · 5 + 0.02 · 5 = 1.75

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 38.3 · 1 · 98 / 106 = 0.00375

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.75 · 1 / 30 / 60 = 0.000972

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.034

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.034

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.068

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.068 · 30 + 1.3 · 0.068 · 270 + 0.034 · 10 = 26.25

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.068 · 10 + 1.3 · 0.068 · 5 + 0.034 · 5 = 1.292

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 26.25 · 1 · 98 / 106 = 0.00257

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.292 · 1 / 30 / 60 = 0.000718

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 21 - 35 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 98 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 30 | 270 | 10 | 10 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 0.84 |  | 0.45 |  | 0.00646 |  |  | 0.01763 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.11 |  | 0.15 |  | 0.00168 |  |  | 0.00571 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.00675 |  |  | 0.0261 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.001097 |  |  | 0.004245 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.02 |  | 0.1 |  | 0.000972 |  |  | 0.00375 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.034 |  | 0.068 |  | 0.000718 |  |  | 0.00257 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0067500 | 0.0261000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0010970 | 0.0042450 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0009720 | 0.0037500 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0007180 | 0.0025700 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0064600 | 0.0176300 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0016800 | 0.0057100 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли". Харьков, 1991г.

3. "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Сварка полиэтиленовых труб

Количество проведенных сварок стыков, шт./год, N = 250

"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 790

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12), Q = 0.009

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.009 · 250 / 106 = 0.00000225

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.00000225 · 106 / (790 · 3600) = 0.000000791

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12), Q = 0.0039

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.0039 · 250 / 106 = 0.000000975

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.000000975 · 106 / (790 · 3600) = 0.000000343

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0067500 | 0.0261000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0010970 | 0.0042450 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0009720 | 0.0037500 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0007180 | 0.0025700 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0064600 | 0.01763225 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) | 0.000000343 | 0.000000975 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0016800 | 0.0057100 |

Источник загрязнения N 6003,неорг.ист.

Источник выделения N 005, Бульдозеры, 79 кВт

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________

Расчетный период: Теплый период (t>5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Трактор (К), N ДВС  =  61 - 100 кВт

______________________________________________________________________

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30

Количество рабочих дней в периоде, DN = 91

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 30

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 270

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 10

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 10

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 5

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 2.4

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 2.4

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.29

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 1.29 · 30 + 1.3 · 1.29 · 270 + 2.4 · 10 = 515.5

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.29 · 10 + 1.3 · 1.29 · 5 + 2.4 · 5 = 33.3

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 515.5 · 1 · 91 / 106 = 0.0469

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 33.3 · 1 / 30 / 60 = 0.0185

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.3

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.3

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.43

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.43 · 30 + 1.3 · 0.43 · 270 + 0.3 · 10 = 166.8

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.43 · 10 + 1.3 · 0.43 · 5 + 0.3 · 5 = 8.6

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 166.8 · 1 · 91 / 106 = 0.01518

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 8.6 · 1 / 30 / 60 = 0.00478

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.48

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.48

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 2.47

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 2.47 · 30 + 1.3 · 2.47 · 270 + 0.48 · 10 = 945.9

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 2.47 · 10 + 1.3 · 2.47 · 5 + 0.48 · 5 = 43.16

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 945.9 · 1 · 91 / 106 = 0.086

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 43.16 · 1 / 30 / 60 = 0.024

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.086 = 0.0688

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.024 = 0.0192

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.086 = 0.01118

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.024 = 0.00312

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.06

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.06

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.27

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.27 · 30 + 1.3 · 0.27 · 270 + 0.06 · 10 = 103.5

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.27 · 10 + 1.3 · 0.27 · 5 + 0.06 · 5 = 4.755

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 103.5 · 1 · 91 / 106 = 0.00942

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.755 · 1 / 30 / 60 = 0.00264

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.097

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.097

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.19

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.19 · 30 + 1.3 · 0.19 · 270 + 0.097 · 10 = 73.4

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.19 · 10 + 1.3 · 0.19 · 5 + 0.097 · 5 = 3.62

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 73.4 · 1 · 91 / 106 = 0.00668

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 3.62 · 1 / 30 / 60 = 0.00201

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 91 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 30 | 270 | 10 | 10 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.4 |  | 1.29 |  | 0.0185 |  |  | 0.0469 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.3 |  | 0.43 |  | 0.00478 |  |  | 0.01518 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.0192 |  |  | 0.0688 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.00312 |  |  | 0.01118 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.06 |  | 0.27 |  | 0.00264 |  |  | 0.00942 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.097 |  | 0.19 |  | 0.00201 |  |  | 0.00668 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0192000 | 0.0688000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0031200 | 0.0111800 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0026400 | 0.0094200 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0020100 | 0.0066800 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0185000 | 0.0469000 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0047800 | 0.0151800 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Бульдозер при работе по сухой погоде

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч(табл.16), G = 900

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N1) = 1 · 900 · (1-0) = 900

Максимальный разовый выброс, г/с (9), _G_ = GC / 3600 = 900 / 3600 = 0.25

Время работы в год, часов, RT = 726

Валовый выброс, т/год, _M_ = GC · RT · 10-6 = 900 · 726 · 10-6 = 0.653

Итого выбросы от источника выделения: 005 Бульдозеры, 79 кВт

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0192000 | 0.0688000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0031200 | 0.0111800 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0026400 | 0.0094200 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0020100 | 0.0066800 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0185000 | 0.0469000 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0047800 | 0.0151800 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2500000 | 0.6530000 |

Источник загрязнения N 6004,неорг.ист.

Источник выделения N 006, Разгрузка сыпучих стройматериалов

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 3-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.5

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 4

Согласно п.2.5 [1] при влажности песка 3% и более

выбросы при статическом хранении и пересыпке принимаются равными 0

Источник загрязнения N 6005,неорг.ист.

Источник выделения N 007, Автомобили бортовые, до 5 т

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________

Расчетный период: Теплый период (t>5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 127

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 20

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 5

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 5

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 5

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 2.9

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.36

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 2.9 · 10 + 1.3 · 2.9 · 20 + 0.36 · 5 = 106.2

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 106.2 · 1 · 127 · 10-6 = 0.0135

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.9 · 5 + 1.3 · 2.9 · 5 + 0.36 · 5 = 35.15

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 35.15 · 1 / 30 / 60 = 0.01953

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.18

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.5 · 10 + 1.3 · 0.5 · 20 + 0.18 · 5 = 18.9

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 18.9 · 1 · 127 · 10-6 = 0.0024

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.5 · 5 + 1.3 · 0.5 · 5 + 0.18 · 5 = 6.65

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 6.65 · 1 / 30 / 60 = 0.003694

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 2.2

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.2

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 2.2 · 10 + 1.3 · 2.2 · 20 + 0.2 · 5 = 80.2

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 80.2 · 1 · 127 · 10-6 = 0.01019

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.2 · 5 + 1.3 · 2.2 · 5 + 0.2 · 5 = 26.3

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 26.3 · 1 / 30 / 60 = 0.0146

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.01019 = 0.00815

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0146 = 0.01168

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.01019 = 0.001325

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0146 = 0.001898

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.13

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.008

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.13 · 10 + 1.3 · 0.13 · 20 + 0.008 · 5 = 4.72

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 4.72 · 1 · 127 · 10-6 = 0.0006

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.13 · 5 + 1.3 · 0.13 · 5 + 0.008 · 5 = 1.535

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.535 · 1 / 30 / 60 = 0.000853

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.34

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.065

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.34 · 10 + 1.3 · 0.34 · 20 + 0.065 · 5 = 12.57

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 12.57 · 1 · 127 · 10-6 = 0.001596

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.34 · 5 + 1.3 · 0.34 · 5 + 0.065 · 5 = 4.235

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.235 · 1 / 30 / 60 = 0.002353

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 127 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 0.36 |  | 2.9 |  | 0.01953 |  |  | 0.0135 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.18 |  | 0.5 |  | 0.003694 |  |  | 0.0024 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.2 |  | 2.2 |  | 0.01168 |  |  | 0.00815 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.2 |  | 2.2 |  | 0.001898 |  |  | 0.001325 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.008 |  | 0.13 |  | 0.000853 |  |  | 0.0006 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.065 |  | 0.34 |  | 0.002353 |  |  | 0.001596 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0116800 | 0.0081500 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0018980 | 0.0013250 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0008530 | 0.0006000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0023530 | 0.0015960 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0195300 | 0.0135000 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0036940 | 0.0024000 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Источник загрязнения N 6006,неорг.ист.

Источник выделения N 008, Автопогрузчики, 5 т

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________

Расчетный период: Теплый период (t>5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 87

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 20

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 5

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 5

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 5

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 10

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 2.9

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.36

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 2.9 · 10 + 1.3 · 2.9 · 20 + 0.36 · 5 = 106.2

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 106.2 · 1 · 87 · 10-6 = 0.00924

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.9 · 5 + 1.3 · 2.9 · 5 + 0.36 · 5 = 35.15

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 35.15 · 1 / 30 / 60 = 0.01953

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.18

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.5 · 10 + 1.3 · 0.5 · 20 + 0.18 · 5 = 18.9

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 18.9 · 1 · 87 · 10-6 = 0.001644

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.5 · 5 + 1.3 · 0.5 · 5 + 0.18 · 5 = 6.65

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 6.65 · 1 / 30 / 60 = 0.003694

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 2.2

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.2

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 2.2 · 10 + 1.3 · 2.2 · 20 + 0.2 · 5 = 80.2

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 80.2 · 1 · 87 · 10-6 = 0.00698

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 2.2 · 5 + 1.3 · 2.2 · 5 + 0.2 · 5 = 26.3

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 26.3 · 1 / 30 / 60 = 0.0146

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00698 = 0.00558

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0146 = 0.01168

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00698 = 0.000907

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0146 = 0.001898

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.13

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.008

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.13 · 10 + 1.3 · 0.13 · 20 + 0.008 · 5 = 4.72

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 4.72 · 1 · 87 · 10-6 = 0.000411

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.13 · 5 + 1.3 · 0.13 · 5 + 0.008 · 5 = 1.535

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 1.535 · 1 / 30 / 60 = 0.000853

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.34

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.065

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML · L1 + 1.3 · ML · L1N + MXX · TXS = 0.34 · 10 + 1.3 · 0.34 · 20 + 0.065 · 5 = 12.57

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A · M1 · NK · DN · 10-6 = 1 · 12.57 · 1 · 87 · 10-6 = 0.001094

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML · L2 + 1.3 · ML · L2N + MXX · TXM = 0.34 · 5 + 1.3 · 0.34 · 5 + 0.065 · 5 = 4.235

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 4.235 · 1 / 30 / 60 = 0.002353

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 87 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 0.36 |  | 2.9 |  | 0.01953 |  |  | 0.00924 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.18 |  | 0.5 |  | 0.003694 |  |  | 0.001644 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.2 |  | 2.2 |  | 0.01168 |  |  | 0.00558 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.2 |  | 2.2 |  | 0.001898 |  |  | 0.000907 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.008 |  | 0.13 |  | 0.000853 |  |  | 0.000411 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.065 |  | 0.34 |  | 0.002353 |  |  | 0.001094 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0116800 | 0.0055800 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0018980 | 0.0009070 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0008530 | 0.0004110 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0023530 | 0.0010940 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0195300 | 0.0092400 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0036940 | 0.0016440 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Источник загрязнения N 6007,неорг.ист.

Источник выделения N 009, Аппарат для газовой сварки и резки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 8.5716233

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.612

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 8.5716233 / 106 = 0.0001029

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.612 / 3600 = 0.00204

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 8.5716233 / 106 = 0.0000167

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.612 / 3600 = 0.0003315

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 14

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 74

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 1.1 · 14 / 106 = 0.0000154

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 72.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 72.9 · 14 / 106 = 0.00102

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 49.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 49.5 · 14 / 106 = 0.000693

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 39 · 14 / 106 = 0.000437

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 39 / 3600 = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 39 · 14 / 106 = 0.000071

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 39 / 3600 = 0.001408

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0202500 | 0.0010200 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0003056 | 0.0000154 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0086700 | 0.0005399 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0014080 | 0.0000877 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0137500 | 0.0006930 |

Источник загрязнения N 6008,неорг.ист.

Источник выделения N 010, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э42

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 809.205

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.18

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 14.97

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 14.97 · 809.205 / 106 = 0.01211

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 14.97 · 1.18 / 3600 = 0.00491

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 809.205 / 106 = 0.0014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 1.18 / 3600 = 0.000567

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0049100 | 0.0121100 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0005670 | 0.0014000 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э46

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 78.667

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.115

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.77 · 78.667 / 106 = 0.000769

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 · 0.115 / 3600 = 0.000312

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 78.667 / 106 = 0.000136

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 0.115 / 3600 = 0.0000553

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.4 · 78.667 / 106 = 0.00003147

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 0.115 / 3600 = 0.00001278

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0049100 | 0.0128790 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0005670 | 0.0015360 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00001278 | 0.00003147 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 118.441

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.173

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 14.97

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 14.97 · 118.441 / 106 = 0.001773

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 14.97 · 0.173 / 3600 = 0.00072

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 118.441 / 106 = 0.000205

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 0.173 / 3600 = 0.0000831

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0049100 | 0.0146520 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0005670 | 0.0017410 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00001278 | 0.00003147 |

Источник загрязнения N 6009,неорг.ист.

Источник выделения N 011, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0013399

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0013399 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.000603

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.025

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0250000 | 0.0006030 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0025934

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0025934 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.000674

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01444

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0025934 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.000311

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0025934 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.001608

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.2 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03444

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0250000 | 0.0006030 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0344400 | 0.0016080 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.0066700 | 0.0003110 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.0144400 | 0.0006740 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.657645649

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.3

Марка ЛКМ: Краска масляная

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.657645649 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.148

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.3 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01875

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.657645649 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.148

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.3 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01875

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0250000 | 0.1486030 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0344400 | 0.0016080 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.0066700 | 0.0003110 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.0144400 | 0.0006740 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0187500 | 0.1480000 |

Источник загрязнения N 6010,неорг.ист.

Источник выделения N 012, Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________

Расчетный период: Теплый период (t>5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Трактор (К), N ДВС  =  36 - 60 кВт

______________________________________________________________________

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30

Количество рабочих дней в периоде, DN = 598

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт, NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 30

Суммарное время движения 1 машины c нагрузкой в день, мин, TV1N = 270

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 10

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин, TV2 = 10

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин, TV2N = 5

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 1.4

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 1.44

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.77

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.77 · 30 + 1.3 · 0.77 · 270 + 1.44 · 10 = 307.8

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.77 · 10 + 1.3 · 0.77 · 5 + 1.44 · 5 = 19.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 307.8 · 1 · 598 / 106 = 0.184

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 19.9 · 1 / 30 / 60 = 0.01106

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.18

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.18

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.26

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.26 · 30 + 1.3 · 0.26 · 270 + 0.18 · 10 = 100.9

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.26 · 10 + 1.3 · 0.26 · 5 + 0.18 · 5 = 5.19

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 100.9 · 1 · 598 / 106 = 0.0603

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 5.19 · 1 / 30 / 60 = 0.002883

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.29

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.29

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.49

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 1.49 · 30 + 1.3 · 1.49 · 270 + 0.29 · 10 = 570.6

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 1.49 · 10 + 1.3 · 1.49 · 5 + 0.29 · 5 = 26.04

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 570.6 · 1 · 598 / 106 = 0.341

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 26.04 · 1 / 30 / 60 = 0.01447

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.341 = 0.273

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.01447 = 0.01158

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.341 = 0.0443

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.01447 = 0.00188

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.04

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.04

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.17

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.17 · 30 + 1.3 · 0.17 · 270 + 0.04 · 10 = 65.2

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.17 · 10 + 1.3 · 0.17 · 5 + 0.04 · 5 = 3.005

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 65.2 · 1 · 598 / 106 = 0.039

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 3.005 · 1 / 30 / 60 = 0.00167

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), MPR = 0.058

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.058

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 0.12

Выброс 1 машины при работе на территории, г, M1 = ML · TV1 + 1.3 · ML · TV1N + MXX · TXS = 0.12 · 30 + 1.3 · 0.12 · 270 + 0.058 · 10 = 46.3

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин, M2 = ML · TV2 + 1.3 · ML · TV2N + MXX · TXM = 0.12 · 10 + 1.3 · 0.12 · 5 + 0.058 · 5 = 2.27

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8), M = A · M1 · NK · DN / 106 = 1 · 46.3 · 1 · 598 / 106 = 0.0277

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 · NK1 / 30 / 60 = 2.27 · 1 / 30 / 60 = 0.00126

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 598 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 30 | 270 | 10 | 10 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.44 |  | 0.77 |  | 0.01106 |  |  | 0.184 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.18 |  | 0.26 |  | 0.002883 |  |  | 0.0603 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.01158 |  |  | 0.273 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.00188 |  |  | 0.0443 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.17 |  | 0.00167 |  |  | 0.039 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.058 |  | 0.12 |  | 0.00126 |  |  | 0.0277 |  |  |  |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0115800 | 0.2730000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0018800 | 0.0443000 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0016700 | 0.0390000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0012600 | 0.0277000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0110600 | 0.1840000 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0028830 | 0.0603000 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), P1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), P2 = 0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 4.7

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра(табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 12

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), P3 = 2.3

Коэффициент, учитывающий местные условия(табл.3), P6 = 0.5

Размер куска материала, мм, G7 = 70

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), P5 = 0.4

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.5

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 63.99

Максимальный разовый выброс, г/с (8), _G_ = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 0.02 · 2.3 · 0.01 · 0.4 · 0.5 · 0.5 · 63.99 · 106 / 3600 = 0.0409

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 4783

Валовый выброс, т/год, _M_ = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 0.01 · 0.4 · 0.5 · 0.5 · 63.99 · 4783 = 0.367

Итого выбросы от источника выделения: 012 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0115800 | 0.2730000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0018800 | 0.0443000 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0016700 | 0.0390000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0012600 | 0.0277000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0110600 | 0.1840000 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0028830 | 0.0603000 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0409000 | 0.3670000 |

Протоколы расчета выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации

Источник загрязнения N 0001, Труба дымовая

Источник выделения N 0001 01, Котельная

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)

Расход топлива, т/год, BT = 57.792

Расход топлива, г/с, BG = 3.888

Месторождение, M = Карагандинский бассейн

Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К,К2,концентрат

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 5300

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 5300 · 0.004187 = 22.19

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 22.5

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 22.5

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.81

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.81

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 50

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 40

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.1427

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.1427 · (40 / 50)0.25 = 0.135

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 57.792 · 22.19 · 0.135 · (1-0) = 0.173

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 3.888 · 22.19 · 0.135 · (1-0) = 0.01165

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.173 = 0.1384

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01165 = 0.00932

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.173 = 0.0225

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01165 = 0.001515

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.1

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 57.792 · 0.81 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 57.792 = 0.843

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 3.888 · 0.81 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 3.888 = 0.0567

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 5

Тип топки: Камерная топка с твердым шлакоудалением

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 1 · 22.19 = 11.1

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 57.792 · 11.1 · (1-5 / 100) = 0.61

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 3.888 · 11.1 · (1-5 / 100) = 0.041

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.0023

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 57.792 · 22.5 · 0.0023 = 2.99

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 3.888 · 22.5 · 0.0023 = 0.2012

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0093200 | 0.1384000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0015150 | 0.0225000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0567000 | 0.8430000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0410000 | 0.6100000 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2012000 | 2.9900000 |

Источник загрязнения N 6001, Неорг.источник

Источник выделения N 6001 02, Склад угля

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Уголь

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 5.0 - 7.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.4

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 3

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 57.792

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 10

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 1*10-6 кг/м2*с

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 4

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.4 · 0.8 · 0.6 · 3 · 57.792 · (1-0) · 10-6 = 0.0001165

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.4 · 0.8 · 0.6 · 3 · 10 · (1-0) / 3600 = 0.0056

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1 · 1.4 · 0.8 · 1.45 · 1 · 10-6 · 0.1 · 4 · (1-0) · 1000 = 0.02046

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1 · 1.4 · 0.8 · 1.45 · 1 · 10-6 · 0.1 · 4 · (1-0) · 1000 = 0.00065

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.0001165 + 0.02046 = 0.02058

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.0056

наблюдается в процессе формирования склада

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0056000 | 0.0205800 |

Источник загрязнения N 6002, Неорг.источник

Источник выделения N 6002 03, Склад золы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Зола

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 5.0 - 7.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.4

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 200

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 7.79166316

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 1

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 2*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 1 - 3 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.8

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 4

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.2 · 1.4 · 0.8 · 0.6 · 200 · 7.79166316 · (1-0) · 10-6 = 0.001257

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.2 · 1.4 · 0.8 · 0.6 · 200 · 1 · (1-0) / 3600 = 0.0448

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.2 · 1.4 · 0.8 · 1.45 · 2 · 10-6 · 0.8 · 4 · (1-0) · 1000 = 0.393

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.2 · 1.4 · 0.8 · 1.45 · 2 · 10-6 · 0.8 · 4 · (1-0) · 1000 = 0.01247

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.001257 + 0.393 = 0.394

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.0448

наблюдается в процессе формирования склада

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0448000 | 0.3940000 |

Источник загрязнения N 6003, Неорг.источник

Источник выделения N 6003 04, Конюшня

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

от объектов 4 категории, п.4. От животноводческих комплексов и звероферм. Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип комплекса: Животноводческий

Количество часов работы в год , _T_ = 8760

Способ содержания животных: в помещении, оборудованном местными отсосами Коэффициент эффективности местных отсосов, от 0 до 1 , KOTS = 0.9 Выбросы пыли , не уловленной местным отсосом ,будут умножаться на 0.4

Тип животного: Лошадь

Количество голов в помещение (на площадке) , N = 2 Масса животного, кг , M = 450

Примесь: 0303 Аммиак

Удельное выделение ЗВ, 10^-6 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1) , QI = 6

Максимальный разовый выброс, г/с (4.1) , _G_ = QI * M * N / 10 ^ 8 = 6 * 450 * 2 / 10 ^ 8 = 0.000054

Валовый выброс, т/год (4.2) , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.000054 * 8760 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.001703

Примесь: 0333 Сероводород

Удельное выделение ЗВ, 10^-6 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1) , QI = 0.1

Максимальный разовый выброс, г/с (4.1) , _G_ = QI * M * N / 10 ^ 8 = 0.1 * 450 * 2 / 10 ^ 8 = 0.0000009

Валовый выброс, т/год (4.2) , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0000009 * 8760 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0000284

Примесь: 0410 Метан

Удельное выделение ЗВ, 10^-6 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1) , QI = 32.5

Максимальный разовый выброс, г/с (4.1) , _G_ = QI * M * N / 10 ^ 8 = 32.5 * 450 * 2 / 10 ^ 8 = 0.0002925

Валовый выброс, т/год (4.2) , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0002925 * 8760 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.00922

Примесь: 1052 Метанол (Спирт метиловый)

Удельное выделение ЗВ, 10^-6 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1) , QI = 0.28

Максимальный разовый выброс, г/с (4.1) , _G_ = QI * M * N / 10 ^ 8 = 0.28 * 450 * 2 / 10 ^ 8 = 0.00000252

Валовый выброс, т/год (4.2) , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.00000252 * 8760 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0000795

Примесь: 1071 Гидроксибензол (Фенол)

Удельное выделение ЗВ, 10^-6 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1) , QI = 0.0275

Максимальный разовый выброс, г/с (4.1) , _G_ = QI * M * N / 10 ^ 8 = 0.0275 * 450 * 2 / 10 ^ 8 = 0.0000002475

Валовый выброс, т/год (4.2) , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0000002475 * 8760 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0000078

Примесь: 1246 Этилформиат

Удельное выделение ЗВ, 10^-6 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1) , QI = 0.48

Максимальный разовый выброс, г/с (4.1) , _G_ = QI * M * N / 10 ^ 8 = 0.48 * 450 * 2 / 10 ^ 8 = 0.00000432

Валовый выброс, т/год (4.2) , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.00000432 * 8760 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0001362

Примесь: 1314 Пропиональдегид (Альдегид пропионовый; Пропаналь; Метилуксусный альдегид)

Удельное выделение ЗВ, 10^-6 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1) , QI = 0.12

Максимальный разовый выброс, г/с (4.1) , _G_ = QI * M * N / 10 ^ 8 = 0.12 * 450 * 2 / 10 ^ 8 = 0.00000108

Валовый выброс, т/год (4.2) , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.00000108 * 8760 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.00003406

Примесь: 1531 Гексановая кислота (Кислота капроновая)

Удельное выделение ЗВ, 10^-6 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1) , QI = 0.28

Максимальный разовый выброс, г/с (4.1) , _G_ = QI * M * N / 10 ^ 8 = 0.28 * 450 * 2 / 10 ^ 8 = 0.00000252

Валовый выброс, т/год (4.2) , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.00000252 * 8760 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0000795

Примесь: 1707 Диметилсульфид

Удельное выделение ЗВ, 10^-6 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1) , QI = 0.4

Максимальный разовый выброс, г/с (4.1) , _G_ = QI * M * N / 10 ^ 8 = 0.4 * 450 * 2 / 10 ^ 8 = 0.0000036

Валовый выброс, т/год (4.2) , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0000036 * 8760 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0001135

Примесь: 1715 Метантиол (Метилмеркаптан)

Удельное выделение ЗВ, 10^-6 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1) , QI = 0.0004

Максимальный разовый выброс, г/с (4.1) , _G_ = QI * M * N / 10 ^ 8 = 0.0004 * 450 * 2 / 10 ^ 8 = 0.0000000036

Валовый выброс, т/год (4.2) , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0000000036 * 8760 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.0000001135

Примесь: 1849 Метиламин (Монометиламин)

Удельное выделение ЗВ, 10^-6 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1) , QI = 0.078

Максимальный разовый выброс, г/с (4.1) , _G_ = QI * M * N / 10 ^ 8 = 0.078 * 450 * 2 / 10 ^ 8 = 0.000000702

Валовый выброс, т/год (4.2) , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.000000702 * 8760 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.00002214

Примесь: 2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая)

Удельное выделение ЗВ, 10^-6 г/с на 1ц.живой массы(табл.4.1) , QI = 2.8

- учетом поправочных коэффициентов и эффективности местных отсосов , QI = QI * KOTS + 0.4 * (1-KOTS) = 2.8 * 0.9 + 0.4 * (1-0.9) = 2.56

Максимальный разовый выброс, г/с (4.1) , _G_ = QI * M * N / 10 ^ 8 = 2.56 * 450 * 2 / 10 ^ 8 = 0.00002304

Валовый выброс, т/год (4.2) , _M_ = _G_ * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 0.00002304 * 8760 * 3600 / 10 ^ 6 = 0.000727

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0303 | Аммиак | 0.000054 | 0.001703 |
| 0333 | Сероводород | 0.0000009 | 0.0000284 |
| 0410 | Метан | 0.0002925 | 0.00922 |
| 1052 | Метанол (Спирт метиловый) | 0.00000252 | 0.0000795 |
| 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | 0.00000025 | 0.0000078 |
| 1246 | Этилформиат | 0.00000432 | 0.0001362 |
| 1314 | Пропиональдегид (Альдегид пропионовый; | 0.00000108 | 0.00003406 |
|  | Пропаналь; Метилуксусный альдегид) |  |  |
| 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0.00000252 | 0.0000795 |
| 1707 | Диметилсульфид | 0.0000036 | 0.0001135 |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 3.6E-9 | 0.0000001135 |
| 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 0.0000007 | 0.00002214 |
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0.00002304 | 0.000727 |

Источник загрязнения N 6004, Неорг.источник

Источник выделения N 6004 05, Гараж

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

______________________________________________________________________

Расчетный период: Теплый период (t>5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30

______________________________________________________________________

Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом до 1.2 л (до 94)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 250

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 4

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 4

Коэффициент выпуска (выезда), A = 4

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 3

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км, LD1 = 0

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0 + 0) / 2 = 0

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0 + 0) / 2 = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 2.6

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 13.8

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.3), MXX = 2.5

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 2.6 · 3 + 13.8 · 0 + 2.5 · 1 = 10.3

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 13.8 · 0 + 2.5 · 1 = 2.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 4 · (10.3 + 2.5) · 4 · 250 · 10-6 = 0.0512

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 10.3 · 4 / 3600 = 0.01144

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 0.26

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 1.3

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.3), MXX = 0.2

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.26 · 3 + 1.3 · 0 + 0.2 · 1 = 0.98

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 1.3 · 0 + 0.2 · 1 = 0.2

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 4 · (0.98 + 0.2) · 4 · 250 · 10-6 = 0.00472

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.98 · 4 / 3600 = 0.001089

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 0.02

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 0.23

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.3), MXX = 0.02

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.02 · 3 + 0.23 · 0 + 0.02 · 1 = 0.08

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.23 · 0 + 0.02 · 1 = 0.02

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 4 · (0.08 + 0.02) · 4 · 250 · 10-6 = 0.0004

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.08 · 4 / 3600 = 0.0000889

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.0004 = 0.00032

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.0000889 = 0.0000711

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.0004 = 0.000052

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.0000889 = 0.00001156

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.1), MPR = 0.008

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.2), ML = 0.04

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.3), MXX = 0.008

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.008 · 3 + 0.04 · 0 + 0.008 · 1 = 0.032

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.04 · 0 + 0.008 · 1 = 0.008

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 4 · (0.032 + 0.008) · 4 · 250 · 10-6 = 0.00016

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.032 · 4 / 3600 = 0.00003556

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом до 1.2 л (до 94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 250 | 4 |  | 4.00 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 3 |  | 2.6 |  | 1 |  | 2.5 |  | 13.8 |  | 0.01144 | 0.0512 |
| 2704 |  | 3 |  | 0.26 |  | 1 |  | 0.2 |  | 1.3 |  | 0.00109 | 0.00472 |
| 0301 |  | 3 |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.23 |  | 0.0000711 | 0.00032 |
| 0304 |  | 3 |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.23 |  | 0.00001156 | 0.000052 |
| 0330 |  | 3 |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.008 |  | 0.04 |  | 0.00003556 | 0.00016 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0000711 | 0.0003200 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00001156 | 0.0000520 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00003556 | 0.0001600 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0114400 | 0.0512000 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0.0010890 | 0.0047200 |

Таблицы, сформированные ПК «ЭРА-Воздух» на период строительства

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 3 | 0.02516 | 0.015672 | 0 |  | 0.3918 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0008726 | 0.0017564 | 2.0797 |  | 1.7564 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.09043638889 | 0.4155609 | 20.9675 |  | 10.3890225 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.01469344444 | 0.0674709 | 1.1245 |  | 1.124515 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.00851244444 | 0.055683 | 1.1137 |  | 1.11366 |
|  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.01299455556 | 0.04618 | 0 |  | 0.9236 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.12615 | 0.32898925 | 0 |  | 0.10966308 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00001278 | 0.00003147 | 0 |  | 0.006294 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.025 | 0.148603 | 0 |  | 0.743015 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 3 | 0.03444 | 0.001608 | 0 |  | 0.00268 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00000000361 | 0.0000000088 | 0 |  | 0.0088 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, |  | 0.01 |  | 1 | 0.000000343 | 0.000000975 | 0 |  | 0.0000975 |
|  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 0.1 |  |  | 4 | 0.00667 | 0.000311 | 0 |  | 0.00311 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.00004166667 | 0.000096 | 0 |  | 0.0096 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 4 | 0.01444 | 0.000674 | 0 |  | 0.00192571 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 |  | 0.022371 | 0.092794 | 0 |  | 0.07732833 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0.01875 | 0.148 | 0 |  | 0.148 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.01137 | 0.01663 | 0 |  | 0.01663 |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.2909 | 1.02 | 10.2 |  | 10.2 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.70281522661 | 2.3600609038 | 35.5 |  | 27.0261411 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без передвижных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 3 | 0.02516 | 0.015672 | 0 |  | 0.3918 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0008726 | 0.0017564 | 2.0797 |  | 1.7564 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.01114638889 | 0.0063009 | 0 |  | 0.1575225 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.00181044444 | 0.0010239 | 0 |  | 0.017065 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.00019444444 | 0.00048 | 0 |  | 0.0096 |
|  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.00099055556 | 0.00166 | 0 |  | 0.0332 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.017370791 | 0.00771925 | 0 |  | 0.00257308 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00001278 | 0.00003147 | 0 |  | 0.006294 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.025 | 0.148603 | 0 |  | 0.743015 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 3 | 0.03444 | 0.001608 | 0 |  | 0.00268 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00000000361 | 0.0000000088 | 0 |  | 0.0088 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, |  | 0.01 |  | 1 | 0.000000343 | 0.000000975 | 0 |  | 0.0000975 |
|  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 0.1 |  |  | 4 | 0.00667 | 0.000311 | 0 |  | 0.00311 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.00004166667 | 0.000096 | 0 |  | 0.0096 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 4 | 0.01444 | 0.000674 | 0 |  | 0.00192571 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0.01875 | 0.148 | 0 |  | 0.148 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.01137 | 0.01663 | 0 |  | 0.01663 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без передвижных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.2909 | 1.02 | 10.2 |  | 10.2 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.45917001761 | 1.3705669038 | 12.3 |  | 13.5083128 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Котел битумный | 1 | 381 | труба дымовая | 0001 | 3 | 0.15 | 10 | 0.176715 | 90 | 0 | 0 |  |  |  |
| 001 |  | Компрессор с | 1 | 4655 | труба дымовая | 0002 | 3 | 0.15 | 10 | 0.176715 | 90 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ДВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| 0001 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0001875 | 1.061 | 0.000257 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0000305 | 0.173 | 0.0000418 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.000685 | 3.876 | 0.00094 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.00162 | 9.167 | 0.002224 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.01037 | 58.682 | 0.01423 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |
| 0002 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00228888889 | 12.952 | 0.005504 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00037194444 | 2.105 | 0.0008944 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00019444444 | 1.100 | 0.00048 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.00030555556 | 1.729 | 0.00072 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Краны на | 1 | 2219 | неорг.ист. | 6001 | 2.5 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 6 |  | 5 |
|  |  | автомобильном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ходу, 10 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.002 | 11.318 | 0.0048 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 3.6111111e-9 | 0.00002 | 8.8e-9 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.00004166667 | 0.236 | 0.000096 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.001 | 5.659 | 0.0024 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |
| 6001 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0184 |  | 0.02763 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00299 |  | 0.00449 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00133 |  | 0.002022 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.00331 |  | 0.00488 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0337 |  | 0.05 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Агрегаты для | 1 | 790 | неорг.ист. | 6002 | 2.5 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 6 |  | 5 |
|  |  | сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | полиэтиленовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Бульдозеры, 79 | 1 | 726 | неорг.ист. | 6003 | 2.5 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 6 |  | 5 |
|  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.00564 |  | 0.00756 |  | 2022 |
| 6002 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00675 |  | 0.0261 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.001097 |  | 0.004245 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.000972 |  | 0.00375 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.000718 |  | 0.00257 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.00646 |  | 0.01763225 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен ( | 0.000000343 |  | 0.000000975 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Винилхлорид, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.00168 |  | 0.00571 |  | 2022 |
| 6003 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0192 |  | 0.0688 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00312 |  | 0.01118 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00264 |  | 0.00942 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.00201 |  | 0.00668 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Разгрузка | 1 | 10 | неорг.ист. | 6004 | 3 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 6 |  | 5 |
|  |  | сыпучих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стройматериалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Автомобили | 1 | 1014 | неорг.ист. | 6005 | 2.5 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 6 |  | 5 |
|  |  | бортовые, до 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0185 |  | 0.0469 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.00478 |  | 0.01518 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.25 |  | 0.653 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6005 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.01168 |  | 0.00815 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.001898 |  | 0.001325 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.000853 |  | 0.0006 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Автопогрузчики, | 1 | 698 | неорг.ист. | 6006 | 2.5 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 6 |  | 5 |
|  |  | 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Аппарат для | 1 | 14 | неорг.ист. | 6007 | 2.5 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 6 |  | 5 |
|  |  | газовой сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и резки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.002353 |  | 0.001596 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.01953 |  | 0.0135 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.003694 |  | 0.0024 |  | 2022 |
| 6006 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.01168 |  | 0.00558 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.001898 |  | 0.000907 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.000853 |  | 0.000411 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.002353 |  | 0.001094 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.01953 |  | 0.00924 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.003694 |  | 0.001644 |  | 2022 |
| 6007 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.02025 |  | 0.00102 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Сварочные | 1 | 683 | неорг.ист. | 6008 | 2.5 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 6 |  | 5 |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Покрасочные | 1 | 65 | неорг.ист. | 6009 | 2.5 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 6 |  | 5 |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.0003056 |  | 0.0000154 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00867 |  | 0.0005399 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.001408 |  | 0.0000877 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.01375 |  | 0.000693 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
| 6008 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.00491 |  | 0.014652 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.000567 |  | 0.001741 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.00001278 |  | 0.00003147 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |  |
| 6009 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.025 |  | 0.148603 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Экскаваторы | 1 | 4783 | неорг.ист. | 6010 | 2.5 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 6 |  | 5 |
|  |  | одноковшовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дизельные на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гусеничном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ходу, 0,5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.03444 |  | 0.001608 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной | 0.00667 |  | 0.000311 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | кислоты бутиловый |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эфир) (110) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.01444 |  | 0.000674 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | (470) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.01875 |  | 0.148 |  | 2022 |
| 6010 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.01158 |  | 0.273 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00188 |  | 0.0443 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00167 |  | 0.039 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.00126 |  | 0.0277 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.01106 |  | 0.184 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.002883 |  | 0.0603 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0409 |  | 0.367 |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/м3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 0.02516 | 2.5000 | 0.0629 | - |
|  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.0008726 | 2.5000 | 0.0873 | - |
|  | марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.01469344444 | 2.5137 | 0.0367 | - |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.00851244444 | 2.5114 | 0.0567 | - |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 0.12615 | 2.5143 | 0.0252 | - |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.025 | 2.5000 | 0.125 | Расчет |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 0.03444 | 2.5000 | 0.0574 | - |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 0.00000000361 | 3.0000 | 0.0004 | - |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) |  | 0.01 |  | 0.000000343 | 2.5000 | 0.00000343 | - |
|  | (646) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый | 0.1 |  |  | 0.00667 | 2.5000 | 0.0667 | - |
|  | эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.00004166667 | 3.0000 | 0.0008 | - |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 0.01444 | 2.5000 | 0.0413 | - |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 | 0.022371 | 2.5000 | 0.0186 | - |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0.01875 | 2.5000 | 0.0188 | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 0.01137 | 3.0000 | 0.0114 | - |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 0.2909 | 2.5000 | 0.9697 | Расчет |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.09043638889 | 2.5137 | 0.4522 | Расчет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.01299455556 | 2.5381 | 0.026 | - |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.00001278 | 2.5000 | 0.0006 | - |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) | 0.08489/0.03396 |  | -39/4 |  | 6008 | 100 |  | Площадка |  |
|  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
|  | триоксид, Железа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оксид) /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его | 0.39212/0.00392 |  | -39/4 |  | 6008 | 100 |  | Площадка |  |
|  | соединения /в |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
|  | пересчете на марганца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.37232/0.07446 |  | -44/54 |  | 6006 | 38.8 |  | Площадка |  |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
|  |  |  |  |  |  | 6010 | 38.4 |  | Площадка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
|  |  |  |  |  |  | 6002 | 22.4 |  | Площадка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод | 0.16114/0.02417 |  | -39/4 |  | 6010 | 47.8 |  | Площадка |  |
|  | черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
|  |  |  |  |  |  | 6002 | 27.8 |  | Площадка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
|  |  |  |  |  |  | 6006 | 24.4 |  | Площадка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.30886/0.06177 |  | -44/54 |  | 6009 | 100 |  | Площадка |  |
|  | о-, м-, п- изомеров) ( |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
|  | 203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.14183/0.0851 |  | -44/54 |  | 6009 | 100 |  | Площадка |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной | 0.16481/0.01648 |  | -44/54 |  | 6009 | 100 |  | Площадка |  |
|  | кислоты бутиловый |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
|  | эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) ( | 0.10194/0.03568 |  | -44/54 |  | 6009 | 100 |  | Площадка |  |
|  | 470) |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, | 0.94285/0.28286 |  | -39/4 |  | 6010 | 100 |  | Площадка |  |
|  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
|  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.39602 |  | -44/54 |  | 6006 | 39.4 |  | Площадка |  |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |  | 6010 | 37.7 |  | Площадка |  |
|  | сернистый, Сернистый |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |
|  | газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6002 | 22 |  | Площадка |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительства |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2021 год |  | на 2022 год |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 6007 |  |  | 0.02025 | 0.00102 | 0.02025 | 0.00102 |  | 2022 |
|  | 6008 |  |  | 0.00491 | 0.014652 | 0.00491 | 0.014652 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.02516 | 0.015672 | 0.02516 | 0.015672 |  | 2022 |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 6007 |  |  | 0.0003056 | 0.0000154 | 0.0003056 | 0.0000154 |  | 2022 |
|  | 6008 |  |  | 0.000567 | 0.001741 | 0.000567 | 0.001741 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.0008726 | 0.0017564 | 0.0008726 | 0.0017564 |  | 2022 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 0001 |  |  | 0.0001875 | 0.000257 | 0.0001875 | 0.000257 |  | 2022 |
|  | 0002 |  |  | 0.002288889 | 0.005504 | 0.002288889 | 0.005504 |  | 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6007 |  |  | 0.00867 | 0.0005399 | 0.00867 | 0.0005399 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.011146389 | 0.0063009 | 0.011146389 | 0.0063009 |  | 2022 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 0001 |  |  | 0.0000305 | 0.0000418 | 0.0000305 | 0.0000418 |  | 2022 |
|  | 0002 |  |  | 0.000371944 | 0.0008944 | 0.000371944 | 0.0008944 |  | 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6007 |  |  | 0.001408 | 0.0000877 | 0.001408 | 0.0000877 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.001810444 | 0.0010239 | 0.001810444 | 0.0010239 |  | 2022 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2021 год |  | на 2022 год |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 0002 |  |  | 0.000194444 | 0.00048 | 0.000194444 | 0.00048 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.000194444 | 0.00048 | 0.000194444 | 0.00048 |  | 2022 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 0001 |  |  | 0.000685 | 0.00094 | 0.000685 | 0.00094 |  | 2022 |
|  | 0002 |  |  | 0.000305556 | 0.00072 | 0.000305556 | 0.00072 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.000990556 | 0.00166 | 0.000990556 | 0.00166 |  | 2022 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 0001 |  |  | 0.00162 | 0.002224 | 0.00162 | 0.002224 |  | 2022 |
|  | 0002 |  |  | 0.002 | 0.0048 | 0.002 | 0.0048 |  | 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6002 |  |  | 0.000000791 | 0.00000225 | 0.000000791 | 0.00000225 |  | 2022 |
|  | 6007 |  |  | 0.01375 | 0.000693 | 0.01375 | 0.000693 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.017370791 | 0.00771925 | 0.017370791 | 0.00771925 |  | 2022 |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 6008 |  |  | 0.00001278 | 0.00003147 | 0.00001278 | 0.00003147 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.00001278 | 0.00003147 | 0.00001278 | 0.00003147 |  | 2022 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 6009 |  |  | 0.025 | 0.148603 | 0.025 | 0.148603 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.025 | 0.148603 | 0.025 | 0.148603 |  | 2022 |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2021 год |  | на 2022 год |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 6009 |  |  | 0.03444 | 0.001608 | 0.03444 | 0.001608 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.03444 | 0.001608 | 0.03444 | 0.001608 |  | 2022 |
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 0002 |  |  | 3.611111e-9 | 8.8e-9 | 3.611111e-9 | 8.8e-9 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 3.611111e-9 | 8.8e-9 | 3.611111e-9 | 8.8e-9 |  | 2022 |
| (0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 6002 |  |  | 0.000000343 | 0.000000975 | 0.000000343 | 0.000000975 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.000000343 | 0.000000975 | 0.000000343 | 0.000000975 |  | 2022 |
| (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 6009 |  |  | 0.00667 | 0.000311 | 0.00667 | 0.000311 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.00667 | 0.000311 | 0.00667 | 0.000311 |  | 2022 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 0002 |  |  | 0.000041667 | 0.000096 | 0.000041667 | 0.000096 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.000041667 | 0.000096 | 0.000041667 | 0.000096 |  | 2022 |
| (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 6009 |  |  | 0.01444 | 0.000674 | 0.01444 | 0.000674 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.01444 | 0.000674 | 0.01444 | 0.000674 |  | 2022 |

| ЭРА v2.5 ТОО "Каз Гранд Эко Проект" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2021 год |  | на 2022 год |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (2752) Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 6009 |  |  | 0.01875 | 0.148 | 0.01875 | 0.148 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.01875 | 0.148 | 0.01875 | 0.148 |  | 2022 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 0001 |  |  | 0.01037 | 0.01423 | 0.01037 | 0.01423 |  | 2022 |
|  | 0002 |  |  | 0.001 | 0.0024 | 0.001 | 0.0024 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.01137 | 0.01663 | 0.01137 | 0.01663 |  | 2022 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка строительства | 6003 |  |  | 0.25 | 0.653 | 0.25 | 0.653 |  | 2022 |
|  | 6010 |  |  | 0.0409 | 0.367 | 0.0409 | 0.367 |  | 2022 |
| Всего: |  |  |  | 0.2909 | 1.02 | 0.2909 | 1.02 |  | 2022 |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 0.459170018 | 1.3705669038 | 0.459170018 | 1.3705669038 |  |  |
| Т в е р д ы е: |  |  |  | 0.317127048 | 1.0379084088 | 0.317127048 | 1.0379084088 |  |  |
| Газообразные, ж и д к и е: |  |  |  | 0.14204297 | 0.332658495 | 0.14204297 | 0.332658495 |  |  |

Таблицы, сформированные ПК «ЭРА-Воздух» на период эксплуатации

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.0093911 | 0.13872 | 5.0362 |  | 3.468 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0303 | Аммиак (32) | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.000054 | 0.001703 | 0 |  | 0.042575 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.00152656 | 0.022552 | 0 |  | 0.37586667 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.05673556 | 0.84316 | 16.8632 |  | 16.8632 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 2 | 0.0000009 | 0.0000284 | 0 |  | 0.00355 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.05244 | 0.6612 | 0 |  | 0.2204 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 0.0002925 | 0.00922 | 0 |  | 0.0001844 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.00000252 | 0.0000795 | 0 |  | 0.000159 |
| 1071 | Гидроксибензол (155) | 0.01 | 0.003 |  | 2 | 0.00000025 | 0.0000078 | 0 |  | 0.0026 |
| 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты |  |  | 0.02 |  | 0.00000432 | 0.0001362 | 0 |  | 0.00681 |
|  | этиловый эфир) (1486*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, | 0.01 |  |  | 3 | 0.00000108 | 0.00003406 | 0 |  | 0.003406 |
|  | Метилуксусный альдегид) (465) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1531 | Гексановая кислота (Капроновая | 0.01 | 0.005 |  | 3 | 0.00000252 | 0.0000795 | 0 |  | 0.0159 |
|  | кислота) (137) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1707 | Диметилсульфид (227) | 0.08 |  |  | 4 | 0.0000036 | 0.0001135 | 0 |  | 0.00141875 |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) | 0.006 |  |  | 4 | 0.0000000036 | 0.0000001135 | 0 |  | 0.00001892 |
| 1849 | Метиламин (Монометиламин) (341) | 0.004 | 0.001 |  | 2 | 0.0000007 | 0.00002214 | 0 |  | 0.02214 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.001089 | 0.00472 | 0 |  | 0.00314667 |
|  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.2516 | 3.40458 | 34.0458 |  | 34.0458 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) |  |  | 0.03 |  | 0.00002304 | 0.000727 | 0 |  | 0.02423333 |
|  | (1050*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.3731676536 | 5.0870832135 | 55.9 |  | 55.0994087 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Котельная | 1 | 5160 | Труба дымовая | 0001 | 7 | 0.15 | 10 | 0.176715 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 001 |  | Склад угля | 1 | 5160 | Неорг.источник | 6001 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| 0001 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.00932 | 52.740 | 0.1384 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.001515 | 8.573 | 0.0225 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0567 | 320.856 | 0.843 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.041 | 232.012 | 0.61 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.2012 | 1138.556 | 2.99 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6001 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0056 |  | 0.02058 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Склад золы | 1 | 5160 | Неорг.источник | 6002 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |
| 001 |  | Конюшня | 1 | 8760 | Неорг.источник | 6003 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 |  | 3 |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6002 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0448 |  | 0.394 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6003 |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0.000054 |  | 0.001703 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.0000009 |  | 0.0000284 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0.0002925 |  | 0.00922 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  | 1052 | Метанол (Метиловый | 0.00000252 |  | 0.0000795 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | спирт) (338) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1071 | Гидроксибензол (155) | 0.00000025 |  | 0.0000078 |  | 2023 |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Гараж | 1 | 6000 | Неорг.источник | 6004 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 1246 | Этилформиат ( | 0.00000432 |  | 0.0001362 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | Муравьиной кислоты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | этиловый эфир) (1486* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1314 | Пропаналь ( | 0.00000108 |  | 0.00003406 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | Пропионовый альдегид, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Метилуксусный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | альдегид) (465) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1531 | Гексановая кислота ( | 0.00000252 |  | 0.0000795 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | Капроновая кислота) ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 137) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1707 | Диметилсульфид (227) | 0.0000036 |  | 0.0001135 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  | 1715 | Метантиол ( | 3.6e-9 |  | 0.0000001135 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | Метилмеркаптан) (339) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1849 | Метиламин ( | 0.0000007 |  | 0.00002214 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | Монометиламин) (341) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2920 | Пыль меховая ( | 0.00002304 |  | 0.000727 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | шерстяная, пуховая) ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1050*) |  |  |  |  |  |
| 6004 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0000711 |  | 0.00032 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00001156 |  | 0.000052 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.00003556 |  | 0.00016 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м - |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин.о |  |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина . |  |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.01144 |  | 0.0512 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, | 0.001089 |  | 0.00472 |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на углерод/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (60) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, | 0.22337/0.06701 |  | 154/2 |  | 0001 | 100 |  | Эксплуатация |  |
|  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.05 ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.00152656 | 6.9659 | 0.0038 | - |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 | 0.0002925 | 3.0000 | 0.00000585 | - |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 1 | 0.5 |  | 0.00000252 | 3.0000 | 0.00000252 | - |
| 1246 | Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый |  |  | 0.02 | 0.00000432 | 3.0000 | 0.0002 | - |
|  | эфир) (1486*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1314 | Пропаналь (Пропионовый альдегид, | 0.01 |  |  | 0.00000108 | 3.0000 | 0.0001 | - |
|  | Метилуксусный альдегид) (465) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1531 | Гексановая кислота (Капроновая кислота) | 0.01 | 0.005 |  | 0.00000252 | 3.0000 | 0.0003 | - |
|  | (137) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1707 | Диметилсульфид (227) | 0.08 |  |  | 0.0000036 | 3.0000 | 0.000045 | - |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) (339) | 0.006 |  |  | 0.0000000036 | 3.0000 | 0.0000006 | - |
| 1849 | Метиламин (Монометиламин) (341) | 0.004 | 0.001 |  | 0.0000007 | 3.0000 | 0.0002 | - |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 5 | 1.5 |  | 0.001089 | 2.5000 | 0.0002 | - |
|  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 0.2516 | 6.0986 | 0.8387 | Расчет |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*) |  |  | 0.03 | 0.00002304 | 3.0000 | 0.0008 | - |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.0093911 | 6.9659 | 0.047 | - |
| 0303 | Аммиак (32) | 0.2 | 0.04 |  | 0.000054 | 3.0000 | 0.0003 | - |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.05673556 | 6.9972 | 0.1135 | Расчет |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 0.0000009 | 3.0000 | 0.0001 | - |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 0.05244 | 6.0183 | 0.0105 | - |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1071 | Гидроксибензол (155) | 0.01 | 0.003 |  | 0.00000025 | 3.0000 | 0.000025 | - |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2021 год |  | на 2023 год- бессрочно |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 0001 |  |  | 0.00932 | 0.1384 | 0.00932 | 0.1384 |  | 2023 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 0001 |  |  | 0.001515 | 0.0225 | 0.001515 | 0.0225 |  | 2023 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 0001 |  |  | 0.0567 | 0.843 | 0.0567 | 0.843 |  | 2023 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 0001 |  |  | 0.041 | 0.61 | 0.041 | 0.61 |  | 2023 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 0001 |  |  | 0.2012 | 2.99 | 0.2012 | 2.99 |  | 2023 |
| Итого по организованным |  |  |  | 0.309735 | 4.6039 | 0.309735 | 4.6039 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6004 |  |  | 0.0000711 | 0.00032 | 0.0000711 | 0.00032 |  | 2023 |
| (0303) Аммиак (32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6003 |  |  | 0.000054 | 0.001703 | 0.000054 | 0.001703 |  | 2023 |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2021 год |  | на 2023 год- бессрочно |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6004 |  |  | 0.00001156 | 0.000052 | 0.00001156 | 0.000052 |  | 2023 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6004 |  |  | 0.00003556 | 0.00016 | 0.00003556 | 0.00016 |  | 2023 |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6003 |  |  | 0.0000009 | 0.0000284 | 0.0000009 | 0.0000284 |  | 2023 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6004 |  |  | 0.01144 | 0.0512 | 0.01144 | 0.0512 |  | 2023 |
| (0410) Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6003 |  |  | 0.0002925 | 0.00922 | 0.0002925 | 0.00922 |  | 2023 |
| (1052) Метанол (Метиловый спирт) (338) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6003 |  |  | 0.00000252 | 0.0000795 | 0.00000252 | 0.0000795 |  | 2023 |
| (1071) Гидроксибензол (155) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6003 |  |  | 0.00000025 | 0.0000078 | 0.00000025 | 0.0000078 |  | 2023 |
| (1246) Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6003 |  |  | 0.00000432 | 0.0001362 | 0.00000432 | 0.0001362 |  | 2023 |
| (1314) Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6003 |  |  | 0.00000108 | 0.00003406 | 0.00000108 | 0.00003406 |  | 2023 |
| (1531) Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6003 |  |  | 0.00000252 | 0.0000795 | 0.00000252 | 0.0000795 |  | 2023 |

| ЭРА v2.5 ТОО «Каз Гранд Эко Проект» |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акмолинская область, Строительство новых зданий кордона Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2021 год |  | на 2023 год- бессрочно |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (1707) Диметилсульфид (227) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6003 |  |  | 0.0000036 | 0.0001135 | 0.0000036 | 0.0001135 |  | 2023 |
| (1715) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6003 |  |  | 0.000000004 | 0.0000001135 | 0.000000004 | 0.0000001135 |  | 2023 |
| (1849) Метиламин (Монометиламин) (341) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6003 |  |  | 0.0000007 | 0.00002214 | 0.0000007 | 0.00002214 |  | 2023 |
| (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6004 |  |  | 0.001089 | 0.00472 | 0.001089 | 0.00472 |  | 2023 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6001 |  |  | 0.0056 | 0.02058 | 0.0056 | 0.02058 |  | 2023 |
|  | 6002 |  |  | 0.0448 | 0.394 | 0.0448 | 0.394 |  | 2023 |
| (2920) Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация | 6003 |  |  | 0.00002304 | 0.000727 | 0.00002304 | 0.000727 |  | 2023 |
| Итого по неорганизованным |  |  |  | 0.063432654 | 0.4831832135 | 0.063432654 | 0.4831832135 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 0.373167654 | 5.0870832135 | 0.373167654 | 5.0870832135 |  |  |

    - Виды и объемы образования отходов на период строительства

Строительство. В период производства строительно-монтажных работ будут образовываться следующие отходы:

- Строительный мусор, включающий в себя остатки строительных материалов;

- Огарки сварочных электродов, образующиеся при производстве сварочных работ;

- Тара из-под краски, образующаяся при производстве лакокрасочных работ.

Отходы, образуемые при плановом техническом обслуживании и ремонте (ТО и ТР) автотранспорта, строительных машин и механизмов, задействованных при строительстве, не учитываются, так как подлежат учету в организациях, производящих работы по строительству, на балансе которых находится данная техника. Выполнение ремонтных работ на территории объекта не предусмотрено.

При ежедневном обслуживании строительных машин и механизмов образуются отходы в виде промасленной ветоши, которые классифицируются как обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%).

В результате жизнедеятельности работников, занятых на строительных работах при реконструкции полигона, будут образовываться твердые коммунальные отходы, которые классифицируются как твердые бытовые (коммунальные) отходы.

Ниже приведены расчеты объемов образования отходов в период строительства.

Расчет объемов образования ТБО

| Удельная санитарная норма образования бытовых отходов на промышленных предприятиях на одного человека | 0,3 |
| --- | --- |
| Среднесписочная численность работающих, чел | 12 |
| Продолжительность строительства, мес. | 6 |
| Средняя плотность отходов, т/м3 | 0,25 |
| Количество отходов, т/год | 0,45 |

Расчет объемов образования огарков сварочных электродов

Норма образования отхода составляет:

, т/год,

где  - фактический расход электродов, т/год;

- остаток электрода, =0.015 от массы электрода.

N=1,006313 *0,015=0,01509 т/год.

Расчет объемов образования жестяных банок из-под краски:

| Вид тары (краски) | Масса краски в таре, МК, т/год (по смете) | Масса тары, М, т/год | Содержание остатков краски в таре в долях | Объем образования тары, N. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краска масляная | 0,657645 | 0,0852 | 0,01 | 0,09177 |

, т/год, где  - масса -го вида тары, т/год;  - число видов тары;  - масса краски в -ой таре, т/год;  - содержание остатков краски в -той таре в долях от  (0.01-0.05).

Расчет норматива образования промасленной ветоши производится согласно п. 2.32. «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» [34].

Объем образования промасленной ветоши рассчитывается по формуле:

N = Мо + M + W, т/год

где Мо - количество ветоши, поступающее на предприятие за период стр., т/год

M - норматив содержания в ветоши масла - 0,12 х Мо;

W - норматив содержания в ветоши влаги - 0,15 х Мо.

Объем образования промасленной ветоши составит:

| Поступившее количество ветоши, т/год | Норматив содержания в ветоши |  | Объем образования ветоши, N, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | масел, М | влаги, W |  |
| 0,00802 | 0,12 | 0,15 | 0,0021654 |

Данные о расходе основных строительных материалов приняты в соответствии проектными решениями по организации строительства. В настоящем разделе учтены только те строительные материалы, которые расходуются в наибольших объемах. Соответственно, образование и порядок обращения отходов, образующихся в процессе строительства, рассматривались именно по этой группе строительных материалов.

Детали заводского изготовления, поступающие на площадку в готовом виде, при производстве работ с соблюдением требований стандартов, строительных норм и правил, не должны давать трудно устранимых потерь и отходов.

Перечень, источники и объем образования отходов на стадии строительства представлены ниже (Таблица 2.19).

Таблица 2.19 – Перечень и масса отходов в период строительства

| № п/п | Наименование отхода | Отходообразующий процесс | Кол-во отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Тара из-под краски | Лакокрасочные работы | 0,09177 |
| 2 | Обтирочный материал | Обслуживание строительных машин и механизмов | 0,0021654 |
| 3 | Строительный мусор | Общестроительные работы | - |
| 4 | Огарки сварочных электродов | Сварочные работы | 0,01509 |
| 5 | Твердые бытовые отходы | Жизнедеятельность персонала строительной организации | 0,45 |

    - Виды и объемы образования отходов на период эксплуатации

Расчет образования объемов отходов на период эксплуатации

1) Расчет образования твердых бытовых отходов

Объем образования твердых бытовых отходов определен по формуле:

Q=Р*М*ρтбогде:

- – норма накопления отходов на одного сотрудника в год – 0,3 м3/год; норма накопления отходов на одного жильца в год – 1,06 м3/год

М – численность персонала, 9 чел. ρтбо – удельный вес твердых бытовых отходов – 0,25 т/м3.

Расчетное количество образующихся отходов составит:

Q персонал= 0,3 м3/год*9*0,25 т/м3= 0,7 тонн/год

2) Золошлак

Расчет образования золошлака выполнен согласно приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.08 г №100-п.

Для котлов до 30 т пара/час расчет объема образования шлака рассчитывается по формуле,

| Мшл | = 0,01× В × Аr − Nзл , т/год, |  | (4.5) |
| --- | --- | --- | --- |
| N | = 0,01× В × (α × Аr + q × Qr / 32680) | , | (4.6) |
| зл | 41 |  |  |

где: В - годовой расход угля, т/год;

Аr - зольность топлива на рабочую массу (таблица 4.1), %;

- доля уноса золы из топки, при отсутствии данных принимается =0,25 [10];

- 4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %. При отсутствии данных можно использовать ориентировочные значения, приведенные в таблице 4.2 q4 =7;

Qir - теплота сгорания топлива (таблица 4.1) в кДж/кг; 32680 кДж/кг - теплота сгорания условного топлива.

Зольность Шубаркульского угля составляет – 22,5%. Расход угля 57,792 т/год.

Выход золы рассчитывается по формуле:

Nзл=0,01*57,792*(0,25*22,5+7*22190/32680) = 5,21153684 т/год

Мшл = 0,01*57,792*22,5-5,21153684= 7,79166316 т/год

3) Навоз

За год будет образовываться 4,8 тонн навоза (объем принят по аналогии объекта).