Ответы на мотивированный отказ KZ65VVX00414291 от 21.10.2025 к Заявлению на Проект отчета оценки воздействия на окружающую среду на намечаемую деятельность

«Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе в Атырауской области»

| №№ | Мотивированное замечание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. В целях увеличения добычи нефти по информации проекта Отчета о воздействии предусматривается инженерная модификация оборудования НК и планируется экспорт дополнительно добытого вместе с нефтью газа на газоперерабатывающий завод в объеме 1 млрд. м3/год. Информация (в табличной форме) по каждому оборудованию установок НК в разрезе: проектная производительность / фактическая за периоды 2022-2024 гг. / на перспективу (на 450 тыс. барр./сут, 1 млн. барр./сут) представлена в Ответах на замечания Сводной таблицы. Однако не внесена в проект Отчета о воздействии. Предоставленную информацию необходимо подтвердить паспортными данными оборудования. | Замечание принято. В отчете ОоВв в разделе 2.3 на странице 37 представлена таблица 2.3-2. Основные технические показатели Проекта. Технические регламенты на установки приведены в Приложении №1 к ответам. |
|  | 1.5. Информация касательно объемов и видов-потоков сжигаемого газа на термоокислителях (ист №0360, №0361) предоставлена в Ответах на замечания Сводной таблицы. Однако не внесена в проект Отчета о воздействии. Информация по производственным пкоазателям при добыче нефти 370 и 450 тыс. барр./сут (в сравнительном объеме) представлена в Ответах на замечания Сводной таблицы. Однако не внесена в проект Отчета о воздействии. | Информация касательно объемов и видов-потоков, включая названия потоков сжигаемого газа на термоокислителях (ист №0360, №0361) представлена в отчете ОоВВ в разделе Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу, в приложении Д.2. Замечание принято. Информация по производственным показателям при добыче нефти 370 и 450 тыс. барр./сут (в сравнительном объеме) представлена в Отчете о воздействии в разделе 2.3 на странице 37, таблица 2.3-1. |
| 2 | Замечание по п. 4 не принимается. В соответствии с существующим Техрегламентом эксплуатации месторождения Кашаган осуществляется очистка питающего потока пластовой воды путем снижения концентрации H2S в потоке 4,2 мг/л и частичной очистки от CO2 и метанола с использованием процесса отпарки (очистки) на введенной в 2023 году дополнительной отпарной колонне кислой воды (A1-560-VJ-003). Как известно, отпарная колона предусмотрена для очистки высокосернистых сточных вод от примесей сероводорода, но не метанола. В проекте Отчета о воздействии необходимо предусмотреть технические решения по удалению метанола из указанных вод. | Согласно проектным данным (Проекту «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к проекту "Обустройство объектов опытно-промышленной разработки месторождения Кашаган. Наземный комплекс. Установка очистки вод технологического процесса" (Заключение государственной экологической экспертизы №E011-0097/18 ОТ 19.06.2020 г.)) на территории УКПНиГ выполнено строительство новой Установки очистки кислой воды (УОКВ) для отпарки части метанола, снижения концентрации углеводорода, очистки от сероводорода пластовой воды. Колонна отпарки состоит из двух секций, нижний слой установлен в отпарной секции, а верхний слой установлен в ректификационной секции. Пластовая вода поступает в колонну через гравитационный распределитель и распределяется поверх отпарной секции колонны. Вода проходит через уплотненный слой, где взаимодействует с отгоночным паром, движущимся вверх через уплотнение. Пар нагревает воду, выпаривая H2S, CO2 и метанол, и отводит загрязняющие вещества вверх в ректификационную секцию колонны. Водяной пар, H2S, CO2, пары углеводородов и метанола проходят через внутренние тарелки колонны в секции ректификации и затем поступают в конденсатор верхнего продукта ОККВ и далее в емкость орошения, где осуществляется сепарация конденсата и сернистого газа. Сернистый газ, содержащий также метанол, из емкости орошения ОККВ подается в термические окислители для последующей утилизации или на факел НД в случае недоступности термических окислителей. Проектная эффективность очистки новой отпарной колонны тарельчатого типа от метанола составляет 56,5%. Процессу отпарки летучих соединений предшествуют несколько стадий очистки сточных вод. В ОоВВ Раздел 2.2.2 на странице 26 дано описание технологической установки 560 – отпарка кислой воды Установка 560 по очистке пластовой воды в общей инфраструктуре УКПНиГ принимает стоки от основных технологических процессов и сооружений подготовки нефти и газа. Поступающая из наземного сепаратора пластовая вода (Установка 200) очищается на существующих сооружениях очистки сточных вод (гидроциклоны, газонапорная флотационная установка (ГФУ), фильтры «со скорлупой грецких орехов» (ФСГО)). Далее пластовая вода (ПВ) пропускается через скруббер ПВ A1-560-VJ-002 и направляется в питательный резервуар кислой воды A1-560-TA-001. Из резервуара кислой воды предварительно очищенная пластовая вода направляется в новую колонну отпарки кислой воды (принцип работы приведен выше). Высокая степень очистки метанола и сероводорода на колоннах отпарки предусмотрена техническим проектом и подтверждается фактическими данными. Согласно результатам производственного мониторинга фактические данные по эффективности очистки от метанола на отпарной колонне УОКВ (Brownfield) (более 80%) значительно выше проектных данных (56,5%). Следовательно, дополнительные мероприятия по очистке от метанола не требуются. |
| 3 | Необходимо предоставить графики планово-предупредительного ремонта оборудования установок НК, утвержденные техническим руководителем объекта, на добычу 450 тыс. барр./сут. Необходимо уточнить периодичность проведения ППР. Информацию необходимо. | Планово-предупредительный ремонт (ППР) оборудования не привязан к конкретному уровню добычи и не предусматривается специально для объёма в 450 тыс. баррелей в сутки. Строительно-монтажные работы по проекту наращивания производительности до 450 тыс. барр./сут будут проведены после получения соответствующего экологического разрешения. Продолжительность работ составит 7 месяцев. Вместе с тем ППР проводится с периодичностью каждые 2-3 года вне зависимости от показателей добычи. Цель планово-предупредительного ремонта — это комплекс организационно-технических мероприятий предупредительного характера, проводимых в плановом порядке для обеспечения работоспособности механизмов и стабильной безопасной работы предприятия. Продолжительность ППР обычно составляет 1-2 месяца. Так, предыдущий ППР был выполнен в 2022 году, следующий запланирован на 2026 год. План-график проведения ППР на 2026 год будет утвержден в 1 квартале 2026 года. |
| 4 | Замечание по п. 13 Сводной таблицы. Согласно п. 9 «Санитарно-эпидемиологические требований к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Утверждены приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года №ҚР ДСМ-2), СЗЗ объектов разрабатывается последовательно: предварительная (расчетная) СЗЗ, определяемая на основании проекта, с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и другие физические факторы) и оценкой риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности); установленная (окончательная) СЗЗ, определяемая на основании проекта, с результатами годичного цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных параметров. В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ. Необходимо установление предварительной санитарно-защитной зоны для намечаемой деятельности. Обоснование СЗЗ (Заключение E.07.X.KZ29VBZ00033771 от 15.04.2022 г.) с радиусом СЗЗ 7 км было выдано на основании нормативов выбросов 2022 года при добыче нефти 370 тыс. барр./сут. На данном этапе согласования проекта ОВОС при увеличении мощности компании до 450 тыс барр/сут с учетом увеличением нагрузки воздействия на окружающую среду необходимо обоснование СЗЗ. | Представленные результаты рассеивания химического воздействия при штатном и кратковременном режимах и физического воздействия, находятся в пределах границы санитарно-защитной зоны, подтверждая её размеры достаточными: В соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, (утв. приказом Министра ЭГиПР РК от 10 марта 2021 года № 63) при нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Областью воздействия является территория, подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. В соответствии с п. 8.6 «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 года №221-п») нормативная СЗЗ должна проверяться расчетом загрязнения атмосферы. Расчетами рассеивания, представленными в разделе 4.2.6.3, стр 195, подтверждена достаточность 7 км-вого размера СЗЗ во всех направлениях, в целом от всех рассмотренных наземных объектов месторождения Кашаган расположенных в Атырауской области. Территория утверждённой СЗЗ входит в общую площадь арендуемой территории. Превышений предельно допустимых концентраций на границе установленной санитарно-защитной зоны (7 км) и ближайшей жилой зоны ни по одному из веществ наблюдаться не будет. Для всех веществ и групп суммаций выполняется условие: См0< 1 ПДКмр. Результаты расчета уровней звукового воздействия показывают, что при эксплуатации, Наземного комплекса уровень шума на расстоянии не более 2000 м от источников шума не превысит 55 дБА и будет соответствовать дневному предельно-допустимому уровню, предусмотренному для жилой территории (Приказ МЗРК № ҚР ДСМ 15). На границе СЗЗ, расположенной на расстоянии 7 км, уровень шума не превысит допустимых уровней, установленных для территории жилой застройки согласно Гигиеническим нормативам к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека.пПрогноз по оценке риска на здоровье населения оценивается как приемлемый по отношению к риску здоровью населения, проживающему вблизи производства ( надо обсудить как представим)пРазмер СЗЗ также подтвержден санитарно-эпидемиологическим заключением № E.07.X.KZ29VBZ00033771 от 15.04.2022 г. по Обоснованию размеров санитарно-защитной зоны УКПНиГ «Болашак». При обосновании размеров санитарно защитной зоны, производственные показатели по максимально разовым выбросам для штатного режима остались на том же уровне, сценарии периодических сбросов на факельные установки также рассматривали на максимальную производительность/мощность факелов высокого и низкого давления. Увеличение производительности до 450 тысяч баррелей нефти в сутки не вызовет увеличения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Предельное количество выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных источников НК при эксплуатации составит 52 705.2907 т/год. При обосновании размеров санитарно-защитной зоны, производственные показатели по максимально разовым выбросам для штатного режима остались на том же уровне, сценарии периодических сбросов на факельные установки также рассматривали на максимальную производительность/мощность факелов высокого и низкого давления. В то же время по результатам производственного экологического контроля в случае наличия превышений ПДК на границе СЗЗ размеры СЗЗ) будут пересмотрены. |
| 5 | Предусмотреть мероприятия по посадке зеленых насаждений согласно требованию приложения 3 Кодекса. Согласно п.50 Параграфа 2 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Утверждены приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01. 2022 года №ҚР ДСМ-2), СЗЗ для объектов I классов опасности максимальное озеленение предусматривает – не менее 40% площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению учитываются природно-климатические условия района расположения предприятия. | Согласно пункту 50 Санитарных правил (при невозможности выполнения удельного веса озеленения из-за расположения объектов в пустынной и полупустынной местности) Компания «НКОК Н.В.» проводит работу по озеленению иных территорий Атырауской области в рамках заключенного Меморандума с Акиматом Атырауской области. В апреле 2021 г. между Компанией «НКОК Н.В.» и Акиматом Атырауской области был подписан «Меморандум о намерениях по проведению работ по озеленению» (Приложение №2). В подписанном Меморандуме приняты во внимание «неблагоприятные естественные природно-климатические условия и дефицит пресной воды для полива зеленных насаждений на территории СЗЗ производственных объектов Компании. Согласно заключенному Меморандуму, Акиматом представлены только 308 га земли, пригодных для озеленения. Соответственно, в настоящее время согласно условиям Меморандума, Компания ограничивается озеленением тех земельных участков, которые указаны в приложении Меморандума. Имеется Санитарно-эпидемиологическое заключение № E.07.X.KZ29VBZ00033771 от 15.04.2022г. (Приложение №3) За период 2021-2024гг. проведено озеленение территории размером около 248 га, высажено 248тыс. деревьев, в том числе: · микрорайон Береке - 73 гектара. · микрорайон «Еркинкала» - 21 гектар. · п. Макате (2 участка) и Доссоре (1 участок) - 20 гектаров. · вдоль канала Соколок - 134 гектара. Ведутся работы по содержанию озелененной территории. Ландшафтные зоны полностью огорожены, установлена система оросительных труб и водяные насосы. Планируется продолжить работы по посадке деревьев около канала Соколок на территории 60 гектар осенью 2025 года |
| 6 | В соответствии со ст. 96 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс) необходимо предусмотреть проведение общественных слушаний в процессе осуществления государственной экологической экспертизы является обязательным. Необходимо предоставить протокол проведения общественных слушаний. На вопросы общественности, озвученных на общественных слушаниях необходимо ответить с внесением изменений в материалы Экологического разрешения. | Замечание принято. В соответствии с требованиями Экологического кодекса РК (ст. 72,73) 8 декабря 2025 года в 10:00 часов состоятся общественные слушания по рассмотрению отчёта о возможных воздействиях к проекту «Обустройство месторождения Кашаган. Наращивание производительности до 450 тыс. баррелей/сутки на Наземном комплексе». |
| 7 | В соответствии со ст. 77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду. | Замечание принято. |