Период эксплуатации

Промплощадка предприятия включает в себя здания, помещения, сооружения и технологическое оборудование, предназначенное для изготовления изделий из пластика.

Основной деятельностью ТОО «Alash AgroPlast» является производство по выпуску пластиковых изделий (труб).

На основании договора аренды нежилого помещения «Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование производственное помещение 472,462 м2 и прилегающий земельный участок площадью 0,3847 га, обеспеченное необходимыми инженерными сетями. Помещение находится в хорошем состоянии, не требует ремонта, отделочных мероприятий, предназначенное для организации цеха по производству металлопластиковых изделий и оконных стеклопакетов к ним».

Арендуемое помещение имеет естественную приточно-вытяжную вентиляцию.

Территория предприятия огорожена забором высотой 1,5м.

Продукция сырья поставляется из Казахстана.

Годовая производственная программа цеха: 2640 тонн готовой  продукции.

Режим работы предприятия односменный, 12 часов/сутки, 264 дней/год.

Расчет выбросов ЗВ на период эксплуатации

Источник загрязнения: 6001, неорганизованный

Источник выделения: 6001 01, Прием и отпуск компонентов, автотранспорт

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом до 1.2 (после 94) |  |  |  |
|  | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 |  |  |  |

________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 27

______________________________________________________________________

Тип машины: Легковые автомобили дизельные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 300

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 3

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км, LD1 = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (1 + 1) / 2 = 1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (1 + 1) / 2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4), MPR = 0.477

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5), ML = 1.98

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.6), MXX = 0.2

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.477 · 3 + 1.98 · 1 + 0.2 · 1 = 3.61

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 1.98 · 1 + 0.2 · 1 = 2.18

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (3.61 + 2.18) · 1 · 300 · 10-6 = 0.001737

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 3.61 · 1 / 3600 = 0.001003

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4), MPR = 0.153

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5), ML = 0.45

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.6), MXX = 0.1

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.153 · 3 + 0.45 · 1 + 0.1 · 1 = 1.01

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.45 · 1 + 0.1 · 1 = 0.55

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (1.01 + 0.55) · 1 · 300 · 10-6 = 0.000468

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 1.01 · 1 / 3600 = 0.0002806

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4), MPR = 0.2

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5), ML = 1.9

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.6), MXX = 0.12

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.2 · 3 + 1.9 · 1 + 0.12 · 1 = 2.62

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 1.9 · 1 + 0.12 · 1 = 2.02

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (2.62 + 2.02) · 1 · 300 · 10-6 = 0.001392

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 2.62 · 1 / 3600 = 0.000728

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.001392 = 0.0011136

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.000728 = 0.000582

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.001392 = 0.00018096

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.000728 = 0.0000946

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4), MPR = 0.009

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5), ML = 0.135

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.6), MXX = 0.005

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.009 · 3 + 0.135 · 1 + 0.005 · 1 = 0.167

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.135 · 1 + 0.005 · 1 = 0.14

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.167 + 0.14) · 1 · 300 · 10-6 = 0.0000921

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.167 · 1 / 3600 = 0.0000464

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4), MPR = 0.0522

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5), ML = 0.2817

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.6), MXX = 0.048

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.0522 · 3 + 0.2817 · 1 + 0.048 · 1 = 0.486

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.2817 · 1 + 0.048 · 1 = 0.33

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.486 + 0.33) · 1 · 300 · 10-6 = 0.000245

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.486 · 1 / 3600 = 0.000135

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Легковые автомобили дизельные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 300 | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 3 |  | 0.477 |  | 1 |  | 0.2 |  | 1.98 |  | 0.001003 | 0.001737 |
| 2732 |  | 3 |  | 0.153 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.0002806 | 0.000468 |
| 0301 |  | 3 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.12 |  | 1.9 |  | 0.000582 | 0.001114 |
| 0304 |  | 3 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.12 |  | 1.9 |  | 0.0000946 | 0.000181 |
| 0328 |  | 3 |  | 0.009 |  | 1 |  | 0.005 |  | 0.135 |  | 0.0000464 | 0.0000921 |
| 0330 |  | 3 |  | 0.052 |  | 1 |  | 0.048 |  | 0.282 |  | 0.000135 | 0.000245 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000582 | 0.0011136 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000946 | 0.00018096 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0000464 | 0.0000921 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000135 | 0.000245 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.001003 | 0.001737 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0002806 | 0.000468 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения: 6002, неорганизованный

Источник выделения: 6002 01, Процесс литья гранул

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли". Харьков, 1991г.

3. "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Производство изделий из пластмасс

Технологическая операция: Литье под давлением термопластов

Перерабатываемый материал: полипропилен

Время работы оборудования в год, час/год, _T_ =3168

Масса перерабатываемого материала, т/год, M = 264

Примесь: 1555 Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)

Удельный выброс ЗВ, г/кг обрабатываемого материала (табл.3), Q2 = 1.7

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (1), _G_ = Q2 · M · 1000 / (_T_ · 3600) = 1.7 · 264 · 1000 / (3168 · 3600) = 0.039351859

Валовый выброс ЗВ, т/год (2), _M_ = _G_ · 10-6 · _T_ · 3600 = 0.039351859 · 10-6 · 3168· 3600 = 0,4488

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ, г/кг обрабатываемого материала (табл.3), Q2 = 1

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (1), _G_ = Q2 · M · 1000 / (_T_ · 3600) = 1 · 264 · 1000 / (3168 · 3600) = 0.023148148

Валовый выброс ЗВ, т/год (2), _M_ = _G_ · 10-6 · _T_ · 3600 = 0.023148148 · 10-6 · 3168 · 3600 = 0,264

Примесь: 2922 Пыль полипропилена (1068*)

Удельный выброс ЗВ, г/кг обрабатываемого материала (табл.3), Q2 = 0.4

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (1), _G_ = Q2 · M · 1000 / (_T_ · 3600) = 0.4 · 264 · 1000 / (3168 · 3600) = 0.00925926

Валовый выброс ЗВ, т/год (2), _M_ = _G_ · 10-6 · _T_ · 3600 = 0.00925926 · 10-6 · 3168 · 3600 = 0.1056

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,023148148 | 0,264 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) | 0,039351859 | 0,4488 |
| 2922 | Пыль полипропилена (1068*) | 0,00925926 | 0,1056 |

Источник загрязнения: 6003, неорганизованный

Источник выделения: 6003 01, Выбросы при плавлением и формирование

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли". Харьков, 1991г.

3. "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Производство изделий из пластмасс

Технологическая операция: Производство выдувных изделий

Перерабатываемый материал: полиэтилен

Время работы оборудования в год, час/год, _T_ = 3168

Масса перерабатываемого материала, т/год, M = 264

Примесь: 1555 Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)

Удельный выброс ЗВ, г/кг обрабатываемого материала (табл.1), Q2 = 0.4

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (1), _G_ = Q2 · M · 1000 / (_T_ · 3600) = 0.4 · 264 · 1000 / (3168 · 3600) = 0.009025926

Валовый выброс ЗВ, т/год (2), _M_ = _G_ · 10-6 · _T_ · 3600 = 0.00925926 · 10-6 · 3168 · 3600 = 0.1056

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ, г/кг обрабатываемого материала (табл.1), Q2 = 0.8

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (1), _G_ = Q2 · M · 1000 / (_T_ · 3600) = 0.8 · 264 · 1000 / (3168 · 3600) = 0.018518519

Валовый выброс ЗВ, т/год (2), _M_ = _G_ · 10-6 · _T_ · 3600 = 0.018518519 · 10-6 · 3168· 3600 = 0.2112

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,018518519 | 0,2112 |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) | 0,009025926 | 0,1056 |

Источник загрязнения: 6004

Источник выделения: 6004 01, Зачистка, доработка

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу

при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных

веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования

отрасли". Харьков, 1991г.

3. "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Производство изделий из пластмасс

Технологическая операция: Растаривание сырья

Перерабатываемый материал: Термопласты

Время работы оборудования в год, час/год, _T_ = 3168

Масса перерабатываемого материала, т/год, M = 264

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс ЗВ, г/кг обрабатываемого материала (табл.1), Q2 = 1

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (1), _G_ = Q2 · M · 1000 / (_T_ · 3600) = 1 · 264 · 1000 / (3168 · 3600) = 0.023148148

Валовый выброс ЗВ, т/год (2), _M_ = _G_ · 10-6 · _T_ · 3600 = 0.023148148 · 10-6 · 3168 · 3600 = 0.264

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,023148148 | 0,264 |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы, Цех по изготовлению пластиковых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.041666667 | 0.4752 |  | 0.1584 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1555 | Уксусная кислота (Этановая |  | 0.2 | 0.06 |  | 3 | 0.048377785 | 0.5544 |  | 9.24 |
|  | кислота) (586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.023148148 | 0.264 |  | 1.76 |
| 2922 | Пыль полипропилена (1068*) |  |  |  | 0.1 |  | 0.00925926 | 0.1056 |  | 1.056 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0.12245186 | 1.3992 |  | 12.2144 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На период эксплуатации объекта образуются следующие виды отходов:

Коммунальные отходы – включают в себя бытовой мусор, канцелярский и упаковочный мусор. Относятся к «не опасным» отходам, обладают следующими свойствами: твердые не токсичные, не растворимы в воде. По мере накопления отходы будут собираться в контейнер, и вывозиться согласно заключенному договору на захоронение ТБО на гороском полигоне.

Отработанные люминесцентные лампы АБК. Образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы. Состав ламп типа ЛБ (%): стекло - 92; ножки – 4,1; цоколевая мастика – 1,3; гетинакс – 0,3; люминофор – 0,3; металлы – 2,0 (из них Аl – 84,6%, Сu – 8,7%, Ni – 3,4%, Pt – 0,3%, W – 0,6%, Hg – 2,4%). Размещаются в  спец.контейнере, в упаковке. Сдаются на демеркуризацию спец. организации.

Смет с территории. Образуются  при уборке территории. Обладают следующими свойствами: твердые не токсичные, не растворимы в воде. По мере накопления отходы будут собираться в контейнер, и вывозиться на свалку, согласно заключенному договору.

Расчет образования коммунальных отходов

Нормы образования твердых бытовых отходов определены согласно методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления  (приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18. 04. 2008 г.. № 100-п)

Норма образования отходов составляет 0,3 м³/год на человека и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/ м³ по формуле:

Q = P * M * pтбо,

где:   Р - норма накопления отходов на одного человека в год, Р = 0,3 м3/год;

М – численность людей, общее количество штатных единиц - 10 человек;

pтбо – удельный вес твердо-бытовых отходов, pтбо = 0,25 т/м3.

Предварительное расчетное годовое количество, образующихся твердых бытовых отходов составит:

Q = 0,3*10*0,25 = 0,75 т/год

Коммунальные отходы предусмотрено вывозить по мере накопления в контейнерах. Для вывозки требуется заключить договор с коммунальными службами, которые удаляют ТБО по договору.

Расчет образования отработанных ламп

Расчет ведется согласно приложению №16 к  приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  «18» 04 2008г. № 100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Норма образования отработанных ламп () рассчитывается по формуле:

, шт./год,

где:

- количество работающих ламп данного типа;

- ресурс времени работы ламп, ч (для ламп типа ЛБ =4800-15000 ч, для ламп типа ДРЛ

=6000-15000 ч);

- время работы ламп данного типа ламп в году, ч.

Отработанные лампы временно хранятся в специальном закрытом помещении, в металлическом, герметичном, плотно закрывающемся, промаркированном ящике, в упаковке завода-производителя, которая сводит к минимуму возможность боя ламп. Ящик позволяет хранить до 500 ламп одновременно. По мере накопления лампы сдаются спец предприятию по договору на термодемеркуризацию.

| № | Кол-во установленных ламп на предприятии, шт | Нормативный срок службы одной лампы, час | Время работы лампы в сутки, час | Масса одной лампы, кг | Масса отработанных ламп, на, т/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 10000 | 18 | 0,00035 | 0,0004 |

Всего количество образования отработанных светодиодных светильников 0,0004 т/год

код отхода 20 01 21*

Временно хранятся в отдельной комнате в спец.контейнере и сдаются предприятиям по договору.

Расчет образования бумаги, картона, бумажной упаковки.

Отходы картона, бумажной упаковки образуются при доставке товара, корреспонденции.

Объем образования отходов бумаги, картона, бумажной упаковки определяется по

формуле:

Мотх = Q * m * 10-5, т/год

где: Q – количество израсходованной бумаги за год, т/год

m – удельный норматив образования отхода, %

| Количество израсходованной бумаги за год, кг/год | Удельный норматив образования отхода, % | Коэффицент перевода | Масса обр., т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 8,0 | 0,00001 | 0,016 |
| Итого |  |  | 0,016 |

Способ хранения – временное хранение в металлических контейнерах с закрывающимися крышками. По мере накопления отходы передаются специализированному оператору по договору.

Расчет образования мешков из-под сырья (гранул пропилена).

Отходы мешков из-под гранул(полипропилена) образуются в результате использования гранул оператором. Объем образования отходов мешков определяется по формуле:

Мотх = N * m, т/год

где: N – количество мешков, шт/год

m – масса тары, т

| Количество мешков, шт/год | Масса тары, т | Масса обр., т/год |
| --- | --- | --- |
| 400 | 0,0005 | 0,2 |
| Итого |  | 0,2 |

Способ хранения – временное хранение на складе готовой продукции, в контейнерах.

Данный вид отхода используется оператором как тара – складирование готовой продукции или по мере накопления отходы передаются специализированному оператору по договору.