Приложение 1

к Правилам оказания государственной

услуги «Заключение об определении

сферы охвата оценки воздействия на

окружающую среду и (или) скрининга

воздействий намечаемой деятельности»

Заявление
о намечаемой деятельности

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: для физического лица: фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты; для юридического лица: наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты. | Наименование – Частная компания Beineu-Bozoi-Shymkent 2 Ltd. Адрес места нахождения – г. Астана, ул. Сығанақ 60/2, БЦ «Abu Dhabi Plaza», Блок B, этаж 12 БИН 240640901055 И.О. Генерального Директора Дуйсебаев Ренат Нурахметович Телефон 8 (705) 666-44-42 Адрес электронной почты Info@bbs2.kz, dcc@bbs2.kz |
| 2. | Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс). | Проект строительства второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» является инвестиционным. Данный инвестиционный проект необходим для обеспечения энергетической безопасности и развития газоснабжения южных, центральных регионов Казахстана, включая обеспечение газом новых энергетических проектов, планируемых в южном регионе, такие как ПГУ «Туркестан», ПГУ «Кызылорда», Алматинские ТЭЦ-1,2,3 и др., а также для сохранения объемов экспорта газа в КНР. Намечаемая деятельность подлежит проведению оценки воздействия на окружающую среду согласно в Приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан, раздел 1. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным: 1. Прочие виды деятельности: 12.1. трубопроводы для транспортировки газа, нефти или химических веществ диаметром более 800 мм и (или) протяженностью более 40 км. Намечаемая деятельность относится ко II категории согласно Приложению 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, раздел 2. Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории: 7. Прочие виды деятельности: 7.13. транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов. |
| 3. | В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений: описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса); описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса). | В отношении намечаемой деятельности по объекту «Строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду, по результатам которой выдано положительное Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду «№KZ23VVX00341424 от 09.12.2024 г. В рамках актуализации проектных решении по объекту внесены изменения в деятельность объектов, которые затрагивают основные параметры реализации намечаемой деятельности и подпадают под признаки существенных изменений, установленных пунктом 2 статьи 65 Экологического кодекса РК. Указанные изменения носят комплексный характер и связаны с: 1) возрастанием объема или мощности производства (ранее неучтенный период пуско-наладочных работ, на период строительства: - количество дизель-генераторных электростанций (ДЭС); - пересчитаны выбросы земляных, сварочных, окрасочных работ и др.; на период эксплуатации: - мощность компрессоров увеличилась с 16 МВт до 17,5 МВт; - пересчитаны выбросы от магистрального газопровода с давления 6 МПа, на 9,81 МПа; - увеличилось количество узлов запуска и приема очистных устройств с 6 до 10 шт; - увеличилось количество узлов замера газа с 2 до 4 шт; - в связи с переходом с внешнего электроснабжения на автономное на каждой площадке предусмотрена установка газопоршневых электростанций (ГПЭС), дизель-генераторных электростанций (ДЭС), которые не были учтены в предыдущем ОВОС; - добавлены ранее неучтенные котельные на ремонтно-эксплуатационных участках, вахтовых поселках и др.); 2) увеличением количества и (или) изменением вида используемых в деятельности природных ресурсов, топлива и (или) сырья; 3) увеличением площади нарушаемых земель или подлежат нарушению земли, ранее не учтенные при проведении оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности; 4) изменением технологии, управления производственным процессом, в результате чего ухудшаются количественные и качественные показатели эмиссий (выбросы в период СМР на 13914,1756 с 4977,19 до 18891,3656 т/год, ранее неучтенный период ПНР, в период эксплуатации выбросы увеличились до 847518,289 т/год в связи с учетом новых источников и их параметров; сбросы в период эксплуатации на 501,1759735т/год с 90,5317445 т/год до 591,707718 т/год), изменяется область воздействия таких эмиссий и увеличивается количество образуемых отходов (на период СМР на 3142,859955 т/год с 10583,29628 т/год до 13726,15624 т/год, на период эксплуатации на 923,2806 т/год с 1196,475 т/год 2119,6396 т/год, а также ранее неучтенный период пуско-наладочных работ 601,5635 т/период). |
| 4. | Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест. | В административном отношении трасса (стационарная и линейная части) проектируемого газопровода проходит: - Мангистауская область – Бейнеуский район; - Актюбинская область – Байганинский, Шалкарский районы; - Кызылординская область –Аральский, Казалинский, Кармакчинский, Жалагашский, Сырдаринский, г.Кызылорда, Шиелийский, Жанакорганский районы; - Туркестанская область – территория, подчиненная маслихату г. Туркестан, Сауранский, Отырарский, Ордабасинский, Байдибекский, Тюлькубасский, Сайрамский районы. Выбор участка расположения трассы проектируемого газопровода обусловлен прохождением существующей ветки магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» 1 и направлен на минимизацию воздействия на окружающую среду. |
| 5. | Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. | Технические и технологические параметры строящегося газопровода: – диаметр трубопровода – 1067 мм; – давление в трубопроводе – 9.81 МПа на участке «Бозой-Шымкент» и 7,4 МПа на участке «Бейнеу-Бозой»; – общая протяженность трассы газопровода –1455,2 км. Производительность строящегося газопровода: – пропускная способность 10 млрд. м3/год достигается перекачкой газа при подключении к «МГ «Лупинг Средняя Азия Центр (САЦ-4)»; – Пропускная способность 15 млрд. м3/год достигается перекачкой газа при подключении к МГ «Бухара-Урал». Компонентный состав транспортируемого газа КС Бейнеу 1 Компонентный состав, % mol. Метан CH₄ 94.798 Этан C₂H₆ 2.308 Пропан C₃H₈ 0.300 Изобутан i-C₄H₁₀ 0.036 н-Бутан n-C₄H₁₀ 0.059 Изопентан i-C₅H₁₂ 0.012 н-Пентан n-C₅H₁₂ 0.015 Гексан 0.008 Азот 1.864 Углекислый газ 0.593 Сероводород 0.0001 Вода 0.0047 2 Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³ 0.004 3 Массовая концентрация механических примесей, г/м³ нет 4 Температура точки росы, °C -18.0 5 Плотность по ГОСТ 17310-2002, кг/м³ 0.706 6 Число Воббе, ккал/м³ 11609 7 Низшая теплота сгорания, ккал /м³ 8011,8 КС Бозой-2 1 Компонентный состав, % mol. Метан CH₄ 91.578 Этан C₂H₆ 3.88 Пропан C₃H₈ 1.356 Изобутан i-C₄H₁₀ 0.231 н-Бутан n-C₄H₁₀ 0.266 Изопентан i-C₅H₁₂ 0.009 н-Пентан n-C₅H₁₂ 0.068 Гексан 0.0099 Азот 1.384 Углекислый газ 1.037 Сероводород 0 Вода 0.0047 2 Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³ 0 3 Массовая концентрация механических примесей, г/м³ нет 4 Температура точки росы, °C -18.0 5 Плотность по ГОСТ 17310-2002, кг/м³ 0.7389 6 Число Воббе, ккал/м³ 11811 7 Низшая теплота сгорания, ккал /м³ 8372 Линейная часть газопровода включает в себя следующие сооружения: – линейные крановые узлы; – камеры пуска и приема очистных устройств, устанавливаемых на каждой КС; – коммерческие узлы учета расходов газа; – узлы подключения к магистральным газопроводам «МГ «Лупинг Средняя Азия Центр (САЦ-4)», МГ «Бухара-Урал», МГ «Казахстан-Китай», МГ «Бухарский газоносный район Ташкент-Бишкек-Алматы (БГР-ТБА)» МГ «Газли-Шымкент». Камеры пуска и приема очистных устройств Для периодической очистки полости газопровода с целью поддержания пропускной способности газопровода на уровне проектной, а также для запуска и приема диагностических устройств, в проекте предусмотрена установка узлов запуска и приема очистных устройств. В состав сооружений узлов запуска и приема входят: – блок камеры запуска и приема; – механизмы для извлечения, перемещения и запасовки очистного устройства (ОУ); – запорная арматура и продувочные свечи; – трубопроводы обвязки камеры запуск и приема; – сигнализаторы прохождения очистных устройств, устанавливаемые на 750 м до камеры приема ОУ; – местный щит управления технологическим процессом узла очистки; – конденсатосборник объемом 50 м3 для сбора продуктов очистки; Линейная запорная арматура Для обеспечения отключения отдельных участков на случай аварии или ремонта, предусматривается установка линейных крановых узлов на расстоянии не более 25 км друг от друга. Кроме того, предусмотрена установка: – охранных крановых узлов на расстоянии не менее 750 м от КС; – крановых узлов на подключениях к газопроводам-отводам; – крановых узлов на перемычках между первой существующей и второй строящейся нитками. – крановых узлов на отводах для газоснабжения населенных пунктов вдоль трассы газопровода. В качестве запорной арматуры приняты полнопроходные шаровые краны Д1050 мм для подземной установки, с концами под приварку, пневмогидроприводом и дистанционным управлением. Функциональное назначение Ремонтно-эксплуатационных участков (РЭУ) РЭУ является основным производственным звеном по эксплуатации и обслуживанию линейной части магистральных газопроводов, отводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). Состав зданий и сооружений РЭУ: – Служебный корпус; – Производственный корпус; – Ремонтно-механическая мастерская; – Материальный склад; – Площадка аварийного запаса труб; – Гараж на 10 автомобилей; – Закрытый гараж-стоянка для резервных автомобилей; – Резервуары для хранения дизельного топлива; – Насосная станция 1-го водоподъема с водонапорными скважинами. |
| 6. | Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. | Вторая нитка МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» является единой системой производственно-технологических объектов, сооружений и установок, состоящей из локальных площадочных объектов и линейных сооружений. Предусмотрены следующие сооружения и объекты: – Компрессорные станции (КС); – Линейная часть магистрального газопровода, прокладываемого подземным способом, протяженность трассы 1455,2 км, включающая в себя линейные узлы запорной арматуры, камеры запуска и приема очистных устройств, станции катодной защиты трубопровода, высоковольтные линии электропередачи, трансформаторные подстанции и другие сооружения; – Газоизмерительные станции (ГИС); – Ремонтно-эксплуатационные участки (РЭУ); – Вахтовые поселки (ВП). Магистральный газопровод включает следующие сооружения: В состав проектируемого МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» входят следующие сооружения: • 6 шт. компрессорных станций (КС Бейнеу-2, КС Бозой-2, КС Арал-2, КС Коркыт-Ата-2, КС Караозек-2, КС Туркестан-2) • 1 шт. узел запуска очистных устройств (УПОУ) • 1 шт. узел приема очистных устройств (УПОУ) • 8 шт. узлов запуска и приема очистных устройств (УЗПОУ) • 3 шт. газоизмерительных станций (ГИС Бейнеу-2, Бозой-2, ГИС Акбулак-2) • 4 шт. узлов замера газа (УЗГ) • 14 шт. охранных кранов (ОК) • 46 шт. линейных крановых узлов (КУ) • 8 шт. крановых узлов на врезках (КУВ) • 8 шт. крановых узлов на перемычках (КУП) • 6 шт. вахтовых поселков с очистными сооружениями и прудами-накопителями (испарителями) • 4 шт. ремонтно-эксплуатационных участков (РЭУ) • 6 шт. автоматизированных газораспределительных станций (АГРС) для нужд вахтовых поселков • Вдольтрассовая дорога (ВТП) (на участках, где нет ВТП существующего газопровода, параллельно которому прокладывается проектируемый газопровод) • Вдольтрассовая высоковольтная линия (10кВ) • Вдольтрассовый оптиковолоконный кабель (ВОЛС) |
| 7. | Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта). | СМР: Общая продолжительность строительства составляет 36 месяцев, начало строительства – сентябрь 2026 г., окончание строительства – август 2029 г. ПНР: - Фаза 1 (все кроме КС Туркестан, Саксаульск, Аксуат): 6 месяцев - Фаза 2 (КС Туркестан, Саксаульск, Аксуат): 4 месяцев Эксплуатация: с 2030 г. Постутилизация: не требуется |
| 8. |  |
|  | 1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования; | Целевое назначение: для строительства газопровода и линейных объектов (ОК, КУ, ВЛ, ЛЭП, ГИС, КС, ГРС, УЗПОУ, УЗОУ, УПОУ и т.д.). Срок: до 5 лет на период СМР. В эксплуатацию магистрального газопровода и его линейных объектов оформит заказчик на 49 лет после завершения СМР. Площадь наземной части газопровода. - Бейнеуский район- 469,1714 га. - Байганинский район-512,6497 га. - Шалкарский район- 256,8709 га. - Аральский район – 1021,5150 га. - Казалинский район- 357,5213 га. - Кармакшинский район – 390,9607 га. - Жалагашский район – 133,3942 га. - Сырдарьинский район – 376,3225 га. - Шиелийский район – 190,9029 га. - Жанакорганский район – 236,4494 га. - Сауранский район – 103,5075 га. - Ордабасынский район – 5,1131 га. - Байдибекский район – 22,6993 га. - Тюлькубасский район – 10,2076 га. - Сайрамский район – 29,451 га. Площадь линейной части газопровода. 1.Бейнеуский район- 501,5550 га. 2.Байганинский район-512,8793 га. 3.Шалкарский район- 496,2611 га. 4.Аральский район – 1169,8370 га. 5.Казалинский район- 385,1855 га. 6.Кармакшинский район – 488,8610 га. 7.Жалагашский район – 133,3942 га. 8.Сырдарьинский район – 382,5258 га. 9.Шиелийский район – 486,0377 га. 10.Жанакорганский район – 431,1624 га. 11.Сауранский район – 462,9077 га. 12.Ордабасынский район – 114,2543 га. 13.Байдибекский район – 204,6459 га. 14.Тюлькубасский район – 41,7100 га. 15.Сайрамский район – 177,9600 га. 16.Отрарский район – 62,4097 га. 17. г. Кызылорда – 85,5992 га. |
|  | 2) водных ресурсов с указанием: |  |
|  | предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии - вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии - об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности; | Период СМР Водоснабжение в подготовительный период строительства – привозное (для технических и хозяйственно-питьевых нужд). На подготовительном этапе строительства рекомендуется выполнить строительство временного водовода к площадке строительства от существующих сетей. Период ПНР Водоснабжение в период ПНР – привозное (для технических и хозяйственно-питьевых нужд). На период ПНР будут использоваться сети временного водовода к площадке от существующих сетей. Период эксплуатации Источником водоснабжения станционных сооружений будут служить: - Для сооружений Бейнеу, Саксаульск и Аксуат – системы централизованного водоснабжения (подключение к существующим водопроводам с водой питьевого качества.) - Для сооружений Караозек, Бозой и Шорнак – проектируемые скважины воды. Проектируемые водоводы от источников водоснабжения до станционных площадок запроектированы с соблюдением санитарно-защитных полос. Для проектируемых скважин воды проектными решениями выполнены требования к установлению Зон санитарной охраны. Проектируемый газопровод пересекает по территории Кызылординской области суходолы, каналы (в.ч. Телекольский и Бестамский) и арыки. По территории Туркестанской области ручьи и каналы, а также реки Аксу, Арысь, Боралдай, Мандайтал (сухая), река Карашик, река Котырган и пойму реки Сарыбулак. В соответствии с постановлением акимата Южно-Казахстанской области от 24 июля 2017 года № 200 об установлении водоохранных зон и полос водных объектов, режима и особых условий их хозяйственного использования, для рек Аксу, Арысь и Боралдай ширина водоохранной зоны составляет 500 м, ширина водоохранной полосы – 100 м. |
|  | видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая); | Период СМР Водоснабжение на период строительства требуется для технических и хозяйственно-питьевых нужд. Вид водопользования специальное. Период ПНР Хозяйственно-питьевые нужды Технические нужды Период эксплуатации Для проектируемых объектов требуется вода питьевого качества. Вид водопользования специальное. |
|  | объемов потребления воды; | Период СМР Объем воды на хозяйственно-питьевые нужды: 11 600 чел * 55 л/сутки * 36 мес * 30 дн = 689 040,0 м3 Объем воды на производственные нужды: - Бетонные работы: 19485,0м3 * 1,2 = 23382,0м3 Объем воды для бетонных работы: 23382м3 * 200л/м3 = 4676,4м3 - Гидроиспытание (1456760м): 34 000+68 000+34 000+34 000+41 000+16 200+34 000 = 261 200 м3 - Земляные работы (пылеподавления): - Участок №1 0-370 км (370 км) Снятие плодородного слоя почвы: 888 000 * 30л/м3 =26640 м3 Разработка: 2 250311,3 м3 * 30л/м3 =67509 м3 Обратная засыпка: 2 248900м3 * 30л/м3 = 67 467 м3 Всего: 161616 м3 - Участок №2 370-730 км (360 км) Снятие плодородного слоя почвы: 864 000 * 30л/м3 =25920 м3 Разработка: 2 157 392 м3 * 30л/м3 =64 721,0 м3 Обратная засыпка: 2 152409 м3 * 30л/м3 = 64572,0 м3 Всего: 155213 м3 - Участок №3 730-1090 км (360 км) Снятие плодородного слоя почвы: 864 000 * 30л/м3 =25920 м3 Разработка: 2 142614 м3 * 30л/м3 =64278,0 м3 Обратная засыпка: 2 139599 м3 * 30л/м3 = 64188,0 м3 Всего: 154386 м3 - Участок №4 1090-1456,76 км (366,76 км) Снятие плодородного слоя почвы: 894 076 * 30л/м3 =26822 м3 Разработка: 2 237033,3 м3 * 30л/м3 =67111,0 м3 Обратная засыпка: 2 227575 м3 * 30л/м3 = 66827,0 м3 Всего: 160760 м3 - На мойку машин: Участок №1 0-370 км (370 км): 200л/маш * 337 шт/сутки * 36мес * 30дн = 72 792 м3 Участок №2 370-730 км (360 км): 200л/маш * 382шт/сутки * 36мес * 30дн = 82 512 м3 Участок №3 730-1090 км (360 км): 200л/маш * 382шт/сутки * 36мес * 30дн = 82 512 м3 Участок №4 1090-1456,76 км (366,76 км): 200л/маш * 452шт/сутки * 36мес * 30дн = 97 632 м3 - Поливка дорог (пылеподавления): 0,6л/м2 * 144дн * 3 г *8 740 560 м2 = 2 265 553м3 Всего: 3 498 852 м3 ИТОГО: 3 498 852 + 689 040= 4 187 892 м3 на 3 года. Период ПНР Для хоз-питьевых нужд требуется 9,9 тыс.м3/период 1 000 чел * 55 л/сутки * 6 мес * 30 дн = 9 900,0 м3 Период эксплуатации: Бейнеу: 60 м3/сут (21 900 м3/год); Бозой: 60 м3/сут (21 900 м3/год); Караозек: 80 м3/сут (29 200м3/год) Шорнак: 80 м3/сут (29 200м3/год) Саксаульск: 80 м3/сут (29 200м3/год) Аксуат: 80 м3/сут (29 200м3/год) |
|  | операций, для которых планируется использование водных ресурсов; | Период СМР Хозяйственно-питьевые и производственные нужды Период ПНР Хозяйственно-питьевые и производственные нужды Период эксплуатации Хозяйственно-питьевые нужды (проживающих в вахтовых поселках, подпитка котельных, приготовление еды в столовой, на питьевые и душевые нужды работников на КС, РЭУ и ГИС), для полива зеленых насаждений и на полив территории в летний период будет использоваться очищенная дождевая вода. В качестве дополнительного источника водоснабжения будут использоваться очищенные бытовые сточные воды, качество которых соответствует 3-му классу согласно единой системе классификации качества воды. |
|  | 3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны); | На период эксплуатации потребуется 6 скважин подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд: В районе КС Бозой-2, (1 рабочая, 1 резервная скважины). Географические координаты участков работ: - Скважина № 1 - северной широты - 46°17'27.91", восточной долготы - 58°41'21.10". - Скважина № 2 - северной широты - 46°17'27.46", восточной долготы - 58°41'21.12". В районе КС Караозек-2, на территории РЭУ (1 рабочая, 1 резервная скважины). Географические координаты проектируемых скважин: - Скважина №1: 45°12'35.80", - северной широты, 65°24'34.90"- восточной долготы. - Скважина №2: 45°12'35.55", - северной широты, 65°24'34.67"- восточной долготы. В районе КС Туркестан-2, на территории РЭУ (1 рабочая, 1 резервная скважины). Географические координаты проектируемых скважин: - Скважина №1: 43°27'01.46", - северной широты, 67°59'43.72"- восточной долготы. - Скважина №2: 43°27'01.18", - северной широты, 67°59'43.42"- восточной долготы. |
|  | 4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации; | Территории, затрагивающие лесной фонд: 1. КГУ "Казалинское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области- 53,0987 га. 2.ГУ "Кармакшинское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области Кармакчиского района площадью 97,8853 га. 3. Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области площадью 86,9983 га. 4. КГУ "Кызылординское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области Шиелийского района площадью 178,1799 га. 5. Коммунальное государственное учреждение "Жасыл аймак" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской, области Сауранского района -площадью 21,5954 га. 6. ГУ "Бадамское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Ордабасынского района площадью 1,1524 га. |
|  | объемов пользования животным миром; | Отсутствуют |
|  | предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования; | Отсутствуют |
|  | иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных; | Отсутствуют |
|  | операций, для которых планируется использование объектов животного мира; | Отсутствуют |
|  | 6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования; | Период СМР Линейная часть В проекте предусматриваются трубопроводы диаметром 42″ и 32″ из прямошовных стальных труб по API 5L, класс прочности X70. Диаметр 42”: Протяженность 1 462,532 км Длина одной трубы 12 м Диаметр 32” (от ГИС до точки подключения): Протяженность 3,166 км Длина одной трубы 12 м На КУ, УЗПОУ, УЗОУ, УПОУ трубы стальные бесшовные диаметром 12” и менее по ASME B36.10. Потребность в электроэнергии=10000кВт Требуется 286 шт дизельной электростанции мощностью 35кВт Дизельная электростанция - ДЭС-100 - N=100 кВт Время работы – 29656,7 маш.-час. Расход топлива – дизель – 32,0л/час* 29656,7=1593640л. Общ расход масло 4780,92 л. Дизельная электростанция - ДЭС-60 - N=60 кВт. Время работы - 25920маш.-час. Расход топлива – дизель – 20,8л/час*24656,7=512859л. Общ расход масло 1539,0л. Дизельная электростанция - ДЭС-35 - N=35 кВт. Время работы - 309656,7маш.-час. Расход топлива – дизель – 11,5л/час*309656, 7маш.-час.=949014,4л. Общ расход масло 2847,0 л. Требуется 29 шт компрессорных установок мощностью 8-9м3/мин. Дизельный компрессор передвижной - ЗИФ-ПВ-10/1,0 - Q=10 м3/мин. Время работы – 25920маш.-час. Расход топлива – дизель – 17л/час Бензин 27 594 524 л; Дизельное топливо 57 086 374л; Масло 254 043 л. Период ПНР Суммарный расход газа на пусконаладочные работы двух участков составляет 137 364 452 нм³ (порядка 137,36 млн нм³). Из них 1,48 млн нм³ — безвозвратные потери на продувку, а 135,89 млн нм³ — технологический объем газа для создания рабочего давления в системе. Период эксплуатации На РЭУ Саксаульск-2, РЭУ Аксаут-2, РЭУ Шорнак-2 будет для автономного электроснабжения применяться: - Газопоршневая электростанция ГПЭС мощностью 2х500кВт (потребление газа каждого ГПЭС - 104,28 m3/h, режим постоянный, годовой расход двух ГПЭС – 1626768 m3, объем масла в двигателе 90л, годовой расход масла 5000 л); - Аварийная дизель-электростанция мощностью 800кВт (потребление топлива ДЭС - 154 л/ч, режим аварийный, годовой расход ДТ – 10 m3, объем масла в двигателе 80л, годовой расход масла 50 л); На РЭУ Караозек, будет для автономного электроснабжения применяться: - Аварийная дизель-электростанция мощностью 800кВт (потребление топлива ДЭС - 154 л/ч, режим аварийный, годовой расход ДТ – 10 m3); На ВП Бейнеу, ВП Бозой будет для автономного электроснабжения применяться: - Аварийная дизель-электростанция мощностью 630кВт (потребление топлива ДЭС – 120,4 л/ч, режим аварийный, годовой расход ДТ – 10 m3, годовой расход ДТ – 10 m3, объем масла в двигателе 80л, годовой расход масла 50 л); На КС Бейнеу, КС Караозек-2 будут обеспечивать электроэнергией ГИС, ВП, НС, РЭУ и линейные объекты. Для автономного электроснабжения будут применяться: - Газопоршневая электростанция ГПЭС мощностью 4х1200кВт (потребление газа каждого ГПЭС - 295 m3/h, режим постоянный); - Аварийная дизель-электростанция мощностью 1200кВт (потребление топлива ДЭС - 256 л/ч, режим аварийный); На КС Бозой-2 будут обеспечивать электроэнергией ГИС, ВП, НС, УГЗ и линейные объекты. Для автономного электроснабжения будут применяться: - Газопоршневая электростанция ГПЭС мощностью 6х800кВт (потребление газа каждого ГПЭС - 238 m3/h, режим постоянный); - Аварийная дизель-электростанция мощностью 1500кВт (потребление топлива ДЭС - 386 л/ч, режим аварийный); На КС Арал-2, КС Коркыт-Ата-2, КС Туркестан-2 для автономного электроснабжения будут применяться: - Газопоршневая электростанция ГПЭС мощностью 4х800кВт (потребление газа каждого ГПЭС - 214 m3/h, режим постоянный); - Аварийная дизель-электростанция мощностью 1200кВт (потребление топлива ДЭС - 256 л/ч, режим аварийный); На ГИС Бейнеу-2, ГИС Бозой-2 для автономного электроснабжения будут применяться: - Аварийная дизель-электростанция мощностью 200кВт (потребление топлива ДЭС – 55,6 л/ч, режим аварийный); ГИС Акбулак-2 для автономного электроснабжения будут применяться: - Газопоршневая электростанция ГПЭС мощностью 4х240кВт (потребление газа каждого ГПЭС – 62,3 m3/h, режим постоянный); - Аварийная дизель-электростанция мощностью 280кВт (потребление топлива ДЭС – 73,3 л/ч, режим аварийный); На котельной РЭУ Саксаульск-2, РЭУ Аксуат-2, РЭУ Караозек-2, РЭУ Шорнак-2 будет для автономного теплоснабжения и горячего водоснабжения будет применяться: Пиковый режим: - Котел стальной ВВ-1600 теплопроизводительностью 1400кВт – 3шт (2-раб, 1-резерв). Вид основного топлива – природный газ. Потребление каждого котла ВВ-1600 – 364 м3/ч. В сумме расход газа – 728 м3/ч. Вид аварийного топлива – дизель. Потребление каждого котла ВВ-1600 – 292,2 кг/ч. В сумме потребление дизельного топлива – 584,4 кг/ч. Газ (пиковый режим) – 2 882 880 м3/год; Дизель (пиковый режим) – 2 314 224 кг/год; Летний режим: Потребление газа для приготовления горячей воды – 160 м3/ч. Потребление дизельного (аварийного) топлива для приготовления горячей воды – 128 кг/ч. Средняя продолжительность отопительного периода (ГВС включительно) (сутки) – 165. Продолжительность обеспечения только ГВС (сутки) – 200 Газ (летний режим) – 768 000 м3/год; Дизель (летний режим) – 614 400 кг/год; Итого годовой расход природного газа: 3 650 880 м3/год. Итого годовой расход ДТ: 2 928 624 кг/год. Примечание: Длительность отопительного периода в зависимости от расположения котельной: Саксаульск – 177 дней; Аксуат – 164 дней; Караозек – 164 дней; Шорнак – 148 дней. На котельные Вахтовых поселков Бейнеу и Бозой будет использовано 2 котла (1 раб и 1 рез). Потребление одного котла по газу= 409 нм3/ч. В качестве резервного топлива будет использовано дизельное топливо. Расход = 328,8 м3/ч. Летний режим работы: Газ=65,83 м3/ч Продолжительность отопительного периода в ВП Бейнеу 110 д. Продолжительность отопительного периода в ВП Бозой 139 д. Отопительный период - ВП Бейнеу расход= 868 032 нм3/ч - ВП Бозой расход= 1 096 876,8 нм3/ч Не в отопительный период: Бейнеу расход= 402 879,6 нм3/ч Бозой расход= 357 061,92 нм3/ч Итого расход газа в год по ВП Бейнеу= 1 270 911,6 нм3/год По ВП Бозой= 1 453 938,72 нм3/год |
|  | 7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. | Отсутствуют |
| 9. | Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее - правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). | Период СМР (0123) диЖелезо триоксид (Железа оксид) (класс 3) - 17,40579 т/год; (0143) Марганец и его соединения (класс 2) - 5,06166 т/год; (0192) 'Тетраэтилсвинец (класс 1) - 0,00409 т/год; (0301) Азота диоксид (класс 3) - 695,93289 т/год; (304) Азот (II) оксид (класс 3) - 113,08899 т/год; (0328) Углерод (Сажа) (класс 3) - 59,85366 т/год; (0330) Сера диоксид-Ангидрид сернистый (класс 3) - 89,85135 т/год; (0333) Дигидросульфид (Сероводород) (класс 2) - 0,01001 т/год; (0337) Углерод оксид (класс 4) - 622,07604 т/год; (0342) Фториды газообразные (класс 2) - 4,19789 т/год; (0344) Фториды плохо растворимые (класс 2) - 3,3326 т/год; (415) Углеводороды С4-С5 (класс 4) - 15,54517 т/год; (416) Углеводороды С6-С10 (класс 3) - 3,80089 т/год; (501) Пентилены (класс 4) - 0,5154 т/год; (602) Бензол (класс 4) - 0,41285 т/год; (0616) Метилбензол (Ксилол) (класс 3) - 34,71237 т/год; (621) Метилбензол (класс 3) - 19,48678 т/год; (627) Бензол (класс 3) - 0,01033 т/год; (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (класс 1) - 0,00181 т/год; (1042) Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) (класс 3) - 0,63835 т/год; (1061) Этанол (Спирт этиловый) (класс 4) - 0,0026 т/год; (1119) 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) (ОБУВ) - 0,00477 т/год; (1210) Бутилацетат (класс 4) - 6,20118 т/год; (1325) Формальдегид (класс 2) - 11,97076 т/год; (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (класс 4) - 32,82309 т/год; Циклогексанон (класс 3) - 0,61719 т/год; (2752) Уайт-спирит (ОБУВ) - 18,1576 т/год; (2754) Углеводороды предельные C12-C19 (класс 4) - 311,98565 т/год; (2902) Взвешенные частицы (класс 4) - 3605,86772 т/год; (2908) Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 (класс 3) - 13217,73722 т/год; (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (ОБУВ) - 0,05887 т/год; всего веществ: 32 - 18891,3656 т/год. Период ПНР (0123) диЖелезо триоксид (Железа оксид) (класс 3) - 0,819 т/год; Калий хлорид (класс 4) - 0,042 т/год; (0143) Марганец и его соединения (класс 2) - 0,001 т/год; (0301) Азота диоксид (класс 3) - 10624,377 т/год; (304) Азот (II) оксид (класс 3) - 1717,829 т/год; (322) Серная кислота (класс 2) - 0,011 т/год; (0328) Углерод (Сажа) (класс 3) - 3,786 т/год; (0330) Сера диоксид-Ангидрид сернистый (класс 3) - 414,408 т/год; (0333) Дигидросульфид (Сероводород) (класс 2) - 0,063 т/год; (0337) Углерод оксид (класс 4) - 12247,941 т/год; (0342) Фториды газообразные (класс 2) - 0,037 т/год; (0344) Фториды плохо растворимые (класс 2) - 0,03 т/год; (0410) Метан (ОБУВ) - 4528,629 т/год; (415) Углеводороды С4-С5 (класс 4) - 236,862 т/год; (416) Углеводороды С6-С10 (класс 3)-1,539 т/год; (501) Пентилены (класс 4)-0,068 т/год; (602) Бензол (класс 4) -0,063 т/год; (0616) Метилбензол (Ксилол) (класс 3) - 1,939 т/год; (621) Метилбензол (класс 3) - 4,848 т/год; (627) Бензол (класс 3)- 0,002 т/год; (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (класс 1) - 0,1 т/год; (1042) Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) (класс 3) - 1,634 т/год; (1061) Этанол (Спирт этиловый) (класс 4) - 1,858 т/год; (1119) 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) (ОБУВ) - 0,923 т/год; (1210) Бутилацетат (класс 4) - 1,007 т/год; (1325) Формальдегид (класс 2) - 0,879 т/год; (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (класс 4) - 0,83 т/год; (1716) Смесь природных меркаптанов (класс 4) -0,108 т/год; (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) (класс 4) - 0,152 т/год; (2732) Керосин (ОБУВ) -1,050516 т/год; (2735) Масло минеральное нефтяное (ОБУВ) -8,20928164т/год; (2752) Уайт-спирит (ОБУВ) - 1,444 т/год; (2754) Углеводороды предельные C12-C19 (класс 4) - 25,326 т/год; (2902) Взвешенные частицы (класс 4) - 1,443 т/год; (2908) Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 (класс 3) - 0,031 т/год; (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (ОБУВ) - 0,541 т/год; (2978) Пыль тонко измельченного резинового вулканизата -0,096 т/год; всего веществ: 37 - 29828,8258 т/год; Период эксплуатации (118) Титан диоксид (класс 2) - 0,0015т/год; (0123) диЖелезо триоксид (Железа оксид) (класс 3) - 2,4453 т/год; (126) Калий хлорид (класс 4) - 1,5132 т/год; (0143) Марганец и его соединения (класс 2) - 0,1409 т/год; (146) Медь оксид (класс 2) - 0,00003 т/год; (150) Натрий гидроксид (ОБУВ) - 0,0013 т/год; (155) Сода кальцинированная (класс 3) - 0,0063 т/год; (164) Никель оксид (класс 2) - 0,0001 т/год; (0301) Азота диоксид (класс 3) - 19777,3341 т/год; (302) Азотная кислота (класс 2) - 0,0136 т/год; Аммиак (класс 4) - 0,0062 т/год; (304) Азот (II) оксид (класс 3) - 3280,1833 т/год; (316) Соляная кислота (класс 2) - 0,0024 т/год; (322) Серная кислота (класс 2) - 1,1409 т/год; (326) Озон (класс 1) - 0,0001 т/год; (0328) Углерод (Сажа) (класс 3) - 9,5938 т/год; (0330) Сера диоксид-Ангидрид сернистый (класс 3) - 674,4557 т/год; (0333) Дигидросульфид (Сероводород) (класс 2) - 10,4534 т/год; (0337) Углерод оксид (класс 4) - 22613,1914 т/год; (0342) Фториды газообразные (класс 2) - 0,0957 т/год; (0344) Фториды плохо растворимые (класс 2) - 0,0789 т/год; (0410) Метан (ОБУВ) - 800437,0181 т/год; (415) Углеводороды С4-С5 (класс 4) - 473,7235 т/год; (416) Углеводороды С6-С10 (класс 3) - 3,0771 т/год; (501) Пентилены (класс 4) - 0,1369 т/год; (602) Бензол (класс 4) - 0,1257 т/год; (0616) Метилбензол (Ксилол) (класс 3) - 5,4874 т/год; (621) Метилбензол (класс 3) - 12,0943 т/год; (627) Бензол (класс 3) - 0,0033 т/год; (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (класс 1) - 0,0006 т/год; (1042) Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) (класс 3) - 4,5287 т/год; (1061) Этанол (Спирт этиловый) (класс 4) - 4,7136 т/год; (1071) Гидроксибензол (класс 2) - 0,0353 т/год; (1119) 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв) (ОБУВ) - 2,2667 т/год; (1210) Бутилацетат (класс 4) - 2,8180 т/год; (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) (класс 2) - 0,4000 т/год; (1314) Пропаналь (класс 3) - 0,1435 т/год; (1317) Этаналь, Уксусный альдегид (класс 3) - 0,0049 т/год; (1325) Формальдегид (класс 2) - 3,6410 т/год; (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (класс 4) - 5,2783 т/год; (1555) Уксусная кислота (класс 3) - 0,1659 т/год; (1716) Смесь природных меркаптанов (класс 4) - 24,8689 т/год; (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) (класс 4) - 1,7780 т/год; (2750) Сольвент нафта (ОБУВ) - 8,4092 т/год; (2752) Уайт-спирит (ОБУВ) - 5,0007 т/год; (2744) Синтетические моющие средства (ОБУВ) - 50,6661 т/год; (2754) Углеводороды предельные C12-C19 (класс 4) - 19,1635 т/год; (2902) Взвешенные частицы (класс 4) - 0,7762 т/год; (2908) Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 (класс 3) - 80,4534 т/год; (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (ОБУВ) - 0,8528 т/год; всего веществ: 45 - 847518,289 т/год; Основными источниками выбросов при строительных работах являются: работы по планировке площадки строительства (разработка, уплотнение, укрепление); земляные работы при для прокладки МГ; погрузочно-разгрузочные работы (перегрузки инертных материалов); сварочные работы; покрасочные работы, выполняются с целью антикоррозионной защиты металлических элементов; пост механической обработки металлов; битумоплавильная установка; работа ДЭС; выбросы от топливозаправщика. Основными источниками выбросов при ПНР и эксплуатации являются: - дымовые трубы котлов, выхлопные трубы ДЭС, ГПЭС, вытяжные воздуховоды систем вентиляции производственных участков, свечи продувки и стравливания, выбросы при: - проведении ППР между крановыми узлами газопровода; - перестановке кранов ЗРА на КУ и УЗПОУ; - проведении внутритрубной диагностики (ВТД) газопровода; - проведении очистки полости газопровода с очистными устройствами; - работе микротурбин на газовом приводе (БКЭС); - работе дизельных генераторов; - продувке дренажной линии линейных кранов на КУ и УЗПОУ; - работе металлообрабатывающих станков при проведении ППР на ЛЧ газопровода; - проведении земляных работ в период проведения ППР, в том числе изоляционных работ газопровода; - применении ЛКМ. - работе спецтехники в период проведения ремонтных работ; - посты электросварки и газовой резки. Более детально источники выбросов будут рассмотрены в Проекте отчета о возможных воздействиях. РВПЗ: Метан (СН4) Оксид углерода (СО) Диоксид углерода (СО2) Оксид азота (N2O) Аммиак (NH3) Оксиды азота (NOX/NO2) Оксиды серы (SOX/SO2) Медь и ее соединения (в пересчете на Cu) Свинец и его соединения (в пересчете на Pb) Бензол Фтор и его неорганические соединения (в пересчете на HF) Взвешенные частицы РМ10 |
| 10. | Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. | Период СМР Объем хозяйственно-бытовых сточных вод 689 040,0 м3. Сточная вода в период СМР будет вывозиться специализированными сторонними организациями по договору. Объем воды после гидроиспытаний составляет 261 200 м3 Вода после гидроиспытания сбрасывается в специализированные временные амбары-отстойники для передачи (вывоза) специализированным организациям. Период ПНР Объем хозяйственно-бытовых сточных вод 9 900,0 м3. Сточная вода в период ПНР будет вывозиться специализированными сторонними организациями по договору. Период эксплуатации На станционных сооружениях Бейнеу, Саксаульск, Аксуат, Бозой, Шорнак и Караозек образуются хозяйственно-бытовые и дождевые сточные воды. Хозяйственно-бытовые сточные воды проходят очистку до уровня 3-го класса согласно Единой системе классификации качества воды в поверхностных водных объектах и (или) их частях (утв. приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 4 июня 2025 года № 111-НҚ). После очистки, стоки поступают на проектируемые пруды-испарители, размещаемые в районе площадок ВП/РЭУ. Часть стоков в летний период используется на полив территории ВП/РЭУ. Дождевые стоки с территории всех станционных площадок (ВП, РЭУ, ГИС и КС) отводятся на очистные сооружения, где проходят механическую очистку на ОС (пескоуловители и нефтеотделители), далее очищенные стоки используются на полив территории станционных площадок. На территории ВП/РЭО Шорнак и Караозек, а также на территории ВП Бозой образуются дополнительные стоки от установок водоподготовки (приготовление воды питьевого качества из скважинной воды). В основном технология водоподготовки заключается в опреснении воды обратным осмосом. Стоки от водоподготовки, загрязенные в основном солями, будут направляться на проектируемые пруды-испарители. - Хозяйственно-бытовые стоки: Бейнеу: 40 м3/сут; 20 м3/ч; 14 600 м3/год; Водовыпуск №1 Бейнеу Взвешенные вещества 0,6132 т БПКп 0,0876 т ХПК 0,438 т Сульфаты SO42- 7,3 т Хлориды Cl- 5,11 т Нитрат ион NO3 0,657 т Нитрит ион NO2- 0,04818 т Аммиак по азоту 0,0292 т Фосфаты РО43- 0,01022 т Нефтепродукты 0,00146 т СПАВ, ПАВ, АСПАВ 0,0073 т Фториды F- 0,0219 т Всего 14,32406 т Бозой: 40 м3/сут; 20 м3/ч; 14 600 м3/год; Водовыпуск №2 Бозой Взвешенные вещества 0,6132 т БПКп 0,0876 т ХПК 0,438 т Сульфаты SO42- 7,3 т Хлориды Cl- 5,11 т Нитрат ион NO3 0,657 т Нитрит ион NO2- 0,04818 т Аммиак по азоту 0,0292 т Фосфаты РО43- 0,01022 т Нефтепродукты 0,00146 т СПАВ, ПАВ, АСПАВ 0,0073 т Фториды F- 0,0219 т Всего 14,32406 т Караозек: 45 м3/сут; 22 м3/ч; 16 500 м3/год Водовыпуск №3 Караозек Взвешенные вещества 0,693 т БПКп 0,099 т ХПК 0,495 т Сульфаты SO42- 8,25 т Хлориды Cl- 5,775 т Нитрат ион NO3 0,7425 т Нитрит ион NO2- 0,05445 т Аммиак по азоту 0,033 т Фосфаты РО43- 0,01155 т Нефтепродукты 0,00165 т СПАВ, ПАВ, АСПАВ 0,00825 т Фториды F- 0,02475 т Всего 16,18815 т Шорнак: 45 м3/сут; 22 м3/ч; 16 500 м3/год Водовыпуск №4 Шорнак Взвешенные вещества 0,693 т БПКп 0,099 т ХПК 0,495 т Сульфаты SO42- 8,25 т Хлориды Cl- 5,775 т Нитрат ион NO3 0,7425 т Нитрит ион NO2- 0,05445 т Аммиак по азоту 0,033 т Фосфаты РО43- 0,01155 т Нефтепродукты 0,00165 т СПАВ, ПАВ, АСПАВ 0,00825 т Фториды F- 0,02475 т Всего 16,18815 т Саксаульск: 45 м3/сут; 22 м3/ч; 16 500 м3/год Водовыпуск №5 Саксаульск Взвешенные вещества 0,693 т БПКп 0,099 т ХПК 0,495 т Сульфаты SO42- 8,25 т Хлориды Cl- 5,775 т Нитрат ион NO3 0,7425 т Нитрит ион NO2- 0,05445 т Аммиак по азоту 0,033 т Фосфаты РО43- 0,01155 т Нефтепродукты 0,00165 т СПАВ, ПАВ, АСПАВ 0,00825 т Фториды F- 0,02475 т Всего 16,18815 т Аксуат: 45 м3/сут; 22 м3/ч; 16 500 м3/год Водовыпуск №6 Аксуат Взвешенные вещества 0,693 т БПКп 0,099 т ХПК 0,495 т Сульфаты SO42- 8,25 т Хлориды Cl- 5,775 т Нитрат ион NO3 0,7425 т Нитрит ион NO2- 0,05445 т Аммиак по азоту 0,033 т Фосфаты РО43- 0,01155 т Нефтепродукты 0,00165 т СПАВ, ПАВ, АСПАВ 0,00825 т Фториды F- 0,02475 т Всего 16,18815 т - Стоки от водоподготовки для питьевых нужд: Караозек: 18 м3/сут; 5 м3/ч; 6 570 м3/год Водовыпуск №7 Караозек (водоподготовка) Взвешенные вещества 0,3285 т Сульфаты SO42- 19,56546 т Хлориды Cl- 19,3815 т Нитрат ион NO3 0,67014 т Нитрит ион NO2- 0 т Фосфаты РО43- 0,040077 т Фториды F- 0,02628 т Всего 40,011957 т Шорнак: 18 м3/сут; 5 м3/ч; 6 570 м3/год Водовыпуск №8 Шорнак (водоподготовка) Взвешенные вещества 0,3285 т Сульфаты SO42- 11,73402 т Хлориды Cl- 19,3815 т Нитрат ион NO3 0,92637 т Нитрит ион NO2- 0 т Фосфаты РО43- 0,040077 т Фториды F- 0,02628 т Всего 32,436747 т Бозой: 0,36 м3/сут; 0,36м3/ч; 132 м3/год Водовыпуск №9 Бозой (водоподготовка) Взвешенные вещества 0,0066 т Сульфаты SO42- 0,235752 т Хлориды Cl- 0,3894 т Нитрат ион NO3 0,018612 т Нитрит ион NO2- 0 т Фосфаты РО43- 0,0008052 т Фториды F- 0,000528 т Всего 0,6516972 т ТТО: - Стоки от водоподготовки для котельных, расположенных на площадках РЭУ Саксаульск-2, РЭУ Аксуат-2, РЭУ Караозек-2, РЭУ Шорнак-2: Общий среднечасовой расход – 0,288 м3/ч; Пиковый расход (при работе ВПУ) – 5,2 м3/ч; Суточный расход (при непрерывной работе ВПУ) – 6,9 м3/сут (на каждую площадку). Годовой расход 2452,8 м3/год Водовыпуск №10-14 РЭУ Саксаульск-2, РЭУ Аксуат-2, РЭУ Караозек-2, РЭУ Шорнак-2 (водоподготовка котельных) Взвешенные вещества 0 т Сульфаты SO42- 0 т Хлориды Cl- 23,8068768 т Нитрат ион NO3 0 т Нитрит ион NO2- 0 т Фосфаты РО43- 0 т Фториды F- 0 т Кальций Ca2+ 12,582864 т Магний Mg2+ 1,9082784 т Натрий Na+ 15,4379232 т Всего 53,7359424 т 4) Опорожнение воды от котлов при выводе на кап. ремонт один раз в год – 6 м3/год. Состав сточных вод: - ph – 7,8; - Общая жесткость – <0,4 мг-экв/дм3. 5) Периодическое опорожнение трубопроводов котельной при выводе на кап. ремонт один раз в год – 2,06 м3/год. Состав сточных вод: - ph – 7,8; - Общая жесткость – <0,4 мг-экв/дм3. на ВП Бозой и Бейнеу Расход воды на стоки от установки ХВО 0,288 м3/ч, 6,9 м3/сут, 2452,8 м3/год Водовыпуск №15-16 ВП Бозой и Бейнеу (водоподготовка котельных) Взвешенные вещества 0 т Сульфаты SO42- 0 т Хлориды Cl- 23,8068768 т Нитрат ион NO3 0 т Нитрит ион NO2- 0 т Фосфаты РО43- 0 т Фториды F- 0 т Кальций Ca2+ 12,582864 т Магний Mg2+ 1,9082784 т Натрий Na+ 15,4379232 т Всего 53,7359424 т Опорожнение воды от котлов при выводе на кап. Ремонт один раз в год= 3,3 м3/год. Полное с трубопроводов 25 м3 Состав сточных вод: - ph – 7,8; - Общая жесткость – <0,4 мг-экв/дм3 Водовыпуск №17 – 50 000 м3/год Взвешенные вещества 2,1 т БПКп 0,3 т ХПК 1,5 т Сульфаты SO42- 25 т Хлориды Cl- 17,5 т Нитрат ион NO3 2,25 т Нитрит ион NO2- 0,165 т Аммиак по азоту 0,1 т Фосфаты РО43- 0,035 т Нефтепродукты 0,005 т СПАВ, ПАВ, АСПАВ 0,025 т Фториды F- 0,075 т Всего 49,055 т Водовыпуск №18 – 50 000 м3/год Взвешенные вещества 2,1 т БПКп 0,3 т ХПК 1,5 т Сульфаты SO42- 25 т Хлориды Cl- 17,5 т Нитрат ион NO3 2,25 т Нитрит ион NO2- 0,165 т Аммиак по азоту 0,1 т Фосфаты РО43- 0,035 т Нефтепродукты 0,005 т СПАВ, ПАВ, АСПАВ 0,025 т Фториды F- 0,075 т Всего 49,055 т |
| 11. | Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. | Период СМР Отработанные ртутьсодержащие лампы 20 01 21* 1,064 т Отработанные свинцовые аккумуляторы (16 06 01*) 46,19268 т Антифриз (16 01 14*) 21,753 т Отработанные моторные масла (13 02 06*) 275,776 т Отработанные трансм. масла (13 02 06*) 39,363 т Отработанные масляные и топливные фильтры.16 01 07* 3,285 т Отработанные синтетические фильтры (15 02 02*) 2 т Промасленная ветошь (15 02 02*) 1,035 т Отходы лакокрасочных материалов (ЛКМ) 08 01 99* 0,284875 т Тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ) (15 01 10*) 15 т Тара из-под масел (металлические бочки) (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами) (15 01 10*) 4 т Тара из-под антифриза (металлические бочки) (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами) (15 01 10*) 4 т Замазученный грунт 17 05 03* 1056 т Замазученный песок (17 05 03*) 1056 т Замазученный осадок от мойки автотранспорта (13 08 99*) 1 т Отходы изоляционного материала.17 06 03* 5,03 т Отработанные батарейки на сухих элементах 20 01 33* 0,126 т Отработанные фильтры от фильтров-сепараторов 15 02 02* 7,14 т Отработанные воздушные фильтры, отработанные фильтры тонкой очистки 15 02 02* 5,509 т Отработанная промывочная жидкость 07 01 01* 5,25 т Битум (08 01 99*) 98,962 т Отработанная охлаждающая жидкость 16 01 14* 40 т Отработанные баллончики из-под аэрозоля (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами) 15 01 10* 5 т Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ 16 05 06* 10 т Отработанные светодиодные лампы 20 01 36 1,064 т Металлолом (в т ч. Обрезки труб) (20 01 40) 635 т Огарки сварочных электродов (12 01 13) 103,269 т Изношенная спецодежда и средства индивидуальной защиты (СИЗ) 20 01 10 561,387 т Коммунальные отходы (смешанные) (20 03 01) 3121,856 т Медицинские отходы (18 01 04) 0,3 т Отходы резиновых уплотнителей 19 12 04 32,5644 т Отработанные автомобильные шины (16 01 03) 15,1112 т Опилки и стружка черных металлов (12 01 01) 20 т Отходы электрического и электронного оборудования (16 02 14) 10 т Строительные отходы 17 09 04 1560,928 т Бетон 17 01 01 156,0928 т Остаточный бетон и бетонный шлам 10 13 14 15,60928 т Древесные отходы 17 02 01 52,356 т Пищевые отходы (20 01 08) 4603,368 т Использованные шлифовальные и отрезные круги (12 01 21) 15 т Отходы бумаги, картона 20 01 01 4 т Отходы пластмассы (в т.ч. полиэтилен)20 01 39 4 т Стеклобой 20 01 02 1 т Бумажная и картонная упаковка (15 01 01) 1 т Пластмассовая упаковка (в т.ч. пластиковая упаковка, пластиковые бутылки и т.п (15 01 02) 4 т Деревянная упаковка (в т.ч. Из-под оборудования и материалов, продуктов питания, бытовой химии, паллеты, поддоны, опилки и щепа для упаковки) (15 01 03) 16 т Металлическая упаковка (15 01 04) 24 т Комбинированная упаковка (15 01 05) 8 т Смешанная упаковка (15 01 06) 8 т Тканевая упаковка (15 01 09) 4 т Остаточный ил 19 08 16 10 т Бытовые жиры (19 08 09) 4 т Отработанный адсорбент (активный оксид алюминия (шарики) фракция 3–5 мм) 05 07 99 5,25 т Использованные свечи зажигания 16 01 99 1,7 т Отработанные полиэттиленовый пакет 0,5 т Кабели (17 04 11) 18 т Остатки теплоизоляции 17 09 04 5,03 т ВСЕГО на период СМР: 13726,15624 т Период ПНР Отработанные ртутьсодержащие лампы 20 01 21* 0,532 т Отработанные свинцовые аккумуляторы (16 06 01*) 6,5055 т Антифриз (16 01 14*) 10,8765 т Отработанные моторные масла (13 02 06*) 15,784 т Отработанные трансм. масла (13 02 06*) 15,784 т Отработанные масляные и топливные фильтры.16 01 07* 7,9385 т Промасленная ветошь (15 02 02*) 0,919 т Отходы лакокрасочных материалов (ЛКМ) 08 01 99* 0,09425 т Тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ) (15 01 10*) 0,75 т Газоконденсат (продувочная жидкость). 05 07 99* 86,301 т Тара из-под масел (металлические бочки) (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами) (15 01 10*) 1,54 т Тара из-под антифриза (металлические бочки) (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами) (15 01 10*) 0,67 т Замазученный грунт 17 05 03* 16,44 т Замазученный песок (17 05 03*) 16,44 т Замазученный осадок от мойки автотранспорта (13 08 99*) 0,21 т Отработанные батарейки на сухих элементах 20 01 33* 0,063 т Отработанные фильтры от фильтров-сепараторов 15 02 02* 3,57 т Отработанные воздушные фильтры, отработанные фильтры тонкой очистки 15 02 02* 2,7545 т Отработанная промывочная жидкость 07 01 01* 2,625 т Битум (08 01 99*) 1 т Отработанная охлаждающая жидкость 16 01 14* 20 т Отработанные светодиодные лампы 20 01 36 0,532 т Отработанные фильтры системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха 15 02 03 2,665 т Металлолом (в т ч. Обрезки труб) (20 01 40) 204,565 т Огарки сварочных электродов (12 01 13) 0,613 т Изношенная спецодежда и средства индивидуальной защиты (СИЗ) 20 01 10 1,39 т Коммунальные отходы (смешанные) (20 03 01) 107,14575 т Медицинские отходы (18 01 04) 0,0245 т Отходы резиновых уплотнителей 19 12 04 0,529 т Отработанные автомобильные шины (16 01 03) 0,091 т Опилки и стружка черных металлов (12 01 01) 0,8 т Отходы электрического и электронного оборудования (16 02 14) 1,35 т Строительные отходы 17 09 04 26,5 т Древесные отходы 17 02 01 0,9 т Пищевые отходы (20 01 08) 26,1895 т Использованные шлифовальные и отрезные круги (12 01 21) 0,035 т Отходы бумаги, картона 20 01 01 1,625 т Отходы пластмассы (в т.ч. полиэтилен)20 01 39 2,534 т Стеклобой 20 01 02 0,231 т Пластмассовая упаковка (в т.ч. пластиковая упаковка, пластиковые бутылки и т.п (15 01 02) 0,045 т Смешанная упаковка (15 01 06) 0,05 т Остаточный ил 19 08 16 11,0415 т Бытовые жиры (19 08 09) 0,5 т Отработанный адсорбент (активный оксид алюминия (шарики) фракция 3–5 мм) 05 07 99 1,408 т Использованные свечи зажигания 16 01 99 0,002 т Период эксплуатации Отработанные ртутьсодержащие лампы 20 01 21* 1,064 т Отработанные свинцовые аккумуляторы (16 06 01*) 13,011 т Антифриз (16 01 14*) 21,753 т Отработанные моторные масла (13 02 06*) 31,568 т Отработанные трансм. масла (13 02 06*) 31,568 т Отработанные масляные и топливные фильтры.16 01 07* 15,877 т Отработанные синтетические фильтры (15 02 02*) 4 т Промасленная ветошь (15 02 02*) 1,838 т Отходы лакокрасочных материалов (ЛКМ) 08 01 99* 0,1885 т Тара из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ) (15 01 10*) 5,5 т Газоконденсат (продувочная жидкость). 05 07 99* 172,602 т Тара из-под масел (металлические бочки) (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами) (15 01 10*) 3,08 т Тара из-под антифриза (металлические бочки) (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами) (15 01 10*) 1,34 т Нефтешлам зачистки емкостного оборудования, газопровода 05 01 03* 10,96 т Замазученный грунт 17 05 03* 32,88 т Замазученный песок (17 05 03*) 32,88 т Замазученный осадок от мойки автотранспорта (13 08 99*) 0,42 т Отходы изоляционного материала.17 06 03* 25,336 т Отработанные батарейки на сухих элементах 20 01 33* 0,126 т Отработанные фильтры от фильтров-сепараторов 15 02 02* 7,14 т Отработанные воздушные фильтры, отработанные фильтры тонкой очистки 15 02 02* 5,509 т Отработанная промывочная жидкость 07 01 01* 5,25 т Битум (08 01 99*) 3 т Отработанная охлаждающая жидкость 16 01 14* 40 т Шлам очистки газопровода. 05 07 99* 54,8 т Отработанные баллончики из-под аэрозоля (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами) 15 01 10* 2 т Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ 16 05 06* 4 т Отработанные светодиодные лампы 20 01 36 1,064 т Отработанные фильтры системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха 15 02 03 5,33 т Металлолом (в т ч. Обрезки труб) (20 01 40) 409,13 т Огарки сварочных электродов (12 01 13) 1,226 т Изношенная спецодежда и средства индивидуальной защиты (СИЗ) 20 01 10 2,78 т Коммунальные отходы (смешанные) (20 03 01) 214,2915 т Медицинские отходы (18 01 04) 0,049 т Отходы резиновых уплотнителей 19 12 04 1,058 т Отработанные автомобильные шины (16 01 03) 0,182 т Опилки и стружка черных металлов (12 01 01) 1,6 т Отходы электрического и электронного оборудования (16 02 14) 2,7 т Строительные отходы 17 09 04 53 т Бетон 17 01 01 5,3 т Остаточный бетон и бетонный шлам 10 13 14 0,53 т Древесные отходы 17 02 01 1,8 т Пищевые отходы (20 01 08) 52,379 т Использованные шлифовальные и отрезные круги (12 01 21) 2,07 т Отходы бумаги, картона 20 01 01 3,25 т Отходы пластмассы (в т.ч. полиэтилен)20 01 39 5,068 т Стеклобой 20 01 02 0,462 т Бумажная и картонная упаковка (15 01 01) 1 т Пластмассовая упаковка (в т.ч. пластиковая упаковка, пластиковые бутылки и т.п (15 01 02) 1,09 т Деревянная упаковка (в т.ч. Из-под оборудования и материалов, продуктов питания, бытовой химии, паллеты, поддоны, опилки и щепа для упаковки) (15 01 03) 4 т Металлическая упаковка (15 01 04) 6 т Комбинированная упаковка (15 01 05) 1 т Смешанная упаковка (15 01 06) 1,1 т Тканевая упаковка (15 01 09) 1 т Остаточный ил 19 08 16 100 т Бытовые жиры (19 08 09) 4 т Отходы очистки сточных вод 19 08 16 200 т Отходы сооружений водоподготовки (в т.ч. для хозяйственно-питьевых нужд и котельных) 19 08 99 500 т Отработанный адсорбент (активный оксид алюминия (шарики) фракция 3–5 мм) 05 07 99 2,816 т Использованные свечи зажигания 16 01 99 0,704 т Отработанные полиэттиленовый пакет 0,5 т Кабели (17 04 11) 4 т Остатки теплоизоляции 17 09 04 2,5336 т ВСЕГО: 2119,6396 т |
| 12. | Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. | Экологическое разрешение |
| 13. | Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии - с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты). | Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия. |
| 14. | Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. | Воздействие на компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме намечаемых работ с учетом проведения предложенных мероприятий определяется как воздействие низкой значимости. Реализация намечаемой деятельности не повлечет за собой изменения рельефа местности, а также не приведет к истощению почв, опустыниванию, развитию водной и ветровой эрозии, селевых процессов, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению и иным формам нарушения почвенного покрова, и не окажет влияния на состояние водных объектов. Наибольшее негативное воздействие на окружающую среду прогнозируется на этапе проведения строительных работ. В период штатной эксплуатации магистрального газопровода техногенное воздействие на природную среду будет существенно ниже. В процессе строительства и эксплуатации будут образовываться отходы производства и потребления. Необходимость реализации проекта строительства второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» обусловлена эксплуатацией действующей нитки газопровода в пиковые периоды потребления на предельных режимах, а также устойчивым ростом потребления природного газа на внутреннем рынке, связанным с расширением газификации. |
| 15. | Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. | Отсутствуют |
| 16. | Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. | Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух предусматривается своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования и трубопроводов. В части обращения с отходами предусматривается их раздельный сбор по видам и классам опасности, временное накопление на специально оборудованных площадках с твердым покрытием, недопущение смешивания опасных и неопасных отходов, ведение учета образования и передачи отходов, а также последующая передача специализированным организациям, имеющим соответствующие разрешительные документы на осуществление операций по утилизации, обезвреживанию и их захоронению (согласно иерархии ЭК РК). Контроль герметичности технологического оборудования. При выполнении работ будут соблюдаться требования технологических регламентов и инструкций по эксплуатации оборудования, а также требования промышленной и экологической безопасности. В целях минимизации негативного воздействия на окружающую среду будут применяться организационные и технические меры, направленные на предупреждение аварийных ситуаций и снижение их возможных последствий. В случае возникновения нештатных ситуаций предусматривается принятие оперативных мер по локализации и устранению последствий воздействия на компоненты окружающей среды в кратчайшие сроки. Дополнительно предусматриваются мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух, включая минимизацию объемов и продолжительности технологических продувок, проведение поэтапного пуска оборудования, применение исправной техники и оборудования с нормативными показателями выбросов, а также контроль герметичности газопроводов и запорной арматуры до ввода в эксплуатацию. |
| 17. | Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). | В рамках проекта «Строительство второй нитки МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» подготовлено 2 варианта компоновочных решений по КС и с их инфраструктурами: - Вариант I, рассмотрен как отдельный проект без учета реализуемого проекта «Строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»; Предусмотрено строительства новых КС с собственной инфраструктурой для обслуживания работы КС для 2-й нитки. Прокачки газа по второй нитке МГ «Бейнеу-Шымкент» в объеме до 15 млрд.м3/год, осуществляется по МГ в однониточном исполнении. Суммарная производительность двух отдельных ниток, существующей и проектируемой, составит 30 млрд.м3/год. - Вариант II, рассмотрены решения с учетом использования объектов и сооружений по реализуемому действующему проекту «Строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» путем расширения действующих КС на 1-й нитке МГ «ББШ» для их дальнейшего использования в качестве компримирующих мощностей на планируемой 2-й нитки МГ «ББШ». Предусмотрено расширения существующих КС 1-й нитки, с задействованием существующей инфраструктуры для обслуживания двух цехов, для обеспечения прокачки газа по двум ниткам МГ «Бейнеу-Шымкент» в суммарном объеме до 30 млрд.м3/год, с возможностью задействования проектных перемычек между 1 и 2 нитками, для работы МГ в двухниточном исполнении. Стоит отметить, что при реализации вариантов осуществление деятельности, предпочтение было отдано 1 варианту реализации проекта, как наиболее экологичному. |

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в

заявлении): ____________________________________________________

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное

уполномоченное лицо): __________________________________________

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)