РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ МОГТ-3Д

Промасленная ветошь(15 02 02*)

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Вывозится согласно договору со специализированной организацией.

Согласно «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mо + M + W,

Где:

N – количество промасленной ветоши, т/год;

Mо – поступающее количество ветоши, 0,05 т/период;

M – норматив содержания в ветоши масел, т/год;

M = 0,12 * Mо

W – норматива содержания в ветоши влаги, т/год.

W = 0,15 * Mо

N = 0,05+ (0,05 * 0,12) + (0,05 * 0,15) = 0,0635т

Огарки сварочных электродов (12 01 13)

Представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Вывозится согласно договору со специализированной организацией.

Расчет образования огарков сварочных электродов производится по формуле «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Количество огарков электродов определяется по формуле:

N = Мост *Q,

где:

N – количество огарков электродов, т/год;

Мост – расход электродов – 0,15 т/период;

Q – остаток электрода, 0,015 от массы электрода.

N бурение = 0,15*0,015 = 0,0023 тонн/пер.

Огарки сварочных электродов, металлическая стружка – предварительно собираются в металлическом ящике в механической мастерской, затем выносятся в общий большой бункер, расположенный на специальной площадке временного хранения.

Огарки сварочных электродов, металлическая стружка – предварительно собираются в металлическом ящике в механической мастерской, затем выносятся в общий большой бункер объемом 8 куб.м, расположенный на специальной площадке временного хранения.

Опилки и стружки черных металлов 12 01 01

Количество образования опилки и стружки черных металлов берется ориентировочно, учитывая аналогичный опыт работы.

Исходя из вышесказанного, количество металлолома составляют около 1 тонн.

Мелкий металлолом предварительно собираются в металлическом ящике в механической мастерской, затем выносятся в общий большой бункер объемом 8 куб.м, расположенный на специальной площадке временного хранения. Срок временного хранения металлолома – 1 месяц.

Коммунальные отходы (ТБО) (20 03 01)

Согласно РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядку нормирования объемов образования и размещения отходов производства» принимаются следующие нормы накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в год в кварталах с неблагоустроенным жилым фондом – 360 кг/год.

Твердые бытовые отходы, нетоксичные, будут размещаться в специальных контейнерах и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией. Суточная норма накопления твердых бытовых отходов на территории поселка на одного человека составит:

Vcyт = 360/365 = 0,986 кг/сутки

За период проведения работ по строительству скважин объем твердых бытовых отходов составит:

М = Vcyт х Т х n,

где:

n – количество человек.

Т - время проведения проектируемых работ.

Норма образования бытовых отходов (т/год) принимается с учетом средних норм накопления образования отходов в благоустроенном секторе – 1,06 м3/год на 1 человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3 (РНД 03.1.0.3.01-96. Алматы – 1996 год. «Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства»).

Количество образования коммунальных отходов определяется по формуле:

QКом = (Р*М*N*ρ)/365,

где:

Р – норма накопления отходов на 1 чел в год, 1,06 м3/чел;

М – численность работающего персонала, чел;

N – время работы, сут;

ρ – плотность отходов, 0,25 т/м3.

| Объект | Норма накопл. на чел. | Количество персонала, чел. | Продолжит., сут. | ρ – плотность отходов | Количество образования коммунальных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРР МОГТ-3Д | 1,06 | 40 | 75 | 0,25 | 2,178 |  |

Таблица 6.2.1. – Лимиты накопления отходов, образуемых в период СРР МОГТ-3Д

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 3,2438 |
| в т.ч. отходов производства | - | 1,0658 |
| отходов потребления | - | 2,178 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Промасленная ветошь 15 02 02* |  | 0,0635 |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| Опилки и стружки черных металлов 12 01 01 | - | 1 |
| Огарки сварочных электродов 12 01 13 | - | 0,0023 |
| Твердо-бытовые отходы 20 03 01 | - | 2,178 |  |  |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  |  |