## Скв.МТ-1

## 6.2. Расчет объемов образования отходов

Объём образования промышленных отходов определяется технологическим регламентом проводимых работ, сроком службы расходных материалов, которые после истечения определённого времени превращаются в отходы производства.

Отходы потребления образуются в процессе жизнедеятельности персонала, задействованному при проведении строительства эксплуатационных скважин.

Расчет образования отходов производства и потребления произведен в соответствии с действующими нормативными документами:

- «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100 от 18 апреля 2008 года;

- «Методики расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» приказ и.о. Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 3 мая 2012 года № 129-п;

- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядку нормирования и образования и размещения отходов производства».

Ниже приведены расчеты количества отходов производства и потребления, образуемых за период строительства горизонтальной скважины.

Буровой шлам - это выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием, образуется при проведении спускоподъемных операций; при мытье циркуляционной системы, рабочей площадки у ротора, самого ротора, бурильной колонны, трубопроводов. Объем образования отходов бурения зависит от диаметра бурения и глубины скважины.

Расчет объемов отходов, образовавшихся при бурении скважины, произведен согласно «Методике расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства) от бурения скважин, Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды Республике Казахстан от 3 мая 2012 года № 129-е.

Объем выбуренной породы при строительстве одной скважины

| Интервал, м | k | π | Rд,м | R 2д | V, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-50 | 1,30 | 3,14 | 0,1089 | 50 | 22,2 |
| 50-450 | 1,30 | 3,14 | 0,0494 | 400 | 80,7 |
| 450-1900 | 1,30 | 3,14 | 0,0218 | 1450 | 129,0 |
| 1900-3750 | 1,30 | 3,14 | 0,0117 | 1850 | 88,0 |
| Итого объем по скважине м3 |  |  |  |  | 297,69 |

Объем бурового шлама определяется по формуле:

Vш= Vn х К1 = 297,69 х1,2= 357,23 м3 или 625,15т

где К1= 1.2 - коэффициент, учитывающий разупрочнение выбуренной породы.

Отработанный буровой раствор

Объем отработанного бурового раствора (ОБР) согласно «Методике расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» от 03.05.2012г № 129-ө, определяется по формуле:

VОБР = К1 х К2 х Vn + 0,5 х Vц,

где:

К1 –  коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы, К1 = 1,2

К2 –  коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом на вибросите  1,052

Vц – объем циркуляционной системы БУ

ρобр- удельный вес отработанного бурового раствора, 1,26 т/м3

Vобр.п = 1,2 х 1,052 х 297,69 + 0,5 х 320 = 535,80 м3 или 675,108 тонн.

Объем буровых сточных вод (БСВ)

Vбсв = 2*Vобр.п

Vбсв = 2 х 535,80 = 1071,60 м3

2.4 Суммарный объем отходов бурения

Vсум= Vш + Vобр.п +Vбсв

Vсум= 357,23+535,80+1071,60 = 1964,63м3

Количество отработанного масла

В работе двигателей дизельных установок и генераторов, используемых при бурении и испытании, применяется циркуляционная принудительная система маслоснабжения, которая обеспечивает смазку подшипников оборудования, уплотнение нагнетателя и работу системы регулирования. Для работы оборудования используется моторное масло. Частота замены масла по паспортным данным составляет каждые 500 мото/часов.

Собираются в емкости, объемом 200л , с последующим вывозом согласно договору со специализированной организацией. Срок временного хранения отработанных масел – 1 суток с момента их образования.

Расчет количества отработанного моторного и трансмиссионного масла выполнен по «Методике разработки проектов нормативов предельно размещения отходов производства и потребления» Приложение 16 к Приказу МООС РК №100-п от 18.04.08 г. По формуле:

Nм.м = Nd * 0,25, т,

где:

Nd – количество израсходованного моторного масла при работе установок, работающих  на  дизельном топливе, т;

0,25 – доля потерь моторного масла от общего его количества.

Nd = Yd * Hd * ρ, т,

где,

Yd – расход дизельного топлива за год, м3;

Hd – норма расхода моторного масла, при использовании дизтоплива – 0,032 л/л топлива;

ρ –  плотность моторного масла – 0,93 т/м3

Расчет объемов отработанного моторного масла

| Наименование топлива | Количество топлива | Норма расхода моторного масла, л/л топлива Hd | Плотность масла, т/м3 | Расход моторного масла | Доля потерь масла | Отработанное масло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ydм3 |  |  | Nd т/период |  | N т/период |
| При СМР, бурении |  |  |  |  |  |  |
| Диз. Топливо | 1000 | 0,032 | 0,93 | 29,8 | 0,25 | 7,44 |
| Итого |  |  |  |  |  | 7,44 |
| При испытании 1-го объекта |  |  |  |  |  |  |
| Диз. Топливо | 213 | 0,032 | 0,93 | 6,3 | 0,25 | 1,58 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1,58 |

Другие изоляционные материалы, состоящие из опасных веществ или содержащие опасные вещества (Полиэтиленовая пленка) (17 06 03*)

Отходы полиэтиленовой пленки образуются после ее использования в качестве подстилающего гидроизолирующего слоя под экологические емкости, вышечный блок, блок приготовления раствора и насосы, при демонтаже пленки.

| Наименование | Площадь, м3 | Вес 1м2/тонн | Количество образования отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| При СМР, бурении и креплении |  |  |  |
| Полиэтиленовая пленка | 550 | 0,0008 | 0,44 |
| При испытании 1-го объекта |  |  |  |
| Полиэтиленовая пленка | 550 | 0,0008 | 0,44 |
| Всего, при испытании 1-го объекта: |  |  | 0,44 |

Промасленная ветошь

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Вывозится согласно договору со специализированной организацией.

Класс опасности – IV.

Согласно «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mо + M + W,

где:

N – количество промасленной ветоши, т/год;

Mо – поступающее количество ветоши,

M – норматив содержания в ветоши масел, т/год;

M = 0,12 * Mо

W – норматива содержания в ветоши влаги, т/год.

W = 0,15 * Mо

| Наименование работ | Mo - количество поступающей ветоши, т/год | М – норматив содержания в ветоши масла | W - норматив содержания в ветоши влаги | Количество промасленной ветоши, N, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СМР, бурение и крепление | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,127 |
| Испытание 1-го объекта | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,0635 |
| Консервация/ликвидация, тех.рекультивация | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,0635 |

Отработанные люминесцентные лампы 20 01 21*

Отработанные люминесцентные лампы образуются в следствие исчерпания ресурса времени работы. Лампы люминесцентные используются для освещения офисных и производственных помещений.

| Количество образующихся отработанных ламп определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qр.л = Кр.л*Чр.л*С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нр.л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qр.л. – количество ламп, подлежащих утилизации, (шт); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кр.л. – количество установленных ламп на предприятии; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чр.л. – среднее время работы одной лампы одной смены (12 час.); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С – число рабочих суток в году; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нр.л. – нормативный срок службы одной лампы; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса отработанных ламп определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мр.л. = Qр.л.· p, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qр.л. – количество ламп, подлежащих утилизации, (шт); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мр.л – масса отработанных ламп, т; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P – масса одной лампы, кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число рабочих суток в году, С | Количество ламп | Время работы лампы (час/сут) | Эксплуата- ционный срок службы ламп (час) | Масса одной лампы (кг) | Количество отработанных ламп за год | Масса отра- ботанных ламп (т) |
|  | (шт.) |  |  |  |  |  |
|  | ni | ti | ki | mi | N | M |
| При СМР, бурении и креплении |  |  |  |  |  |  |
| 365 | 50 | 12 | 15000 | 0,2 | 14,6 | 0,003 |
| При испытании |  |  |  |  |  |  |
| 365 | 50 | 12 | 15000 | 0,2 | 14,6 | 0,003 |

Протекторы обсадных труб (металлические) (16 01 17)

Используются для предохранения резьбы обсадной трубы от механических повреждений.

Количество образования определяется по Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п по формуле:

Мотх = N*m,

где

N – количество протекторов,

m – масса протекторов.

Общее количество образования металлических протекторов обсадных труб

| Название обсадной колонны | Длина трубы | Наименование протектора обсадных труб | Материал | Вес 1 шт, тонн | Количество, шт. | Общий вес отхода, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая колонна 244,5м | 1900 | Муфта/ниппель | металл | 0,015 | 190 | 2,850 |
| Эксплуатационная 177,8 мм | 3750 | Муфта/ниппель | металл | 0,015 | 375 | 5,625 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 8,475 |

Протекторы обсадных труб (пластиковые) (16 01 19)

Используются для предохранения резьбы обсадной трубы от механических повреждений.

Количество образования определяется по Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п по формуле:

Мотх = N*m,

где N – количество протекторов,

m – масса протекторов.

Общее количество образования пластиковых протекторов обсадных труб

| Название обсадной колонны | Длина трубы | Наименование протектора обсадных труб | Материал | Вес 1 шт, тонн | Количество, шт. | Общий вес отхода, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническая колонна 244,5м | 1900 | Муфта/ниппель | пластик | 0,0014 | 380 | 0,532 |
| Эксплуатационная 168,3 мм | 3750 | Муфта/ниппель | пластик | 0,0014 | 750 | 1,050 |
| Всего |  |  |  |  |  | 1,582 |

Металлолом

Металлолом образуется при ремонте бурового оборудования, вследствие истечения эксплуатационного срока службы оборудования, повреждения.

Количество образования металлолома берется ориентировочно, учитывая предыдущий опыт работы.

Исходя из вышесказанного, количество металлолома составляют около 3 тонн (2 т – при бурении и креплении скважин, 1 т – консервация/ликвидация скважин).

Крупногабаритный металлолом хранится на временной площадке хранения металлолома открытым способом. Мелкий металлолом предварительно собираются в металлическом ящике в механической мастерской, затем выносятся в общий большой бункер объемом 8 куб.м, расположенный на специальной площадке временного хранения. Срок временного хранения металлолома – 1 месяц.

Огарки сварочных электродов

Представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Вывозится согласно договору со специализированной организацией.

Расчет образования огарков сварочных электродов производится по формуле «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Количество огарков электродов определяется по формуле:

N = Мост *Q,

где:

N – количество огарков электродов, т/год;

Мост – расход электродов, т/период;

Q – остаток электрода, 0,015 от массы электрода.

| Наименование работ | Мост, расход электродов,т/год | Q , остаток электрода | Количество промасленной ветоши, N, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| СМР, бурение и крепление | 0,15 | 0,015 | 0,0023 |
| Консервация/ликвидация, тех.рекультивация | 0,05 | 0,015 | 0,0008 |

Огарки сварочных электродов, металлическая стружка – предварительно собираются в металлическом ящике в механической мастерской, затем выносятся в общий большой бункер объемом 8 куб.м, расположенный на специальной площадке временного хранения. Срок временного хранения огарок сварочных электродов – 1 месяц.

Металлолом, огарки сварочных электродов вывозятся на специализированные предприятия 1 раз в месяц.

Использованная тара (мешки, пластиковая канистра из-под химреагентов)

Количества использованной тары,  рассчитывается по формуле:

Мотх = N*m, т/скв

где:

m – масса тары, т.

N – количество тары, шт.

| Наименования тары | Масса тары, тонн | Количество | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| из-под химических реагентов |  | тары, шт | отходов, т |
| При бурении и креплении |  |  |  |
| Бумажные мешки | 0,002 | 250 | 0,5 |
| Полипропиленовые мешки | 0,004 | 250 | 1 |
| Пластиковые канистры | 0,0015 | 100 | 0,1500 |
| Металлические бочки | 0,02 | 100 | 2 |
| Всего: |  |  | 3,6500 |
| При испытании |  |  |  |
| Бумажные мешки | 0,002 | 100 | 0,2 |
| Полипропиленовые мешки | 0,004 | 100 | 0,4 |
| Пластиковые канистры | 0,0015 | 50 | 0,0750 |
| Металлические бочки | 0,02 | 50 | 1 |
| Всего: |  |  | 1,6750 |

Использованная тара (мешки) от химреагентов образуются при приготовлении буровых и цементных растворов, собираются на площадке временного хранения отходов  в металлическом контейнере объемом 8 куб.м на буровой площадке. Время хранения на временной площадке – 1 месяц.

Коммунальные отходы (ТБО)

Сбор, хранение и удаление образующихся на вахтовом поселке твердых бытовых отходов (ТБО) в период строительства разведочных скважин предусматривается в соответствии с  Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 176).

Твердые бытовые отходы подразделяются в зависимости от их физических и химических свойств, возможности их последующего обезвреживания и утилизации, на следующие категории:

- пищевые отходы;

- вторичное сырьё (бумага, тряпьё, кости, стекло и другие вещества)

- горючие неутильные вещества (неутильная бумага, полиэтиленовые упаковочные материалы и другие вещества).

Определение массы и объема образования твердых бытовых отходов произведено аналитическим путем – с помощью норм накопления бытовых отходов на расчетную единицу. Нормой накопления бытовых отходов называется их среднее количество, образующееся на установленную расчетную единицу (1 человек) за определенный период времени (сутки).

Норма образования бытовых отходов (, т/год) принимается с учетом средних норм накопления образования отходов в благоустроенном секторе – 1,06 м3/год на 1 человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3  (РНД 03.1.0.3.01-96. Алматы – 1996 год. «Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства»).

Количество образования коммунальных отходов определяется по формуле:

QКом = (Р*М*N*ρ)/365,

где:

Р – норма накопления отходов на 1 чел в год, 1,06 м3/чел;

М – численность работающего персонала, чел;

N – время работы, сут;

ρ – плотность отходов, 0,25 т/м3.

| Объект | Норма накопл. на чел. | Буровая бриг., чел. | Продолжит., сут. | ρ – плотность отходов | Количество образования коммунальных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМР, бурение и крепление | 1,06 | 25 | 120 | 0,25 | 2,178 |  |
| Испытание 1-го объекта | 1,06 | 10 | 90 | 0,25 | 0,653 |  |
| Консервация/ликвидация, тех.рекультивация | 1,06 | 10 | 7 | 0,25 | 0,051 |  |

Все образующиеся при строительстве скважины отходы производства и потребления временно складируются на буровой площадке и по мере накопления вывозятся в специализированные предприятия на переработку или утилизацию согласно договору.

Таблица 6.2. – Лимиты накопления отходов, образуемых в период строительства разведочной скважин МТ-1 на участке Кержалы

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, т/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2026-2027 гг |  |  | ИТОГО на 2026-2027гг. |
|  |  | СМР и подготовительные работы, бурение и крепление 1скв. | Испытание 1-го объекта | Ликвид/консерв. и тех.рекультивация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |  |
| Всего | - | 1326,1523 | 4,4115 | 1,1145 | 1340,5141 |  |
| в т.ч. отходов производства | - | 1323,9743 | 3,7585 | 1,0635 | 1336,3261 |  |
| отходов потребления | - | 2,178 | 0,653 | 0,051 | 4,188 |  |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |  |
| Буровой шлам (01 05 05*) | - | 625,15 | 0 | 0 | 625,15 |  |
| Отработанный буровой раствор (01 05 06*) | - | 675,108 | 0 | 0 | 675,108 |  |
| Отработанные масла (13 02 08*) | - | 7,44 | 1,58 | 0 | 12,18 |  |
| Промасленная ветошь (15 02 02*) | - | 0,127 | 0,0635 | 0,0635 | 0,381 |  |
| Использованная тара (15 01 10*) | - | 3,65 | 1,675 | 0 | 8,675 |  |
| Полиэтиленовая пленка (17 06 03*) | - | 0,44 | 0,44 | 0 | 1,76 |  |
| Отработанные люминесцентные лампы 20 01 21* | - | 0,003 | 0,003 | 0 | 0,012 |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |  |
| Металлолом (16 01 17) | - | 2 | 0 | 1 | 3 |  |
| Протекторы обсадных труб (металлические) 16 01 17 | - | 8,475 | 0 | 0 | 8,475 |  |
| Протекторы обсадных труб (пластиковые) 16 01 19 |  | 1,582 | 0 | 0 | 1,582 |  |
| Огарки сварочных электродов (12 01 13) | - | 0,0023 | 0 | 0,0008 | 0,0031 |  |
| Твердо бытовые отходы (20 03 01) | - | 2,178 | 0,653 | 0,051 | 4,188 |  |