ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ РАЗВЕДОЧНОЙ СКВАЖИНЫ МТ-1

ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 3500 (±250) М НА УЧАСТКЕ КЕРЖАЛЫ

Строительно-монтажные и подготовительные работы

Источник №0101 – ДВС сварочного агрегата

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.36

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 40

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 112

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 112 * 40 = 0.0390656    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0390656 / 0.531396731 = 0.073514942    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.091555556 | 0.012384 | 0 | 0.091555556 | 0.012384 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.014877778 | 0.0020124 | 0 | 0.014877778 | 0.0020124 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.007777778 | 0.00108 | 0 | 0.007777778 | 0.00108 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.012222222 | 0.00162 | 0 | 0.012222222 | 0.00162 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.08 | 0.0108 | 0 | 0.08 | 0.0108 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000144 | 0.00000002 | 0 | 0.000000144 | 0.00000002 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001666667 | 0.000216 | 0 | 0.001666667 | 0.000216 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.04 | 0.0054 | 0 | 0.04 | 0.0054 |

Источник №6101. Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 220

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 2.75

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 9.77 · 220 / 10 = 0.00215

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 · 2.75 / 3600 = 0.00746

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1.73 · 220 / 10 = 0.0003806

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 2.75 / 3600 = 0.001322

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.4 · 220 / 10 = 0.000088

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 2.75 / 3600 = 0.0003056

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0074600 | 0.0021500 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0013220 | 0.0003806 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0003056 | 0.0000880 |

Источник №6102 – Расчет выбросов пыли при перемещении грунта бульдозером

Источник №6103 – Расчет выбросов пыли при работе экскаватора

Источник №6104 – Пыление при планировке и хранении ПСП

Источник выделения: 6104-01, Пыление при планировке площадки

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 2395.68

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 49.91

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 2395.68 · (1-0) · 10-6 = 0.206986752

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 49.91 · (1-0) / 3600 = 1.19784

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.19784 | 0.206986752 |

Источник выделения: 6104-002, Пыление при хранении ПСП

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 1.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.3

Количество материала, поступающего на склад, т/год, MGOD = 2263.2

Максимальное количество материала, поступающего на склад, т/час, MH = 47.15

Удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности

штабеля материала, w = 4*10-6 кг/м2*с

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]), F = 0.5

Площадь основания штабелей материала, м2, S = 80

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся в процессе формирования склада:

Валовый выброс, т/год (9.18), M1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 2263.2 · (1-0.3) · 10-6 = 0.0876

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.19), G1 = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 0.6 · 80 · 47.15 · (1-0.3) / 3600 = 0.507

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада:

Валовый выброс, т/год (9.20), M2 = 31.5 · K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 31.5 · 1.2 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 80 · (1-0.3) · 1000 = 5.89

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.22), G2 = K0 · K1 · K4 · K6 · W · 10-6 · F · S · (1-N) · 1000 = 1.2 · 1.2 · 0.8 · 1.45 · 4 · 10-6 · 0.5 · 80 · (1-0.3) · 1000 = 0.187

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.0876 + 5.89 = 5.9776

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.507

наблюдается в процессе формирования склада

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.507 | 5.9776 |

Источник №6005. Пыление при движении спецтехники

| Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3 |  |  |  |  |  | KOC |  | 0,4 |  |  |  |
| Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - <=25 тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1) |  |  |  |  |  | C1 |  | 1,90 |  |  |  |
| Средняя скорость передвижения автотранспорта: км/час |  |  |  |  |  |  |  | <=5 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2) |  |  |  |  |  | C2 |  | 0,6 |  |  |  |
| Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3) |  |  |  |  |  | C3 |  | 1 |  |  |  |
| Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт. |  |  |  |  |  | N1 |  | 2 |  |  |  |
| Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км |  |  |  |  |  | L |  | 1 |  |  |  |
| Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час |  |  |  |  |  | N |  | 2 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу |  |  |  |  |  | C7 |  | 0,01 |  |  |  |
| Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км |  |  |  |  |  | Q1 |  | 1450 |  |  |  |
| Влажность поверхностного слоя дороги, % |  |  |  |  |  | VL |  | 11 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4) |  |  |  |  |  | K5 |  | 0,01 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, |  |  |  |  |  | C4 |  | 1,45 |  |  |  |
| Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, |  |  |  |  |  | V1 |  | 3,4 |  |  |  |
| Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, |  |  |  |  |  | V2 |  | 5 |  |  |  |
| Скорость обдува, м/с, VOB=(V1·V2/3.6)^0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 2,173 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4) |  |  |  |  |  | C5 |  | 1,13 |  |  |  |
| Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2 |  |  |  |  |  | S |  | 7 |  |  |  |
| Перевозимый материал: |  |  |  |  |  | Глина |  |  |  |  |  |
| Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), |  |  |  |  |  | Q |  | 0,004 |  |  |  |
| Влажность перевозимого материала, % |  |  |  |  |  | VL |  | 2 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), |  |  |  |  |  | K5M |  | 0,8 |  |  |  |
| Количество дней с устойчивым снежным покровом |  |  |  |  |  | TSP |  | 120 |  |  |  |
| Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год |  |  |  |  |  | TO |  | 240 |  |  |  |
| Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD=2·TO/24 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1) G=КОС(C1·C2·C3·K5·C7·N·L·Q1/3600+C4·C5·K5M·Q·S·N1) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0294 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (3.3.2), M=0.0864·G·(365-(TSP+TD)) |  |  |  |  |  |  |  | 0,5715 |  |  |  |
| Итого выбросы от источника выделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,029 |  | 0,572 |  |  |  |  |  |

Бурение и крепление

Источник №0102-0104 – Силовой привод БУ - ZJ-50, G12V190PZL-3/0 (расчет произведен от 1-го ист.)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 390.8

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 810

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 209.4

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 209.4 * 810 = 1.47903408    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 1.47903408 / 0.494647303 = 2.990078125    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 5.3 | 8.4 | 2.4 | 0.35 | 1.4 | 0.1 | 1.1E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 22 | 35 | 10 | 1.5 | 6 | 0.4 | 4.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.512 | 10.9424 | 0 | 1.512 | 10.9424 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.2457 | 1.77814 | 0 | 0.2457 | 1.77814 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.07875 | 0.5862 | 0 | 0.07875 | 0.5862 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.315 | 2.3448 | 0 | 0.315 | 2.3448 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.1925 | 8.5976 | 0 | 1.1925 | 8.5976 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000002475 | 0.000017586 | 0 | 0.000002475 | 0.000017586 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0225 | 0.15632 | 0 | 0.0225 | 0.15632 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.54 | 3.908 | 0 | 0.54 | 3.908 |

Источник №0105 – Дизель генератор, СUMMINS-C550D5, 440 кВт

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 297.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 440

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 201

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 201 * 440 = 0.7711968    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.7711968 / 0.494647303 = 1.559084211    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.938666667 | 9.5104 | 0 | 0.938666667 | 9.5104 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.152533333 | 1.54544 | 0 | 0.152533333 | 1.54544 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.061111111 | 0.5944 | 0 | 0.061111111 | 0.5944 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.146666667 | 1.486 | 0 | 0.146666667 | 1.486 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.757777778 | 7.7272 | 0 | 0.757777778 | 7.7272 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001467 | 0.000016346 | 0 | 0.000001467 | 0.000016346 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.014666667 | 0.1486 | 0 | 0.014666667 | 0.1486 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.354444444 | 3.5664 | 0 | 0.354444444 | 3.5664 |

Источник №0106 – Цементировочный агрегат

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 44.6

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 88

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 88 * 176 = 0.13505536    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.13505536 / 0.494647303 = 0.273033653    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 1.4272 | 0 | 0.375466667 | 1.4272 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.23192 | 0 | 0.061013333 | 0.23192 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.0892 | 0 | 0.024444444 | 0.0892 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.223 | 0 | 0.058666667 | 0.223 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 1.1596 | 0 | 0.303111111 | 1.1596 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000002453 | 0 | 0.000000587 | 0.000002453 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.0223 | 0 | 0.005866667 | 0.0223 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.5352 | 0 | 0.141777778 | 0.5352 |

Источник №0107 – Передвижная паровая установка

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 50.4

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 100 = 0.3052    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.3052 / 0.494647303 = 0.617005285    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 1.6128 | 0 | 0.213333333 | 1.6128 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.26208 | 0 | 0.034666667 | 0.26208 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.1008 | 0 | 0.013888889 | 0.1008 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.252 | 0 | 0.033333333 | 0.252 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 1.3104 | 0 | 0.172222222 | 1.3104 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.000002772 | 0 | 0.000000333 | 0.000002772 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.0252 | 0 | 0.003333333 | 0.0252 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 0.6048 | 0 | 0.080555556 | 0.6048 |

Источник №0108 – Смесительная машина 2СМН-20

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 33.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 177

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 130.3

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 130.3 * 177 = 0.201110232    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.201110232 / 0.494647303 = 0.406572988    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.3776 | 1.0624 | 0 | 0.3776 | 1.0624 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.06136 | 0.17264 | 0 | 0.06136 | 0.17264 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024583333 | 0.0664 | 0 | 0.024583333 | 0.0664 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.059 | 0.166 | 0 | 0.059 | 0.166 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.304833333 | 0.8632 | 0 | 0.304833333 | 0.8632 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000059 | 0.000001826 | 0 | 0.00000059 | 0.000001826 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0059 | 0.0166 | 0 | 0.0059 | 0.0166 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.142583333 | 0.3984 | 0 | 0.142583333 | 0.3984 |

Источник №0109 – Дизель генератор, 398кВт (резервный)

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 20

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 398

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 208

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 208 * 398 = 0.72187648    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.72187648 / 0.359066265 = 2.010426905    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.849066667 | 0.64 | 0 | 0.849066667 | 0.64 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.137973333 | 0.104 | 0 | 0.137973333 | 0.104 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.055277778 | 0.04 | 0 | 0.055277778 | 0.04 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.132666667 | 0.1 | 0 | 0.132666667 | 0.1 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.685444444 | 0.52 | 0 | 0.685444444 | 0.52 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001327 | 0.0000011 | 0 | 0.000001327 | 0.0000011 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.013266667 | 0.01 | 0 | 0.013266667 | 0.01 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.320611111 | 0.24 | 0 | 0.320611111 | 0.24 |

Источник №6106 – Емкость хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 1000

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1000

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 16) / 3600 = 0.00827

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 1000 + 1.32 · 1000) · 10-6 = 0.00228

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (1000 + 1000) · 10-6 = 0.05

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00228 + 0.05 = 0.0523

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0523 / 100 = 0.05215356

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00827 / 100 = 0.008246844

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0523 / 100 = 0.00014644

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00827 / 100 = 0.000023156

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000023156 | 0.00014644 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.008246844 | 0.05215356 |

Источник №6107 – Емкость хранения моторного масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 29.76

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 29.76

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 3) / 3600 = 0.0001667

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 29.76 + 0.12 · 29.76) · 10-6 = 0.00000714

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (29.76 + 29.76) · 10-6 = 0.000372

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00000714 + 0.000372 = 0.000379

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000379 / 100 = 0.000379

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001667 / 100 = 0.0001667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001667 | 0.000379 |

Источник №6108 – Емкость для хранения отработанного масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 7.44

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 7.44

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 3) / 3600 = 0.0001667

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 7.44 + 0.12 · 7.44) · 10-6 = 0.000001786

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (7.44 + 7.44) · 10-6 = 0.000093

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000001786 + 0.000093 = 0.0000948

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000948 / 100 = 0.0000948

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001667 / 100 = 0.0001667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001667 | 0.0000948 |

Источник №6109 – Насосная установка для перекачки дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.13

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1800

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.13 · 1 / 3.6 = 0.0361

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.13 · 1 · 1800) / 1000 = 0.234

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.234 / 100 = 0.2333448

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0361 / 100 = 0.03599892

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.234 / 100 = 0.0006552

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0361 / 100 = 0.00010108

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00010108 | 0.0006552 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.03599892 | 0.2333448 |

Источник №6110 – Блок приготовления цементного раствора

Источник №6111 – Блок приготовления бурового раствора

Источник №6112 – Емкость бурового раствора

Источник №6113 – Емкость бурового шлама

| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vемкостей |  |  |  | 50 | м3 |  |  |
|  | n |  |  |  | 2 | шт. |  |  |
|  | T |  |  |  | 2880 | час |  |  |
|  | h |  |  |  | 3 | м |  |  |
| Секундный выброс загрязняющих веществ в атмосферу рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пс = Fом * g* K11/3,6 |  |  |  |  |  |  | 0,017 | г/сек |
| F – площадь испарения, м2; |  |  |  |  | 6 | м2 |  |  |
| g – удельный выброс |  |  |  |  | 0,02 | кг/ч*м2 |  |  |
| К11 – коэффициент, зависящий от укрытия емкости. |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| Годовой выброс углеводородов (С12-С19) в атмосферу рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пг = Пс * Т * 3,6/1000 |  |  |  |  |  |  | 0,1728 | т/год |
| Т- время работы, час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неорганизованных источников АО"КазТрансОйл" НД, Астана, 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Испытание (1-3 объектов P2 , Т1, Т2-3)

(расчеты произведены при испытании 1-го объекта)

Источник №0110. Дизельный генератор, 398 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 152.6

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 398

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 208

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 208 * 398 = 0.72187648    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.72187648 / 0.531396731 = 1.358451112    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.849066667 | 4.8832 | 0 | 0.849066667 | 4.8832 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.137973333 | 0.79352 | 0 | 0.137973333 | 0.79352 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.055277778 | 0.3052 | 0 | 0.055277778 | 0.3052 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.132666667 | 0.763 | 0 | 0.132666667 | 0.763 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.685444444 | 3.9676 | 0 | 0.685444444 | 3.9676 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001327 | 0.000008393 | 0 | 0.000001327 | 0.000008393 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.013266667 | 0.0763 | 0 | 0.013266667 | 0.0763 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.320611111 | 1.8312 | 0 | 0.320611111 | 1.8312 |

Источник №0111. Цементировочный агрегат ЦА-320М.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 17.8

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 88

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 88 * 176 = 0.13505536    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.13505536 / 0.531396731 = 0.254151658    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 0.5696 | 0 | 0.375466667 | 0.5696 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.09256 | 0 | 0.061013333 | 0.09256 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.0356 | 0 | 0.024444444 | 0.0356 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.089 | 0 | 0.058666667 | 0.089 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 0.4628 | 0 | 0.303111111 | 0.4628 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000000979 | 0 | 0.000000587 | 0.000000979 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.0089 | 0 | 0.005866667 | 0.0089 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.2136 | 0 | 0.141777778 | 0.2136 |

Источник №0112. ДВС бурового агрегата УПА-60

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 86.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176.5

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 212

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 212 * 176.5 = 0.32628496    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.32628496 / 0.531396731 = 0.614013864    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.376533333 | 2.7584 | 0 | 0.376533333 | 2.7584 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061186667 | 0.44824 | 0 | 0.061186667 | 0.44824 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024513889 | 0.1724 | 0 | 0.024513889 | 0.1724 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058833333 | 0.431 | 0 | 0.058833333 | 0.431 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303972222 | 2.2412 | 0 | 0.303972222 | 2.2412 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000588 | 0.000004741 | 0 | 0.000000588 | 0.000004741 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005883333 | 0.0431 | 0 | 0.005883333 | 0.0431 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.142180556 | 1.0344 | 0 | 0.142180556 | 1.0344 |

Источник №0113. Передвижная паровая установка (ППУ)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 37.8

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 100 = 0.3052    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.3052 / 0.531396731 = 0.574335486    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 1.2096 | 0 | 0.213333333 | 1.2096 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.19656 | 0 | 0.034666667 | 0.19656 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.0756 | 0 | 0.013888889 | 0.0756 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.189 | 0 | 0.033333333 | 0.189 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 0.9828 | 0 | 0.172222222 | 0.9828 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.000002079 | 0 | 0.000000333 | 0.000002079 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.0189 | 0 | 0.003333333 | 0.0189 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 0.4536 | 0 | 0.080555556 | 0.4536 |

Источник №0114. Факельная установка. 1-объект (P2-горизонт)

| Объекты, скважины | Ш-1 (1-объект) |
| --- | --- |
| Геологический возраст ожидаемых продуктивных горизонтов | Р2 |  |
| Ожидаемые параметры | дебит нефти – 30,0 м3/сут, плотность нефти – 840 кг/м3 газосодержание – 40 м3/ м3 Объем сжигаемого газ на период испытания 30 м3/сут * 40 м3/ м3 = 1200 м3/сут * 90сут = 108000 м3/период ≈0,0139 м3/сек. |  |

Примечание: * - по аналогии с месторождением Кенкияк надсолевой

** - по аналогии с месторождением Сайгак

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Площадка: Испытание

Цех: Испытание

Источник: 0014

Наименование: Факельная установка

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 96.4 | 92.0604649 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 0.4 | 0.71598506 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 0.3 | 0.78748238 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 0.2 | 0.69198397 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 0.4 | 1.71795938 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 2.1 | 3.50215989 | 28.016 | 1.2507 |
| Диоксид углерода(CO2) | 0.2 | 0.52396439 | 44.011 | 1.9648 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 16.799233

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3 (прил.3,(7)): 0.749965759

Показатель адиабаты K (23):

K = (Ki * [i]о) = 1.30959

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.30959 * (32 + 273) / 16.799233)0.5 = 446.1634215

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.0139

Скорость истечения смеси Wист , м/с (20):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.0139 / (3.141592654 * 0.152) = 0.786579097

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.0139 * 0.749965759 = 10.42452405

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.001762984 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-0) * 16.7992330) = 72.21758279

где xi  - число атомов углерода;

[нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: ;

величиной [нег]о  можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G

где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 0.208490481 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.0250189 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0040656 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.005212262 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.020849048 |

Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 10.4245240 * (3.67 * 0.9984000 * 72.2175828 + 0.5239644)-0.2084905-0.0052123-0.0208490 = 27.40486777

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 96.4 + 152 * 0.4 + 218 * 0.3 + 283 * 0.2 + 349 * 0.4 + 56 * 0 = 8564.6

где [CH2]о  - содержание метана, %;

[C2H6]о  - содержание этана, %;

[C3H8]о  - содержание пропана, %;

[C4H10]о  - содержание бутана, %;

[C5H12]о  - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (16.799233)0.5 = 0.197

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о = ([i]о * Ao * xi / Mo) = ([i]о * 16 * xi / Mo) = 0.145418191

где Ao  - атомная масса кислорода;

xi  - количество атомов кислорода;

Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-0.145418191) = 9.52259809

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 9.52259809 = 10.52259809

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 32 + (8564.6 * (1-0.197) * 0.9984) / (10.52259809 * 0.4) = 1663.339034

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 32 + (8564.6 * (1-0.197) * 0.9984) / (10.52259809 * 0.39) = 1705.168239

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14):

V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.0139 * 10.52259809 * (273 + 1705.168239) / 273 = 1.059835252

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.15 = 2.25

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 2.25 + 10 = 12.25

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 2.25 + 0.49 * 0.15 = 0.3885

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 1.059835252 / 0.38852 = 8.917847383

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 *  * Mi

где  - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 2160;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.208490481 | 1.62122198 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.025018858 | 0.194546638 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004065564 | 0.031613829 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.005212262 | 0.04053055 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.020849048 | 0.162122198 |

Источник №0114. Факельная установка. 2-объект (Т1-горизонт)

| Объекты, скважины | Ш-1 (2-объект) |
| --- | --- |
| Геологический возраст ожидаемых продуктивных горизонтов | Т1 |  |
| Ожидаемые параметры | дебит нефти – 30,0 м3/сут, плотность нефти – 850 кг/м3 газосодержание – 30 м3/ м3 Объем сжигаемого газ на период испытания 30 м3/сут * 30 м3/ м3 = 900 м3/сут * 90сут = 81000 м3/период ≈0,0104 м3/сек. |  |

Примечание: * - по аналогии с месторождением Кенкияк надсолевой

** - по аналогии с месторождением Сайгак

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Площадка: Испытание

Цех: Испытание

Источник: 0014

Наименование: Факельная установка

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 63.91 | 40.1551623 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 12.9 | 15.1918311 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 11.85 | 20.4651239 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 6.85 | 15.5931210 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 1.97 | 5.56667114 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 2.1 | 2.30415880 | 28.016 | 1.2507 |
| Диоксид углерода(CO2) | 0.42 | 0.72393156 | 44.011 | 1.9648 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 25.5336567

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3 (прил.3,(7)): 1.139895388

Показатель адиабаты K (23):

K = (Ki * [i]о) = 1.258702

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.258702 * (32 + 273) / 25.5336567)0.5 = 354.7937554

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.0104

Скорость истечения смеси Wист , м/с (20):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.0104 / (3.141592654 * 0.152) = 0.588519612

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.0104 * 1.139895388 = 11.85491204

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.001658765 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-0) * 25.5336567) = 76.57187621

где xi  - число атомов углерода;

[нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: ;

величиной [нег]о  можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G

где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 0.237098241 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.0284518 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0046234 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.005927456 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.023709824 |

Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 11.8549120 * (3.67 * 0.9984000 * 76.5718762 + 0.7239316)-0.2370982-0.0059275-0.0237098 = 33.08031254

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 63.91 + 152 * 12.9 + 218 * 11.85 + 283 * 6.85 + 349 * 1.97 + 56 * 0 = 12634.485

где [CH2]о  - содержание метана, %;

[C2H6]о  - содержание этана, %;

[C3H8]о  - содержание пропана, %;

[C4H10]о  - содержание бутана, %;

[C5H12]о  - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (25.5336567)0.5 = 0.243

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о = ([i]о * Ao * xi / Mo) = ([i]о * 16 * xi / Mo) = 0.305378201

где Ao  - атомная масса кислорода;

xi  - количество атомов кислорода;

Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-0.305378201) = 13.908702

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 13.908702 = 14.908702

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 32 + (12634.485 * (1-0.243) * 0.9984) / (14.908702 * 0.4) = 1633.246416

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 32 + (12634.485 * (1-0.243) * 0.9984) / (14.908702 * 0.39) = 1674.304016

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14):

V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.0104 * 14.908702 * (273 + 1674.304016) / 273 = 1.105972392

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.15 = 2.25

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 2.25 + 10 = 12.25

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 2.25 + 0.49 * 0.15 = 0.3885

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 1.105972392 / 0.38852 = 9.306062405

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 *  * Mi

где  - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 2160;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.237098241 | 1.84367592 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.028451789 | 0.22124111 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004623416 | 0.03595168 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.005927456 | 0.046091898 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.023709824 | 0.184367592 |

Источник №0114. Факельная установка. 3-объект (Т2-3-горизонт)

| Объекты, скважины | Ш-1 (3-объект) |
| --- | --- |
| Геологический возраст ожидаемых продуктивных горизонтов | Т2-3 |  |
| Ожидаемые параметры | дебит нефти – 10,0 м3/сут, плотность нефти – 860 кг/м3 газосодержание – 3,4 м3/ м3 Объем сжигаемого газ на период испытания 10 м3/сут * 3,4 м3/ м3 = 34 м3/сут * 90сут = 3060 м3/период ≈0,0004 м3/сек. |  |

Примечание: * - по аналогии с месторождением Кенкияк надсолевой

** - по аналогии с месторождением Сайгак

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Площадка: Испытание

Цех: Испытание

Источник: 0014

Наименование: Факельная установка

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 63.91 | 40.1551623 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 12.9 | 15.1918311 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 11.85 | 20.4651239 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 6.85 | 15.5931210 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 1.97 | 5.56667114 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 2.1 | 2.30415880 | 28.016 | 1.2507 |
| Диоксид углерода(CO2) | 0.42 | 0.72393156 | 44.011 | 1.9648 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 25.5336567

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3 (прил.3,(7)): 1.139895388

Показатель адиабаты K (23):

K = (Ki * [i]о) = 1.258702

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.258702 * (32 + 273) / 25.5336567)0.5 = 354.7937554

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.0004

Скорость истечения смеси Wист , м/с (20):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.0004 / (3.141592654 * 0.152) = 0.02263537

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.0004 * 1.139895388 = 0.455958155

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.000063799 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-0) * 25.5336567) = 76.57187621

где xi  - число атомов углерода;

[нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: ;

величиной [нег]о  можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G

где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 0.009119163 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.0010943 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.0001778 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.000227979 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.000911916 |

Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 0.4559582 * (3.67 * 0.9984000 * 76.5718762 + 0.7239316)-0.0091192-0.0002280-0.0009119 = 1.272319713

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 63.91 + 152 * 12.9 + 218 * 11.85 + 283 * 6.85 + 349 * 1.97 + 56 * 0 = 12634.485

где [CH2]о  - содержание метана, %;

[C2H6]о  - содержание этана, %;

[C3H8]о  - содержание пропана, %;

[C4H10]о  - содержание бутана, %;

[C5H12]о  - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (25.5336567)0.5 = 0.243

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о = ([i]о * Ao * xi / Mo) = ([i]о * 16 * xi / Mo) = 0.305378201

где Ao  - атомная масса кислорода;

xi  - количество атомов кислорода;

Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-0.305378201) = 13.908702

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 13.908702 = 14.908702

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 32 + (12634.485 * (1-0.243) * 0.9984) / (14.908702 * 0.4) = 1633.246416

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 32 + (12634.485 * (1-0.243) * 0.9984) / (14.908702 * 0.39) = 1674.304016

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14):

V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.0004 * 14.908702 * (273 + 1674.304016) / 273 = 0.0425374

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.15 = 2.25

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 2.25 + 10 = 12.25

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 2.25 + 0.49 * 0.15 = 0.3885

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 0.0425374 / 0.38852 = 0.357925477

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 *  * Mi

где  - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 2160;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.009119163 | 0.070910612 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0010943 | 0.008509273 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000177824 | 0.001382757 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.000227979 | 0.001772765 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000911916 | 0.007091061 |

Источник №0115. Резервуар для пластовой жидкости (нефть), 1-объект (P2-горизонт)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.13

KTMIN = 0.13

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 32

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.78

KTMAX = 0.78

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 3

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 150

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 2268

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.84

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 2268 / (0.84 · 150) = 18

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 20

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 80

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 80 + 45 = 93

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 93 · (0.78 · 1 + 0.13) · 0.1 · 2.5 · 2268 / (107 · 0.84) = 0.0756

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 93 · 0.78 · 0.1 · 1 · 20) / 104 = 0.1064

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0756 / 100 = 0.05477976

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1064 / 100 = 0.07709744

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0756 / 100 = 0.0202608

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1064 / 100 = 0.0285152

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0756 / 100 = 0.0002646

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1064 / 100 = 0.0003724

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0756 / 100 = 0.00016632

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1064 / 100 = 0.00023408

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0756 / 100 = 0.00008316

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1064 / 100 = 0.00011704

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0756 / 100 = 0.00004536

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.1064 / 100 = 0.00006384

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00006384 | 0.00004536 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.07709744 | 0.05477976 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0285152 | 0.0202608 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0003724 | 0.0002646 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00011704 | 0.00008316 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00023408 | 0.00016632 |

Источник №0115. Резервуар для нефти, 2-объект (Т1-горизонт)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.13

KTMIN = 0.13

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 32

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.78

KTMAX = 0.78

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 3

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 150

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 2295

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.85

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 2295 / (0.85 · 150) = 18

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 20

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 80

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 80 + 45 = 93

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 93 · (0.78 · 1 + 0.13) · 0.1 · 2.5 · 2295 / (107 · 0.85) = 0.0756

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 93 · 0.78 · 0.1 · 1 · 20) / 104 = 0.1064

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0756 / 100 = 0.05477976

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1064 / 100 = 0.07709744

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0756 / 100 = 0.0202608

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1064 / 100 = 0.0285152

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0756 / 100 = 0.0002646

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1064 / 100 = 0.0003724

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0756 / 100 = 0.00016632

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1064 / 100 = 0.00023408

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0756 / 100 = 0.00008316

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1064 / 100 = 0.00011704

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0756 / 100 = 0.00004536

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.1064 / 100 = 0.00006384

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00006384 | 0.00004536 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.07709744 | 0.05477976 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0285152 | 0.0202608 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0003724 | 0.0002646 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00011704 | 0.00008316 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00023408 | 0.00016632 |

Источник №0115. Резервуар для нефти, 3-объект (Т2-3-горизонт)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -20

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.13

KTMIN = 0.13

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 32

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.78

KTMAX = 0.78

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 3

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 150

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 774

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.86

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 774 / (0.86 · 150) = 6

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 20

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 80

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 80 + 45 = 93

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 93 · (0.78 · 1 + 0.13) · 0.1 · 2.5 · 774 / (107 · 0.86) = 0.0252

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 93 · 0.78 · 0.1 · 1 · 20) / 104 = 0.1064

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0252 / 100 = 0.01825992

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1064 / 100 = 0.07709744

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0252 / 100 = 0.0067536

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1064 / 100 = 0.0285152

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0252 / 100 = 0.0000882

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1064 / 100 = 0.0003724

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0252 / 100 = 0.00005544

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1064 / 100 = 0.00023408

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0252 / 100 = 0.00002772

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1064 / 100 = 0.00011704

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0252 / 100 = 0.00001512

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.1064 / 100 = 0.00006384

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00006384 | 0.00001512 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.07709744 | 0.01825992 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0285152 | 0.0067536 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0003724 | 0.0000882 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00011704 | 0.00002772 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00023408 | 0.00005544 |

Источник №0116. Площадка налива нефти 1-объект (P2-горизонт)

Источник №0116. Площадка налива нефти 2-объект (Т1-горизонт)

Источник №0116. Площадка налива нефти 3-объект (Т2-3-горизонт)

Источник №6114. Емкость для дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 213

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 213

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 16) / 3600 = 0.00827

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 213 + 1.32 · 213) · 10-6 = 0.000486

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (213 + 213) · 10-6 = 0.01065

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000486 + 0.01065 = 0.01114

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.01114 / 100 = 0.011108808

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00827 / 100 = 0.008246844

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.01114 / 100 = 0.000031192

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00827 / 100 = 0.000023156

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000023156 | 0.000031192 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.008246844 | 0.011108808 |

Источник №6115.  Емкость для хранения моторного масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 6.34

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 6.34

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 3) / 3600 = 0.0001667

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 6.34 + 0.12 · 6.34) · 10-6 = 0.000001522

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (6.34 + 6.34) · 10-6 = 0.0000793

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000001522 + 0.0000793 = 0.0000808

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000808 / 100 = 0.0000808

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001667 / 100 = 0.0001667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001667 | 0.0000808 |

Источник №6116. Емкость для хранения отработанного масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 1.585

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 1.585

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 3) / 3600 = 0.0001667

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 1.585 + 0.12 · 1.585) · 10-6 = 0.0000003804

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (1.585 + 1.585) · 10-6 = 0.0000198

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000003804 + 0.0000198 = 0.0000202

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000202 / 100 = 0.0000202

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001667 / 100 = 0.0001667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001667 | 0.0000202 |

Источник №6117.  Насосная установка для перекачки дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним сальниковым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.07

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2304

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.07 · 1 / 3.6 = 0.01944

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.07 · 1 · 2304) / 1000 = 0.1613

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.1613 / 100 = 0.16084836

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01944 / 100 = 0.019385568

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.1613 / 100 = 0.00045164

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01944 / 100 = 0.000054432

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000054432 | 0.00045164 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.019385568 | 0.16084836 |

Источник №6118.  Насосная  установка для перекачки нефти

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.01

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 2160

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.01 · 1 / 3.6 = 0.00278

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.01 · 2 · 2160) / 1000 = 0.0432

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0432 / 100 = 0.0313

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00278 / 100 = 0.002014

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0432 / 100 = 0.01158

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00278 / 100 = 0.000745

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0432 / 100 = 0.0001512

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00278 / 100 = 0.00000973

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0432 / 100 = 0.000095

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00278 / 100 = 0.00000612

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0432 / 100 = 0.0000475

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00278 / 100 = 0.00000306

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.0432 / 100 = 0.0000259

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00278 / 100 = 0.000001668

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000001668 | 0.0000259 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.002014 | 0.0313 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.000745 | 0.01158 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00000973 | 0.0001512 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000306 | 0.0000475 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00000612 | 0.000095 |

Источник №6119. Нефтегазосепаратор

Источник №6120.  Скважина

Источник №6121.  Дренажная емкость

| Вредные вещества выбрасывается через неплотность сальниковых уплотнении, фланцевых соединении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |
| Количество | 1 |  |  | шт. |
| Время работы | 2160 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. | 0,1286008 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji | 0,7246 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji | 0,2680 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji | 0,0035 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji | 0,0011 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj | 6 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj | 3 |  |  | шт. |
| Расчеты: |  |  |  |  |
| 1 1 m |  |  |  |  |
| Yну = å Yнуj = å å gнуj* nj * xнуj* cji, где |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. |  |  |  |  |
| приложение 1); |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев); |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти и газа). |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj | 0,07 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 | 0,57323 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 | 0,21201 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну бензол | 0,00277 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну толуол | 0,00174 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну ксилол | 0,00087 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 | 0,00057 | г/с | 0,004457 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 | 0,000212 | г/с | 0,001649 | т/г |
| валовые выбросы, Yну бензол | 0,000003 | г/с | 0,000022 | т/г |
| валовые выбросы, Yну толуол | 0,000002 | г/с | 0,000014 | т/г |
| валовые выбросы, Yну ксилол | 0,000001 | г/с | 0,000007 | т/г |
| Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в амосферу для предприятий нефтепереработки и |  |  |  |  |
| нефтехимии. Приложение №2 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п |  |  |  |  |

Консервация или ликвидация скважины

Источник №0117 – Дизельный генератор, 398 кВт (для освещения)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод, т, 14

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ, кВт, 398

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ, г/кВт*ч, 208

Температура отработавших газов Tог, K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 208 * 398 = 0.72187648 (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731 (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.72187648 / 0.531396731 = 1.358451112 (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.849066667 | 0.448 | 0 | 0.849066667 | 0.448 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.137973333 | 0.0728 | 0 | 0.137973333 | 0.0728 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.055277778 | 0.028 | 0 | 0.055277778 | 0.028 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.132666667 | 0.07 | 0 | 0.132666667 | 0.07 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.685444444 | 0.364 | 0 | 0.685444444 | 0.364 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001327 | 0.00000077 | 0 | 0.000001327 | 0.00000077 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.013266667 | 0.007 | 0 | 0.013266667 | 0.007 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.320611111 | 0.168 | 0 | 0.320611111 | 0.168 |

Источник №0118 – Дизельный двигатель ЯМЗ-238 (УПА - 60)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 4.5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176.5

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 212

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 212 * 176.5 = 0.32628496    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.32628496 / 0.531396731 = 0.614013864    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.376533333 | 0.144 | 0 | 0.376533333 | 0.144 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061186667 | 0.0234 | 0 | 0.061186667 | 0.0234 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024513889 | 0.009 | 0 | 0.024513889 | 0.009 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058833333 | 0.0225 | 0 | 0.058833333 | 0.0225 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303972222 | 0.117 | 0 | 0.303972222 | 0.117 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000588 | 0.000000248 | 0 | 0.000000588 | 0.000000248 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005883333 | 0.00225 | 0 | 0.005883333 | 0.00225 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.142180556 | 0.054 | 0 | 0.142180556 | 0.054 |

Источник №0119 – Цементировочный агрегат ЦА-320М.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 1.9

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 176

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 88

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 88 * 176 = 0.13505536    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.13505536 / 0.531396731 = 0.254151658    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.375466667 | 0.0608 | 0 | 0.375466667 | 0.0608 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.061013333 | 0.00988 | 0 | 0.061013333 | 0.00988 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.024444444 | 0.0038 | 0 | 0.024444444 | 0.0038 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.058666667 | 0.0095 | 0 | 0.058666667 | 0.0095 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.303111111 | 0.0494 | 0 | 0.303111111 | 0.0494 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000587 | 0.000000105 | 0 | 0.000000587 | 0.000000105 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005866667 | 0.00095 | 0 | 0.005866667 | 0.00095 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.141777778 | 0.0228 | 0 | 0.141777778 | 0.0228 |

Источник №0120. Передвижная паровая установка

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2.1

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 350

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 350 * 100 = 0.3052    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.3052 / 0.531396731 = 0.574335486    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 0.0672 | 0 | 0.213333333 | 0.0672 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.01092 | 0 | 0.034666667 | 0.01092 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.0042 | 0 | 0.013888889 | 0.0042 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.0105 | 0 | 0.033333333 | 0.0105 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 0.0546 | 0 | 0.172222222 | 0.0546 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.000000116 | 0 | 0.000000333 | 0.000000116 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.00105 | 0 | 0.003333333 | 0.00105 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 0.0252 | 0 | 0.080555556 | 0.0252 |

Источник №6122. Емкость хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 25

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 25

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 16) / 3600 = 0.00827

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 25 + 1.32 · 25) · 10-6 = 0.000057

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (25 + 25) · 10-6 = 0.00125

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000057 + 0.00125 = 0.001307

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.001307 / 100 = 0.0013033404

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00827 / 100 = 0.008246844

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.001307 / 100 = 0.0000036596

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00827 / 100 = 0.000023156

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000023156 | 0.0000036596 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.008246844 | 0.0013033404 |

Источник №6123. Насос для перекачки дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.13

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 84

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.13 · 1 / 3.6 = 0.0361

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.13 · 1 · 84) / 1000 = 0.01092

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.01092 / 100 = 0.010889424

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0361 / 100 = 0.03599892

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.01092 / 100 = 0.000030576

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0361 / 100 = 0.00010108

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00010108 | 0.000030576 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.03599892 | 0.010889424 |

Источник №6124. Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 60

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.77 · 60 / 106 = 0.000586

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 · 0.7 / 3600 = 0.0019

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 60 / 106 = 0.0001038

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 0.7 / 3600 = 0.0003364

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.4 · 60 / 106 = 0.000024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 0.7 / 3600 = 0.0000778

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0019 | 0.000586 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0003364 | 0.0001038 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0000778 | 0.000024 |

Техническая рекультивация

Источник №6125. Погрузочно-разгрузочные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 0.0 - 0.5 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.7

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 120

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 150

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 2.68

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 2 * 1.2 * 1 * 0.7 * 120 * 150 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.03024

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 2 * 1.2 * 1 * 0.7 * 120 * 2.68 * (1-0) / 3600 = 0.15

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.15 | 0.03024 |

Источник №6126. Разработка грунта экскаватором

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 3.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 1.7

Влажность материала, % , VL = 8

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.4

Размер куска материала, мм , G7 = 4

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.7

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0.8

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 75

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.7 * 1 * 0.4 * 0.7 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 0.8 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.074

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) , TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с , GC = GC * TT * 60 / 1200 = 0.074 * 1 * 60 / 1200 = 0.0037

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.4 * 0.7 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 75 * (1-0) = 0.01764

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.0037 = 0.0037

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.01764 = 0.01764

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0037 | 0.01764 |

Источник №6127.  Перемещение грунта бульдозером

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 5.0 - 7.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.4

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4) , K4 = 1

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.7

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 115

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 0.96

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1 * 1.4 * 1 * 0.7 * 80 * 115 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.00902

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1 * 1.4 * 1 * 0.7 * 80 * 0.96 * (1-0) / 3600 = 0.0209

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0209 | 0.00902 |

Источник №6128. Пыление при движении спецтехники

| Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3 |  |  |  |  |  | KOC |  | 0,4 |  |  |  |
| Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - <=25 тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1) |  |  |  |  |  | C1 |  | 1,90 |  |  |  |
| Средняя скорость передвижения автотранспорта: км/час |  |  |  |  |  |  |  | <=5 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2) |  |  |  |  |  | C2 |  | 0,6 |  |  |  |
| Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3) |  |  |  |  |  | C3 |  | 1 |  |  |  |
| Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт. |  |  |  |  |  | N1 |  | 2 |  |  |  |
| Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км |  |  |  |  |  | L |  | 1 |  |  |  |
| Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час |  |  |  |  |  | N |  | 2 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу |  |  |  |  |  | C7 |  | 0,01 |  |  |  |
| Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км |  |  |  |  |  | Q1 |  | 1450 |  |  |  |
| Влажность поверхностного слоя дороги, % |  |  |  |  |  | VL |  | 11 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4) |  |  |  |  |  | K5 |  | 0,01 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, |  |  |  |  |  | C4 |  | 1,45 |  |  |  |
| Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, |  |  |  |  |  | V1 |  | 3,4 |  |  |  |
| Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, |  |  |  |  |  | V2 |  | 5 |  |  |  |
| Скорость обдува, м/с, VOB=(V1·V2/3.6)^0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 2,173 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4) |  |  |  |  |  | C5 |  | 1,13 |  |  |  |
| Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2 |  |  |  |  |  | S |  | 7 |  |  |  |
| Перевозимый материал: |  |  |  |  |  | Глина |  |  |  |  |  |
| Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), |  |  |  |  |  | Q |  | 0,004 |  |  |  |
| Влажность перевозимого материала, % |  |  |  |  |  | VL |  | 2 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), |  |  |  |  |  | K5M |  | 0,8 |  |  |  |
| Количество дней с устойчивым снежным покровом |  |  |  |  |  | TSP |  | 120 |  |  |  |
| Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год |  |  |  |  |  | TO |  | 240 |  |  |  |
| Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD=2·TO/24 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1) G=КОС(C1·C2·C3·K5·C7·N·L·Q1/3600+C4·C5·K5M·Q·S·N1) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0294 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (3.3.2), M=0.0864·G·(365-(TSP+TD)) |  |  |  |  |  |  |  | 0,5715 |  |  |  |
| Итого выбросы от источника выделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,029 |  | 0,572 |  |  |  |  |  |