Расчет ЗВ в атмосферу при проведении сейсморазведочных работ МОГТ-3Д

на участке Кержалы

Источник №0301-0302. Дизельный генератор мощностью, 150 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 53.2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 150

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 246.5

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 246.5 * 150 = 0.322422    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.322422 / 0.531396731 = 0.606744417    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.32 | 1.7024 | 0 | 0.32 | 1.7024 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.052 | 0.27664 | 0 | 0.052 | 0.27664 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.020833333 | 0.1064 | 0 | 0.020833333 | 0.1064 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.05 | 0.266 | 0 | 0.05 | 0.266 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.258333333 | 1.3832 | 0 | 0.258333333 | 1.3832 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000005 | 0.000002926 | 0 | 0.0000005 | 0.000002926 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.005 | 0.0266 | 0 | 0.005 | 0.0266 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.120833333 | 0.6384 | 0 | 0.120833333 | 0.6384 |

Источник №0303. Дизельный генератор  мощностью, 100 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 24.75

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 275

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 275 * 100 = 0.2398    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.2398 / 0.531396731 = 0.451263596    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.213333333 | 0.792 | 0 | 0.213333333 | 0.792 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.034666667 | 0.1287 | 0 | 0.034666667 | 0.1287 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.013888889 | 0.0495 | 0 | 0.013888889 | 0.0495 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.033333333 | 0.12375 | 0 | 0.033333333 | 0.12375 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.172222222 | 0.6435 | 0 | 0.172222222 | 0.6435 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000333 | 0.000001361 | 0 | 0.000000333 | 0.000001361 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.003333333 | 0.012375 | 0 | 0.003333333 | 0.012375 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.080555556 | 0.297 | 0 | 0.080555556 | 0.297 |

Источник №0304. Дизельный генератор  мощностью, 40 кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2.7

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 40

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 112

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 112 * 40 = 0.0390656    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0390656 / 0.531396731 = 0.073514942    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.091555556 | 0.09288 | 0 | 0.091555556 | 0.09288 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.014877778 | 0.015093 | 0 | 0.014877778 | 0.015093 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.007777778 | 0.0081 | 0 | 0.007777778 | 0.0081 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.012222222 | 0.01215 | 0 | 0.012222222 | 0.01215 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.08 | 0.081 | 0 | 0.08 | 0.081 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000144 | 0.000000149 | 0 | 0.000000144 | 0.000000149 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001666667 | 0.00162 | 0 | 0.001666667 | 0.00162 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.04 | 0.0405 | 0 | 0.04 | 0.0405 |

Источник №0305-0306. Дизельный генератор  мощностью, 15 кВт (расчет произведен на 1 источник)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 5.8

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 15

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 433

Температура отработавших газов Tог , K, 400

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 433 * 15 = 0.0566364    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 400 / 273) = 0.531396731    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0566364 / 0.531396731 = 0.106580257    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.034333333 | 0.19952 | 0 | 0.034333333 | 0.19952 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.005579167 | 0.032422 | 0 | 0.005579167 | 0.032422 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002916667 | 0.0174 | 0 | 0.002916667 | 0.0174 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004583333 | 0.0261 | 0 | 0.004583333 | 0.0261 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.03 | 0.174 | 0 | 0.03 | 0.174 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000054 | 0.000000319 | 0 | 0.000000054 | 0.000000319 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000625 | 0.00348 | 0 | 0.000625 | 0.00348 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.015 | 0.087 | 0 | 0.015 | 0.087 |

Источник №6301.  Емкость для дизельного топлива  с ТРК.

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

_Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 123

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 123

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 16) / 3600 = 0.01

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 123 + 1.6 · 123) · 10-6 = 0.000343

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (123 + 123) · 10-6 = 0.00615

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000343 + 0.00615 = 0.00649

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.92 · 0.4 / 3600 = 0.0004356

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.98 · 123 + 2.66 · 123) · 10-6 = 0.000571

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (123 + 123) · 10-6 = 0.00615

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000571 + 0.00615 = 0.00672

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.00649 + 0.00672 = 0.0132

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.01

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0132 / 100 = 0.01316

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01 / 100 = 0.00997

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0132 / 100 = 0.00003696

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01 / 100 = 0.000028

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000028 | 0.00003696 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00997 | 0.01316 |

Источник №6302.  Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-1

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 150

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.25

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.6

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.17

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 9.17 · 150 / 10 = 0.001376

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.17 · 0.25 / 3600 = 0.000637

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.43

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.43 · 150 / 10 = 0.0000645

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.43 · 0.25 / 3600 = 0.00002986

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.13

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 2.13 · 150 / 10 = 0.0003195

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.13 · 0.25 / 3600 = 0.000148

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0006370 | 0.0013760 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.00002986 | 0.0000645 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001480 | 0.0003195 |

Источник №6303-001.  Ремонтно-механическая мастерская (РММ). Заточный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 400 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 200

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.019

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.019 · 200 · 1 / 10 = 0.002736

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.019 · 1 = 0.0038

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 200 · 1 / 10 = 0.00418

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0058000 | 0.0083600 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0038000 | 0.0054720 |

Источник №6303-002.  Ремонтно-механическая мастерская (РММ). Шлифовальный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 150

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.017

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.017 · 150 · 1 / 10 = 0.001836

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.017 · 1 = 0.0034

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.026

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.026 · 150 · 1 / 10 = 0.00281

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.026 · 1 = 0.0052

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0052000 | 0.0028100 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0034000 | 0.0018360 |

Источник №6304.  Геофизическая мастерская лаборатории

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ

Вид выполняемых работ: Пайка электропаяльниками мощностью 20-60 кВт

Марка применяемого материала: ПОС-40

"Чистое" время работы оборудования, час/год, T = 600

Количество израсходованного припоя за год, кг, M = 5

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8), Q = 0.000005

Валовый выброс, т/год (4.29), _M_ = Q · T · 3600 · 10 = 0.000005 · 600 · 3600 · 10 = 0.0000108

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 10) / (T · 3600) = (0.0000108 · 10) / (600 · 3600) = 0.000005

Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ, г/с(табл.4.8), Q = 0.0000033

Валовый выброс, т/год (4.29), _M_ = Q · T · 3600 · 10 = 0.0000033 · 600 · 3600 · 10 = 0.00000713

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 10) / (T · 3600) = (0.00000713 · 10) / (600 · 3600) = 0.0000033

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) | 0.0000033 | 0.00000713 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0.0000050 | 0.0000108 |

Источник №6305. Земляные работы

Источник №6306. Пыление при движении спецтехники

| Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3 |  |  |  |  |  | KOC |  | 0,4 |  |  |  |
| Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - <=25 тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1) |  |  |  |  |  | C1 |  | 1,90 |  |  |  |
| Средняя скорость передвижения автотранспорта: км/час |  |  |  |  |  |  |  | <=5 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2) |  |  |  |  |  | C2 |  | 0,6 |  |  |  |
| Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3) |  |  |  |  |  | C3 |  | 1 |  |  |  |
| Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт. |  |  |  |  |  | N1 |  | 2 |  |  |  |
| Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км |  |  |  |  |  | L |  | 1 |  |  |  |
| Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час |  |  |  |  |  | N |  | 2 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу |  |  |  |  |  | C7 |  | 0,01 |  |  |  |
| Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км |  |  |  |  |  | Q1 |  | 1450 |  |  |  |
| Влажность поверхностного слоя дороги, % |  |  |  |  |  | VL |  | 11 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4) |  |  |  |  |  | K5 |  | 0,01 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, |  |  |  |  |  | C4 |  | 1,45 |  |  |  |
| Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, |  |  |  |  |  | V1 |  | 3,4 |  |  |  |
| Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, |  |  |  |  |  | V2 |  | 5 |  |  |  |
| Скорость обдува, м/с, VOB=(V1·V2/3.6)^0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 2,173 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4) |  |  |  |  |  | C5 |  | 1,13 |  |  |  |
| Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2 |  |  |  |  |  | S |  | 7 |  |  |  |
| Перевозимый материал: |  |  |  |  |  | Глина |  |  |  |  |  |
| Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), |  |  |  |  |  | Q |  | 0,004 |  |  |  |
| Влажность перевозимого материала, % |  |  |  |  |  | VL |  | 2 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), |  |  |  |  |  | K5M |  | 0,8 |  |  |  |
| Количество дней с устойчивым снежным покровом |  |  |  |  |  | TSP |  | 120 |  |  |  |
| Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год |  |  |  |  |  | TO |  | 240 |  |  |  |
| Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD=2·TO/24 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1) G=КОС(C1·C2·C3·K5·C7·N·L·Q1/3600+C4·C5·K5M·Q·S·N1) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0294 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (3.3.2), M=0.0864·G·(365-(TSP+TD)) |  |  |  |  |  |  |  | 0,5715 |  |  |  |
| Итого выбросы от источника выделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Наименование ЗВ |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,029 |  | 0,572 |  |  |  |  |  |

Источник №6307.  Емкость для бензина с ТРК.

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Бензины автомобильные высокооктановые (90 и более)

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 580

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 21

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 250

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 21

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 310

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (580 · 16) / 3600 = 2.58

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (250 · 21 + 310 · 21) · 10-6 = 0.01176

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 125 · (21 + 21) · 10-6 = 0.002625

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.01176 + 0.002625 = 0.01439

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 972

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 420

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 515

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 972 · 0.4 / 3600 = 0.108

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (420 · 21 + 515 · 21) · 10-6 = 0.01964

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 125 · (21 + 21) · 10-6 = 0.002625

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.01964 + 0.002625 = 0.02227

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.01439 + 0.02227 = 0.03666

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 2.58

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 67.67

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 67.67 · 0.03666 / 100 = 0.024807822

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 67.67 · 2.58 / 100 = 1.745886

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 25.01

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 25.01 · 0.03666 / 100 = 0.009168666

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 25.01 · 2.58 / 100 = 0.645258

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 0.03666 / 100 = 0.0009165

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 2.58 / 100 = 0.0645

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.3

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.3 · 0.03666 / 100 = 0.00084318

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.3 · 2.58 / 100 = 0.05934

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.17

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.17 · 0.03666 / 100 = 0.000795522

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.17 · 2.58 / 100 = 0.055986

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.03666 / 100 = 0.000021996

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 2.58 / 100 = 0.001548

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.29

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.29 · 0.03666 / 100 = 0.000106314

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.29 · 2.58 / 100 = 0.007482

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.745886 | 0.024807822 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.645258 | 0.009168666 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 0.0645 | 0.0009165 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.05934 | 0.00084318 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.007482 | 0.000106314 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.055986 | 0.000795522 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.001548 | 0.000021996 |