Технический этап рекультивации.

Снятие (срезка и перемещение) ПСП – объем ПСП (424011 м3)

Разработка II группы бульдозерами мощностью и сталкивание их под откос с формированием угла откоса  (источник № 6001). При разработке участка в атмосферу.

неорганизованно выделяется пыль неорганическая (содержащая 70-20% двуокиси кремния).

Засыпка траншей, заполаживание, нанесение ПСП - Объем грунта (607641 м3)

Выполаживание бортов карьера

Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ''Обратная лопата'' с ковшом вместимостью 1,6 м³ (источник № 6002). При разработке участка в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая (содержащая 70- 20% двуокиси кремния).

Планировка ПСП – Площадь 1004588 м2

Разравнивание навалов грунта бульдозером. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (источник № 6003). При разработке участка в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая содержащая 70-20%.

Биологический этап рекультивации поверхности

Работа автотранспорта. Полив травянистой растительности производится с помощью поливомоечной машиной (источник № 6004). При поливе участка в атмосферу неорганизованно выделяется азота диоксид, азот оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.

В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение площади проведения работ (Ист.№6001-6003), эффективность пылеподавления составит – 85%.

Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в материалах расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ и картах рассеивания, с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций.

Расчет выбросов

| Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100-п |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник 6001- Снятие (срезка и перемещение) ПСП |  |  |  |
| Наименование строительной машины | Бульдозер |  |  |
| Наименование | Символ | ед.изм | Итого |
| Кол-во переработ. грунта | Gчас | т/час | 1531,150833 |
| Суммарное кол-во грунта | Gгод | т/год | 1102428,6 |
| Время работы | t | час /год | 720 |
| Продолжительность работы техники в сутки |  | смена | 1 |
| Продолжительность одной смены |  | часы | 8 |
| Продолжительность работы техники в году |  | дни | 90 |
| Коэффициент использования техники |  | дол.ед. | 0,8 |
| Вес. доля пыл. фракции в материале | К1 |  | 0,03 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль | К2 |  | 0,04 |
| Коэф. учитывающий метеоусловия | К3 |  | 1,2 |
| Коэф. учитывающие местные условия | К4 |  | 1 |
| Коэф. учитывающие влажность материала | К5 |  | 0,4 |
| Коэф. учитывающие крупность материала | К7 |  | 0,4 |
| Коэф. учитывающий тип грейфера | К8 |  | 0,6 |
| Попр. коэф.при залп. выбр при разгрузке автосамосв | К9 |  | 0,1 |
| Коэф.учитыв. высоту пересыпки | В |  | 0,5 |
| Эффективность средств пылепоподавления | η |  | 0,85 |
| 2908 Пыль неорганическая - SiO2 (20-70%) |  |  |  |
| Максимальный из разовых объем пылевыделения Мсек=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*1000000)*(1-η))/3600 | Мсек | г/сек | 0,44097 |
| Валовый выброс Мгод=k1*k2*k3*k4*k5* k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) | Мгод | т/год | 19,04997 |

| Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100-п |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник 6002 - Засыпка траншей, заполаживание, нанесение ПСП |  |  |  |
| Наименование строительной машины | Экскаватор |  |  |
| Наименование | Символ | ед.изм | Итого |
| Кол-во переработ. грунта | Gчас | т/час | 2194,25917 |
| Суммарное кол-во грунта | Gгод | т/год | 1579866,6 |
| Время работы | t | час /год | 720 |
| Продолжительность работы техники в сутки |  | смена | 1 |
| Продолжительность одной смены |  | часы | 8 |
| Продолжительность работы техники в году |  | дни | 90 |
| Коэффициент использования техники |  | дол.ед. | 0,8 |
| Вес. доля пыл. фракции в материале | К1 |  | 0,03 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль | К2 |  | 0,04 |
| Коэф. учитывающий метеоусловия | К3 |  | 1,2 |
| Коэф. учитывающие местные условия | К4 |  | 1 |
| Коэф. учитывающие влажность материала | К5 |  | 0,4 |
| Коэф. учитывающие крупность материала | К7 |  | 0,4 |
| Коэф. учитывающий тип грейфера | К8 |  | 0,6 |
| Попр. коэф.при залп. выбр при разгрузке автосамосв | К9 |  | 1 |
| Коэф.учитыв. высоту пересыпки | В |  | 0,5 |
| Эффективность средств пылепоподавления | η |  | 0,85 |
| 2908 Пыль неорганическая - SiO2 (20-70%) |  |  |  |
| Максимальный из разовых объем пылевыделения Мсек=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B*Gчас*1000000)*(1-η))/3600 | Мсек | г/сек | 6,31947 |
| Валовый выброс Мгод=k1*k2*k3*k4*k5* k7*k8*k9*B*Gгод*(1-η) | Мгод | т/год | 27,30009 |

Источник загрязнения: 6003

Источник выделения: 6003 01, Планировка ПСП

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - < = 25 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), C1 = 1.9

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >30 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), C2 = 3.5

Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), C3 = 0.5

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 2

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 10

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 2

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 7

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), K5 = 0.6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 2.5

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 35

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (2.5 · 35 / 3.6)0.5 = 4.93

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), C5 = 1.26

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 90

Перевозимый материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 6

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), K5M = 0.6

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 0

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 120

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 120 / 24 = 10

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = KOC · (C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1) = 0.4 · (1.9 · 3.5 · 0.5 · 0.6 · 0.01 · 2 · 10 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.26 · 0.6 · 0.002 · 90 · 2) = 0.222

Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.222 · (365-(0 + 10)) = 6.81

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.222 | 6.81 |

Источник загрязнения: 6004

Источник выделения: 6004 01, Работа автотранспорта

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |
| КрАЗ-222 | Дизельное топливо | 3 | 3 |
| Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |
| ДЗ-126В-2 | Дизельное топливо | 2 | 2 |
| Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |
| ЭО-2625 | Дизельное топливо | 2 | 2 |
| ИТОГО : 7 |  |  |  |

____________________________________________________________________

Расчетный период: Теплый период (t>5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 24

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 120

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 3

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 4

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км, LD1 = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (1 + 1) / 2 = 1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (1 + 1) / 2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.86

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 4.1

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.54

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.86 · 4 + 4.1 · 1 + 0.54 · 1 = 8.08

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 4.1 · 1 + 0.54 · 1 = 4.64

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (8.08 + 4.64) · 3 · 120 · 10-6 = 0.00458

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 8.08 · 1 / 3600 = 0.002244

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.38

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.6

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.27

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.38 · 4 + 0.6 · 1 + 0.27 · 1 = 2.39

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.6 · 1 + 0.27 · 1 = 0.87

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (2.39 + 0.87) · 3 · 120 · 10-6 = 0.001174

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 2.39 · 1 / 3600 = 0.000664

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.32

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.29

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.32 · 4 + 3 · 1 + 0.29 · 1 = 4.57

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 3 · 1 + 0.29 · 1 = 3.29

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (4.57 + 3.29) · 3 · 120 · 10-6 = 0.00283

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 4.57 · 1 / 3600 = 0.00127

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00283 = 0.002264

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.00127 = 0.001016

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00283 = 0.0003679

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.00127 = 0.000165

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.012

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.15

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.012

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.012 · 4 + 0.15 · 1 + 0.012 · 1 = 0.21

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.15 · 1 + 0.012 · 1 = 0.162

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.21 + 0.162) · 3 · 120 · 10-6 = 0.000134

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.21 · 1 / 3600 = 0.0000583

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.081

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.081

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.081 · 4 + 0.4 · 1 + 0.081 · 1 = 0.805

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.4 · 1 + 0.081 · 1 = 0.481

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.805 + 0.481) · 3 · 120 · 10-6 = 0.000463

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.805 · 1 / 3600 = 0.0002236

______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 120

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 4

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), TPR = 4

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км, LD1 = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (1 + 1) / 2 = 1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (1 + 1) / 2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 1.65

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 6

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 1.03

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 1.65 · 4 + 6 · 1 + 1.03 · 1 = 13.63

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 6 · 1 + 1.03 · 1 = 7.03

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (13.63 + 7.03) · 4 · 120 · 10-6 = 0.00992

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 13.63 · 1 / 3600 = 0.003786

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.8

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.8

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.57

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.8 · 4 + 0.8 · 1 + 0.57 · 1 = 4.57

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.8 · 1 + 0.57 · 1 = 1.37

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (4.57 + 1.37) · 4 · 120 · 10-6 = 0.00285

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 4.57 · 1 / 3600 = 0.00127

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.62

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 3.9

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.56

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.62 · 4 + 3.9 · 1 + 0.56 · 1 = 6.94

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 3.9 · 1 + 0.56 · 1 = 4.46

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (6.94 + 4.46) · 4 · 120 · 10-6 = 0.00547

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 6.94 · 1 / 3600 = 0.001928

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00547 = 0.004376

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.001928 = 0.001542

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00547 = 0.0007111

Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.001928 = 0.0002506

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.023

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.3

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.023

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.023 · 4 + 0.3 · 1 + 0.023 · 1 = 0.415

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.3 · 1 + 0.023 · 1 = 0.323

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (0.415 + 0.323) · 4 · 120 · 10-6 = 0.000354

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 0.415 · 1 / 3600 = 0.0001153

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.10), MPR = 0.112

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), ML = 0.69

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), MXX = 0.112

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.112 · 4 + 0.69 · 1 + 0.112 · 1 = 1.25

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.69 · 1 + 0.112 · 1 = 0.802

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), M = A · (M1 + M2) · NK · DN · 10-6 = 1 · (1.25 + 0.802) · 4 · 120 · 10-6 = 0.000985

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), G = MAX(M1,M2) · NK1 / 3600 = 1.25 · 1 / 3600 = 0.000347

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 120 | 3 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 0.86 |  | 1 |  | 0.54 |  | 4.1 |  | 0.002244 | 0.00458 |
| 2732 |  | 4 |  | 0.38 |  | 1 |  | 0.27 |  | 0.6 |  | 0.000664 | 0.001174 |
| 0301 |  | 4 |  | 0.32 |  | 1 |  | 0.29 |  | 3 |  | 0.001016 | 0.002264 |
| 0304 |  | 4 |  | 0.32 |  | 1 |  | 0.29 |  | 3 |  | 0.000165 | 0.000368 |
| 0328 |  | 4 |  | 0.012 |  | 1 |  | 0.012 |  | 0.15 |  | 0.0000583 | 0.000134 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.081 |  | 1 |  | 0.081 |  | 0.4 |  | 0.0002236 | 0.000463 |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 120 | 4 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 1.65 |  | 1 |  | 1.03 |  | 6 |  | 0.003786 | 0.00992 |
| 2732 |  | 4 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.57 |  | 0.8 |  | 0.00127 | 0.00285 |
| 0301 |  | 4 |  | 0.62 |  | 1 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.001542 | 0.00438 |
| 0304 |  | 4 |  | 0.62 |  | 1 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.0002506 | 0.000711 |
| 0328 |  | 4 |  | 0.023 |  | 1 |  | 0.023 |  | 0.3 |  | 0.0001153 | 0.000354 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.112 |  | 1 |  | 0.112 |  | 0.69 |  | 0.000347 | 0.000985 |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00603 | 0.0145 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.001934 | 0.004024 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.002558 | 0.006644 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0001736 | 0.000488 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0005706 | 0.001448 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0004156 | 0.001079 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.002558 | 0.00664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0004156 | 0.001079 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0001736 | 0.000488 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0005706 | 0.001448 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00603 | 0.0145 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.001934 | 0.004024 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период