- Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты; для юридического лица

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс)

ТОО «KazPetFood» планирует строительство предприятия по производству кормов для домашних животных из сельскохозяйственного сырья, расположенное в Алматинской области, г. Алатау.

Данный вид деятельности не подлежит прохождению процедуры скрининга и не относится ни к одному из пунктов согласно приложения 1 раздел 1 и раздел 2;

Статья 65 пункт 3. Оценка воздействия на окружающую среду не является обязательной для видов и объектов деятельности, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, и может проводиться в добровольном порядке по усмотрению инициаторов такой деятельности или операторов объектов.

По категории объект относится к 2 категории

приложение 2 раздел 2 пункт 4 пп.4.1.1 производство мяса и мясопродуктов с производственной мощностью не более 75 тонн готовой продукции в сутки.

3.	В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений: описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса)*:

Ранее процедура оценки воздействия не проводилась.

Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса).

Ранее была проведена процедура скрининга и получено положительное заключение №KZ25VWF00558040 от 28.04.2026г.

Повторная подача заявления об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности осуществляется, в связи с корректировкой источников воздействия на атмосферный воздух (котельная, РМЦ, прачечная) и увеличением выбросов с 5.43117481 г/с; 39.9924148 т/год до 5.09893349928 г/с; 45.4264930977 т/год.

Произведена корректировка расчетов водопотребления и водоотведения на основании включения в расчет источника водопотребления «градирня» и смены параметров потребления воды на нужды заполнения системы и подпитки котельной. Водопотребление увеличилось с 22.0801 тыс.м³/год до 65.6169 тыс.м³/год, сброс увеличился с 12.7651 тыс.м³/год до 35.0580 тыс.м³/год.

Добавлены отходы металлической стружки от металлообрабатывающих станков предназначенных для мелко-срочного ремонта оборудования на период эксплуатации, в объеме 0.00015 т/год.

Отход просыпь мясокостной муки ранее был указан как опасный отход обозначенный знаком (*) (02 02 99*) согласно классификатору отходов Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, отход с кодом (02 02 99) не является опасным.

В связи с изменением параметров ливневых стоков, произведен пересчет отходов от очистки сточных вод с 11.3340304т/год до 12.09936т/год.

4	Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест*:

Место осуществления намечаемой деятельности: Республика Казахстан, Алматинская область, город Алатау, микрорайон Арна, промышленная зона Арна, участок №50, РКА, 2201300055780794, Кадастровый номер: 03:341:234:1002

Основанием для выбора земельного участка является его расположение в промышленной зоне «Арна», обеспеченной необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, включая подключение к сетям энергоснабжения, водоснабжения и иным коммунальным ресурсам. Территориальное размещение объекта характеризуется удаленностью от жилой застройки – расстояние до ближайших жилых домов села Арна составляет более 3 км, что исключает негативное воздействие на жилой фонд.

Расстояние до ближайшего водного объекта р.Каскелен в юго-восточном направлении 3,9 км, озеро Капчагай в северо-восточном направлении на расстоянии 6,79 км.

5.	Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции*:

Проектом предусматривается строительство и последующая эксплуатация предприятия по производству кормов для домашних животных из сельскохозяйственного сырья. Основным видом деятельности предприятия является переработка растительного и животного сырья с целью выпуска готовых кормов для домашних животных.

Проектная мощность предприятия составляет до 13 700 тонн влажных кормов в год и до 13 300 тонн сухих кормов в год, что обеспечивает совокупный годовой объем производства до 27 000 тонн готовой продукции, 73,97 т/сутки. Производственная мощность 73,97 т/сутки от общего объема готовой продукции.

Производство планируется организовать в непрерывном режиме – 365 дней в году при продолжительности работы 23 часа в сутки, в две смены по 11 часов. Общая максимальная прогнозная численность персонала предприятия составит 353 человека.

Центральным объектом комплекса является производственный корпус по выпуску сухих и влажных кормов для домашних животных, оснащенный технологическими линиями переработки растительного и животного сырья. Кроме того, проектом предусмотрены складские помещения для хранения сырья и готовой продукции, организованные с учетом требований к санитарному зонированию, логистике и условиям хранения.

Инженерная инфраструктура комплекса включает котельную (участок парогенерации), компрессорную станцию, холодильное оборудование, очистные сооружения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, а также трансформаторную подстанцию для обеспечения надежного электроснабжения объекта.

Проектом предусматривается размещение элеваторной зоны с объемом хранения около 4500 тонн зерна (силосы 3х1500 тонн), автомобильного приема, башни очистки, а также главного здания для переработки сырья в корма производительностью до 3,3 тонн в час.

В качестве основного растительного сырья в производстве предусматривается использование пшеницы, кукурузы, риса. Поставка зернового сырья осуществляется автомобильным транспортом. После поступления на территорию предприятия сырье проходит приемочный контроль, очистку на зерноочистительном оборудовании и направляется на временное хранение в силосы элеваторной зоны с обеспечением нормативных условий хранения.

В качестве дополнительных компонентов в корма добавляется сырье животного происхождения. Такое сырье поступает на предприятие, предварительно переработанное и допущенное к применению государственной ветеринарной службой. К данной категории относятся охлажденное или замороженное мясо, включая мясо механической обвалки (ММО), мясная обрезь, части туш и тушек птицы, а также субпродукты и иные компоненты. Дополнительно применяются продукты переработки животного сырья, в том числе мясо-костная мука, плазма крови, топленые животные жиры.

В производстве будет использовать сырье животного происхождения, предварительно подвергнутое обработке и переработке, прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу, признанное безопасным и допущенное государственной ветеринарной службой.

Сырье животного происхождения: 1. Мясо свежее охлажденное или замороженное (мясо механической обвалки (ММО), мясная обрезь всех видов животных, части туш и тушек птицы (филе, шеи, крылья, окорочок и т.п.); 2. Субпродукты (сердце, печень, желудки, головы, ноги, легкие/трахея, кишечник, кости); 3. Технические фабрикаты (мясо-костная мука, плазма, гемоглобин, молозиво), 4. Топленые жиры (жир от рендеринга, внутренний жир/сало топленое различных видов животных).

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности:

Завальная яма. Габаритные размеры завальной ямы (длина, ширина, глубина). Зерновые культуры (пшеница, рис, ячмень) поступающие на переработку, проходят контроль качества в лаборатории расположенной КПП№1. Далее после взвешивания на автомобильных весах автотранспорт направляется на площадку автоприема зерна. Грузоподъемность автомобильных весов – 80 тонн.  Площадка автоприема зерна закрытого типа, с завальной ямой V=100 тонн. Автоприем зерна с завальной ямой представляет собой металлический каркас, обшитый сэндвич-панелями с теплоизоляционным слоем, обеспечивающими защиту от атмосферных воздействий и предотвращающими попадание пыли и влаги в окружающую среду.

В основании каркаса сооружения автоприема зерна предусмотрен подземный монолитный кессон-приямок прямоугольной формы 5,1м х 15,12 м. Глубина -3,415 м. Завальная яма оборудована металлическим приёмным бункером вместимостью 100 тонн (5100х15120х2500(h)мм), выполненным из стального листа толщиной 4 мм, с усиленными ребрами жёсткости. Конструкция рассчитана на эксплуатационные нагрузки, возникающие при выгрузке зерна и работе разгрузочных механизмов.

Наличие герметичного покрытия и гидроизоляции; Поверхность площадки и стенки завальной ямы имеют бетонное покрытие с гидроизоляционным слоем, исключающим фильтрацию влаги, загрязнённой органическими веществами, в грунт. Стыки и технологические швы герметизируются эластичными мастиками. Покрытие имеет уклон в сторону водоприёмных лотков для отвода воды.

Способ предотвращения просыпей и загрязнения почвы; Для организации системы предотвращения просыпей и загрязнения почвы — устанавливаются бордюры, и проведение регулярной уборки зернопыли и остатков продукции. Очистка проводится ежедневно после завершения приёма зерна и по мере необходимости. Выполняется механическая уборка пыли и остатков продукции с помощью промышленных пылесосов и щёток.

Мероприятия по отводу поверхностных и производственных стоков; Способ водоотвода поверхностных вод по всей территории площадки принят закрытый. Сбор и отвод воды, стекающей во время дождя, таяния снега от проектируемых зданий и сооружений отводится по отмосткам, далее по спланированной поверхности территории в пониженные места в железобетонные лотки, проложенные вдоль дорог и далее по закрытой канализационной системе в локольно-очистные сооружения и пруды испарители.

Водоотвод поверхностных вод разработан в комплексе с вертикальной планировкой с учетом санитарных условий и требований благоустройства территории площадок

Порядок очистки и санитарной обработки.

Очистка проводится ежедневно после завершения приёма зерна и по мере необходимости. Выполняется механическая уборка пыли и остатков продукции с помощью промышленных пылесосов и щёток.

Для создания надежных санитарно-гигиенических условий проектом предусматриваются аспирационные системы из мест пылеобразования. Вся система аспирации поставляется комплектно в составе технологического оборудования в блочно- комплектной поставки компаниями «Andritz» (Дания),«Wagner» (Германия).

Сырьё подвозится автомобилями – самосвалами с боковой или задней разгрузкой. Автотранспорт саморазгружается на в приемный бункер V=100 м3. Далее сырье цепными транспортерами производительностью 100 т/ч, подается на башню очистки. В башне очистки

сырье проходит через систему предварительной очистки для удаления крупных посторонних предметов (камни, щепки, комки земли) и легких примесей (солома, полова). Это необходимо для предотвращения повреждения последующего оборудования и повышения качества хранения. После очистки сырье транспортируется к силосам хранения.

Плащадка силосов для хранения зерна состоит из 3х1500 тонн с общим объем хранения V=4500 тонн. Конструкция силосов выполнены из оцинкованной стали с плоским днищем. Силосы поставляются в полной заводской готовности в комплекте с внутренними и наружными площадками обслуживания, с датчиками верхнего, нижнего уровня системой активной вентиляции и термометрией.

В силосах контролируются температура и влажность зерна для предотвращения самосогревания и развития вредителей.

По мере необходимости зерно выгружается из силосов и транспортируется на завод по производству сухих и влажных кормов для домашних животных.

Зерно, поступающее с элеватора, принимается в бункер завода и подвергается измельчению для увеличения площади поверхности и улучшения усвояемости.

Описание технологического процесса производства сухого корма. Измельченное зерно смешивается с другими сухими ингредиентами (белковые компоненты, витаминно-минеральные добавки и др.) согласно рецептуре. Сухая смесь увлажняется паром и нагревается для предварительной обработки крахмалов и белков, что улучшает процесс экструзии. Время и интенсивность кондиционирования контролируются.

Экструзия: Предварительно кондиционированная смесь подается в экструдер, где под воздействием высокого давления, температуры и сдвиговых усилий происходит термопластическая обработка материала. На выходе из экструдера через формующую головку (матрицу) выдавливаются гранулы корма заданной формы и размера.

Сушка: Горячие и влажные экструдированные гранулы поступают в сушилку для снижения влажности до необходимого уровня, что обеспечивает длительный срок хранения продукта и предотвращает развитие микроорганизмов.

Охлаждение: Высушенные гранулы необходимо быстро охладить для предотвращения конденсации влаги и сохранения их структуры.

Вакуумное напыление жидких компонентов (аттрактантов, жиров):

Для улучшения вкусовой привлекательности и повышения питательной ценности на охлажденные гранулы в вакуумной среде напыляются жидкие компоненты (жиры, масла, ароматизаторы - аттрактанты). Вакуум обеспечивает более глубокое проникновение жидких компонентов в гранулы.

Контроль качества и просеивание: Описание: Готовый корм проходит через систему контроля качества для удаления крошки, пыли и некондиционных гранул.

Для создания надежных санитарно-гигиенических условий проектом предусматриваются аспирационные системы из мест пылеобразования.

В качестве очистки аспирационного воздуха установлены высокоэффективные пылеотделители, что позволяет максимально очистить пылевоздушную смесь. Применяемое оборудование отличается высокой степенью герметичности, что предотвращает выход пыли в атмосферу через неплотности. Данные мероприятия обеспечивают экологическую безопасность и нормативное состояние окружающей среды.

Содержание пыли в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленной предельно допустимой концентрации (далее - ПДК).

Характеристика загрязняющих веществ

| № п/п | Наименование вещества | Вели чина ПДК, мг/м3 | Преимущественное агрегатное сост. в условиях произв. | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Диоксид азота | 2 | П | 3 | О |
| 2 | Оксид углерода | 2 | П | 4 | О |
| 3 | Вещества в виде взвешенных твердых частиц |  |  |  |  |
| 4 | Пыль зерновая | 4 | А | 3 | А, Ф |

Вся система аспирации поставляется комплектно в составе технологического оборудования в блочно- комплектной поставки компаниями «Andritz» (Дания) ,«Wagner» (Германия).

Описание технологического процесса производства влажного корма “Кусочки в соусе” CIG (Chunks in Gravy).

Влажный процесс Дробление. Замороженное мясо, субпродукты поступает в гриндер - основной узел для измельчения. Подача может осуществляться: поэтапно с помощью подъёмника и загрузочного бункера, либо непрерывно — с транспортной ленты.

Смешивание. Сырье попадает в миксер, где добавляются микроэлементы и другие ингредиенты.

Эмульсификация. Готовая рецептура попадает в эмульсификатор. В результате продукт приобретает однородную консистенцию без видимых волокон, а жир распределяется по всей массе равномерно, образуя стабильную белково-жировую эмульсию.

Формовка. Экструдирование. Эмульсия из эмульсификатора подается на экструдер. Эмульсия экструдируется через отверстия 10х4 мм (+/- 5мм) штампованой пластины из Фторопласта, тонкими полосами по 20 рядов, на металлическую конвейерную ленту.

Паровой тоннель. Сформированный материал посредством металлической конвейерной ленты поступает в паровой тоннель, длиной 10 метров. Пар в паровом туннеле имеет температуру 120 градусов. Скорость прохождения материала в паровом тоннеле регулируется, от 2-5 минут.

Охладительный тоннель. После термической обработки паром, материал попадает в охладительный тоннель, длиной 10 метров. Материал охлаждается до 70 градусов.

Нарезка - формирование мясных кусочков. После охладительного тоннеля материал попадает в резак. Длинные полосы нарезаются кусочками длиной по 10 мм (+/- 3мм).

Охладительный тоннель. После формирования мясных кусочков, материал повторно охлаждается в охладительном тоннеле.

Производство соуса. Станция производства влажной подливки (соус). Параллельно с мясным процессом делается производство соуса. По разработанным заранее рецептурам приготовление бульонных соусов производится в специальных металлических чанах.

Упаковка. Соус и мясные кусочки подаются в две раздельные буферные емкости. Из емкостей подается порционно на упаковочную машину, которая пакует около 480 паучей в минуту, на 12 линиях подачи. Пропорция смешивания мясных кусочков с соусом 47/53%, в зависимости от рецептуры. Вес готовой продукции в пауче от 75-100 грамм.

Shelf Ready Pack. Готовые паучи пакуются по 50 штук в картонные коробки готовые к выдаче паучей на полке магазина (Shelf Ready Pack). Данные коробки упаковываются в гофрокартонные коробки. Упаковка в Shelf Ready Pack и гофро-картонные коробки производится вручную. Наполненные гофрокартонные коробки устанавливаются на паллеты и оборачиваются стреч-пленкой, для дальнейшего складирования.

Стерилизация. Продукция раскладывается по металлическим поддонам и загружается в автоклав для стерилизации продукта в целях пищевой безопасности. В автоклаве продукт проходит процесс стерилизации под давлением и повышенным температурам. Давление до 2,2 bar, температура до 120 градусов в зависимости от рецептуры.

Потребность в технологических ресурсах

Количество выпускаемого корма для домашних животных с производительностью 7,2 т/час, будет составлять – 73,97 т/сут., (при режиме работы 365 дней в году - 27000 т/год).

Потребность в сырье для приготовления комбикормов рассчитана в соответствии с рецептами, предоставленными Заказчиком, и приведена в таблице 1.

Потребность в сырье для приготовления кормов

| Сырье |  |  | Сухой корм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собачий эконом | Собачий стандарт | Собачий премиум | Кошачий эконом | Кошачий стандарт | Кошачий премиум |
| Растительного происхождения | 1 | Пшеничное зерно | 45,00% | 47,00% |  | 25,01% | 30,00% |  |
|  | 2 | Кукурузное зерно | 18,23% | 21,67% | 25,00% | 32,81% | 22,95% | 17,00% |
|  | 3 | Пшеничные отруби | 17,00% |  |  | 8,20% |  |  |
|  | 4 | Рис |  |  | 28,62% |  | 1,50% | 20,31% |
|  | 5 | Кукурузный глютен |  |  |  |  | 5,85% | 15,00% |
|  | 6 | Свекловичный жом | 1,88% | 3,00% | 2,46% | 1,45% | 0,20% | 2,50% |
| Животного происхождения | 1 | Мясокостная мука | 11,08% | 20,41% | 26,65% | 27,34% | 32,55% | 22,00% |
|  | 2 | Жиры | 6,57% | 6,44% | 6,71% | 4,38% | 5,38% | 8,15% |
|  | 3 | Куриное МРМ |  |  | 10,00% |  |  | 10,00% |
| Добавки | 1 | Премиксы | 0,63% | 0,51% | 1,20% | 0,67% | 1,35% | 1,71% |
|  | 2 | Вкусовые добавки | 2,50% | 3,50% | 4,50% | 2,70% | 2,50% | 4,50% |
| Прочее | 1 | Функциональные добавки, амнокислоты, антиоксиданты | 0,19% | 1,52% | 3,38% | 1,89% | 0,97% | 7,61% |

В технологическом процессе предусмотрена гибкая технологическая схема, позволяющая производить многокомпонентный (в том числе влажный) сбалансированный корм для домашних животных  согласно заданного рецепта, для всех групп домашних животных .

Рецепты кормов формируются нутрициологами предприятия в соответствии с количественно качественными показателями питательности, энергетической ценности корма и его целевого назначения в кормлении домашних животных.

При производстве кормов используется зерновое, зернобобовое сырье, от-руби гранулированные, подсолнечное масло и куриный жир, гранулированный жом свекловичный, мясокостная  мука,  глютен кукурузный, аминокислоты, антиоксиданты, , витамины и премиксы.

Сырье, используемое для производства комбикормов по качеству должно соответствовать нормативам, приведенным в таблице 2.

| № п/п | Наименование сырья | Нормативная документация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пшеница | ГОСТ 9353-2016 |
| 2. | Кукуруза | ГОСТ 13634-2017 |
| 3. | Глютен кукурузный | ГОСТ 55489-2013 |
| 4. | Подсолнечное масло | ГОСТ 1129-2013 |
| 5. | Куринный жир | ГОСТ Р 54676-2011 |
| 6. | Мука мясокостная | ГОСТ Р 59296-2021 |
| 7. | Жом сухой свекловичный | ОСТ 18-452-85 |
| 8. | Рис | ГОСТ ISO 7301-2013 |
| 9. | Премиксы | ГОСТ 26573.0-2017 |
| 10. | Антиоксиданты | ГОСТ Р 54037-2010 |

Предприятие по производству кормов для домашних животных представляет собой комплекс зданий и сооружений, предназначенный для приема, хранения и обработки сырья, производства кормов, кормовых смесей и белково-витаминных добавок, хранения и отпуска готовой продукции. Производственные подразделения, вспомогательные и хозяйственные службы предприятия расположены на одной промышленной площадке.

Склады микрокомпонентов (белково-витаминных добавок) – предназначены для хранения и бесперебойного снабжения сырьем производства. Склады - одноэтажные, отапливаемые.

Сырье на склад поступает автотранспортом в мешках. Разгрузка и укладка происходит при помощи электрических погрузчиков грузоподъемностью 1,5 т., и ручных гидравлических тележек.

Хранение продукции в складе предусматривается в упаковке Производителя на паллетных стеллажах.

Персонал обеспечивается специализированной одеждой и средствами индивидуальной защиты в зависимости от вида выполняемой работы.

Предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие соблюдения требований по охране труда при эксплуатации сооружения:

-	необходимые санитарно-бытовые помещения и гардеробные предусмотрены в здании административно-

бытового корпуса, расположенном в непосредственной близости;

-	питание персонала предусматривается в здании бытового корпуса;

-	первичная медицинская помощь персоналу оказывается в здании бытового корпуса;

-	амбулаторная или больничное лечение оказывается по месту жительства;

-	соответствующие требования охраны труда условиям труда на каждом рабочем месте;

Грузы поставляются в мешках и на поддонах. Использованная упаковка подлежит сбору и утилизации либо повторному использованию.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта)

Начало строительно-монтажных работ по проекту запланировано на второй квартал 2026 года, ориентировочно на июнь 2026 года. Завершение строительных работ предусмотрено в четвертом квартале 2027 года, ориентировочно в ноябре 2027 года.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2027 года, ориентировочно в декабре 2027 года, после завершения комплекса пусконаладочных работ, проведения испытаний технологического и инженерного оборудования, а также получения всех необходимых разрешительных документов в порядке, установленном действующим законодательством.

Общая продолжительность строительного периода составит ориентировочно 18 месяцев.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) Земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования -

Проектируемый объект расположен на территории Республики Казахстан, в Алматинской области, город Алатау, микрорайон Арна, промышленная зона Арна, участок № 50.

Регистрационный код адреса (РКА): 2201300055780794.

Кадастровый номер земельного участка: 03:341:234:1002.

Категория земель: земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов);

Целевое назначение: для обслуживания объекта – производственная база;

Вид права: частная собственность;

Общая площадь земельного участка: 200 172,00 м² (20,0172 га).

Участок расположен в пределах промышленной зоны Арна, предназначенной для размещения объектов производственного и складского назначения. Территория характеризуется сформированной транспортной доступностью и обеспечена возможностью подключения к инженерной инфраструктуре.

Границы земельного участка определяются следующими координатами поворотных точек (географическая система координат):

1) 43.773050° северной широты, 77.046710° восточной долготы;

2) 43.772797° северной широты, 77.050190° восточной долготы;

3) 43.766808° северной широты, 77.049571° восточной долготы;

4) 43.765690° северной широты, 77.046163° восточной долготы.

В непосредственной близости к проектируемому объекту располагаются иные объекты производственного назначения. Жилая застройка отсутствует в пределах санитарно-защитной зоны, определяемой расчетным путем в рамках настоящего проекта.

Рельеф участка относительно ровный, антропогенно преобразованный. Особо охраняемые природные территории, водоохранные зоны и иные территории с особым режимом использования земель в границах участка отсутствуют (подлежит подтверждению по материалам инженерных изысканий).

Размещение предприятия соответствует целевому назначению земельного участка и документам территориального планирования.

Земельный участок с кадастровым номером 03:341:234:1002 планируется использовать на всех стадиях жизненного цикла объекта, включая строительство, эксплуатацию и возможный вывод объекта из эксплуатации.

Период строительных работ предусматривается во втором квартале 2026 год – в четвертом квартале 2027 года.

Срок эксплуатации предприятия по производству кормов для домашних животных принимается длительным и составляет не менее 25–50 лет при условии проведения плановых ремонтов, модернизации оборудования и соблюдения требований промышленной, санитарной и экологической безопасности. Конкретный срок эксплуатации не ограничивается проектной документацией и определяется фактической производственной необходимостью и техническим состоянием объекта.

Таким образом, предполагаемый срок использования земельного участка носит долгосрочный характер и соответствует градостроительным и земельно-правовым условиям его предоставления.

2) Водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для  нецентрализованного водоснабжения,  привозная вода), сведений  о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности;

Водоснабжение производственных и технических нужд планируется из собственной водозаборной скважины. Питьевая вода привозная бутилированная.

Ближайшим поверхностным водным источником является р.Каскелен в юго-восточном направлении на расстоянии 3 км. В северо-восточном направлении на расстоянии 7 км оз.Капчагай.

Проектом предусмотрено использование воды для технологических и хозяйственно-питьевых нужд во время строительства и эксплуатации объекта.

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, не питьевая), объемов потребления воды, операций, для которых планируется использование водных ресурсов

- вид водопользования – общее, для хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения

- используется вода питьевого качества.

- операции, для которых планируется использование водных ресурсов - хозяйственно-бытовое водоснабжение работников предприятия, технологическое водоснабжение – на производственные нужды производства пара;

Примерная суточная численность инженерно-технического, обслуживающего персонала для завода составляет:

При строительстве общее количество работников – 100 человек;

Годовой расход воды при строительстве объекта составит 1.5475 тыс.м³/год, из них на:

- производственные нужды – 1.0548 тыс.м³/год ;

- хозяйственно-питьевые нужды –0.4928 тыс.м³/год;

При эксплуатации 353 человек  из них 289 рабочих и 64 ИТР.

Рабочая смена на предприятии принята - двухсменная.

Годовой расход воды при эксплуатации объекта составит 65.6169 тыс.м³/год, из них на:

- оборотная вода для выработки пара, подпитка системы – 21.96 тыс м3/год;

- производственные нужды – 44.6112 тыс.м³/год ;

- хозяйственно-питьевые нужды – 12.2034 тыс.м³/год;

- полив и орошение – 8.8023 тыс.м³/год.

3)  Участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) - Участки недр отсутствуют.

4) Растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации

Растительные ресурсы не используются.

5)  Видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром

Использование объектов животного мира не предполагается.

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных операций, для которых планируется использование объектов животного мира

не предусмотрено

6) Иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования

Ресурсы необходимые для осуществления намечаемой деятельности

Список используемых добавок в корма и годовая потребность при максимальной мощности производства.

Аминокислоты:

D, L-Methionine – 12 000 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности (малоопасное вещество).
Глицин Е640 – 36 200 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности (малоопасное вещество)

Антиоксиданты:

Termox dry Kemin, комплексная добавка с антиоксидантами  Е320 и Е321 (BHA + BHT) – 6 800 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 3 класс опасности (умеренно опасное вещество).

Функциональные добавки:

Пивные дрожжи – 53 300 кг/год – стружка – мешок 25 кг – 4 класс опасности
Сорбат калия (E202) – 11 000 кг/год – порошок/гранулы – мешок 25 кг – 4 класс опасности
ФОС (фруктоолигосахариды) – 550 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности
Экстракт цикория (инулин мин. 87%) – 8 000 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности
Сушеный корень цикория – 2 880 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности
Глюкозамин гидрохлорид – 1 500 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности
Целлюлоза – 37 600 кг/год – волокна – мешок 20 кг – 4 класс опасности
Хондроитин сульфат – 820 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности
BIO-MOS Маннан-олигосахарид – 7 000 кг/год – порошок – мешок 20 кг – 4 класс опасности
Льняное семя – 17 500 кг/год – цельное семя – бигбэг 1 тонна – 4 класс опасности
Мука из бархатцев – 650 кг – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности
Экстракт юкки Шидигера – 250 кг/год – порошок – барабан 25 кг – 4 класс опасности
Семена и шелуха псиллиума – 13 500 кг/год – семена – бигбэг 1 тонна – 4 класс опасности
Измельчённая гуаровая камедь (Е412) – 33 000 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности
Ксантановая камедь (Е415) – 5 100 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности
Сироп из жженого сахара (E150a–E150c) – 12 000 кг/год – сироп – пластиковые бочки 250 кг – 4 класс опасности
Каррагинан каппа (Е407) – 7 000 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности
Ксилоза – 6 600 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности

Минералы:

Дикальцийфосфат (DCP) (Е341ii)  – 150 кг – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности
Карбонат кальция (Е170, мел, CaCO3)  – 52 000 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности
Хлорид натрия (поваренная соль) – 95 000 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности
Триполифосфат натрия (ТПФН)  (Е451i) – 27 400 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 3 класс опасности

Витамины:

L-Carnitine – 1 000 кг/год – порошок – мешок 25 кг – 4 класс опасности
Токоферолацетат Е307 – 1 200 кг/год – порошок – мешок 20 кг – 4 класс опасности

Хранение осуществляется на территории производственного комплекса в 2 складах хранения. Для линии влажных кормов склад 715 кв.м и для линии сухих кормов склад 564 кв.м. В связи с ограниченными сроками годности на складах хранится 1-3 месячный запас добавок.

Меры безопасного обращения с добавками:

- хранение допускается только в промышленной таре изготовителя на паллетах и стеллажах, температура хранения +10+25С;

- изоляция и ограниченный допуск персонала на склад;

- оборудование доклевелеров на пандусах складов;

- оборудование специальных отбойников для защиты от касаний и повреждений;

- передача в производство в таре изготовителя в объеме не более 1-2 суточной потребности

- вскрытие емкостей с добавками и фасовка под партию корма в месте дозирования в смеситель и приготовления соусов. Данные места оборудованы тех средствами для сбора просыпей, смывания водой, дренажами, совками, веником, контейнерами;

- снижение рисков падения емкостей, минимальное плечо подвоза добавок к месту использования, склады находятся в смежных помещениях;

- полное использование добавок без отходов и потерь через строгие учет в ERP, нормирование использования, применение рецептов, визуальный контроль дозирования;

- использование добавок в низких концентрациях, например синтетический антиоксидант Termox dry Kemin, содержащий ВНА - бутилированный гидроксианизол, E320 и BHT Бутилированный гидрокситолуол, E321, добавляются 125-150 г/тонну корма.

- Обучение персонала правилам обращения с добавками, допуск к работам.

7) Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью

Риски истощения природных ресурсов отсутствуют.  Использование природных ресурсов в производственном процессе не предусматривается технологическим процессом.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования

загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей)

При строительстве ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 38 источников (в том числе неорганизованных – 38, организованных - 0). Выбросы в атмосферный воздух составят 5,111892123 г/с; 18,6398495 т/год загрязняющих веществ 30-ти наименований. Выбрасываемые вещества: Железо (II, III) оксиды, Класс 3; 0.005634769 г/с 0.02921064 т/г, Кальций оксид (Негашеная известь), Класс - нет; 0.02103789 г/с 0.000151473 т/г, Марганец и его соединения, Класс 2; 0.00060785 г/с 0.003151094 т/год, Оксид хрома, Класс 3; 0.000869225 г/с 0.004506064 т/г, Азота (IV) диоксид, Класс 2; 0.077653966 г/с 0.49959908 т/г, Азот (II) оксид, Класс 3;  0.012249566 г/с 0.080227875 т/г, Углерод, Класс 3; 0.134982639 г/с 0.953375 т/г, Сера диоксид, Класс 3; 0.183819444 г/с 1.23294 т/г, Углерод оксид, Класс 4; 0.892176649 г/с 6.156946875 т/г, Фтористые газообразные соед., Класс 2; 0,00000060785 г/с  0,00000315109 т/г, Фториды неорг., Класс 2; 0.000911775 г/с 0.004726641 т/г, Ксилол, Класс 3; 0.074241375 г/с 0.67144355 т/г, Толуол, Класс 3; 0.027877528 г/с 0.129846221 т/г, Бенз(а)пирен, Класс 1; 0.00000278 г/с 0.00001968 т/г, Спирт н-бутиловый, Класс 3; 0.006039597 г/с  0.000240195 т/г, Спирт этиловый, Класс 4; 0.01174068 г/с 0.000268119 т/г, Фенол, Класс 3; 0.002775 г/с 0.000018981 т/г, Этиленгликоль, Класс 3; 0.000305556г/сек 0.00000532 т/г, Этилкарбитол, Класс 3; 0.000305556 г/с 0.00000532 т/г, Этилцеллозольв, Класс 3; 0.009648083 г/с 0.000222703 т/г, Бутилацетат, Класс 3; 0.011724903 г/с 0.025028217 т/г, Ацетон, Класс 4; 0.034682958 г/с  0.086200161 т/г, Керосин, Класс 4; 0.025 г/с 0.024889766 т/г, Сольвент, Класс 4; 0.001305556 г/с 0.007661 т/г, Уайт-спирит, Класс 4; 0.019146667 г/с 0.232829888 т/г, Углеводороды предельные С12-С19, Класс 4; 1.549531744 г/с 1.854398756 т/г, Взвешенные вещества, Класс 3; 0.008256667 г/с 0.0342114 т/г, Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, Класс 3; 1.758963096 г/с 5.986679127 т/г, Пыль абразивная, Класс 4; 0.0024 г/с 0.0041472 т/г, Пыль древесная, Класс 4; 0.238 г/с 0.616896 т/г.

При эксплуатации ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составят: 37 источников (в том числе неорганизованных – 10; организованных 27). Выбросы в атмосферный воздух составят 5.09893349928г/с; 45.4264930977т/год загрязняющих веществ 33-х наименований. Выбрасываемые вещества: Кальций гипохлорид, 3 класс опасности; 0.000047325 г/с 0.0001865552 т/г, Динатрий карбонат (сода кальцинированная), 3 класс; 0.0001703619 г/с, 0.0015730555 т/г, Азот (IV) оксид (Азота диоксид), 2 класс; 1.3459438111 г/с 6.5916616639 т/г, Азотная кислота 2 класс; 0.0005 г/с 0.004752 т/г, Аммиак, 4 класс ; 0.007492 г/с 0.133447968 т/г, Азот (II) оксид (Азота оксид), 3 класс; 0.3172758693 г/с 1.0714371387 т/г, Гидрохлорид (Соляная кислота) 2 класс; 0.000132 г/с 0.001254528 т/г, Серная кислота 2 класс; 0.000267 г/с 0.002537568 т/г, Сажа (углерод), 3 класс; 0.0733333333 г/с 0.000208656 т/г, Диоксид серы 3 класс; 0.1766111111 г/с 0.01336964 т/г, Сероводород 2 класс; 0.0016 г/с 0.0294336 т/г, Углерод оксид, 4 класс;  1.9181523419 г/с 30.2641621428 т/г, Бензол, 2 класс; 0.000246 г/с 0.002337984 т/г, Метилбензол, 3 класс; 0.0000811 г/с 0.0007707744 т/г, Бенз(а)пирен, 1 класс; 0.00000176 г/с  0.0000000057 т/г, Пентан-1-ол (спирт амиловый), 3 класс; 0.0008 г/с 0.0147168 т/г, Этанол (Этиловый спирт), 4 класс; 0.00167 г/с 0.01587168 т/г, Фенол, 2 класс; 0.0008 г/с 0.0147168 т/г, Пропаналь, 3 класс; 0.0046 г/с 0.0846216 т/г, Формальдегид, 2 класс; 0.0176 г/с 0.000052164 т/г, Пропан-2-он (Ацетон), 4 класс; 0.004637 г/с 0.079638048 т/г, Валериановая кислота, 3 класс; 0.006 г/с 0.110376 т/г, Диметиламин, 2 класс; 0.0012 г/с 0.0220752 т/г, Диметилсульфид, 4 класс ; 0.0014 г/с 0.0257544 т/г, Метилмеркаптан, 4 класс; 0.00008 г/с 0.00147168 т/г, Этилмеркаптан, 3 класс; 0.0006 г/с 0.0110376 т/г, Синтетические моющие средства нет класса, 0.00037604 г/с, 0.0035738842 т/г, Углеводороды предельные С12-С19, 4 класс; 0.4253333333 г/с  0.001251936 т/г, Взвешенные вещества, 3 класс; 0.00653706667 г/с 0.0538000896 т/г, Пыль комбикормовая /в пересчете на белок/, 4 класс; 0.01909458663 г/с 0.40144459008 т/г, Пыль мясокостной муки, нет класса ; 0.144666667 г/с 2.840868 т/г, Пыль абразивная нет класса; 0.0032 г/с 0.0165888 т/г, Пыль зерновая /по грибам хранения/, 3 класс; 0.61848479238 г/с 3.6115005456 т/г. Вещества, входящие в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом:

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей

Во время строительства сброс сточных вод планируется осуществлять в биотуалет с последующим вывозом сточных вод на ближайшие очистные сооружения по договору со сторонней организацией.

Годовой объем сброса сточных вод во время строительства составит всего 0,4928 тыс.м³/год, из них :

- хозяйственно-бытовые – 0,4928 тыс.м³/год;

Во время эксплуатации канализация объекта предусматривается раздельной, хозяйственно-бытовой (К1) и производственной (К3). Стоки от зданий и сооружений направляются в герметичные накопители (выгребная-яма) 2х 200 м3. Суточный сброс в сети хозяйственно-бытовой канализации составляет 36.98 м3/сут, в сети производственной канализации 36.52 м3/сут.  Полный объём выгребной ямы рассчитан из расчета 3 дневного запаса.

По мере заполнения, а также по графику стоки из выгреба вывозятся ассенизаторскими машинами на место приема сточных вод согласно ТУ. Выгребная-яма представляет из себя стеклопластиковую герметичную емкость, установленную в земле на бетонное основание. Размеры в плане для одного накопителя Dn=3.2м, L=11.4м. Бетонное основание имеет борта 150 мм по периметру, что является препятствием для протечек в грунт.  На сети производственной канализации для предотвращения заиливания внутреннего сечения труб жиром, от столовой и от гаража пожарного поста предусмотрена установка колодцев «жиро-масло уловителей». По мере заполнения уловителей, требуется откачка и утилизация уловленных жировых эмульсий. Данные колодцы, после опорожнения промываются горячей водой.

Сточные воды планируется по мере накопления откачивать ассенизационной машиной и вывозить на ближайшие очистные сооружения по договору со сторонней организацией ИП «Теплоухов М.В.» б/н от 26.02.2026г. (п.1.2 с вывозом на очистные сооружения г.Конаев). Нормированию не подлежит.

Годовой объем сброса сточных вод при эксплуатации составит всего 35.0580 тыс.м³/год, из них :

- хозяйственно-бытовые – 12.2034 тыс.м³/год;

- производственные –  12.0516 тыс.м³/год.

- ливневых сточных вод в пруды испарители - 10.803 тыс.м³/год.

Система дождевой канализации.

Ливневая канализация, состоит из дождеприемных, смотровых колодцев, а также из разводящих сетей. Дождеприёмные колодцы установлены в пониженных точках профиля площадки строительства, вода из которых отводится на локальные очистные сооружения (ЛОС). После очистки, ливневые стоки отводятся в пруд-испаритель. Габаритные размеры пруда составляют 135х 19 х 3 м по верху. Полный объем накопителя составляет V=4912.091 м3. Среднегодовой объем поверхностных сточных вод поступающих в накопитель -10803 м3.

Производительность ЛОС составляет q= 100 л/с., проточного типа. На случай превышения расчетной интенсивности дождя предусмотрена байпасная линия отвода дождевых стоков. Линия байпаса начинается в распределительном колодце на 200-500 мм выше уровня подключения ЛОС. Стоки, проходящие через байпасную линию, могут считаться условно-чистыми ввиду того, что не менее 70% годового стока проходит через ЛОС.  Очистные сооружения состоят из установки OLPS-400 -100 -Комплексная система очистки Rainpark по СТО-99077373-1.013-2023, предназначена для очистки ливневых, талых и производственных сточных вод, отводимых с территорий промышленных предприятий и селитебных (населенных) территорий.

Наименования загрязняющих веществ, их классы

Взвешенные вещества 0.032409 т/год;  3-му классу опасности;

Нефтепродукты  0.000519 т/год; 3 классу опасности;

БПК 5 0.021606 т/год; 4 классу опасности;

Наличие герметичного покрытия и гидроизоляции; Пруд- испаритель очищенных ливневых стоков герметизируется водонепроницаемой мембраной проложенной по дну гидротехнического сооружения. Листы мембраны наклеиваются на хлёст, с перекрытием швов не менее 20см. Ширина перекрытия по верху пруда составляет 3 м по всему периметру сооружения, что исключает фильтрацию влаги, загрязнённой органическими веществами, в грунт.

Стыки и технологические швы подводных трубопроводов герметизируются эластичными мастиками. Заложение откосов составляет 1:2, которое исключает сползание мембраны по бортам. В очистных блоках OLPS-400 -100 используется фильтрующая загрузка: Уголь: Насыпная плотность: 680 - 750 кг/м3; Плотность сорбента насыщенного водой (в воде): 1270 - 1430 кг/м3; Коэффициент изменения объема при замачивании ~ 1,02 - 1,05

Цеолит:  Насыпная плотность: 1040 - 1080 кг/м3; Плотность сорбента насыщенного водой (в воде): 1500 - 1600 кг/м3; Коэффициент изменения объема при замачивании ~ 1,0. Объемы фильтрующей загрузки:  OLPS-400 -100: объем угля: 0,83 м3; объем цеолита: 3,91 м3; Гравий: 2,11 м3. Периодичность частичной замены загрузки обуславливается требованиями к качеству очистки сточных вод (справочное, один раз в сезон). Замена загрузки производится через люк для обслуживания, вода перед разгрузкой из изделия откачивается через водосборную трубу. В первой ступени очистки происходит осаждение взвешенных частиц и нефтепродуктов.

Годовой объем сброса сточных вод при эксплуатации составит всего 14,5166 тыс.м³/год, из них :

- хозяйственно-бытовые –4,7898 тыс.м³/год;

- производственные и ливневые  воды– 9,7268 тыс.м³/год.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В процессе проведения строительных работ отходы производства и потребления образуются в ходе осуществления следующих видов деятельности: демонтажные работы; работы по строительству объекта; жизнедеятельность персонала.

При проведении строительных работ будут накапливаться следующие отходы в объеме 21.3977 тонн в год бытовых и производственных отходов.

1. Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) 7.500 т/год.  Образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала. Накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности. Передаются на полигон ТБО.

2. Огарки сварочных электродов (12 01 13)  0.0473 т/год представляют собой остатки электродов образующийся после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности. Передаются на утилизацию специализированным организациям.

3. Отходы краски (08 01 11)   0.2160 т/год представляют собой остатки банок из под ЛКМ образующийся после использования их при покрасочных работах в процессе строительства. Накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности. Передаются на утилизацию специализированным организациям.

4. Металлическая стружка (12 01 01) 0.0015 т/год представляют собой остатки металлической стружки образующийся при работах в процессе строительства. Накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности. Передается на вторичную переработку.

5 Древесная стружка (03 01 05 ) 0.2930 т/год представляют собой остатки древесной стружки образующийся при работах в процессе строительства. Накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности. Передаются на утилизацию специализированным организациям.

6. Металлолом (19 12 02) 1 т/г представляют собой металлический лом образующийся при работах в процессе строительства. Накапливаются в специально отведенном месте на водонепроницаемой поверхности. Передается на вторичную переработку.

7. Строительный мусор (17 01 07)  10.00 т/год представляют собой строительные отходы образующиеся при работах в процессе строительства. Накапливаются в специально отведенном месте на водонепроницаемой поверхности. Передаются на полигон строительных отходов.

8. Пищевые отходы (20 01 08) 2.190 т/год образуются в непроизводственной сфере от столовой. накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности. передаются местному населению на откорм скота либо на переработку специализированным организациям.

9. Промасленная ветошь (15 02 02*) 0.150 т/год представляет собой промасленную ветошь, ткани образующиеся при работах в процессе строительства. Накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности. Передаются на утилизацию специализированным организациям.

При эксплуатации объекта будут накапливаться ожидаемые виды отходов в объеме 258.2791 тонн в год бытовых и производственных отходов.

1. Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) 26.4750

т/год Образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала. Накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности. Передаются на полигон ТБО.

2. Смет с территории (20 03 03) - 5.5479 т/год. Образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала, а также при уборке помещений и территории. Накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности. Передаются на полигон ТБО.

3. Пищевые отходы (20 01 08) 7.95 т/год Образуются в непроизводственной сфере от столовой. Накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности. Передаются местному населению на откорм скота либо на переработку специализированным организациям.

4. Отходы зернопереработки (02 03 01) 56.0 т/год Образуются в производственной сфере от переработки и очистки зерновых культур. Накапливаются в специальных накопителях. Передаются местному населению на откорм скота либо на переработку специализированным организациям.

5. Отработанное масло (13 02 06*) 1.235 т/год Отходы образуются в производственной сфере при работе ГПУ в качестве смазывающего материала. По мере накопления передается на утилизацию или переработку специализированным организациям по договору.

6. Просыпь мясокостной муки (02 02 99) 1.235 т/год Отходы образуются в производственной сфере при растаривании сырья. Накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности. Передаются на полигон ТБО.

7. Тканевая упаковка (Биг-беги БУ) (15 01 09) 0.100 т/год Отходы образуются в производственной сфере при растаривании сырья, участвующего в технологическом процессе. По мере накопления передается на вторичную переработку специализированным организациям по договору.

8. Тара полиэтиленовая (02 01 04) 2.40 т/год . Отходы образуются в производственной сфере при растаривании сырья, участвующего в технологическом процессе. По мере накопления передается на вторичную переработку специализированным организациям по договору.

9. Пластмассовая упаковка (15 01 02)  4.78 т/год. Отходы образуются в производственной сфере при растаривании сырья, участвующего в технологическом процессе. По мере накопления передается на вторичную переработку специализированным организациям по договору.

10. Бумажная и картонная упаковка (15 01 01) 3.50 т/год. Отходы образуются в производственной сфере при растаривании сырья, участвующего в технологическом процессе. По мере накопления передается на вторичную переработку специализированным организациям по договору.

11. Металлическая упаковка  (15 01 05) 58.80 т/год. Отходы образуются в производственной сфере при растаривании сырья, участвующего в технологическом процессе. По мере накопления передается на вторичную переработку специализированным организациям по договору.

12. Материалы, непригодные для потребления или обработки (готовая продукция  (брак/отзыв)) (02 05 01) 40.00 т/год. Отходы образуются в производственной сфере участвующего в технологическом процессе. Накапливаются на складах специально отведённом месте на водонепроницаемой поверхности в специальных контейнерах с крышками. По мере накопления отправляются обратно не технологическую линию переработку.

13. Фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда (15 02 03) 8.40 т/год. Отходы образуются в производственной сфере участвующего в технологическом процессе. По мере накопления передается на вторичную переработку специализированным организациям по договору.

14. Деревянная упаковка (15 01 03) 29.76 т/год. Отходы образуются в производственной сфере при растаривании сырья Деревянные поддоны (б/у после сырья, 1000х1200), шт. По мере накопления передается специализированным организациям по договору.

15. Отработанные светодиодные лампы (20 01 02) - 0.0020 т/год. Образуются после истечения ресурса времени работы ламп. Накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности. Передаются на полигон ТБО.

16. Отходы очистки сточных вод  (19 08 16) 12.09936 т/год. Образуются после очистки ливневых сточных вод в прудах-испарителях. Накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности. По мере накопления передается специализированным организациям по договору.

17. Металлическая стружка (12 01 01) 0.00015 т/год представляют собой остатки металлической стружки образующийся при мелко-срочном ремонте оборудования. Накапливаются в контейнерах на водонепроницаемой поверхности. Передается на вторичную переработку.

Утилизация отходов, образующихся при эксплуатации оборудования, производится по договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Все образуемые виды отходов вывозятся с территории предприятия на утилизацию или переработку.

Договора на вывоз опасных отходов будут заключаться со специализированной организацией получившей лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды согласно пункта 1 статьи 336 Экологического кодекса.

Договора на вывоз отходов будут заключаться с организациями, подавших уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды согласно пункта 1 статьи 337 Экологического кодекса.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений

Экологическое разрешение на воздействие, Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты)

Климатическая характеристика района

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология) район

изысканий расположен в III климатическом районе, подрайон В.

Абсолютная минимальная температура воздуха -37,7 С°.

Температура воздуха наиболее холодных суток - 23,4 С°.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 20,1 С°.

Температура воздуха теплого периода 28,2 С°.,

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца

(июля) 30,0 С°.

Абсолютная максимальная температура воздуха 43,4 С°.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой не выше 0

С° составляет 105суток. Средняя температура воздуха этого периода - 2,9 С°.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой не выше 8

С° составляет 164суток. Средняя температура воздуха этого периода - 0,4 С°.

Дата начала отопительного периода 22 октября, дата окончания отопительного

периода 3 апреля.

Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль – 9 дней.

Средняя месячная относительная влажность воздуха за отопительный

период – 75 %.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов:

- наиболее холодного месяца (января) – 65 %;

- наиболее теплого месяца – 36 %;

Количество осадков:

- за ноябрь – март 249 мм;

- за апрель – октябрь 429 мм.

Суточный максимум осадков за год:

- средний из максимальных – 39 мм;

- наибольший из максимальных – 78 мм.

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – Ю.

Преобладающее направление ветра за июнь – август – Ю.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам в январе – 2,0 м/с.

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам в июле – 1,0 м/с.

Повторяемость штилей за год - 22%.

Средняя скорость ветра за отопительный период – 0,8 м/с.

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму – 22,5 см.

Максимальная из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму –43,0 см.

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 102 дня.

Среднее число дней с пыльными бурями за год – 0,6 дней.

Среднее число дней с туманами за год – 32 дня.

Среднее число дней с метелями за год – 0 дней.

Среднее число дней с грозами за год – 32 дня.

Ветровой район - II. Базовая скорость ветра 25 м/с. Давление ветра 0,39

кПа. (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017).

По карте 4 «Районирование территории РК по снеговым нагрузкам на грунт (характеристическое значение, определяемое с годовой вероятностью превышения 0,02)» территория строительства относится к снеговому району II. Снеговая нагрузка на грунт составляет sk =1.2 кПа (НТП РК 01-01-3.1(4.1)- 2017). По карте 5 «Районирование территории РК по чрезвычайным снеговым нагрузкам на грунт (в результате снегопада с исключительно низкой вероятностью)» территория строительства относится к снеговому району II. Чрезвычайная снеговая нагрузка на грунт составляет sk =2.4 кПа (НТП РК 01- 01-3.1(4.1)-2017).

По карте 6 «Районирование территории РК по снеговым нагрузкам на покрытие, вызванные чрезвычайными наносами (в результате напластования снега с исключительно низкой вероятностью)» территория строительства относится к снеговому району II. Снеговая нагрузка на покрытие составляет sk=1.2 кПа (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017). По карте 9 «Районирование территории РК (включая горные районы) по  климатическим зонам, связывающим высотное положение местности и снеговую нагрузку» территория строительства относится к снеговому району II. Снеговая нагрузка составляет sk =1.2 кПа (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017). Дорожно-климатическая зона – V. Нормативная глубина промерзания суглинков 79 см, супесей 96 см, песков средней крупности и крупных 103 см. Геолого-литологические условия площадки. На проектируемом участке работ до глубины 25,0 м выделено 10 инженерно-геологических элементов:

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой.

ИГЭ-2. Суглинок просадочный.

ИГЭ-3. Суглинок непросадочный.

ИГЭ-4. Супесь просадочная.

ИГЭ-5. Супесь непросадочная.

ИГЭ-6. Суглинок непросадочный.

ИГЭ-7. Суглинок непросадочный.

ИГЭ-8. Суглинок непросадочный.

ИГЭ-9. Песок водонасыщенный.

ИГЭ-10. Песок водонасыщенный.

Максимальная глубина проникновения нулевой температуры - 1,50 м. Категория сложности инженерно-геологических условий – вторая. Исследуемая территория относится к потенциально не подтопляемой. Сейсмичность района – 8 баллов (СП РК 2.03-30-2017). Уточненная сейсмичность площадки 9 баллов. Грунты не проявляют пучинистых свойств. Тип грунтовых условий по просадочности – первый. Нормативная глубина промерзания суглинков 79 см, супесей 96 см, песков средней крупности и крупных 103 см.

Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт 150 см. Гидрографическая сеть г.Алатау относится к бассейну озера Капчагай. Ближайшие водные объекты расположенные близ производственной  площадки ТОО «KazPetFood»:

- озеро Капчагай, озеро Капчагай в северо-восточном направлении на расстоянии 6,79 км;

- р.Каскелен в юго-восточном направлении 3,9 км.

Подземные воды верхнего водоносного комплекса приурочены к горизонтам песчаных и гравийно-галечниковых верхнечетвертичных аллювиальных отложений, слагающих первые надпойменные террасы речных долин. Данные воды имеют сплошной грунтовый поток со свободной поверхностью, направление которого совпадает с направлением течения рек. Территория участка потенциально не подтопляемая. Согласно отчета глубина залегания появившегося уровня подземных вод на период изысканий (июнь 2021 г.) 4,3-6,7 м. Установившийся уровень подземных вод 3,9-6,3 м. В период максимума возможно повышение уровня подземных вод на 0,8-1,0 м. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и в весенний период за счет поглощения паводкового

стока. Уровень подземных вод подтвержден (УПВ) сезонными колебаниями. Наиболее низкое от поверхности земли (минимальное) положение УПВ отмечается в марте, высокое (максимальное) - в начале мая. В весенний период следует ожидать максимальный подъем уровня на 1.0м выше приведенного на момент изысканий.

На землях, прилегающих к проектируемому объекту, отсутствуют ценные виды дикорастущих ягод, лекарственных растений, места обитания и кормовые угодья ценных видов зверей и птиц, а также древесная растительность.

Сибироязвенных захоронений и скотомогильников на пути прохождения инженерно-транспортной инфраструктуры не имеется. В связи с вышеизложенным, риск здоровью работников и населения не наблюдается. Крупных лесных массивов в районе прохождения инженерно-транспортной инфраструктуры нет. Территория, на которой планируется ведение работ не располагается на территории ООПТ и землях государственного лесного фонда.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности

Воздействие на состояние воздушного бассейна во время строительства и  эксплуатации объекта может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся процессе осуществления намечаемой деятельности. Источниками воздействия на окружающую среду являются временные выбросы, нарушение почвенного слоя при проведении строительных работ и выбросы от технологического и вспомогательного оборудования от завода по производству сухих и влажных кормов для домашних животных (собак и кошек). Для уменьшения химического воздействия предприятием предусмотрена система очистки загрязненного воздуха на участках наибольшего загрязнения, предусмотрено укрытие с четырех сторон пылящего оборудования, пылеподавление при проведении строительных работ.

Физические воздействия производственной деятельности на окружающую природную среду подразделяются на электромагнитные, виброакустические, неионизирующие и ионизирующие (излучения, поля) загрязнения. Оборудование, планируемое к использованию при проведении работ, является стандартным для проведения проектируемых работ, незначительно различается только характеристиками производительности, мощности и качества.

К использованию предусмотрено современное оборудование, что уже является гарантией соответствия предельно допустимым уровням воздействия физических факторов, установленных для рабочих мест. Уровень шума при выполнении данных работ будет минимальным и учитывая значительное расстояние до ближайших селитебных территорий не окажет негативного воздействия на население и окружающую среду.

Основной негативный фактор воздействия на животный мир в районе расположения площадки – посредственный фактор беспокойства, не оказывающий на животных непосредственного физико-химического воздействия. Эти факторы оказывают незначительное влияние на наземных животных в виду их малочисленности. Дополнительного влияния на животный мир не происходит. Животный мир окрестностей сохранится в существующем виде, характерном для данного региона.

Учитывая засушливый климат рассматриваемого района и соответственно специфический видовой состав флоры, обладающий мощной корневой системой, можно утверждать, что восстановление растительного покрова на нарушенных участках произойдет в течение года с момента нарушения, т.е. уже к следующему периоду вегетации. Влияние на видовой и количественный состав растительного покрова рассматриваемого района оценивается как незначительное, локальное.

Объект по производству сухих кормов для домашних животных ТОО «KazPetFood» оказывает положительный эффект на существующие социально-экономические структуры района: - повышается занятость населения (обслуживающий персонал производственных объектов), снижается безработица; - возрастают бюджетные поступления за счет прямых налогов, платежей, отчислений с предприятия и отчислений подоходного налога работников.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие на окружающую среду отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий

Атмосферный воздух При эксплуатации предприятия внедрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

Снижение выбросов газов и пыли, выделяющихся при работе технологического оборудования, в воздухе рабочей зоны достигается:

- применением пылегазоочистного оборудования;

- оснащением оборудования аспирационными системами;

- строгое соблюдение персоналом требований инструкций по безопасному производству работ;

- сокращением до минимума работы агрегатов в холостом режиме;

- обеспечением безаварийной работы масло-гидравлических систем;

- профилактическим осмотром и своевременным ремонтом техники;

- контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками оборудования;

- обеспечением безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно-измерительными приборами и автоматикой;

В качестве общей меры для контроля выбросов является проведение ежегодного контроля на организованных источниках и на границе санитарно-защитной зоны.

Реализация выше перечисленных мероприятий в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов допустимых выбросов (НДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при эксплуатации предприятия.

Водные ресурсы: С целью охраны подземных и поверхностных вод от загрязнения, разработаны следующие мероприятия:

- отсутствие производственных сбросов сточных вод в водные объекты;

- контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды;

- оборотное водоснабжение при осуществлении производственного процесса;

- соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, внутренних документов и стандартов компании.

Почвы: Проектом разработан комплекс природоохранных мероприятий, который будет способствовать снижению негативного воздействия на почвенный покров и обеспечат сохранение ресурсного потенциала земель и экологической ситуации в целом. Снижение негативных последствий будет обеспечиваться реализацией комплекса технических, технологических и природоохранных мероприятий, включающих:

- своевременное проведение технического обслуживания, проверки и ремонта оборудования, техники;

- выделение и обустройство мест для установки контейнеров для различных отходов;

- утилизация образующихся отходов по договорам со специализированными организациями;

- озеленение территории.

Отходы производства и потребления Временное хранение образующихся отходов будет организовано на специально организованных площадках в закрытых контейнерах в зависимости от агрегатного состояния и физико-химических свойств. Временное хранение всех образующихся видов отходов на участке проведения работ предусматривается не более 6 месяцев.

По физическим воздействиям: содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка.

По растительному миру: перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами.

По животному миру: контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа, установка информационных табличек в местах гнездования птиц, регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей, осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта)

Рассмотрение альтернативных вариантов и нулевого варианта. В ходе подготовки материалов оценки воздействия на окружающую среду были рассмотрены возможные альтернативные способы достижения целей намечаемой деятельности. В частности, анализировалась возможность выбора иного местоположения объекта с учетом градостроительных ограничений, санитарно-защитных требований, обеспеченности инженерной инфраструктурой и транспортной доступности. Оценка показала, что размещение предприятия в пределах промышленной зоны является наиболее обоснованным решением с точки зрения минимизации воздействия на окружающую среду и соблюдения требований территориального планирования. Также рассматривалась возможность применения альтернативных технологических решений, включая использование иных схем переработки сырья и инженерных систем. При выборе проектных решений учитывались показатели энергоэффективности, ресурсосбережения, экологической безопасности и соответствия действующим нормативным требованиям. Дополнительно был проанализирован нулевой вариант, предусматривающий отказ от реализации проекта. Указанный сценарий не обеспечивает достижения целей по созданию производственных мощностей, развитию переработки сельскохозяйственного сырья и формированию рабочих мест, при этом не приводит к улучшению состояния окружающей среды по сравнению с размещением объекта в промышленной зоне с соблюдением предусмотренных природоохранных мероприятий.

Альтернативные варианты размещения. Размещение предприятия предусмотрено на земельном участке, расположенном в промышленной зоне города Алатау, целевое назначение которого соответствует размещению производственной базы. Участок находится в частной собственности инициатора проекта, обеспечен транспортной доступностью и возможностью подключения к инженерной инфраструктуре. Рассмотрение альтернативных площадок размещения признано нецелесообразным, поскольку:

- выбранный участок соответствует документам территориального планирования;

- отсутствует необходимость изменения целевого назначения земель;

- территория расположена вне жилой застройки и природоохранных зон;

- размещение в иной локации не обеспечивает экологических преимуществ по сравнению с выбранным вариантом.

Альтернативные технологические решения. Технологическая схема производства сухих и влажных кормов основана на применении широко используемых промышленных процессов переработки сельскохозяйственного и животного сырья, соответствующих действующим санитарным, ветеринарным и экологическим требованиям. Альтернативные технологические решения, позволяющие обеспечить достижение целей проекта при существенно меньшем воздействии на окружающую среду, отсутствуют. Применяемые технологии характеризуются замкнутыми производственными циклами, контролируемым водопотреблением, системой очистки выбросов и соблюдением нормативов обращения с отходами.

Нулевой вариант. Нулевой вариант предполагает отказ от реализации проекта строительства и эксплуатации предприятия по производству кормов для домашних животных. В случае его реализации потенциальное локальное воздействие на окружающую среду, связанное со строительством и эксплуатацией объекта, было бы исключено. Вместе с тем отказ от проекта повлечет отказ от создания новых рабочих мест, снижение налоговых поступлений в бюджет, сохранение зависимости внутреннего рынка от импортной продукции, а также отсутствие социально-экономического развития территории промышленной зоны. Таким образом, нулевой вариант не обеспечивает достижение стратегических целей по развитию переработки сельскохозяйственного сырья и формированию устойчивой производственной инфраструктуры. С учетом того, что проектом предусмотрен комплекс природоохранных и организационно-технических мероприятий, направленных на соблюдение экологических нормативов и предотвращение значимого негативного воздействия на окружающую среду, нулевой вариант признан необоснованным.

Выбранный вариант реализации намечаемой деятельности, предусматривающий размещение предприятия в промышленной зоне Арна города Алатау с применением предусмотренной проектом технологической схемы, рассматривается как полностью экологически допустимым, градостроительно обоснованным и социально-экономически целесообразным. Размещение объекта соответствует целевому назначению, обеспечивает соблюдение санитарных и экологических требований, а также позволяет минимизировать возможное воздействие на окружающую среду за счет применения современных технологических и природоохранных решений.

Проведенный анализ альтернативных вариантов показал, что они не обладают экологическими или экономическими преимуществами по сравнению с выбранным решением и не обеспечивают более эффективного достижения целей намечаемой деятельности. В связи с этим альтернативные варианты к дальнейшему рассмотрению не принимаются.