1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

Наименование юридического лица:

Бизнес-идентификационный номер:

Данные о первом руководителе:

Телефон:._____

Адрес электронной почты:________

2. Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс).

Согласно Экологического кодекса РК, Приложения-1, Раздел-2, пункта 2.10 «Проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования» проведение процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности для проектируемого объекта «Рабочий проект рекультивации рекультивации земель, нарушенных при добычеобщераспространенных полезных ископаемых на участке «ААС-камень», расположенном в Урджарском районе области Абай, используемых для строительства железнодорожной линии «Бахты-Аягоз» (Строительство третьего железнодорожного перехода на казахстанско-китайской границе с выходом на существующий железнодорожный участок «Семей-Актогай») является обязательным.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

- Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса):

Не проводилось.

- Описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса).

Не выдавалось.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест.

В административном отношении участок,  находятся в пределах области Абай на территории Урджарского района в 6,7км на юг-юго-запад от н.п.Шолпан.

Координаты участка «ААС-камень» т.1. С.Ш 47°02'27,01", В.Д 80°38'41,75"; т.2. С.Ш 47°02'32,16", В.Д 80°38'47,95"; т.3. С.Ш 47°02'25,50", В.Д 80°38'56,02"; т.4. С.Ш 47°02'20,76", В.Д 80°38'49,32". Площадь – 5,23 га.

Обоснование выбора места: В ходе полевого исследования территория участка была выбрана как перспективный участок для добычи общераспространенных полезных ископаемых. На участок на данный момент оформляются разрешительные документы. Участок расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов и территория участка работ находится вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Возможность выбора других мест не предполагается

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции.

Общая площадь технической рекультивации земель, нарушаемых при промышленной разработке участка ОПИ составляет 5,23 га.

Работы по рекультивации на участке планируются провести после окончания добычных работ в 2027 году в течение 3 месяцев.

Продолжительность рабочей смены 8 часов, количество рабочих смен в сутки – 1. Для отдыха и приема пищи, будут использоваться передвижные вагончики. Количество работающих - 4 человек.

Участок «ААС-камень». Конфигурация участка – прямоугольник, несколько вытянутый в северо-западном направлении, со сторонами 194-206 X 252-268 м, площадью 5,23 га. (рис.2.4).

В геоморфологическом отношении объект расположен на ЮВ склоне небольшой возвышенности, с  относительными превышениями до 12 метров (515-527 м). В региональном плане данная возвышенность является южным предгорьем Сийректау.

Сложен участок базальтовыми порфиритами (строительный камень) Бакалинской свиты (P2bk) верхнего отдела пермской системы вскрытой мощностью от 4,0 до 14,4м (средняя – 7,98 м). В верхней части (0,3-2,0 м) порода интенсивно трещиноватая, до  щебенисто-дресвяного материала, классифицируемая как  диструктурный элювий вышеописанных образований (еP2bk). Перекрываются вулканиты и их элювий супесью пластичной, песчанистой, мощностью до 0,8 м, относимой к делювиально-пролювиальному генетическому типу, средне-современного четвертичного возраста (dрQII-IV), имеющей довольно широкое распространение в данном регионе, перекрывая водоразделы и склоны в предгорьях.

Почвенный покров маломощный (0,2м) и представлен слабо гумусированным супесчаным материалом, с единичными включениями щебня и корнями травяной растительности.

Подстилающие отложения не вскрыты. Грунтовые воды не встречены.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности.

Настоящим проектом предусматривается проведение технического этапа рекультивации нарушенной территории участка.

По участку строительного камня: погрузка и завоз в карьер материала вскрыши из временного породного отвала, находящегося за пределами участка, планировка отвальных пород по выровненной поверхности ложа карьера, прикатывание.

После отработки участка и проведения рекультивационных мероприятий, рекультивируемая поверхность должна зарасти местной соле и жароустойчивой растительностью.

Техническая рекультивация карьера строительного камня будет включать в себя несколько операций.

Общая площадь технической рекультивации земель, нарушаемых при промышленной разработке участка ОПИ составляет 5,23 га.

Объемы работ по техническому этапу рекультивации участка рыхлых образований напрямую зависят от:

1) объема вскрышных работ сформированных в процессе добычи (формирование отвалов вскрышных работ не входят в настоящий проект;

2) мощности вскрыши;

3) мощности продуктивных образований (глубины отработки);

4) периметра карьеров;

5) ширины полосы выполаживания бортов карьера до угла 10°.

По участку строительного камня, как уже было отмечено выше (гл.4), сглаживание бортов карьера до угла 65° будет осуществляться одновременно с производством добычных работ, поэтому приемлемым для них будет только вышеприведенный пункт 1.

При производстве работ по техническому этапу рекультивации будут использоваться: фронтальный погрузчик LiuGong ZL50C,25 тонный автосамосвал HOWO ZZ3257 N3847A, бульдозер Т-130, каток дорожный вибрационный CLG-616.

Анализ факторов, влияющих на выбор направления рекультивации земель, показывает применение сельскохозяйственного направления рекультивации, полностью отвечающее природным и социальным условиям, а также целенаправленности рекультивации. В соответствии с «Инструкцией о разработке проектов рекультивации нарушенных земель» (приказ Министра сельского хозяйства РК №289 от 02.08.2023г.) с актом обследования нарушенных земель и заданием на проектирование, утвержденным заказчиком, с учетом качественной характеристики нарушенных земель по техногенному рельефу, географических и социальных факторов настоящим проектом предусматриваются технический этап рекультивации. Направление рекультивации принято сельскохозяйственное – создание на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий (пастбищ). После отработки участка и проведения рекультивационных мероприятий, рекультивируемаяповерхность должна в течении мелиоративного периода зарасти местной соле и жароустойчивой растительностью.

Анализ результатов лабораторных исследований образцов почвенно-растительного слоя, проведенных ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии им. У.У.Успанова», позволяет сделать вывод о проведении техническогоэтапа рекультивацииотработанного карьера.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта).

Работы по рекультивации на участке общераспространенных полезных ископаемых планируется провести после окончания добычных работ в 2027 году в течение 3 месяцев.

Продолжительность рабочей смены 8 часов, количество рабочих смен в сутки – 1. Для отдыха и приема пищи, будут использоваться передвижные вагончики. Количество работающих - 4 человек.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельные участки, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования:

Общая площадь участка ОПИ составляет 5,23 га.

Целевое назначение земельного участка: Добыча  строительного камня.

Работы по рекультивации на участке планируются провести после окончания добычных работ в 2027 году в течение 3 месяцев.

2) Водные ресурсы с указанием предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности:

Водоснабжение – привозное. Водоснабжение питьевое и техническое будет осуществляться привозной водой из ближайших населенных пунктов.

На рассматриваемом участке поверхностных водных источников не обнаружено. Участок расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов.(Приложение)

При проведении добычных работ изъятие воды из этих источников для питьевых и технических нужд не планируется. Инициатор намечаемой деятельности гарантирует проведение работ на удалении 500 м от указанных водных объектов. При проведении добычных работ негативного влияния на поверхностные водоемы рассматриваемого района не ожидается. Разработка Проекта установления водоохранных зон и полос не требуется.

При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при проведении добычных работ не предусматривается. Необходимость в оформлении разрешения на специальное водопользование (РСВП) согласно п. 1 ст. 66 Водного кодекса РК отсутствует.

Водные ресурсы с указанием видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая)*:

Общее, специальное, обособленное водопользование по проектируемому участку не предусматривается. Водоснабжение проектируемого участка привозное. Для обеспечения питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л.

Водные ресурсы с указанием объемов потребления воды*:

Предполагаемый объем водопотребления составит: на хозяйственно-питьевые нужды для данного объекта составит 2,2 м3/период, на пылеподавление дорог 42,24 м3/период.

Водные ресурсы с указанием операций, для которых планируется использование водных ресурсов*:

Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л.

3) участки недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны):

Основанием для проведения проектируемых работ рекультивации является статья 140 Земельного кодекса РК.

Вид права недропользования: для добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Работы по рекультивации на участке планируется провести после окончания добычных работ в 2027 году.

Координаты участка «ААС-камень» т.1. С.Ш 47°02'27,01", В.Д 80°38'41,75"; т.2. С.Ш 47°02'32,16", В.Д 80°38'47,95"; т.3. С.Ш 47°02'25,50", В.Д 80°38'56,02"; т.4. С.Ш 47°02'20,76", В.Д 80°38'49,32". Площадь – 5,23 га.

4) растительные ресурсы с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации:

На территории района два вида растительности: горная и равнинная. Горнаярастительность — стебельная разнотравно-злаковая, равнинная растительность— сухо-полынная. В горных районах до высоты 1400м над уровнем морянаходится горно-степнойпояс с разнотравно-ковыльной и кустарниковойрастительностью (таволга, шиповник и т. д.). На высоте от 1400 до 1700м лежитзона субальпийских и альпийских лугов.

Редких исчезающих краснокнижных растений в зоне влияния работ нет.Естественныепищевые и лекарственные растения отсутствуют.

Район участков добычных работ пустынные, практически незасоленные,песчаные почвы приурочены к различным по морфологии массивам песков.Растительностьпредставлена джузгуном, терескеном, эбелеком, верблюжьейколючкой, песчаным переем, полынью и др.

Территории участков добычных работ находятся вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий области Абай. Лесные насаждения и деревья на территории участка отсутствуют.

Древесно-кустарниковая растительность подлежащая вырубке на проектируемому частке добычи отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Территория участка работ находятся вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий области Абай. Лесные насаждения и деревья на территории участка добычных работ отсутствуют.

Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка, снос и перенос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается.

5) виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием объемов пользования животным миром:

Животный мир богат и разнообразен. Разнообразны и многочисленны пернатые. В реках водится рыба.

Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемого участка не отмечено; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных нет.

Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участка работ не отмечено.

Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет.

Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования*:

При реализации намечаемой деятельности пользование животным миром не предусматривается.

Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных*:

При реализации намечаемой деятельности приобретения объектов животного мира не предусматривается.

Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием операций, для которых планируется использование объектов животного мира*:

При реализации намечаемой деятельности использование объектов животного мира не предусматривается.

6) иные ресурсы, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования:

Теплоснабжение не предусматривается. Работы по рекультивации будут проводиться в летнее время года.

Электроснабжение – на период рекультивационных работ не предусматривается. Работы по рекультивации будут проводиться в дневное время суток.

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью:

Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее - правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей).

Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 9 наименований. Объем выбросов: диоксид азота (класс опасности 2) - 0.001864 г/с, 0.000022152 т/год; оксид азота (класс опасности 3) - 0.0003029 г/с, 0.0000035997 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3) - 0.000175 г/с, 0.000002079 т/год; сера диоксид (класс опасности 3) - 0.0003289 г/с, 0.000003907 т/год; сероводород (класс опасности 2) - 0.0000009772 г/с, 0.000001218 т/год; оксид углерода (класс опасности 4) - 0.00394 г/с, 0.0000468 т/год; керосин - 0.0006236 г/с, 0.000007417 т/год; алканы С12-19 (класс опасности 4) - 0.0003480228 г/с, 0.000433782 т/год; пыль неорганическая сод.SiO2 от 20-70% (класс опасности 3) - 0.75 г/с, 0.20640974401 т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на 2027 г. составит: 0.7575834 г/с, 0.20693069871 т/год.

Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке не предусматриваются, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются.

Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в биотуалет заводского изготовления. По мере накопления бытовые стоки с помощью асенизаторной машины будут вывозиться за пределы участка, на ближайшие очистные сооружения сточных вод.

Ожидаемый объем хоз-быт стоков в период проведения работ от рабочего персонала составит 2,2 м3/период, на пылеподавление дорог 42,24 м3/период.

Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Основными отходами образующимися в период рекультивационных работ участка будут: твердо-бытовые отходы (ТБО). Твердо-бытовые отходы (ТБО) в количестве – 0,05 т/период, код отхода - 20 03 01.

Твердые бытовые отходы образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО.

Хранение отходов не превышает 6 месяцев.

Отсутствует возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений.

ЗГЭЭ ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай»

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии - с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты).

Климатическая характеристика района приводится по данным многолетних наблюдений ближайшей к объекту метеостанции «г. Усть- Каменогорск».

По климатическому районированию для строительства, согласно СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология» рассматриваемый район относится к зоне I, подрайон В. Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким теплым иногда жарким летом, большими сезонными и суточными колебаниями температуры воздуха. Согласно ГОСТ 16350-80 климат района характеризуется как умеренно холодный.

Климатические условия по требованиям к материалам дорожной одежды и бетону – достаточно суровые. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 420С, наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 460С, средняя суточная амплитуда колебания температуры воздуха наиболее холодного месяца (января) 11,40С. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 75%, теплого месяца 64%.

По данным метеостанции «Усть-Каменогорск» среднегодовое многолетнее количество атмосферных осадков за период 1930-2013гг. составляет 436 мм, в том числе: за ноябрь-март – 181мм, за апрель-октябрь – 255мм. Максимальное суточное количество осадков выпадает в июле и достигает 62мм.

Преобладающее направление ветра в зимний период года – юго-восточное, в летний период – северо-западное. Максимальная скорость ветра по румбам5,0м/сек, средняя - 2,4м/сек. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца - июля +28,20С, абсолютная максимальная температура воздуха +430С. Испарение с водной поверхности малых водоемов - 746мм (норма).

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце октября - начале ноября, высота его к концу зимы достигает 0,75-1,30м.

Сейсмичность района, согласно СНиП РК 2.03-30-2006 и карты сейсмического районирования территории области АбайРК (приказ Комитета по делам строительства и ЖКХ МИТ РК №217 от 04.05.2004г) составляет 6 баллов (несейсмичные).

В региональном плане район работ находится в юго-восточной части Джунгаро-Балхашской геосинклинальной зоны. По отношению к более мелким структурам, участок работ находится в пределах северного фланга Алакольской впадины, в приграничной её части с Балхашским синклинорием (с СЗ) и Чингизским антиклинорием (с СВ)

Рельеф большей части региона представлен мелкосопочными приподнятымиденудационнымиравнинами,представляющимисобойсочетание полого-наклонных возвышенностей и гряд, сложенных породами дислоцированного палеозоя, и широких плоских депрессий, выполненных бурыми неогеновыми глинами и суглинисто-щебенистым пролювием четвертичного возраста мощностью от нескольких до десятков метров.

Гидрографическая сеть района представлена основными водными артериями являются реки Караколь и Ай, берущие начало далеко за пределами района и доносящие свои воды до оз. Сасык-Коль только во время весенних паводков. В летнее время они в низовьях пересыхают, чему в значительной степени способствует забор воды для орошения. В засушливые годы пересыхает и озеро солончак Кылы, которое в более влажные периоды наполняется водой из оз.Сасык-Коль. Из числа мелких озер северной половины рассматриваемой площади, являющихся постоянными водоемами, можно назвать лишь озера Колдар и Кенжебай.

Многолетние наблюдения, позволили установить определенную связь между различными видами почв, произрастающей на них растительностью, глубиной залегания и минерализации грунтовых вод.

Аллювиально-луговые почвы развиты на поймах рек и проток. Они покрыты густой разнотравно-луговой растительностью, непроходимыми тугайными зарослями, состоящие из ивы, лоха, чингиля, тамарикса, солодки, кендыря, тростника и саксаула.

Пустынные, практически незасоленные, песчаные почвы приурочены к различным по морфологии массивам песков.

В районе мелкогорья распространены средне-гумусовые темно-каштановые почвы и сероземные разновидности их. Растительность преобладает злаково-полынная, баялычно-полынная.

На территории района два вида растительности: горная и равнинная. Горнаярастительность — стебельная разнотравно-злаковая, равнинная растительность— сухо-полынная. В горных районах до высоты 1400м над уровнем морянаходится горно-степнойпояс с разнотравно-ковыльной и кустарниковойрастительностью (таволга, шиповник и т. д.). На высоте от 1400 до 1700м лежитзона субальпийских и альпийских лугов.

Редких исчезающих краснокнижных растений в зоне влияния работ нет.Естественныепищевые и лекарственные растения отсутствуют.

Район участков добычных работ пустынные, практически незасоленные,песчаные почвы приурочены к различным по морфологии массивам песков.Растительностьпредставлена джузгуном, терескеном, эбелеком, верблюжьейколючкой, песчаным переем, полынью и др.

Территории участков добычных работ находятся вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий области Абай. Лесные насаждения и деревья на территории участка отсутствуют.

Результаты наблюдения за фоновым загрязнением в районе дислокации участка: был произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении добычных работ. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест. В связи с тем, что сброс в окружающую природную среду, а также хранение отходов в окружающей природной среде не предусматривается, сравнение с экологическими нормативами необходимости нет. Согласно имеющимся данным, иных объектов для проведения полевых исследований нет. Отсутствует необходимость проведения полевых исследований. Посты наблюдений Казгидромета отсутствуют. Промышленных предприятий нет.

Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемого участкане отмечено. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке добычных работ не предусматривается. Производственные стоки отсутствуют. Образующиеся в период проведения добычных работ твердо-бытовые отходы, будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности.

Возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности:

1) выбросы загрязняющих веществ, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, основную массу которых составляет пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 оценивается как допустимое.

2) образование отходов производства и потребления, таких как твердые бытовые (коммунальные) отходы от пребывания рабочих, которые будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. Воздействие оценивается как допустимое.

3)Риски загрязнения земель или водных объектов, возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют.

4) Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка и снос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается

5) Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации проектируемого карьера допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). По пространственному масштабу воздействие имеет Локальный характер, по интенсивности – Незначительное. По категории значимости – Воздействие низкой значимости.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости.

Трансграничное воздействие отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.

В процессе добычи будет соблюдаться законодательство Республики Казахстан, касающиеся охраны окружающей среды. В приоритетном порядке будут соблюдаться:

- Предотвращение техногенного засорения земель;

- Тщательная технологическая регламентация по отработке карьера;

- Техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники;

- Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории карьера, разработка оптимальных схем движения;

- Орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливомоечных машин для подавления пыли;

- По окончании работы карьера производится сглаживание бортов карьера и создание безопасного ландшафта;

- Сохранение естественных ландшафтов и рекультивация нарушенных земель и иных геоморфологических структур.

- Проведение технических мероприятий по борьбе с эрозией грунтов и для задержания твердого стока, содержащего загрязняющие вещества;

- Систематический вывоз мусора;

- После окончания проведения добычных работ недропользователю провести рекультивацию земель, нарушенных горными выработками.  Разработать проект рекультивации и согласовать с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).

Возможные другие альтернативные варианты по данному объекту не предусматривается. Данный вариант проекта по техническим и технологическим решениям является более рентабельным и экологически безопасным.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Сит карты проектируемых участков

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):