Перечень загрязняющих веществ

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0,04 |  | 3 | 0,005428 | 0,001172 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000962 | 0,0002076 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,385 | 3,394288 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,0625625 | 0,5515718 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,028472222 | 0,22134 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,05625 | 0,52089 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,008 |  |  | 2 | 0,0000578 | 0,00002538 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,322222222 | 2,78004 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000222 | 0,000048 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 |  | 4,86 | 0,03457 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 |  | 1,184 | 0,00842 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 1,5 |  |  | 4 | 0,161 | 0,0011455 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,1288 | 0,000916 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 0,00966 | 0,0000687 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 0,0934 | 0,000664 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0,02 |  |  | 3 | 0,00322 | 0,0000229 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 6,0415E-07 | 5,7893E-06 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,006458333 | 0,053712 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  | 0,05 |  | 0,001112 | 0,0000256 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 0,176155556 | 1,30463 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 4,1858 | 8,3737 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 11,670783 | 17,24746 |