Источник загрязнения: 0001, Дымовая труба

Источник выделения: 0001 01, Отопительный котел

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 40

Расход топлива, л/с, BG = 0.23

Месторождение, M = Бухара

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 8109

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8109 · 0.004187 = 33.95

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 63

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 63

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0761

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0761 · (63 / 63)0.25 = 0.0761

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 40 · 33.95 · 0.0761 · (1-0) = 0.1033

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.23 · 33.95 · 0.0761 · (1-0) = 0.000594

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1033 = 0.08264

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.000594 = 0.0004752

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1033 = 0.013429

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.000594 = 0.00007722

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.0001

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 40 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 40 = 0.0000752

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 0.23 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 0.23 = 0.0000004324

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 33.95 = 8.49

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 40 · 8.49 · (1-0 / 100) = 0.3396

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.23 · 8.49 · (1-0 / 100) = 0.0019527

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0004752 | 0.08264 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00007722 | 0.013429 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0000004324 | 0.0000752 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0019527 | 0.3396 |

Источник загрязнения: 0002, Вытяжная труба

Источник выделения: 0002 01, Реакторы блендирования

Источником выделения загрязняющих веществ являются реакторы приготовления раствора и продукта. Загрязненный воздух, проходит через фильтр (КПД = 96,0%) и выбрасывается в атмосферу через трубу.

Расчет выполнен балансовым методом в соответствии с нормативными требованиями Республики Казахстан (Приказ Министра экологии № 63) [Приказ № 63].

С учетом полной герметичности аппаратов блендирования и налива, принят минимальный технологический коэффициент микропотерь паров K = 0.00001 (0.001%).

Примесь: 1328 Пентандиаль (Глутаральдегид, Глутаровый альдегид)

Расход активного сырья: 85 т/год * 0,5 (50% раствор) = 42,5 т/год

Валовый выброс, т/год M = 42,5 т/год * 0,00001 = 0,000425 т/год

Максимальный разовый выброс, г/с, G = 0,0004250 * 10 ^ 6 / 3600 * 3968 = 0,0000297 г/с

Примесь: 1078  Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль)

Расход активного сырья: 280 т/год

Валовый выброс, т/год M = 280 т/год * 0,00001 = 0,0028 т/год

Максимальный разовый выброс, г/с, G = 0,0028 * 10 ^ 6 / 3600 * 3968 = 0,00019601 г/с

Примесь: 0635 Алкилбензолы на основе олефинов С11-14 (жидкие ПАВ)

Расход активного сырья: 200 т/год

Валовый выброс, т/год M = 200 т/год * 0,00001 = 0,002 т/год

Максимальный разовый выброс, г/с, G = 0,002 * 10 ^ 6 / 3600 * 3968 = 0,00014001 г/с

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0635 | Алкилбензолы на основе олефинов С11-14 (жидкие ПАВ) | 0.00014001 | 0.002 |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) | 0.00019601 | 0.0028 |
| 1328 | Пентандиаль (Глутаральдегид, Глутаровый альдегид) | 0.0000297 | 0.000425 |

Итого с очисткой:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0635 | Алкилбензолы на основе олефинов С11-14 (жидкие ПАВ) | 0.000005604 | 0.00008 |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) | 0.0000078404 | 0.0001120 |
| 1328 | Пентандиаль (Глутаральдегид, Глутаровый альдегид) | 0.000001188 | 0.000017 |

Источник загрязнения: 0003, Вытяжной зонт

Источник выделения: 0003 01, Узел расстраивания и порционной загрузки сухого сырья (гидроксида натрия и солей).

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Натрия гидроокись (Щелочь)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: открыт с 1-ой стороны

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = <2

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 1

Влажность материала, % , VL = 0.2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 1

Размер куска материала, мм , G7 = 0.5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 1

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 1

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 300

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.03 * 0.02 * 1 * 0.1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 0.4 * 1 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.00667

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.02 * 1 * 0.1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 0.4 * 300 * (1-0) = 0.0072

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.00667 = 0.00667

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.0072 = 0.0072

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Смесь сухих солей и комплексонов (НТФ, ОЭДФ, хлориды, сульфаты)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: открыт с 1-ой стороны

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = <2

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 1

Влажность материала, % , VL = 0.2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 1

Размер куска материала, мм , G7 = 0.5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 1

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 960

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.03 * 0.02 * 1 * 0.1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 0.4 * 5 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.03333

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * B * GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.02 * 1 * 0.1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 0.4 * 960 * (1-0) = 0.02304

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = G + GC = 0 + 0.0333 = 0.03333

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = M + MC = 0 + 0.02304 = 0.02304

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) | 0.00667 | 0.0072 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) | 0.03333 | 0.02304 |