Заявление о намечаемой деятельности

| 1 | Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: для юридического лица: наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты | ТОО "Тас Трейд Kz". |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно Приложения 1 Экологического Кодекса. | Намечаемый вид деятельности «Рекультивации нарушенных земельных участков ТОО «Тас Трейд Kz» при добычи магматических горных пород: строительный камень (базальт), размещения отвалов пород и плодородного слоя почвы с подъездной дорогой в лицензионный период на месторождении «Мамытское» (Скалистый) в Хромтауском районе Актюбинской области» классифицируется пунктом 2.10 раздела 2 приложения 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2.01.2021 года №400-VI ЗРК. - пункт 2.10 Проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования Проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования подлежит проведению процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности. Намечаемая деятельность - « Рекультивации нарушенных земель в результате добычи осадочных пород (песчаников и алевролитов) на участке «SMS-Куюк в Жамбылском районе Жамбылской области» (работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов II категории) относится к II категории, оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую среду в соответствии подпункт 3 пункт 11 Глава 2 Приказа Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13.07.2021 г. №246. |
| 3 | В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений: | - |
|  | описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса); | В отношении данной деятельности процедура «Выдачи заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности» проводится в первые. |
|  | описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) | Скрининг ранее не проводился |
| 4 | Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест | Месторождение “Мамытское” расположено в Хромтауском районе, Актюбинской области, в 33 км к северо-востоку от г.Хомтау и в 35 км на восток от пос.Бадамша. Месторождение расположено на междуречье р.Кызыл-Каин и Мамыт, левых притоков р.Орь и является одним из крайних выходов скальных пород на севере Катынадырского хребта. Земельные участки общей площадью 22,51 га, предоставлены во временное возмездное землепользование для добычи магматических горных пород: строительный камень (базальт) -16,56 га, для размещения отвалов горных пород и плодородного слоя почвы с подъездной дорогой 5,95га. Ближайший железнодорожный полустанок Шайхан расположен в 4 км к югу от месторождения. Ближайший жилой массив- с.Мамыт, в северной стороне на расстоянии более 6 км Координаты условного центра участков: 50°32'31.17"С, 58°44'32.68"В. Обоснование места выбора осуществления намечаемой деятельности - Согласно решения протокола ТКЗ при ТУ «Запказнедра» за №624 от 12.04.2007г. утверждены запасы в по категории С1 количестве (тыс.м3): 7138,8. Лицензия на добычу ОПИ №89/2024 от 14.02.2024г. (переоформление лицензии №106/2025 от 28.01.25г.) |
| 5 | Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции | Проектной документацией на рекультивацию нарушенных земель предусмотрено проведение рекультивационных работ (технический и биологический этапы) при добычи магматических горных пород: строительный камень (базальт), размещения отвалов горных пород и плодородного слоя почвы с подъездной дорогой в Лицензионный период на месторождении “Мамытское” (скалистый) общей площадью 22,51 га на территории Хромтауского района разработан на основании постановления акимата Актюбинской области №131 от 15.07.2025 года. Данный проект рекультивации нарушенных земельных участков предусматривает проведение мероприятий по техническому и биологическому этапам рекультивации: снятие и возврат плодородного слоя почвы, по периметру отработанного карьера установить ограждение с целью предотвращения проникновения диких животных и домашнего скота. Земельые участки общей площадью 22,51 га, предоставлены во временное возмездное землепользование для добычи горных пород строительный камень (базальт) – 16,56 га, для размещение отвалов горных пород и плодородного слоя почвы с подъездной дорогой 5,95 га. Земли, примыкающие к участку, в настоящее время используются как сельскохозяйственные и в перспективе могут быть использованы по их целевому назначению, т.е. под посев сельскохозяйственных культур и т.д. Рекомендации землепользователя или землевладельца: определить направление рекультивации –сельскохозяйственное. Общая площадь технического этапа рекультивации -22,51 га. Биологический этап площади – 3,7 га. Объём снимаемого ПСП-33765м3. Разравнивание ПСП – 85872 м3. Объем наносимого ПСП-33765 м3. Проектируемая площадка расположена вне водоохранных зон и полос водных объектов. В пределах района и в предполагаемой зоне их влияния историко-архитектурные памятники и природные заповедники, охраняемые законом, отсутствуют. Другое местоположение не предусматривается. |
| 6 | Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности | Настоящим проектом разработаны мероприятия по рекультивации нарушенных земель: технический и биологический этапы рекультивации земель. Техническая рекультивация, осуществляемая для сохранения плодородного слоя почвы, включается в общий комплекс работ по разработке полезных ископаемых и строительству. Согласно акта обследования нарушенных земельных участков, подлежащих рекультивации, задания на проектирование, выданного заказчиком, характеристики земель, а также учитывая, что запасы карьера будут использованы частично (балансовые запасы 7134,8м3, а в Лицензионный срок будут отработаны 2700м3) карьер будет огорожен с целью предотвращения проникновения диких животных и домашнего скота. Планировка откосов и уплотнение -необходимый этап строительных работ, который помогает защитить сооружение от воздействия естественных и антропогенных факторов (эрозии, осадки, вибрации при движении транспорта и т.д.) Вскрышные породы хранящиеся отдельно подлежат выполаживанию бортов, трамбовке поверхности отвала, вокруг участка отвала плодородный слой почвы утрамбовывается и подготавливается к подсеву многолетних трав. Выполаживание бортов отвала-это комплекс земляных работ, направленные на уменьшение крутизны (углов наклона) откосов отвалов и бортов карьерных выработок для повышения их устойчивости, предотвращения обрушений и подготовки к рекультивации. В ходе этой процедуры крутые склоны делают более пологими, что способствует стабилизации грунтов и улучшает экологическую обстановку на нарушенных территориях. Уплотнение выполняю автогрейдером или бульдозером, на которой устанавливается откосник, работу начинают с верхней части откоса. Все объем вскрышных пород составляет 1243,6 тыс.м3. Основные виды работ технического этапа: снятие и нанесение плодородного слоя почвы, выемка вскрышных пород, перевозка части плодородного слоя почвы и вскрышных пород отдельно отведенному участку. Часть плодородного слоя почвы и вскрышных пород оставляется вокруг карьера для построения породного вала длиной 1735м. На его строительство уйдет 11,7тыс.м3. Планировочные работы перед нанесением плодородного слоя, планировка откосов, планировка и прикатывание нанесённого плодородного слоя почвы. Также производится послойная трамбовка, уборка строительного мусора, выборочное удаление грунта с местах непредвиденного загрязнения веществами, ухудшающим плодородие почвы. Общая площадь технического этапа рекультивации – 22,51га ( в том числе – под карьерами-16,56га, под отвалами вскрышных пород и плодородными слоями почвы -5,0 га, под подъездной дорогой -0,95га.) Отвал вскрышных пород плодородный слой складированы в специально отведенных местах на ровных, возвышенных и сухих местах, свободных от запасов полезных ископаемых на малопродуктиных сельскохозяйственных местах. Не допускается образование мелких, разбросанных отвалов. Высота отвалов при хранении находится в пределах 4-10м. Проектом предусмотрено проведение биологический этап рекультивации с перспективным использованием земель под пасбища на площади-3,700 га. Земельные участки, подлежащие биологической рекультивации, расположены в подзоне темно-каштановых почв. Технология восстановления пастбища заключается в подготовке почвы, посеве травоосвоителей и последующем уходе за ними в течении 3-х лет. Продолжительность мелиоративного периода составляет 5 лет. Территории грунтовых резервов имеют свои особенности самовосстановления, что необходимо использовать и учитывать при планировании проведения рекультивационных работ, выбору типа проведения рекультивации и видам растений. На рекультивируемых карьерах необходимо проводить тщательную планировку поверхности почвы, землевание (нанесение плодородного слоя почвы слоем 0,5-0,7 м), внесение органических и минеральных удобрений или посев сидератов. Биологический этап рекультивации данных земельных участков предусматривает: вокруг карьера после установления ограждения (1,745га) и вокруг отвала вскрышных пород и плодородного слоя почвы (1,955 га) проводить дискование и агротехнические мероприятия по посеву многолетних трав (житняк). Общая площадь -3,700 га. Норма высева принята 9,75кг/га. |
| 7 | Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) | Срок реализации намечаемой деятельности – 2026-2034 гг. (в теплое время года, технический этап). Ориентировочно период проведения работ по рекультивации – с июня по сентябрь 2026-2034гг. Общая площадь технического этапа рекультивации -22,51 га. Биологический этап площади – 2034 году вслед за окончанием технического этапа рекультивации, площадью - 7,156 га (согласно сметного расчета биологического этапа рекультивации на всей площади залужения). |
| 8 | Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование): |  |
| 8.1 | земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования | Месторождение “Мамытское” расположено в Хромтауском районе, Актюбинской области, в 33 км к северо-востоку от г.Хомтау и в 35 км на восток от пос.Бадамша. (обл.Актюбинская, р-н Хромтауский, с.о. Кызылсуский) Площадь участка кадастровый номер 02-034-014-371 в границах отвода составляет: 2,1109 га. Площадь участка кадастровый номер 02-034-014-369 в границах отвода составляет: 14,4491 га. Площадь участка кадастровый номер 02-034-014-370 в границах отвода составляет: 5,95 га. Категория земель- земли сельскохозяйственного назначения. Целевое назначение земельных участков – для добычи магматических горных пород: строительный камень (базальт) на месторождении «Мамытское» (Скалистый), для размещения горных отвалов и плодородного слоя почвы с подъездной дорогой Предполагаемый срок использования- временное. Планируемый период проведения СМР 2026 -2034гг. |
| 8.2 | водных ресурсов с указанием: |  |
|  | предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности; | При выполнении проектных работ потребление водных ресурсов предусмотрено для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд рабочего персонала и на технологические нужды. Ближайший поверхностный водный объект - река Мамыт, находится на расстояний 5,5 км от места намечаемой деятельности Вода технич. качества используется: для произв. нужд Водооборотные системы отсутствуют. Источником воды питьевого качества, для обеспечения водой персонала на площадке проведения работ, принята привозная бутилированная вода. Вода для технических нужд, для полива технологических дорог и площадок будет доставляться специальной поливомоечной машиной с базы предприятие недропользования. Намечаемая деятельность не попадет в водоохранные зоны и полосы водных объектов. В связи с отдалённостью водных объектов от площадки для проведения работ намечаемой деятельности, в установлении водоохранных зон и водоохранных полос необходимости нет. Все предусмотренные проектом работы будут проводится за пределами водоохранных зон и полос от ближайших поверхностных водных объектов, во избежание воздействия на водные источники. |
|  | видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая); | Вид водопользование – общее; качество необходимой воды - питьевая, непитьевая. |
|  | объемов потребления воды; | Объемы потребления технической воды на технологические нужды в процессе СМР составит: 405 м3. Объемы потребления воды на обеспечение хозяйственно-питьевых нужд персонала в процессе СМР (с 2026-2034гг., итого 900 дней), составит: 157,5 м3/за период работ, 0,175 м3/сут, 0,12 м3/час. |
|  | операций, для которых планируется использование водных ресурсов; | На период СМР водные ресурсы используются: - на обеспечение нужд рабочих водой питьевого качества; - на технические нужды Сточные воды, непосредственно сбрасываемые в поверхностные водные объекты, будут отсутствовать, и соблюдаться природоохранные мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, предусмотренные проектом. На период эксплуатации сброс не будет осуществляться; |
| 8.3 | участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны); | Координаты условного центра участков: 50°32'31.17"С, 58°44'32.68"В. Обоснование места выбора осуществления намечаемой деятельности - Согласно решения протокола ТКЗ при ТУ «Запказнедра» за №624 от 12.04.2007г. утверждены запасы в по категории С1 количестве (тыс.м3): 7138,8. Лицензионный срок 10 лет (2023г. – подготовительный; 2024-2032гг. - добычные), т.е. при максимальной добыче промышленных запасов (300,0 тыс.м3) будет отработана часть балансовых запасов: 300,0 х 9 = 2700,0 тыс.м3. Оставшиеся запасы (7138,8-2700,0 = 4438,8 тыс.м3) останутся на пролонгацию. Лицензия на добычу ОПИ №89/2024 от 14.02.2024г. (переоформление лицензии №106/2025 от 28.01.25г.) Координаты угловых точек : 1 С-7 50° 32' 32,85" 58° 44' 20,93"; 2 С-56 50° 32' 37,38" 58° 44' 28,85"; 3 С-57 50° 32' 37,75" 58° 44' 34,01"; 4 С-9 50° 32' 37,18" 58° 44' 41,37"; 5 С-22 50° 32' 36,02" 58° 44' 54,63"; 6 С-3 50° 32' 34,46" 58° 44' 57,10"; 7 С-6 50° 32' 29,74" 58° 44' 56,35"; 8 С-51 50° 32' 28,51" 58° 44' 43,28"; 9 С-84 50° 32' 26,46" 58° 44' 38,37"; 10 С-83 50° 32' 26,34" 58° 44' 36,02"; 11 С-4 50° 32' 27,36" 58° 44' 30,72"; 12 С-67 50° 32' 33,52" 58° 44' 24,60" |
| 8.4 | растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации; | Намечаемая деятельность не требует использования растительных ресурсов. В рамках настоящего проекта вырубка и перенос зеленых насаждении не предполагается. На территории проведения рекультивационных работ отсутствует особо охраняемая природная зона и земли лесного фонда |
| 8.5 | видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием: | В рамках намечаемой деятельности использование объектов животного мира не предусматривается. |
|  | объемов пользования животным миром; | В рамках намечаемой деятельности использование объектов животного мира не |
|  | предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования; | предусматривается. |
|  | иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных; | В рамках намечаемой деятельности использование объектов животного мира не предусматривается. |
|  | операций, для которых планируется использование объектов животного мира; | В рамках намечаемой деятельности использование объектов животного мира не предусматривается. |
| 8.6 | иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования; | Источники приобретения: ГСМ (топливо смазочные материалы); Товары бытового назначения; ..др. виды сырья и ресурсов (будут определяться при разработке проектной документации, а также в ходе реализации намечаемой деятельности). |
| 8.7 | риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и(или) невозобновляемостью | Отсутствуют риски истощения используемых природных ресурсов. |
| 9 | Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) | Суммарный нормируемый выброс за период рекультивации – 15.2063279 т/г (с учетом автотранспорта). Количество наименований загрязняющих веществ (с указанием класса опасности) – 7 штук, а именно: Азота (IV) диоксид (2)- 0.033064 т/год, Азот (II) оксид (3)- 0.0053729 т/год, углерод (3) - 0.002275 т/год, сера диоксид (3) - 0.006696 т/год, Углерод оксид (4)- 0.0651 т/год, керосин (0)- 0.01551 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3)- 15.07831 т/год. Итого: 0,5213223г/с, 15,2063279т/год. В соответствие с Правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346, вид деятельности не входит в Виды деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства, а также оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения, указанные в Приложение 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей. В связи с чем, загрязняющие вещества, указанные в Ожидаемых выбросах, не входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей. |
| 10 | Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. | не планируется осуществлять сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты или на рельеф местности, что исключает поступление загрязняющих веществ в окружающую среду. |
| 11 | Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей | В период проведения работ ожидается образование 2 видов отходов, 1 относится к неопасным и 1 к опасным. Всего 1,4017 т из них ТБО смешанные коммунальные отходы (неопасные, 20 03 01) образуются в процессе жизнедеятельности персонала - 1,2224 т, промасленная ветошь (опасные, 15 02 02*) образуются в процессе использования трепья для протирки механизмов и деталей - 0,17928 т. Отходы будут временно накапливаться на огороженных с трех сторон площадках с твердым покрытием в контейнерах в срок, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, и вывозиться подрядчиком в места их восстановления, уничтожения или захоронения. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствует. |
| 12 | Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений | 1) Заключение государственной экологической экспертизы в окружающую среду, выдаваемое местным исполнительным органом в области охраны окружающей среды |
| 13 | Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) | Расчет рассеивания загрязняющих веществ, произведен без учета фоновых концентраций. Согласно предоставленной справки от РГП «Казгидромет» посты наблюдений на рассматриваемом участке отсутствуют. Ввиду того, что намечаемая деятельность будет осуществляться на уже ранее освоенной территории, текущее состояние компонентов окружающей среды отражается на данных мониторинга воздействия, осуществляемого в рамках программы производственного экологического контроля. При проведении проектируемых строительно-монтажных работ организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха не требуется Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами Каспийского моря (в том числе за пределами заповедной зоны), особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко- культурного назначения; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия. Необходимость в дополнительных полевых исследованиях отсутствует. |
| 14 | Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности в соответствии с приложением 4 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от _________№ ______ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под номером ___) | Негативные формы воздействия, представлены следующими видами: Воздействие на состояние воздушного бассейна в период работ объекта может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении работ на объекте – копка траншей, движение транспорта. Шумовое воздействие является одним из факторов, определяющих уровень влияния предприятия на окружающую среду, а также лимитирующим размер его санитарно-защитной зоны. Изъятия водных ресурсов из природных объектов не требуется. Таким образом, негативного воздействия на природные водные объекты при рекультивации объекта не ожидается. Воздействие на земельные ресурсы осуществляться не будет, ввиду отсутствия изъятия земель. Непосредственно на участке проведения работ влияния объекта животные отсутствуют, при этом вытеснение животных за пределы их мест обитания произошло сравнительно давно. Воздействие выражается в образовании отходов производства и потребления. Система обращения с этими отходами налажена – все виды отходов будут передаваться специализированным организациям на договорной основе. На территории работ природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения в ходе работ не предусматривается. Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния не окажет никакого значительного влияния на природную среду и условия жизни и здоровье населения района. Работа по рекультивации носит временный характер. |
| 15 | Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости | Трансграничные воздействия на компоненты окружающей среды отсутствуют, ввиду таких факторов как расположение объекта - удаленность от территорий находящейся под юрисдикцией другого государства, соблюдение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, почвенного покрова, физических факторов воздействия, растительного и животного мира, на границе установленной санитарно-защитной зоны и за ее пределами. Таким образом трансграничные воздействия не ожидаются. |
| 16 | Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий | Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух. -содержание в чистоте территории, своевременный вывоз отходов производства и потребления; Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды. -контроль технического состояния автотранспорта, исключающий утечки горюче- смазочных материалов; -соблюдение графика работ и транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации и последующее загрязнение; Мероприятия по снижению воздействия на почвы и растительность. -недопустимо движение автотранспорта и выполнение работ за пределами отведенных территорий. Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду. Заправка механизмов и автотранспорта топливом будет производиться из автозаправщика. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства. |
| 17 | Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). | В представленном проекте проанализированы варианты достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления. В связи с вышеизложенным альтернативные варианты расположения (выбор других мест) намечаемой деятельности не рассматриваются. |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область, Хромтауск, Рекультивация нарушенных зем.участков ТОО "Тас Трейд KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.002041 | 0.033064 |  | 0.8266 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.0003314 | 0.0053729 |  | 0.08954833 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.0001292 | 0.002275 |  | 0.0455 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.0004557 | 0.006696 |  | 0.13392 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.004633 | 0.0651 |  | 0.0217 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1.2 |  | 0.001434 | 0.01551 |  | 0.012925 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.512298 | 15.07831 |  | 150.7831 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0.5213223 | 15.2063279 |  | 151.913293 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ситуационная схема расположения участка