ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Расчет ведётся согласно приложения № 8 к приказу № 221-Ө Министра окружающей среды и	 водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года «Методика расчета нормативов	 от неорганизованных источников».

Источник загрязнения № 6001

Источник выделения № 001

| 1. Снятие плодородного слоя почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля пылевой фракции в материале, |  |  |  |  |  | Р1 = |  | 0.05 |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размером частиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, |  |  |  |  |  | Р2 = |  | 0.02 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с - |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра, |  |  |  |  |  | Р3 = |  | 1.2 |
| Влажность материала - |  |  |  |  |  |  | более 10% |  |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала, |  |  |  |  |  | Р4 = |  | 0.01 |
| Размер куска материала - |  |  |  |  |  |  | <100-≥50 мм |  |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала, |  |  |  |  |  | Р5 = |  | 0.4 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, |  |  |  |  |  | Р6 = |  | 1.0 |
| Высота пересыпки - |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, |  |  |  |  |  | В1 = |  | 0.5 |
| Количество перерабатываемого материала, т/час |  |  |  |  |  | Gчас = |  | 10 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за период строительства, т |  |  |  |  |  |  | 927.0 |  |
| Режим работы за период строительства, ч |  |  |  |  |  | Т = |  | 93.0 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Р1*Р2*Р3*Р4*Р5*Р6*В1*Gчас*1000000/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.006667 |
| М, т/год = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.002232 |

| 2. Разработка грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весовая доля пылевой фракции в материале, |  |  |  |  |  | k1 = |  | 0.05 |
| Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, |  |  |  |  |  | k2 = |  | 0.02 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с - |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, |  |  |  |  |  | k3 = |  | 1.2 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| защищенности узла от внешних воздействий, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| условия пылеобразования, |  |  |  |  |  | k4 = |  | 1.0 |
| Влажность материала - |  |  |  |  |  |  | более 10% |  |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала, |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0.01 |
| Размер куска материала - |  |  |  |  |  |  | <100-≥50 мм |  |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала, |  |  |  |  |  | k7 = |  | 0.4 |
| Высота пересыпки, м |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, |  |  |  |  |  | В1 = |  | 0.5 |
| Количество перерабатываемого материала, т/час |  |  |  |  |  | Gчас = |  | 50 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за период строительства, т |  |  |  |  |  |  | 8800 |  |
| Режим работы за период строительства, ч |  |  |  |  |  | Т = |  | 176.00 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = k1*k2*k3*k4*k5*k6*В1*Gчас*1000000/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.033333 |
| М, т/год = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.02112 |

| 3. Засыпка траншей и котлованов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весовая доля пылевой фракции в материале, |  |  |  |  |  | k1 = |  | 0.05 |
| Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, |  |  |  |  |  | k2 = |  | 0.02 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с - |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, |  |  |  |  |  | k3 = |  | 1.2 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| защищенности узла от внешних воздействий, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| условия пылеобразования, |  |  |  |  |  | k4 = |  | 1.0 |
| Влажность материала - |  |  |  |  |  |  | более 10% |  |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала, |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0.01 |
| Размер куска материала - |  |  |  |  |  |  | <100-≥50 мм |  |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала, |  |  |  |  |  | k7 = |  | 0.4 |
| Высота пересыпки, м |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, |  |  |  |  |  | В1 = |  | 0.4 |
| Количество перерабатываемого материала, т/час |  |  |  |  |  | Gчас = |  | 55 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за период строительства, т |  |  |  |  |  |  | 9727 |  |
| Режим работы за период строительства, ч |  |  |  |  |  | Т = |  | 176.00 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = k1*k2*k3*k4*k5*k6*В1*Gчас*1000000/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.029333 |
| М, т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.018586 |

| 4. Хранение грунта в отвале |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с - |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, |  |  |  |  |  | k3 = |  | 1.2 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| защищенности узла от внешних воздействий, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| условия пылеобразования, |  |  |  |  |  | k4 = |  | 1.0 |
| Влажность материала - |  |  |  |  |  |  | более 10% |  |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала, |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0.01 |
| Коэффициент, учитывающий профиль поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| складируемого материала, |  |  |  |  |  | k6 = |  | 1.6 |
| Размер куска материала - |  |  |  |  |  |  | <100-≥50 мм |  |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала, |  |  |  |  |  | k7 = |  | 0.4 |
| Поверхность пыления в плане, м2 |  |  |  |  |  | F = |  | 500 |
| Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности, |  |  |  |  |  | q' = |  | 0.004 |
| Суммарное количество хранимого материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за период строительства, т |  |  |  |  |  |  | 9727 |  |
| Режим работы за период строительства, ч |  |  |  |  |  | Т = |  | 720.0 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = k3*k4*k5*k6*k7*q'*F |  |  |  |  |  |  |  | 0.01536 |
| М, т/год = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.039813 |

Всего по земляным работам (так как выполнение работ происходит не одновременно, максимальный выброс (г/сек) взят по наибольшим показателям):

| Загрязняющее вещество | г/сек | т |
| --- | --- | --- |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.01536 | 0.079519 |

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Расчет ведется согласно:

- РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)». Астана, 2004.

- Приложения № 3 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий».

- Приложение № 7 к приказу № 100-п Министра охраны  окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами

Источник загрязнения № 6001

Источник выделения № 002

| 1. Ручная дуговая сварка штучными электродами Э42 (АНО-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход электродов за период строительства, кг |  |  |  |  |  | В = |  | 1000 |
| Максимальный расход электродов, кг/час |  |  |  |  |  | Вчас = |  | 6.0 |
| Удельный показатель выброса ЗВ, г/кг электродов |  |  |  |  |  | Кmх = |  |  |
|  | железо (II, III) оксид |  |  |  |  |  |  | 14.97 |
|  | марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  | 1.73 |
| Примесь: 0123 Железо (II, III) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Кmх*Вчас/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.02495 |
| М, т = Кmх*В/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01497 |
| Примесь: 0143 Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Кmх*Вчас/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.002883 |
| М, т = Кmх*В/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00173 |

| 2. Ручная дуговая сварка штучными электродами Э46 (МР-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход электродов за период строительства, кг |  |  |  |  |  | В = |  | 100 |
| Максимальный расход электродов, кг/час |  |  |  |  |  | Вчас = |  | 2.0 |
| Удельный показатель выброса ЗВ, г/кг электродов |  |  |  |  |  | Кmх = |  |  |
|  | железо (II, III) оксид |  |  |  |  |  |  | 9.77 |
|  | марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  | 1.73 |
|  | фтористые газообразные соединения |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| Примесь: 0123 Железо (II, III) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Кmх*Вчас/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.005427 |
| М, т = Кmх*В/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000977 |
| Примесь: 0143 Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Кmх*Вчас/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000961 |
| М, т = Кmх*В/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000173 |
| Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Кmх*Вчас/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000222 |
| М, т = Кmх*В/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00004 |

| 3. Сварочный агрегат для сварки полиэтиленовых и полипропиленовых труб и труб ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая длина труб, м |  |  |  |  |  |  | 120 |  |
| Длина одной трубы, м |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |
| Количество сварок, шт. |  |  |  |  |  | N = |  | 360 |
| Режим работы, ч |  |  |  |  |  | Т = |  | 22 |
| Удельный показатель выброса ЗВ, г/сварку |  |  |  |  |  | q1 = |  |  |
|  | углерод оксид |  |  |  |  |  |  | 0.009 |
|  | хлорэтилен |  |  |  |  |  |  | 0.0039 |
| Примесь: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = М*1000000/3600/Т |  |  |  |  |  |  |  | 0.00004 |
| М, т = q1*N/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000003 |
| Примесь: 0827 Хлорэтилен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = М*1000000/3600/Т |  |  |  |  |  |  |  | 0.00001 |
| М, т = q1*N/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000001 |
| 4. Горелка газопламенная (дуговая наплавка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сварочной проволоки, кг |  |  |  |  |  | В = |  | 15 |
| Максимальный расход проволоки, кг/час |  |  |  |  |  | Вчас = |  | 1 |
| Удельный показатель выброса ЗВ, г/кг проволоки |  |  |  |  |  | Кmх = |  |  |
|  | железо (II, III) оксид |  |  |  |  |  |  | 25.0 |
|  | марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
| Примесь: 0123 Железо (II, III) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Кmх*Вчас/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.006944 |
| М, т = Кmх*В/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000375 |
| Примесь: 0143 Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Кmх*Вчас/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000277 |
| М, т = Кmх*В/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000015 |
| 5. Газовая сварка ацетилен-кислородным пламенем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход ацетилена за период строительства, кг |  |  |  |  |  | В = |  | 10 |
| Максимальный расход ацетилена, кг/час |  |  |  |  |  | Вчас = |  | 2.0 |
| Удельный показатель выброса ЗВ, г/кг ацетилена |  |  |  |  |  | Кmх = |  |  |
|  | азота диоксид |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| Примесь: 0301 Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Кmх*Вчас/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.012222 |
| М, т = Кmх*В/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00022 |
| 6. Газовая сварка пропан-бутановой смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход пропан-бутановой смеси за период строительства, кг |  |  |  |  |  | В = |  | 22 |
| Максимальный расход ацетилена, кг/час |  |  |  |  |  | Вчас = |  | 2.0 |
| Удельный показатель выброса ЗВ, г/кг смеси |  |  |  |  |  | Кmх = |  |  |
|  | азота диоксид |  |  |  |  |  |  | 15.0 |
| Примесь: 0301 Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Кmх*Вчас/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.008333 |
| М, т = Кmх*В/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00033 |

Всего по сварочным работам (так как выполнение работ происходит не одновременно, максимальный выброс (г/сек) взят по наибольшим показателям):

| Код и наименование ЗВ | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- |
| 0123 Железо (II, III) оксид | 0.02495 | 0.016322 |
| 0143 Марганец и его соединения | 0.002883 | 0.001918 |
| 0301 Азота диоксид | 0.012222 | 0.00055 |
| 0337 Углерод оксид | 0.00004 | 0.000003 |
| 0342 Фтористые газообразные соединения | 0.000222 | 0.00004 |
| 0827 Хлорэтилен | 0.00001 | 0.000001 |

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Расчет ведется согласно РНД 211.2.02.05-2004 «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении  лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)». Астана.2004.

Источник загрязнения № 6001

Источник выделения № 003

| 1. Нанесение грунтовки ГФ-021 (жестяная банка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ нанесения – безвоздушный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический расход ЛКМ, т |  |  |  |  |  | mф = |  | 0.01 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, кг/час |  |  |  |  |  | mм = |  | 2.0 |
| Доля летучей части, % |  |  |  |  |  | fр = |  | 45 |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покрытия, % |  |  |  |  |  | δʹр = |  | 23 |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % |  |  |  |  |  | δʺр = |  | 77 |
| Доля ЛКМ, потерянной в виде аэрозоля, % |  |  |  |  |  | δа = |  | 2.5 |
| Содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, % |  |  |  |  |  | δхм = |  |  |
|  | ксилол |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Примесь: 2902 Взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = mм*δа*(100-fр)/36000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.007638 |
| М, т = mф*δа*(100-fр)/10000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00013 |
| Примесь: 0616 Ксилол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gокр., г/сек = mм*fр*δʹр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0575 |
| Gсуш., г/сек = mм*fр*δʺр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1925 |
| Мокр., т = mф*fр*δʹр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.001035 |
| Мсуш., т = mф*fр*δʺр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.003465 |
| G, г/сек = Gокр.+Gсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| M, т = Mокр.+Mсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.0045 |
| 2. Нанесение эмали ХС-720 (жестяная банка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ нанесения – кисть или валик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический расход ЛКМ, т |  |  |  |  |  | mф = |  | 0.01 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, кг/час |  |  |  |  |  | mм = |  | 0.6 |
| Доля летучей части, % |  |  |  |  |  | fр = |  | 53.5 |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покрытия, % |  |  |  |  |  | δʹр = |  | 28 |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % |  |  |  |  |  | δʺр = |  | 72 |
| Содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, % |  |  |  |  |  | δхм = |  |  |
|  | ксилол |  |  |  |  |  |  | 32.78 |
|  | толуол |  |  |  |  |  |  | 4.86 |
|  | 2-этоксиэтанол |  |  |  |  |  |  | 28.66 |
|  | пропан-2-он |  |  |  |  |  |  | 33.7 |
| Примесь: 0616 Ксилол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gокр., г/сек = mм*fр*δʹр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.008184073 |
| Gсуш., г/сек = mм*fр*δʺр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.02104476 |
| Мокр., т = mф*fр*δʹр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000491044 |
| Мсуш., т = mф*fр*δʺр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.001262686 |
| G, г/сек = Gокр.+Gсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.029228 |
| M, т = Mокр.+Mсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.00175 |
| Примесь: 0621 Толуол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gокр., г/сек = mм*fр*δʹр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00121338 |
| Gсуш., г/сек = mм*fр*δʺр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00312012 |
| Мокр., т = mф*fр*δʹр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 7.28028E-05 |
| Мсуш., т = mф*fр*δʺр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000187207 |
| G, г/сек = Gокр.+Gсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.0043 |
| M, т = Mокр.+Mсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.00026 |
| Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gокр., г/сек = mм*fр*δʹр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.007155447 |
| Gсуш., г/сек = mм*fр*δʺр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01839972 |
| Мокр., т = mф*fр*δʹр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000429327 |
| Мсуш., т = mф*fр*δʺр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.001103983 |
| G, г/сек = Gокр.+Gсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.025555 |
| M, т = Mокр.+Mсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.00153 |
| Примесь: 1401 Пропан-2-он |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gокр., г/сек = mм*fр*δʹр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.008413767 |
| Gсуш., г/сек = mм*fр*δʺр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0216354 |
| Мокр., т = mф*fр*δʹр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000504826 |
| Мсуш., т= mф*fр*δʺр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.001298124 |
| G, г/сек = Gокр.+Gсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.030049 |
| M, т = Mокр.+Mсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.0018 |
| 3. Нанесение эмали ХВ-124 (жестяная банка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ нанесения – кисть или валик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический расход ЛКМ, т |  |  |  |  |  | mф = |  | 0.0125 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, кг/час |  |  |  |  |  | mм = |  | 1.0 |
| Доля летучей части, % |  |  |  |  |  | fр = |  | 27 |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покрытия, % |  |  |  |  |  | δʹр = |  | 28 |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % |  |  |  |  |  | δʺр = |  | 72 |
| Содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, % |  |  |  |  |  | δхм = |  |  |
|  | толуол |  |  |  |  |  |  | 62.0 |
|  | бутилацетат |  |  |  |  |  |  | 12.0 |
|  | пропан-2-он |  |  |  |  |  |  | 26.0 |
| Примесь: 0621 Толуол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gокр., г/сек = mм*fр*δʹр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01302 |
| Gсуш., г/сек = mм*fр*δʺр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.03348 |
| Мокр., т = mф*fр*δʹр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005859 |
| Мсуш., т = mф*fр*δʺр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0015066 |
| G, г/сек = Gокр.+Gсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.0465 |
| M, т = Mокр.+Mсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.00209 |
| Примесь: 1210 Бутилацетат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gокр., г/сек = mм*fр*δʹр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00252 |
| Gсуш., г/сек = mм*fр*δʺр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00648 |
| Мокр., т = mф*fр*δʹр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0001134 |
| Мсуш., т = mф*fр*δʺр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0002916 |
| G, г/сек = Gокр.+Gсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.009 |
| M, т = Mокр.+Mсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.000405 |
| Примесь: 1401 Пропан-2-он |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gокр., г/сек = mм*fр*δʹр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00546 |
| Gсуш., г/сек = mм*fр*δʺр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01404 |
| Мокр., т = mф*fр*δʹр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0002457 |
| Мсуш., т = mф*fр*δʺр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0006318 |
| G, г/сек = Gокр.+Gсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.0195 |
| M, т = Mокр.+Mсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.00087 |
| 4. Нанесение эмали ПФ-115 (жестяная банка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ нанесения – безвоздушный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический расход ЛКМ, т |  |  |  |  |  | mф = |  | 0.09 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, кг/час |  |  |  |  |  | mм = |  | 2.0 |
| Доля летучей части, % |  |  |  |  |  | fр = |  | 45 |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покрытия, % |  |  |  |  |  | δʹр = |  | 23 |
| Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % |  |  |  |  |  | δʺр = |  | 77 |
| Доля ЛКМ, потерянной в виде аэрозоля, % |  |  |  |  |  | δа = |  | 2.5 |
| Содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, % |  |  |  |  |  | δхм = |  |  |
|  | ксилол |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | уайт-спирит |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Примесь: 2902 Взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = mм*δа*(100-fр)/36000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.007638 |
| М, т = mф*δа*(100-fр)/10000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00123 |
| Примесь: 0616 Ксилол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gокр., г/сек = mм*fр*δʹр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.02875 |
| Gсуш., г/сек = mм*fр*δʺр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.09625 |
| Мокр., т = mф*fр*δʹр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0046575 |
| Мсуш., т = mф*fр*δʺр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0155925 |
| G, г/сек = Gокр.+Gсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.125 |
| M, т = Mокр.+Mсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.02025 |
| Примесь: 2752 Уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gокр., г/сек = mм*fр*δʹр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.02875 |
| Gсуш., г/сек = mм*fр*δʺр*δхм/3600000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.09625 |
| Мокр., т = mф*fр*δʹр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0046575 |
| Мсуш., т = mф*fр*δʺр*δхм/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0155925 |
| G, г/сек = Gокр.+Gсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.125 |
| M, т = Mокр.+Mсуш. |  |  |  |  |  |  |  | 0.02025 |

Всего по малярным работам (так как выполнение работ происходит не одновременно, максимальный выброс (г/сек) взят по наибольшим показателям):

| Код и наименование ЗВ | г/сек | т |
| --- | --- | --- |
| 0616 Ксилол | 0.25 | 0.0265 |
| 0621 Толуол | 0.0465 | 0.00235 |
| 1119 2-Этоксиэтанол | 0.025555 | 0.00153 |
| 1210 Бутилацетат | 0.009 | 0.000405 |
| 1401 Пропан-2-он | 0.030049 | 0.00267 |
| 2752 Уайт-спирит | 0.125 | 0.02025 |
| 2902 Взвешенные частицы | 0.007638 | 0.00136 |

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ

Расчет ведется согласно:

- «Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами». Алматы. 1996.

- РНД 211.2.02.09-2004 «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Астана, 2004.

Источник загрязнения № 0001

Источник выделения № 001

| 1. Битумный котел 400 л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо |  |  |  |  |  |  | дизтопливо |  |
| Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг |  |  |  |  |  |  | 10210 |  |
| Режим работы котлов, ч/за период строительства |  |  |  |  |  |  | 205 |  |
| Расход топлива, кг/час |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |
| Расход топлива, г/сек |  |  |  |  |  | В = |  | 3.4 |
| Расход топлива, т/за период строительства |  |  |  |  |  | Вгод = |  | 1 |
| Зольность топлива, % |  |  |  |  |  | Аr = |  | 0.025 |
| Безразмерный коэффициент |  |  |  |  |  | χ = |  | 0.01 |
| Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителе |  |  |  |  |  | η = |  | 0.0 |
| Содержание серы в топливе, % |  |  |  |  |  | Sr = |  | 0.3 |
| Доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива |  |  |  |  |  | η'SO2 = |  | 0.02 |
| Потери теплоты вследствие химической неполноты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сгорания топлива, % |  |  |  |  |  | q3 = |  | 0.5 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вследствие химической неполноты сгорания топлива |  |  |  |  |  | R = |  | 0.65 |
| Низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг |  |  |  |  |  | Qri = |  | 42.75 |
| Потери теплоты вследствие механической неполноты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сгорания топлива, % |  |  |  |  |  | q4 = |  | 0.0 |
| Параметр, характеризующий количество оксидов азота, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образующихся на 1ГДж тепла, кг/ГДж |  |  |  |  |  | КNO2 = |  | 0.08 |
| Коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оксидов азота в результате применения технических решений, |  |  |  |  |  | β = |  | 0 |
| Выход оксида углерода при сжигании топлива, кг/т |  |  |  |  |  | ССО = |  | 13.89375 |
| Примесь: Оксиды азота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GNOx, г/сек = 0,001*B*Qri*KNO2*(1-η ) |  |  |  |  |  |  |  | 0.011628 |
| МNOx, т = 0,001*Bгод*Qri*KNO2*(1-η ) |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 |
| Примесь: 0301 Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = GNOx*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.009302 |
| М,т = МNOx*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.002736 |
| Примесь: 0304 Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = GNOx*0,13 |  |  |  |  |  |  |  | 0.001512 |
| М, т = МNOx*0,13 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000445 |
| Примесь: 0328 Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = B*Аr*χ*(1-η ) |  |  |  |  |  |  |  | 0.00085 |
| М, т = Bгод*Аr*χ*(1-η ) |  |  |  |  |  |  |  | 0.000250 |
| Примесь: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = 0,02*B*Sr*(1-η'SO2 )*(1-η ) |  |  |  |  |  |  |  | 0.019992 |
| М, т = 0,02*Bгод*Sr*(1-η'SO2 )*(1-η ) |  |  |  |  |  |  |  | 0.005880 |
| Примесь: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = 0,001*CCO*B*(1-q4/100) |  |  |  |  |  |  |  | 0.047239 |
| М, т = 0,001*CCO*Вгод*(1-q4/100) |  |  |  |  |  |  |  | 0.013894 |

Всего по битумному котлу:

| Загрязняющее вещество | г/сек | т |
| --- | --- | --- |
| 0301 Азота диоксид | 0.009302 | 0.002736 |
| 0304 Азота оксид | 0.001512 | 0.000445 |
| 0328 Углерод | 0.00085 | 0.000250 |
| 0330 Сера диоксид | 0.019992 | 0.005880 |
| 0337 Углерод оксид | 0.047239 | 0.013894 |

Источник загрязнения № 6001

Источник выделения № 004

| 1. Разогрев битума, мастики и праймера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество нефтепродукта за период строительства, т |  |  |  |  |  |  | В = | 5.5 |
| Плотность нефтепродукта, т/м3 |  |  |  |  |  |  | рж = | 0.95 |
| Молекулярная масса паров нефтепродукта, г/моль |  |  |  |  |  |  | m = | 187 |
| Максимальный объем паровоздушной смеси, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вытесняемой из битумного котла, м3/час |  |  |  |  |  |  | Vчmax | 0.2 |
| Давление насыщенных паров нефтепродукта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при минимальной температуре, мм.рт.ст. |  |  |  |  |  |  | Ptmin = | 4.26 |
| Давление насыщенных паров нефтепродукта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при максимальной температуре, мм.рт.ст. |  |  |  |  |  |  | Ptmах = | 19.91 |
| Минимальная температура нефтепродукта, 0С |  |  |  |  |  |  | tжmin = | 100 |
| Максимальная температура нефтепродукта, 0С |  |  |  |  |  |  | tжmах = | 140 |
| Опытный коэффициент |  |  |  |  |  |  | Кв = | 1.0 |
| Опытный коэффициент, характеризующий эксплуатационные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особенности резервуара |  |  |  |  |  |  | Крср = | 0.7 |
| Опытный коэффициент, характеризующий эксплуатационные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особенности резервуара |  |  |  |  |  |  | Крmах = | 1.0 |
| Коэффициент оборачиваемости |  |  |  |  |  |  | Коб = | 1.35 |
| Примесь: 2754 Алканы С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = (0,445*Ptmах*m*Крmах*Кв*Vчmax)/(100*(273+tжmах)) |  |  |  |  |  |  |  | 0.008023 |
| М, т = (0,16*(Ptmах*Кв+Ptmin)*m*Крср*Коб*B)/(10000*рж*(546+tжmах+tжmin)) |  |  |  |  |  |  |  | 0.000503 |

- Слив асфальтобетона

# Асфальтобетон  и битум нефтяной дорожный на площадку строительства доставляется в готовом виде.

Объем используемого асфальтобетона – 5500 т. В используемом асфальтобетоне битума содержится 6% от массы = 330 т

Объем битума, мастики – 5,5 т

Расход материала за период строительства, Q = 335,5 т

Норматив естественной убыли материала, П = 0,2%

Время работы по укладке асфальтобетона, Т – 176 ч

Примесь: 2754 Алканы С12-С19

М  = 335,5*0.2/100 = 0.671 т

G = (0.671*1000000)/(3600*176) = 1.059 г/сек

Всего по гидроизоляционным работам (так как выполнение работ происходит не одновременно, максимальный выброс (г/сек) взят по наибольшим показателям):

| Загрязняющее вещество | г/сек | т |
| --- | --- | --- |
| 2754 Алканы С12-С19 | 1.059 | 0.671503 |

ПЕРЕСЫПКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Расчет ведётся согласно приложения № 8 к приказу № 221-Ө Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников».

Строительные материалы доставляются  на участок строительства автотранспортом с тентовонным кузовом. Выбросы учитываются только при пересыпке строительных материалов.

Источник загрязнения № 6001

Источник выделения № 005

| 1. Пересыпка песка (хранение не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весовая доля пылевой фракции в материале, |  |  |  |  |  | k1 = |  | 0.05 |
| Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, |  |  |  |  |  | k2 = |  | 0.03 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с - |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, |  |  |  |  |  | k3 = |  | 1.2 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| защищенности узла от внешних воздействий, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| условия пылеобразования, |  |  |  |  |  | k4 = |  | 1.0 |
| Влажность материала - |  |  |  |  |  |  | 1-3% |  |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала, |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0.8 |
| Размер куска материала - |  |  |  |  |  |  | 1-3 мм |  |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала, |  |  |  |  |  | k7 = |  | 0.8 |
| Высота пересыпки, м |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, |  |  |  |  |  | В1 = |  | 0.6 |
| Плотность материала («Единые нормы и расценки на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборник Е1» /песок природный/), т/м3 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |
| Количество перерабатываемого материала, т/час |  |  |  |  |  | Gчас = |  | 15.0 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за период строительства, т |  |  |  |  |  |  | 2640 |  |
| Режим работы за период строительства, ч |  |  |  |  |  | Т = |  | 176.0 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = k1*k2*k3*k4*k5*k6*В1*Gчас*1000000/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 2.88 |
| М, т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.824768 |

| 2. Пересыпка щебня фракции 5-10 мм (хранение не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весовая доля пылевой фракции в материале, |  |  |  |  |  | k1 = |  | 0.04 |
| Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, |  |  |  |  |  | k2 = |  | 0.02 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с - |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, |  |  |  |  |  | k3 = |  | 1.2 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| защищенности узла от внешних воздействий, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| условия пылеобразования, |  |  |  |  |  | k4 = |  | 1.0 |
| Влажность материала - |  |  |  |  |  |  | 3-5% |  |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала, |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0.7 |
| Размер куска материала - |  |  |  |  |  |  | 5-10 мм |  |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала, |  |  |  |  |  | k7 = |  | 0.6 |
| Высота пересыпки, м |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, |  |  |  |  |  | В1 = |  | 0.6 |
| Плотность материала («Единые нормы и расценки на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборник Е1» /щебень из плотных пород/), т/м3 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |
| Количество перерабатываемого материала, т/час |  |  |  |  |  | Gчас = |  | 4.0 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за период строительства, т |  |  |  |  |  |  | 700.00 |  |
| Режим работы за период строительства, ч |  |  |  |  |  | Т = |  | 175.00 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = k1*k2*k3*k4*k5*k6*В1*Gчас*1000000/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2688 |
| М, т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.169344 |
| 3. Пересыпка щебня фракции 10-20 и 20-40 мм (хранение не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале, |  |  |  |  |  | k1 = |  | 0.04 |
| Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, |  |  |  |  |  | k2 = |  | 0.02 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с - |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, |  |  |  |  |  | k3 = |  | 1.2 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| защищенности узла от внешних воздействий, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| условия пылеобразования, |  |  |  |  |  | k4 = |  | 1.0 |
| Влажность материала - |  |  |  |  |  |  | 3-5% |  |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала, |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0.7 |
| Размер куска материала - |  |  |  |  |  |  | 10-40 мм |  |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала, |  |  |  |  |  | k7 = |  | 0.5 |
| Высота пересыпки, м |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, |  |  |  |  |  | В1 = |  | 0.6 |
| Плотность материала («Единые нормы и расценки на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборник Е1» /щебень из плотных пород/), т/м3 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |
| Количество перерабатываемого материала, т/час |  |  |  |  |  | Gчас = |  | 5.0 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за период строительства, т |  |  |  |  |  |  | 500.0 |  |
| Режим работы за период строительства, ч |  |  |  |  |  | Т = |  | 100.0 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = k1*k2*k3*k4*k5*k6*В1*Gчас*1000000/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| М, т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1008 |
| 4. Пересыпка щебня фракции 40-70 мм (хранение не предусмотрено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале, |  |  |  |  |  | k1 = |  | 0.04 |
| Доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, |  |  |  |  |  | k2 = |  | 0.02 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с - |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  |
| Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, |  |  |  |  |  | k3 = |  | 1.2 |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| защищенности узла от внешних воздействий, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| условия пылеобразования, |  |  |  |  |  | k4 = |  | 1.0 |
| Влажность материала - |  |  |  |  |  |  | 3-5% |  |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала, |  |  |  |  |  | k5 = |  | 0.7 |
| Размер куска материала - |  |  |  |  |  |  | 40-70 мм |  |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала, |  |  |  |  |  | k7 = |  | 0.4 |
| Высота пересыпки, м |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |
| Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, |  |  |  |  |  | В1 = |  | 0.6 |
| Плотность материала («Единые нормы и расценки на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборник Е1» /щебень из плотных пород/), т/м3 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |
| Количество перерабатываемого материала, т/час |  |  |  |  |  | Gчас = |  | 5.0 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за период строительства, т |  |  |  |  |  |  | 550.0 |  |
| Режим работы за период строительства, ч |  |  |  |  |  | Т = |  | 110.00 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = k1*k2*k3*k4*k5*k6*В1*Gчас*1000000/3600 |  |  |  |  |  |  |  | 0.224 |
| М, т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.088704 |

Всего по складу строительных материалов (так как выполнение работ происходит не одновременно, максимальный выброс (г/сек) взят по наибольшим показателям):

| Код и наименование ЗВ | г/сек | т |
| --- | --- | --- |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 2.88 | 2.183616 |

ОБОРУДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Расчет ведется согласно:

1. РНД 211.2.02.06-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов)». Астана.2004.

Источник загрязнения № 6001

Источник выделения № 006

| 1. Машины шлифовальные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный диаметр шлифовального круга, мм |  |  |  |  |  |  | 600 |  |
| Фонд времени работы оборудования за период строительства, ч |  |  |  |  |  | Т = |  | 7 |
| Удельное выделение пыли, г/сек |  |  |  |  |  | Q = |  |  |
|  | взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  | 0.039 |
|  | пыль абразивная |  |  |  |  |  |  | 0.026 |
| Коэффициент гравитационного оседания |  |  |  |  |  | k = |  | 0.2 |
| Примесь: 2902 Взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = k*Q |  |  |  |  |  |  |  | 0.0078 |
| М, т = 3600*k*Q*Т/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000197 |
| Примесь: 2930 Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = k*Q |  |  |  |  |  |  |  | 0.0052 |
| М, т = 3600*k*Q*Т/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000131 |
| 2. Станки отрезные (пилы, ножницы, плиткорезы), станки для резки арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонд времени работы оборудования за период строительства, ч |  |  |  |  |  | Т = |  | 5 |
| Удельное выделение пыли, г/сек |  |  |  |  |  | Q = |  |  |
|  | взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  | 0.203 |
| Коэффициент гравитационного оседания |  |  |  |  |  | k = |  | 0.2 |
| Примесь: 2902 Взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = k*Q |  |  |  |  |  |  |  | 0.0406 |
| М, т = 3600*k*Q*Т/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000731 |

| 3. Дрель электрическая, перфоратор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд времени работы оборудования за период строительства, ч |  |  |  |  |  | Т = |  | 100 |
| Удельное выделение пыли, г/сек |  |  |  |  |  | Q = |  |  |
|  | взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  | 0.007 |
| Коэффициент гравитационного оседания |  |  |  |  |  | k = |  | 0.2 |
| Примесь: 2902 Взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = k*Q |  |  |  |  |  |  |  | 0.0406 |
| М, т = 3600*k*Q*Т/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.014616 |

Всего по работе строительного оборудования (так как выполнение работ происходит не одновременно, максимальный выброс (г/сек) взят по наибольшим показателям):

| Код и наименование ЗВ | г/сек | т |
| --- | --- | --- |
| 2902 Взвешенные частицы | 0.0406 | 0.015544 |
| 2930 Пыль абразивная | 0.0052 | 0.000131 |

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Расчет ведется согласно приложения № 13 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников».

Источник загрязнения № 0002

Источник выделения № 001 Компрессор с ДВС

| Режим работы за период строительства, |  |  |  |  |  | Т = |  | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный расход топлива, кг/час |  |  |  |  |  | Bчас = |  | 10 |
| Расход топлива за период строительства, т |  |  |  |  |  | В = |  | 0.32 |
| Выбросы вредных веществ дизельными двигателями |  |  |  |  |  | Q = |  |  |
|  | Оксиды азота, из них |  |  |  |  | т/т |  | 0.01 |
|  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  | 80% |
|  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  | 13% |
|  | Углерод |  |  |  |  | кг/т |  | 15.5 |
|  | Сера диоксид |  |  |  |  | г/г |  | 0.02 |
|  | Углерод оксид |  |  |  |  | г/т |  | 0.1 |
|  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | г/т |  | 0.32 |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  | т/т |  | 0.03 |
| Примесь: Оксиды азота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GNOx, г/сек = Q*B*1000000/3600/T |  |  |  |  |  |  |  | 0.027777778 |
| МNOx, т = GNOx*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0032 |
| Примесь: 0301 Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = GNOx*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.022222 |
| М т = МNOx*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.002560 |
| Примесь: 0304 Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = GNOx*0,13 |  |  |  |  |  |  |  | 0.003611 |
| М т = МNOx*0,13 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000416 |
| Примесь: 0328 Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Q*B/1000*1000000/3600/T |  |  |  |  |  |  |  | 0.043055 |
| М т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00496 |
| Примесь: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Q*B*1000000/3600/T |  |  |  |  |  |  |  | 0.055555 |
| М т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0064 |
| Примесь: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Q*B/3600/T |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000002 |
| М т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000003 |
| Примесь: 0703 Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Q*B/3600/T |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000008 |
| М т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000001 |
| Примесь: 2754 Алканы С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Q*B*1000000/3600/T |  |  |  |  |  |  |  | 0.083333 |
| М т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0096 |

Итого по работе компрессоров:

| Загрязняющее вещество | г/сек | т |
| --- | --- | --- |
| 0301 Азота диоксид | 0.022222 | 0.002560 |
| 0304 Азота оксид | 0.003611 | 0.000416 |
| 0328 Углерод | 0.043055 | 0.00496 |
| 0330 Сера диоксид | 0.055555 | 0.0064 |
| 0337 Углерод оксид | 0.0000002 | 0.00000003 |
| 0703 Бенз/а/пирен | 0.0000008 | 0.0000001 |
| 2754 Алканы С12-С19 | 0.083333 | 0.0096 |

Источник загрязнения № 0003

Источник выделения № 001 Электростанция до 4 кВт

| Режим работы за период строительства, |  |  |  |  |  | Т = |  | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный расход топлива, кг/час |  |  |  |  |  | Bчас = |  | 1.5 |
| Расход топлива за период строительства, т |  |  |  |  |  | В = |  | 0.066 |
| Выбросы вредных веществ дизельными двигателями |  |  |  |  |  | Q = |  |  |
|  | Оксиды азота, из них |  |  |  |  | т/т |  | 0.01 |
|  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  | 80% |
|  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  | 13% |
|  | Углерод |  |  |  |  | кг/т |  | 15.5 |
|  | Сера диоксид |  |  |  |  | г/г |  | 0.02 |
|  | Углерод оксид |  |  |  |  | г/т |  | 0.1 |
|  | Бенз/а/пирен |  |  |  |  | г/т |  | 0.32 |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  | т/т |  | 0.03 |
| Примесь: Оксиды азота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GNOx, г/сек = Q*B*1000000/3600/T |  |  |  |  |  |  |  | 0.004166667 |
| М т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00066 |
| Примесь: 0301 Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = GNOx*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.003333 |
| М т = МNOx*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000528 |
| Примесь: 0304 Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = GNOx*0,13 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000542 |
| М т = МNOx*0,13 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000086 |
| Примесь: 0328 Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Q*B/1000*1000000/3600/T |  |  |  |  |  |  |  | 0.006458 |
| М т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.001023 |
| Примесь: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Q*B*1000000/3600/T |  |  |  |  |  |  |  | 0.008333 |
| М т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00132 |
| Примесь: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Q*B/3600/T |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000004 |
| М т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.000000006 |
| Примесь: 0703 Бенз/а/пирен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Q*B/3600/T |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000001 |
| М т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000002 |
| Примесь: 2754 Алканы С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G, г/сек = Q*B*1000000/3600/T |  |  |  |  |  |  |  | 0.0125 |
| М т = G*3600*T/1000000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00198 |

Итого по работе электростанции:

| Загрязняющее вещество | г/сек | т |
| --- | --- | --- |
| 0301 Азота диоксид | 0.003333 | 0.000528 |
| 0304 Азота оксид | 0.000542 | 0.000086 |
| 0328 Углерод | 0.006458 | 0.001023 |
| 0330 Сера диоксид | 0.008333 | 0.00132 |
| 0337 Углерод оксид | 0.00000004 | 0.000000006 |
| 0703 Бенз/а/пирен | 0.0000001 | 0.00000002 |
| 2754 Алканы С12-С19 | 0.0125 | 0.00198 |

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ И РАБОТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Расчет ведется согласно:

1. Приложения № 3 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий».

2. Приложения № 12 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».

Источник загрязнения № 6001

Источник выделения № 007

  - Выбросы пыли при движении автотранспорта, сдувание с поверхности кузова

Общее количество пыли выделяемой автотранспортом в пределах площадки карьера определяется по формуле: Мсек =  С1 * С2 * С3 * к5 *  С7 *N * L * q1/ 3600 + С4 * С5 * к5 * q/2 * S * n, г/с

Мт= 0,0864*Мсек*[365-(Тсп+Тд)]

Вид работ: Движение автотранспорта

Cредняя грузопод'емность ед. автотранспорта, т ,  10

Коэфф.учитыв. cреднюю грузопод'емность ед.автотранспорта, C1 = 1.0

Коэфф.учитыв. cреднюю скорость движения транспорта в карьере, C2 = 2,0

Коэфф.состояния дорог, C3 = 0,5

Коэфф.,учитывающий профиль поверхности материала, C4 = 1.45

Коэфф.учитыв. скорость обдувки материала, C5 = 1,13

Коэфф., учитывающий влажность материала, K5 = 0,01

Коэфф. учитыв. долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при С1=1, С2=1, С3=1 принимается, q1=1450 г

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2с, q/2 =0,002

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N = 20

Количество дней с устойчивым снежным покровом Тсп=0

Количество дней с осадками в виде дождя Тд=0

Число автомашин, работающих на площадке одновременно, n=1

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , L = 2,3

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , S = 31,0

Количество рабочих дней – 30 дней

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек , _G_ = Q = 1,0 * 2,0 * 0,5 * 0,01 * 0,01 * 20 * 2,3 * 1450 / 3600 + 1,45 * 1,13 * 0,01 * 0,002 * 31 * 1 = 0.0018 г/сек

Валовый выброс пыли, т/год, _M_ = 0,0864*0,0018*30 = 0.0046 т

  - Выбросы токсичных газов при работе строительной технике и автотранспорта

На  строительной площадке работает автотранспорт и техника (передвижные источники) с различной грузоподъемностью и различной мощностью ДВС. Валовый выброс (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируется, в связи с этим расчеты не проводились. Максимальные выбросы (г/сек) от передвижных источников учитывается при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Так как автотранспорт и техника задействованы в разный период строительных работ и работают не одновременно, в расчет взят максимальный выброс (г/сек) различных групп автотехники, имеющих наибольший удельный выброс.

1. Бульдозеры, погрузчики фронтальные

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 61-100 кВт

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, Тv2 = 12 мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, Тv2n = 12 мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, Тхm = 6 мин

Удельный выброс при движении по территории строительства с условно постоянной скоростью, г/мин:

СО	СН	NOх	NO2	NO	С	SO2

ML				1,29	0,43	2,47	80%	13%	0,27	0,19

Удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин:

СО	СН	NOх	NO2	NO	С	SO2

Mхх				2,4	0,3	0,48	80%	13%	0,06	0,097

Примесь: Оксиды азота

М2 = 2,47*12+1,3*2,47*12+0,48*6 = 71,052 г/30 мин

G = 71,052/1800 = 0,04 г/сек

Примесь:  0301 Азота диоксид

G = 0,04*0,8 = 0,032 г/сек

Примесь:  0304 Азота оксид

G = 0,04*0,13 = 0,0052 г/сек

Примесь: 0328 Углерод

М2 = 0,27*12+1,3*0,27*12+0,06*6 = 7,812 г/30 мин

G = 7,812/1800 = 0,00434 г/сек

Примесь: 0330 Сера диоксид

М2 = 0,19*12+1,3*0,19*12+0,097*6 = 5,826 г/30 мин

G = 5,826/1800 = 0,00324 г/сек

Примесь: 0337 Углерод оксид

М2 = 1,29*12+1,3*1,29*12+2,4*6 = 50,004 г/30 мин

G = 50,004/1800 = 0,028 г/сек

Примесь: 2732 Керосин

М2 = 0,43*12+1,3*0,43*12+0,3*6 = 13,668 г/30 мин

G = 13,668/1800 = 0,008 г/сек

2. Экскаваторы, краны

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 101-160 кВт

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, Тv2 = 12 мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, Тv2n = 12 мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, Тхm = 6 мин

Удельный выброс при движении по территории строительства с условно постоянной скоростью, г/мин:

СО	СН	NOх	NO2	NO	С	SO2

ML				2,09	0,71	4,01	80%	13%	0,45	0,31

Удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин:

СО	СН	NOх	NO2	NO	С	SO2

Mхх				3,91	0,49	0,78	80%	13%	0,1	0,16

Примесь: Оксиды азота

М2 = 4,01*12+1,3*4,01*12+0,78*6 = 115,356 г/30 мин

G = 115,356/1800 = 0,0641 г/сек

Примесь:  0301 Азота диоксид

G = 0,0641*0,8 = 0,05128 г/сек

Примесь:  0304 Азота оксид

G = 0,0641*0,13 = 0,008333 г/сек

Примесь: 0328 Углерод

М2 = 0,45*12+1,3*0,45*12+0,1*6 = 13,02 г/30 мин

G = 13,02/1800 = 0,00723 г/сек

Примесь: 0330 Сера диоксид

М2 = 0,31*12+1,3*0,31*12+0,16*6 = 9,516 г/30 мин

G = 9,516/1800 = 0,0053 г/сек

Примесь: 0337 Углерод оксид

М2 = 2,09*12+1,3*2,09*12+3,91*6 = 81,144 г/30 мин

G = 81,144/1800 = 0,04508 г/сек

Примесь: 2732 Керосин

М2 = 0,71*12+1,3*0,71*12+0,49*6 = 22,536 г/30 мин

G = 22,536/1800 = 0,01252 г/сек

3. Автопогрузчик

Вид топлива – бензин

Грузоподъемность – свыше 2 до 5 т

Максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, L2 = 5 км

Максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, L2n = 5 км

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, Тхm = 6 мин

Пробеговый выброс при движении по территории строительства, г/км:

СО	СН	NOх	NO2	NO	SO2

ML				29,7	5,5	0,8	80%	13%	0,15

Удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин:

СО	СН	NOх	NO2	NO	SO2

Mхх				10,2	1,7	0,2	80%	13%	0,02

Примесь: Оксиды азота

М2 = 0,8*5+1,3*0,8*5+0,2*6 = 10,4 г/30 мин

G = 10,4/1800 = 0,006 г/сек

Примесь:  0301 Азота диоксид

G = 0,006*0,8 = 0,0048 г/сек

Примесь:  0304 Азота оксид

G = 0,006*0,13 = 0,00078 г/сек

Примесь: 0330 Сера диоксид

М2 = 0,15*5+1,3*0,15*5+0,02*6 = 1,845 г/30 мин

G = 1,845/1800 = 0,001025 г/сек

Примесь: 0337 Углерод оксид

М2 = 29,7*5+1,3*29,7*5+10,2*6 = 402,75 г/30 мин

G = 402,75/1800 = 0,224 г/сек

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/

М2 = 5,5*5+1,3*5,5*5+1,7*6 = 73,45 г/30 мин

G = 73,45/1800 = 0,041 г/сек

4. Трубоуклдачик

Вид топлива – бензин

Грузоподъемность – свыше 5 до 8 т

Максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, L2 = 5 км

Максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, L2n = 5 км

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, Тхm = 6 мин

Пробеговый выброс при движении по территории строительства, г/км:

СО	СН	NOх	NO2	NO	SO2

ML				47,4	8,7	1,0	80%	13%	0,18

Удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин:

СО	СН	NOх	NO2	NO	SO2

Mхх				13,5	2,2	0,2	80%	13%	0,029

Примесь: Оксиды азота

М2 = 1*5+1,3*1*5+0,2*6 = 12,7 г/30 мин

G = 12,7/1800 = 0,0071 г/сек

Примесь:  0301 Азота диоксид

G = 0,0071*0,8 = 0,006 г/сек

Примесь:  0304 Азота оксид

G = 0,0071*0,13 = 0,000923 г/сек

Примесь: 0330 Сера диоксид

М2 = 0,18*5+1,3*0,18*5+0,029*6 = 2,244 г/30 мин

G = 2,244/1800 = 0,00125 г/сек

Примесь: 0337 Углерод оксид

М2 = 47,4*5+1,3*47,4*5+13,5*6 = 626,1 г/30 мин

G = 626,1/1800 = 0,348 г/сек

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/

М2 = 8,7*5+1,3*8,7*5+2,2*6 = 113,25 г/30 мин

G = 113,25/1800 = 0,063 г/сек

5. Поливомоечная машина, бортовая машина

Вид топлива – дизтопливо

Грузоподъемность – свыше 2 до 5 т

Максимальный пробег автомобиля без нагрузки за 30 мин, L2 = 5 км

Максимальный пробег автомобиля с нагрузкой за 30 мин, L2n = 5 км

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, Тхm = 6 мин

Пробеговый выброс при движении по территории строительства, г/км:

СО	СН	NOх	NO2	NO	С	SO2

ML				3,5	0,7	2,6	80%	13%	0,2	0,39

Удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин:

СО	СН	NOх	NO2	NO	С	SO2

Mхх				1,5	0,25	0,5	80%	13%	0,02	0,072

Примесь: Оксиды азота

М2 = 2,6*5+1,3*2,6*5+0,5*6 = 32,9 г/30 мин

G = 32,9/1800 = 0,02 г/сек

Примесь:  0301 Азота диоксид

G = 0,02*0,8 = 0,016 г/сек

Примесь:  0304 Азота оксид

G = 0,02*0,13 = 0,0026 г/сек

Примесь: 0328 Углерод

М2 = 0,2*5+1,3*0,2*5+0,02*6 = 2,42 г/30 мин

G = 2,42/1800 = 0,00134 г/сек

Примесь: 0330 Сера диоксид

М2 = 0,39*5+1,3*0,39*5+0,072*6 = 4,917 г/30 мин

G = 4,917/1800 = 0,003 г/сек

Примесь: 0337 Углерод оксид

М2 = 3,5*5+1,3*3,5*5+1,5*6 = 49,25 г/30 мин

G = 49,25/1800 = 0,0274 г/сек

Примесь: 2732 Керосин

М2 = 0,7*5+1,3*0,7*5+0,25*6 = 9,55 г/30 мин

G = 9,55/1800 = 0,00531 г/сек

Итого по работе передвижных источников (так как выполнение работ происходит не одновременно, максимальные выбросы взяты по наибольшим показателям):

| Загрязняющее вещество | г/сек | т |
| --- | --- | --- |
| 0301 Азота диоксид | 0.05128 |  |
| 0304 Азота оксид | 0.008333 |  |
| 0328 Углерод | 0.00723 |  |
| 0330 Сера диоксид | 0.0053 |  |
| 0337 Углерод оксид | 0.348 |  |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 0.063 |  |
| 2732 Керосин | 0.01252 |  |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.0018 | 0.0046 |