ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

углерод диоксид не нормируется согласно Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории, п.4. От животноводческих комплексов и звероферм. Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Котельная № 1

Источник загрязнения № 0001  Дымовая труба

Источник выделения № 001 Котел

Список литературы: "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Высота дымовой трубы 7 м, диаметр 230 мм.

Вид топлива , K3 = Твердое (уголь, торф и др.)

Расход топлива, т/год , BT = 30

Расход топлива, г/с , BG = 1.92

Время работы котла, Т = 4320

Месторождение , M = Шубаркольский бассейн

Марка угля (прил. 2.1) , MY1 = Б3Р

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1) , QR = 4896

Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 = 4896 * 0.004187 = 20.5

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 16

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R = 16

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR = 0.4

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1) , S1R = 0.4

Рукавный фильтр с КПД улова 95%

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , QN = 60

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , QF = 38.6

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0.1114

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.1114 * (38.6 / 60) ^ 0.25 = 0.0998

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 1.92 * 20.5 * 0.0998 * (1-0) = 0.0039

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 30 * 20.5 * 0.0998 * (1-0) = 0.0613

Выброс азота диоксида (0301), г/с , _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.0039 = 0.00312

Выброс азота диоксида (0301), т/год , _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.0613 = 0.04904

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Выброс азота оксида (0304), г/с , _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.0039 = 0.000507

Выброс азота оксида (0304), т/год , _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.0613 = 0.0079

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2 = 0.1

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S = 0

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2) , _G_ = 0.02 * BG * S1R * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG = 0.02 * 1.92 * 0.4 * (1-0.1) + 0.0188 * 0 * 1.92 = 0.0138

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2) , _M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT = 0.02 * 30 * 0.4 * (1-0.1) + 0.0188 * 0 * 30 = 0.216

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 7

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3 = 2

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , R = 1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) , CCO = Q3 * R * QR = 2 * 1 * 20.5 = 41

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 1.92 * 41.0 * (1-7 / 100) = 0.0732

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 30 * 41.0 * (1-7 / 100) = 1.1439

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Коэффициент(табл. 2.1) , F = 0.0023

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Без очистки:

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1) , _G_ = BG * A1R * F = 1.92 * 16.0 * 0.0023 = 0.0706

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1) , _M_ = BT * AR * F = 30 * 16.0 * 0.0023 = 1.104

С учетом очистки:

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 1.92 * 16.0 * 0.0023 * (1-95/100) = 0.00353

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 30 * 16.0 * 0.0023 * (1-95/100)= 0.0552

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.00312 | 0.04904 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.000507 | 0.0079 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0138 | 0.216 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0732 | 1.1439 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.00353 | 0.0552 |

Источник загрязнения № 6001

Источник выделения № 001 Закрытый склад угля

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  «18» 04 2008г. №100 -п.

Годовой расход угля – 30 тонны, 8 м х 3 м

Уголь на территорию завозится в количестве 7 тонны.

Если хранение угля производится в закрытом помещении, выбросы загрязняющих веществ учитываются только при разгрузке угля на склад.

Весовая доля пылевой фракции в материале, k1 = 0.03

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм, переходящая в аэрозоль, k 2 = 0.02

Среднегодоваяя скорость ветра = 3.2 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k 3 = 1.2

Способ хранения – закрытый склад

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла, k 4 = 0.005

Влажность материала =   15%

Коэффициент, учитывающий влажность материала, k 5 = 0.01

Фракция материала = 300 мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, k 7 = 0.2

Высота пересыпки = 1 м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В' = 0.6

Количество перерабатываемого материала, Gчас = 7 т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, Gгод = 30 т

Примесь:2909 Пыль неорганическая ниже 20 % двуокиси кремния

Мсек = 0.03*0.02*1.2*0.005*0.01*0.2*0.6*7*1000000/3600 = 0.0000084 г/сек

Мгод = 0.03*0.02*1.2*0.005*0.01*0.2*0.6*30 = 0.0000001 т/год

Источник загрязнения № 6002

Источник выделения № 001 Открытый склад золы

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  «18» 04 2008г. №100 -п.

В зимнее время зола хранится на открытой площадке размером 2 х 3. Зола не хранится, по мере накопления вывозится.

Суммарное количество золы и шлака, подлежащее удалению из котла, зависит от расхода и зольности топлива, способа его сжигания и эффективности работы золоудаления.

Золошлакоудаление ручное.

Выход золы:

Nз = 0.01*30*(0.25*16.0+7*20500/32680) = 2.517 т/год

Мшл = 0.01*30*16.0-2.517 = 2.283

1. Разгрузка шлака

Весовая доля пылевой фракции в материале, k1 = 0.05

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм, переходящая в аэрозоль, k 2 = 0.02

Среднегодоваяя скорость ветра = 3,2 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k 3 = 1.2

Способ хранения – открытый склад

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла, k 4 = 1.0

Влажность материала =  1-3%

Коэффициент, учитывающий влажность материала, k 5 = 0.8

Фракция материала = 5-10 мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, k 7 = 0.6

Высота пересыпки = 1-1,5 м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В' = 0,6

Количество перерабатываемого материала, Gчас = 0.0005 т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, Gгод = 2.282 т

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Мсек = 0.05*0.02*1.2*1.0*0.8*0.6*0.6*0.0005*1000000/3600 = 0.000048 г/сек

Мгод = 0.05*0.02*1.2*1.0*0.8*0.6*0.6*2.282= 0.00078 т/год

2. Погрузка шлака

Весовая доля пылевой фракции в материале, k1 = 0.05

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм, переходящая в аэрозоль, k 2 = 0.02

Среднегодоваяя скорость ветра = 3,2 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k 3 = 1.2

Способ хранения – открытый склад

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла, k 4 = 1.0

Влажность материала =  1-3%

Коэффициент, учитывающий влажность материала, k 5 = 0.8

Фракция материала = 5-10 мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, k 7 = 0.6

Высота пересыпки = 1-1,5 м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В' = 0,6

Количество перерабатываемого материала, Gчас = 0.0005 т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, Gгод = 2.282 т

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Мсек = 0.05*0.02*1.2*1.0*0.8*0.6*0.6*0.0005*1000000/3600 = 0.000048 г/сек

Мгод = 0.05*0.02*1.2*1.0*0.8*0.6*0.6*2.282= 0.00078 т/год

3. Статическое хранение шлака каменноугольного

Среднегодоваяя скорость ветра = 3,2 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k 3 = 1.2

Способ хранения – открытый склад

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла, k 4 = 1,0

Влажность материала =  1-3%

Коэффициент, учитывающий влажность материала, k 5 = 0.8

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, К6 = 1,6

Фракция материала = 5-10 мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, k 7 = 0.6

Унос пыли с 1 м2, q = 0,002 г/м2*с

Поверхность пыления в плане, S = 6 м2

Количество рабочих дней – 180 дней

Количество дней с устойчивым снежным покровом, Тсп – 120 дня

Коэффициент гравитационного оседания – 0,4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Мсек = 1.2*1.0*0.8*1.6*0.6*0.002*6.0*0.4 = 0.0044 г/сек

Мгод = 0.0864*1.2*1.0*0.8*1.6*0.6*0.002*6.0*(180-120) = 0.0573 т/год

Всего по ист.№ 6002 (так как выполнение работ происходит не одновременно, максимальный выброс (г/сек) взят по наибольшим показателям):

| Загрязняющее вещество | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.0044 | 0.05886 |

Котельная № 2

Источник загрязнения № 0002  Дымовая труба

Источник выделения № 001 Котел

Список литературы: "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Высота дымовой трубы 9 м, диаметр 230 мм.

Вид топлива , K3 = Твердое (уголь, торф и др.)

Расход топлива, т/год , BT = 40

Расход топлива, г/с , BG = 2.57

Время работы котла, Т = 4320

Месторождение , M = Шубаркольский бассейн

Марка угля (прил. 2.1) , MY1 = Б3Р

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1) , QR = 4896

Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 = 4896 * 0.004187 = 20.5

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 16

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R = 16

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR = 0.4

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1) , S1R = 0.4

Рукавный фильтр с КПД улова 95%

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , QN = 80

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , QF = 51.4

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0.1114

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.1114 * (51.4 / 80) ^ 0.25 = 0.0998

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 2.57 * 20.5 * 0.0998 * (1-0) = 0.0052

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 40 * 20.5 * 0.0998 * (1-0) = 0.0818

Выброс азота диоксида (0301), г/с , _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.0052 = 0.00416

Выброс азота диоксида (0301), т/год , _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.0818 = 0.06544

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Выброс азота оксида (0304), г/с , _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.0052 = 0.0006

Выброс азота оксида (0304), т/год , _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.0818 = 0.0106

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2 = 0.1

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S = 0

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2) , _G_ = 0.02 * BG * S1R * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG = 0.02 * 2.57 * 0.4 * (1-0.1) + 0.0188 * 0 * 2.57 = 0.0185

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2) , _M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT = 0.02 * 40 * 0.4 * (1-0.1) + 0.0188 * 0 * 40 = 0.288

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 7

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3 = 2

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , R = 1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) , CCO = Q3 * R * QR = 2 * 1 * 20.5 = 41

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 2.57 * 41.0 * (1-7 / 100) = 0.0979

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 40 * 41.0 * (1-7 / 100) = 1.5252

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Коэффициент(табл. 2.1) , F = 0.0023

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Без очистки:

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1) , _G_ = BG * A1R * F = 2.57 * 16.0 * 0.0023 = 0.0945

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1) , _M_ = BT * AR * F = 40 * 16.0 * 0.0023 = 1.472

С учетом очистки:

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 2.57 * 16.0 * 0.0023 * (1-95/100) = 0.0047

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 40 * 16.0 * 0.0023 * (1-95/100)= 0.0736

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.00416 | 0.06544 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.0006 | 0.0106 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0185 | 0.288 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0979 | 1.5252 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.0047 | 0.0736 |

Источник загрязнения № 6003

Источник выделения № 001 Закрытый склад угля

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  «18» 04 2008г. №100 -п.

Годовой расход угля – 40 тонны, 6 м х 4 м

Уголь на территорию завозится в количестве 7 тонны.

Если хранение угля производится в закрытом помещении, выбросы загрязняющих веществ учитываются только при разгрузке угля на склад.

Весовая доля пылевой фракции в материале, k1 = 0.03

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм, переходящая в аэрозоль, k 2 = 0.02

Среднегодоваяя скорость ветра = 3.2 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k 3 = 1.2

Способ хранения – закрытый склад

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла, k 4 = 0.005

Влажность материала =   15%

Коэффициент, учитывающий влажность материала, k 5 = 0.01

Фракция материала = 300 мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, k 7 = 0.2

Высота пересыпки = 1 м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В' = 0.6

Количество перерабатываемого материала, Gчас = 7 т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, Gгод = 40 т

Примесь:2909 Пыль неорганическая ниже 20 % двуокиси кремния

Мсек = 0.03*0.02*1.2*0.005*0.01*0.2*0.6*7*1000000/3600 = 0.0000084 г/сек

Мгод = 0.03*0.02*1.2*0.005*0.01*0.2*0.6*40 = 0.0000001 т/год

Источник загрязнения № 6004

Источник выделения № 001 Открытый склад золы

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  «18» 04 2008г. №100 -п.

В зимнее время зола хранится на открытой площадке размером 2 х 4. Зола не хранится, по мере накопления вывозится.

Суммарное количество золы и шлака, подлежащее удалению из котла, зависит от расхода и зольности топлива, способа его сжигания и эффективности работы золоудаления.

Золошлакоудаление ручное.

Выход золы:

Nз = 0.01*40*(0.25*16.0+7*20500/32680) = 3.356 т/год

Мшл = 0.01*40*16.0-3.356 = 3.044

1. Разгрузка шлака

Весовая доля пылевой фракции в материале, k1 = 0.05

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм, переходящая в аэрозоль, k 2 = 0.02

Среднегодоваяя скорость ветра = 3,2 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k 3 = 1.2

Способ хранения – открытый склад

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла, k 4 = 1.0

Влажность материала =  1-3%

Коэффициент, учитывающий влажность материала, k 5 = 0.8

Фракция материала = 5-10 мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, k 7 = 0.6

Высота пересыпки = 1-1,5 м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В' = 0,6

Количество перерабатываемого материала, Gчас = 0.0007 т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, Gгод = 3.044т

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Мсек = 0.05*0.02*1.2*1.0*0.8*0.6*0.6*0.0007*1000000/3600 = 0.00006 г/сек

Мгод = 0.05*0.02*1.2*1.0*0.8*0.6*0.6*3.044= 0.00105 т/год

2. Погрузка шлака

Весовая доля пылевой фракции в материале, k1 = 0.05

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм, переходящая в аэрозоль, k 2 = 0.02

Среднегодоваяя скорость ветра = 3,2 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k 3 = 1.2

Способ хранения – открытый склад

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла, k 4 = 1.0

Влажность материала =  1-3%

Коэффициент, учитывающий влажность материала, k 5 = 0.8

Фракция материала = 5-10 мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, k 7 = 0.6

Высота пересыпки = 1-1,5 м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В' = 0,6

Количество перерабатываемого материала, Gчас = 0.0007 т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, Gгод = 3.044т

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Мсек = 0.05*0.02*1.2*1.0*0.8*0.6*0.6*0.0007*1000000/3600 = 0.00006 г/сек

Мгод = 0.05*0.02*1.2*1.0*0.8*0.6*0.6*3.044= 0.00105 т/год

3. Статическое хранение шлака каменноугольного

Среднегодоваяя скорость ветра = 3,2 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, k 3 = 1.2

Способ хранения – открытый склад

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла, k 4 = 1,0

Влажность материала =  1-3%

Коэффициент, учитывающий влажность материала, k 5 = 0.8

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, К6 = 1,6

Фракция материала = 5-10 мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, k 7 = 0.6

Унос пыли с 1 м2, q = 0,002 г/м2*с

Поверхность пыления в плане, S = 8 м2

Количество рабочих дней – 180 дней

Количество дней с устойчивым снежным покровом, Тсп – 120 дня

Коэффициент гравитационного оседания – 0,4

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Мсек = 1.2*1.0*0.8*1.6*0.6*0.002*8.0*0.4 = 0.0058 г/сек

Мгод = 0.0864*1.2*1.0*0.8*1.6*0.6*0.002*8.0*(180-120) = 0.0764 т/год

Всего по ист.№ 6004 (так как выполнение работ происходит не одновременно, максимальный выброс (г/сек) взят по наибольшим показателям):

| Загрязняющее вещество | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- |
| 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.0058 | 0.0785 |

| Источник загрязнения N 6005-6017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения N 001, Откормочная площадка |  |  |  |
| Расчет ведется согласно приложения № 9 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории». |  |  |  |
| Режим работы – 150 дней * 24 час = ч/год |  | Т= | 3600 |
| Количество животных шт. |  | N= | 286 |
| Средний вес одного животного кг |  | M= | 350 |
| Загрязняющее вещество | Удельный выброс загрязняющих веществ, мкг/(с*1 центнер живой массы) Q | Выброс загрязняющих веществ |  |
|  |  | г/сек | т/год |
| 0303 Аммиак | 6.6 | 0.0066066 | 0.085621536 |
| 0333 Сероводород | 0.108 | 0.000108108 | 0.00140108 |
| 0410 Метан | 31.8 | 0.0318318 | 0.412540128 |
| 1052 Метиловый спирт | 0.245 | 0.000245245 | 0.003178375 |
| 1071 Фенол | 0.025 | 0.000025025 | 0.000324324 |
| 1246 Этилформиат | 0.38 | 0.00038038 | 0.004929725 |
| 1314 Пропиональдегид | 0.125 | 0.000125125 | 0.00162162 |
| 1531 Гексановая кислота | 0.148 | 0.000148148 | 0.001919998 |
| 1707 Диметилсульфид | 0.192 | 0.000192192 | 0.002490808 |
| 1715 Метилмеркаптан | 0.0005 | 0.0000005 | 0.000006 |
| 1849 Метиламин | 0.1 | 0.0001001 | 0.001297296 |
| *0380 Углерод диоксид | 1908 | 1.909908 | 24.75240768 |
| 2920 Пыль меховая | 3 | 0.003003 | 0.03891888 |

*не нормируемое вещество

| Источник загрязнения N 6018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения N 001, Изолятор |  |  |  |
| Расчет ведется согласно приложения № 9 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории». |  |  |  |
| Режим работы – 30 дней * 24 час = ч/год |  | Т= | 720 |
| Количество животных шт. |  | N= | 12 |
| Средний вес одного животного кг |  | M= | 300 |
| Загрязняющее вещество | Удельный выброс загрязняющих веществ, мкг/(с*1 центнер живой массы) Q | Выброс загрязняющих веществ |  |
|  |  | г/сек | т/год |
| 0303 Аммиак | 6.6 | 0.0002376 | 0.000615859 |
| 0333 Сероводород | 0.108 | 0.000003888 | 0.00001 |
| 0410 Метан | 31.8 | 0.0011448 | 0.002967322 |
| 1052 Метиловый спирт | 0.245 | 0.00000882 | 0.000022 |
| 1071 Фенол | 0.025 | 0.0000009 | 0.0000023 |
| 1246 Этилформиат | 0.38 | 0.00001368 | 0.000035 |
| 1314 Пропиональдегид | 0.125 | 0.0000045 | 0.000011664 |
| 1531 Гексановая кислота | 0.148 | 0.000005328 | 0.000013 |
| 1707 Диметилсульфид | 0.192 | 0.000006912 | 0.000017 |
| 1715 Метилмеркаптан | 0.0005 | 0.000000018 | 0.00000004 |
| 1849 Метиламин | 0.1 | 0.0000036 | 0.000009 |
| *0380 Углерод диоксид | 1908 | 0.068688 | 0.178039296 |
| 2920 Пыль меховая | 3 | 0.000108 | 0.000279936 |

*не нормируемое вещество

| Источник загрязнения N 6019-6020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения N 001, Коровник |  |  |  |  |  |  |
| Расчет ведется согласно приложения № 9 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории». |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы – 60 дней * 24 час = ч/год |  |  | Т= |  | 1440 |  |
| Количество животных шт. |  |  | N= |  | 35 |  |
| Средний вес одного животного кг |  |  | M= |  | 450 |  |
| Загрязняющее вещество | Удельный выброс загрязняющих веществ, мкг/(с*1 центнер живой массы) Q |  | Выброс загрязняющих веществ |  |  |  |
|  |  |  | г/сек |  | т/год |  |
| 0303 Аммиак | 6.6 |  | 0.0010395 |  | 0.005388768 |  |
| 0333 Сероводород | 0.108 |  | 0.00001701 |  | 0.000088 |  |
| 0410 Метан | 31.8 |  | 0.0050085 |  | 0.025964064 |  |
| 1052 Метиловый спирт | 0.245 |  | 0.000038 |  | 0.000200038 |  |
| 1071 Фенол | 0.025 |  | 0.0000039 |  | 0.000020412 |  |
| 1246 Этилформиат | 0.38 |  | 0.00005985 |  | 0.000310262 |  |
| 1314 Пропиональдегид | 0.125 |  | 0.000019 |  | 0.00010206 |  |
| 1531 Гексановая кислота | 0.148 |  | 0.00002331 |  | 0.000120839 |  |
| 1707 Диметилсульфид | 0.192 |  | 0.00003024 |  | 0.000156764 |  |
| 1715 Метилмеркаптан | 0.0005 |  | 0.00000007 |  | 0.0000004 |  |
| 1849 Метиламин | 0.1 |  | 0.00001575 |  | 0.000081648 |  |
| *0380 Углерод диоксид | 1908 |  | 0.30051 |  | 1.55784384 |  |
| 2920 Пыль меховая | 3 |  | 0.0004725 |  | 0.00244944 |  |
| *не нормируемое вещество Источник загрязнения N 6021-6022 |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения N 001, Коровник |  |  |  |  |  |  |
| Расчет ведется согласно приложения № 9 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории». |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы – 60 дней * 24 час = ч/год |  |  | Т= |  | 1440 |  |
| Количество животных шт. |  |  | N= |  | 40 |  |
| Средний вес одного животного кг |  |  | M= |  | 450 |  |
| Загрязняющее вещество | Удельный выброс загрязняющих веществ, мкг/(с*1 центнер живой массы) Q |  | Выброс загрязняющих веществ |  |  |  |
|  |  |  | г/сек |  | т/год |  |
| 0303 Аммиак | 6.6 |  | 0.001188 |  | 0.006158592 |  |
| 0333 Сероводород | 0.108 |  | 0.00001944 |  | 0.000100777 |  |
| 0410 Метан | 31.8 |  | 0.005724 |  | 0.029673216 |  |
| 1052 Метиловый спирт | 0.245 |  | 0.0000441 |  | 0.000228614 |  |
| 1071 Фенол | 0.025 |  | 0.0000045 |  | 0.000023328 |  |
| 1246 Этилформиат | 0.38 |  | 0.0000684 |  | 0.000354586 |  |
| 1314 Пропиональдегид | 0.125 |  | 0.0000225 |  | 0.00011664 |  |
| 1531 Гексановая кислота | 0.148 |  | 0.00002664 |  | 0.000138102 |  |
| 1707 Диметилсульфид | 0.192 |  | 0.00003456 |  | 0.000179159 |  |
| 1715 Метилмеркаптан | 0.0005 |  | 0.00000009 |  | 0.00000046 |  |
| 1849 Метиламин | 0.1 |  | 0.000018 |  | 0.000093312 |  |
| *0380 Углерод диоксид | 1908 |  | 0.34344 |  | 1.78039296 |  |
| 2920 Пыль меховая | 3 |  | 0.00054 |  | 0.00279936 |  |
| *не нормируемое вещество Источник загрязнения N 6023-6026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения N 001, Откормочная площадка (существующая) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет ведется согласно приложения № 9 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории». |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы – 150 дней * 24 час = ч/год |  |  |  | Т= |  | 3600 |  |
| Количество животных шт. |  |  |  | N= |  | 280 |  |
| Средний вес одного животного кг |  |  |  | M= |  | 350 |  |
| Загрязняющее вещество |  | Удельный выброс загрязняющих веществ, мкг/(с*1 центнер живой массы) Q |  | Выброс загрязняющих веществ |  |  |  |
|  |  |  |  | г/сек |  | т/год |  |
| 0303 Аммиак |  | 6.6 |  | 0.006468 |  | 0.08382528 |  |
| 0333 Сероводород |  | 0.108 |  | 0.00010584 |  | 0.001371686 |  |
| 0410 Метан |  | 31.8 |  | 0.031164 |  | 0.40388544 |  |
| 1052 Метиловый спирт |  | 0.245 |  | 0.0002401 |  | 0.003111696 |  |
| 1071 Фенол |  | 0.025 |  | 0.0000245 |  | 0.00031752 |  |
| 1246 Этилформиат |  | 0.38 |  | 0.0003724 |  | 0.004826304 |  |
| 1314 Пропиональдегид |  | 0.125 |  | 0.0001225 |  | 0.0015876 |  |
| 1531 Гексановая кислота |  | 0.148 |  | 0.00014504 |  | 0.001879718 |  |
| 1707 Диметилсульфид |  | 0.192 |  | 0.00018816 |  | 0.002438554 |  |
| 1715 Метилмеркаптан |  | 0.0005 |  | 0.00000049 |  | 0.0000063 |  |
| 1849 Метиламин |  | 0.1 |  | 0.000098 |  | 0.00127008 |  |
| *0380 Углерод диоксид |  | 1908 |  | 1.86984 |  | 24.2331264 |  |
| 2920 Пыль меховая |  | 3 |  | 0.00294 |  | 0.0381024 |  |

*не нормируемое вещество

Источник загрязнения № 6027

Источник выделения № 001 Площадка хранения навоза

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории, п.4. От животноводческих комплексов и звероферм. Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Время работы хранилища, час/год , _T_ = 3600

Оборот навоза, м3/год , V = 96000

Макс. единовременный объем хранения, м3 , VMAX = 38400

Примесь: 0303 Аммиак (32)

Удельный выброс, г/с на м3 навоза , Q = 0.0000122

Валовый выброс, т/год (4.5) , _M_ = V * Q * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 96000 * 0.0000122 * 3600 * 3600 / 10 ^ 6 = 15.178

Максимальный разовый выброс, г/с (4.6) , _G_ = Q * VMAX = 0.0000122 * 38400 = 0.46848

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)

Удельный выброс, г/с на м3 навоза , Q = 0.000015

Валовый выброс, т/год (4.5) , _M_ = V * Q * _T_ * 3600 / 10 ^ 6 = 96000 * 0.000015 * 3600 * 3600 / 10 ^ 6 = 18.6624

Максимальный разовый выброс, г/с (4.6) , _G_ = Q * VMAX = 0.000015 * 38400 = 0.576

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0303 | Аммиак (32) | 0.46848 | 0.46848 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) | 0.576 | 18.6624 |

Источник загрязнения № 6028

Источник выделения N 001 Парковка на 5 м/м

Расчет ведется согласно приложения № 3 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий».

1. Автомобиль легковой

Рабочий объем двигателя – свыше 3,5 л

Вид топлива – бензин

Количество машин, выезжающих в течение часа, N1 = 1 шт.

Время прогрева машин, tпр = 4  мин.

Время работы машин на холостом ходу, tx = 1 мин.

Пробег по территории 1 машины (выезд), l1 = 0,012 км

Пробег по территории 1 машины (въезд), l2 = 0,012 км

Скорость движения машины по территории, S = 15 км/час

Примесь: Оксиды азота

M1= 0,09*4+0,56*0,012+0,08*1= 0,2097 г

G = 0,2097*1/3600 = 0,000058 г/сек

Примесь:  0301 Азота диоксид

G = 0,000058*0,8 = 0,00005 г/сек

Примесь:  0304 Азота оксид

G = 0,000058*0,13 = 0,000007 г/сек

Примесь: 0330 Сера диоксид

M1= 0,021*4+0,13*0,012+0,016*1= 0,0477 г

G = 0,0477*1/3600 = 0,00001 г/сек

Примесь: 0337 Углерод оксид

M1= 19*4+30*0,012+7*1= 38,66 г

G = 38,66*1/3600 = 0,0107 г/сек

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/

M1= 1,73*4+3,6*0,012+0,8*1= 3,606 г

G = 3,606*1/3600 = 0,001 г/сек

2. Автомобиль легковой

Рабочий объем двигателя – свыше 3,5 л

Вид топлива – дизтопливо

Количество машин, выезжающих в течение часа, N1 = 1 шт.

Время прогрева машин, tпр = 4  мин.

Время работы машин на холостом ходу, tx = 1 мин.

Пробег по территории 1 машины (выезд), l1 = 0,012 км

Пробег по территории 1 машины (въезд), l2 = 0,012 км

Скорость движения машины по территории, S = 15 км/час

Примесь: Оксиды азота

M1= 0,35*4+2,4*0,012+0,21*1= 0,7718 г

G = 0,7718*1/3600 = 0,00021 г/сек

Примесь:  0301 Азота диоксид

G = 0,00021*0,8 = 0,0001 г/сек

Примесь:  0304 Азота оксид

G = 0,00021*0,13 = 0,00002 г/сек

Примесь: 0328 Углерод

M1= 0,018*4+0,23*0,012+0,008*1= 0,0396 г

G = 0,0396*1/3600 = 0,000011 г/сек

Примесь: 0330 Сера диоксид

M1= 0,078*4+0,481*0,012+0,065*1= 0,1797 г

G= 0,1797*1/3600 = 0,00011 г/сек

Примесь: 0337 Углерод оксид

M1= 0,75*4+3,7*0,026+0,4*1= 3,4962 г

G= 3,4962*1/3600 = 0,00004 г/сек

Примесь: 2732 Керосин

M1= 0,29*4+0,8*0,012+0,17*1= 0,623 г

G = 0,623*1/3600 = 0,00017 г/сек

Всего по источнику № 6028:

| Загрязняющее вещество | г/сек |
| --- | --- |
| 0301 Азота диоксид | 0.00015 |
| 0304 Азота оксид | 0.000027 |
| 0328 Углерод | 0.000011 |
| 0330 Сера диоксид | 0.00012 |
| 0337 Углерод оксид | 0.01074 |
| 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 0.001 |
| 2732 Керосин | 0.00017 |

Источник загрязнения № 6029

Источник выделения N 001 Сельскохозяйственная техника

Расчет ведется согласно:

1. Приложения № 12 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».

| 1. Мощность двигателя – 61-100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива – дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время прогрева машин, tпр = мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Пробег по территории 1 машины (выезд), l1 = км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |
| Пробег по территории 1 машины (въезд), l2 = км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |
| Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, tx = мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Количество машин, выезжающих в течение часа, N1 = шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Удельный выброс при прогреве двигателя автомобиля, г/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СО |  | СН |  | NOх | С | SO2 |
| mnp |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.48 | 0.06 | 0.097 |
| Удельный выброс при движении по территории строительства с условно постоянной скоростью, г/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СО |  | СН |  | NOх | С | SO2 |
| mi |  |  |  |  |  |  | 1.29 |  | 0.43 |  | 2.47 | 0.27 | 0.19 |
| Удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СО |  | СН |  | NOх | С | SO2 |
| mхх |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  | 0.3 |  | 0.48 | 0.06 | 0.097 |
| Примесь: Оксиды азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1 = mnp*tпр+mi*l1+mхх*tx = г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.78964 |  |  |
| G = М1*N1/3600 = г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.004825 |  |  |
| Примесь: 0301 Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = G*0.8 =г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00386 |  |  |
| Примесь: 0304 Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = G*0.13 = г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000627 |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1 = mnp*tпр+mi*l1+mхх*tx = г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.72324 |  |  |
| G = М1*N1/3600 = г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000603 |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1 = mnp*tпр+mi*l1+mхх*tx = г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.16628 |  |  |
| G = М1*N1/3600 = г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000972 |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1 = mnp*tпр+mi*l1+mхх*tx = г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.81548 |  |  |
| G = М1*N1/3600 = г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024013 |  |  |
| Примесь: 2732 Керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1 = mnp*tпр+mi*l1+mхх*tx = г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.60516 |  |  |
| G = М1*N1/3600 = г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003004 |  |  |
| 2. Мощность двигателя – 101-160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива – дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время прогрева машин, tпр = мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Пробег по территории 1 машины (выезд), l1 = км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |
| Пробег по территории 1 машины (въезд), l2 = км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |
| Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, tx = мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Количество машин, выезжающих в течение часа, N1 = шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Удельный выброс при прогреве двигателя автомобиля, г/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СО |  | СН |  | NOх | С | SO2 |
| mnp |  |  |  |  |  |  | 7.8 |  | 1.27 |  | 1.17 | 0.6 | 0.2 |
| Удельный выброс при движении по территории строительства с условно постоянной скоростью, г/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СО |  | СН |  | NOх | С | SO2 |
| mi |  |  |  |  |  |  | 2.55 |  | 0.85 |  | 4.01 | 0.67 | 0.38 |
| Удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СО |  | СН |  | NOх | С | SO2 |
| mхх |  |  |  |  |  |  | 3.91 |  | 0.49 |  | 0.78 | 0.1 | 0.16 |
| Примесь: Оксиды азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1 = mnp*tпр+mi*l1+mхх*tx = г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.74812 |  |  |
| G = М1*N1/3600 = г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00979 |  |  |
| Примесь: 0301 Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = G*0.8 =г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.007832 |  |  |
| Примесь: 0304 Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = G*0.13 = г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001273 |  |  |
| Примесь: 0328 Углерод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1 = mnp*tпр+mi*l1+mхх*tx = г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.20804 |  |  |
| G = М1*N1/3600 = г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003507 |  |  |
| Примесь: 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1 = mnp*tпр+mi*l1+mхх*tx = г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.16456 |  |  |
| G = М1*N1/3600 = г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001804 |  |  |
| Примесь: 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1 = mnp*tпр+mi*l1+mхх*tx = г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.2906 |  |  |
| G = М1*N1/3600 = г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.058576 |  |  |
| Примесь: 2732 Керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М1 = mnp*tпр+mi*l1+mхх*tx = г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5702 |  |  |
| G = М1*N1/3600 = г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.008809 |  |  |
| Всего по источнику: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код и наименование ЗВ |  |  |  |  |  |  |  | г/сек |  |
| 0301 Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  | 0.011692 |  |
| 0304 Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  | 0.0018992 |  |
| 0328 Углерод |  |  |  |  |  |  |  | 0.0041094 |  |
| 0330 Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  | 0.0027757 |  |
| 0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  | 0.082588 |  |
| 2732 Керосин |  |  |  |  |  |  |  | 0.011813 |  |

Источник загрязнения № 0003

Источник выделения N 001, Дизель-генераторная установка (Аварийная)

Расчет ведётся согласно приложения  № 14 к приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  «18» 04 2008г. №100 -п. «Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок».

Мощность – 100 кВт

Расход топлива – 1 т/год

Температура отработавших газов Tог . K. 400

| Загрязняющее вещество | Значение ei, г/кВт*ч | Значение qi, г/кг | Pэ | Выброс вредного вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек |
| Оксиды азота, из них 0301 Азота диоксид 0304 Азота оксид 0328 Углерод 0330 Сера диоксид 0337 Углерод оксид 0703 Бенз/а/пирен 1325 Формальдегид 2754 Алканы С12-С19 | 9.6 80% 13% 0.5 1.2 6.2 0.000012 0.12 2.9 | 40.0 80% 13% 2.0 5.0 26.0 0.000055 0.5 12.0 | 100 | 0.2666 0.21328 0.0346 0.01388 0.0333 0.1722 0.0000003 0.0033 0.0805 |
| Всего: |  |  |  | 0.5510603 |

АЗС

| Источник загрязнения N 0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения N 001, Резервуар для ДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет ведется согласно: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция резервуара: наземный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическая зона: вторая - южные области РК (прил. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX |  |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15) , COZ |  |  |  |  |  |  |  | 1.19 |
| Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15) , CVL |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
| Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час , VSL |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , GR=(CMAX*VSL)/3600= |  |  |  |  |  |  |  | 0.003125 |
| Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MZAK=(COZ*QOZ+CVL*QVL)*10^-6= |  |  |  |  |  |  |  | 0.00003906 |
| Удельный выброс при проливах, г/м3 , J |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPRR=0.5*J*(QOZ+QVL)*10^(-6)= |  |  |  |  |  |  |  | 0.0007 |
| Валовый выброс, т/год (9.2.3) , MR=MZAK+MPRR= |  |  |  |  |  |  |  | 0.00073906 |
| Примесь: 0333 Сероводород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000875 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 2.06937E-06 |
| Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 99.72 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.00311625 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.000736991 |
| Всего по источнику: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код и наименование ЗВ |  |  |  |  | г/сек |  | т/год |  |
| 0333 Сероводород |  |  |  |  | 0.000009 |  | 0.000002 |  |
| 2754 Алканы С12-19 |  |  |  |  | 0.003116 |  | 0.000737 |  |
| Источник загрязнения N 0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения N 001, Резервуар для ДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет ведется согласно: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция резервуара: наземный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическая зона: вторая - южные области РК (прил. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX |  |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15) , COZ |  |  |  |  |  |  |  | 1.19 |
| Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15) , CVL |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
| Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час , VSL |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , GR=(CMAX*VSL)/3600= |  |  |  |  |  |  |  | 0.003125 |
| Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MZAK=(COZ*QOZ+CVL*QVL)*10^-6= |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000558 |
| Удельный выброс при проливах, г/м3 , J |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPRR=0.5*J*(QOZ+QVL)*10^(-6)= |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 |
| Валовый выброс, т/год (9.2.3) , MR=MZAK+MPRR= |  |  |  |  |  |  |  | 0.0010558 |
| Примесь: 0333 Сероводород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000875 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 2.95624E-06 |
| Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 99.72 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.00311625 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.001052844 |
| Всего по источнику: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код и наименование ЗВ |  |  |  |  | г/сек |  | т/год |  |
| 0333 Сероводород |  |  |  |  | 0.000009 |  | 0.000003 |  |
| 2754 Алканы С12-19 |  |  |  |  | 0.003116 |  | 0.001053 |  |
| Источник загрязнения N 0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения N 001, Резервуар для ДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет ведется согласно: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция резервуара: наземный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическая зона: вторая - южные области РК (прил. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX |  |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15) , COZ |  |  |  |  |  |  |  | 1.19 |
| Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15) , CVL |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
| Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час , VSL |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , GR=(CMAX*VSL)/3600= |  |  |  |  |  |  |  | 0.003125 |
| Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MZAK=(COZ*QOZ+CVL*QVL)*10^-6= |  |  |  |  |  |  |  | 0.00001395 |
| Удельный выброс при проливах, г/м3 , J |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPRR=0.5*J*(QOZ+QVL)*10^(-6)= |  |  |  |  |  |  |  | 0.00025 |
| Валовый выброс, т/год (9.2.3) , MR=MZAK+MPRR= |  |  |  |  |  |  |  | 0.00026395 |
| Примесь: 0333 Сероводород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.00000875 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 7.3906E-07 |
| Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 99.72 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.00311625 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.000263211 |
| Всего по источнику: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код и наименование ЗВ |  |  |  |  | г/сек |  | т/год |  |
| 0333 Сероводород |  |  |  |  | 0.000009 |  | 0.000001 |  |
| 2754 Алканы С12-19 |  |  |  |  | 0.003116 |  | 0.000263 |  |
| Источник загрязнения N 0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения N 001, Резервуар для бензина Аи-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет ведется согласно: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Бензин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция резервуара: наземный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическая зона: вторая - южные области РК (прил. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX |  |  |  |  |  |  |  | 701.8 |
| Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 |
| Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15) , COZ |  |  |  |  |  |  |  | 310 |
| Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 |
| Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15) , CVL |  |  |  |  |  |  |  | 375.1 |
| Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час , VSL |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1) , GR=(CMAX*VSL)/3600= |  |  |  |  |  |  |  | 0.974722222 |
| Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MZAK=(COZ*QOZ+CVL*QVL)*10^-6= |  |  |  |  |  |  |  | 0.00445315 |
| Удельный выброс при проливах, г/м3 , J |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPRR=0.5*J*(QOZ+QVL)*10^(-6)= |  |  |  |  |  |  |  | 0.0008125 |
| Валовый выброс, т/год (9.2.3) , MR=MZAK+MPRR= |  |  |  |  |  |  |  | 0.00526565 |
| Примесь:0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 75.47 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.735622861 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.003973986 |
| Примесь:0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 18.38 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.179153944 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.000967826 |
| Примесь:0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.024368056 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.000131641 |
| Примесь:0602 Бензол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.019494444 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.000105313 |
| Примесь:0621 Толуол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 1.45 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.014133472 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 7.63519E-05 |
| Примесь:0627 Этилбензол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.000487361 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 2.63283E-06 |
| Примесь:0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.001462083 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 7.89848E-06 |
| Всего по источнику: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код и наименование ЗВ |  |  |  |  | г/сек |  | т/год |  |
| 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  |  | 0.735623 |  | 0.003974 |  |
| 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  |  | 0.179154 |  | 0.000968 |  |
| 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) |  |  |  |  | 0.024368 |  | 0.000132 |  |
| 0602 Бензол |  |  |  |  | 0.019494 |  | 0.000105 |  |
| 0621 Толуол |  |  |  |  | 0.014133 |  | 0.000076 |  |
| 0627 Этилбензол |  |  |  |  | 0.000487 |  | 0.000003 |  |
| 0616 Ксилол |  |  |  |  | 0.001462 |  | 0.000008 |  |
| Источник загрязнения N 0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения N 001, Топливный пистолет для ДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет ведется согласно: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическая зона: вторая - южные области РК (прил. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная концентрация паров нефтепродукта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при заполнении баков автомашин, г/м3 (Прил. 12) , CMAX |  |  |  |  |  |  |  | 3.92 |
| Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
| Концентрация паров нефтепродукта при заполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15) , CAMOZ=1.6 |  |  |  |  |  |  |  | 1.98 |
| Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
| Концентрация паров нефтепродукта при заполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15) , CAMVL |  |  |  |  |  |  |  | 2.66 |
| Производительность одного рукава ТРК, л/мин , V |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Производительность одного рукава ТРК, м3/час , VTRK=V*60/1000= |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбранный вид нефтепродукта , NN |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB=NN*CMAX*VTRK/3600= |  |  |  |  |  |  |  | 0.003266667 |
| Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MBA=(CAMOZ*QOZ+CAMVL*QVL)*10^-6= |  |  |  |  |  |  |  | 0.00018096 |
| Удельный выброс при проливах, г/м3 , J |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPRA=0.5*J*(QOZ+QVL)*10^-6= |  |  |  |  |  |  |  | 0.0195 |
| Валовый выброс, т/год (9.2.6) , MTRK=MBA+MPRA= |  |  |  |  |  |  |  | 0.01968096 |
| Примесь: 0333 Сероводород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 9.14667E-06 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 9.14667E-06 |
| Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 99.72 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.019625853 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.019625853 |
| Всего по источнику: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код и наименование ЗВ |  |  |  |  | г/сек |  | т/год |  |
| 0333 Сероводород |  |  |  |  | 0.000009 |  | 0.000009 |  |
| 2754 Алканы С12-19 |  |  |  |  | 0.019626 |  | 0.019626 |  |
| Источник загрязнения N 0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения N 001, Топливный пистолет для бензина Аи-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет ведется согласно: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукт: Бензин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическая зона: вторая - южные области РК (прил. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная концентрация паров нефтепродукта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при заполнении баков автомашин, г/м3 (Прил. 12) , CMAX |  |  |  |  |  |  |  | 1176.12 |
| Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 |
| Концентрация паров нефтепродукта при заполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15) , CAMOZ=1.6 |  |  |  |  |  |  |  | 520 |
| Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 |
| Концентрация паров нефтепродукта при заполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15) , CAMVL |  |  |  |  |  |  |  | 623.1 |
| Производительность одного рукава ТРК, л/мин , V |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Производительность одного рукава ТРК, м3/час , VTRK=V*60/1000= |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбранный вид нефтепродукта , NN |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB=NN*CMAX*VTRK/3600= |  |  |  |  |  |  |  | 0.9801 |
| Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MBA=(CAMOZ*QOZ+CAMVL*QVL)*10^-6= |  |  |  |  |  |  |  | 0.00743015 |
| Удельный выброс при проливах, г/м3 , J |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPRA=0.5*J*(QOZ+QVL)*10^-6= |  |  |  |  |  |  |  | 0.008125 |
| Валовый выброс, т/год (9.2.6) , MTRK=MBA+MPRA= |  |  |  |  |  |  |  | 0.01555515 |
| Примесь:0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 75.47 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.73968147 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.011739472 |
| Примесь:0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 18.38 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.18014238 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.002859037 |
| Примесь:0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.0245025 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.000388879 |
| Примесь:0602 Бензол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.019602 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.000311103 |
| Примесь:0621 Толуол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 1.45 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.01421145 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.00022555 |
| Примесь:0627 Этилбензол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.00049005 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 7.77758E-06 |
| Примесь:0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.00147015 |
| Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = |  |  |  |  |  |  |  | 2.33327E-05 |
| Всего по источнику: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код и наименование ЗВ |  |  |  |  | г/сек |  | т/год |  |
| 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  |  | 0.739681 |  | 0.011739 |  |
| 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  |  | 0.180142 |  | 0.002859 |  |
| 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) |  |  |  |  | 0.024503 |  | 0.000389 |  |
| 0602 Бензол |  |  |  |  | 0.019602 |  | 0.000311 |  |
| 0621 Толуол |  |  |  |  | 0.014211 |  | 0.000226 |  |
| 0627 Этилбензол |  |  |  |  | 0.000490 |  | 0.000008 |  |
| 0616 Ксилол |  |  |  |  | 0.001470 |  | 0.000023 |  |