| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на период строительства (г/сек с учетом автотранспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс | Выброс |
| загр. | загрязняющего вещества | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | вещества | вещества, |
| веще- |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | г/с | т/год |
| ства |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  |  |  | (M) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды ( |  | 0.04 |  | 3 | 0.02495 | 0.016322 |
|  | диЖелезо триоксид, Железа оксид) |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.002883 | 0.001918 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.098359 | 0.006374 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.013998 | 0.000947 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.057593 | 0.006233 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.08918 | 0.0136 |
|  | сернистый, Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |  |
|  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.39527924 | 0.013897036 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.000222 | 0.00004 |
|  | соединения /в пересчете на фтор/(617) |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Ксилол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0.25 | 0.0265 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Толуол (349) | 0.6 |  |  | 3 | 0.0465 | 0.00235 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 1 | 0.0000009 | 0.00000012 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, |  | 0.01 |  | 1 | 0.00001 | 0.000001 |
|  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |  |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  | 0.7 |  | 0.025555 | 0.00153 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 0.1 |  |  | 4 | 0.009 | 0.000405 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 4 | 0.030049 | 0.00267 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.063 | *- |
|  | /в пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 |  | 0.01252 | *- |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0.125 | 0.02025 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 1.154833 | 0.683083 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.048238 | 0.016904 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 2.89716 | 2.267735 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 |  | 0.0052 | 0.000131 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 5.34953014 | 3.080890156 |

Примечание:

*Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируются. Плата за выбросы в атмосферу производится по фактически израсходованному топливу.

| Таблица групп суммаций на период строительства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Код |  |
| группы | загряз- | Наименование |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |
| ции | вещества |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 6007 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
| 6041 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
|  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на |
|  |  | фтор/ (617) |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из ист.выброса |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли | ты |  | выбро | ника | трубы | ско- | объем на 1 | тем- | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |
| тво |  |  | чест | в |  | са | выбро |  | рость | трубу, м3/с | пер. | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |
|  |  |  | во | год |  |  | са,м | м | м/с |  | оС | /центра площад- |  | площадного |  |
|  |  |  | ист. |  |  |  |  |  |  |  |  | ного источника |  | источника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 001 |  | Битумный котел | 1 | 176 | Дымовая труба | 0001 | 2 | 0.005 | 2 | 0.0000393 | 180 | 0 | 0 |  |  |
| 001 |  | Компрессор с | 1 | 32 | Дымовая труба | 0002 | 2 | 0.005 | 2 | 0.0000393 | 180 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ДВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Электростанция | 1 | 44 | Дымовая труба | 0003 | 2 | 0.005 | 2 | 0.0000393 | 180 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | до 4 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Строительные | 1 | 720 | Неорганизованный | 6001 | 2 |  |  |  | 28 | 125 | 107 | 331 | 231 |
|  |  | работы |  |  | источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сварочные | 1 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Малярные работы | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разогрев и слив | 1 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пересыпка | 1 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инертных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование | 1 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | механической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автотранспортные | 1 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работы и работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Hомер | Hаименование | Вещества | Коэфф | Средняя | Код |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| ника | установок | рым | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| выбро | и мероприятий | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| са | по сокращению | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
|  | выбросов | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 0001 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.009302 | 392752.845 | 0.002736 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.001512 | 63840.282 | 0.000445 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00085 | 35889.047 | 0.00025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.019992 | 844110.393 | 0.00588 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.047239 | 1994544.361 | 0.013894 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
| 0002 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.022222 | 938266.365 | 0.00256 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.003611 | 152465.118 | 0.000416 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.043055 | 1817885.804 | 0.00496 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.055555 | 2345665.912 | 0.0064 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0000002 | 8.444 | 0.00000003 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |

| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000008 | 33.778 | 0.0000001 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.083333 | 3518519.979 | 0.0096 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 0003 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.003333 | 140727.288 | 0.000528 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.000542 | 22884.545 | 0.000086 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.006458 | 272672.315 | 0.001023 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.008333 | 351839.331 | 0.00132 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.00000004 | 1.689 | 0.000000006 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000001 | 4.222 | 0.00000002 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.0125 | 527780.108 | 0.00198 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |

| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 6001 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.02495 |  | 0.016322 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.002883 |  | 0.001918 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.063502 |  | 0.00055 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.008333 |  | *- | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.00723 |  | *- | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0053 |  | *- | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.34804 |  | 0.000003 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.000222 |  | 0.00004 | 2026 |

| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0616 | Ксилол (смесь о-, м-, | 0.25 |  | 0.0265 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | п- изомеров) (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0621 | Толуол (349) | 0.0465 |  | 0.00235 | 2026 |
|  |  |  |  |  | 0827 | Хлорэтилен ( | 0.00001 |  | 0.000001 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Винилхлорид, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1119 | 2-Этоксиэтанол ( | 0.025555 |  | 0.00153 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Этиловый эфир |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | этиленгликоля, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1497*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной | 0.009 |  | 0.000405 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | кислоты бутиловый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эфир) (110) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.030049 |  | 0.00267 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | (470) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, | 0.063 |  | *- | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на углерод/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (60) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.01252 |  | *- | 2026 |
|  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.125 |  | 0.02025 | 2026 |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 1.059 |  | 0.671503 | 2026 |

| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.048238 |  | 0.016904 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 2.89716 |  | 2.267735 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0052 |  | 0.000131 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |

Примечание:

*Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируются. Плата за выбросы в атмосферу производится по фактически израсходованному топливу.

| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию на период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  | период строительства |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2026 год |  | на 2027 год |  | П Д В |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные работы | 0001 | - | - | 0.009302 | 0.002736 | 0.009302 | 0.002736 | 2026 |
|  | 0002 | - | - | 0.022222 | 0.00256 | 0.022222 | 0.00256 | 2026 |
|  | 0003 | - | - | 0.003333 | 0.000528 | 0.003333 | 0.000528 | 2026 |
| Всего: |  | - | - | 0.034857 | 0.005824 | 0.034857 | 0.005824 | 2026 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные работы | 0001 | - | - | 0.001512 | 0.000445 | 0.001512 | 0.000445 | 2026 |
|  | 0002 | - | - | 0.003611 | 0.000416 | 0.003611 | 0.000416 | 2026 |
|  | 0003 | - | - | 0.000542 | 0.000086 | 0.000542 | 0.000086 | 2026 |
| Всего: |  | - | - | 0.005665 | 0.000947 | 0.005665 | 0.000947 | 2026 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные работы | 0001 | - | - | 0.00085 | 0.00025 | 0.00085 | 0.00025 | 2026 |
|  | 0002 | - | - | 0.043055 | 0.00496 | 0.043055 | 0.00496 | 2026 |
|  | 0003 | - | - | 0.006458 | 0.001023 | 0.006458 | 0.001023 | 2026 |
| Всего: |  | - | - | 0.050363 | 0.006233 | 0.050363 | 0.006233 | 2026 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные работы | 0001 | - | - | 0.019992 | 0.00588 | 0.019992 | 0.00588 | 2026 |
|  | 0002 | - | - | 0.055555 | 0.0064 | 0.055555 | 0.0064 | 2026 |
|  | 0003 | - | - | 0.008333 | 0.00132 | 0.008333 | 0.00132 | 2026 |
| Всего: |  | - | - | 0.08388 | 0.0136 | 0.08388 | 0.0136 | 2026 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные работы | 0001 | - | - | 0.047239 | 0.013894 | 0.047239 | 0.013894 | 2026 |
|  | 0002 | - | - | 0.0000002 | 0.00000003 | 0.0000002 | 0.00000003 | 2026 |
|  | 0003 | - | - | 0.00000004 | 0.000000006 | 0.00000004 | 0.000000006 | 2026 |
| Всего: |  | - | - | 0.04723924 | 0.013894036 | 0.04723924 | 0.013894036 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные работы | 0002 | - | - | 0.0000008 | 0.0000001 | 0.0000008 | 0.0000001 | 2026 |
|  | 0003 | - | - | 0.0000001 | 0.00000002 | 0.0000001 | 0.00000002 | 2026 |
| Всего: |  | - | - | 0.0000009 | 0.00000012 | 0.0000009 | 0.00000012 | 2026 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные работы | 0002 | - | - | 0.083333 | 0.0096 | 0.083333 | 0.0096 | 2026 |
|  | 0003 | - | - | 0.0125 | 0.00198 | 0.0125 | 0.00198 | 2026 |
| Всего: |  | - | - | 0.095833 | 0.01158 | 0.095833 | 0.01158 | 2026 |
| Итого по организованным |  | - | - | 0.31783814 | 0.052078156 | 0.31783814 | 0.052078156 | 2026 |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 0.02495 | 0.016322 | 0.02495 | 0.016322 | 2026 |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 0.002883 | 0.001918 | 0.002883 | 0.001918 | 2026 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 0.012222 | 0.00055 | 0.012222 | 0.00055 | 2026 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 0.00004 | 0.000003 | 0.00004 | 0.000003 | 2026 |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 0.000222 | 0.00004 | 0.000222 | 0.00004 | 2026 |
| (0616) Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 0.25 | 0.0265 | 0.25 | 0.0265 | 2026 |
| (0621) Толуол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 0.0465 | 0.00235 | 0.0465 | 0.00235 | 2026 |
| (0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 0.00001 | 0.000001 | 0.00001 | 0.000001 | 2026 |
| (1119) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 0.025555 | 0.00153 | 0.025555 | 0.00153 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 0.009 | 0.000405 | 0.009 | 0.000405 | 2026 |
| (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 0.030049 | 0.00267 | 0.030049 | 0.00267 | 2026 |
| (2752) Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 0.125 | 0.02025 | 0.125 | 0.02025 | 2026 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 1.059 | 0.671503 | 1.059 | 0.671503 | 2026 |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 0.048238 | 0.016904 | 0.048238 | 0.016904 | 2026 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 2.89716 | 2.267735 | 2.89716 | 2.267735 | 2026 |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 6001 | - | - | 0.0052 | 0.000131 | 0.0052 | 0.000131 | 2026 |
| Итого по неорганизованным |  | - | - | 4.536029 | 3.028812 | 4.536029 | 3.028812 | 2026 |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  | - | - | 4.85386714 | 3.080890156 | 4.85386714 | 3.080890156 | 2026 |