2.2 Характеристика толщин, коллекторских свойств продуктивных горизонтов и их неоднородности

Для определения характеристики коллекторских свойств продуктивных горизонтов использованы имеющиеся материалы общепринятого комплекса электрокаротажа, данные лабораторного изучения образцов керна и гидродинамических исследований скважин.

Результаты анализа керна. На месторождении керн отбирался в 105 скважинах, в том числе в 31 крелиусных, 47 поисковых, 22 разведочных, 2 поисково-разведочных и 3 эксплуатационных.

Общая проходка по месторождению составляет 14003,47 м с линейным выносом керна 4784,12 м или 34,16% от проходки с отбором керна. Всего проанализировано 913 образцов из 52 скважин. Из них в пределах продуктивных меловых, юрских, триасовых и пермотриасовых отложений (стратиграфическая привязка – СП) изучено 892 образца. Количество образцов, приходящихся на продуктивные горизонты составляет 547 единиц.

Характеристика отбора керна представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Характеристика отбора керна

| Скважины | Забой, м | Отбор керна |  |  |  |  | Количество проанализированных образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проходка, м | Вынос керна, м |  | вынос керна, % |  |  |  |
| Скважины, пробуренные ПЗ-2015г. (103 скважины) |  | 13806,57 |  | 4650,77 |  | 33,69 |  | 794 (201 обр. стандартные и специальные исследования по скважинам №№300, 303 выполнены после ПЗ-2015г.) |
| После ПЗ-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 1850 | 82,9 | 44,4 |  | 53,56 |  | 31 |  |
| 306 | 915 | 114 | 88,95 |  | 78,03 |  | 88 |  |
| Всего после ПЗ-2015г.: |  | 196,90 |  | 133,35 |  | 67,72 |  | 119 |
| Всего по месторождению: |  | 14003,47 |  | 4784,12 |  | 34,16 |  | 913 |

Отбор керна в скважинах старого фонда производился колонковыми бурами типа СДК и КТД. В скв. №№300, 301, 302, 303, 305, 306 керн отбирался снарядом УКРБИ-172/101,6 с диаметром керноприемника 100 мм и длиной 9 м. Интервал долбления и диапазон выноса керна варьирует от 1 до 17 м.

Шлам извлечён и изучен в шести скв. №№300, 301, 302, 303, 305, 306. Проведено макроописание шлама, процентное соотношение литологических разностей. Литологическое описание шламов выполнялось непосредственно на буровой наряду с оценкой признаков нефти.

Выполнен микрофаунистический анализ на 1341 образце керна из 96 скважин старого фонда. На керне скв. №№301, 302, 303, 305, 306 изготовлены шлифы для петрографического исследования в количестве 42 шт. Определена естественная гамма-активность на керне, результаты которой использовались для уточнения привязки керна к разрезу. Также на керне скв. №№300, 301, 302, 303, 305, 306 выполнен рентгено-минералогический анализ.

59

Обоснование граничного значения параметров. Граничное значение проницаемости принято 1 мД по литературным данным для терригенных пород (классификация Теодоровича Г.И, а также 30 опытов проведённые в лаборатории МИНХ и ГП учёным Гудок Н).

Авторами граничное значение проницаемости дополнительно подтверждено по данным относительной проницаемости и Квыт через зависимость Кп дин=f(Кпр).

На керне скважин №№300, 303, 305, 306 выполнены на 36 образцах керна меловых и юрских горизонтов специальные исследования (ОФП, Квыт), позволяющие определить граничные значения коллектор-неколлектор.

Динамическая пористость рассчитана с использованием остаточной нефти и воды по результатам моделирования коэффициента извлечения в системе нефть-вода и ОФП: Кпдин=Кп*(1-Кон-Ков).

На рис. 2.2.1 показано сопоставление динамической пористости с проницаемостью по азоту, где при проницаемости равной 1 мД динамическая пористость равна нулю.

Рис. 2.2.1. Сопоставление динамической пористости с проницаемостью

Для определения граничного значения пористости построены интегральные кривые распределения пористости по классам с проницаемостью Кпр<1 мД и Кпр>1 мД.

Для построения графика по меловым отложениям использованы 124 образца. Пересечение интегральных кривых определило граничное значение пористости равное 19% (рис. 2.2.2).

Для построения интегральных кривых по юрским отложениям использовано 477 образцов и установлено граничное значение пористости 15,5% (рис. 2.2.3).

Для отложений пермотриаса ввиду малого количества анализов не удалось построить график. Поэтому для пермотриаса граничное значение принято по близлежащему месторождению Юго-Западный Камышитовый равным 10%, утвержденное в ГКЗ РК.

| Рис. 2.2.2. Определение граничного значения коэффициента пористости (мел) | Рис. 2.2.3. Определение граничного значения коэффициента пористости (юра) |
| --- | --- |

Зависимость проницаемости от пористости свидетельствует о возрастании значений проницаемости с возрастанием пористости по экспоненциальной функции (рис. 2.2.4): для мела по уравнению Кпр = 0,0011e0,3154Кп с величиной достоверности аппроксимации равной 0,7157; для юры по уравнению Кпр = 0,0151e0,2797Кп, с величиной достоверности аппроксимации равной 0,6491; для пермотриаса по уравнению Кпр = 0,0007e0,4378Кп, с величиной достоверности аппроксимации равной 0,7707.

Рис. 2.2.4. Зависимость коэффициента проницаемости от коэффициента пористости (мел, юра, пермотриас)

Зависимость Кпр=f(Кп) рекомендуется использовать в геолого-гидродинамической модели для определения учета добычи по совместно перфорированным интервалам, по которым исследования по PLT не проводились, также применялась для расчета технологических показателей (добыча и др.), учитывая при этом неоднородность продуктивных горизонтов по площади и разрезу, в результате чего получается наиболее достоверный КИН.

Литологическая характеристика коллекторов. Разрез продуктивной толщи представлен терригенными породами, коллекторами среди которых являются пески, песчаники, алевриты и алевролиты. Продуктивные горизонты месторождения Жанаталап представлены тонким чередованием прослоев вышеуказанных коллекторов с прослоями глин.

Тип коллектора – поровый.

Флюидоупоры представлены, в основном, глинами с тонкими прослоями песчаника, песка и алеврита.

Таким образом, по результатам исследования стандартного керна определены и уточнены граничные значения проницаемости, пористости, глинистости, коэффициент цементации, коэффициент насыщения и др. По результатам специальных исследований установлены значения остаточной нефтенасыщенности, остаточной водонасыщенности, коэффициента вытеснения нефти, необходимые для гидродинамических расчетов.

Результаты анализа геофизических исследований скважин.  В рамках данного проекта пробурено одна горизонтальная эксплуатационная скважина №280.

Пробурено горизонтальная экплуатационная скважина №280, зенитный угол составляет 91,470. Горизонтальная экплуатационная скважина №280 пробурено до забоя 993,20м, по стволу (504,58м по верт.) вскрыли меловые и юрские горизонты. ГИС выполнен в интервале 170-606,7м, на качественном и количественном уровне были выделены коллектора, оценены фильтрационно-емкостные свойство коллекторов, с глубины 606,7м проводился только ГК и сопротивления, данные методы не подлежат интерпретации и не информативны для определения емкостных свойств коллекторов и характера их насыщения.

Исследования ГИС по №280 скважине проводились сервисной компанией ТОО «ГК Каспий». ГИС проводился полимерным раствором, плотность составляет-1,15 г/см3, с вязкостью-40 сек. Регистрация данных проводилась приборами: 3НК-90№4368, 5БК-90 №4524, 12АП-90№4605, ГС-90№4752, 5ИК-90№4544.

В открытом стволе по месторождению проведен стандартный комплекс ГИС, включающий в себя следующие методы: гамма каротаж (ГК), вторичный гамма излучения (НГК), спектральный гамма каротаж (СГК), потенциалов собственной поляризации (СП), кавернометрия (КВ), боковой каротаж (БК), многозондовый БК,  многозондовый ИК, стандартный каротаж кровельными  (N11M0.5A) и подошвенными градиент зондами (A2,0M0,5N), акустический каротаж (АК), гамма гамма каротаж плотностной (ГГКп), водородосодержание (W), термометрия, инклинометрия, профилеметрия, резистивиметрия.

Интерпретация геофизических исследований проводилась при помощи программного обеспечения “Interactive Petrophysics”. Обязательно осуществлялся контроль качества полученных геофизических замеров.

Для определения объемной глинистости использованы методы ГК и ПС, как в комплексе, так и раздельно. Глинистость по методу ГК рассчитывалась по двойному разностному параметру с использованием зависимости Ларионова В.В.

Коэффициент пористости оценивался по методам ГГКп, АК и КпобщННК.

Коллектора выделялись на качественном и на количественном уровне с учетом граничных значений. По данным керна определено граничное значение пористости и глинистости Кп для меловых отложений – 19% и для юрских отложений – 15,5%. Для пермотриасовых горизонтов граничное значение принято по близлежащему месторождению Юго-Западный Камышитовый равным – 10%. Глинистость для горизонта мела составляет - 34,32%, для юры - 39,26%, пермотриаса - 32,75%. Граничное значение нефтенасыщенности для мелового отложения – 35%; для юрского – 45%; для пермотриаса – 40%.

Физико-химический анализ пластовых вод был выполнен по 24 пробам из 20 скважин, из которых 6 проб - из нижнемелового горизонта (участок Основной Жанаталап), 18 проб - из среднеюрского горизонта (участки Юго-восточное крыло северное поле и Восточный Жанаталап).

Минерализация пластовых вод для апт-неокомского горизонта составила в среднем 269,1 г/л, соответственно сопротивление при пластовой температуре Т=25~26 составляет 0,041 Омм.

В юрском горизонте минерализация в среднем составляет 284,7 г/л, при пластовой температуре 36~42С, сопротивление пластовой воды 0,032 Омм.

Для пермотриасовых горизонтов минерализация в среднем 279,3 г/л, сопротивление при пластовой температуре 45~50С составляет 0,03 Омм.

Коэффициент нефтегазонасыщенности определен по формуле Арчи, с использованием петрофизических параметров:

для меловых отложений: Рп=Кп-1,86 Рн=Кв-1,76;

для юрских отложений: Рп=Кп-1,78 Рн=Кв-1,85;

для отложений РТ: Рп=Кп-2,2 Рн=Кв-2,0.

ГИС в закрытом стволе. Исследования ГИС по определению остаточного характера насыщения пластов в старых скважинах и текущей нефтенасыщенности пластов-коллекторов в новых скважинах, а также определения технического состояния скважин выполнены несколькими сервисными компаниями: ТОО «БатысГеофизСервис», ТОО «АтырауГеоКонтроль», ТОО «БатысГеоЗерттеу» и ТОО «GeoEnergiGroup» в 114 скважинах: на участке Основной Жанаталап – скв. №№30, 42, 63, 64, 65, 71, 73, 75, 76, 86, 88, 90, 94, 96, 101, 105, 108, 130, 131, 133, 136, 145, 147, 148, 149, 152, 154, 157, 165, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 196, 197, 199, 203, 205, 206, 209, 210, 211, 251, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 272, 278, 279, 300; на участке Северное крыло – №№ 22, 60, 61, 110, 112, 115, 138, 140, 142, 143, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 226, 264, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 302, 306; на участке Восточный Жанаталап  - №№13, 118, 230, 231, 232, 234, 253, 256, 257, 258, 259, на участке Карашиганак - №305.

Приборы состоят в следующей комбинации модулей: ГК, термометрия(Т), манометрия (МН), влагометрия (Влг), ЛМ, ИННК, СТИ.

В процессе разработки месторождения в эксплуатационных скважинах проведены исследования профиля притока PLT на участке Основной Жанаталап – скв. №№76, 108, 130, 131, 149, 193, 261, на участке Северное крыло - скв. №№60, 212, 269, 306; на участке Восточный Жанаталап - в скв. №230 и на участке Карашиганак - скв. №305, включающие записи методов ГК, резистивиметрии, термометрии, манометрии, влагометрии, расходометрии, термоиндикатора притока (СТИ).

По результатам исследований выделены работающие интервалы, определён профиль притока, характер поступающего в скважину флюида. Полученная информация использовалась при интерпретации ГИС открытого ствола.

Проводимые геофизические исследования соответствуют методическим рекомендациям, кривые ГИС хорошего качества, и позволяют получить качественные и количественные характеристики пластов-коллекторов.

В дальнейшем рекомендуется продолжить исследования методами ГИС-контроля в эксплуатационных скважинах для контроля текущего состояния пластов-коллекторов, а также выявления возможных интервалов заколонного перетока пластовой воды.

Для определения характера поведения пород-коллекторов проведен статистический анализ по разрабатываемым объектам. Результаты обобщенных значений общих, нефтенасыщенных, газонасыщенных и водонасыщенных толщин, а также полученные показатели неоднородности нефтяных пластов представлены в таблицах 2.2.2 и 2.2.3.

Таблица 2.2.2 - Характеристика толщин продуктивных горизонтов

| Толщина | Наименование |  | Участок Основной Жанаталап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К2 I пл | К2 II пл | К1 al | К1 а | К1 nc I пл | К1 nc II пл | Ю-I | Ю-II | Ю-III | Ю-IV | Ю-V | Ю-VI | Ю-VII |
| Общая | Количество скважин, шт. | 126 | 127 | 125 | 123 | 123 | 122 | 118 | 117 | 100 | 86 | 53 | 38 | 28 |
|  | Средняя, м | 26,2 | 23,8 | 22,9 | 18 | 17,5 | 8,7 | 9,2 | 17,1 | 24,1 | 13 | 35,4 | 24,7 | 32,4 |
|  | Интервал изменения, м | 8,7-83,3 | 7,4-59,8 | 3,7-42,9 | 1,8-46,1 | 2,9-29,8 | 2,7-29,2 | 6-18,3 | 11-26,8 | 5,6-35,3 | 5,6-26,9 | 9,5-57,1 | 16-34,3 | 19,9-56,2 |
| Нефтенасыщенная | Количество скважин, шт. | 39 | 8 | 10 | 111 | 95 | 61 | 69 | 81 | 37 | 37 | 13 | 4 | 1 |
|  | Средняя, м | 10,1 | 9,3 | 9,8 | 7,9 | 9,7 | 5 | 3,9 | 8,4 | 14,1 | 6,1 | 11,1 | 14,5 | 8 |
|  | Интервал изменения, м | 1,2-31,2 | 1,6-22,8 | 1-19,7 | 0,7-21,7 | 1,7-18,4 | 1,1-21,3 | 0,8-7,8 | 1,1-15,1 | 1,8-26,1 | 1-15,2 | 2,8-23,2 | 9,8-20,4 | 8-8 |
| Эффективная | Количество скважин, шт. | 86 | 64 | 43 | 116 | 118 | 109 | 97 | 114 | 98 | 81 | 52 | 36 | 25 |
|  | Средняя, м | 15,7 | 14,9 | 11,7 | 8,5 | 10,5 | 4,5 | 4,4 | 9,4 | 16,1 | 7,3 | 22,8 | 16,1 | 17,1 |
|  | Интервал изменения, м | 2-36,6 | 3,4-42,7 | 1-26,9 | 0,7-21,7 | 1,7-18,4 | 0,8-8,1 | 0,8-13,2 | 1,7-18,7 | 1,6-27,6 | 1,3-15,2 | 1,8-44,2 | 2,1-29 | 6-38,8 |

Продолжение таблицы 2.2.2

| Толщина | Наименование | Участок Северное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 а | К1 nc I пл | К1 nc II пл | Ю-I | Ю-II | Ю-III | Ю-IV | Ю-V | Ю-VI | Ю-VII | Ю-VIII | Ю-IХ | Ю-Х |
| Общая | Количество скважин, шт. | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 46 | 44 | 44 | 40 | 35 | 29 |
|  | Средняя, м | 13,3 | 16,9 | 6,6 | 8,4 | 18 | 25 | 10,6 | 19,9 | 21,9 | 17,2 | 22,8 | 29,6 | 12,9 |
|  | Интервал изменения, м | 9,2-18,1 | 10,8-22 | 4,4-11,8 | 4,8-13,1 | 11,1-22,8 | 14,6-35,4 | 6,9-17,4 | 10,2-34,6 | 8,2-30,6 | 12,2-24,5 | 15,5-28,6 | 22,9-33,2 | 9,8-16,8 |
| Нефтенасыщенная | Количество скважин, шт. | 38 | 33 | 13 | 28 | 46 | 45 | 46 | 40 | 20 | 28 | 12 | 8 | 1 |
|  | Средняя, м | 6,3 | 8,5 | 2,7 | 4,1 | 10,6 | 15,7 | 5,9 | 12,8 | 9,7 | 7,2 | 8,3 | 3,6 | 3,6 |
|  | Интервал изменения, м | 1,3-10,2 | 0,8-16,6 | 1,4-4,7 | 0,8-7,8 | 2,5-15 | 3,9-27,8 | 1,6-12,2 | 3,4-21,1 | 2,4-15,6 | 1,6-14,4 | 4,2-14 | 2,3-7,5 | 3,6-3,6 |
| Эффективная | Количество скважин, шт. | 40 | 41 | 40 | 30 | 47 | 48 | 47 | 46 | 44 | 44 | 40 | 35 | 23 |
|  | Средняя, м | 7,2 | 11,5 | 2,9 | 4,2 | 10,6 | 19,2 | 5,9 | 13,1 | 14,7 | 10,4 | 11,8 | 13,8 | 5 |
|  | Интервал изменения, м | 3-12,9 | 2,2-17,9 | 1,3-4,7 | 0,8-7,8 | 1,4-15 | 7,3-27,8 | 1,6-12,2 | 3,3-32,5 | 5,6-23,3 | 3,8-18,9 | 4,9-19,4 | 5,6-21,5 | 1-10,6 |

Продолжение таблицы 2.2.2

| Толщина | Наименование | Участок Восточный Жанаталап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J2-A | J2-Б | J2-В | J2-Г | Ю-VIII | Ю-IX | T-I | T-II | T-III | PT-I | PT-II | PT-III | PT-IV | PT-V | PT-VI | PT-VII | PT-VIII | PT-IX | PT-I подкарниз | PT-II подкарниз |
| Общая | Количество скважин, шт. | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 7 | 7 | 6 | 12 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 |
|  | Средняя, м | 8,2 | 9,7 | 2,7 | 19,6 | 17,8 | 20,9 | 32,4 | 45,5 | 52,4 | 26,7 | 35,8 | 27,9 | 46,1 | 31,2 | 25,9 | 34,9 | 19,9 | 40,3 | 40 | 85,3 |
|  | Интервал изменения, м | 4,6-16,7 | 4-11,2 | 1,7-8,3 | 17-23,9 | 13,8-23,5 | 16,9-38,8 | 28-38 | 41-50 | 44,2-77 | 18,4-50 | 26-43 | 16-43 | 38-52 | 25-46 | 20-35 | 5-44,2 | 15,5-24 | 35-46 | 40-40 | 76-96 |
| Газонасыщенная | Количество скважин, шт. | 7 | 12 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средняя, м | 2,3 | 2,7 | 1,4 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Интервал изменения, м | 1,4-3,4 | 1,2-4,6 | 0,6-2,2 | 4,5-9,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3-5,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефтенасыщенная | Количество скважин, шт. | - | - | - | - | 41 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Средняя, м | - | - | - | - | 6,2 | 7,8 | 3,9 | 9,6 | 4,3 | 4,1 | 7,1 | 5,3 | 10,2 | 9,2 | 11,1 | - | 9,6 | 6,2 | 6 | 22,4 |
|  | Интервал изменения, м | - | - | - | - | 0,9-12,1 | 0,8-34 | 1,7-6,1 | 6,4-12,8 | 2,8-5,8 | 4,1-4,1 | 0,9-11,3 | 1,4-14,4 | 4,2-22,1 | 7,1-11,2 | 11,1-11,1 | - | 9,6-9,6 | 2-10,4 | 6-6 | 22,4-22,4 |
| Эффективная | Количество скважин, шт. | 57 | 48 | 30 | 60 | 61 | 58 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
|  | Средняя, м | 5,2 | 6,2 | 1,6 | 11,6 | 10,9 | 10,2 | 6,3 | 12 | 4,3 | 9,9 | 7,5 | 4 | 9,4 | 8,3 | 8,8 | 11,2 | 4,9 | 8,4 | 6 | 22,4 |
|  | Интервал изменения, м | 1-15,6 | 1,2-9,5 | 0,6-7,4 | 3,6-19,9 | 3,3-17,1 | 1-34 | 1,7-11,1 | 5,2-16,2 | 2,8-5,8 | 1,5-14,9 | 0,9-15,5 | 1,4-14,4 | 4,4-22,1 | 2,2-13,2 | 4,4-11,1 | 3-19,4 | 1,7-9,6 | 2-11,1 | 6-6 | 22,4-22,4 |

Продолжение таблицы 2.2.2

| Толщина | Наименование | Участок Карашиганак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J2-Б | Ю-VIII | Ю-IX | PT-I | PT-II | PT-III | PT-IV | PT-V | PT-VI | PT-VII |  |
| Общая | Количество скважин, шт. | 23 | 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Средняя, м | 6,8 | 17 | 21,7 | 18,3 | 6,6 | 9,5 | 5,5 | 6 | 22 | 16,5 |  |
|  | Интервал изменения, м | 3-12,6 | 6,7-27,8 | 15-32,8 | 17-19,5 | 6-7,3 | 9-10 | 5,1-6 | 6-6 | 19-24,9 | 16-17 |  |
| Газонасыщенная | Количество скважин, шт. | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Средняя, м | - | - | 1,6 | 13,6 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Интервал изменения, м | - | - | 1-2,7 | 13,6-13,6 | - | - | - | - | - | - |  |
| Нефтенасыщенная | Количество скважин, шт. | 9 | 13 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |  |
|  | Средняя, м | 5,7 | 2,3 | 3 | - | 6,3 | - | 3 | - | 12,6 | 6,5 |  |
|  | Интервал изменения, м | 2,4-9,4 | 0,9-4,6 | 1,3-5,9 | - | 6,3-6,3 | - | 3-3 | - | 12,6-12,6 | 6,5-6,5 |  |
| Эффективная | Количество скважин, шт. | 17 | 23 | 22 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |  |
|  | Средняя, м | 4,8 | 10,7 | 12,3 | 13,6 | 6,3 | - | 3 | - | 12,6 | 6,5 |  |
|  | Интервал изменения, м | 2-9,4 | 3,2-26,3 | 3,2-26,6 | 13,6-13,6 | 6,3-6,3 | - | 3-3 | - | 12,6-12,6 | 6,5-6,5 |  |

Таблица 2.2.3 - Статистические показатели характеристик неоднородности продуктивных горизонтов

| Горизонт | Количество скважин, используемых для определения | Коэффициент песчанистости, доли ед. |  |  |  | Коэффициент расчлененности, доли ед. |  |  |  | Характеристика прерывистости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее значение |  | Коэффициент вариации |  | Среднее значение |  | Коэффициент вариации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Участок Основной Жанаталап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К2 I пл | 126 |  | 0,55 |  | 0,370 |  | 2,2 |  | 0,693 |  | 0,31 |  |
| К2 II пл | 127 |  | 0,54 |  | 0,453 |  | 2,0 |  | 0,723 |  | 0,06 |  |
| К1 al | 125 |  | 0,46 |  | 0,495 |  | 4,0 |  | 0,590 |  | 0,08 |  |
| К1 а | 123 |  | 0,51 |  | 0,398 |  | 4,0 |  | 0,474 |  | 0,90 |  |
| К1 nc I пл | 123 |  | 0,60 |  | 0,295 |  | 3,8 |  | 0,420 |  | 0,77 |  |
| К1 nc II пл | 122 |  | 0,52 |  | 0,137 |  | 1,8 |  | 0,298 |  | 0,50 |  |
| Ю-I | 118 |  | 0,47 |  | 0,435 |  | 2,2 |  | 0,531 |  | 0,58 |  |
| Ю-II | 117 |  | 0,54 |  | 0,306 |  | 3,8 |  | 0,448 |  | 0,69 |  |
| Ю-III | 100 |  | 0,66 |  | 0,308 |  | 4,2 |  | 0,430 |  | 0,37 |  |
| Ю-IV | 86 |  | 0,57 |  | 0,351 |  | 2,7 |  | 0,725 |  | 0,43 |  |
| Ю-V | 53 |  | 0,61 |  | 0,319 |  | 6,0 |  | 0,525 |  | 0,25 |  |
| Ю-VI | 38 |  | 0,64 |  | 0,310 |  | 5,3 |  | 0,772 |  | 0,11 |  |
| Ю-VII | 28 |  | 0,53 |  | 0,195 |  | 4,8 |  | 0,372 |  | 0,04 |  |
| Участок Северное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 а | 47 |  | 0,54 |  | 0,212 |  | 2,7 |  | 0,395 |  | 0,81 |  |
| К1 nc I пл | 47 |  | 0,66 |  | 0,257 |  | 3,6 |  | 0,354 |  | 0,70 |  |
| К1 nc II пл | 47 |  | 0,44 |  | 0,294 |  | 1,4 |  | 0,412 |  | 0,28 |  |
| Ю-I | 47 |  | 0,50 |  | 0,415 |  | 2,5 |  | 0,527 |  | 0,60 |  |
| Ю-II | 48 |  | 0,59 |  | 0,283 |  | 4,7 |  | 0,374 |  | 0,96 |  |
| Ю-III | 48 |  | 0,77 |  | 0,187 |  | 4,1 |  | 0,382 |  | 0,94 |  |
| Ю-IV | 48 |  | 0,56 |  | 0,263 |  | 2,3 |  | 0,643 |  | 0,96 |  |
| Ю-V | 46 |  | 0,65 |  | 0,345 |  | 3,2 |  | 0,512 |  | 0,87 |  |
| Ю-VI | 44 |  | 0,68 |  | 0,241 |  | 4,0 |  | 0,388 |  | 0,45 |  |
| Ю-VII | 44 |  | 0,60 |  | 0,262 |  | 3,8 |  | 0,403 |  | 0,64 |  |
| Ю-VIII | 40 |  | 0,52 |  | 0,300 |  | 4,6 |  | 0,374 |  | 0,30 |  |
| Ю-IХ | 35 |  | 0,47 |  | 0,253 |  | 5,7 |  | 0,378 |  | 0,23 |  |
| Ю-Х | 29 |  | 0,39 |  | 0,515 |  | 2,5 |  | 0,508 |  | 0,03 |  |
| Участок Восточный Жанаталап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2-A | 61 |  | 0,59 |  | 0,370 |  | 1,5 |  | 0,488 |  | 0,11 |  |
| J2-Б | 61 |  | 0,63 |  | 0,375 |  | 1,5 |  | 0,451 |  | 0,20 |  |
| J2-В | 61 |  | 0,56 |  | 0,302 |  | 1 |  | 0 |  | 0,34 |  |
| J2-Г | 61 |  | 0,59 |  | 0,361 |  | 3 |  | 0,593 |  | 0,03 |  |
| Ю-VIII | 61 |  | 0,61 |  | 0,290 |  | 3,7 |  | 0,598 |  | 0,67 |  |
| Ю-IX | 61 |  | 0,48 |  | 0,428 |  | 3,8 |  | 0,368 |  | 0,69 |  |
| T-I | 7 |  | 0,19 |  | 0,568 |  | 4,7 |  | 0,827 |  | 0,29 |  |
| T-II | 7 |  | 0,26 |  | 0,297 |  | 5,2 |  | 0,331 |  | 0,29 |  |
| T-III | 6 |  | 0,10 |  | 0,341 |  | 2,5 |  | 0,200 |  | 0,33 |  |
| PT-I | 12 |  | 0,40 |  | 0,670 |  | 3,8 |  | 0,969 |  | 0,08 |  |
| PT-II | 14 |  | 0,22 |  | 0,580 |  | 3,1 |  | 0,651 |  | 0,29 |  |
| PT-III | 15 |  | 0,15 |  | 0,977 |  | 1,9 |  | 0,730 |  | 0,27 |  |
| PT-IV | 12 |  | 0,20 |  | 0,642 |  | 3,7 |  | 0,733 |  | 0,33 |  |
| PT-V | 10 |  | 0,29 |  | 0,483 |  | 3,3 |  | 0,510 |  | 0,20 |  |
| PT-VI | 9 |  | 0,35 |  | 0,308 |  | 2,8 |  | 0,718 |  | 0,11 |  |
| PT-VIII | 7 |  | 0,25 |  | 0,547 |  | 1,8 |  | 0,582 |  | 0,14 |  |
| PT-IX | 3 |  | 0,20 |  | 0,561 |  | 2,8 |  | 0,472 |  | 0,67 |  |
| PT-I подкарниз | 2 |  | 0,15 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0,50 |  |
| PT-II подкарниз | 3 |  | 0,27 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0,33 |  |
| Участок Карашиганак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2-Б | 23 |  | 0,74 |  | 0,270 |  | 1,5 |  | 0,455 |  | 0,39 |  |
| Ю-VIII | 23 |  | 0,63 |  | 0,307 |  | 3,9 |  | 0,530 |  | 0,57 |  |
| Ю-IХ | 23 |  | 0,55 |  | 0,343 |  | 3,5 |  | 0,478 |  | 0,22 |  |
| PT-I | 2 |  | 0,80 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0,50 |  |
| PT-II | 2 |  | 0,86 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0,50 |  |
| PT-IV | 2 |  | 0,59 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0,50 |  |
| PT-VI | 2 |  | 0,51 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0,50 |  |
| PT-VII | 2 |  | 0,38 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0,50 |  |

При определении коллекторских свойств и коэффициентов вариации по лабораторным анализам керна использовалась совокупность их значений, равных или превышающих величины нижних пределов пористости и проницаемости. Результаты осреднений основных параметров по керну, ГИС и гидродинамическим исследованиям приведены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 - Характеристика коллекторских свойств и насыщенности продуктивных горизонтов

| Метод определения | Наименование | Проницаемость, мкм2*10-3 |  | Пористость, доли ед. |  | Нефтенасыщенность, доли ед. |  | Газонасыщенность, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Участок Основной Жанаталап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 41 |  | 41 |  | 40 |  | - |
|  | Количество определений | 127 |  | 127 |  | 126 |  | - |
|  | Среднее значение | 8596,5 |  | 0,35 |  | 0,80 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,99 |  | 0,118 |  | 0,150 |  | - |
|  | Интервал изменения | 43,6-119275,7 |  | 0,24-0,41 |  | 0,35-0,97 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 2 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 2 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 542,09 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,967 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 23,38-1060,8 |  | - |  | - |  | - |
| Альбский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - |  | 1 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | 1 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | 0,321 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 9 |  | 9 |  | 9 |  | - |
|  | Количество определений | 47 |  | 47 |  | 44 |  | - |
|  | Среднее значение | 994,47 |  | 0,29 |  | 0,67 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,403 |  | 0,087 |  | 0,245 |  | - |
|  | Интервал изменения | 26,6-6840,6 |  | 0,22-0,34 |  | 0,36-0,91 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 2 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 3 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 142 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,28 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 73,9-190 |  | - |  | - |  | - |
| Аптский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 5 |  | 5 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 22 |  | 23 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 106,74 |  | 0,167 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 2,62 |  | 4,25 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,52-1349,8 |  | 0,21-0,37 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 106 |  | 106 |  | 105 |  | - |
|  | Количество определений | 383 |  | 385 |  | 378 |  | - |
|  | Среднее значение | 5094,31 |  | 0,30 |  | 0,70 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 4,997 |  | 0,102 |  | 0,203 |  | - |
|  | Интервал изменения | 0,8-230790,6 |  | 0,19-0,39 |  | 0,35-0,98 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 13 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 16 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 172 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,122 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 5,4-638,8 |  | - |  | - |  | - |
| Неоком 1 пласт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 3 |  | 3 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 6 |  | 6 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 240,44 |  | 0,298 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,09 |  | 0,09 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 6,68-777 |  | 0,255-0,336 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 90 |  | 90 |  | 90 |  | - |
|  | Количество определений | 328 |  | 328 |  | 325 |  | - |
|  | Среднее значение | 654,372 |  | 0,29 |  | 0,68 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,335 |  | 0,084 |  | 0,167 |  | - |
|  | Интервал изменения | 17,8-7472,7 |  | 0,17-0,35 |  | 0,38-0,92 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 12 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 17 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 391,1 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 2,096 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 5,38-3735,8 |  | - |  | - |  | - |
| Неоком 2 пласт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 2 |  | 2 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 30,45 |  | 0,23 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,17 |  | 0,11 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 26,4-34,5 |  | 0,20-0,25 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 50 |  | 50 |  | 50 |  | - |
|  | Количество определений | 98 |  | 98 |  | 98 |  | - |
|  | Среднее значение | 336,87 |  | 0,27 |  | 0,63 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,968 |  | 0,127 |  | 0,188 |  | - |
|  | Интервал изменения | 19-2149,3 |  | 0,18-0,33 |  | 0,36-0,88 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Всего по I объекту (K2, Альб, Апт, Неоком 1 пласт, Неоком 2 пласт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 5 |  | 5 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 30 |  | 32 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 128,39 |  | 0,29 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,81 |  | 0,19 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,52-1349,8 |  | 0,20-0,37 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 115 |  | 115 |  | 113 |  | - |
|  | Количество определений | 985 |  | 985 |  | 970 |  | - |
|  | Среднее значение | 5213,82 |  | 0,30 |  | 0,71 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,54 |  | 0,118 |  | 0,193 |  | - |
|  | Интервал изменения | 0,8-1942472,6 |  | 0,17-0,41 |  | 0,35-0,98 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 29 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 38 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 273,9 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 2,355 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 5,38-3735,8 |  | - |  | - |  | - |
| Ю-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 5 |  | 5 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 10 |  | 14 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 13,87 |  | 0,250 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,53 |  | 0,16 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 5,14-25,1 |  | 0,184-0,306 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 65 |  | 65 |  | 56 |  | - |
|  | Количество определений | 143 |  | 143 |  | 115 |  | - |
|  | Среднее значение | 156,09 |  | 0,26 |  | 0,57 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,011 |  | 0,112 |  | 0,148 |  | - |
|  | Интервал изменения | 12-761,2 |  | 0,19-0,32 |  | 0,45-0,79 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Ю-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 3 |  | 4 |  | - |  |  |
|  | Количество определений | 5 |  | 9 |  | - |  |  |
|  | Среднее значение | 39,09 |  | 0,269 |  | - |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 1,21 |  | 0,19 |  | - |  |  |
|  | Интервал изменения | 5,85-123,5 |  | 0,197-0,381 |  | - |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 77 |  | 77 |  | 76 |  | - |
|  | Количество определений | 284 |  | 284 |  | 272 |  | - |
|  | Среднее значение | 418,843 |  | 0,28 |  | 0,67 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,99 |  | 0,109 |  | 0,136 |  | - |
|  | Интервал изменения | 11,2-2424,9 |  | 0,20-0,37 |  | 0,45-0,86 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 9 |  | - |  |  |  | - |
|  | Количество определений | 18 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 478,7 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,718 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 8,03-954,6 |  | - |  | - |  | - |
| Ю-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 3 |  | 4 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 23 |  | 24 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 914,49 |  | 0,360 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,81 |  | 0,51 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,52-2260 |  | 0,250-0,406 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 34 |  | 34 |  | 33 |  | - |
|  | Количество определений | 113 |  | 113 |  | 111 |  | - |
|  | Среднее значение | 807,3 |  | 0,29 |  | 0,75 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,77 |  | 0,08 |  | 0,09 |  | - |
|  | Интервал изменения | 23,7-3023,4 |  | 0,19-0,37 |  | 0,48-0,86 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 5 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 7 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 226,3 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,512 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 185,4-315 |  | - |  | - |  | - |
| Ю-IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 5 |  | 5 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 28 |  | 29 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 911,64 |  | 0,341 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,71 |  | 0,13 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 28-2900 |  | 0,210-0,387 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 37 |  | 37 |  | 35 |  | - |
|  | Количество определений | 95 |  | 95 |  | 92 |  | - |
|  | Среднее значение | 800,61 |  | 0,28 |  | 0,69 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,67 |  | 0,131 |  | 0,156 |  | - |
|  | Интервал изменения | 29,1-8260,4 |  | 0,21-0,37 |  | 0,49-0,89 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин. | Количество скважин | 1 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 1 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 894,3 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Ю-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 2 |  | 2 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 8 |  | 8 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 1118,57 |  | 0,375 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,71 |  | 0,11 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 161,4-2460 |  | 0,281-0,423 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 15 |  | 15 |  | 15 |  | - |
|  | Количество определений | 58 |  | 58 |  | 57 |  | - |
|  | Среднее значение | 494,04 |  | 0,28 |  | 0,70 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,860 |  | 0,104 |  | 0,110 |  | - |
|  | Интервал изменения | 18,5-1531,0 |  | 0,19-0,32 |  | 0,46-0,82 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 1 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 2433,2 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Ю-VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  | 1 |  | 1 |  | - | - |  |
|  | Количество определений |  | 26 |  | 30 |  | - | - |  |
|  | Среднее значение |  | 68,73 |  | 0,326 |  | - | - |  |
|  | Коэффициент вариации |  | 0,98 |  | 0,12 |  | - | - |  |
|  | Интервал изменения |  | 2,82-205 |  | 0,198-0,396 |  | - | - |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  | 4 |  | 4 |  | 4 | - |  |
|  | Количество определений |  | 23 |  | 23 |  | 22 | - |  |
|  | Среднее значение |  | 594,62 |  | 0,28 |  | 0,72 | - |  |
|  | Коэффициент вариации |  | 0,54 |  | 0,09 |  | 0,137 | - |  |
|  | Интервал изменения |  | 29,2-1101,9 |  | 0,21-0,34 |  | 0,45-0,80 | - |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Количество определений |  | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Среднее значение |  | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Коэффициент вариации |  | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Интервал изменения |  | - |  | - |  | - | - |  |
| Ю-VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 2 |  | 2 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 941,5 |  | 0,279 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,33 |  | 0,018 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 723,3-1159,7 |  | 0,270-0,289 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |
|  | Количество определений | 3 |  | 3 |  | 2 |  | - |
|  | Среднее значение | 86,50 |  | 0,26 |  | 0,53 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,312 |  | 0,027 |  | 0 |  | - |
|  | Интервал изменения | 49,3-110,8 |  | 0,25-0,26 |  | 0,53 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 1 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 317,9 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Всего по II объекту (Ю-I, Ю-II, Ю-III, Ю-IV, Ю-V, Ю-VI, Ю-VII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 9 |  | 9 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 102 |  | 116 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 583,45 |  | 0,33 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,95 |  | 0,18 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,52-2900 |  | 0,185-0,423 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 90 |  | 90 |  | 90 |  | - |
|  | Количество определений | 719 |  | 719 |  | 671 |  | - |
|  | Среднее значение | 535,15 |  | 0,28 |  | 0,69 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,266 |  | 0,114 |  | 0,152 |  | - |
|  | Интервал изменения | 11,15-8260,43 |  | 0,19-0,37 |  | 0,45-0,89 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 17 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 28 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 357,6 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,165 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 8,03-2433,2 |  | - |  | - |  | - |
| Участок Северное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 4 |  | 4 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 19 |  | 19 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 276,55 |  | 0,334 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,55 |  | 0,12 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 2,26-1460 |  | 0,267-0,395 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 35 |  | 35 |  | 35 |  | - |
|  | Количество определений | 72 |  | 72 |  | 71 |  | - |
|  | Среднее значение | 693,36 |  | 0,31 |  | 0,76 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,02 |  | 0,091 |  | 0,177 |  | - |
|  | Интервал изменения | 58,7-9409,4 |  | 0,23-0,37 |  | 0,47-0,90 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Неоком 1 пласт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 3 |  | 3 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 4 |  | 8 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 207,64 |  | 0,315 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,04 |  | 0,19 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 6,45-593 |  | 0,236-0,439 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 31 |  | 31 |  | 30 |  |  |
|  | Количество определений | 86 |  | 86 |  | 82 |  |  |
|  | Среднее значение | 391,68 |  | 0,30 |  | 0,64 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,682 |  | 0,079 |  | 0,135 |  |  |
|  | Интервал изменения | 19,3-1412,4 |  | 0,21-0,36 |  | 0,39-0,79 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 3 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 3 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 157 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,746 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,49-275 |  | - |  | - |  | - |
| Неоком 2 пласт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 12 |  | 12 |  | 12 |  | - |
|  | Количество определений | 16 |  | 16 |  | 16 |  | - |
|  | Среднее значение | 310,93 |  | 0,30 |  | 0,59 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,94 |  | 0,097 |  | 0,142 |  | - |
|  | Интервал изменения | 109,8-1138,87 |  | 0,26-0,36 |  | 0,37-0,71 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Всего по III объекту (Апт, Неоком 1 пласт, Неоком 2 пласт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 6 |  | 6 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 23 |  | 27 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 264,56 |  | 0,328 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,27 |  | 0,13 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 2,26-1460 |  | 0,236-0,44 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 39 |  | 39 |  | 39 |  | - |
|  | Количество определений | 174 |  | 174 |  | 169 |  | - |
|  | Среднее значение | 829,18 |  | 0,30 |  | 0,68 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,453 |  | 0,09 |  | 0,164 |  | - |
|  | Интервал изменения | 19,3-9409,4 |  | 0,21-0,37 |  | 0,37-0,90 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 3 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 3 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 157 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,746 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,49-275 |  | - |  | - |  | - |
| Ю-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 3 |  | 3 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 3,73 |  | 0,217 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,47 |  | 0,08 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,95-5,7 |  | 0,196-0,236 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 27 |  | 27 |  | 26 |  | - |
|  | Количество определений | 69 |  | 69 |  | 61 |  | - |
|  | Среднее значение | 205,63 |  | 0,28 |  | 0,57 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,797 |  | 0,103 |  | 0,139 |  | - |
|  | Интервал изменения | 25,5-703,1 |  | 0,20-0,34 |  | 0,45-0,74 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Ю-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 6 |  | 7 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 30 |  | 34 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 144,01 |  | 0,311 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,87 |  | 0,13 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 8,39-513,4 |  | 0,233-0,390 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 44 |  | 44 |  | 44 |  | - |
|  | Количество определений | 203 |  | 203 |  | 198 |  | - |
|  | Среднее значение | 321,84 |  | 0,28 |  | 0,66 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,694 |  | 0,090 |  | 0,107 |  | - |
|  | Интервал изменения | 14,6-1441,9 |  | 0,18-0,34 |  | 0,45-0,81 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 5 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 11 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 245,2 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,501 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 75,3-507,4 |  | - |  | - |  | - |
| Ю-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 7 |  | 7 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 59 |  | 62 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 343,09 |  | 0,32 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,52 |  | 0,16 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,04-2470 |  | 0,18-0,38 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 41 |  | 41 |  | 41 |  | - |
|  | Количество определений | 121 |  | 121 |  | 120 |  | - |
|  | Среднее значение | 666,32 |  | 0,30 |  | 0,71 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,95 |  | 0,084 |  | 0,099 |  | - |
|  | Интервал изменения | 20,1-5741,5 |  | 0,17-0,38 |  | 0,50-0,86 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Ю-IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 3 |  | 3 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 27 |  | 29 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 353 |  | 0,346 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,80 |  | 0,21 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 4,16-2770 |  | 0,226-0,418 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 43 |  | 43 |  | 43 |  | - |
|  | Количество определений | 101 |  | 101 |  | 97 |  | - |
|  | Среднее значение | 444,73 |  | 0,28 |  | 0,64 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,98 |  | 0,112 |  | 0,145 |  | - |
|  | Интервал изменения | 18,7-9730,8 |  | 0,18-0,36 |  | 0,41-0,87 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  |  |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 1 |  |  |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 218,5 |  |  |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0 |  |  |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Ю-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 7 |  | 7 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 70 |  | 75 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 351,61 |  | 0,34 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,03 |  | 0,11 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,25-1440 |  | 0,242-0,394 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 36 |  | 36 |  | 35 |  | - |
|  | Количество определений | 94 |  | 94 |  | 91 |  | - |
|  | Среднее значение | 444,66 |  | 0,29 |  | 0,68 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,66 |  | 0,095 |  | 0,100 |  | - |
|  | Интервал изменения | 14,7-1828,3 |  | 0,19-0,37 |  | 0,50-0,78 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 3 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 3 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 1052,6 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,544 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 244-1877,3 |  | - |  | - |  | - |
| Ю-VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 2 |  | 2 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 7 |  | 9 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 147,88 |  | 0,29 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,078 |  | 0,24 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 2,1-470,51 |  | 0,234-0,366 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 21 |  | 21 |  | 21 |  | - |
|  | Количество определений | 70 |  | 70 |  | 70 |  | - |
|  | Среднее значение | 280,37 |  | 0,28 |  | 0,62 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 283,37 |  | 0,10 |  | 0,122 |  | - |
|  | Интервал изменения | 36,4-283 |  | 0,21-0,36 |  | 0,45-0,78 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Ю-VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 3 |  | 3 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 12 |  | 13 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 178,98 |  | 0,315 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,15 |  | 0,07 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 6,14-794,3 |  | 0,278-0,338 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 25 |  | 25 |  | 25 |  | - |
|  | Количество определений | 70 |  | 70 |  | 70 |  | - |
|  | Среднее значение | 283,4 |  | 0,29 |  | 0,67 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,66 |  | 0,097 |  | 0,124 |  | - |
|  | Интервал изменения | 36,4-835,8 |  | 0,21-0,36 |  | 0,45-0,78 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 1 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 4842 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Ю-VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 2 |  | 2 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 30 |  | 30 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 131,13 |  | 0,31 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,79 |  | 0,10 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 4,74-478 |  | 0,24-0,35 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 6 |  | 6 |  | 6 |  | - |
|  | Количество определений | 21 |  | 21 |  | 20 |  | - |
|  | Среднее значение | 382,78 |  | 0,29 |  | 0,64 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,72 |  | 0,09 |  | 0,122 |  | - |
|  | Интервал изменения | 51,5-868 |  | 0,24-0,33 |  | 0,53-0,77 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Ю-IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 7 |  | 7 |  | 7 |  | - |
|  | Количество определений | 14 |  | 14 |  | 14 |  | - |
|  | Среднее значение | 365,53 |  | 0,28 |  | 0,65 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,73 |  | 0,054 |  | 0,130 |  | - |
|  | Интервал изменения | 101,1-869,9 |  | 0,24-0,30 |  | 0,50-0,80 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Ю-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |
|  | Количество определений | 3 |  | 3 |  | 3 |  | - |
|  | Среднее значение | 147,13 |  | 0,23 |  | 0,64 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,613 |  | 0,077 |  | 0,153 |  | - |
|  | Интервал изменения | 39,52-223,37 |  | 0,21-0,25 |  | 0,49-0,71 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 3 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 259 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Всего по IV объекту (Ю-I, Ю-II, Ю-III, Ю-IV, Ю-V, Ю-VI, Ю-VII, Ю-VIII, Ю-IX, Ю-X) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 8 |  | 9 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 238 |  | 255 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 276,65 |  | 0,323 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,37 |  | 0,13 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,04-2770 |  | 0,18-0,42 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 45 |  | 45 |  | 45 |  | - |
|  | Количество определений | 766 |  | 766 |  | 744 |  | - |
|  | Среднее значение | 438,12 |  | 0,29 |  | 0,67 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,15 |  | 0,097 |  | 0,126 |  | - |
|  | Интервал изменения | 14,56-9730,84 |  | 0,17-0,39 |  | 0,41-0,88 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 11 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 19 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 615,4 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,657 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 75,3-4842 |  | - |  | - |  | - |
| Участок Восточный Жанаталап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 2 |  | 2 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 10,2 |  | 0,255 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,62 |  | 0,09 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 3,73-16,8 |  | 0,23-0,28 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 22 |  | 22 |  | - |  | 20 |
|  | Количество определений | 49 |  | 49 |  | - |  | 43 |
|  | Среднее значение | 246,15 |  | 0,27 |  | - |  | 0,61 |
|  | Коэффициент вариации | 0,81 |  | 0,111 |  | - |  | 0,143 |
|  | Интервал изменения | 20,7-853,3 |  | 0,18-0,33 |  | - |  | 0,45-0,77 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Ю-VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 6 |  | 8 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 9 |  | 11 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 361,34 |  | 0,222 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,81 |  | 0,16 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,91-2040 |  | 0,178-0,316 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 39 |  | 39 |  | 34 |  | - |
|  | Количество определений | 79 |  | 79 |  | 64 |  | - |
|  | Среднее значение | 315,83 |  | 0,29 |  | 0,63 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,616 |  | 0,117 |  | 0,108 |  | - |
|  | Интервал изменения | 10,86-752,16 |  | 0,19-0,32 |  | 0,45-0,75 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 2 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 2 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 39,29 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,125 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 38,1-40,5 |  | - |  | - |  | - |
| Ю-IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 6 |  | 7 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 21 |  | 23 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 214,85 |  | 0,228 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,31 |  | 0,15 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,22-1116 |  | 0,162-0,291 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 33 |  | 33 |  | 29 |  | - |
|  | Количество определений | 79 |  | 79 |  | 67 |  | - |
|  | Среднее значение | 264.61 |  | 0,28 |  | 0,63 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,651 |  | 0,107 |  | 0,116 |  | - |
|  | Интервал изменения | 12,35-663,10 |  | 0,17-0,31 |  | 0,45-0,75 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 3 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 89,09 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,252 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,18-247 |  | - |  | - |  | - |
| Всего по V объекту (Ю-II, Ю-VIII, Ю-IX) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | 8 |  | 9 |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 32 |  | 36 |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 248,93 |  | 0,23 |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,82 |  | 0,15 |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,22-2040 |  | 0,16-0,32 |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 40 |  | 40 |  | 34 |  | 20 |
|  | Количество определений | 207 |  | 207 |  | 131 |  | 43 |
|  | Среднее значение | 278,77 |  | 0,27 |  | 0,63 |  | 0,61 |
|  | Коэффициент вариации | 0,672 |  | 0,114 |  | 0,113 |  | 0,143 |
|  | Интервал изменения | 10,9-853,3 |  | 0,17-0,33 |  | 0,45-0,75 |  | 0,45-0,77 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 3 |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 5 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 178,6 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 1,298 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 1,18-247 |  | - |  | - |  | - |
| T-I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |
|  | Количество определений | 4 |  | 4 |  | 3 |  |  |
|  | Среднее значение | 53,66 |  | 0,20 |  | 0,60 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,819 |  | 0,120 |  | 0,100 |  |  |
|  | Интервал изменения | 9,40-144,99 |  | 0,18-0,23 |  | 0,56-0,71 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| T-II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Количество определений | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  | Среднее значение | 118,67 |  | 0,24 |  | 0,60 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,500 |  | 0,091 |  | 0,079 |  |  |
|  | Интервал изменения | 28,6-233,0 |  | 0,21-0,28 |  | 0,079 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| T-III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Количество определений | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | Среднее значение | 125,55 |  | 0,26 |  | 0,52 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,90 |  | 0,054 |  | 0,184 |  |  |
|  | Интервал изменения | 52,4-404,8 |  | 0,24-0,90 |  | 0,44-0,70 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по VI объекту (T-I, T-II, T-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  | Количество определений | 17 |  | 17 |  | 16 |  |  |
|  | Среднее значение | 107,84 |  | 0,24 |  | 0,57 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,772 |  | 0,115 |  | 0,138 |  |  |
|  | Интервал изменения | 9,40-404,81 |  | 0,18-0,29 |  | 0,44-0,71 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| PТ-I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Количество определений | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | Среднее значение | 134,12 |  | 0,24 |  | 0,62 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,630 |  | 0,132 |  | 0,048 |  |  |
|  | Интервал изменения | 35,83-325,49 |  | 0,20-0,27 |  | 0,57-0,64 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| PТ-II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  | Количество определений | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | Среднее значение | 206,63 |  | 0,26 |  | 0,65 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,613 |  | 0,049 |  | 0,125 |  |  |
|  | Интервал изменения | 47,5-391,5 |  | 0,22-0,28 |  | 0,52-0,75 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| PТ-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 4 |  | 4 |  | 4 |  | - |
|  | Количество определений | 5 |  | 5 |  | 5 |  | - |
|  | Среднее значение | 155,78 |  | 0,25 |  | 0,67 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,373 |  | 0,04 |  | 0,044 |  | - |
|  | Интервал изменения | 57,6-711,9 |  | 0,23-0,26 |  | 0,60-0,69 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| PТ-IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |
|  | Количество определений | 14 |  | 14 |  | 13 |  | 1 |
|  | Среднее значение | 301,75 |  | 0,22 |  | 0,67 |  | 0,84 |
|  | Коэффициент вариации | 0,812 |  | 0,100 |  | 0,165 |  | 0 |
|  | Интервал изменения | 18,3-689,1 |  | 0,17-0,25 |  | 0,51-0,80 |  | 0,84 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| PТ-V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Количество определений | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  |
|  | Среднее значение | 201,99 |  | 0,25 |  | 0,68 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,402 |  | 0,041 |  | 0,048 |  |  |
|  | Интервал изменения | 95,5-454,0 |  | 0,23-0,27 |  | 0,62-0,76 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| PТ-VI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Количество определений | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  | Среднее значение | 353,13 |  | 0,26 |  | 0,71 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,878 |  | 0,122 |  | 0,065 |  |  |
|  | Интервал изменения | 118,9-817,3 |  | 0,22-0,30 |  | 0,63-0,76 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| PТ-VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Количество определений | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Среднее значение | 43,46 |  | 0,23 |  | 0,50 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Интервал изменения | 43,46 |  | 0,23 |  | 0,50 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| PТ-IХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Количество определений | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Среднее значение | 223,47 |  | 0,25 |  | 0,67 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,143 |  | 0,005 |  | 0,06 |  |  |
|  | Интервал изменения | 165,5-241,4 |  | 0,24-0,25 |  | 0,60-0,70 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по VII объекту (РT-I, РT-II, РT-III, РT-IV, РT-V, РT-VI, РT-VIII, РT-IX) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 1 |
|  | Количество определений | 48 |  | 48 |  | 47 |  | 1 |
|  | Среднее значение | 233,37 |  | 0,24 |  | 0,66 |  | 0,84 |
|  | Коэффициент вариации | 0,795 |  | 0,094 |  | 0,122 |  | 0 |
|  | Интервал изменения | 18,31-817,26 |  | 0,17-0,30 |  | 0,50-0,80 |  | 0,84 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| РT-I подкарнизный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Количество определений | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Среднее значение | 71,08 |  | 0,23 |  | 0,57 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,08 |  | 0,017 |  | 0,001 |  |  |
|  | Интервал изменения | 65,4-76,7 |  | 0,22-0,23 |  | 0,57 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| РT-II подкарнизный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Количество определений | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | Среднее значение | 78,20 |  | 0,22 |  | 0,63 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,28 |  | 0,039 |  | 0,05 |  |  |
|  | Интервал изменения | 55,1-110,7 |  | 0,20-0,23 |  | 0,60-0,67 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по VIII объекту (РT-Iподкарнизный, РT-IIподкарнизный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Количество определений | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | Среднее значение | 74,91 |  | 0,22 |  | 0,60 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,223 |  | 0,041 |  | 0,060 |  |  |
|  | Интервал изменения | 55,1-110,7 |  | 0,20-0,23 |  | 0,57-0,67 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок Карашиганак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 9 |  | 9 |  | 2 |  |  |
|  | Количество определений | 16 |  | 16 |  | 2 |  |  |
|  | Среднее значение | 245,91 |  | 0,23 |  | 0,52 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,810 |  | 0,123 |  | 0,003 |  |  |
|  | Интервал изменения | 6,7-172,7 |  | 0,19-0,29 |  | 0,52 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 13 |  | 13 |  | 8 |  | - |
|  | Количество определений | 18 |  | 18 |  | 10 |  | - |
|  | Среднее значение | 130,65 |  | 0,26 |  | 0,56 |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,595 |  | 0,109 |  | 0,081 |  | - |
|  | Интервал изменения | 8,5-266,1 |  | 0,19-0,30 |  | 0,49-0,61 |  | - |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | 3 |  |  |  | - |  | - |
|  | Количество определений | 4 |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | 129,8 |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | 0,905 |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | 9,3-247 |  | - |  | - |  | - |
| Ю-IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 5 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |
|  | Количество определений | 12 |  | 12 |  | 4 |  | 4 |
|  | Среднее значение | 113,04 |  | 0,25 |  | 0,53 |  | 0,57 |
|  | Коэффициент вариации | 0,800 |  | 0,106 |  | 0,057 |  | 0,110 |
|  | Интервал изменения | 9,7-343,5 |  | 0,19-0,31 |  | 0,52-0,61 |  | 0,49-0,62 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Всего по IХ объекту (J2-Б, Ю-VIII, Ю-IX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 20 |  | 20 |  | 8 |  | 3 |
|  | Количество определений | 46 |  | 46 |  | 16 |  | 4 |
|  | Среднее значение | 85,43 |  | 0,24 |  | 0,55 |  | 0,57 |
|  | Коэффициент вариации | 0,928 |  | 0,128 |  | 0,076 |  | 0,110 |
|  | Интервал изменения | 6,7-343,5 |  | 0,19-0,31 |  | 0,49-0,61 |  | 0,49-0,62 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Количество определений | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Среднее значение | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Коэффициент вариации | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Интервал изменения | - |  | - |  | - |  | - |
| PT-I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Количество определений | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |
|  | Среднее значение | 232,96 |  | 0,28 |  |  |  | 0,63 |
|  | Коэффициент вариации | 0,690 |  | 0,081 |  |  |  | 0,151 |
|  | Интервал изменения | 50,1-419,3 |  | 0,24-0,30 |  |  |  | 0,49-0,71 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| PT- II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Количество определений | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Среднее значение | 305,8 |  | 0,25 |  | 0,76 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Интервал изменения | 305,8 |  | 0,25 |  | 0,76 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| PT- IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Количество определений | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Среднее значение | 13,1 |  | 0,15 |  | 0,60 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Интервал изменения | 13,1 |  | 0,15 |  | 0,60 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| PT- VI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Количество определений | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | Среднее значение | 28,54 |  | 0,16 |  | 0,66 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0,642 |  | 0,111 |  | 0,020 |  |  |
|  | Интервал изменения | 18,1-74,7 |  | 0,15-0,21 |  | 0,64-0,67 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| PT- VII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Количество определений | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Среднее значение | 86,5 |  | 0,25 |  | 0,52 |  |  |
|  | Коэффициент вариации | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Интервал изменения | 86,5 |  | 0,25 |  | 0,52 |  |  |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Х объекту (PT-I, PT- II, РТ-IV, РТ-VI, РТ-VII) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования керна | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизические исследования скважин | Количество скважин | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | Количество определений | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |
|  | Среднее значение | 245,91 |  | 0,19 |  | 0,65 |  | 0,63 |
|  | Коэффициент вариации | 0,811 |  | 0,109 |  | 0,146 |  | 0,151 |
|  | Интервал изменения | 13,1-305,8 |  | 0,15-0,25 |  | 0,52-0,76 |  | 0,49-0,71 |
| Гидродинамические исследования скважин | Количество скважин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество определений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |

Как видно из таблицы 2.2.4, где приведены фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов по продуктивным горизонтам, наилучшими коллекторскими свойствами обладают горизонты аптский, Ю-II, Ю-III, Ю-IV на участке Северное крыло и на участке Основной Жанаталап горизонты Ю-II, Ю-III, горизонты Ю-VIII, Ю-IX на участке Восточный Жанаталап.

В таблице 2.2.5 приведены статистические ряды распределения проницаемости.

Значения пористости и проницаемости, определенные разными методами, отличаются по своим значениям. Для дальнейших расчетов рекомендуется использовать значения пористости по ГИС, так как данные по ГИС позволяют более достоверно судить о пористости коллекторов и количество определений (скважин), охваченных исследованием по ГИС намного больше, чем по керну.

Для характеристики проницаемости продуктивного разреза более достоверное представление даёт проницаемость, определённая по гидродинамическим исследованиям. Она характеризует проницаемость всего перфорированного интервала, а не отдельных его частей, как по анализам керна.