3.4. Обоснование выделения объектов разработки и выбор расчетных вариантов разработки

3.4.1 Обоснование выделения объектов разработки

Выделение эксплуатационных объектов является составной частью проектирования рациональной разработки месторождения. При этом необходимо, чтобы выделенный объект удовлетворял следующим требованиям.

Решение вопроса о рациональном группировании пластов в эксплуатационные объекты на многопластовом месторождении связано с определенными трудностями, так как в ряде случаев могут быть предложены разные варианты. В то же время каждый вариант имеет положительные и отрицательные моменты. Решение о выделении минимального количества объектов (т.е. о расчленении на крупные объекты) позволяет разрабатывать месторождение меньшим количеством скважин и тем самым обеспечивать весомую экономию капитальных вложений. Однако при этом суммарная продуктивность скважин может оказаться несколько меньшей, чем сумма значений продуктивности пластов при их раздельной разработке, затрудняется управление процессом разработки. Так, при наличии в разрезе месторождения четырех примерно одинаковых продуктивных пластов могут быть рассмотрены следующие варианты: выделение каждого пласта в самостоятельный объект, выделение двух двухпластовых объектов, объединение всех пластов в один объект. При значительной неоднородности пластов-коллекторов и существенных различиях их толщины и проницаемости количество возможных вариантов может быть увеличено (например, объединение в один объект двух средних пластов, в другой — верхнего и нижнего пластов; выделение однопластового и трехпластового объектов). Могут быть выбраны также промежуточные варианты, при которых в добывающих скважинах продуктивные пласты перфорируют совместно, а нагнетание воды проводят раздельно в пары пластов или даже в каждый пласт в отдельности. Таким образом, выделение объектов разработки является оптимизационной задачей.

При выделении объектов разработки, состоящих из нескольких пластов, необходимо, чтобы выполнялись следующие геологические требования:

- объединяемые для совместной разработки пласты должны принадлежать единому этажу нефтеносности, что предопределяет их расположение на близких глубинах, небольшие различия в начальном пластовом давлении и температуре и т.д.;

- природные режимы пластов должны быть одинаковыми;

- пласты должны быть идентичными по литологии и типу коллекторов во избежание различий в характере перемещения жидкости в пластах с разной структурой пустотного пространства, в степени разрушения прискважинной зоны пластов при эксплуатации скважин и т.д.;

- желательно, чтобы пласты мало различались по проницаемости и неоднородности, что способствует приемистости всех пластов в нагнетательных скважинах и притоку нефти из всех пластов при общем забойном давлении;

- между выделяемыми эксплуатационными объектами должны иметься надежные разделы из непроницаемых пород во избежание перетоков жидкости между соседними по разрезу объектами;

- вязкость нефти в пластовых условиях должна быть в объединяемых пластах одинаковой, что обеспечивает общие закономерности процесса вытеснения нефти;

- нефть пластов должна иметь одинаковые товарные качества во избежание смеси нефтей, требующих разной технологии промысловой подготовки и переработки (например, нельзя объединять пласты с сернистой и бессернистой нефтью);

- эксплуатационный объект должен иметь значительные запасы на единицу своей площади (удельные запасы) для обеспечения продолжительной эксплуатации скважин.

Нефтяные пласты, объединяемые в один объект, должны характеризоваться близкими значениями пластового давления.

В соответствии с п. 108-109 «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» (ЕПРКИН-2018г), выделение эксплуатационных объектов осуществляется с учетом геолого-физических, технических, экологических и экономических факторов в виде оптимизационной задачи. В единые объекты эксплуатации объединяются продуктивные пласты или горизонты, имеющие один этаж нефтеносности, с близкими физико-химическими свойствами нефти, коллекторскими свойствами, режимами работы залежей, величинами пластовых давлений.

Месторождение Жанаталап имеет сложное геологическое строение и включает в себя 4 участка: уч.Основной Жанаталап, уч.Северное Крыло, уч.Восточный Жанаталап и уч.Карашиганак, удаленные друг от друга (до 20 км), и различающиеся по геологическому строению.

В результате поисково-разведочного разбуривания, детальной пластовой корреляции с привлечением данных опробования и интерпретации материалов ГИС, во вскрытом разрезе промышленная нефтегазоносность установлена в меловых, среднеюрских и пермотриасовых отложениях:

Участок Основной Жанаталап: 11 нефтяных горизонтов (К2, K1 al, K1 a, Ne (1 и 2 пл.), Ю-I, Ю-II, Ю-III, Ю-IV, Ю-V, Ю-VI, Ю-VII);

Участок Северное крыло: 12 нефтяных горизонтов (K1 a, Ne-1, Ne-2, Ю-I, Ю-II, Ю-III, Ю-IV, Ю-V, Ю-VI, Ю-VII, Ю-VIII, Ю-IX, Ю-X);

Участок Восточный Жанаталап: 4 газовых горизонта (J2 –A, J2 –Б, J2 –В, J2 –Г), 15 нефтяных (Ю-VIII, Ю-IX, T-I, T-II, T-III, PT-I, PT-II, PT-III, PT-IV, PT-V, PT-VI, PT-VIII, PT-IX, PT-I подкарнизный, PT-II подкарнизный;

Участок Карашиганак: 1 газовый (PT-I), 1 газонефтяной (Ю-IX), 9 нефтяных горизонтов (J2 –Б, Ю-VIII, T-I, T-II, T-III, PT-II, PT-IV, PT-VI, PT-VII).

К выявленным продуктивным горизонтам приурочены тектонически и литологически-экранированные нефтяные залежи пластово-сводового типа.

В 2018г по месторождению были выполнены работы по расширению горного отвода до подошвы триасовых и пермотриасовых горизонтов участков Восточный Жанаталап и  Карашиганак. Однако, разведочные скважины №№10, 62, 17 после испытания на данные горизонты в 1980г были ликвидированы по геологическим причинам. Разведочные скважины №№13, 16 технически неисправны и находятся в консервации. Учитывая небольшие запасы данных горизонтов, невозможности их выработки возвратным фондом скважин ввиду несовпадения запасов по площади с вышележащими горизонтами, бурение новых скважин с глубинами 1600м на данные горизонты экономически нецелесообразно. В связи с этим разработка данных горизонтов не предусматривается.

В связи с вышеизложенным, учитывая нахождение месторождения на поздней стадии разработки со сформировавшейся ее системой, выделение эксплуатационных объектов в настоящей работе не подлежит серьезным корректировкам и целесообразно оставить на уровне предыдущего проектного документа УПР-2009.

I эксплуатационный объект – залежи верхнемелового, альбского, аптского и неокомского горизонтов уч.Основной Жанаталап;

II эксплуатационный объект – залежи 6 среднеюрских горизонтов (I, II, III, IV, V, VII) участка Основной Жанаталап;

III эксплуатационный объект – залежи аптского и неокомского горизонтов участка Северное крыло;

IV эксплуатационный объект – залежи 9 среднеюрских горизонтов (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) участка Северное крыло;

V эксплуатационный объект – залежи 2 среднеюрских горизонтов (VIII, IX) участка Восточный Жанаталап;

VI эксплуатационный объект – залежи 2 среднеюрских горизонтов (VIII, IX) участка Карашиганак;

Исключением являются два объекта – V (участок Восточный Жанаталап) и IV (Карашиганак), которые в связи с полной выработкой запасов в 2019-2020гг введены в консервацию. Остаточные запасы по данным объектам составляют 54 тыс.т и 14 тыс.т соответственно, отбор от НИЗ находится на уровне 96,2% и 89,2%. Как видно из таблиц 3.4.1 и 3.4.2, по двум вышеуказанным участкам все скважины выбывали с дебитами нефти 0,1 т/сут и обводненностью более 95%. Также, по всем скважинам отмечается отсутствие неперфорированных интервалов и по результатам ИННК все интервалы характеризуются как водонасыщенные с плотными пропластками.  Таким образом, по результатам проведенного анализа дальнейшая разработка данных объектов нецелесообразна, и объем накопленной добычи нефти по объектам рекомендуется принять как объем извлекаемых запасов.

Исходные геолого-физические характеристики эксплуатационных объектов приведены в таблице 3.4.1.3.

Таблица 3.4.1.1-Показатели скважин на момент выбытие по V объекту

| №№ п/п | Скважина | Дебит нефти, т/сут | Обводненность,% | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44 | 0,1 | 99,0 | ликвидированный |
| 2 | 46 | 0,1 | 98,0 | ликвидированный |
| 3 | 48 | 0,1 | 82,4 | ликвидированный |
| 4 | 49 | 0,2 | 98,1 | ликвидированный |
| 5 | 50 | 0,2 | 99,0 | ликвидированный |
| 6 | 52 | 0,1 | 95,0 | ликвидированный |
| 7 | 53 | 0,1 | 97,0 | в набл.фонде |
| 8 | 54 | 0,2 | 99,0 | ликвидированный |
| 9 | 80 | 0,1 | 99,0 | ликвидированный |
| 10 | 81 | 0,1 | 99,5 | ликвидированный |
| 11 | 82 | 0,8 | 96,2 | в набл.фонде |
| 12 | 84 | 0,1 | 98,4 | в набл.фонде |
| 13 | 116 | 0,4 | 97,5 | ликвидированный |
| 14 | 117 | 0,0 | 100,0 | ликвидированный |
| 18 | 121 | 0,5 | 98,1 | ликвидированный |
| 15 | 118 | 0,5 | 96,3 | ликвидированный |
| 16 | 119 | 0,3 | 99,3 | ликвидированный |
| 17 | 120 | 0,1 | 96,8 | ликвидированный |
| 19 | 123 | 0,3 | 99,2 | ликвидированный |
| 20 | 124 | 0,3 | 97,2 | в набл.фонде |
| 21 | 128 | 0,1 | 99,5 | ликвидированный |
| 22 | 129 | 0,0 | 100,0 | ликвидированный |
| 23 | 227 | 0,3 | 99,2 | в набл.фонде |
| 24 | 228 | 0,1 | 98,2 | в набл.фонде |
| 25 | 229 | 0,1 | 99,0 | в набл.фонде |
| 26 | 230 | 0,1 | 50,0 | в набл.фонде |
| 27 | 231 | 0,4 | 99,0 | в набл.фонде |
| 28 | 232 | 0,0 | 100,0 | в набл.фонде |
| 29 | 233 | 0,5 | 96,8 | ликвидированный |
| 30 | 234 | 0,9 | 95,7 | в набл.фонде |
| 31 | 252 | 0,3 | 96,8 | ликвидированный |
| 32 | 253 | 0,0 | 100,0 | в набл.фонде |
| 33 | 255 | 0,5 | 97,3 | в набл.фонде |
| 34 | 256 | 0,5 | 87,9 | в консервации |
| 35 | 257 | 0,0 | 100,0 | в набл.фонде |

продолжение таблицы 3.4.1.1

| 36 | 258 | 0,5 | 50,0 | ликвидированный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 259 | 0,0 | 100,0 | в набл.фонде |
| 38 | 10p | 0,1 | 99,5 | ликвидированный |
| 39 | 11p | 0,3 | 100,0 | ликвидированный |

Таблица 3.4.1.2 - Показатели скважин на момент выбытие по VI объекту

| №№ п/п | Скважина | Дебит нефти, т/сут | Обводненность,% | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56 | 0,1 | 99,3 | ликвидированный |
| 2 | 69 | 0,1 | 90,3 | ликвидированный |
| 3 | 100 | 0,1 | 97,1 | ликвидированный |
| 4 | 235 | 0,2 | 98,7 | ликвидированный |
| 5 | 236 | 0 | 100 | в консервации |
| 6 | 237 | 0 | 100 | ликвидированный |
| 7 | 238 | 0 | 100 | в консервации |
| 8 | 239 | 0 | 100 | ликвидированный |
| 9 | 240 | 0 | 100 | ликвидированный |
| 10 | 241 | 0,2 | 98,7 | в консервации |
| 11 | 140 | 0,5 | 81,5 | в набл фонде |
| 12 | 141 | 0,3 | 97,1 | ликвидированный |
| 13 | 63 | 0,4 | 94,6 | ликвидированный |

Таблица 3.4.1.3-Исходные геолого-физические характеристики эксплуатационных объектов

| №№ п/п | Параметры | уч. Основной Жанаталап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К2 | Альбский | Аптский | Ne-1 | Ne-2 | Ю-I | Ю-II | Ю-III | Ю-IV | Ю-V | Ю-VI | Ю-VII |
| # 1 | # Средняя глубина залегания, м | # -464,6 |  |  | # -595 |  |  | # -644,2 |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Тип залежи |  | # Пластово-сводовые, тектонически экранированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # Тип коллектора |  | # Терригенно-поровый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Площадь нефтеносности , тыс. м2 | # 394,5 | # 318 | # 2862 | # 1786 | # 800 | # 861 | # 1608 | # 762 | # 727 | # 120 | # 49 | # 36 |
| # 5 | # ВНК, м | # -371 -411,6 | # -500 -527,4 | # -552,4-632,1 | # -504,3-643,5 | # -509,8-649,5 | # -520,9 -666,2 | # -583,5 -691,6 | # -576,8 -684,7 | # -601,2-723,6 | # 592,1-723,7 | # -611,3 | # -815,4 |
| # 6 | # Средняя толщина эффективная, м | # 22,4 | # 13,6 | # 8,8 | # 10,5 | # 4,2 | # 4,4 | # 9,5 | # 16,4 | # 7,5 | # 24,6 | # 18,5 | # 14,8 |
| # 7 | # Средняя толщина нефтенасыщенная, м | # 10,62 | # 13,58 | # 8,1 | # 9,8 | # 4,4 | # 4,4 | # 8 | # 14,3 | # 7,4 | # 12,2 | # 2,6 | # 8 |
| # 8 | # Пористость по ГИС, доли ед. | # 0,32 | # 0,29 | # 0,284 | # 0,287 | # 0,28 | # 0,267 | # 0,289 | # 0,3 | # 0,29 | # 0,29 | # 0,26 | # 0,33 |
| # 9 | # Пористость по керну, доли ед. | # 0,39* | # 0,39 | # 0,297 | # 0,29 | # 0,23 | # 0,27 | # 0,34 | # 0,35 | # 0,33 | # 0,34 | # - | # 0,34* |
| # 10 | # Проницаемость по керну, 10-3мкм2 | # 38,4* | # 38,4 | # 7,85 | # 369,5 | # 30,45 | # 16,49 | # 932,6 | # 900,1 | # 752,4 | # 336,3 | # 147,9 | # 336,3* |
| # 11 | # Проницаемость по ГДИС, 10-3 мкм² | # 542,09 | # 131,95 | # 172 | # 391,1 | # 391,1* | # 478,7* | # 478,7 | # 226,3 | # 894,3 | # 2433,2 | # - | # 317,9 |
| # 12 | # Коэффициент песчанистости, доли ед. | # 0,41 | # 0,42 | # 0,48 | # 0,58 | # 0,51 | # 0,48 | # 0,55 | # 0,67 | # 0,59 | # 0,60 | # 0,64 | # 0,48 |
| # 13 | # Коэффициент расчлененности, доли ед. | # 3,4 | # 4,3 | # 4,2 | # 3,9 | # 1,8 | # 2,2 | # 3,7 | # 4,3 | # 2,6 | # 6,8 | # 5,6 | # 4,2 |
| # 14 | # Начальное пластовое давление, МПа | # 5,8 | # 5,8* | # 5,8* | # 5,8* | # 5,8* | # 6,8 | # 6,8* | # 6,8* | # 6,8* | # 6,8* | # 6,8* | # 6,8* |
| # 15 | # Начальная пластовая температура, ºС | # 34* | # 34* | # 34 | # 34 | # 34* | # 36,6* | # 36,6 | # 38 | # 38* | # 38 | # 38 | # 38* |
| # 16 | # Текущее пластовое давление, МПа | # 5 | # 5,0* | # 5,0* | # 5,0* | # 5,0* | # 6,4 | # 6,4* | # 6,4* | # 6,4* | # 6,4* | # 6,4* | # 6,4* |
| # 17 | # Плотность нефти в пластовых условиях, кг/м3 | # 858* | # 858* | # 858 | # 850 | # 850* | # 846* | # 846 | # 841 | # 839* | # 839 | # 839* | # 839* |
| # 18 | # Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа*с | # 30,6* | # 30,6* | # 30,6 | # 18,5 | # 18,5* | # 14,6* | # 14,6 | # 10,9 | # 9,1* | # 9,1 | # 9,1* | # 9,1* |
| # 19 | # Давление насыщения нефти газом, МПа | # 2,9* | # 2,9* | # 2,9 | # 2,5 | # 2,5* | # 4,2* | # 4,2 | # 2,2 | # 2,2* | # 2,6 | # 2,6* | # 2,6* |
| # 20 | # Газосодержание нефти, м3/т | # 18,6* | # 18,6* | # 18,6 | # 19,9* | # 19,9* | # 19,9* | # 19,9 | # 20 | # 20* | # 19 | # 19* | # 19* |
| # 21 | # Объемный коэффициент нефти, доли ед. | # 1,045* | # 1,045* | # 1,045 | # 1,062 | # 1,062* | # 1,047* | # 1,047 | # 1,053 | # 1,053* | # 1,101 | # 1,101* | # 1,101* |
| # 22 | # Плотность нефти в стандартных условиях, т/м3 | # 893 | # 876 | # 881 | # 873 | # 873* | # 867 | # 873 | # 871 | # 863 | # 866 | # 867 | # 866* |
| # 23 | # Вязкость нефти в стандартных условиях, мПа*с | # 138,5 | # 49,2 | # 78,5 | # 42,8 | # 42,8* | # 44 | # 69,2 | # 42,8 | # 28,9 | # 31,1 | # 31,9 | # 31,1* |
| # 24 | # Содержание серы в нефти, % | # 0,2 | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3* | # 0,3* | # 0,3* | # 0,3 | # 0,3* | # 0,3* | # 0,2 | # 0,2 | # 0,2* |
| # 25 | # Содержание парафина в нефти, % | # 1,5 | # 0,8 | # 1,2 | # 1,2* | # 1,2* | # 1,2* | # 1,2 | # 1,2* | # 1,2* | # 1 | # 2,02 | # 1* |
| 26 | Начальные балансовые запасы нефти категориим В+С1, тыс.т геологические\извлекаемые | 434/252 | 150/87 | 3542/2063 | 2289/1333 | 519/301 | 410/216 | 1822/961 | 1472/777 | 634/334 | 230/121 | 47/25 | 21/11,1 |
| 27 | То же категории С2 геологические\извлекаемые | 1211/529 | 4/1,7 |  |  | 81/35 | 28/11 |  |  | 16/6 | 103/41 |  |  |
| 28 | Начальные балансовые запасы растворенного газа категории В+С1, млн.м3 геологические\извлекаемые | 2,1/1,1 | 0,6/0,38 | 65,7/38,2 | 45,5/26,6 | 10,4/6,1 | 8,3/4,3 | 36,3/19 | 29,4/15,4 | 12,2/6,5 | 4,4/2,3 | 0,9/0,5 | 0,4/0,3 |
| 29 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |

продолжение таблицы 3.4.1.3

| №№ п/п | Параметры | уч. Северное крыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аптский | Ne-1 | Ne-2 | Ю-I | Ю-II | Ю-III | Ю-IV | Ю-V | Ю-VI | Ю-VII | Ю-VIII | Ю-IX | Ю-X |
| # 1 | # Средняя глубина залегания, м | # -355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Тип залежи | # тектонически и литологически экранированные залежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # литологически экранированная |
| # 3 | # Тип коллектора | # Терригенно-поровые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Площадь нефтеносности, тыс. м2 | # 382 | # 358 | # 92 | # 3,0 | # 845 | # 615 | # 685 | # 506 | # 62,9 | # 239 | # 152,9 | # 73,0 | # 9 |
| # 5 | # ВНК, м | # -471,4 | # -496 | # -418,2 | # -493,3 | # -489,4 | # -507,2 | # -557,7 | # -537,7 | # -546,2 | # -577,1 | # -577,1 | # -631,3 | # -631,3 |
| # 6 | # Средняя толщина эффективная, м | # 7,3 | # 11,5 | # 2,9 | # 4,3 | # 10,6 | # 19 | # 5,9 | # 13,1 | # 14,5 | # 10,4 | # 11,8 | # 13,8 | # 5,0 |
| # 7 | # Средняя толщина нефтенасыщенная, м | # 6,4 | # 8,5 | # 2,7 | # 4,2 | # 10,6 | # 15,7 | # 5,9 | # 12,8 | # 9,7 | # 7,3 | # 8,3 | # 3,6 | # 3,6 |
| # 8 | # Пористость по ГИС, доли ед. | # 31 | # 29,1 | # 29 | # 25 | # 28 | # 29 | # 28 | # 28,8 | # 28 | # 29,2 | # 26,5 | # 28,2 | # 22 |
| # 9 | # Пористость по керну, доли ед. | # 34 | # 33,3 | # 33,3* | # 23,6 | # 32,3 | # 32 | # 35,3 | # 35 | # 29 | # 31,5 | # 31 | # 31* | # 31* |
| # 10 | # Проницаемость по керну, 10-3мкм2 | # 326,8 | # 274,7 | # 274,7* | # 1,95 | # 146,5 | # 371,29 | # 443,8 | # 405 | # 167,9 | # 192,7 | # 132,9 | # 132,9* | # 132,9* |
| # 11 | # Проницаемость по ГДИС, 10-3 мкм² | # 157* | # 157 | # 157* | # 245,2* | # 245,2 | # 245,2* | # 218,5 | # 1052,6 | # 1052,6* | # 4842 | # 4842 | # 259* | # 259 |
| # 12 | # Коэффициент песчанистости, доли ед. | # 0,55 | # 0,66 | # 0,44 | # 0,52 | # 0,59 | # 0,76 | # 0,56 | # 0,65 | # 0,66 | # 0,60 | # 0,52 | # 0,47 | # 0,39 |
| # 13 | # Коэффициент расчлененности, доли ед. | # 2,7 | # 3,6 | # 1,4 | # 2,6 | # 4,7 | # 4,1 | # 2,3 | # 3,2 | # 4,0 | # 3,7 | # 4,6 | # 5,7 | # 2,5 |
| # 14 | # Начальное пластовое давление, МПа | # 4,3 | # 4,3 | # 4,3* | # 5,3 | # 5,3* | # 5,3* | # 5,3* | # 5,3* | # 5,3* | # 5,3* | # 5,3* | # 5,3* | # 5,3* |
| # 15 | # Начальная пластовая температура, ºС | # 31 | # 36,8 | # 36,8* | # 33,1* | # 33,1 | # 32,5 | # 33 | # 33,9 | # 33,9 | # 38,0 | # 42 | # 42* | # 42* |
| # 16 | # Текущее пластовое давление, МПа | # 4 | # 4,0* | # 4,0* | # 5,0* | # 5,0* | # 5,0* | # 5,0* | # 5,0* | # 5,0* | # 5,0* | # 5,0* | # 5,0* | # 5,0* |
| # 17 | # Плотность нефти в пластовых условиях, кг/м3 | # 845 | # 853 | # 853* | # 853* | # 838 | # 827 | # 817 | # 804 | # 804* | # 845 | # 753 | # 680 | # 680* |
| # 18 | # Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа*с | # 25,5 | # 14,2 | # 14,2* | # 14,2* | # 12,3 | # 11,3 | # 9 | # 4,4 | # 4,4* | # 4 | # 2,4 | # 0,9 | # 0,9* |
| # 19 | # Давление насыщения нефти газом, МПа | # 2,4 | # 1,8 | # 1,8* | # 2,8* | # 2,8 | # 3,7 | # 3,7 | # 4,1 | # 4,1* | # 4,9 | # 5,2 | # 5,2* | # 5,2* |
| # 20 | # Газосодержание нефти, м3/т | # 21,5 | # 16,6 | # 16,6* | # 16,6* | # 19,8 | # 25,9 | # 31 | # 34,7 | # 34,7* | # 44,2 | # 62,3 | # 153,9 | # 153,9* |
| # 21 | # Объемный коэффициент нефти, доли ед. | # 1,064 | # 1,057 | # 1,057* | # 1,057* | # 1,051 | # 1,080 | # 1,125 | # 1,101 | # 1,101* | # 1,123 | # 1,183 | # 1,183* | # 1,183* |
| # 22 | # Плотность нефти в стандартных условиях, т/м3 | # 883 | # 883 | # 883* | # 883* | # 872 | # 860 | # 869 | # 852 | # 852* | # 867 | # 860 | # 811 | # 811* |
| # 23 | # Вязкость нефти в стандартных условиях, мПа*с | # 64,8 | # 64,8 | # 64,8* | # 64,8* | # 40,9 | # 21,4 | # 41,7 | # 20,9 | # 20,9* | # 31,9 | # 30,9 | # 5,7 | # 5,7* |
| # 24 | # Содержание серы в нефти, % | # 0,3 | # 0,3 | # 0,3* | # 0,3* | # 0,2 | # 0,2* | # 0,2 | # 0,2 | # 0,2* | # 0,2 | # 0,2 | # 0,2 | # 0,2* |
| # 25 | # Содержание парафина в нефти, % | # 1,8 | # 1,8 | # 1,8* | # 1,8* | # 1,9 | # 1,9* | # 1,9* | # 1,5 | # 1,5* | # 2,02 | # 2,02* | # 1,6 | # 1,6* |
| 26 | Начальные балансовые запасы нефти категориим В+С1, тыс.т геологические\извлекаемые | 418/246 | 384/225 | 24/14 | 103/68 | 948/626 | 1121/739 | 407,1/268,1 | 1300/857 | 268/177 | 228/151 | 125/89 | 35/24 | 1/0,7 |
| 27 | То же категории С2 геологические\извлекаемые |  |  | 17/8 | 14/7 |  |  |  | 42/21 | 39/19,5 | 62,2/30,1 | 17,1/7,5 | 24,1/11,1 |  |
| 28 | Начальные балансовые запасы растворенного газа категории В+С1, млн.м3 геологические\извлекаемые | 9,0/5,2 | 6,4/37 | 0,4/0,2 | 1,9/1,4 | 18,8/12,3 | 29,0/19,2 | 12,7/8,4 | 45,1/29,9 | 1,3/0,7 | 10,1/6,6 | 7,8/5,1 | 2,2/1,6 | 0,1/0,04 |
| 29 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |

продолжение таблицы 3.4.1.3

| №№ п/п | Параметры | Участок Восточный Жанаталап |  | Участок Карашиганак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объекты |  |  |  |
|  |  | V |  | VI |  |
|  |  | Ю-VIII | Ю-IX | Ю-VIII | Ю-IX |
| # 1 | # Средняя глубина залегания, м | # -1104,1-1102,1 |  | # -1087,3 | # -1126,1 |
| # 2 | # Тип залежи | # Пластово-сводовые, тектонически экранированные |  | # Пластово-сводовые, тектонически экранированные |  |
| # 3 | # Тип коллектора | # Терригенно-поровые |  | # Терригенно-поровые |  |
| # 4 | # Площадь нефтеносности, тыс. м2 | # 1135 | # 1355 | # 210 | # 107 |
| # 5 | # ВНК, м | # -1089,7 | # -1141,1 | # -1098,2 | # -1134,2 |
| # 6 | # Средняя толщина эффективная, м | # 10,9 | # 10,2 | # 10,7 | # 12,3 |
| # 7 | # Средняя толщина нефтенасыщенная, м | # 6,2 | # 7,8 | # 2,3 | # 3 |
| # 8 | # Пористость по ГИС, доли ед. | # 30,2 | # 29,3 | # 25,3 | # 26,4 |
| # 9 | # Пористость по керну, доли ед. | # 22,2 | # 23,1 | # - | # - |
| # 10 | # Проницаемость по керну, 10-3мкм2 | # 259,7 | # 234,6 | # - | # - |
| # 11 | # Проницаемость по ГДИС, 10-3 мкм² | # 39,29 | # 89,09 | # 129,8 | # 129,8* |
| # 12 | # Коэффициент песчанистости, доли ед. | # 0,61 | # 0,48 | # 0,63 | # 0,55 |
| # 13 | # Коэффициент расчлененности, доли ед. | # 3,8 | # 3,7 | # 4,72 | # 3 |
| # 14 | # Начальное пластовое давление, МПа | # 12,7 | # 12,7* | # 12,6 | # 12,6 |
| # 15 | # Начальная пластовая температура, ºС | # 39,7 | # 43,6 | # 41 | # 41* |
| # 16 | # Текущее пластовое давление, МПа | # 11,2 | # 11,2* | # 11,4 | # 11,4* |
| # 17 | # Плотность нефти в пластовых условиях, кг/м3 | # 703 | # 680 | # 650 | # 650* |
| # 18 | # Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа*с | # 0,7 | # 0,9 | # 0,7 | # 0,7* |
| # 19 | # Давление насыщения нефти газом, МПа | # 6,4 | # 7,5 | # 9,8 | # 9,8* |
| # 20 | # Газосодержание нефти, м3/т | # 137,5 | # 153,9 | # 171,9 | # 171,9* |
| # 21 | # Объемный коэффициент нефти, доли ед. | # 1,387 | # 1,463 | # 1,505 | # 1,505* |
| # 22 | # Плотность нефти в стандартных условиях, т/м3 | # 825 | # 811 | # 830 | # 788 |
| # 23 | # Вязкость нефти в стандартных условиях, мПа*с | # 8,2 | # 5,7 | # 10,4 | # 2,8 |
| # 24 | # Содержание серы в нефти, % | # 0,3 | # 0,2 | # 0,26 | # 0,2 |
| # 25 | # Содержание парафина в нефти, % | # 1 | # 1,6 | # 1,29 | # - |
| 26 | Начальные балансовые запасы нефти категориим В+С1, тыс.т геологические\извлекаемые | 930/600,0 | 1188/766 | 144/80 | 60/34 |
| 27 | То же категории С2 геологические\извлекаемые |  |  |  |  |
| 28 | Начальные балансовые запасы растворенного газа категории В+С1, млн.м3 геологические\извлекаемые | 127,9/83 | 182,7/117,9 | 24,8/13,8 | 10/3 |
| 29 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,646 | 0,645 | 0,555 | 0,555 |

# 3.4.2 Выбор расчетных вариантов разработки и их исходные характеристики

Выбор расчетных вариантов разработки производился с учетом методических рекомендаций регламента, исходя из геологического строения залежи и гидродинамической характеристики пластовых систем, изученных посредством разведочного и эксплуатационного бурения.

Учитывая текущее состояние разработки продуктивных горизонтов, в качестве основного метода увеличения нефтеотдачи будет оставаться закачка попутно-добываемой воды с целью поддержания пластового давления по основным эксплуатационным объектам. С целью обоснования расчета прогнозных технологических показателей рассмотрены 3 варианта разработки.

Основные положения рассмотренных вариантов представлены в таблицах 3.4.2.1 -3.4.2.3.

Вариант 1 является базовым и предусматривает продолжение реализации существующей системы разработки. В рамках 1 варианта предусматривается бурение 6 вертикальных скважин, перевод скважин между объектами и ввод из консервации и перевод из нагнетательного фонда в добывающий фонд и дополнительный прострел.

Таблица 3.4.2.1 - Адресная программа проведения планируемых мероприятий. Вариант 1

| № скв. | Объект | Год | Проектный среднесуточный дебит нефти, т/сут | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 282 | II | 2022 | 6,5 | Бурение вертикальных скважин |
| 283 | II | 2022 | 6,5 | Бурение вертикальных скважин |
| 284 | I | 2022 | 7,0 | Бурение вертикальных скважин |
| 285 | IV | 2023 | 6,5 | Бурение вертикальных скважин |
| 286 | IV | 2024 | 6,5 | Бурение вертикальных скважин |
| 287 | IV | 2024 | 6,5 | Бурение вертикальных скважин |
| 199 | I | 2021 | 2,8 | Перевод скважины со II объекта |
| 301 | I | 2022 | 2,5 | Перевод скважины со II объекта |
| 251 | I | 2024 | 3,0 | Перевод скважины со II объекта |
| 142 | III | 2025 | 2,5 | Перевод скважины с IV объекта |
| 136 | I | 2025 | 2,5 | Перевод скважины со II объекта |
| 188 | I | 2025 | 3,0 | Перевод скважины со II объекта на К2 горизонт 1 пласт |
| 146 | I | 2025 | 3,0 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 88 | I | 2025 | 3,0 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 145 | I | 2025 | 3,0 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 266 | I | 2026 | 3,2 | Перевод скважины со II объекта |
| 265 | I | 2026 | 3,2 | Перевод скважины со II объекта |
| 268 | I | 2026 | 3,0 | Перевод скважины со II объекта |
| 269 | III | 2026 | 3,0 | Перевод скважины с IV объекта |
| 200 | I | 2026 | 2,8 | Перевод скважины со II объекта |
| 180 | I | 2026 | 2,8 | Перевод скважины со II объекта на К2 горизонт 1 пласт |
| 173 | I | 2026 | 2,8 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 183 | I | 2026 | 2,8 | Перевод скважины со II объекта на К2 горизонт 1 пласт |
| 189 | I | 2026 | 2,8 | Ввод из консервации на К2 горизонт 1 пласт |
| 277 | IV | 2026 | 3,0 | Прострел на Ю-VII горизонт |
| 213 | IV | 2026 | 3,0 | Перевод скважины с III объектана Ю-VIII горизонт |
| 137 | III | 2027 | 2,0 | Перевод скважины с IV объекта |

продолжение таблицы 3.4.2.1

| 271 | III | 2027 | 3,2 | Перевод скважины с IV объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | I | 2027 | 2,8 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 147 | I | 2027 | 3,0 | Перевод скважины со II объектана К2 горизонт 1 пласт |
| 171 | II | 2027 | 3,0 | Перевод скважины с I объектана горизонт Ю-IV |
| 276 | IV | 2027 | 2,5 | Прострел на Ю-V, Ю-VI, Ю-VII, Ю-VIII горизонты |
| 275 | IV | 2027 | 2,5 | Прострел на Ю-VI горизонт |
| 97 | I | 2028 | 2,0 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 172 | I | 2028 | 2,0 | Перевод скважины со II объектана К2 горизонт 1 пласт |
| 251 | II | 2028 | 2,0 | Прострел на Ю-IV горизонт |
| 273 | III | 2028 | 2,8 | Перевод скважины с IV объекта |
| 275 | III | 2028 | 2,9 | Перевод скважины с IV объекта |
| 148 | I | 2028 | 2,3 | Перевод скважины со II объекта |
| 195 | II | 2029 | 3,0 | Перевод из нагнетательного фонда на горизонт Ю-IV |
| 106 | II | 2029 | 2,3 | Перевод на Ю-IV горизонт (из 1 об на 2 объект) |
| 262 | II | 2030 | 2,5 | Прострел на Ю-IV горизонт |
| 165 | I | 2030 | 2,5 | Перевод скважины со II объекта |
| 106 | II | 2030 | 2,5 | Перевод скважины с I объекта |

Вариант 2 составлен на базе 1 варианта. В варианте предусматриваются все мероприятия, запланированные во 1 варианте. Отличие состоит в бурении 12 вертикальных скважин, с целью большего охвата залежи. Предусматривается перевод скважин между объектами и ввод из консервации и перевод из нагнетательного фонда в добывающий фонд и дополнительный прострел.

Таблица 3.4.2.2 - Адресная программа проведения планируемых мероприятий. Вариант 2

| № скв. | Объект | Год | Проектный среднесуточный дебит нефти, т/сут | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | I | 2022 | 2,5 | Перевод скважины со II объекта |
| 282 | II | 2022 | 6,0 | Бурение вертикальных скважин |
| 283 | II | 2022 | 6,0 | Бурение вертикальных скважин |
| 284 | I | 2022 | 6,0 | Бурение вертикальных скважин |
| 224 | III | 2022 | 2,5 | Перевод скважины с IV объекта |
| 285 | IV | 2023 | 6,5 | Бурение вертикальных скважин |
| 291 | II | 2023 | 6,0 | Бурение вертикальных скважин |
| 288 | I | 2023 | 6,0 | Бурение вертикальных скважин |
| 286 | IV | 2024 | 6,5 | Бурение вертикальных скважин |
| 287 | IV | 2024 | 6,5 | Бурение вертикальных скважин |
| 251 | I | 2024 | 3,0 | Перевод скважины со II объекта |
| 292 | II | 2024 | 6,0 | Бурение вертикальных скважин |
| 294 | I | 2024 | 6,0 | Бурение вертикальных скважин |
| 142 | III | 2025 | 2,5 | Перевод скважины с IV объекта |
| 293 | II | 2025 | 6,0 | Бурение вертикальных скважин |
| 294 | II | 2025 | 6,0 | Бурение вертикальных скважин |
| 136 | I | 2025 | 2,5 | Перевод скважины со II объекта |
| 188 | I | 2025 | 3,0 | Перевод скважины со II объекта на К2 горизонт 1 пласт |
| 146 | I | 2025 | 3,0 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 88 | I | 2025 | 3,0 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 145 | I | 2025 | 3,0 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 200 | I | 2026 | 2,8 | Перевод скважины со II объекта |
| 266 | I | 2026 | 3,2 | Перевод скважины со II объекта |
| 265 | I | 2026 | 3,2 | Перевод скважины со II объекта |
| 268 | I | 2026 | 3,0 | Перевод скважины со II объекта |
| 269 | III | 2026 | 3,0 | Перевод скважины с IV объекта |
| 180 | I | 2026 | 2,8 | Перевод скважины со II объекта на К2 горизонт 1 пласт |
| 173 | I | 2026 | 2,8 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |

продолжение таблицы 3.4.2.2

| 183 | I | 2026 | 2,8 | Перевод скважины со II объекта на К2 горизонт 1 пласт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | I | 2026 | 2,8 | Ввод из консервации на К2 горизонт 1 пласт |
| 277 | IV | 2026 | 3,0 | Прострел на Ю-VII горизонт |
| 213 | IV | 2026 | 3,0 | Перевод скважины с III объектана Ю-VIII горизонт |
| 137 | III | 2027 | 2,0 | Перевод скважины с IV объекта |
| 271 | III | 2027 | 3,2 | Перевод скважины с IV объекта |
| 186 | I | 2027 | 2,8 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 147 | I | 2027 | 3,0 | Перевод скважины со II объектана К2 горизонт 1 пласт |
| 171 | II | 2027 | 3,0 | Перевод скважины с I объектана горизонт Ю-IV |
| 276 | IV | 2027 | 2,5 | Прострел на Ю-V, Ю-VI, Ю-VII, Ю-VIII горизонты |
| 275 | IV | 2027 | 2,5 | Прострел на Ю-VI горизонт |
| 273 | III | 2028 | 2,8 | Перевод скважины с IV объекта |
| 275 | III | 2028 | 2,9 | Перевод скважины с IV объекта |
| 148 | I | 2028 | 2,3 | Перевод скважины со II объекта |
| 97 | I | 2028 | 2,0 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 172 | I | 2028 | 2,0 | Перевод скважины со II объектана К2 горизонт 1 пласт |
| 251 | II | 2028 | 2,0 | Прострел на Ю-IV горизонт |
| 195 | II | 2029 | 3,0 | Перевод из нагнетательного фонда на горизонт Ю-IV |
| 106 | II | 2029 | 2,3 | Перевод на Ю-IV горизонт (из 1 об на 2 объект) |
| 165 | I | 2030 | 2,5 | Перевод скважины со II объекта |
| 262 | II | 2030 | 2,5 | Прострел на Ю-IV горизонт |

Вариант 3 рекомендуемый

В целях достижения максимального значения коэффициента нефтеотдачи и более полной выработки рассматривается 3 вариант. По третьему варианту разработки предусматриваются все мероприятия, запланированные во 1 и 2 варианте. Отличие состоит в бурении 3 горизонтальных скважин вместо 6 вертикальных скважин, с целью большего охвата залежи.

Таблица 3.4.2.3 - Адресная программа проведения планируемых мероприятий. Вариант 3

| № скв. | Объект | Год | Проектный среднесуточный дебит нефти, т/сут | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | I | 2022 | 2,5 | Перевод скважины со II объекта |
| 282 | II | 2022 | 6,0 | Бурение горизонтальных скважин |
| 283 | II | 2022 | 6,0 | Бурение горизонтальных скважин |
| 284 | I | 2022 | 6,0 | Бурение горизонтальных скважин |
| 224 | III | 2022 | 2,5 | Перевод скважины с IV объекта |
| 285 | IV | 2023 | 6,5 | Бурение вертикальных скважин |
| 286 | IV | 2024 | 6,5 | Бурение вертикальных скважин |
| 287 | IV | 2024 | 6,5 | Бурение вертикальных скважин |
| 251 | I | 2024 | 3,0 | Перевод скважины со II объекта |
| 142 | III | 2025 | 2,5 | Перевод скважины с IV объекта |
| 136 | I | 2025 | 2,5 | Перевод скважины со II объекта |
| 188 | I | 2025 | 3,0 | Перевод скважины со II объекта на К2 горизонт 1 пласт |
| 146 | I | 2025 | 3,0 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 88 | I | 2025 | 3,0 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 145 | I | 2025 | 3,0 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 200 | I | 2026 | 2,8 | Перевод скважины со II объекта |
| 266 | I | 2026 | 3,2 | Перевод скважины со II объекта |
| 265 | I | 2026 | 3,2 | Перевод скважины со II объекта |
| 268 | I | 2026 | 3,0 | Перевод скважины со II объекта |

продолжение таблицы 3.4.2.3

| 269 | III | 2026 | 3,0 | Перевод скважины с IV объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | I | 2026 | 2,8 | Перевод скважины со II объекта на К2 горизонт 1 пласт |
| 173 | I | 2026 | 2,8 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 183 | I | 2026 | 2,8 | Перевод скважины со II объекта на К2 горизонт 1 пласт |
| 189 | I | 2026 | 2,8 | Ввод из консервации на К2 горизонт 1 пласт |
| 277 | IV | 2026 | 3,0 | Прострел на Ю-VII горизонт |
| 213 | IV | 2026 | 3,0 | Перевод скважины с III объектана Ю-VIII горизонт |
| 137 | III | 2027 | 2,0 | Перевод скважины с IV объекта |
| 271 | III | 2027 | 3,2 | Перевод скважины с IV объекта |
| 186 | I | 2027 | 2,8 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 147 | I | 2027 | 3,0 | Перевод скважины со II объектана К2 горизонт 1 пласт |
| 171 | II | 2027 | 3,0 | Перевод скважины с I объектана горизонт Ю-IV |
| 276 | IV | 2027 | 2,5 | Прострел на Ю-V, Ю-VI, Ю-VII, Ю-VIII горизонты |
| 275 | IV | 2027 | 2,5 | Прострел на Ю-VI горизонт |
| 273 | III | 2028 | 2,8 | Перевод скважины с IV объекта |
| 275 | III | 2028 | 2,9 | Перевод скважины с IV объекта |
| 148 | I | 2028 | 2,3 | Перевод скважины со II объекта |
| 97 | I | 2028 | 2,0 | Прострел на К2 горизонт 1 пласт |
| 172 | I | 2028 | 2,0 | Перевод скважины со II объектана К2 горизонт 1 пласт |
| 251 | II | 2028 | 2,0 | Прострел на Ю-IV горизонт |
| 195 | II | 2029 | 3,0 | Перевод из нагнетательного фонда на горизонт Ю-IV |
| 106 | II | 2029 | 2,3 | Перевод на Ю-IV горизонт (из 1 об на 2 объект) |
| 165 | I | 2030 | 2,5 | Перевод скважины со II объекта |
| 262 | II | 2030 | 2,5 | Прострел на Ю-IV горизонт |