3.4.3 Обоснование рабочих агентов для воздействия на пласт

На месторождении с 1986г реализуется система ППД с внутриконтурным заводнением путем закачки в пласт попутно добываемой воды и воды из водозаборных скважин.

3.4.4 Обоснование принятой методики прогноза технологических показателей разработки

B основу расчетной модели, принятой для прогноза показателей разработки, положена схема слоисто- и зонально-неоднородного пласта – коллектора с использованием методики института ТатНИПИнефть. Согласно этой модели, продуктивный пласт состоит из зон различной продуктивности с линейными размерами d, а каждая зона представлена из набора слоев различной проницаемости. Изменение проницаемости по слоям и зонам имеет вероятностный характер.

Наряду с геологической характеристикой пласта, модель учитывает и физические факторы, такие как: двухфазность потока, различие вязкостей нефти, явление языкообразования и др. С учетом зональной неоднородности между элементами рассчитывают динамику добычи нефти при заданных условиях.  Расчетная модель позволяет определять технологические показатели разработки, как для режима истощения, так и для этапа поддержания пластового давления путем закачки воды и газа в пласт с учетом порядка и темпа разбуривания и ввода скважин в эксплуатацию, фактической плотности сетки скважин, режимов эксплуатации скважин.

При определении коэффициента извлечения нефти применялась апробированная в Республике Казахстан коэффициентная методика (ТатНИПИнефть), соответствующая действующим инструкциям.

Для всех рассматриваемых вариантов разработки продуктивных горизонтов месторождения Жанаталап расчет коэффициента извлечения нефти проводился по формуле:

|  | (3.4.1) |
| --- | --- |

где: К1 – коэффициент охвата сеткой скважин, показывающий долю дренируемого объема нефтяных залежей при данной сетке размещения скважин;

К2 – коэффициент вытеснения нефти;

К3 – коэффициент заводнения, показывающий долю извлечения подвижных запасов.

В рамках настоящего отчета были получены результаты специального исследование на кернах скважин №№300, 301, 302, 303, 305, 306. Определение коэффициента вытеснения нефти водой выполнено на 52 образцах керна юрских отложений и на 4 образцах керна меловых отложений. Коэффициент вытеснения нефти для мела изменяется в диапазоне 0,68-0,73 доли ед., в среднем составляя 0,70 доли ед. Коэффициент вытеснения нефти для юры изменяется в диапазоне 0,53-0,77 доли ед., в среднем составляя 0,68 доли ед,. Однако, по меловым и юрским горизонтам по результатам ГДИС коэффициент проницаемости в среднем составляет 285,3*10-3 мкм2 и 400*10-3 мкм2 соответственно. Учитывая, что средняя проницаемость, определенная по результатам проведенных ГДИС, имеет более высокие значения и характеризуется более полным охватом залежей по площади, результаты определения коэффицента вытеснения, полученные при низких значениях проницаемости по керну, были отбракованы. С учетом вышеизложенного, по меловым горизонтам коэффициент вытеснения был принят 0,73 доли ед., а по юрским в среднем 0,70 доли ед.

Для расчета составляющих коэффициента охвата сеткой скважин использовались следующие формулы:

| К1 = К1’ × К1’’; | (3.4.2) |
| --- | --- |
| ; | (3.4.3) |
| ; | (3.4.4) |

В этих формулах К1I – коэффициент, показывающий возможную долю разбуривания и ввода в промышленную разработку разведанных геологических запасов нефти водонефтяных зон. Часть геологических запасов нефти этих пластов с нефтяной мощностью меньше некоторой минимальной hн.мин/hчнз, установленной по соображениям экономического характера, не будет разбурена и введена в разработку:

| hн.мин/hчнз2 = 1/1+А2/(1-А2) ∙ в/н ∙ н/в2; | (3.4.5) |
| --- | --- |

где: А2/(1-А2) – предельный максимально допустимый весовой водонефтяной фактор;

А2 – предельная весовая обводненность добываемой продукции, при которой наступает экономический предел рентабельности процесса добычи нефти. Данный параметр зависит от значительного ряда как технологических, так и экономических факторов, таких как: дебиты скважин, глубина залегания продуктивных пластов, предельная себестоимость и цена реализации добываемой нефти. В связи с этим, предельная обводненность добываемой продукции в расчетах для месторождения взята по литературным данным, аналогично предельной обводненности, применяемой при определении вовлеченных в разработку извлекаемых запасов в методиках Сазонова Б.Ф., Камбарова Г.С., Максимова М.М. и Назарова-Сипачева, равной 98%;

в/н – соотношение вязкостей воды и нефти в пластовых условиях;

н/в – соотношение удельных весов вытесняемой нефти и вытесняющей воды в пластовых условиях.

Минимальная нефтенасыщенная толщина для размещения проектных скважин (hн.мин) определялась по формуле:

|  | (3.4.6) |
| --- | --- |

Результаты расчета минимальной нефтенасыщенной толщины для размещения скважин представлены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1-Расчет минимальной нефтенасыщенной толщины для размещения скважин

| Параметры | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя нефтенасыщенная толщина ВНЗ, м | 9,34 | 8,13 | 5,87 | 8,17 | 7 | 2,65 |
| Предельная обводненность продукции, доли ед. | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа*с | 24,55 | 11,53 | 19,85 | 6,33 | 0,8 | 0,7 |
| Вязкость воды в пластовых условиях, мПа*с | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Плотность нефти в поверхностных условиях, г/см3 | 0,881 | 0,868 | 0,883 | 0,856 | 0,818 | 0,809 |
| Плотность воды в поверхностных условиях, г/см3 | 1,178 | 1,184 | 1,175 | 1,182 | 1,194 | 1,193 |
| Объемный коэффициент, доли ед. | 1,045 | 1,086 | 1,061 | 1,101 | 1,425 | 1,505 |
| Минимальная нефтенасыщенная толщина для размещения скважин, м | 3,6 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 0,2 | 0,1 |
| Коэффициент вытеснения, доли ед. | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,68 |
| Соотношение подвижностей вытесняющего агента и нефти в пластовых условиях, µ* | 13,672 | 6,139 | 11,255 | 3,370 | 0,408 | 0,357 |

Расчет технологических показателей осуществлялся на период до достижения 98% обводненности продукции скважины.

К1II – коэффициент дренирования нефтяных пластов при данной сетке размещения добывающих скважин, учитывающий хаотическую прерывистость продуктивных пластов;

W – доля общей площади продуктивного пласта, занятой неколлектором, при взаимном совершенно хаотическом размещении зон пласта-коллектора и пласта-неколлектора. Результаты определения доли неколлектора по эксплуатационным объектам представлены в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2-Результаты определения доли неколлектора по объектам

| Объект | Горизонт | Участок | Средняя толщина горизонта, м | Площадь нефтеносности категории В+С1, тыс.м2 | Объем горизонта, тыс.м3 | Нефтенасыщенный объем пород, тыс.м3 | Доля неколлектора, доли ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | мел, альский, апт-неокомский | Основной | 26,4 | 6193,0 | 163742,9 | 41775,0 | 0,745 |
| II | Ю-I-II-III-IV-V-VII |  | 23,2 | 3900,0 | 122443,4 | 28339,0 | 0,769 |

продолжение таблицы 3.4.2

| III | апт-неокомский | Северное крыло | 12,3 | 737,0 | 9035,6 | 4337,0 | 0,520 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | Ю-I-II-III-IV- V-VI-VII- VIII-IX-X |  | 18,6 | 3074,4 | 57276,1 | 29862,7 | 0,479 |
| V | Ю-VIII, Ю-IX | Восточный | 19,4 | 4346,0 | 84095,1 | 21122,0 | 0,749 |
| VI | Ю-VIII, Ю-IX | Карашиганак | 19,4 | 1205 | 23316,8 | 2721,0 | 0,883 |

d – линейный размер хаотического изменения коллекторских свойств пластов – размер отдельных зон, которыми моделируется хаотическая зональная неоднородность пластов. Можно считать, что в пределах одного пропластка изменение коллекторских свойств незначительно, и для определения линейных размеров зон неоднородности можно использовать осредненные значения длин однородных пропластков по продольному и поперечному сечению разреза. В связи с этим, для определения размеров зон неоднородности для каждого подсчетного объекта использованы осредненные длины проекции коллекторов данного продуктивного горизонта;

SI – площадь на одну скважину, км2/скв.

Коэффициент заводнения (К3) зависит от зональной и послойной неоднородности пластов по проницаемости, соотношения вязкости нефти и воды, системы размещения скважин, а также предельной обводненности добываемой продукции.

| Кз = Кзн + (Кзк - Кзн)А; | (3.4.7) |
| --- | --- |
| ; | (3.4.8) |

где: Kзн – доля отбора подвижных запасов нефти за

безводный период разработки, условно безводным можно считать период эксплуатации скважины с обводненностью менее 5%; Kзк – потенциально возможная конечная доля отбора подвижных запасов нефти. Данные коэффициенты учитывают неравномерность вытеснения нефти водой в добывающие скважины;  – коэффициент, учитывающий различие физических свойств нефти и вытесняющей воды в пластовых условиях.

| ; | (3.4.9) |
| --- | --- |
| Kзк= 10,95+0,25·ν2; | (3.4.10) |
| ; | (3.4.11) |

где:  – соотношение подвижностей вытесняющего агента и нефти в пластовых условиях (µ*=µнµв·К21,5). ν2 – расчетная послойная неоднородность пластов, данный параметр является комплексным, объединяющим различные виды неоднородности, действующие взаимно, независимо и одновременно.

V12 – действительная послойная неоднородность.

Для расчета послойной неоднородности определяется проницаемость и квадрат проницаемости для каждого слоя в каждой скважине. Проводится осреднение полученных проницаемостей и их квадратичных значений для каждой скважины по горизонту в целом:

|  | (3.4.12) |
| --- | --- |

Затем осуществляется переход к неограниченно большой совокупности:

|  | (3.4.13) |
| --- | --- |

Аналогичным образом определяется зональная неоднородность (V2зон), только вместо слоев используются скважины.

V22 – геометрическая неоднородность (неравномерность) вытеснения нефти водой в однородном слое, обусловленная точечностью и геометрией точек расположения источников и стоков, а также различием подвижностей вытесняющей воды и нефти:

(3.4.14)

V32 – расчетная зональная неоднородность, характеризующая неравномерность стягивания фронтов вытесняющей воды с разных сторон от различных нагнетательных скважин к стягивающей добывающей скважине:

(3.4.15)

Таким образом, расчетная послойная неоднородность определяется по следующей формуле:

(3.4.16)

(3.4.17)

где:  – фильтрационный коэффициент.

=; 		   	               (3.4.18)

Значения коэффициентов охвата, заводнения и конечного нефтеизвлечения, рассчитанных для разных вариантов, по каждому продуктивному объекту, с учетом геологического строения и неоднородности приведены в таблице 3.5.3.

По всем объектам технологический КИН в основном выше ранее утвержденного КИН.

Утвержденный КИН по объекту был выведен путем сложения утвержденных значений по горизонтам.

# Таблица 3.5.3 -Коэффициенты нефтеизвлечения по расчетным вариантам разработки

| Объекты | Ранее утв. КИН, доли ед. | Варианты | Расчетные коэффициенты, доли ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К1 | К2 | К3 | КИН |
| I | 0,608 | 1 | 0,994 | 0,73 | 0,741 | 0,538 |
|  |  | 2 | 0,994 | 0,73 | 0,758 | 0,550 |
| II | 0,441 | 1 | 0,991 | 0,70 | 0,770 | 0,534 |
|  |  | 2 | 0,992 | 0,70 | 0,802 | 0,557 |
| III | 0,591 | 1 | 0,985 | 0,73 | 0,810 | 0,582 |
|  |  | 2 | 0,985 | 0,73 | 0,831 | 0,597 |
| IV | 0,621 | 1 | 0,996 | 0,70 | 0,966 | 0,674 |
|  |  | 2 | 0,996 | 0,70 | 0,977 | 0,681 |
| V | 0,673 | 1 | 0,994 | 0,73 | 0,741 | 0,538 |
|  |  | 2 | 0,994 | 0,73 | 0,758 | 0,550 |
| VI | 0,491 | 1 | 0,991 | 0,70 | 0,770 | 0,534 |
|  |  | 2 | 0,992 | 0,70 | 0,802 | 0,557 |

Для расчета дебита нефти проектных добывающих скважин в рамках настоящего отчета применена формула Дюпюи расчета фактической продуктивности несовершенной скважины, которая при расчете дебитов нефти новых скважин опирается на фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, физико-химические свойства пластовых флюидов и продуктивность скважин, полученную при проведении ГДИС:

(3.4.19)

где, k – проницаемость, мД; h – мощность интервала перфорации, м; Rk – радиус контура, м; rc – радиус скважины, м; S – скин-фактор, доли ед.; B – коэффициент объемного расширения, доли ед., для пересчета объема жидкости из поверхностных в пластовые условия. Средние значения проницаемости и скин-фактора по объектам взяты по результатам ГДИС. Физико-химические свойства нефти взяты по результатам лабораторных исследований поверхностных и пластовых проб нефти. Оптимальная депрессия для проектных скважин рассчитана по результатам проведения ГДИС и на основе фактических показателей эксплуатации уже пробуренных добывающих скважин.

Обоснование количества резервных скважин

На месторождении во всех рассматриваемых вариантах, предусматривается фонд резервных скважин для вовлечения в разработку отдельных линз, зон выклинивания и застойных зон, которые не вовлекаются в разработку скважинами основного фонда в пределах их размещения. Число резервных скважин согласно рекомендуемому 3 варианту разработки планируется в количестве до 10% от фонда добывающих скважин, таким образом:

На І объект – 1 вертикальная скважина №288.

На ІI объект – 1 горизонтальная скважина №289.

На ІII объект – 1 вертикальная скважина №290.