4.2 Экономические показатели вариантов разработки

Экономический анализ проведен по двум вариантам для оценки возможных финансовых и экономических последствии реализации рассмотренных вариантов разработки, измерить совокупные затраты инвестора и выгоды от реализации вариантов.

Анализировались: проектный уровень добычи нефти, срок достижения экономического предела, срок окупаемости инвестиций, капитальные вложения, эксплуатационные затраты, чистая прибыль, накопленный поток денежной наличности и экономические показатели. Результаты технико-экономических расчетов приведены в таблице 4.2.1.

Результаты расчетов:

Рентабельный период составил:

1 вариант – 2021 - 2049гг.

2 вариант – 2021 - 2051гг.

Объем необходимых капитальных вложении при расчете за расчетный период составляет:

1 вариант – 13 180,1 млн. тг.

2 вариант – 15 035,7 млн. тг.

Суммарные эксплуатационные затраты за расчетный период составляют:

1 вариант – 300065.1 млн. тг

2 вариант – 337482.8 млн. тг.

Накопленный дисконтированный поток наличности (Чистая приведенная стоимость) за расчетный период, при ставке дисконта 12,24% имеет следующую величину:

1 вариант – 45874.0 млн. тг.

2 вариант – 51110.3 млн. тг.

Накопленный дисконтированный поток наличности Государства за расчетный период, при ставке дисконта 12,24% имеет следующую величину:

1 вариант – 68949.2 млн. тг.

2 вариант – 76796.7 млн. тг.

КИН по вариантам составил:

1 вариант – 0,556 доли ед.

2 вариант – 0,571 доли ед.

Таким образом, рентабельным является второй вариант с максимальным ЧПС недропользователя и Государства.

Таблица 4.2.1

Технико-экономические показатели вариантов разработки по месторождению в целом

| Наименование показателей | Ед.изм. | Варианты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| Проектный период | период | 2021 - 2049 | 2021 - 2051 |
| Рентабельный период (окончание безубыточной добычи) | годы | 29 | 31 |
| Проектный уровень добычи жидкости | тыс.т/год | 1 219 | 1 316 |
| Проектный уровень добычи нефти | тыс.т/год | 163,9 | 167,2 |
| Проектный уровень закачки воды | млн.м3/год | 818,9 | 944,6 |
| Темп отбора при проектном уровне | % | 1,4 | 10,9 |
| Максимальный фонд скважин за весь срок разработки, в т.ч : | шт. | 289 | 289 |
| добывающих | шт. | 273 | 273 |
| нагнетательных | шт. | 16 | 16 |
| Ввод новых скважин из бурения | шт. | 7 | 7 |
| Нефтедобывающих | шт. | 7 | 7 |
| вертикальных | шт. | 6 | 3 |
| горизонтальных | шт. | 1 | 4 |
| Накопленные показатели |  |  |  |
| добыча нефти за рентабельный период | тыс. т | 2 420 | 2 728 |
| добыча нефти с начала разработки | тыс. т | 11 085 | 11 393 |
| добыча жидкости за рентабельный период | тыс. т | 28 423 | 31 992 |
| добыча жидкости с начала разработки | тыс. т | 55 824 | 59 393 |
| закачка воды за рентабельный период | тыс. м3 | 19 728 | 22 945 |
| закачка воды с начала разработки | тыс. м3 | 41 517 | 44 733 |
| Коэффициент извлечения нефти | ед. | 0,560 | 0,576 |
| Средняя обводненность продукции к концу разработки | % | 95,7% | 96,0% |
| Суммарная выручка от реализации товарной продукции | млн. тг | 451 124,2 | 516 188,4 |
| Капитальные затраты (без НДС) | млн. тг | 13 180,1 | 15 035,7 |
| в строительство скважин | млн. тг | 1 212,6 | 3 068,1 |
| в нефтепромысловое строительство | млн. тг | 11 967,6 | 11 967,6 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации ) | млн. тг | 300 065,1 | 337 482,8 |
| производственные расходы | млн. тг | 85 013,0 | 91 445,0 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | млн. тг | 32 534,6 | 36 527,3 |
| непроизводственные расходы | млн. тг | 182 517,5 | 209 510,5 |
| Эксплуатационные затраты с учетом амортизации(для налогообложения) | млн. тг | 321 638,2 | 361 028,8 |
| Чистые недисконтированные поступления |  |  |  |
| - до налогообложения | млн. тг | 290 670,9 | 339 170,0 |
| - после налогообложения | млн. тг | 106 563,9 | 125 650,3 |
| - Поступления Государству | млн. тг | 182 222,5 | 211 476,5 |
| Чистые дисконтированные поступления |  |  |  |
| - после налогообложения |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | млн. тг | 45 874,0 | 51 110,3 |
| - бюджета Государства |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | млн. тг | 68 949,2 | 76 796,7 |
| Индекс доходности (PI) |  |  |  |
| при 0% дисконта | ед. | 9,09 | 9,36 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | ед. | 5,87 | 5,62 |

Результаты расчетов экономических показателей разработки месторождения по рекомендуемому варианту приведены в таблицах 4.2.2-4.2.6, Экономические показатели по второму варианту приведены в табличных приложениях 4.2.1- 4.2.5.

Таблица 4.2.2

Капитальные вложения, 2 вариант

| Наименование работ объектов и затрат | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН (подземное строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод из бурения добывающих вертикальных | тыс.тг. | 544 336 | 0 | 0 | 181445 | 362890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод из бурения добывающих наклонно-направленных | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод из бурения добывающих горизонтальных | тыс.тг. | 2 394 383 | 610198 | 1784185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого строительство скважин | тыс.тг. | 2 938 719 | 610198 | 1784185 | 181445 | 362890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 3 068 148 | 610198 | 1855553 | 195961 | 406437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство промысла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство скважины | тыс.тг. | 528 889 | 75556 | 226667 | 75556 | 151111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР на бурение | тыс.тг. | 32 000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция системы сбора и транспорта жидкости | тыс.тг. | 1 032 764 | 100 777,6 | 82 800,0 | 86 940,0 | 91 287,0 | 95 851,4 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 |
| Производственные объекты | тыс.тг. | 2 744 106 | 122 519,3 | 1 014 587,1 | 836 000,0 | 765 000,0 | 6 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автодороги | тыс.тг. | 3 343 711 | 0,0 | 343 710,6 | 750 000,0 | 1 250 000,0 | 1 000 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты, не входящие в СМР | тыс.тг. | 17 289 | 17 288,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автоматика | тыс.тг. | 4 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство РВС-2000м3 | тыс.тг. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты не входящие в СМР | тыс.тг. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР по строительству | тыс.тг. | 77 200 | 23 400,0 | 34 450,0 | 4 950,0 | 9 450,0 | 4 950,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Закуп ОС | тыс.тг. | 2 857 622 | 450 858,0 | 392 155,9 | 403 952,1 | 392 113,1 | 406 180,8 |  | 203090 |  | 203090 |  | 203090 |  | 203090 |
| ВСЕГО надземное строительство: | тыс.тг. | 10 638 080 | 798399 | 2102370 | 2165398 | 2671461 | 1512982 | 47926 | 203090 | 47926 | 203090 | 47926 | 203090 | 47926 | 203090 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 11 967 551 | 798399 | 2186465 | 2338629 | 2992037 | 1755059 | 56792 | 245739 | 59188 | 255894 | 61584 | 266048 | 63981 | 276203 |
| ВСЕГО | тыс.тг. | 13 576 799 | 1408597 | 3886556 | 2346843 | 3034352 | 1512982 | 47926 | 203090 | 47926 | 203090 | 47926 | 203090 | 47926 | 203090 |
| Всего с учетом инфляции | тыс.тг. | 15 035 700 | 1 408 596,80 | 4042018 | 2534590 | 3398474 | 1755059 | 56792 | 245739 | 59188 | 255894 | 61584 | 266048 | 63981 | 276203 |

продолжение таблицы 4.2.2

| Наименование работ объектов и затрат | Ед.изм | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | - | 2051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН (подземное строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод из бурения добывающих вертикальных | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод из бурения добывающих наклонно-направленных | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод из бурения добывающих горизонтальных | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого строительство скважин | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство промысла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство скважины | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР на бурение | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция системы сбора и транспорта жидкости | тыс.тг. | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 0 |
| Производственные объекты | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автодороги | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты, не входящие в СМР | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автоматика | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство РВС-2000м3 | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты не входящие в СМР | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПИР по строительству | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Закуп ОС | тыс.тг. |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО надземное строительство: | тыс.тг. | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 0 |
| Итого с инфляцией | тыс.тг. | 66377 | 0 | 69253 | 0 | 72128 | 0 | 75004 | 0 | 77879 | 0 | 80755 | 0 | 83630 | 0 | 86506 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | тыс.тг. | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 47926 | 0 | 0 |
| Всего с учетом инфляции | тыс.тг. | 66377 | 0 | 69253 | 0 | 72128 | 0 | 75004 | 0 | 77879 | 0 | 80755 | 0 | 83630 | 0 | 86506 | 0 | 0 |

Таблица 4.2.3

Бюджетная эффективность, 2 вариант

|  | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| НДС (с выручки) | тыс.тг. | 5 303 781 | 229 115 | 241 985 | 254 944 | 251 494 | 254 182 | 255 533 | 247 442 | 238 763 | 229 601 | 220 164 | 210 841 | 201 416 | 193 261 | 184 817 | 175 612 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 7 856 083 | 189 260 | 212 834 | 229 253 | 245 000 | 283 285 | 290 367 | 291 634 | 294 830 | 293 806 | 301 151 | 302 065 | 291 019 | 241 424 | 243 767 | 247 968 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 2 065 239 | 132 009 | 146 956 | 166 838 | 179 636 | 185 544 | 169 263 | 145 802 | 125 876 | 109 003 | 94 677 | 82 564 | 72 283 | 63 609 | 56 252 | 48 237 |
| Прочие налоги | тыс.тг. | 100 914 | 3 483 | 3 633 | 3 767 | 3 847 | 3 910 | 3 879 | 3 814 | 3 743 | 3 667 | 3 589 | 3 513 | 3 436 | 3 374 | 3 310 | 3 238 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 70 156 157 | 0 | 2 685 932 | 2 675 444 | 2 612 222 | 2 533 163 | 3 162 105 | 3 061 981 | 2 954 579 | 2 841 203 | 2 724 430 | 2 609 057 | 2 848 486 | 2 733 167 | 2 613 749 | 2 483 559 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 66 773 465 | 2 337 560 | 3 521 065 | 3 507 315 | 3 424 435 | 3 320 795 | 3 177 577 | 3 001 915 | 2 825 970 | 2 872 186 | 2 686 965 | 2 510 418 | 2 519 680 | 2 358 706 | 2 200 632 | 2 185 735 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 26 505 084 | 897 237 | 1 358 966 | 1 355 342 | 1 325 634 | 1 287 304 | 1 263 134 | 1 223 298 | 1 180 987 | 1 136 078 | 1 090 340 | 1 044 787 | 998 889 | 958 981 | 917 855 | 873 118 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 32 147 310 | 1 561 603 | 2 409 685 | 2 341 990 | 2 199 855 | 2 066 920 | 1 896 583 | 1 843 248 | 1 767 392 | 1 650 503 | 1 556 718 | 1 477 236 | 1 217 205 | 1 157 094 | 1 085 211 | 971 082 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 5 872 249 | 323 570 | 822 065 | 714 954 | 520 744 | 441 806 | 361 328 | 400 948 | 416 838 | 377 477 | 362 366 | 351 180 | 156 225 | 150 939 | 136 330 | 80 020 |
| Общие поступления Государству | тыс.тг. | 206 172 722 | 5 215 607 | 10 919 152 | 10 739 959 | 10 259 880 | 9 868 545 | 10 068 703 | 9 725 199 | 9 331 451 | 9 054 323 | 8 600 070 | 8 169 980 | 7 905 807 | 7 474 035 | 7 072 288 | 6 717 346 |
| Поступления Государству НДС от подрядчиков | тыс.тг. | 13 592 666 | 754 924 | 855 161 | 707 680 | 817 410 | 721 016 | 511 720 | 516 992 | 483 807 | 492 845 | 458 539 | 468 749 | 470 073 | 483 939 | 444 221 | 422 116 |
| Возврат НДС Государством | тыс.тг. | 8 288 885 | 525 809 | 613 176 | 452 737 | 565 917 | 466 833 | 256 187 | 269 550 | 245 044 | 263 245 | 238 374 | 257 909 | 268 657 | 290 677 | 259 404 | 246 504 |
| Недисконированные поступления Государству | тыс.тг. | 211 476 503 | 5 444 722 | 11 161 136 | 10 994 902 | 10 511 373 | 10 122 728 | 10 324 236 | 9 972 641 | 9 570 214 | 9 283 924 | 8 820 234 | 8 380 820 | 8 107 223 | 7 667 296 | 7 257 106 | 6 892 958 |

продолжение таблицы 4.2.3

|  | Ед.изм | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| НДС (с выручки) | тыс.тг. | 161 674 | 155 830 | 149 645 | 143 119 | 136 307 | 130 949 | 125 338 | 120 448 | 114 133 | 109 703 | 104 783 | 99 863 | 96 139 | 92 351 | 89 187 | 85 143 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 227 004 | 230 691 | 230 343 | 231 922 | 235 579 | 237 078 | 240 755 | 242 161 | 245 851 | 249 574 | 245 879 | 246 935 | 250 499 | 256 761 | 260 439 | 266 950 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 41 443 | 35 668 | 30 778 | 26 621 | 23 106 | 20 118 | 17 597 | 15 454 | 13 651 | 12 118 | 10 833 | 9 741 | 8 832 | 8 058 | 6 850 | 5 822 |
| Прочие налоги | тыс.тг. | 3 114 | 3 081 | 3 045 | 3 007 | 2 966 | 2 942 | 2 916 | 2 899 | 2 867 | 2 857 | 2 843 | 2 829 | 2 830 | 2 832 | 2 841 | 2 842 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 2 286 443 | 2 341 534 | 2 248 596 | 2 150 544 | 2 048 178 | 1 967 676 | 2 104 924 | 2 022 804 | 1 916 751 | 1 842 355 | 1 944 962 | 1 853 636 | 1 784 509 | 1 714 198 | 1 734 305 | 1 655 665 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 1 986 273 | 1 992 302 | 1 866 561 | 1 741 628 | 1 719 411 | 1 611 542 | 1 593 381 | 1 493 871 | 1 457 747 | 1 366 992 | 1 340 882 | 1 246 752 | 1 346 630 | 1 262 021 | 1 189 060 | 1 107 457 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 803 675 | 775 327 | 745 084 | 713 294 | 680 278 | 654 193 | 627 049 | 603 249 | 572 693 | 551 300 | 527 063 | 503 113 | 485 195 | 467 115 | 451 906 | 432 600 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 901 414 | 797 639 | 793 228 | 738 739 | 653 236 | 608 826 | 491 950 | 452 962 | 377 157 | 335 213 | 255 797 | 217 615 | 145 850 | 104 188 | 58 263 | 12 909 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 85 682 | 39 260 | 54 400 | 45 135 | 19 423 | 11 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие поступления Государству | тыс.тг. | 6 173 374 | 6 059 672 | 5 822 389 | 5 507 771 | 5 245 870 | 4 982 984 | 4 953 233 | 4 712 951 | 4 472 584 | 4 250 705 | 4 223 475 | 3 980 758 | 3 928 207 | 3 722 824 | 3 614 478 | 3 399 102 |
| Поступления Государству НДС от подрядчиков | тыс.тг. | 399 040 | 381 111 | 355 459 | 336 359 | 336 705 | 319 052 | 321 836 | 304 407 | 306 579 | 290 358 | 292 252 | 273 350 | 280 753 | 265 531 | 262 167 | 258 514 |
| Возврат НДС Государством | тыс.тг. | 237 367 | 225 281 | 205 814 | 193 239 | 200 398 | 188 102 | 196 498 | 183 959 | 192 446 | 180 655 | 187 469 | 173 487 | 184 614 | 173 180 | 172 980 | 173 371 |
| Недисконированные поступления Государству | тыс.тг. | 6 335 048 | 6 215 502 | 5 972 034 | 5 650 890 | 5 382 177 | 5 113 934 | 5 078 571 | 4 833 399 | 4 586 717 | 4 360 408 | 4 328 258 | 4 080 621 | 4 024 345 | 3 815 175 | 3 703 665 | 3 484 245 |

Таблица 4.2.4

Производственный доход, 2 вариант

| Производственный доход | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Продажа продукции по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс. тонн | 2251,659 | 135,905 | 138,081 | 137,542 | 134,292 | 130,227 | 124,611 | 117,722 | 110,822 | 103,971 | 97,266 | 90,875 | 84,7 | 79,3 | 74,0 |
| на внутренний рынок | тыс. тонн | 463,180 | 29,833 | 28,282 | 28,171 | 27,506 | 26,673 | 25,523 | 24,112 | 22,699 | 21,295 | 19,922 | 18,613 | 17,3 | 16,2 | 15,2 |
| Цена реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тг/тонн | 121750,987 | 121750,987 | 176835,127 | 176835,127 | 176835,127 | 176835,127 | 181256,005 | 185787,405 | 190432,090 | 195192,892 | 200072,714 | 205074,532 | 210201,4 | 215456,4 | 220842,8 |
| на внутренний рынок | тг/тонн | 64000,000 | 64000,000 | 71302,000 | 75415,000 | 76195,000 | 79413,000 | 83433,283 | 85519,115 | 87657,093 | 89848,520 | 92094,733 | 94397,102 | 96757,0 | 99176,0 | 101655,4 |
| Производственная прибыль от реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс.тг. | 471990219,2 | 16546524,126 | 24417566,527 | 24322217,016 | 23747469,925 | 23028755,773 | 22586466,566 | 21871295,018 | 21104133,146 | 20294308,925 | 19460212,374 | 18636118,596 | 17803034,5 | 17082296,2 | 16335928,9 |
| на внутренний рынок | тыс.тг. | 44198173,7 | 1909294,469 | 2016537,873 | 2124531,556 | 2095782,025 | 2118187,341 | 2129443,173 | 2062017,081 | 1989689,362 | 1913339,453 | 1834701,159 | 1757005,922 | 1678463,1 | 1610512,2 | 1540144,9 |
| Итоговый производственный доход | тыс.тг. | 516 188 392,97 | 18455818,595 | 26434104,400 | 26446748,572 | 25843251,950 | 25146943,114 | 24715909,739 | 23933312,099 | 23093822,508 | 22207648,378 | 21294913,533 | 20393124,517 | 19481497,5 | 18692808,4 | 17876073,9 |

продолжение таблицы 4.2.4

| Производственный доход | Ед.изм | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Продажа продукции по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс. тонн | 68,6 | 61,6 | 57,9 | 54,3 | 50,6 | 47,0 | 44,1 | 41,2 |
| на внутренний рынок | тыс. тонн | 14,0 | 12,6 | 11,9 | 11,1 | 10,4 | 9,6 | 9,0 | 8,4 |
| Цена реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тг/тонн | 226363,9 | 232023,0 | 237823,6 | 243769,2 | 249863,4 | 256110,0 | 262512,7 | 269075,6 |
| на внутренний рынок | тг/тонн | 104196,7 | 106801,7 | 109471,7 | 112208,5 | 115013,7 | 117889,0 | 120836,3 | 123857,2 |
| Производственная прибыль от реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс.тг. | 15522244,5 | 14290267,3 | 13773732,1 | 13227034,2 | 12650261,5 | 12048107,1 | 11574566,1 | 11078549,4 |
| на внутренний рынок | тыс.тг. | 1463431,1 | 1347280,8 | 1298582,0 | 1247039,6 | 1192661,7 | 1135890,8 | 1091245,5 | 1044481,3 |
| Итоговый производственный доход | тыс.тг. | 16985675,6 | 15637548,1 | 15072314,1 | 14474073,7 | 13842923,1 | 13183997,9 | 12665811,7 | 12123030,7 |

продолжение таблицы 4.2.4

| Производственный доход | Ед.изм | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Продажа продукции по направлениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс. тонн | 38,6 | 35,7 | 33,5 | 31,2 | 29,0 | 27,2 | 25,5 | 24,0 | 22,4 |
| на внутренний рынок | тыс. тонн | 7,9 | 7,3 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 4,6 |
| Цена реализации продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тг/тонн | 275802,4 | 282697,5 | 289764,9 | 297009,1 | 304434,3 | 312045,2 | 319846,3 | 327842,4 | 336038,5 |
| на внутренний рынок | тг/тонн | 126953,6 | 130127,4 | 133380,6 | 136715,1 | 140133,0 | 143636,4 | 147227,3 | 150907,9 | 154680,6 |
| Производственная прибыль от реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на экспорт | тыс.тг. | 10646335,7 | 10088165,2 | 9696603,0 | 9261722,1 | 8826838,8 | 8497660,7 | 8162848,6 | 7883205,0 | 7525750,3 |
| на внутренний рынок | тыс.тг. | 1003732,3 | 951108,2 | 914191,9 | 873191,5 | 832190,9 | 801156,1 | 769590,1 | 743225,5 | 709524,8 |
| Итоговый производственный доход | тыс.тг. | 11650068,1 | 11039273,4 | 10610794,9 | 10134913,6 | 9659029,7 | 9298816,8 | 8932438,7 | 8626430,5 | 8235275,0 |

Таблица 4.2.5

Расчет операционных затрат, чистой прибыли, 2 вариант

| Составляющие | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на электроэнергию | тыс.тг. | 1 654 917,30 | 73 095,93 | 76 306,55 | 79 048,92 | 80 268,19 | 80 952,44 | 79 397,67 | 76 883,65 | 74 186,86 | 71 340,10 | 68 408,02 |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | 500 690,13 | 22 114,95 | 23 086,31 | 23 916,01 | 24 284,89 | 24 491,91 | 24 021,52 | 23 260,91 | 22 445,01 | 21 583,73 | 20 696,64 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | 1 601 899,86 | 70 754,20 | 73 861,97 | 76 516,49 | 77 696,69 | 78 359,02 | 76 854,06 | 74 420,58 | 71 810,19 | 69 054,63 | 66 216,48 |
| Ремонт прочего оборудования, ремонт НКТ | тыс.тг. | 30 756,56 | 751,58 | 781,65 | 841,95 | 899,78 | 935,77 | 959,16 | 963,35 | 973,91 | 970,52 | 994,79 |
| Ремонт скважин | тыс.тг. | 7 621 234,75 | 196 212,45 | 204 060,95 | 214 721,50 | 234 900,98 | 244 297,01 | 250 404,44 | 234 174,34 | 242 415,92 | 229 104,22 | 259 704,37 |
| Выбытие скважин | тыс.тг. | 408 231,65 | 0,00 | 0,00 | 5 081,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 322,47 | 11 837,02 | 24 265,89 | 0,00 |
| ПИР | тыс.тг. | 237 011,62 | 5 791,75 | 6 023,42 | 6 488,08 | 6 933,74 | 7 211,09 | 7 391,37 | 7 423,61 | 7 504,97 | 7 478,91 | 7 665,88 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | 665 091,05 | 16 252,53 | 16 902,63 | 18 206,55 | 19 457,15 | 20 235,44 | 20 741,32 | 20 831,80 | 21 060,10 | 20 986,97 | 21 511,65 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | 358 231,86 | 8 753,95 | 9 104,11 | 9 806,43 | 10 480,03 | 10 899,23 | 11 171,71 | 11 220,44 | 11 343,41 | 11 304,02 | 11 586,62 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | 2 767 824,02 | 67 636,07 | 70 341,51 | 75 767,86 | 80 972,32 | 84 211,22 | 86 316,50 | 86 693,05 | 87 643,11 | 87 338,79 | 89 522,26 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | 2 014 294,59 | 49 222,41 | 51 191,31 | 55 140,35 | 58 927,92 | 61 285,04 | 62 817,16 | 63 091,20 | 63 782,61 | 63 561,14 | 65 150,17 |
| Охрана труда | тыс.тг. | 564 728,05 | 13 800,01 | 14 352,01 | 15 459,16 | 16 521,04 | 17 181,89 | 17 611,43 | 17 688,26 | 17 882,11 | 17 820,02 | 18 265,52 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | 1 639 977,55 | 40 075,39 | 41 678,41 | 44 893,60 | 47 977,33 | 49 896,42 | 51 143,83 | 51 366,94 | 51 929,87 | 51 749,55 | 53 043,29 |
| Аренда прочих ОС | тыс.тг. | 2 065 099,33 | 50 463,90 | 52 482,46 | 56 531,11 | 60 414,21 | 62 830,78 | 64 401,54 | 64 682,49 | 65 391,34 | 65 164,29 | 66 793,39 |
| Услуги по информатизации | тыс.тг. | 170 864,86 | 4 175,35 | 4 342,36 | 4 677,34 | 4 998,63 | 5 198,57 | 5 328,54 | 5 351,78 | 5 410,43 | 5 391,65 | 5 526,44 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | 112 129,55 | 2 740,06 | 2 849,66 | 3 069,49 | 3 280,34 | 3 411,55 | 3 496,84 | 3 512,09 | 3 550,58 | 3 538,25 | 3 626,71 |
| Прочие услуги (питание, стирка, маркетинг) | тыс.тг. | 33 127,55 | 809,52 | 841,90 | 906,85 | 969,14 | 1 007,91 | 1 033,11 | 1 037,61 | 1 048,98 | 1 045,34 | 1 071,47 |
| Командировочные расходы | тыс.тг. | 71 586,55 | 1 749,33 | 1 819,30 | 1 959,65 | 2 094,26 | 2 178,03 | 2 232,48 | 2 242,21 | 2 266,79 | 2 258,92 | 2 315,39 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | 98 375,66 | 2 403,96 | 2 500,12 | 2 692,99 | 2 877,97 | 2 993,09 | 3 067,91 | 3 081,30 | 3 115,06 | 3 104,25 | 3 181,85 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | 62 971 261,86 | 1 538 800,36 | 1 600 352,38 | 1 723 808,13 | 1 842 215,92 | 1 915 904,55 | 1 963 802,17 | 1 972 369,09 | 1 993 984,09 | 1 987 060,54 | 2 036 737,05 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | 5 561 002,82 | 135 891,72 | 141 327,39 | 152 229,79 | 162 686,40 | 169 193,86 | 173 423,70 | 174 180,25 | 176 089,07 | 175 477,65 | 179 864,59 |
| Услуги по хранению | тыс.тг. | 83 184,75 | 2 032,75 | 2 114,06 | 2 277,14 | 2 433,56 | 2 530,90 | 2 594,17 | 2 605,49 | 2 634,04 | 2 624,90 | 2 690,52 |
| Перевод на другой нефтяной горизонт | тыс.тг. | 177 457,93 | 18 040,81 | 9 381,22 | 0,00 | 30 440,18 | 42 210,38 | 54 082,05 | 0,00 | 11 363,99 | 0,00 | 11 939,29 |
| Итого прямые производственные затраты | тыс.тг. | 91 444 995,18 | 2 321 568,98 | 2 405 701,68 | 2 591 695,23 | 2 790 091,41 | 2 887 416,09 | 2 962 292,70 | 2 914 402,92 | 2 949 669,45 | 2 922 224,29 | 2 996 512,41 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 7 856 083,21 | 189 260,24 | 212 834,18 | 229 252,81 | 245 000,11 | 283 284,89 | 290 367,01 | 291 633,71 | 294 829,70 | 293 805,99 | 301 151,14 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 2 065 239,23 | 132 009,39 | 146 955,65 | 166 838,18 | 179 635,74 | 185 544,15 | 169 263,08 | 145 802,26 | 125 875,83 | 109 003,10 | 94 676,56 |
| Земельный налог | тыс.тг. | 13 504,74 | 277,89 | 289,00 | 300,56 | 312,58 | 325,09 | 333,21 | 341,54 | 350,08 | 358,84 | 367,81 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | 59 613,72 | 2 633,07 | 2 748,73 | 2 847,51 | 2 891,43 | 2 916,08 | 2 860,08 | 2 769,52 | 2 672,37 | 2 569,83 | 2 464,21 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | 27 795,71 | 571,95 | 594,83 | 618,62 | 643,37 | 669,10 | 685,83 | 702,97 | 720,55 | 738,56 | 757,03 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 26 505 083,65 | 897 237,27 | 1 358 966,47 | 1 355 341,70 | 1 325 633,63 | 1 287 303,86 | 1 263 134,01 | 1 223 298,20 | 1 180 986,88 | 1 136 078,12 | 1 090 339,73 |
| Итого производственных затрат | тыс.тг. | 127 972 315,44 | 3 543 558,79 | 4 128 090,53 | 4 346 894,62 | 4 544 208,26 | 4 647 459,26 | 4 688 935,92 | 4 578 951,13 | 4 555 104,86 | 4 464 778,73 | 4 486 268,88 |
| Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | 65 372 981,98 | 3 978 179,12 | 2 960 035,53 | 2 996 496,42 | 2 942 873,41 | 2 898 073,67 | 2 842 413,40 | 2 752 412,02 | 2 655 867,87 | 2 553 954,84 | 2 448 987,24 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 70 156 157,50 | 0,00 | 2 685 932,32 | 2 675 443,87 | 2 612 221,69 | 2 533 163,13 | 3 162 105,32 | 3 061 981,30 | 2 954 578,64 | 2 841 203,25 | 2 724 429,73 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 66 773 465,36 | 2 337 559,83 | 3 521 064,84 | 3 507 315,24 | 3 424 435,49 | 3 320 795,39 | 3 177 576,92 | 3 001 915,14 | 2 825 970,12 | 2 872 185,96 | 2 686 964,93 |
| Итого расходы по реализации | тыс.тг | 202 302 604,83 | 6 315 738,95 | 9 167 032,69 | 9 179 255,53 | 8 979 530,60 | 8 752 032,19 | 9 182 095,64 | 8 816 308,46 | 8 436 416,63 | 8 267 344,05 | 7 860 381,90 |
| Административные расходы | тыс.тг | 41 458,41 | 1 531,57 | 1 114,98 | 1 201,00 | 1 283,49 | 1 334,83 | 1 368,20 | 1 374,17 | 1 389,23 | 1 384,41 | 1 419,02 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.тг | 7 166 411,03 | 242 478,60 | 372 992,61 | 397 624,06 | 367 009,14 | 374 590,21 | 364 595,77 | 362 831,67 | 358 403,87 | 354 290,55 | 347 539,80 |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | 2 308 276,40 | 171 968,98 | 167 323,44 | 164 571,76 | 161 342,56 | 159 447,85 | 154 791,73 | 151 379,16 | 147 528,32 | 142 831,65 | 135 754,55 |
| Страхование | тыс.тг. | 1 109 503,83 | 27 112,45 | 28 196,94 | 30 372,14 | 32 458,39 | 33 756,72 | 34 600,64 | 34 751,58 | 35 132,42 | 35 010,44 | 35 885,70 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | 933 635,70 | 21 350,38 | 29 317,66 | 42 612,54 | 27 876,56 | 31 965,29 | 28 874,16 | 29 622,93 | 29 144,03 | 29 496,69 | 29 222,24 |
| Расходы на НИР | тыс.тг. | 933 635,70 | 21 350,38 | 29 317,66 | 42 612,54 | 27 876,56 | 31 965,29 | 28 874,16 | 29 622,93 | 29 144,03 | 29 496,69 | 29 222,24 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | 1 881 359,39 | 696,42 | 118 836,90 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 |
| Итого не производственные затраты | тыс.тг | 209 510 474,27 | 6 559 749,12 | 9 541 140,28 | 9 578 080,58 | 9 347 823,23 | 9 127 957,24 | 9 548 059,61 | 9 180 514,31 | 8 796 209,73 | 8 623 019,01 | 8 209 340,72 |
| Итого затраты | тыс.тг | 337 482 789,71 | 10 103 307,91 | 13 669 230,82 | 13 924 975,20 | 13 892 031,49 | 13 775 416,50 | 14 236 995,53 | 13 759 465,43 | 13 351 314,59 | 13 087 797,73 | 12 695 609,60 |
| Доходы (убытки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | 516 188 392,97 | 18 455 818,60 | 26 434 104,40 | 26 446 748,57 | 25 843 251,95 | 25 146 943,11 | 24 715 909,74 | 23 933 312,10 | 23 093 822,51 | 22 207 648,38 | 21 294 913,53 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | 337 482 789,71 | 10 103 307,91 | 13 669 230,82 | 13 924 975,20 | 13 892 031,49 | 13 775 416,50 | 14 236 995,53 | 13 759 465,43 | 13 351 314,59 | 13 087 797,73 | 12 695 609,60 |
| Операционный доход | тыс.тг | 178 705 603,26 | 8 352 510,69 | 12 764 873,58 | 12 521 773,37 | 11 951 220,46 | 11 371 526,61 | 10 478 914,21 | 10 173 846,67 | 9 742 507,92 | 9 119 850,65 | 8 599 303,94 |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | 17 969 051,46 | 544 497,26 | 716 448,09 | 811 823,48 | 951 944,91 | 1 036 925,49 | 995 999,44 | 957 608,90 | 905 550,02 | 867 334,70 | 815 716,06 |
| Балансовая прибыль | тыс.тг. | 163 545 614,84 | 7 808 013,43 | 12 048 425,49 | 11 709 949,88 | 10 999 275,55 | 10 334 601,13 | 9 482 914,77 | 9 216 237,77 | 8 836 957,90 | 8 252 515,95 | 7 783 587,88 |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | 23 546 021,33 | 1 541 339,13 | 1 916 440,93 | 2 009 163,34 | 2 217 559,92 | 2 148 184,82 | 1 834 475,89 | 1 596 165,41 | 1 365 618,83 | 1 199 160,10 | 1 028 523,75 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | 163 545 614,84 | 7 808 013,43 | 12 048 425,49 | 11 709 949,88 | 10 999 275,55 | 10 334 601,13 | 9 482 914,77 | 9 216 237,77 | 8 836 957,90 | 8 252 515,95 | 7 783 587,88 |
| Налогооблагаемая прибыль после переноса убытков | тыс.тг. | 163 545 614,84 | 7 808 013,43 | 12 048 425,49 | 11 709 949,88 | 10 999 275,55 | 10 334 601,13 | 9 482 914,77 | 9 216 237,77 | 8 836 957,90 | 8 252 515,95 | 7 783 587,88 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 32 147 310,36 | 1 561 602,69 | 2 409 685,10 | 2 341 989,98 | 2 199 855,11 | 2 066 920,23 | 1 896 582,95 | 1 843 247,55 | 1 767 391,58 | 1 650 503,19 | 1 556 717,58 |
| Чистая прибыль (дефицит) после уплаты налогов | тыс.тг. | 131 398 304,48 | 6 246 410,74 | 9 638 740,39 | 9 367 959,91 | 8 799 420,44 | 8 267 680,90 | 7 586 331,81 | 7 372 990,22 | 7 069 566,32 | 6 602 012,76 | 6 226 870,30 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 5 872 249,40 | 323 570,04 | 822 065,37 | 714 953,81 | 520 744,21 | 441 805,63 | 361 328,08 | 400 948,43 | 416 838,38 | 377 477,12 | 362 365,72 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ | тыс.тг. | 125 526 055,08 | 5 922 840,70 | 8 816 675,03 | 8 653 006,10 | 8 278 676,23 | 7 825 875,27 | 7 225 003,73 | 6 972 041,79 | 6 652 727,94 | 6 224 535,64 | 5 864 504,58 |

продолжение таблицы 4.2.5

| Составляющие | Ед.изм | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на электроэнергию | тыс.тг. | 65 511,11 | 62 582,59 | 60 048,99 | 57 425,30 | 54 564,98 | 50 234,24 | 48 418,47 | 46 496,68 | 44 469,16 | 42 352,43 | 40 687,80 | 38 944,16 |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | 19 820,18 | 18 934,17 | 18 167,64 | 17 373,85 | 16 508,47 | 15 198,21 | 14 648,86 | 14 067,43 | 13 454,01 | 12 813,60 | 12 309,97 | 11 782,44 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | 63 412,37 | 60 577,67 | 58 125,24 | 55 585,61 | 52 816,92 | 48 624,92 | 46 867,33 | 45 007,10 | 43 044,54 | 40 995,61 | 39 384,31 | 37 696,54 |
| Ремонт прочего оборудования, ремонт НКТ | тыс.тг. | 997,81 | 1 015,29 | 1 025,37 | 1 035,31 | 1 053,16 | 964,12 | 979,78 | 978,30 | 985,01 | 1 000,54 | 1 006,91 | 1 022,52 |
| Ремонт скважин | тыс.тг. | 241 371,99 | 258 523,20 | 254 294,70 | 256 556,85 | 267 907,23 | 150 742,47 | 248 394,29 | 232 671,24 | 241 620,26 | 253 245,91 | 246 550,40 | 258 582,05 |
| Выбытие скважин | тыс.тг. | 19 120,77 | 6 532,93 | 13 392,50 | 13 727,32 | 7 035,25 | 100 955,82 | 7 391,41 | 22 728,58 | 15 531,20 | 7 959,74 | 16 317,46 | 8 362,70 |
| ПИР | тыс.тг. | 7 689,15 | 7 823,86 | 7 901,52 | 7 978,18 | 8 115,68 | 7 429,56 | 7 550,21 | 7 538,82 | 7 590,53 | 7 710,20 | 7 759,26 | 7 879,60 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | 21 576,95 | 21 954,94 | 22 172,88 | 22 387,99 | 22 773,84 | 20 848,49 | 21 187,06 | 21 155,10 | 21 300,19 | 21 636,00 | 21 773,68 | 22 111,38 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | 11 621,79 | 11 825,39 | 11 942,77 | 12 058,63 | 12 266,46 | 11 229,43 | 11 411,79 | 11 394,57 | 11 472,72 | 11 653,60 | 11 727,76 | 11 909,65 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | 89 794,02 | 91 367,06 | 92 274,01 | 93 169,21 | 94 774,96 | 86 762,50 | 88 171,46 | 88 038,45 | 88 642,25 | 90 039,76 | 90 612,74 | 92 018,08 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | 65 347,95 | 66 492,73 | 67 152,77 | 67 804,25 | 68 972,85 | 63 141,74 | 64 167,12 | 64 070,32 | 64 509,74 | 65 526,78 | 65 943,77 | 66 966,51 |
| Охрана труда | тыс.тг. | 18 320,96 | 18 641,92 | 18 826,96 | 19 009,61 | 19 337,24 | 17 702,43 | 17 989,91 | 17 962,77 | 18 085,96 | 18 371,10 | 18 488,01 | 18 774,75 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | 53 204,32 | 54 136,36 | 54 673,75 | 55 204,16 | 56 155,60 | 51 408,09 | 52 242,92 | 52 164,11 | 52 521,87 | 53 349,92 | 53 689,42 | 54 522,10 |
| Аренда прочих ОС | тыс.тг. | 66 996,16 | 68 169,82 | 68 846,50 | 69 514,41 | 70 712,49 | 64 734,31 | 65 785,55 | 65 686,31 | 66 136,81 | 67 179,51 | 67 607,01 | 68 655,55 |
| Услуги по информатизации | тыс.тг. | 5 543,22 | 5 640,32 | 5 696,31 | 5 751,57 | 5 850,70 | 5 356,07 | 5 443,05 | 5 434,84 | 5 472,11 | 5 558,39 | 5 593,76 | 5 680,51 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | 3 637,72 | 3 701,44 | 3 738,19 | 3 774,45 | 3 839,50 | 3 514,91 | 3 571,99 | 3 566,60 | 3 591,06 | 3 647,67 | 3 670,89 | 3 727,82 |
| Прочие услуги (питание, стирка, маркетинг) | тыс.тг. | 1 074,73 | 1 093,55 | 1 104,41 | 1 115,12 | 1 134,34 | 1 038,44 | 1 055,31 | 1 053,72 | 1 060,94 | 1 077,67 | 1 084,53 | 1 101,35 |
| Командировочные расходы | тыс.тг. | 2 322,42 | 2 363,10 | 2 386,56 | 2 409,71 | 2 451,24 | 2 244,01 | 2 280,45 | 2 277,01 | 2 292,63 | 2 328,77 | 2 343,59 | 2 379,94 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | 3 191,51 | 3 247,42 | 3 279,66 | 3 311,48 | 3 368,55 | 3 083,76 | 3 133,84 | 3 129,12 | 3 150,58 | 3 200,25 | 3 220,61 | 3 270,56 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | 2 042 920,00 | 2 078 708,38 | 2 099 342,62 | 2 119 709,38 | 2 156 242,25 | 1 973 949,25 | 2 006 004,83 | 2 002 978,53 | 2 016 715,78 | 2 048 510,85 | 2 061 546,82 | 2 093 519,89 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | 180 410,61 | 183 571,09 | 185 393,30 | 187 191,89 | 190 418,12 | 174 319,79 | 177 150,63 | 176 883,37 | 178 096,51 | 180 904,34 | 182 055,55 | 184 879,10 |
| Услуги по хранению | тыс.тг. | 2 698,69 | 2 745,96 | 2 773,22 | 2 800,13 | 2 848,39 | 2 607,58 | 2 649,92 | 2 645,93 | 2 664,07 | 2 706,07 | 2 723,29 | 2 765,53 |
| Перевод на другой нефтяной горизонт | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого прямые производственные затраты | тыс.тг. | 2 986 584,43 | 3 029 649,20 | 3 052 559,87 | 3 074 894,43 | 3 119 148,21 | 2 856 090,17 | 2 896 496,20 | 2 887 928,88 | 2 902 407,93 | 2 941 768,70 | 2 956 097,55 | 2 996 552,71 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 302 065,35 | 291 019,17 | 241 424,40 | 243 766,58 | 247 967,86 | 227 004,16 | 230 690,56 | 230 342,53 | 231 922,31 | 235 578,75 | 237 077,88 | 240 754,79 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 82 563,74 | 72 283,11 | 63 609,32 | 56 251,87 | 48 237,24 | 41 443,14 | 35 668,16 | 30 777,75 | 26 620,90 | 23 105,92 | 20 118,18 | 17 596,93 |
| Земельный налог | тыс.тг. | 377,00 | 386,43 | 396,09 | 405,99 | 416,14 | 426,54 | 437,21 | 448,14 | 459,34 | 470,82 | 482,59 | 494,66 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | 2 359,85 | 2 254,36 | 2 163,10 | 2 068,58 | 1 965,55 | 1 809,55 | 1 744,14 | 1 674,91 | 1 601,88 | 1 525,63 | 1 465,66 | 1 402,85 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | 775,95 | 795,35 | 815,23 | 835,61 | 856,51 | 877,92 | 899,87 | 922,36 | 945,42 | 969,06 | 993,28 | 1 018,12 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 1 044 787,30 | 998 888,79 | 958 981,47 | 917 854,94 | 873 117,91 | 803 674,87 | 775 326,89 | 745 084,44 | 713 293,67 | 680 278,11 | 654 192,62 | 627 048,79 |
| Итого производственных затрат | тыс.тг. | 4 419 513,62 | 4 395 276,41 | 4 319 949,48 | 4 296 078,00 | 4 291 709,41 | 3 931 326,35 | 3 941 263,01 | 3 897 179,01 | 3 877 251,45 | 3 883 696,98 | 3 870 427,77 | 3 884 868,85 |
| Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | 2 345 278,45 | 2 564 994,07 | 2 461 152,83 | 2 353 619,04 | 2 236 386,46 | 2 058 887,83 | 1 984 467,38 | 1 905 701,21 | 1 822 601,97 | 1 735 845,84 | 1 667 619,84 | 1 596 155,63 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 2 609 056,60 | 2 848 485,51 | 2 733 167,40 | 2 613 748,63 | 2 483 559,13 | 2 286 442,77 | 2 341 534,46 | 2 248 595,81 | 2 150 544,45 | 2 048 178,21 | 1 967 676,24 | 2 104 924,40 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 2 510 417,90 | 2 519 680,11 | 2 358 705,71 | 2 200 632,28 | 2 185 735,08 | 1 986 273,35 | 1 992 301,91 | 1 866 560,75 | 1 741 627,57 | 1 719 410,93 | 1 611 542,33 | 1 593 380,93 |
| Итого расходы по реализации | тыс.тг. | 7 464 752,95 | 7 933 159,69 | 7 553 025,94 | 7 167 999,95 | 6 905 680,67 | 6 331 603,95 | 6 318 303,76 | 6 020 857,77 | 5 714 773,99 | 5 503 434,98 | 5 246 838,41 | 5 294 460,96 |
| Административные расходы | тыс.тг | 1 423,32 | 1 034,47 | 1 044,74 | 1 054,87 | 1 073,06 | 982,34 | 998,29 | 996,78 | 1 405,07 | 1 427,22 | 1 436,30 | 1 458,58 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.тг. | 340 350,66 | 333 657,35 | 327 930,53 | 321 967,50 | 317 265,82 | 309 762,05 | 299 967,87 | 93 220,82 | 93 291,51 | 94 141,30 | 95 158,20 | 96 008,12 |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | 126 970,71 | 119 845,39 | 112 893,71 | 106 113,63 | 100 321,58 | 95 144,59 | 90 046,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | тыс.тг. | 35 994,63 | 36 625,20 | 36 988,76 | 37 347,60 | 37 991,28 | 34 779,42 | 35 344,22 | 35 290,90 | 35 532,94 | 36 093,14 | 36 322,82 | 36 886,16 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | 29 965,12 | 29 865,84 | 30 296,49 | 30 525,60 | 30 748,94 | 31 191,48 | 28 560,90 | 28 964,96 | 28 879,29 | 29 024,08 | 29 417,69 | 29 560,98 |
| Расходы на НИР | тыс.тг. | 29 965,12 | 29 865,84 | 30 296,49 | 30 525,60 | 30 748,94 | 31 191,48 | 28 560,90 | 28 964,96 | 28 879,29 | 29 024,08 | 29 417,69 | 29 560,98 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 117 455,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого не производственные затраты | тыс.тг. | 7 806 526,94 | 8 267 851,52 | 7 882 001,21 | 7 491 022,33 | 7 224 019,55 | 6 642 348,34 | 6 619 269,92 | 6 115 075,37 | 5 809 470,57 | 5 599 003,50 | 5 343 432,91 | 5 391 927,65 |
| Итого затраты | тыс.тг. | 12 226 040,56 | 12 663 127,92 | 12 201 950,69 | 11 787 100,33 | 11 515 728,96 | 10 573 674,69 | 10 560 532,92 | 10 012 254,39 | 9 686 722,02 | 9 482 700,47 | 9 213 860,69 | 9 276 796,51 |
| Доходы (убытки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | 20 393 124,52 | 19 481 497,53 | 18 692 808,41 | 17 876 073,87 | 16 985 675,64 | 15 637 548,09 | 15 072 314,14 | 14 474 073,73 | 13 842 923,12 | 13 183 997,89 | 12 665 811,66 | 12 123 030,73 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | 12 226 040,56 | 12 663 127,92 | 12 201 950,69 | 11 787 100,33 | 11 515 728,96 | 10 573 674,69 | 10 560 532,92 | 10 012 254,39 | 9 686 722,02 | 9 482 700,47 | 9 213 860,69 | 9 276 796,51 |
| Операционный доход | тыс.тг. | 8 167 083,96 | 6 818 369,61 | 6 490 857,72 | 6 088 973,54 | 5 469 946,68 | 5 063 873,40 | 4 511 781,22 | 4 461 819,35 | 4 156 201,10 | 3 701 297,42 | 3 451 950,97 | 2 846 234,22 |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | 780 903,32 | 732 344,18 | 705 386,56 | 662 917,70 | 614 534,73 | 556 803,74 | 523 587,84 | 495 681,20 | 462 504,12 | 435 116,36 | 407 819,00 | 386 486,58 |
| Балансовая прибыль | тыс.тг. | 7 386 180,64 | 6 031 742,90 | 5 780 794,58 | 5 475 463,31 | 4 948 462,98 | 4 610 224,37 | 4 126 179,54 | 4 123 238,70 | 3 868 407,55 | 3 445 422,36 | 3 234 457,16 | 2 649 682,60 |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | 914 152,46 | 786 626,70 | 710 063,14 | 613 510,23 | 521 483,69 | 453 649,03 | 385 601,68 | 338 580,65 | 287 793,55 | 255 875,07 | 217 493,81 | 196 551,62 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | 7 386 180,64 | 6 031 742,90 | 5 780 794,58 | 5 475 463,31 | 4 948 462,98 | 4 610 224,37 | 4 126 179,54 | 4 123 238,70 | 3 868 407,55 | 3 445 422,36 | 3 234 457,16 | 2 649 682,60 |
| Налогооблагаемая прибыль после переноса убытков | тыс.тг. | 7 386 180,64 | 6 031 742,90 | 5 780 794,58 | 5 475 463,31 | 4 948 462,98 | 4 610 224,37 | 4 126 179,54 | 4 123 238,70 | 3 868 407,55 | 3 445 422,36 | 3 234 457,16 | 2 649 682,60 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 1 477 236,13 | 1 217 205,09 | 1 157 094,23 | 1 085 211,17 | 971 082,39 | 901 413,93 | 797 638,67 | 793 227,63 | 738 739,40 | 653 236,21 | 608 826,39 | 491 949,53 |
| Чистая прибыль (дефицит) после уплаты налогов | тыс.тг. | 5 908 944,51 | 4 814 537,82 | 4 623 700,35 | 4 390 252,14 | 3 977 380,59 | 3 708 810,44 | 3 328 540,87 | 3 330 011,07 | 3 129 668,15 | 2 792 186,14 | 2 625 630,77 | 2 157 733,07 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 351 180,47 | 156 224,78 | 150 939,13 | 136 330,23 | 80 019,89 | 85 681,52 | 39 259,75 | 54 399,54 | 45 135,44 | 19 423,32 | 11 558,55 | 0,00 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ | тыс.тг. | 5 557 764,04 | 4 658 313,04 | 4 472 761,22 | 4 253 921,91 | 3 897 360,70 | 3 623 128,92 | 3 289 281,11 | 3 275 611,53 | 3 084 532,71 | 2 772 762,82 | 2 614 072,21 | 2 157 733,07 |

продолжение таблицы 4.2.5

| Составляющие | Ед.изм | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (Себестоимость продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на электроэнергию | тыс.тг. | 37 424,81 | 35 462,69 | 34 086,24 | 32 557,51 | 31 028,78 | 29 871,63 | 28 694,67 | 27 711,64 | 26 455,09 |
| Затраты на химреагенты | тыс.тг. | 11 322,76 | 10 729,13 | 10 312,69 | 9 850,18 | 9 387,66 | 9 037,57 | 8 681,48 | 8 384,07 | 8 003,91 |
| Затраты на материалы | тыс.тг. | 36 225,86 | 34 326,59 | 32 994,24 | 31 514,49 | 30 034,73 | 28 914,65 | 27 775,40 | 26 823,87 | 25 607,57 |
| Ремонт прочего оборудования, ремонт НКТ | тыс.тг. | 1 028,49 | 1 044,17 | 1 059,98 | 1 044,29 | 1 048,77 | 1 063,91 | 1 090,50 | 1 106,12 | 1 133,78 |
| Ремонт скважин | тыс.тг. | 251 360,47 | 263 809,43 | 267 718,03 | 235 703,19 | 254 873,73 | 268 050,53 | 284 692,41 | 278 580,90 | 295 989,29 |
| Выбытие скважин | тыс.тг. | 17 143,54 | 8 786,06 | 9 005,71 | 36 923,43 | 18 923,26 | 9 698,17 | 0,00 | 10 189,14 | 0,00 |
| ПИР | тыс.тг. | 7 925,63 | 8 046,40 | 8 168,26 | 8 047,32 | 8 081,87 | 8 198,51 | 8 403,47 | 8 523,84 | 8 736,93 |
| Геофизические работы | тыс.тг. | 22 240,53 | 22 579,44 | 22 921,38 | 22 582,01 | 22 678,96 | 23 006,28 | 23 581,44 | 23 919,19 | 24 517,17 |
| Маркшейдерские работы | тыс.тг. | 11 979,21 | 12 161,75 | 12 345,93 | 12 163,14 | 12 215,36 | 12 391,66 | 12 701,45 | 12 883,38 | 13 205,46 |
| Транспортные услуги | тыс.тг. | 92 555,57 | 93 965,94 | 95 388,98 | 93 976,67 | 94 380,10 | 95 742,29 | 98 135,85 | 99 541,44 | 102 029,98 |
| Техобслуживание и содержание ОС | тыс.тг. | 67 357,67 | 68 384,07 | 69 419,70 | 68 391,88 | 68 685,48 | 69 676,82 | 71 418,74 | 72 441,67 | 74 252,71 |
| Охрана труда | тыс.тг. | 18 884,41 | 19 172,17 | 19 462,52 | 19 174,36 | 19 256,68 | 19 534,61 | 20 022,97 | 20 309,76 | 20 817,50 |
| Охрана объектов | тыс.тг. | 54 840,57 | 55 676,24 | 56 519,41 | 55 682,60 | 55 921,64 | 56 728,75 | 58 146,97 | 58 979,81 | 60 454,30 |
| Аренда прочих ОС | тыс.тг. | 69 056,57 | 70 108,86 | 71 170,61 | 70 116,87 | 70 417,88 | 71 434,22 | 73 220,07 | 74 268,80 | 76 125,52 |
| Услуги по информатизации | тыс.тг. | 5 713,69 | 5 800,76 | 5 888,61 | 5 801,42 | 5 826,33 | 5 910,42 | 6 058,18 | 6 144,95 | 6 298,57 |
| Расходы на экологию | тыс.тг. | 3 749,59 | 3 806,73 | 3 864,38 | 3 807,16 | 3 823,51 | 3 878,69 | 3 975,66 | 4 032,60 | 4 133,42 |
| Прочие услуги (питание, стирка, маркетинг) | тыс.тг. | 1 107,78 | 1 124,66 | 1 141,69 | 1 124,79 | 1 129,62 | 1 145,92 | 1 174,57 | 1 191,39 | 1 221,18 |
| Командировочные расходы | тыс.тг. | 2 393,84 | 2 430,32 | 2 467,13 | 2 430,60 | 2 441,03 | 2 476,26 | 2 538,17 | 2 574,52 | 2 638,89 |
| Почтовые услуги и связь | тыс.тг. | 3 289,67 | 3 339,79 | 3 390,37 | 3 340,17 | 3 354,51 | 3 402,93 | 3 488,00 | 3 537,96 | 3 626,41 |
| Затраты на оплату труда ОПП | тыс.тг. | 2 105 748,39 | 2 137 835,99 | 2 170 211,87 | 2 138 080,09 | 2 147 258,72 | 2 178 250,08 | 2 232 706,33 | 2 264 685,20 | 2 321 302,33 |
| Затраты на персонал | тыс.тг. | 185 959,00 | 188 792,66 | 191 651,78 | 188 814,22 | 189 624,78 | 192 361,63 | 197 170,68 | 199 994,73 | 204 994,60 |
| Услуги по хранению | тыс.тг. | 2 781,68 | 2 824,07 | 2 866,84 | 2 824,39 | 2 836,52 | 2 877,46 | 2 949,39 | 2 991,64 | 3 066,43 |
| Перевод на другой нефтяной горизонт | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого прямые производственные затраты | тыс.тг. | 3 010 089,75 | 3 050 207,93 | 3 092 056,35 | 3 043 950,78 | 3 053 229,90 | 3 093 652,99 | 3 166 626,42 | 3 208 816,62 | 3 284 611,03 |
| Налоговые платежи от ФОТ ОПП (соц.налог) | тыс.тг. | 242 161,07 | 245 851,14 | 249 574,36 | 245 879,21 | 246 934,75 | 250 498,76 | 256 761,23 | 260 438,80 | 266 949,77 |
| Налог на имущество | тыс.тг. | 15 453,87 | 13 650,60 | 12 117,82 | 10 833,29 | 9 741,44 | 8 831,70 | 8 058,42 | 6 849,66 | 5 822,21 |
| Земельный налог | тыс.тг. | 507,03 | 519,70 | 532,69 | 546,01 | 559,66 | 573,65 | 587,99 | 602,69 | 617,76 |
| Плата в фонд охраны природы | тыс.тг. | 1 348,12 | 1 277,44 | 1 227,86 | 1 172,79 | 1 117,72 | 1 076,04 | 1 033,64 | 998,23 | 952,97 |
| Прочие налоги и фонды | тыс.тг. | 1 043,57 | 1 069,66 | 1 096,40 | 1 123,81 | 1 151,90 | 1 180,70 | 1 210,22 | 1 240,48 | 1 271,49 |
| НДПИ на добычу нефти | тыс.тг. | 603 249,31 | 572 692,69 | 551 299,59 | 527 062,82 | 503 112,81 | 485 195,47 | 467 115,39 | 451 906,20 | 432 599,71 |
| Итого производственных затрат | тыс.тг. | 3 873 852,72 | 3 885 269,16 | 3 907 905,09 | 3 830 568,72 | 3 815 848,19 | 3 841 009,31 | 3 901 393,32 | 3 930 852,68 | 3 992 824,94 |
| Расходы по реализации готовой продукции и оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по погрузке, транспортировке и хранению | тыс.тг. | 1 533 883,91 | 1 453 464,80 | 1 397 050,00 | 1 334 394,00 | 1 271 737,65 | 1 224 310,91 | 1 176 072,44 | 1 135 782,45 | 1 084 281,72 |
| Рентный налог на экспорт нефти | тыс.тг. | 2 022 803,79 | 1 916 751,38 | 1 842 354,58 | 1 944 961,64 | 1 853 636,15 | 1 784 508,75 | 1 714 198,20 | 1 734 305,10 | 1 655 665,06 |
| Экспортная таможенная пошлина на нефть | тыс.тг. | 1 493 870,69 | 1 457 747,36 | 1 366 991,56 | 1 340 881,78 | 1 246 752,01 | 1 346 629,86 | 1 262 021,43 | 1 189 060,48 | 1 107 457,48 |
| Итого расходы по реализации | тыс.тг. | 5 050 558,39 | 4 827 963,54 | 4 606 396,13 | 4 620 237,42 | 4 372 125,82 | 4 355 449,52 | 4 152 292,07 | 4 059 148,02 | 3 847 404,27 |
| Административные расходы | тыс.$ | 1 467,10 | 1 489,45 | 1 512,01 | 1 489,62 | 1 496,02 | 1 517,61 | 1 555,55 | 1 577,83 | 1 617,28 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.тг. | 97 032,68 | 97 868,77 | 99 241,58 | 99 512,41 | 98 712,02 | 99 443,64 | 101 211,58 | 103 234,49 | 105 075,84 |
| Отчисления в фонд ликвидации (резервный) | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | тыс.тг. | 37 101,62 | 37 666,98 | 38 237,42 | 37 671,28 | 37 833,00 | 38 379,04 | 39 338,52 | 39 901,96 | 40 899,51 |
| Затраты на обучение персонала | тыс.тг. | 29 965,53 | 30 100,90 | 30 502,08 | 30 920,56 | 30 439,51 | 30 532,30 | 30 936,53 | 31 666,26 | 32 088,17 |
| Расходы на НИР | тыс.тг. | 29 965,53 | 30 100,90 | 30 502,08 | 30 920,56 | 30 439,51 | 30 532,30 | 30 936,53 | 31 666,26 | 32 088,17 |
| Выделение средств на социальные проекты | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого не производственные затраты | тыс.тг. | 5 149 058,16 | 4 927 321,76 | 4 707 149,72 | 4 721 239,45 | 4 472 333,85 | 4 456 410,78 | 4 255 059,20 | 4 163 960,35 | 3 954 097,39 |
| Итого затраты | тыс.тг. | 9 022 910,88 | 8 812 590,92 | 8 615 054,81 | 8 551 808,17 | 8 288 182,05 | 8 297 420,08 | 8 156 452,51 | 8 094 813,02 | 7 946 922,32 |
| Доходы (убытки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный доход | тыс.тг. | 11 650 068,06 | 11 039 273,39 | 10 610 794,95 | 10 134 913,61 | 9 659 029,72 | 9 298 816,81 | 8 932 438,71 | 8 626 430,45 | 8 235 275,05 |
| Расходы на реализованную продукцию | тыс.тг. | 9 022 910,88 | 8 812 590,92 | 8 615 054,81 | 8 551 808,17 | 8 288 182,05 | 8 297 420,08 | 8 156 452,51 | 8 094 813,02 | 7 946 922,32 |
| Операционный доход | тыс.тг. | 2 627 157,18 | 2 226 682,47 | 1 995 740,14 | 1 583 105,44 | 1 370 847,67 | 1 001 396,73 | 775 986,20 | 531 617,43 | 288 352,73 |
| Амортизационные отчисления, включаемые в с/c | тыс.тг. | 362 349,62 | 340 897,80 | 319 674,33 | 304 122,85 | 282 773,45 | 272 144,30 | 255 045,53 | 240 300,65 | 223 809,26 |
| Балансовая прибыль | тыс.тг. | 2 460 088,30 | 2 072 560,71 | 1 864 736,65 | 1 459 207,92 | 1 265 534,78 | 898 904,90 | 688 868,14 | 457 567,08 | 225 409,93 |
| Амортизационные отчисления, относимые на вычеты | тыс.тг. | 167 068,88 | 154 121,76 | 131 003,50 | 123 897,52 | 105 312,89 | 102 491,83 | 87 118,06 | 74 050,35 | 62 942,80 |
| Налогооблагаемая прибыль до переноса убытков | тыс.тг. | 2 460 088,30 | 2 072 560,71 | 1 864 736,65 | 1 459 207,92 | 1 265 534,78 | 898 904,90 | 688 868,14 | 457 567,08 | 225 409,93 |
| Налогооблагаемая прибыль после переноса убытков | тыс.тг. | 2 460 088,30 | 2 072 560,71 | 1 864 736,65 | 1 459 207,92 | 1 265 534,78 | 898 904,90 | 688 868,14 | 457 567,08 | 225 409,93 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 452 961,51 | 377 156,93 | 335 213,16 | 255 796,52 | 217 614,84 | 145 850,49 | 104 188,13 | 58 263,36 | 12 908,69 |
| Чистая прибыль (дефицит) после уплаты налогов | тыс.тг. | 2 007 126,79 | 1 695 403,77 | 1 529 523,48 | 1 203 411,40 | 1 047 919,94 | 753 054,41 | 584 680,01 | 399 303,73 | 212 501,24 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ ВСЕХ ВЫПЛАТ | тыс.тг. | 2 007 126,79 | 1 695 403,77 | 1 529 523,48 | 1 203 411,40 | 1 047 919,94 | 753 054,41 | 584 680,01 | 399 303,73 | 212 501,24 |

Таблица 4.2.6

Анализ движения денежных средств предприятия после налогооблажения, 2 вариант

| Составляющие | Ед.изм | Итого за рентабельный период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Выручка от реализации (без НДС) | тыс.тг. | 516 188 393 | 18 455 819 | 26 434 104 | 26 446 749 | 25 843 252 | 25 146 943 | 24 715 910 | 23 933 312 | 23 093 823 | 22 207 648 | 21 294 914 | 20 393 125 | 19 481 498 | 18 692 808 |
| Итого приток средств | тыс.тг. | 516 188 393 | 18 455 819 | 26 434 104 | 26 446 749 | 25 843 252 | 25 146 943 | 24 715 910 | 23 933 312 | 23 093 823 | 22 207 648 | 21 294 914 | 20 393 125 | 19 481 498 | 18 692 808 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс.тг. | 337 482 790 | 10 103 308 | 13 669 231 | 13 924 975 | 13 892 031 | 13 775 417 | 14 236 996 | 13 759 465 | 13 351 315 | 13 087 798 | 12 695 610 | 12 226 041 | 12 663 128 | 12 201 951 |
| прямые затраты | тыс.тг. | 91 444 995 | 2 321 569 | 2 405 702 | 2 591 695 | 2 790 091 | 2 887 416 | 2 962 293 | 2 914 403 | 2 949 669 | 2 922 224 | 2 996 512 | 2 986 584 | 3 029 649 | 3 052 560 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | тыс.тг. | 36 527 320 | 1 221 990 | 1 722 389 | 1 755 199 | 1 754 117 | 1 760 043 | 1 726 643 | 1 664 548 | 1 605 435 | 1 542 554 | 1 489 756 | 1 432 929 | 1 365 627 | 1 267 390 |
| расходы периода | тыс.тг. | 209 510 474 | 6 559 749 | 9 541 140 | 9 578 081 | 9 347 823 | 9 127 957 | 9 548 060 | 9 180 514 | 8 796 210 | 8 623 019 | 8 209 341 | 7 806 527 | 8 267 852 | 7 882 001 |
| Капитальные Вложения (без НДС) | тыс.тг. | 15 035 700 | 1 408 597 | 4 042 018 | 2 534 590 | 3 398 474 | 1 755 059 | 56 792 | 245 739 | 59 188 | 255 894 | 61 584 | 266 048 | 63 981 | 276 203 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 32 147 310 | 1 561 603 | 2 409 685 | 2 341 990 | 2 199 855 | 2 066 920 | 1 896 583 | 1 843 248 | 1 767 392 | 1 650 503 | 1 556 718 | 1 477 236 | 1 217 205 | 1 157 094 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 5 872 249 | 323 570 | 822 065 | 714 954 | 520 744 | 441 806 | 361 328 | 400 948 | 416 838 | 377 477 | 362 366 | 351 180 | 156 225 | 150 939 |
| Итого отток средств | тыс.тг. | 390 538 049 | 13 397 077 | 20 942 999 | 19 516 509 | 20 011 105 | 18 039 202 | 16 551 698 | 16 249 401 | 15 594 733 | 15 371 672 | 14 676 277 | 14 320 506 | 14 100 539 | 13 786 187 |
| Поток денежной наличности | тыс.тг. | 125 650 344 | 5 058 741,16 | 5 491 105,32 | 6 930 239,29 | 5 832 147,28 | 7 107 741,45 | 8 164 211,25 | 7 683 911,29 | 7 499 089,75 | 6 835 976,43 | 6 618 636,15 | 6 072 618,93 | 5 380 958,97 | 4 906 621,41 |
| Чистая приведенная стоимость: | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | тыс.тг. | 51 110 321 | 5 058 741 | 4 892 289 | 5 501 143 | 4 124 635 | 4 478 587 | 4 583 275 | 3 843 230 | 3 341 758 | 2 714 059 | 2 341 206 | 1 913 813 | 1 510 899 | 1 227 469 |
| Накопленный поток денежной наличности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта в 0% | тыс.тг. | 125 650 344 | 5 058 741 | 10 549 846 | 17 480 086 | 23 312 233 | 30 419 975 | 38 584 186 | 46 268 097 | 53 767 187 | 60 603 163 | 67 221 799 | 73 294 418 | 78 675 377 | 83 581 999 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | тыс.тг. | 51 110 321 | 5 058 741 | 9 951 030 | 15 452 173 | 19 576 808 | 24 055 395 | 28 638 670 | 32 481 900 | 35 823 658 | 38 537 717 | 40 878 923 | 42 792 735 | 44 303 634 | 45 531 104 |

Продолжение таблицы 4.2.6

| Составляющие | Ед.изм | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Выручка от реализации (без НДС) | тыс.тг. | 17 876 074 | 16 985 676 | 15 637 548 | 15 072 314 | 14 474 074 | 13 842 923 | 13 183 998 | 12 665 812 | 12 123 031 | 11 650 068 | 11 039 273 | 10 610 795 | 10 134 914 | 9 659 030 |
| Итого приток средств | тыс.тг. | 17 876 074 | 16 985 676 | 15 637 548 | 15 072 314 | 14 474 074 | 13 842 923 | 13 183 998 | 12 665 812 | 12 123 031 | 11 650 068 | 11 039 273 | 10 610 795 | 10 134 914 | 9 659 030 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс.тг. | 11 787 100 | 11 515 729 | 10 573 675 | 10 560 533 | 10 012 254 | 9 686 722 | 9 482 700 | 9 213 861 | 9 276 797 | 9 022 911 | 8 812 591 | 8 615 055 | 8 551 808 | 8 288 182 |
| прямые затраты | тыс.тг. | 3 074 894 | 3 119 148 | 2 856 090 | 2 896 496 | 2 887 929 | 2 902 408 | 2 941 769 | 2 956 098 | 2 996 553 | 3 010 090 | 3 050 208 | 3 092 056 | 3 043 951 | 3 053 230 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | тыс.тг. | 1 221 184 | 1 172 561 | 1 075 236 | 1 044 767 | 1 009 250 | 974 844 | 941 928 | 914 330 | 888 316 | 863 763 | 835 061 | 815 849 | 786 618 | 762 618 |
| расходы периода | тыс.тг. | 7 491 022 | 7 224 020 | 6 642 348 | 6 619 270 | 6 115 075 | 5 809 471 | 5 599 003 | 5 343 433 | 5 391 928 | 5 149 058 | 4 927 322 | 4 707 150 | 4 721 239 | 4 472 334 |
| Капитальные Вложения (без НДС) | тыс.тг. | 66 377 | 0 | 69 253 | 0 | 72 128 | 0 | 75 004 | 0 | 77 879 | 0 | 80 755 | 0 | 83 630 | 0 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 1 085 211 | 971 082 | 901 414 | 797 639 | 793 228 | 738 739 | 653 236 | 608 826 | 491 950 | 452 962 | 377 157 | 335 213 | 255 797 | 217 615 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 136 330 | 80 020 | 85 682 | 39 260 | 54 400 | 45 135 | 19 423 | 11 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого отток средств | тыс.тг. | 13 075 019 | 12 566 831 | 11 630 023 | 11 397 431 | 10 932 010 | 10 470 597 | 10 230 364 | 9 834 246 | 9 846 625 | 9 475 872 | 9 270 503 | 8 950 268 | 8 891 235 | 8 505 797 |
| Поток денежной наличности | тыс.тг. | 4 801 055,08 | 4 418 844,40 | 4 007 525,35 | 3 674 882,79 | 3 542 064,04 | 3 372 326,26 | 2 953 634,21 | 2 831 566,02 | 2 276 405,47 | 2 174 195,67 | 1 768 770,77 | 1 660 526,98 | 1 243 678,62 | 1 153 232,83 |
| Чистая приведенная стоимость: | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | тыс.тг. | 1 070 082 | 877 489 | 709 025 | 579 270 | 497 446 | 421 960 | 329 269 | 281 238 | 201 441 | 171 416 | 124 244 | 103 921 | 69 345 | 57 290 |
| Накопленный поток денежной наличности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта в 0% | тыс.тг. | 88 383 054 | 92 801 898 | 96 809 424 | 100 484 306 | 104 026 370 | 107 398 697 | 110 352 331 | 113 183 897 | 115 460 302 | 117 634 498 | 119 403 269 | 121 063 796 | 122 307 474 | 123 460 707 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | тыс.тг. | 46 601 186 | 47 478 674 | 48 187 699 | 48 766 969 | 49 264 415 | 49 686 376 | 50 015 645 | 50 296 883 | 50 498 324 | 50 669 740 | 50 793 984 | 50 897 905 | 50 967 250 | 51 024 540 |

продолжение таблицы 4.2.6

| Составляющие | Ед.изм | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Выручка от реализации (без НДС) | тыс.тг. | 9 298 817 | 8 932 439 | 8 626 430 | 8 235 275 | 7 860 555 | 7 595 605 | 7 340 563 | 7 122 355 | 6 911 059 |
| Итого приток средств | тыс.тг. | 9 298 817 | 8 932 439 | 8 626 430 | 8 235 275 | 7 860 555 | 7 595 605 | 7 340 563 | 7 122 355 | 6 911 059 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации) | тыс.тг. | 8 297 420 | 8 156 453 | 8 094 813 | 7 946 922 | 7 910 070 | 7 790 755 | 7 787 038 | 7 852 535 | 7 806 939 |
| прямые затраты | тыс.тг. | 3 093 653 | 3 166 626 | 3 208 817 | 3 284 611 | 3 327 700 | 3 371 866 | 3 452 918 | 3 536 310 | 3 621 878 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | тыс.тг. | 747 356 | 734 767 | 722 036 | 708 214 | 692 483 | 682 454 | 676 291 | 672 268 | 668 866 |
| расходы периода | тыс.тг. | 4 456 411 | 4 255 059 | 4 163 960 | 3 954 097 | 3 889 887 | 3 736 435 | 3 657 829 | 3 643 957 | 3 516 195 |
| Капитальные Вложения (без НДС) | тыс.тг. | 86 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корпоративный подоходный налог | тыс.тг. | 145 850 | 104 188 | 58 263 | 12 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на сверхприбыль | тыс.тг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого отток средств | тыс.тг. | 8 529 776 | 8 260 641 | 8 153 076 | 7 959 831 | 7 910 070 | 7 790 755 | 7 787 038 | 7 852 535 | 7 806 939 |
| Поток денежной наличности | тыс.тг. | 769 040,40 | 671 798,07 | 473 354,08 | 275 444,04 | -49 515,19 | -195 149,73 | -446 474,99 | -730 180,56 | -895 880,08 |
| Чистая приведенная стоимость: | тыс.тг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | тыс.тг. | 34 038 | 26 491 | 16 630 | 8 622 | -1 381 | -4 849 | -9 884 | -14 402 | -15 743 |
| Накопленный поток денежной наличности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ставке дисконта в 0% | тыс.тг. | 124 229 748 | 124 901 546 | 125 374 900 | 125 650 344 | 125 600 829 | 125 405 679 | 124 959 204 | 124 229 023 | 123 333 143 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | тыс.тг. | 51 058 578 | 51 085 069 | 51 101 699 | 51 110 321 | 51 108 940 | 51 104 091 | 51 094 208 | 51 079 806 | 51 064 063 |