6.3 Требования и рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции скважин

Действующим проектным документом месторождения Жанаталап предусматривается применение герметизированной системы сбора и подготовки скважинной продукции.

По состоянию на 01.01.2022 год действующий фонд скважин месторождения «Жанаталап» составляет 120 единиц из них в работе 118 скважин, в простое 2 скважины.

Технологическая схема системы сбора скважинной продукции месторождения Жанаталап представлена на рисунке 6.3.1 и 6.3.2, принципиальная схема системы подготовки нефти, газа и воды на пункте сбора и подготовке нефти (СП) месторождения Жанаталап показана на рисунке 6.3.4 и 6.3.5. Технологическая схема УПН месторождения Жанаталап представлена на рисунке 6.3.3.

Продукция скважин месторождения Жанаталап по выкидным линиям внутрипромысловой системы сбора и транспортирования нефти поступает на групповые замерные установки, расположенные в местах наибольшей концентрации скважин. На групповых замерных установках скважины подключены к измерительному устройству, где производится поочередной замер дебита нефти, воды и газа. Продукция скважины поступает с АГЗУ поступает в СП и УПН.

## Существующая система сбора и подготовки продукции скважин

Система сбора и подготовка промысловой продукции на месторождении Жанаталап осуществляется на сборных пунктах (СП) Восточный и Северный Жанаталап, а также на установках подготовки нефти  УПН Жанаталап

Система внутрипромыслового сбора включает в себя:

- устья добывающих скважин;

- выкидные линии (нефтяных скважин);

- замерные установки;

- систему коллекторов для сбора продукции от замерных установок до установок подготовки добываемой продукции.

Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям направляется на автоматические групповые замерные установки «На автоматических групповых замерных установках, скважины подключены к измерительному устройству, где производится поочередной замер дебита нефти, воды и газа. С учетом того, что скважины данного месторождения эксплуатируются с помощью механизированного способа, то добываемая продукция по выкидным линиям Ø73, Ø89, и Ø114 мм, поступает на автоматические групповые замерные установки за счет энергии создаваемой внутрискважинными насосами ШГН и ЭВН.  После замера дебита, скважинная продукция по сборным коллекторам с АГЗУ №358, 365 поступает в сборный пункт В. Жанаталап, а с АГЗУ №360, 364, 366, 367 и 370 нефтяная эмульсия направляется в сборный пуект С. Жанаталап. Со двух указанных сборных пунктов, а также с АГЗУ №359, 361, 362, 363 и 369 скважинная продукция направляется на УПН месторождения Жанаталап, где проводится подготовка скважиной продукции.

Рис.6.3.1 – Принципиальная схема системы сбора скважинной продукции месторождения Жанаталап

Рис.6.3.2 – Принципиальная схема системы сбора скважинной продукции месторождения Жанаталап

УПН Жанаталап

Продукция эксплуатационных скважин месторождения Жанаталап по внутрипромысловой системе сбора и транспортирования нефти по выкидным линиям поступает на групповые замерные установки, расположенные в местах наибольшей концентрации скважин. В УПН Жанаталап поступает нефтегазовая эмульсия с СП Северный Жанаталап, а также с групповых замерных установок АГЗУ 360, АГЗУ 364, АГЗУ 366, АГЗУ 367, АГЗУ 370, где производится замер дебита жидкости.

На СП Северный Жанаталап поступает скважинная продукция АГЗУ №360, 364, 366, 367, 370.

Технические характеристики трубопроводов (выкидных линий) добывающих скважин месторождения Жанаталап приведены в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1 ─ Технические характеристики трубопроводов (выкидных линий) добывающих скважин месторождения Жанаталап

| № АГЗУ | № скважины | Диаметр и толщина стенки трубопровода, мм | Материал трубопровода | Протяженность трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | 225 | 89х3,5 | сталь | 450 |
|  | 216 | 114х6 | сталь | 187 |
|  | 215 | 114х4,5 | СВТ | 283 |
|  | 213 | 110х5 | сталь | 414 |
|  | 222 | 114х4,5 | сталь | 67 |
|  | 221 | 114х4,5 | сталь | 200 |
|  | 214 | 89х3,5 | сталь | 358 |
|  | 220 | 110х5 | СВТ | 416 |
|  | 174 | 110х5 | СВТ | 1026 |
|  | 9 | 114х6 | сталь | 60 |
|  | 200 | 110х5 | СВТ | 938 |
|  | 223 | 114х6 | сталь | 290 |
|  | 219 | 73х5,5 | сталь | 500 |
| 364 | 8 | 114х6 | сталь | 236 |
|  | 277 | 89х5,0 | сталь | 685 |
|  | 112 | 114х7 | сталь | 480 |
|  | 302 | 89х3,5 | сталь | 710 |
|  | 142 | 114х7 | сталь | 225 |
|  | 274 | 89х5,0 | сталь | 290 |
|  | 70 | 114х7 | сталь | 490 |
|  | 212 | 110х5 | СВТ | 523 |
|  | 61 | 114х6 | сталь | 318 |
|  | 60 | 114х6 | сталь | 172 |
|  | 115 | 114х6 | сталь | 360 |
|  | 218 | 114х4,5 | сталь | 400 |
|  | 141 | 114х7 | сталь | 140 |
|  | 110 | 114х6 | сталь | 210 |
| 366 | 264 | 73х5,5 | сталь | 120 |
|  | 281 | 73х5,5 | сталь | 250 |
|  | 272 | 89х5,0 | сталь | 905 |
|  | 306 | 89х3,5 | сталь | 600 |
|  | 270 | 114х7 | сталь | 335 |
|  | 269 | 114х7 | сталь | 220 |
|  | 275 | 114х7 | сталь | 410 |
|  | 271 | 114х7 | сталь | 235 |
|  | 267 | 114х7 | сталь | 1000 |
| 367 | 136 | 114х4,5 | сталь | 1300 |
|  | 135 | 110х5 | СВТ | 1750 |
|  | 97 | 114х6 | сталь | 825 |
|  | 138 | 114х7 | сталь | 275 |
|  | 140 | 114х7 | сталь | 275 |
|  | 137 | 114х6 | сталь | 345 |
|  | 143 | 114х6 | сталь | 417 |
|  | 114 | 114х6 | сталь | 190 |
|  | 224 | 114х6 | сталь | 430 |
|  | 217 | 114х6 | сталь | 540 |
|  | 279 | 73х5,5 | сталь | 760 |
|  | 273 | 114х7 | сталь | 340 |
|  | 165 | 114х4,5 | сталь | 920 |
|  | 276 | 114х7 | сталь | 345 |
| 370 | 251 | 114х6 | сталь | 850 |
|  | 301 | 114х6 | сталь | 572 |
|  | 262 | 89х5,0 | сталь | 965 |
|  | 192 | 114х6 | сталь | 530 |
|  | 186 | 114х6 | сталь | 225 |
|  | 184 | 114х6 | сталь | 440 |
|  | 193 | 114х6 | сталь | 320 |
|  | 145 | 114х6 | сталь | 210 |
|  | 96 | 114х6 | сталь | 290 |
|  | 263 | 89х5,0 | сталь | 1020 |
|  | 265 | 114х7 | сталь | 620 |
|  | 38 | 114х7 | сталь | 447 |
|  | 266 | 114х7 | сталь | 720 |
|  | 180 | 114х6 | сталь | 658 |
|  | 176 | 114х6 | сталь | 478 |

Ниже приведена диаграмма (Рис. 6.3.3) с процентным распределением высоконапорных трубопроводов, по материалу их исполнения.

Рис. 6.3.3 ─ Распределение выкидных трубопроводов добывающих скважин по материальному исполнению

Согласно диаграмме по материальному исполнению проиллюстрированная на рисунке 6.3.3 9 % выкидных трубопроводов добывающих скважин являются стекловолоконными, 91 % стальными. В отличие от стекловолоконных труб, стальные имеют такие недостатки как, небольшой срок эксплуатации и высокую коррозионную активность. Следовательно, целесообразно, произвести замену стальных высоконапорных трубопроводов на СВТ, что решит ряд вопросов по защите трубопроводов от коррозии и солеотложений.

Газожидкостная смесь с групповых замерных установок месторождения Жанаталап по нефтесборному коллектору Ø219 поступает на УПН Жанаталап с давлением Р-2-2,2 кгс/см2 в нефтегазосепаратор НГС, где производится отделение газа от продукции нефтяных скважин.

Перед НГС производится подача деэмульгатора «IКHLAS-1» с БР-2,5. Отделившийся на нефтегазосепараторе газ с Р = 2 кгс/см2 по газопроводу Ø114 мм поступает на осушку в газосепаратор ГС и после очистки от жидкости попутный газ направляется на печи ПТ 16/150 №1, 2, 3, и на социально-бытовые нужды (столовая, котельная, операторская).

В операторскую ПНГ (попутно-нефтяной газ) поступает в ГРПШ (газ регулирующий пункт шкафной), и подается в столовую и котельную.

Нефтяная жидкость с нефтегазосепаратора поступает на печи ПТ 16/150 №1, 2, 3 для подогрева смеси.

Сброс дренажа с нефтегазосепаратора и с газосепаратора производится в дренажную емкость ДЕ.

С печей подогрева ПТ 16/150 №1, №2, №3 нефтяная жидкость с Т=35-45°С поступает РВС-2000 №3(технологический резервуар). А также в РВС-2000 №3 поступает нефтяная жидкость с сборного пункта Северный Жанаталап.

Далее нефтяная смесь поступает в РВС-2000 №3. С РВС-2000 №3 с перетока Н=7м, Н=9м отстоявшаяся нефть поступает в товарный резервуар №2 V=1000м3.

С товарного резервуара нефти №2 после отстоя и проведения аналитического контроля на качество, подготовленная нефть насосами ЦНС 180/128 №1, ЦНС 180/170 №2, (1 насос «рабочий», 1 насос «резервный») через оперативный узел учета нефти (ОУУН) по нефтепроводу «Жанаталап – С.Балгимбаев» СВТ Ø150мм откачивается на ЦППН С.Балгимбаев для окончательной подготовки до товарной кондиции нефти и сдачи ее систему в АО «КазТрансОйл».

Пластовая вода поступает в резервуар РВС-1000 №1. Далее с помощью насосами ЦНС-180/425 №1, №2 (1 насос «рабочий», 1 насос «резервный») через узел замера марки «Endress Hauser PROMAG 50» через водораспределительные пункты закачивается в нагнетательные скважины.

Принципиальная УПН Жанаталап представлена на Рис. 6.3.4.

Рис. 6.3.4 – Принципиальная схема УПН Жанаталап

СП Северный Жанаталап

Продукция с добывающих скважин поступает на групповую замерную установку АГЗУ №359, АГЗУ №361, АГЗУ №362, АГЗУ №363, АГЗУ №369.

Технические характеристики трубопроводов (выкидных линий) добывающих скважин месторождения Жанаталап приведены в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.2 ─ Технические характеристики трубопроводов (выкидных линий) добывающих скважин месторождения Жанаталап

| № АГЗУ | № скважины | Диаметр и толщина стенки трубопровода, мм | Материал трубопровода | Протяженность трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 361 | 30 | 110х5 | СВТ | 1338 |
|  | 73 | 110х5 | СВТ | 1144 |
|  | 76 | 114х6 | сталь | 855 |
|  | 261 | 114х7 | сталь | 320 |
|  | 63 | 114х4,5 | сталь | 464 |
|  | 187 | 89х3,5 | сталь | 270 |
|  | 71 | 110х5 | СВТ | 483 |
|  | 86 | 114х6 | сталь | 55 |
|  | 106 | 114х7 | сталь | 190 |
|  | 196 | 114х6 | сталь | 120 |
|  | 133 | 114х6 | сталь | 410 |
|  | 197 | 114х6 | сталь | 840 |
| 362 | 64 | 114х4,5 | сталь | 280 |
|  | 157 | 114х6 | сталь | 436 |
|  | 167 | 114х6 | сталь | 264 |
|  | 190 | 114х4,5 | сталь | 450 |
|  | 278 | 89х3,5 | сталь | 180 |
|  | 185 | 114х6 | сталь | 660 |
|  | 177 | 110х5 | СВТ | 332 |
|  | 182 | 110х5 | СВТ | 420 |
|  | 134 | 110х5 | СВТ | 1014 |
|  | 166 | 114х4,5 | сталь | 120 |
|  | 172 | 114х4,5 | сталь | 1100 |
| 363 | 191 | 89х3,5 | сталь | 860 |
|  | 146 | 114х4,5 | сталь | 900 |
|  | 147 | 114х4,5 | сталь | 1210 |
|  | 108 | 114х4,5 | сталь | 814 |
|  | 132 | 114х4,5 | сталь | 587 |
|  | 102 | 114х4,5 | сталь | 645 |
|  | 171 | 110х5 | СВТ | 101 |
|  | 131 | 114х6 | сталь | 560 |
|  | 75 | 110х5 | СВТ | 415 |
|  | 72 | 114х6 | сталь | 215 |
| 369 | 148 | 114х4,5 | сталь | 86 |
|  | 130 | 114х4,5 | сталь | 452 |
|  | 149 | 114х4,5 | сталь | 245 |
|  | 105 | 114х4,5 | сталь | 460 |
|  | 152 | 114х4,5 | сталь | 320 |
|  | 154 | 114х4,5 | сталь | 345 |
|  | 194 | 114х4,5 | сталь | 330 |
|  | 65 | 114х4,5 | сталь | 200 |
| 359 | 144 | 114х4,5 | сталь | 250 |
|  | 199 | 110х5 | СВТ | 522 |
|  | 260 | 89х5,0 | сталь | 1010 |
|  | 201 | 114х4,5 | сталь | 1400 |
|  | 268 | 114х7 | сталь | 635 |
|  | 210 | 89х3,5 | сталь | 370 |
|  | 178 | 114х6 | сталь | 1000 |
|  | 198 | 114х6 | сталь | 190 |
|  | 175 | 114х6 | сталь | 420 |
|  | 206 | 114х6 | сталь | 143 |
|  | 183 | 114х6 | сталь | 270 |
|  | 188 | 114х6 | сталь | 330 |
|  | 203 | 114х6 | сталь | 360 |
|  | 280 | 73х5,5 | сталь | 50 |
|  | 173 | 110х5 | СВТ | 240 |

Ниже приведена диаграмма (Рис. 6.3.5) с процентным распределением высоконапорных трубопроводов, по материалу их исполнения.

Рис. 6.3.5 ─ Распределение выкидных трубопроводов добывающих скважин по материальному исполнению

Согласно диаграмме по материальному исполнению проиллюстрированная на рисунке 6.3.5 18 % выкидных трубопроводов добывающих скважин являются стекловолоконными, 82 % стальными. Следует произвести замену стальных высоконапорных трубопроводов на СВТ для защиты трубопроводов от коррозии и солеотложений.

После замера дебита каждой скважины по отдельности газожидкостная смесь под собственным давлением по нефтяному коллектору Ø219х8 мм поступает в нефтегазосепаратор НГС-0,6–1200-2 №1 для отделения нефтяного газа от ГЖС. С нефтегазосепаратора выделившийся попутный нефтяной газ по трубопроводу Ø89х4,5мм поступает на осушку в газосепаратор ГС-1-2,5-600-1 №1. После окончательной очистки газ направляется по газопроводу Ø89х4,5мм на печи подогрева нефти ПТ-16/150 №1, №2 и в котельную для собственных нужд.

С СППК (сбросные пружинные предохранительные клапаны) излишки газа с НГС-0,6–1200-2 №1 и ГС-1-2,5-600-1 №1 сбрасываются на факельную систему.

С нефтегазосепаратора нефтяная жидкость поступает в горизонтальный резервуар РГС-100 №1, №2. После отстоя с горизонтальных резервуаров нефтяная эмульсия насосами №1, №2 ЦНС 180/85 по трубопроводу Ø159х6мм поступает в печь подогрева ПТ-16/150 №1, №2 и откачивается по нефтесборному коллектору Ø219 мм на УПН Жанаталап или насосами НБ-125 откачивается по нефтесборному коллектору Ø 219 мм на УПН Жанаталап.

Сброс дренажных нефтяных остатков с нефтегазосепаратора НГС-0,6–1200-2 №1, газосепаратора ГС-1-2,5-600-1 №1 и технологических насосов сбрасывается в дренажную емкость. №1 ЕП-16 м3. При заполнении дренажной емкости откачка производится с помощью насоса НВ-Е-50/50 в коллектор.

Принципиальная схема сборного пункта месторождения Северный Жанаталап представлена на Рис. 6.3.6.

Рис. 6.3.6 – Принципиальная схема сборного пункта Северный Жанаталап

Выводы

- Требования и рекомендации, предусмотренные действующим проектным документом разработки касательно системы сбора и подготовки скважинной продукции на месторождении Жанаталап выполняются.

- Существующее оборудование системы сбора и подготовки скважинной продукции месторождения Жанаталап по технологическим возможностям и пропускным способностям способно обеспечить достижение прогнозных технологических показателей разработки, принятых в настоящем отчете.

- Рекомендуется заменить выкидные линии (трубопроводы) на СВТ.