6.4 Требования к разработке программы по переработке (утилизации) газа

На месторождения Жанаталап применяется герметизированная система сбора и распределения попутного газа. Часть добытого газа используется на собственные нужды м/р Жанаталап и часть отправляется на УПГ месторождения С.Балгимбаев.

Основными объектами потребления попутно добываемого газа на промысле месторождения Жанаталап, являются:

- Трубчатые печи подогрева ПТ 16/150 (3-ед.), расположенные на объекте УПН;

- Трубчатые печи подогрева ПТ 16/150 (2-ед.) расположенные на объекте СП;

Газ, в печах подогрева, используется в качестве топлива, для термической обработки нефти.

- Jaguar JTV 24 (H-RU) – 1 ед (операторная УПН);

- Котел Navien Ace-16 K– 1 ед. (операторная УПН);

- Котел КДВ-2035 – 2 ед. (операторная ЦДНиГ №3);

- Котел «КОВ-50СТ1 – 1 ед.;

- Газонагреватель ГНВТ-250 – 1 ед;

- Дежурная горелка.

Согласно «Программе развития переработки сырого газа на месторождениях НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2022-2024 гг.», в соответствии с Методикой расчетов нормативов и объемов сжигания сырого газа при проведении операции по недропользованию, Утвержденной Приказом министра энергетики Республики Казахстан от 05 мая 2018 года №164, общий объем технологически неизбежного сжигания сырого газа по месторождению Жанаталап за 2022 год составляет 0,136083 млн.м3, в том числе по категории V7–0,00168 млн. м3, по категории V8 – 0,134403 млн. м3 (Протокол №4/2 от 14 сентября 2021 года).

Баланс добычи и распределения нефтяного газа месторождения Жанаталап представлен в таблице 6.4.1.

Рис. 6.4.1 – Схема распределения газа на НГДУ Жаикмунайгаз.

Таблица 6.4.1 - Добыча и распределение газа по месторождению Жанаталап на период 2022-2031гг Вариант 3 (рекомендуемый).

| Добыча газа/ Объекты потребления газа | Количество оборудования, ед. | В работе | Число часов работы, ч/сутки | Расход газа, м3/сут | Количество суток работы в году, сут/год | Объем газа в год, млн.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Добыча газа (VI) |  |  |  |  |  | 5,520 | 5,208 | 4,979 | 4,920 | 4,708 | 4,735 | 4,655 | 4,332 | 4,076 | 3,813 |
| Объем газа на переработку в УПГ С. Балгимбаева |  |  |  |  |  | 3,632 | 3,319 | 2,891 | 3,031 | 2,820 | 2,847 | 2,568 | 2,443 | 2,187 | 1,924 |
| Собств. нужды (V1) |  |  |  |  |  | 1,7524502 | 1,75245 | 1,95172 | 1,75245 | 1,75245 | 1,75245 | 1,95172 | 1,75245 | 1,75245 | 1,75245 |
| ПТ-16/150 (печь подогрева нефти) УПН | 1 | 1 | 24 | 60 | 265 | 0,3816 | 0,3816 | 0,38304 | 0,3816 | 0,3816 | 0,3816 | 0,38304 | 0,3816 | 0,3816 | 0,3816 |
| ПТ-16/150 (печь подогрева нефти) УПН | 2 | 1 | 24 | 80 | 265 | 0,5088 | 0,5088 | 0,51072 | 0,5088 | 0,5088 | 0,5088 | 0,51072 | 0,5088 | 0,5088 | 0,5088 |
| Jaguar JTV 24 (H-RU) (Котел) | 1 | 1 | 24 | 1,72 | 83 | 0,00342624 | 0,003426 | 0,01098 | 0,003426 | 0,003426 | 0,003426 | 0,01098 | 0,003426 | 0,003426 | 0,003426 |
| Navien Ace-16 K (Котел) | 1 | 1 | 24 | 2 | 83 | 0,003984 | 0,003984 | 0,012768 | 0,003984 | 0,003984 | 0,003984 | 0,012768 | 0,003984 | 0,003984 | 0,003984 |
| КДВ-2035 (Котел) | 2 | 1 | 24 | 27 | 265 | 0,17172 | 0,17172 | 0,172368 | 0,17172 | 0,17172 | 0,17172 | 0,172368 | 0,17172 | 0,17172 | 0,17172 |
| КОВ-50СТ1 (Котел) | 1 | 1 | 24 | 50 | 83 | 0,0996 | 0,0996 | 0,3192 | 0,0996 | 0,0996 | 0,0996 | 0,3192 | 0,0996 | 0,0996 | 0,0996 |
| ПТ-16/150 (СП С.Жанаталап) | 2 | 1 | 24 | 50 | 358 | 0,4296 | 0,4296 | 0,3192 | 0,4296 | 0,4296 | 0,4296 | 0,3192 | 0,4296 | 0,4296 | 0,4296 |
| Газонагреватель ГНВТ-250 | 1 | 1 | 24 | 35 | 183 | 0,15372 | 0,15372 | 0,22344 | 0,15372 | 0,15372 | 0,15372 | 0,22344 | 0,15372 | 0,15372 | 0,15372 |
| Объем сжигания сырого газа, в том числе |  |  |  |  |  | 0,136083 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 |
| Объем сжигаемого газа при эксплуатации технологического оборудования на факельных установках |  |  |  |  |  | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 |
| УФА-I-100-12-ФОК-200 (УПН) | 1 | 1 | 24 | 5 | 7 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| УФА-I-100-12-ФОК-200 (СП) | 1 | 1 | 24 | 5 | 7 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| Объем сжигаемого газа при техническом обслуживании и ремонтных работах оборудования ТО и ТР ГС ТО и ТР УПГ |  |  |  |  |  | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 |

Таблица 6.4.1 - Добыча и распределение газа по месторождению Жанаталап на период 2022-2031гг Вариант 2.

| Добыча газа/ Объекты потребления газа | Количество оборудования, ед. | В работе | Число часов работы, ч/сутки | Расход газа, м3/сут | Количество суток работы в году, сут/год | Объем газа в год, млн.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Добыча газа (VI) |  |  |  |  |  | 5,414 | 4,978 | 4,924 | 4,951 | 4,777 | 4,793 | 4,702 | 4,372 | 4,109 | 3,838 |
| Объем газа на переработку в УПГ С. Балгимбаева |  |  |  |  |  | 3,525 | 3,090 | 2,837 | 3,062 | 2,888 | 2,904 | 2,614 | 2,484 | 2,220 | 1,949 |
| Собств. нужды (V1) |  |  |  |  |  | 1,75245 | 1,75245 | 1,95172 | 1,75245 | 1,75245 | 1,75245 | 1,95172 | 1,75245 | 1,75245 | 1,75245 |
| ПТ-16/150 (печь подогрева нефти) УПН | 1 | 1 | 24 | 60 | 265 | 0,3816 | 0,3816 | 0,38304 | 0,3816 | 0,3816 | 0,3816 | 0,38304 | 0,3816 | 0,3816 | 0,3816 |
| ПТ-16/150 (печь подогрева нефти) УПН | 2 | 1 | 24 | 80 | 265 | 0,5088 | 0,5088 | 0,51072 | 0,5088 | 0,5088 | 0,5088 | 0,51072 | 0,5088 | 0,5088 | 0,5088 |
| Jaguar JTV 24 (H-RU) (Котел) | 1 | 1 | 24 | 1,72 | 83 | 0,003426 | 0,003426 | 0,01098 | 0,003426 | 0,003426 | 0,003426 | 0,01098 | 0,003426 | 0,003426 | 0,003426 |
| Navien Ace-16 K (Котел) | 1 | 1 | 24 | 2 | 83 | 0,003984 | 0,003984 | 0,012768 | 0,003984 | 0,003984 | 0,003984 | 0,012768 | 0,003984 | 0,003984 | 0,003984 |
| КДВ-2035 (Котел) | 2 | 1 | 24 | 27 | 265 | 0,17172 | 0,17172 | 0,172368 | 0,17172 | 0,17172 | 0,17172 | 0,172368 | 0,17172 | 0,17172 | 0,17172 |
| КОВ-50СТ1 (Котел) | 1 | 1 | 24 | 50 | 83 | 0,0996 | 0,0996 | 0,3192 | 0,0996 | 0,0996 | 0,0996 | 0,3192 | 0,0996 | 0,0996 | 0,0996 |
| ПТ-16/150 (СП С.Жанаталап) | 2 | 1 | 24 | 50 | 358 | 0,4296 | 0,4296 | 0,3192 | 0,4296 | 0,4296 | 0,4296 | 0,3192 | 0,4296 | 0,4296 | 0,4296 |
| Газонагреватель ГНВТ-250 | 1 | 1 | 24 | 35 | 183 | 0,15372 | 0,15372 | 0,22344 | 0,15372 | 0,15372 | 0,15372 | 0,22344 | 0,15372 | 0,15372 | 0,15372 |
| Объем сжигания сырого газа, в том числе |  |  |  |  |  | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 |
| Объем сжигаемого газа при эксплуатации технологического оборудования на факельных установках |  |  |  |  |  | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 |
| УФА-I-100-12-ФОК-200 (УПН) | 1 | 1 | 24 | 5 | 7 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| УФА-I-100-12-ФОК-200 (СП) | 1 | 1 | 24 | 5 | 7 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| Объем сжигаемого газа при техническом обслуживании и ремонтных работах оборудования ТО и ТР ГС ТО и ТР УПГ |  |  |  |  |  | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 |

Таблица 6.4.1 - Добыча и распределение газа по месторождению Жанаталап на период 2022-2031гг Вариант 1.

| Добыча газа/ Объекты потребления газа | Количество оборудования, ед. | В работе | Число часов работы, ч/сутки | Расход газа, м3/сут | Количество суток работы в году, сут/год | Объем газа в год, тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Добыча газа (VI) |  |  |  |  |  | 5,397 | 4,911 | 4,698 | 4,654 | 4,457 | 4,497 | 4,430 | 4,118 | 3,874 | 3,622 |
| Объем газа на переработку в УПГ С. Балгимбаева |  |  |  |  |  | 3,508 | 3,023 | 2,610 | 2,766 | 2,568 | 2,608 | 2,342 | 2,230 | 1,985 | 1,733 |
| Собств. нужды (V1) |  |  |  |  |  | 1,75245 | 1,75245 | 1,95172 | 1,75245 | 1,75245 | 1,75245 | 1,95172 | 1,75245 | 1,75245 | 1,75245 |
| ПТ-16/150 (печь подогрева нефти) УПН | 1 | 1 | 24 | 60 | 265 | 0,3816 | 0,3816 | 0,38304 | 0,3816 | 0,3816 | 0,3816 | 0,38304 | 0,3816 | 0,3816 | 0,3816 |
| ПТ-16/150 (печь подогрева нефти) УПН | 2 | 1 | 24 | 80 | 265 | 0,5088 | 0,5088 | 0,51072 | 0,5088 | 0,5088 | 0,5088 | 0,51072 | 0,5088 | 0,5088 | 0,5088 |
| Jaguar JTV 24 (H-RU) (Котел) | 1 | 1 | 24 | 1,72 | 83 | 0,003426 | 0,003426 | 0,01098 | 0,003426 | 0,003426 | 0,003426 | 0,01098 | 0,003426 | 0,003426 | 0,003426 |
| Navien Ace-16 K (Котел) | 1 | 1 | 24 | 2 | 83 | 0,003984 | 0,003984 | 0,012768 | 0,003984 | 0,003984 | 0,003984 | 0,012768 | 0,003984 | 0,003984 | 0,003984 |
| КДВ-2035 (Котел) | 2 | 1 | 24 | 27 | 265 | 0,17172 | 0,17172 | 0,172368 | 0,17172 | 0,17172 | 0,17172 | 0,172368 | 0,17172 | 0,17172 | 0,17172 |
| КОВ-50СТ1 (Котел) | 1 | 1 | 24 | 50 | 83 | 0,0996 | 0,0996 | 0,3192 | 0,0996 | 0,0996 | 0,0996 | 0,3192 | 0,0996 | 0,0996 | 0,0996 |
| ПТ-16/150 (СП С.Жанаталап) | 2 | 1 | 24 | 50 | 358 | 0,4296 | 0,4296 | 0,3192 | 0,4296 | 0,4296 | 0,4296 | 0,3192 | 0,4296 | 0,4296 | 0,4296 |
| Газонагреватель ГНВТ-250 | 1 | 1 | 24 | 35 | 183 | 0,15372 | 0,15372 | 0,22344 | 0,15372 | 0,15372 | 0,15372 | 0,22344 | 0,15372 | 0,15372 | 0,15372 |
| Объем сжигания сырого газа, в том числе |  |  |  |  |  | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 | 0,13608 |
| Объем сжигаемого газа при эксплуатации технологического оборудования на факельных установках |  |  |  |  |  | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 | 0,00168 |
| УФА-I-100-12-ФОК-200 (УПН) | 1 | 1 | 24 | 5 | 7 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| УФА-I-100-12-ФОК-200 (СП) | 1 | 1 | 24 | 5 | 7 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
| Объем сжигаемого газа при техническом обслуживании и ремонтных работах оборудования ТО и ТР ГС ТО и ТР УПГ |  |  |  |  |  | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 | 0,134403 |

Как видно из таблицы 6.4.1, большая часть попутно добываемого газа, после сепарации в нефтегазосепараторе и осушки в газосепараторе, расходуется на собственные нужды и на подготовку газа на УПГ месторождения С.Балгимбаева.

Выводы:

- Мероприятия по утилизации газа, предусмотренные проектным документом разработки месторождения Жанаталап, выполняются в полном объеме. Утилизация попутно нефтяного газа происходит путем использования на собственные нужды.