6.5 Требования и рекомендации к системе ППД, качеству используемого агента

На месторождении Жанаталап с целью поддержания пластового давления и достижения максимальных показателей отбора нефти из пласта, используется система ППД.

Система ППД месторождения Жанаталап включает в себя следующие технологические узлы: оборудования по подготовке агента, кустовые насосные станции (КНС) по закачке агента, систему трубопроводов и водораспределительных пунктов (ВРП) систему нагнетательных скважин.

В качестве основного источника водоснабжения для ППД на месторождении Жанаталап используется вода, попутно-добываемая с нефтью, проходящая предварительную подготовку.

Нагнетательный фонд на 01.01.2022 г. составляет 16 скважин, из которых в работе находятся 15 скважин, в бездействии 1 скважина.

В таблице 6.5.1. представлены характеристики трубопроводов (нагнетательных линий) нагнетательных скважин месторождения Жанаталап.

Таблица 6.5.1 – Технические характеристики трубопроводов (нагнетательных линий) нагнетательных скважин месторождения Жанаталап.

| № ВРП | № скважин | Диаметр нагнетательной линии от скважин до ВРП, мм | Материал трубопровода | Протяженность нагнетательной линии от скважин до ВРП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 14н | 89х5 | Сталь | 450 |
|  | 33н | 110х5 | СВТ | 213 |
|  | 42н | 110х5 | СВТ | 297 |
|  | 64н | 114х4,5 | Сталь | 280 |
|  | 77н | 110х5 | СВТ | 312 |
|  | 101н | 110х5 | СВТ | 338 |
|  | 208н | 110х5 | СВТ | 994 |
|  | 300н | 89х3,5 | Сталь | 600 |
| №2 | 22н | 110х5 | СВТ | 2405 |
|  | 113н | 110х5 | СВТ | 2197 |
|  | 226н | 89х3,5 | Сталь | 200 |
| №3 | 181н | 110х5 | СВТ | 644 |
|  | 202н | 89х5 | Сталь | 220 |
|  | 211н | 114х7 | Сталь | 920 |
| №4 | 195н | 114х7 | Сталь | 672 |
|  | 209н | 89х3,5 | Сталь | 150 |

Ниже приведена диаграмма (Рис. 6.5.1) с процентным распределением высоконапорных трубопроводов, по материалу их исполнения.

Рис.6.5.1─ Распределение высоконапорных трубопроводов по материальному исполнению на месторождении Жанаталап

Согласно диаграмме по материальному исполнению проиллюстрированная на рисунке 6.5.1, 50% нагнетательных трубопроводов нагнетательных скважин являются стекловолоконными, 50 % стальными. Следовательно, рекомендуется произвести замену стальных высоконапорных трубопроводов на СВТ, что решит ряд вопросов по защите трубопроводов от коррозии и солеотложений.

Требования к качеству закачиваемой воды

При применении системы ППД, особое внимание уделяется качеству закачиваемого агента в пласт, так как следствием некачественной подготовки и закачки является загрязнение пластов и низкий коэффициент нефтеотдачи.

Результаты физико-химического состава вод месторождения Жанаталап представлена на рисунке 6.5.2.

Таблица 6.5.2 – Результаты физико-химического состава вод месторождения ЮВК

| Водородный показатель рН | Растворенный кислород, мг/л | СВБ, кл/мл | Сероводород, мг/л | Механические примеси, мг/л | Нефть, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,53 | 1,51 | до 10 | 0 | 152 | 22,8 |

По данным лабораторных исследований в водах на объекте ППД месторождении Жанаталап имеются колонии сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ), что не соответствует требованиям СТ 1662-2007 и грозит появлением сероводорода в скважинной продукции. Необходимо применение бактерицидов в системах ППД.

По данным лабораторных исследований массовая концентрация механических примесей в воде для закачки систем ППД месторождении Жанаталап составляет соответственно 152 мг/л, при норме в соответствии с требованиями СТ 1662-2007 соответственно 5 мг/л.

На месторождении Жанаталап содержание нефти в воде для закачки составляет 22,8 мг/л при норме в соответствии с требованиями СТ 1662-2007 -10 мг/л.

Подготовленная пластовая вода с водяного резервуара №1 V = 1000 м3 откачивается насосами ЦНС 180/425 на водораспределительные пункты ВРП №1, ВРП №2, ВРП №3, ВРП №4 откуда по нагнетательным линиям вода закачивается в скважины.

Для рационального извлечения максимума остаточных запасов нефти из пластов месторождения Жанаталап для заводнения, наряду с пластовой водой используется вода с водозаборных скважин.

Водозаборный фонд составляет 4 скважины – №3000, №3001, №3002, №3003– на данный момент все скважины находятся в бездействии, так как попутно добываемая вода обеспечивает нужный объем закачки пластовой воды.

Анализ мощности системы ППД

В системе ППД месторождения Жанаталап используется насосные оборудования: ЦНС 180/425 в кол- ве 3-единиц.

На прогнозируемый период 2022-2032 год максимальная закачка воды ожидается в 2029 году 952,290 тыс м3/год.

Максимальная производительность имеющего насосного агрегата ЦНС 180/425 системы ППД месторождения Жанаталап составляет 4320м3/сут или 1576,8 тыс м3/год. На КНС имеются также 2 насоса ЦНС 180/425.

Следовательно, существующие насосные позволяет достичь прогнозных показателей по закачке воды с большим запасом.

Ниже, в таблице 6.5.3 приведены параметры работы существующего насосного оборудования КНС месторождения. Жанаталап.

Таблица 6.5.3 – Параметры работы насосов системы ППД

| № п/п | Насос | Рабочий агент | Закачка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | паспортная |  |
|  |  |  | м3\сут | м3\год |
| 1 | ЦНС 180/425 | Попутно-добываемая вода | 4320 | 1576800 |

Рис.6.5.2 – Принципиальная схема системы ППД на месторождении Жанаталап.

Выводы и рекомендации

- Существующее насосное оборудование системы ППД позволяет достичь прогнозных показателей по закачке воды с большим запасом.

- Содержание механических примесей в закачиваемой воде превышает допустимое СТ РК 1662-2007, что является фактором, влияющим на скорость коррозии оборудования. Рекомендуется предусмотреть применение в системе подготовки воды для ППД химического реагента, подбор которого должен быть осуществлен по результатам ОПИ.

- Рекомендуется заменить нагнетательные линии на СВТ.

6.6 Рекомендации к технологии и технике приготовления и закачки рабочих агентов в пласт при применении методов повышения нефтеизвлечения

Система ППД представляет собой комплекс технологического оборудования необходимый для подготовки, транспортировки, закачки рабочего агента в пласт с целью поддержания пластового давления и достижения максимальных показателей отбора нефти из пласта.

Система ППД должна обеспечивать:

- Необходимые объемы закачки воды в пласт и давления ее нагнетания по нагнетательным скважинам, объектам разработки и месторождению в целом в соответствии с проектными документами;

- Подготовку закачиваемой воды до кондиции (по составу, физико-химическим свойствам, содержанию механических примесей, кислорода, микроорганизмов), удовлетворяющих требованиям проектных документов;

- Проведение контроля качества вод системы ППД, замеров приемистости скважин, учета закачки воды как по каждой скважине, так и по группам, пластам и объектам разработки и месторождению в целом;

- Герметичность и надежность эксплуатации системы промысловых водоводов, применение замкнутого цикла водоподготовки и заводнения пластов с использованием сточных вод;

- Возможность изменения режимов закачки воды в скважины, проведения обработки призабойной зоны нагнетательных скважин с целью повышения приемистости пластов.

Основными техническими требованиями к рабочему агенту для заводнения являются:

- сохранение устойчивой приемистости нагнетательных скважин;

- предотвращение осложнений при эксплуатации нагнетательных скважин из-за инкрустации подземного оборудования неорганическими солями;

- предупреждение коррозионного износа водоводов системы ППД и оборудования скважин;

- предупреждение жизнедеятельности сульфат восстанавливающих бактерий в призабойной зоне нагнетательных скважин.

На основе данных технических требований формулируются требования к качеству подготовки закачиваемых вод.

Как правило, требования к качеству закачиваемой воды определяют по результатам опытной закачки, или по аналогии с месторождениями, на которых имеются объекты разработки и достаточный опыт эксплуатации системы заводнения. Исходя из требований, предъявляемых к качеству воды для заводнения пластов согласно СТ РК 1662-2007 в условиях месторождения для предварительных расчетов могут быть приняты следующие величины

- значение рН должно находиться в пределах от 4,5 до 8,5;

- при снижении коэффициента приемистости нагнетательных скважин с начала закачки на 20% следует проводить работы по восстановлению фильтрационной характеристики призабойной зоны и, при необходимости, улучшать качество закачиваемой воды;

- при контакте в пластовых условиях закачиваемой воды с пластовой водой и породой коллектора допускается снижение фильтрационной характеристики;

- содержание нефти должно быть не более 30 мг/л;

- содержание механических примесей также не более 30 мг/л, причем размер частиц механических примесей и нефти должен быть меньше среднего размера каналов поровых коллекторов продуктивных пластов, т.е. не более 1 мкм;

- содержание растворенного кислорода не должно превышать 0,5 мг/л;

- набухаемость глин коллекторов в закачиваемой воде не должна превышать значения их набухаемости в пластовой воде месторождения;

- при коррозионной активности воды свыше 0,1 мг/см2сут, необходимо предусматривать мероприятия по антикоррозионной защите трубопроводов и оборудования по ГОСТ 9.506;

- в воде, нагнетаемой в продуктивный коллектор, пластовые воды которых не содержат сероводород или содержат ионы железа, сероводород должен отсутствовать;

- не допускается присутствие СВБ в воде, предназначенной для закачки в пласты, нефть, газ и вода которых не содержат сероводород;

- при заводнении продуктивных пластов, содержащих сероводород, устанавливать возможность образования сернистого железа, необходимость и мероприятия для удаления ионов трехвалентного железа из воды.

Таблица 6.6.1 - Требования к качеству воды в соответствии с СТ РК 1662-2007

| № п/п | Наименование показателей | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | РН | 4,5…8,5 |
| 2 | Содержание растворенного кислорода в закачиваемой воде | не должно превышать 0,5 мг/л |
| 3 | Ионы окисного железа | Не регламентируется, однако сероводород – должен отсутствовать |
| 4 | Сульфат ионы | Не регламентируется |
| 5 | Содержание механических примесей | Не более 3 мг/л |
| 6 | Содержание нефтепродуктов | Не более 3 мг/л |
| 7 | Содержание растворенного кислорода | Не более 0,5 мг/л |

Требования к параметрам водонагнетательной технологии

Из-за возможной слабой приемистости нагнетательных скважин, при нагнетании воды должны выполняться следующие требования:

- В связи со слабой приемистостью обеспечить плавное нагнетание;

- Для защиты от прорыва воды обеспечить, чтобы давление нагнетания было ниже давления разрыва пласта.