6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Месторождение Жанаталап находится на III стадии разработки. В настоящее время месторождение разрабатывается АО «Эмбамунайгаз».

В настоящем отчете рассмотрено два варианта разработки:

Вариант 1 является базовым и предусматривает продолжение реализации существующей системы разработки. В рамках 1 варианта предусматривается бурение 6 вертикальных и1 горизонтальной скважины, также 7 перевода скважин между объектами.

Вариант 2 (рекомендуемый) составлен на базе 2 варианта. В варианте предусматриваются все мероприятия, запланированные во 2 варианте. Отличие состоит в бурении 3 горизонтальных скважин вместо 3 вертикальных скважин, с целью большего охвата залежи. Дополнительно предусматривается перевод скважин между объектами и дополнительный прострел. Также, ввод из консервации и ввод из ликвидированного фонда на возвратные объекты. Таким образом по второму варианту предусматривается бурение 4 горизонтальных и 3 вертикальных скважины и проведение ГТМ.

В таблице 6.1.1 приведены рекомендуемые для утверждения геологические и извлекаемые запасы нефти по месторождению в целом, а также приведены экономические показатели.

Таблица 6.1.1

Сводная экономическая оценка месторождения в целом

| Показатели | В целом по месторождению |
| --- | --- |
| Геологические запасы нефти, тыс.т. |  |
| Категория В+С1 | 19 794 |
| Извлекаемые запасы нефти, тыс.т. |  |
| Категория В+С1 | 11 393 |
| КИН, д.ед. |  |
| Категория В+С1 | 0,576 |
| Капитальные затраты (без НДС), млн.тг. | 15 035,7 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации), млн.тг. | 332 482,8 |
| Чистые недисконтированные поступления после налогообложения, млн.тг. | 125 650,3 |