# 2. ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

2.1 Характеристика геологического строения

2.1.1 Литолого-стратиграфическая характеристика

На месторождении Гран пробуренными (69 поисково-разведочными и эксплуатационными) скважинами вскрыта толща мезо-кайнозойских отложений. В геологическом разрезе толщиной до 1000 м (скв. № 4) выделены породы нижнепермской, триасовой, юрской, меловой, неоген-четвертичной систем.

Литологическая характеристика разреза и толщины отложений даются на основании каротажа и описания керна на данной площади.

Пермская система – Р

Нижний отдел – Р1

Кунгурский ярус - Р1к

Отложения кунгурского яруса вскрыты 7 поисково-разведочными скважинами и разделены на две толщи: нижнюю-галогенную и верхнюю - сульфатную. Галогенная толща сложена каменной солью, а верхняя сульфатная – ангидритами, реже гипсами, с прослоями известняков, доломитов и глинистых пород.

Максимальная вскрытая мощность кунгурского яруса составляет 118м (скв.8).

Пермотриасовая система – РТ

Так как в настоящее время деление верхнепермских и триасовых отложений затруднительно, в этой работе отложения верхней перми и триаса не расчленяются, а рассматриваются как нерасчлененный пермотриас. Разрез представлен чередованием глин и известняков с прослоями песчаников, доломитов и мергелей.

Глины зеленые, светло-зеленые, серые, коричневые, редко шоколадно-красные, очень плотные, известковистые и неизвестковистые, песчанистые.

Известняки белые, светло-серые, темно-серые, плотные, органогенные, доломитизированные, иногда обогащены терригенным материалом.

Толщина отложений составляет 12-88 м.

Юрская система – J

Отложения юрской системы вскрыты всеми пробуренными скважинами и представлены нижним, средним и верхним отделами.

Нижний отдел – J1

Нижнеюрские отложения представлены песками и песчаниками мелко и среднезернистыми, светло-серыми, зеленовато-серыми, хорошо отсортированными, содержащими редкие прослои и пачки глин.

Толщина отложений изменяется от 14 до 60 м.

Средний отдел – J2

Разрез средней юры литологически представлен чередованием глинистых и песчано-алевритовых пород.

Песчаники светло-серые, серые, темно-серые, мелко-и среднезернистые, алевритистые, крепкосцементированные и рыхлые.

Глины серые, темно-серые, известковистые и неизвестковистые, алевритистые с включениями растительных остатков.

Толщина отложений изменяются от 97 до 372м.

Верхний отдел – J3

Состав верхней юры представлен глинами серыми, зеленовато-серыми, известковистыми, мергелями зеленовато-серыми, темно-серыми, крепкими с обломками фауны и известняками серыми, крепкими, глинистыми с включениями нитевидных образований сажистых минералов.

Толщина верхнеюрских отложений от 5 до 18 м.

Меловая система - К

Нижний отдел – К1

Отложения нижнего мела представлены неокомским, аптским и альбским ярусами.

Неокомский ярус - К1nc

Отложения неокомского яруса представлены серыми, зеленовато-серыми, темно-серыми, алевритистыми глинами, с прослойками и пропластками мергеля зеленовато-серого и песчаников мелко-зернистых, слюдистых, слабосцементированных.

Толщина отложений 14-36 м.

Аптский ярус - К1а

Литологически отложения аптского яруса представлены глинами с прослоями алевролитов, песков и песчаников.

Глины темно-серые, черные, плотные, жирные на ощупь, слюдистые.

Алевролиты и песчаники серые, темно-серые до черных, слабокарбонатные, с глинистым цементом.

Толщина аптского яруса от 81 до 151 м.

Альбский ярус - К1аl

Отложения альбского яруса представлены глинами темно-серыми и серыми, алевритистыми, плотными с прослоями и линзочками песка серого, мелкозернистого.

Толщина альбского яруса 78-295м.

Верхний отдел – К2

Отложения верхнего мела представлены преимущественно мергелями и прослоями мела. Мергели зеленовато-серые, светло-серые, серые, плотные с прослоями мела серовато-белого и известняка.

Толщина верхнемеловых отложений 12-23м.

Неоген - Четвертичная система-N-Q

Неоген - Четвертичная система представлена преимущественно глинистыми образованиями.

В нижней части – темно-зеленые, серые, темно-серые, светло-серые, плотные, известковистые, песчанистые глины, иногда с прослоями известняка с обломками фауны, а в верхней части - глины коричневые, бурые, темно-серые, серые с зеленоватым оттенком, алевритистые и пески серовато-желтые, разнозернистые.

Толщина неоген-четвертичных отложений 140-188м.

2.1.2 Тектоника

В тектоническом отношении месторождение Гран приурочено к зоне развития солянокупольной тектоники Прикаспийской впадины и расположено согласно нефтегазоносному районированию в Мартышинской нефтегазоносной зоне.

На рисунке 2.1.1 показано пространственное расположение месторождений на рассматриваемой площади.

Рис.2.1.1 - Тектоническая схема района работ

Структурно-тектоническое строение исследуемой территории базируется на результатах проведенных сейсморазведочных работ МОГТ 2Д, выполненных в 1997г АО «Эмбамунайгеофизика» в пределах площадей Багырдай - Назаймола и Камышитовый Юго-Западный – Ровное – Жанаталап Восточный – Гран – Новобогатинск Западный. Этими исследованиями были закартированы основные отражающие горизонты III, V, VI, VI1 и выполнены соответствующие структурные построения. При обосновании структурно-тектонической модели месторождения за основу взяты эти данные.

Структура в тектоническом отношении представляет собой соляной купол скрытопрорванного типа, имеющий очень узкий свод, вытянутый в северо-запад-юго-восточном направлении. В строении купола принимают участие северо-западный, юго-западный и северо-восточный склоны, разделенные ступенями по соли. Минимальная глубина залегания соляного ядра по данным сейсмических исследований равна 600-700м.

Северо-западный склон наиболее опущенный, имеет отметку в своде –1100м, осложнен на севере ступенью по соли.

Северо-восточный склон более пологий, имеет минимальную отметку в своде –800м. и в направлении на северо-восток погружается в мульду Гран-Новобогатинск-Камышитовый.

Юго-Западный склон прослеживается до глубины –1700м. под углом 20-22°.

По строению надсолевого комплекса отложений, Гран представляет собой трехкрылую структуру, разделенную центральным грабеном. Крылья соответствуют склонам соляного поднятия и названы: северо-восточное и юго-западное, западное.

Северо-восточное крыло является опущенным и совместно с соседними крыльями собственно Камышитового, Камышитового Юго-Западного и Новобогатинска образует межкупольную зону сложной конфигурации.

Юго-Западное крыло с соседними крыльями Восточного Жанаталапа, Бегайдара образует другую межкупольную зону с отметкой в центральной части –1000м.

Западное крыло является наиболее опущенным и испытывает моноклинальное погружение к структурам Гран Северо-Западный и Новобогатинск.

Северо-восточное крыло

В структурном отношении крыло по нижнемеловым, верхнеюрским и среднеюрским отложениям представляет собой брахиантиклинальную складку, простирающуюся с юго-востока на северо-запад. Структура, к которой приурочено месторождение Гран, имеющаяся минимальные отметки в своде –850м. и -450м. по V и III отражающим горизонтам, оконтуривается по изогипсе- 1000м (V) и 500м (III). Размеры соответственно 0,75км х 5,0км и 1,0км х 4,0км, амплитуды 150м и 50м.

Свод складки находится в районе скв. №№ 5, 1, 16, 9 и смещение его с глубиной не отмечается. В сводовой части крыла под неоген-четвертичными осадками обнажаются верхнеальбские отложения, которые по падению сменяются более молодыми породами.

Северо-восточное крыло осложнено дизъюнктивными нарушениями. С юга, юго-запада и запада оно ограничивается сбросом F2 грабена. Продольными сбросами F3 и F4 крыло делится: приграбеновую ступень и на блоки.

Приграбеновая ступень

Представляет собой опущенную часть северо-восточного крыла и ограничивается с запада сбросом F2 и с востока сбросом F3.

Сброс F3 подсечен скважинами 7, К-26, К-12, 1, К-41, К-46 и К-39 соответственно на глубинах 164, 239, 165, 231, 259, 304, 277м. Амплитуда сброса меняется от 40 до 17м, уменьшаясь в юго-восточном направлении.

Приграбеновая ступень с поверхности сложена туронскими и сантонскими отложениями.

С базальным горизонтом аптского яруса связана нефтяная залежь, приуроченная к району скважины 18, и имеющая незначительную площадь распространения.

Юго-западное крыло

Юго-западное крыло является приподнятым по отношению к северо-восточному крылу и в структурном отношении представляет собой обширный полукупол, имеет минимальную отметку в своде по отражающему горизонту V –350м., а верхнемеловые отложения выходят под поверхность преднеогенового размыва. Юго-западное крыло, ограниченный с востока и северо-востока сбросом F1, разделено поперечными сбросами F6 и F1 на три поля: северное, центральное и южное.

Строение и разрез надсолевых отложений крыла изучены картировочными и структурно-поисковыми скважинами. Нефтяные горизонты во вскрытой части разреза юго-западного крыла не установлены.

Западное крыло

В пределах западного опущенного крыла выделена структура Гран Западное крыло. По V отражающему горизонту, характеризующего строение юрско – пермотриасового комплекса, структура прослеживается на глубине –1000м. в сводовой части до –1200м. на северо-запад.  По Ш отражающему горизонту структура прослеживается на глубине –600м. до –700м. в направлении на северо-запад.

Южная часть структуры по юрским и нижнемеловым отложениям осложнена малоамплитудным сбросом, приуроченного к основному сбросу грабена. В пределах структуры были пробурены скважины Г-1 и Г-2, однако оказались с отрицательными результатами бурения и были ликвидированы по геологическим причинам.

Грабен

Грабен ограничивается от крыльев продольными сбросами F1 и F2, падающими под крутым углом друг к другу и простирается вдоль длинной оси купола. Ширина грабена небольшая и изменяется от 300м до 600м, а на северо-западной части периклинали соляного штока грабен расширяется.

Сброс F1, ограничивающий грабен с запада, по отношению к сбросу F2 является основным и подсечен в структурно-поисковых скважинах К-1, К-56, К-54, К-57, К-53, К-65а, К-11, К-58, К-63 и К-66 соответственно на глубинах 339; 265; 177, 5; 413; 191, 5; 218; 202; 156; 462, 5; и 242м.

Сброс F2 подсечен в скважинах К-19, 14, К-44, К-15, К-60 соответственно на глубинах 410, 338, 335, 245 и 417,5м.

С поверхности грабен сложен отложениями маастрихсткого, кампанского и сантонского ярусов. Отмечается крутой наклон пластов в сторону приподнятого юго-западного крыла.

2.1.3 Нефтегазоносность

Месторождение Гран в географическом отношении расположено в юго-восточной части междуречья Урал-Волга. Первооткрывательницей явилась скважина №1, в которой при опробовании среднеюрских отложений из интервала 520-529м получен приток нефти дебитом 5,6 м3/сут на 3 мм. штуцере.

После последнего утвержденного проекта «Анализ разработки месторождения Гран» (Протокол ЦКРР РК № 4/11 от 24.09.2020 г.) на месторождении пробурены 6 новые скважины (№№76, 78, 79, 81, 85 и 88), из них №76, 78, 79 и 81 - горизонтальные.

На месторождении разведаны 13 нефтегазоносных горизонтов: 9 из них приурочены к песчано-глинистым отложениям средней юры, 4 – к отложениям нижнего мела.

Глинисто-мергельная толща верхней юры и глины нижнего мела служат надежным экраном-покрышкой, а разделами между горизонтами являются плотные непроницаемые песчаники и глины.

Залежи нефти и газа пластовые, сводовые, тектонически, стратиграфически и частично литологически экранированные и подпираются краевой водой.

Среднеальбский горизонт – (K1al2). Горизонт делится на два пласта (1 и 2).

Пласт 1 (К1al2-1) нефтенасыщен в пределах Iа, Iб, II блоков.

Анализ всего имеющегося каротажного комплекса и результаты интерпретации материалов ГИС, показали, что сброс F4 получил продолжение с нижележащих горизонтов до (К1al2-1), образовав блоки Iа и Iб.

В Iа блоке в контуре нефтеносности пробурены 34 скважины, из них 5 являются новыми (№№76, 78, 79, 81, 85), в 9 скважинах отсутствует запись ГИС (№№9, 22, 26, 29, 39, 51, 53, 55, 56). Всего в опробовании и эксплуатации находились 8 скважин, из них большая часть скважин (№№8, 19, 24, 28, 52, 60) вступили в эксплуатацию в 2001-2016гг. Начальные дебиты нефти по скважинам достигали 6,7 м3/сут (скв. №71).

ВНК по данным ГИС подсечен в скв.№77 на отметке -216,4м, самая низкая отметка нефтяного пласта -219,6м в скв.№85. Водонефтяной контакт по данным ГИС принят наклонным от -216,4м до -219,6м.

В Iб блоке в контуре нефтеносности пробурены 18 скважин, в 7 скважинах отсутствует запись ГИС (№№11, 17, 25, 32, 33, 36, 38).

Первоначальное опробование нефтяной части пласта проводилось в поисковой скважине №6 в 1969 году, получен приток нефти дебитом 1,0 м3/сут на 5мм штуцере, в эксплуатацию скважина вступила в 1974г и проработала до 2001г. В скв.№15 при совместном опробовании с К1al2-2 пластом получен приток нефти и воды дебитами 1,1 м3/сут и 0,9 м3/сут.

Водонефтяной контакт по данным ГИС не определен и условно принят по подошве нефтяного пласта в скважине №13 на абсолютной отметке -221,8 м.

Во II блоке в контуре нефтеносности пробурены 8 скважин, в 4-х скважинах отсутствует запись ГИС (№№1, 2, 7, 30). Нефтенасыщенные коллектора по данным ГИС выделены в скважинах №№23, 54, 71, 88, из них скв.№88 -новая. В разработке находятся скв. №71 (работает с 01.08.2010г), начальные дебиты нефти составили 1,1 м3/сут и 0,1 м3/сут с водой (Qв=0,4-0,5 м3/сут).

ВНК принят по данным ГИС в скважине №54 на отметке -235,6 м по разделу нефть-вода.

Утвержденной площадь нефтеносности горизонта составляет 1914 тыс.м2 против утвержденной ранее 1931 тыс.м2.

Пласт 2 (К1al2-2) продуктивен по данным ГИС в пределах Iа, Iб и II блоков в 31 скважинах, из них 6 являются новыми (№№76, 78, 79, 81, 85, 88), в 12 скважинах отсутствует запись ГИС (№№6, 17, 22, 25, 26, 27, 32, 33, 36, 38, 39, 51).

Для данной залежи характерен прерывистый тип коллекторов, в связи с чем ВНК на разных участках залежи варьирует от -220,7 до -239,5м.

В Iа блоке центральная часть залежи небольшой седловиной разделена на два свода, на которых сосредоточены 14 скважин, в разрезе которых по данным ГИС выделены нефтенасыщенные коллектора. Скважина №52 вступили в эксплуатацию в 2015г совместно с горизонтом К1al2-1 с первоначальным дебитом 2,2 м3/сут нефти и 0,9 м3/сут воды.

В районе скважины №52 ВНК определен по данным материалов ГИС в скв. №№42 (-222,5м), 52 (-220,7м), 61 (-220,7м). Самая низкая отметка нефтяного пласта зафиксирована в скв. №№16, 34, 42 на отметке -222,5м, самая верхняя отметка водоносного пласта выделена на глубине -220,7м в скв. №№52, 61. Исходя из вышеизложенного ВНК принят наклонным от -220,7м до -222,7. Пробуренная в 2019г скважина №73 вскрыла водоносный коллектор.

В районе скважин №№24, 28, 29, 35, 60 ВНК по данным ГИС подсечен в скв. №60 на отметке -227,8м, самой низкой отметке нефтяного пласта соответствует глубина -229,9м в скв. №24, самой верхней отметке водоносного пласта соответствует глубина -226,4м в скв. №28. Исходя из вышеизложенного ВНК принят наклонным от -226,4м до -229,6м.

Новая скважина №81 вскрыла нефтенасыщенные коллектора общей толщиной 3,8м. Скважина не опробована. ВНК условно принят по ГИС на отметке -232,4 м.

В Iб блоке продуктивная часть залежи вскрыта в 13 скважинах, в 8 скважинах отсутствует запись ГИС. В разработке находилась одна скважина №15 совместно с K1al2-1 пластом, начальный дебит нефти составил 1,1 м3/сут с водой. Водонефтяной контакт по данным ГИС не определен и условно принят по подошве нефтяного пласта в скважине №40 на отметке -239,5м.

Во II блоке нефтенасыщенные коллектора по данным ГИС выделены в скв. №№71, 88 и 57, из них скв. №88-новая. Нефтяные залежи в районе этих скважин изолированы друг от друга, находятся на сводах, примыкая к сбросу F3. Скв. №71 находится в действующем добывающем фонде с 2013г совместно с K1al2-1 пластом, начальный дебит нефти составил 6,7 м3/сут с водой. ВНК в районе скв. №71 принят по подошве нефтяного пласта на отметке -242,5м. Новая скважина №88 пробурена в районе скв №71.  В районе скв. №57 опробования не проводилось, в разрезе скважины по данным ГИС выделены два нефтяных пласта суммарной толщиной 2,9м. ВНК принят на отметке -218,7м по подошве нефтяного пласта.

Площадь нефтеносности горизонта составляет 1282,3 тыс.м2 против утвержденной 1306 тыс.м2

В аптских отложениях по данным переинтерпретации материалов ГИС выше примерно на 50м от известного номенклатурного аптского горизонта выделен маломощный нефтяной пласт линзовидного типа. Учитывая непосредственную близость аптского горизонта к неокомским отложениям и региональную номенклатуру,  он назван как апт-неокомский горизонт, а выявленный пласт как аптский горизонт.

Аптский горизонт (К1a) – продуктивная часть залежи вскрыта в 36 скважинах в пределах Iа, I б и II блоков.

В Iа блоке нефтенасыщенные коллектора выделены в 28 скважинах, из них скважины №76, 85, 88 - новые. Скважины №76 и 88 попала в зону фациального замещения пород. Опробования не проводилось. ВНК по данным ГИС не установлен и условно принят по подошве нефтяного пласта скважине №2 на отметке -352,4м.

В Iб блоке нефтенасыщенные коллектора выделены по данным ГИС в скважинах №№12, 15, 25, 36, остальные скважины либо попали в зону литологического замещения пород, либо вскрыли водоносные коллектора, опробования не проводилось. Новые скважины №78, 79, 81  Скважина №75 ? попала в зону фационального замещения пород. ВНК принят условно по подошве нефтяного пласта в скважине №12 на отметке -348,6 м.

Во II блоке нефтенасыщенные коллектора выделены по данным ГИС в скв. №18. ВНК условно принят по подошве нефтяного пласта скв. №18 на отметке -386,8 м.

Площадь нефтеносности горизонта - 795 тыс.м2 против утвержденной 807 тыс.м2.

Апт-неокомский горизонт (К1a-nс)

К Iа-1 блоку приурочена газонефтяная залежь. Наличие газовой шапки установлено при проведении переинтерпретации материалов ГИС в скважинах старого фонда, в результате чего выделены газонасыщенные коллектора в скв. №№5, 22, 34, 39, 42, 51, 52, 61. В 2017г скважина №52 вступила в эксплуатацию с первоначальным дебитом 1,5 т/сут нефти и обводненностью 10%. В рамках АР (2019г) была пробурена скважина №77, которая попала в зону фациального замещения пород. После утвержденного документа, в этом блоке пробурена одна новая скважина - №88, вскрывшая нефтенасыщенный пласт толщиной 2,2м в зоне глинистости.

ГНК принят по подошве газонасыщенного пласта в скв. №№22, 42 на отметке -401,1м.

Нефтяная часть залежи была опробована в 1969г скважиной №1, при этом получен слабый приток нефти дебитом 0,35 м3/сут без воды и признаков газа.

ВНК условно принят по подошве нефтяного пласта в скв. №1 на отметке- 424,1 м.

К Iа-2 блоку приурочена нефтяная залежь. В разработку горизонт вступил в 2014г скважиной №30, начальный дебит нефти в первый месяц эксплуатации составил 3,5 м3/сут с водой.

ВНК условно принят по подошве нефтяного пласта в скв. №30 на отметке- 421,4 м.

В Iб блоке нефтенасыщенные коллектора выделены по данным ГИС в скважинах №№12, 13, 15, 17, 24, 25, 27, 31, 32, 66, 68.

Скважины №№75 (пробуренная в 2019г), 76, 78, 79, 81 (новые) попали в зону фациального замещения пород. Площадь нефтеносности контролируется зоной литологического замещения пород, ВНК вниз по разрезу принят условно по подошве нефтяного пласта в скв. №66 на отметке -420,5 м.

Во II блоке в контуре нефтеносности пробурены скважины №№3, 18. На разведочном этапе в 1969-1970гг в скважинах №№3, 18 было проведено опробование, максимальный дебит нефти получен в скважине №18 в объеме 30,0 м3/сут на 5 мм штуцере, затем обе скважины вступили в эксплуатацию в 1973 году, из них на сегодня скважина №3 эксплуатируется с текущим дебитом 13,1 т/сут и обводненностью 50%.

ВНК условно принят по подошве нефтяного пласта в скважине №3 на отметке -465,2 м.

Площадь нефтеносности горизонта составляет 1524,1 тыс.м2 против утвержденной 1563 тыс.м2.

II среднеюрский горизонт (Ю-II)

Ранее выделенный I среднеюрский горизонт после обработки материалов ГИС был объединен со II среднеюрским горизонтом ввиду его малой толщины и неповсеместного распространения.

К горизонту приурочены газонефтяные и нефтяная залежи, получившие развитие в блоках Iа-1, Iа-2, Iб-1, Iб-2.

В Iа-1 блоке получила развитие газонефтяная залежь. Газовая шапка установлена при опробовании скважин №№1 и 5. В скв.№31 из интервала перфорации 433-442 м (-454-463 м) в 1969 г получен приток газа и нефти дебитами 15,95 тыс. м3/сут и 2,2 м3/сут через 6 мм штуцер, газовый фактор при этом составил 7250 м3/м3. При опробовании в 1970 г скв. №5 из интервала перфорации 429-433м (-449,9-453,9) был получен приток чистого газа дебитом 10,1 тыс. м3/сут через 5мм штуцер.

В нефтяной части залежи в 1969г при опробовании в скв. №7 из интервала перфорации 446-452м (-467,1-473,1) получен фонтанный приток нефти дебитом 27,6 м3/сут через 5 мм штуцер, в разработку скважина вступила в 1973г совместно с горизонтами Ю-VI, VII и проработала до 1991г, начальный дебит нефти составил 28,8 м3/сут. В скважинах №№1, 22, 39, вступивших в эксплуатацию в 2011-2014гг, дебиты нефти гораздо ниже и составили 2,3 м3/сут, 4,0 м3/сут и 2,2 м3/сут, соответственно. На дату составления отчета данные скважины находятся в добывающем фонде.

Пробуренная в 2019г скважина №77 попала в зону фационального пород. ГНК принят на отметке -460,5м по подошве газонасыщенного пласта в скв. №1, подтвержденной геолого-промысловыми данными скважин №№1, 7, 22, 39, в которых работающие на нефть интервалы зафиксированы с отметок -461,5м, -467,1м, -460,6м, -462м. ВНК принят по подошве самого нижнего нефтяного пласта в скважине №7 на абсолютной отметке -473,8м и согласуется с верхней отметкой водоносного пласта, выделенного по ГИС в скв. №№2 и 23.

Под влиянием разработки соседних скважин, в скважине №52, пробуренной в 2001 году, вскрыт текущий ВНК на отметке -466,7м, обводнившийся пласт толщиной 2,4м при построении принят как продуктивный.

В Iа-2 блоке получила развитие газонефтяная залежь. В контуре продуктивности пробурены 14 скважин, из них 2 новые (№№76, 85). Скважина №85 попала в зону фационального замещения пород.

Наличие газовой шапки установлено при опробовании скважины №9, где в 1969г из интервала 431-436м (-452,4-457,4м) получен приток газа дебитом 13,05 тыс.м3/сут через 5 мм штуцер. ГНК принят на отметке -458,7 м по подошве газонасыщенного пласта в скважине №9.

На нефтяную часть залежи работают скважины №№19, 20, 29, начиная с 2000-2015гг, начальные дебиты нефти варьировали в пределах 0,6-3,4 м3/сут.

ВНК по данным ГИС не установлен и условно принят по подошве нефтяного пласта в скважине №20 на абсолютной отметке -465,8м.

К Iб-1 блоку приурочена нефтяная залежь, в контуре продуктивности пробурены 19 скважин, из них 3 скважины (№№78, 79, 81) являются новыми. В опробовании и эксплуатации, начиная с 1973г, пребывали 10 скважин, начальные дебиты нефти варьировали от 2,3 (№25) до 26,4 м3/сут (№17).

ВНК принят по подошве нефтяного пласта в скважине №6 на отметке- 477,5м.

К Iб-2 блоку приурочена газонефтяная залежь. В контуре продуктивности пробурены 4 скважины (№№31, 40, 66, 68). Газонасыщенные коллектора выделены по материалам ГИС в скважине №40 до абсолютной отметки -458,9м, которая и принята за положение ГНК. На нефтяную часть залежи работали скважина №31 (2008-2009гг) с начальным дебитом нефти и воды 12,6 и 10,8 м3/сут. Скважина №66 эксплуатируется с 2016 с начальным дебитом нефти и воды 3,2 м3/сут и 2,4 м3/сут. ВНК по данным ГИС не установлен и условно принят на абсолютной отметке -475м по подошве нефтяного пласта в скважине №66.

Общая площадь горизонта составляет 1555,5 тыс.м2 против утвержденной 1659 тыс.м2.

III среднеюрский горизонт (Ю-III)

Горизонт получил развитие в блоках Iа-1, Iа-2, Iб-1, Iб-2 блоках. Продуктивные коллектора выделены по ГИС в 32 скважинах, из них скважины №76, 78, 79, 85 - новые. Новая скважина №88 вскрыла водоносный пласт.

В Iа-1 блоке нефтенасыщены по каротажу 8 скважин. На разведочном этапе опробование проведено в скв. №5 в 1969г, начальный дебит нефти получен в объеме 40,4 м3/сут на 5 мм штуцере, с 1973г по 1993г скважина находилась в разработке совместно с другими горизонтами. В скважинах №№21, 28, 34, 57, 61, вступивших в эксплуатацию в 2007г-2013г, начальные дебиты нефти варьировали в пределах 2,3 – 14,9 м3/сут с водой.

ВНК по данным ГИС не установлен и условно принят по подошве нефтяного пласта в скважине №57 на отметке -471,2м.

К Iа-2 блоку приурочена газонефтяная залежь. Наличие газовой шапки установлено в скв. №16 в 1969г, где при совместном опробовании с горизонтом Ю-IV интервалов 450-453м (-474,3-474,3), 442-444м (-463,3-465,3) получен приток газа дебитом 14,450 тыс.м3/сут на 5мм штуцере. ГНК принят по подошве газонасыщенного пласта в скв. №16 на отметке -466,2м.

Нефтяная часть залежи была опробована в 1969г скважиной №9, где из интервалов перфорации 444-448м (-465,4-469,4), 450-452м (-471,4-473,4) был получен приток нефти дебитом 10 м3/сут, газовый фактор при этом составил 381 м3/м3, впоследствии в 1973г скважина вступила в эксплуатацию. Скв. №№29 и 35 вступили в эксплуатацию совместно с другими горизонтами в 2015г и 2012г начальными дебитами 3,4 м3/сут и 2,4 м3/сут.

ВНК принят на отметке от- 474,5м по контакту нефть-вода в скв. №53.

В Iб-1 блоке нефтенасыщенные пласты по материалам ГИС выделены в 11 скважинах, из них 2 новые (№№78, 79).

На разведочном этапе опробование проведено в 1969г в скв. №4, где получен безводный приток нефти дебитом 22,3 м3/сут через 5мм штуцер, впоследствии в 1986г скважина вступила в разработку совместно с другими горизонтами начальным дебитом 8,0 м3/сут. В 1991г к ней присоединилась скв. №24, скв. №№26 27 вступили в разработку в более поздний период 2011-2012гг. ВНК принят по подошве нефтяного пласта в скважине №32 на отметке- 472,6м.

Iб-2 блок в контуре продуктивности пробурены 2 скважины (№№24, 76), из них скв.№76 - новая, опробования по ней не проводилось. Скважина №24, которая работала совместно с другими горизонтами в период 1991-1999гг, начальный дебит нефти составил 1,7 м3/сут с водой.

ВНК установлен по данным ГИС, самой низкой выборке нефти соответствует отметка -471,8м в скв.№76, самой верхней отметке водоносного пласта соответствует глубина -471,0м в скв. №40. Исходя из приведенных данных, ВНК принят в пределах отметок –471-471,8м.

Общая площадь горизонта составляет 738,5 тыс.м2 против утвержденной 754 тыс.м2.

IV среднеюрский горизонт (Ю-IV)

Горизонт продуктивен в блоках Ia-1, Iа-2, Iб-1, Iб-2.

В Iа-1 блоке нефтенасыщены по каротажу 5 скважины (№№5, 21, 28, 51, 77).

В период разведки опробование проведено в скв. №5 в 1969г и получен фонтанный приток нефти дебитом 40,4 м3/сут через 5мм штуцер, в эксплуатацию скважина вступила в 1973г и проработала до 1993г.

По результатам бурения новой скважины №88 скорректировано положение сброса F4, сдвинув его северо-восток от начального положения в пластах Ю-IV-VIII.

Скважины №№21, 28 пребывали в эксплуатации на горизонт, начиная с 2007г – скважина №21, с 2010г – скважина №28, начальные дебиты нефти составили 2,3 м3/сут и 5,7 м3/сут. ВНК не изменился и зафиксирован по данным ГИС в скважинах №5 (-476,1м), №21 (-477 м), №51 (-475,3 м), №28 (-475,9 м), т.е. изменяется от -475,3м до -477м.

К Iа-2 блоку приурочена газонефтяная залежь, т.к при совместном опробовании с горизонтом Ю-III в скважине №16 получен приток газа дебитом 14,45 тыс.м3/сут на 5 мм штуцере. Скважина №35 находилась в разработке на горизонт в период 2012-2013гг совместно с горизонтом Ю-III, начальный дебит нефти составил 2,4 м3/сут с большим количеством воды (Qв=9,2 м3/сут). ГНК принят на абсолютной отметке -474,2м по подошве газонасыщенного пласта в скв. №16. ВНК по данным ГИС определен по скв. №9 (-478,6м), скв. №35 (-477м), скв. №56 (-480,1м). С учетом этих данных ВНК принят наклонным от -477м до -480,1м.

В Iб-1 блоке в контуре нефтеносности пробурены 7 скважины, из них скважина №78 – новая.

В поисковой скважине №4 опробование было проведено в 1969г совместно с горизонтом Ю-III, при этом дебит нефти составил 22,3 м3/сут через 5 мм штуцер, в 1986 г скважина вступила в эксплуатацию совместно с другими горизонтами и проработала до 2012г. В эксплуатации в разный период времени пребывали скважины №№25 (2009-2011гг), 26 (работает с 2016г), начальные дебиты нефти достигали 10,3 м3/сут (скв. №26) с водой. ВНК по данным ГИС установлен в скважинах №№4, 25 на отметках- 475,5- 474,3м, соответственно варьирует в пределах отметок -474,3-475,5м.

В Iб-2 блоке нефтенасыщенный пласт по данным ГИС установлен в скв. №24. Скважина находилась в эксплуатации в период 2013-2016гг. Первоначальный дебит 1,9 м3/сут нефти с водой 10,8 м3/сут. ВНК по данным ГИС установлен на отметке -470,8м.

Общая площадь горизонта составляет 404 тыс.м2 против утвержденной - 415 тыс.м2.

V среднеюрский горизонт (Ю-V)

Продуктивен по данным опробования скважин в Iа-1, Iа-3, Iа-2, Iб-2 блоках.

В Iа-1 блоке нефтенасыщенные пласты по данным ГИС установлены в скв. №№21, 22, 42, 61. В эксплуатации пребывали скв. №22 (2008-2011гг) и скв. №21 (работает с 2016г), начальные дебиты нефти достигали 7,0 м3/сут с водой.

Водонефтяной контакт принят наклонным от -497,4м (скв. №34), что соответствует верхней отметке водоносного пласта до -499,7м (скв.№42), соответствующей самой нижней отметке нефтяного пласта.

В Iа-2 блоке установлена нефтяная залежь, продуктивную часть залежи вскрыли 10 скважин, из них скважина №85-новая. Горизонт первоначально был опробован в 1969г в скважине №9, где был получен приток нефти с газом дебитом 2,0 м3/сут и 12,4 тыс.м3/сут, впоследствии в период 2008-2012гг скважина находилась в эксплуатации совместно с Ю-II горизонтом. Всего в эксплуатации пребывали 4 скважины (№№9, 19, 35, 53, 60), начальные дебиты нефти варьировали в пределах 1,2 – 4,9 м3/сут.

ВНК по данным ГИС установлен в скв. №№9 (-498,7м), 35 (-498,5), 53 (-498,5), 60 (-503,5), 64 (-500,7м), самой низкой выборке нефти соответствует отметка –503,5м в скв. №60, самой высокой отметке водоносного пласта соответствует глубина – 498,5м в скв. №№35, 53, 59. С учетом приведенных данных ВНК принят наклонным от -498,5м до -503,5м.

К Iа-3 блоку приурочена газовая залежь. Газонасыщенность была установлена в 1969г, когда при опробовании в скважине №5 из интервала 469-475 м (-489,9-495,9 м) был получен приток газа дебитом 17,32 тыс.м3/сут на 5 мм штуцере.

ГВК по данным материалов ГИС установлен в скв. №5 на отметке -498,2м.

В Iб -2 блоке в контуре нефтеносности пробурены 4 скважины (№№20, 24, 29,76), из них скважина №76-новая. Скв. №20 пребывала в эксплуатации в период 1978-1991гг, скв. №24 - в период 1999-2006гг, скв. №29 – в период 2013-2016гг, начальные дебиты нефти варьировали в пределах 4,7 – 12,4 м3/сут с небольшим количеством воды.

ВНК установлен по данным ГИС в скв. №24 на отметке -493,3м, самой низкой выборке нефти соответствует отметка -497,5м в скв.№76, самой верхней отметке водоносного пласта соответствует глубина -492,8м в скв. №68. Исходя из приведенных данных, ВНК принят в пределах отметок –492,8-497,5м.

Общая площадь горизонта составляет -272 тыс.м2.

VI среднеюрский горизонт (Ю-VI)

Горизонт является основным объектом разработки месторождения, находится в разработке с 1973г. Продуктивность установлена в блоках Iа и Iб.

В Iа блоке в контуре нефтеносности пробурены 25 скважины, из них скважина №85- новая. На разведочном этапе горизонт опробован в 1969 году в скважинах №№1, 2, 5, 7, начальные дебиты нефти достигали 51 м3/сут в скв. №5 на 5 мм штуцере.

Всего в процессе разведки и эксплуатации опробование проведено в 21 скважине, начальные дебиты нефти в скважинах, вступивших в эксплуатацию в 1973-1995гг варьировали в пределах 6,4-28,8 м3/сут, в скважинах, вступивших в эксплуатацию в 2000-2012гг дебиты нефти имеют более низкие значения от 0,1 м3/сут (№54) до 23,4 м3/сут (№53), все с водой. ВНК установлен по ГИС в 8 скважинах (№№2, 5, 7, 22, 23, 30, 64, 85) и варьирует в пределах от -550,2 м (№30) до -552,2 м (№85). В скважинах №№34, 35, 39, пробуренных в 1994-1995гг и скважинах №№51, 52, 56, 60, 61, пробуренных после 2005г, вскрыт текущий ВНК на отметках от -550,2 м (№30) до -552,2 м (№85). При построении все обводнившиеся под влиянием разработки пласты были приняты как продуктивные.

В блоке Iб продуктивная часть залежи вскрыта в 26 скважине, из них 2 скважины являются новыми (№№76, 78). За весь период разведки и эксплуатации опробование проведено во всех скважинах, пробуренных в контуре нефтеносности. На разведочном этапе опробование проведено в скважинах №№ 4, 8, 12, 15, 16 в 1969 году, во всех получены безводные притоки нефти, дебиты достигали 82 м3/сут (скв. №4). Эксплуатация началась с 1973г скважинами №№4, 12, 13, начальные дебиты нефти достигали 35,7 м3/сут без воды (скв. №12). В скважинах, которые вступили в эксплуатацию после 2000г дебиты нефти существенно снизились (до 9,2 м3/сут), все с водой.

ВНК установлен по ГИС в 12 скважинах по контакту нефть-вода и варьирует в пределах от -548,6м (скв. №68) до -551,8м (скв.№№12, 17). В скважинах №№68, 69, 73, 75, произошло частичное обводнение продуктивных пластов под влиянием разработки соседних скважин.

Площадь нефтеносности равна 1535 тыс. м2 против утвержденной ранее 1613 тыс. м2.

VI-А среднеюрский горизонт (Ю-VI-А)

По каротажу примерно на 15-20 м ниже продуктивного горизонта VI J2 выделяется продуктивный пласт VI-А. Новая скважина №85 попала в зону фациального замещения.

В Iа блоке по результатам переинтерпретации материалов ГИС в скважине №19 выделены два нефтяных пласта суммарной толщиной 3,9м, опробования не проводилось. ВНК принят условно по подошве нефтяного пласта в скважине №19 на отметке -566м. Площадь нефтеносности составила 16 тыс.м2.

В Iб блоке горизонт продуктивен в 5 скважинах (№№20, 35, 59, 60, 74). В разработке пребывали все пробуренные скважины, первой вступила в эксплуатацию скв. №35 в 1994г, остальные скважины начали работать после 2000гг: скв. №20 – в 2003г, скв. №59 – работает с 2006г, скв. №60 – в 2010г, начальные дебиты нефти по скважинам варьировали от 1,5 м3/сут (скв. №35) до 11,5 м3/сут (скв. №59). В 2017г вступила скважина №74 вступила в эксплуатацию совместно с горизонтом Ю-VI с первоначальным дебитом 10 тн/сут нефти 0,7 тн/сут воды.

Самая низкая отметка нефтяного пласта зафиксирована в скв. №74 на глубине -573,3м, а самая верхняя отметка водоносного пласта на глубине -568м в скважине №39. С учетом приведенных данных ВНК принят в пределах отметок -568-573,3м. Площадь нефтеносности составила 61 тыс.м2.

В целом по горизонту площадь нефтеносности составила 77 тыс.м2.

VI-Б среднеюрский горизонт (Ю-VI-Б)

Ниже горизонта Ю-VI-A примерно на 10-15м по результатам интерпретации материалов ГИС в разрезе скв. №№19, 30, 57, 60 выделены нефтенасыщенные пласты толщиной от 3,0м до 7,3м, которые образовали небольшие линзовидные залежи в пределах блоков Iа, Iб. Новая скважина №85 вскрыла водоносные коллектора.

В блоке Ia продуктивная часть залежи вскрыта в скв. №№19, 30, 57.

Скважина №30 работала совместно с VI-A горизонтом 2011-2014гг, накопленная добыча нефти за этот период составила 0,8 тыс. т, воды – 18,2 тыс. т. Скважина №57 работала 2006-2011гг совместно с горизонтом Ю-VI, накопленная добыча нефти за этот период составила 0,6 тыс. т, воды – 8,5 тыс. т. Скважина №60 работала совместно с Ю-VII горизонтом в период 01.12.2010-01.06.2014гг, накопленная добыча нефти при этом составила 13,9 тыс. т, воды – 52 тыс. т.

ВНК установлен по ГИС в скв.№19 на абсолютной отметке -603,8м, что соответствует прямому контакту нефть-вода.

В блоке Iб в контуре нефтеносности пробурена скважина №60, которая пребывала в эксплуатации совместно с Ю-VII горизонтом в период 2010-2014гг, начальный дебит нефти составлял 9,4 м3/сут с водой. ВНК принят по подошве нефтяного пласта в скв. №60 на отметке -593,5м и согласуется с отметкой водоносного пласта, выделенного в этой скважине на глубине -594м.

В целом по горизонту площадь нефтеносности составила 55 тыс.м2.

VII среднеюрский горизонт (Ю-VII)

Залежь нефти с северо-востока экранируется тектоническим нарушением F4, с юго-запада склоном соли, а с северо-запада и юго-востока контурными водами. Солевым выступом и зоной фациального замещения пород горизонт разделен на три изолированные друг от друга залежи, каждая со своим ВНК. Горизонт нефтенасыщен в пределах Iа и Iб блоков.

В Iа блоке в северной части в контуре нефтеносности пробурены скв. №№2, 54, 22.

Впервые горизонт опробован в 1969г в скважине №2, начальный дебит нефти составил 6,9 м3/сут без воды, в эксплуатацию скважина вступила в 1973г и проработала до 1984г. Скв. №22 вступила в эксплуатацию в 2005г начальным дебитом нефти 1,2 м3/сут с большим содержанием воды (Qв=20 м3/сут). ВНК по данным ГИС не определен и условно принят по подошве нефтяного пласта в скв. №22 на отметке -717,3м. В скважине №54, пробуренной в 2001г, вскрыт текущий ВНК на отметке -714,8м, обводившиеся пласты, выделенные выше принятого ВНК, к подсчету запасов приняты как продуктивные.

В Iа блоке в южной части продуктивная часть залежи вскрыта в скв. №№9, 30, 53, 64. На разведочном этапе опробование проведено в скв. №9 в 1969 г, при этом получен безводный приток нефти дебитом 52 м3/сут. В скважине №30, пребывавшей в эксплуатации 2003-2011гг начальный дебит нефти составил 13,4 м3/сут с небольшим количеством воды. Скважина №53 находится в эксплуатации совместно с другими горизонтами, начиная с 2014г, начальный дебит нефти составил 4,9 м3/сут с водой.

ВНК определен по данным ГИС в скважине №9 на абсолютной отметке -688,6м. В скв. №№53, 64, пробуренных в 2005г и 2007г, произошло обводнение продуктивных пластов под влиянием разработки скв. №30, обводившиеся пласты, выделенные выше принятого ВНК, приняты как продуктивные.

В Iб блоке нефтенасыщенные коллектора по данным ГИС выделены в 10 скважинах, из них одна новая (скв.№85). В процессе разведки и эксплуатации опробование проведено в 5 скважинах (№№5, 19, 42, 56, 60), максимальный начальный дебит нефти составил 31,6 м3/сут (№5).

ВНК по данным ГИС зафиксирован в скважинах №№19, 20, 56 на абсолютных отметках -681,3м, -678,9м, -680,9м и принят наклонным от- 678,9 до -681,3м. В скважинах №№59, 60, пробуренных в 2006г, вскрыт текущий ВНК на отметке -673,2м и -677,8м, обводившиеся пласты при построении был учтены как продуктивные.

В целом по горизонту площадь нефтеносности составила 401 тыс. м2.

VIII среднеюрский горизонт (Ю-VIII)

Горизонт с юго-запада экранируется сбросом F3 и солевым выступом, продуктивен в пределах Iа и Iб блоков.

В Iа блоке нефтенасыщенный коллектор по данным ГИС выделен в скважине №2 толщиной 7,5м, опробования не проводилось. ВНК по данным ГИС зафиксирован на абсолютной отметке -778,6м.

В Iб блоке нефтенасыщенные пласты выделены в 5 скважинах (№№5, 42, 51, 56, 77). Новая скв. №85 вскрыла водоносные коллектора, тем самым сократила площадь нефтеносности.

Первоначально опробован в скважине №5 в 1969г, где получен фонтанный приток безводной нефти дебитом 36 м3/сут. Скважина №42 пребывала в эксплуатации на горизонт в короткий промежуток времени 01.08.1995-01.11.1995гг, скважина №51 в период 2001-2002гг, скважина №22 в период 2006-2008гг, начальные дебиты составили 2-20 м3/сут, воды – 3-34 м3/сут. ВНК по данным ГИС зафиксирован в скважинах №№5, 42, 51, 56, 77 на отметках, соответственно, -746,9м, -746,9м, -744,3м, -745м, 742,8м и принят наклонным от -742,8 до -746,9м.

Площадь нефтеносности горизонта равна 78,3 тыс. м2 против утвержденной ранее 88 тыс.м2.