2.3 Физико-химический состав и свойства нефти, газа и воды

Изучение физико-химических свойств нефти и газа начались в начальный период освоения месторождения Гран. Лабораторные исследования состава и свойств пластовых флюидов проводились ЦЛ ГУТНРЭ и группой исследования ЦНИЛ ПОЭН (г. Атырау), с 2011г исследования проводятся в лаборатории ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз». Лабораторные исследования пробы пластовой нефти проводились на установке PVT «FLUID-EVAL». Компонентный состав выделившегося газа определен на газожидкостном хроматографе фирмы «Agilent-Technologies».

За отчетный период на месторождении отбор проб дополнительно проводился по 1 рекомбинированной пробе по: скв№ 57 из горизонта Ю-III. Проведено комплексное исследование проб пластовой и разгазированной нефти, а также выделившегося из нефти газа. В целом по месторождению для характеристики физико-химических свойств нефтей в пластовых условиях были использованы 33 пробы, в стандартных условиях использованы 68 поверхностных проб, отобранные из продуктивных горизонтов:

Исследование компонентного состава растворенного газа охарактеризовано 30 пробами.

Продуктивные горизонты Ю-III, Ю-IV и Ю-V, как и прежде остаются слабоизученными, исследования пластовой нефти (PVT) не проводились или были проведены по единичным рекомбинированным пробам, следует отметить, что по рекомбинированным пробам не представляется возможности достоверно проследить текущие характеристики флюидальной системы. Результаты лабораторных исследований параметров дегазированной нефти, пластовой нефти и компонентного состава створенного газа по скважинам приведены в табличных приложениях 2.3.1–2.3.3. Свойства дегазированной нефти, пластовой нефти и компонентного состава газа после однократного разгазирования по продуктивным горизонтам и их диапазон изменения приведены в таблицах 2.3.1-2.3.3

2.3.1 Состав и свойства нефти в пластовых условиях

Физико-химические свойства нефти в пластовых условиях за весь период разработки месторождения изучены по 32 пробам, которые отобраны из 23 скважины (№№1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 34, 35, 42, 52, 56, 59, 60, 69, 71,73, 75).

K1al2 1+2 пласты (Iа блок, II блок). Состав и свойства пластовых флюидов исследованы в период активной промышленной разработки по двум рекомбинированным пробам из скв. №52 и 71.

Плотность пластовой нефти в среднем – 891 кг/м3, вязкость – 99,8 мПа*с. Полученное значение давления насыщения (2,05 МПа) вызвало некоторое сомнение, поэтому для уточнения данного параметра была привлечена номограмма Стендинга, по которой с использованием всех полученных экспериментальных данных (температура, газосодержание, плотность дегазированной нефти, плотность газа) давление насыщения определено на уровне 1,5 МПа.

Газосодержание – 10,6 м3/т, при объемном коэффициенте 1,030 доли ед. Следует отметить, что изначально контактное давление по скв. №52 в пробоотборнике было ниже давления насыщения (1,87 МПа), а затем восстановлены до пластовых условий. При пластовых условиях Рпл=1,87 МПа и Тпл=30°С (по протоколу отбора глубинной пробы) проба находилась в двухфазном состоянии, оставался не растворенный свободный газ в виде газовой шапки. Поэтому при исследовании повышали давление выше пластового до полного растворения газа, то есть до однофазного состояния, принятое за аналитическое давление – 3,0 МПа. Текущее пластовое давление по замерам ГДИС составляет 1,9 МПа.

Отсутствие отбора глубинных проб пластовой нефти объясняется сложностями спуска пробоотборника в скважины, что не вполне корректно. В дальнейшем по данному горизонту необходимо предусмотреть отбор глубинных проб при установившемся режиме скважин. Провести комплексное исследование проб пластовых и разгазированных нефтей и газов.

K1a-ne (II блок) охарактеризован двумя параллельно отобранными глубинными пробами в период начала разработки месторождения и одной рекомбинированной пробой в период интенсивной разработки. Газосодержание в начальный период разработки месторождения по двум параллельно отобранным пробам изменяется на уровне от 6,0 до 10,00 м3/т, а в период интенсивной разработки определено на уровне 24,3 м3/т, тоже самое наблюдается и с остальными параметрами нефти. Следует отметить, что по рекомбинированным пробам не представляется возможности достоверно проследить текущее характеристики флюидальной системы. Поэтому в дальнейшем рекомендуется отбор глубинных проб по новым скважинам или по скважинам с пластовым давлением выше давления насыщения. Для данной работы рекомендуется оставить подсчетные параметры на уровне утвержденных Подсчета запасов-2005г.

Плотность пластовой нефти находится на уровне 899 кг/м3. В связи с неопределенностью вязкости пластовой нефти, параметры вычислены расчетным путем. Вязкость изменяется в пределах от 60,9 до 68,5 мПа*с, в среднем составляя 64,7 мПа*с. Газосодержание изменяется от 6,0 до 10,0 м3/т, в среднем – 8,0 м3/т. Полученная величина давления насыщения была определена по номограмме Стендинга и в среднем составляет 1,9 МПа. Объемный коэффициент был определен расчетным путем и в среднем равен 1,010 доли ед. Учитывая вышеуказанное, в дальнейшем для уточнения флюидальных параметров нефти необходимо отобрать и исследовать дополнительные глубинные пробы.

Ю-II горизонт (Ia-1 блок, Iб -1 блок). Как видно из табличного приложения П.2.3.2. по скв. №17 (инт.432-442; 445-448м) (отмечены * -звездочкой) получены низкие значения давления насыщения (1,2 МПа) и соответственно, величина газосодержания (3,4 м3/т), это свидетельствует о том, что при отборе проб скважина работала при неустановившемся режиме, поэтому результаты этих проб не учитываются при вычислении средних значений.

Результаты исследований по Iа-1 блоку представлены одной глубинной пробой из скв. №7, отобранной в начальный период разработки (13.11.69г). Давление насыщения нефти газом при температуре 32,0ºС составляет в среднем 3,3 МПа. Газосодержание определено на уровне 19,5 м³/т, объемный коэффициент составляет 1,059 доли ед. Плотность пластовой нефти – 888 кг/м³. Вязкость нефти в пластовых условиях составила 18,0 мПа·с.

Результаты исследований по Iб-1 блоку представлены результатами шести глубинных и одной рекомбинированной пробы. Давление насыщения нефти газом при температуре 31,0ºС составляет в среднем 3,8 МПа. Газосодержание меняется в пределах от 14,8 до 36,5 м³/т, в среднем – 24,9 м³/т, объемный коэффициент в среднем составляет 1,053 доли ед. Плотность пластовой нефти меняется в диапазоне 826 до 888 кг/м³ и в среднем – 856 кг/м³. Вязкость нефти в пластовых условиях колеблется от 20,3 до 45,0 мПа·с и в среднем – 31,5 мПа·с.

Ю-III горизонт (Iа-1 блок). Данный горизонт изучен по двум рекомбинированным пробам из скв. №34, 57. Проба из скв№ 34 была отбракована из-за низкого давления насыщения к давлению пласта. Давление насыщения при температуре пласта 30ºС составляет 3.2 МПа. Газосодержание – 20.6 м³/т. Объемный коэффициент в среднем составляет 1,041 доли ед. Плотность пластовой нефти равна 854 кг/м³, вязкость нефти в пластовых условиях – 21.4 мПа·с.

Ю-IV горизонт не представлен исследованиями в пластовых условиях, подсчетные параметры приняты по аналогии Ю-III горизонта.

Ю-V горизонт (Iа-1 блок). Данный горизонт изучен одной рекомбинированной пробой из скв. №35. Результаты рекомбинированной пробы не несут достоверной информации и флюидальной системе горизонта и отклоняются от общепринятой тенденции изменения свойств по глубине, следовательно, рекомендуется принять подсчетные параметры с аналогией Ю-VI горизонта.

Ю-VI горизонт (Ia блок, Iб блок). Исследования по данному горизонту проведены по 6 глубинным 3 рекомбинированной пробе. Пластовое давление изменяется в пределах от 5,0 до 5,9 МПа, в среднем составляя 5,5 МПа. Давление насыщения нефти газом меняется от 3,2 до 5,2 МПа, составляя в среднем 4,3 МПа. Газосодержание в среднем – 32,2 м³/т. Объемный коэффициент в среднем составляет 1,093 доли ед.  Плотность нефти изменяется от 808 до 834 кг/м3, в среднем составляя 825 г/см3. Динамическая вязкость нефти в пластовых условиях в среднем составляет 13,0 мПа*с.

Ю-VII горизонт (Iа блок, Iб блок). Пластовое давление изменяется от 6,8 до 7,1 МПа, в среднем – 6,9 МПа. Давление насыщения в среднем составляет 5,3 МПа. Газосодержание в среднем составляет 57,9 м3/т. Объемный коэффициент в среднем составляет 1,170 доли ед. Плотность пластовой нефти в среднем – 823 кг/м3. Вязкость в среднем составляет 2,8 мПа*с.

Анализируя результаты исследований пластовой нефти продуктивных горизонтов месторождения можно установить, что в начальный период разработки месторождения (до 1969г) исследования флюидов, в основном проведены по Ю-II и Ю-VI горизонтах. Состав и свойства нефти в интенсивный период разработки месторождения (1973-2016гг) определены практически по всем горизонтам, слабоизученными остаются Ю-III, Ю-IV и Ю-V горизонты.

Таким образом, анализ результатов PVT исследований пластовых нефтей, показал, что сохраняется общеизвестная тенденция по увеличению газосодержания по глубине уменьшается плотность и вязкость пластовой нефти.

Для выявления непредставительных параметров пластовой нефти анализировались все фактические материалы. Для оценки аномальных точек по горизонтам были построены следующие зависимости: газосодержание - давление насыщения G=ƒ(Ps), плотность пластовой нефти - газосодержание G=ƒ(ρнпл), вязкость пластовой нефти -газосодержание µнпл=ƒ(G), объемный коэффициент – газосодержание b=ƒ(G), рис. 2.3.1 – 2.3.4. По графикам видно, что имеется дифференциация значений параметров по горизонту и к критерию не кондиционных отнесены пробы с низким газосодержанием.

Сопоставление параметров нефти начального периода и периода интенсивной разработки, показал, что флюидальные параметры заметных изменений не перетерпели.  Для более полного анализа, все параметры значений давления насыщения были проверены по номограмме Стендинга с привлечением всех полученных экспериментальных данных (температура, газосодержание, плотность пластовой нефти, плотность газа), который показал, что по I-сред.альб и аптскому горизонту значения завышены и следует принять полученные результаты, по скв. №42 аналогично. Значения объемного коэффициента также были вычислены расчетным путем. В связи с неопределенностью вязкости пластовой нефти некоторые параметры вычислены расчетным путем (аптский горизонт, Ю-VI+VII).

| Рис. 2.3.1 Зависимость вязкости от газосодержания | Рис. 2.3.2 Зависимость давления насыщения газосодержания |
| --- | --- |

| Рис. 2.3.3 Зависимость объемного коэффициента от газосодержания | Рис. 2.3.4 Зависимость плотности пластовой нефти от газосодержания |
| --- | --- |

Таблица 2.3.1. – Физико-химические свойства нефти в пластовых условиях

| Наименование | K1al2 (Ia блок) |  |  |  | K1al2 (II блок) |  |  |  | K1a-ne (II блок) |  |  |  | Ю-II (Iа-1 блок) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
|  | скважин | проб |  |  | скважин | проб |  |  | скважин | проб |  |  | скважин | проб |  |  |
| а) Нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластовое давление, МПа | 1 | 1 | - | 1.9 | 1 | 1 | - | 2.4 | 1 | 2 | - | 4.4 | 1 | 1 | - | 4.7 |
| Давление насыщения газом, МПа | 1 | 1 | - | 1.5 | 1 | 1 | - | 1.6 | 1 | 2 | 1.3 - 2.5 | 1.9 | 1 | 1 | - | 3.3 |
| Газосодержание, м3/т | 1 | 1 | - | 1.3 | 1 | 1 | - | 13.6 | 1 | 2 | 6.0 - 10.0 | 8 | 1 | 1 | - | 19.5 |
| Плотность, кг/м3 | 1 | 1 | - | 901 | 1 | 1 | - | 881 | 1 | 2 | - | 899 | 1 | 1 | - | 888 |
| Вязкость, мПа×с | 1 | 1 | - | 136.9 | 1 | 1 | - | 62.8 | 1 | 2 | 60.9 - 68.5 | 64.7 | 1 | 1 | - | 18 |
| Объемный коэффициент нефти д.ед | 1 | 1 | - | 1.02 | 1 | 1 | - | 1.039 | 1 | 2 | 1.010 - 1.011 | 1.01 | 1 | 1 | - | 1.059 |
| Пластовая температура, ºС | 1 | 1 | - | 30 | 1 | 1 | - | 30 | 1 | 2 | - | 30 | 1 | 1 | - | 32 |

Продолжение таблицы 2.3.1.

| Наименование | Ю-II Iб-1 блок |  |  |  | Ю-III Iа-1 блок |  |  |  | Ю-V Iа-1 блок |  |  |  | Ю-VI Iа блок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
|  | скважин | проб |  |  | скважин | проб |  |  | скважин | проб |  |  | скважин | проб |  |  |
| а) Нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластовое давление, МПа | 4 | 6 | 4.4 - 5.3 | 4,7 | 1 | 1 | - | 4,1 | 1 | 1 | - | 4,7 | 2 | 2 | 5.6 - 5.9 | 5,7 |
| Давление насыщения газом, МПа | 4 | 6 | 2.7 - 4.7 | 3,8 | 1 | 1 | - | 3,2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 4.6 - 5.2 | 4,9 |
| Газосодержание, м3/т | 4 | 6 | 14.8 - 36.5 | 25,2 | 1 | 1 | - | 20,6 | 1 | 1 | - | 22,3 | 2 | 2 | 39.2 - 42.5 | 40,9 |
| Плотность, кг/м3 | 4 | 6 | 826 - 880 | 858 | 1 | 1 | - | 854 | 1 | 1 | - | 836 | 2 | 2 | 808 - 810 | 809 |
| Вязкость, мПа×с | 4 | 6 | 20.3 - 45.0 | 33,4 | 1 | 1 | - | 21,4 | 1 | 1 | - | 12,6 | 2 | 2 | 6.8 - 7.8 | 7,3 |
| Объемный коэффициент нефти д.ед | 4 | 6 | 1.023 - 1.080 | 1,052 | 1 | 1 | - | 1,041 | 1 | 1 | - | 1,066 | 2 | 2 | 1.120 - 1.124 | 1,122 |
| Пластовая температура, ºС | 4 | 6 | 30 - 33 | 31 | 1 | 1 | - | 30 | 1 | 1 | - | 31 | 2 | 2 | 35 - 40 | 37,5 |

Продолжение таблицы 2.3.1.

| Наименование | Ю-VI Iб блок |  |  |  | Ю-VII Iа блок |  |  |  | Ю-VII Iб блок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Кол-во исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
|  | скважин | проб |  |  | скважин | проб |  |  | скважин | проб |  |  |
| а) Нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластовое давление, МПа | 7 | 7 | 5.0 - 5.9 | 5,5 | 1 | 1 | - | 7,1 | 1 | 1 | - | 6,8 |
| Давление насыщения газом, МПа | 7 | 7 | 3.2 - 5 | 4,3 | 1 | 1 | - | 5,9 | 1 | 1 | - | 4,7 |
| Газосодержание, м3/т | 7 | 7 | 18.9 - 33.5 | 26,5 | 1 | 1 | - | 70,4 | 1 | 1 | - | 45,5 |
| Плотность, кг/м3 | 7 | 7 | 821 - 848 | 835,6 | 1 | 1 | - | 758 | 1 | 1 | - | 767 |
| Вязкость, мПа×с | 7 | 7 | 12.1 - 17.5 | 15,2 | 1 | 1 | - | 2,7 | 1 | 1 | - | 2,8 |
| Объемный коэффициент нефти д.ед | 7 | 7 | 1.047 - 1.097 | 1,072 | 1 | 1 | - | 1,202 | 1 | 1 | - | 1,137 |
| Пластовая температура, ºС | 7 | 7 | 31 - 39 | 34,8 | 1 | 1 | - | 42 | 1 | 1 | - | 41 |

2.3.2 Состав и свойства нефти в поверхностных условиях

В процессе лабораторных исследований, согласно СТ ТОО 7522-1915-39-01-2011 «Нефть. Типовое исследование пластовых флюидов и сепарированных нефтей. Объем исследований и формы представления результатов», в поверхностных условиях определены основные параметры нефти: плотность, кинематическая вязкость при различных температурах, содержание парафина, серы, смол-силикагелевых, асфальтенов и фракционный состав, температуры вспышки и застывания, и т.д.

К1al2 1 пласт Iб блок охарактеризован одной пробой из скважины №6. Плотность нефти составляет 925 кг/м3 и относится к битуминозным нефтям. Кинематическая вязкость нефти при 20°С – 768,2 мм2/с, при 50°С -  107,2 мм2/с. Нефть характеризуется как смолистая (25,0%) и парафинистая (2,8%). Нефть малосернистая содержание серы в пределах 0,45 %. Содержание светлых фракций, выкипающих до 300°C в среднем составляет 19,0%.

К1al2 1 пласт Iа блок исследован тремя пробами из скважин №№5, 20 и 52. Плотность нефти в среднем составляет 915 кг/м3 и относится к битуминозным нефтям. Кинематическая вязкость нефти при 20°С – 425,4 мм2/с, при 50°С -  66,7 мм2/с. Нефть характеризуется как малосмолистая (13,1%) и малопарафинистая (0,41%). Нефть малосернистая содержание серы в пределах 0,41%. Содержание светлых фракций, выкипающих до 300°C в среднем составляет 18,3%.

К1al2 1 пласт II блок охарактеризован одной пробой из скважины №71. Плотность нефти составляет 906 кг/м3 и относится к битуминозным нефтям. Кинематическая вязкость нефти при 20°С – 316,7 мм2/с, при 50°С -  55,4 мм2/с. Нефть характеризуется как малосмолистая (10,9%) и малопарафинистая (0,6%). Нефть малосернистая содержание серы в пределах 0,39%. Содержание светлых фракций, выкипающих до 300°C в среднем составляет 12,0%.

K1a-ne II блок изучен 5 пробами из скв. №№3 и 18.  Плотность нефти – 866 кг/м³. Кинематическая вязкость (при Т=20˚С) – 80,2 мм²/с. Нефть малопарафинистая (1,4%), малосернистая (0,33%), смолистая (20,3%), асфальтены отсутствуют. Содержание светлых фракций, выкипающих при 300оС – 30,8%.

Ю-II горизонт в целом охарактеризован 14 пробами из них 1 проба из скв. №7 относится к Iа-1 блоку, 13 проб (скв. №№6, 12, 13, 14, 15, 17, 36) к Iб-1 блоку.

Ia-1блок характеризуется плотностью 862 кг/м3 и относится к средним нефтям. Содержание серы в среднем – 0,24% относится к малосернистым нефтям. Парафин и асфальтены не определены. Вязкость нефти при 20°С – 70,0 мм2/сек. Содержание светлых фракций до 300°С – 23,0%.

Iб-1блок характеризуется плотностью 874,0 кг/м3 и относится к классу тяжелых нефтей. Кинематическая вязкость при температуре 20˚С изменяется в широком диапазоне в пределах от 16,6 до 98,9 мм2/с и в среднем составляет 67,9 мм2/с. Нефть малосмолистая, содержание смол силикагелевых в среднем – 12,4%; малосернистая – 0,3%, парафинистая – 1,5%, асфальтены не определены.  Содержание светлых фракций, выкипающих при 300˚С – 28,0%.

Ю-III Iа-1 блок горизонт изучен одной пробой из скв.№ 34, 57. Значения, полученные по скв. №15 Iб-1 блока не были учтены при расчете средних значении ввиду отклонения плотности по глубине. Плотность нефти в среднем по горизонту принимается 873 кг/м³. Кинематическая вязкость (при Т=20˚С) – 58,2 мм²/с. Нефть малопарафинистая (0,9%), малосернистая (0,2%), малосмолистая (9,3%), асфальтены не определенны. Среднее содержание светлых фракций, выкипающих при 300оС – 22,5%.

Ю-V Ia-2 блок горизонт охарактеризован 2 пробами из скв. №35 исследованных в разный период времени. Плотность нефти в среднем – 0,868 кг/м³. Кинематическая вязкость (при Т=20˚С) – 33,2 мм²/с. Нефть малосернистая (0,2%), смолы и асфальтены не определенны. Среднее содержание светлых фракций, выкипающих при 300оС – 31,0%.

Ю-VI горизонт исследован 18 пробами из них 7 проб приходятся на Iа блок (скв.№№1, 2, 5, 7, 22, 28) и 11 проб на Iб блок (скв. №№4, 12, 13, 15, 16, 26, 27, 29, 69).

Iа блок характеризуется плотностью 871 кг/м3 и относится к тяжелым нефтям. Кинематическая вязкость при температуре 20˚С изменяется в пределах от 41,6 до 69,1 мм2/с и в среднем составляет 55,6 мм2/с. Нефть малосмолистая (8,6), малосернистая  (0,20%), парафинистая (1,7%), асфальтены отсутствуют. Содержание светлых фракций, выкипающих при 300˚С – 27,9%.

Iб блок характеризуется плотностью 873 кг/м3 и относится к классу тяжелых нефтей. Кинематическая вязкость при температуре 20˚С изменяется в пределах от 47,7 до 79,9 мм2/с и в среднем составляет 61,1 мм2/с. Нефть малосмолистая (6,4%), малосернистая (0,21%), парафинистая – 1,7%,  асфальтены определены по двум скв. №№ 26 и 27 на уровне 0,1%.  Содержание светлых фракций, выкипающих при 300˚С – 28,0%.

Ю-VII Iа блок характеризуется плотностью 818 кг/м3 и относится к особо легким нефтям. Кинематическая вязкость при температуре 20˚С изменяется в пределах от 6,8 до 7,2 мм2/с и в среднем составляет 7,0 мм2/с. Нефть малосмолистая (2,3), малосернистая  (0,24%), парафинистая (1,7%),  асфальтены отсутствуют.  Содержание светлых фракций, выкипающих при 300˚С – 54,0%.

Ю-VII Iб блок характеризуется плотностью 830 кг/м3 и относится к классу особо легких нефтей. Кинематическая вязкость при температуре 20˚С изменяется в среднем составляет 9.7 мм2/с. Нефть малосмолистая (3.4%), малосернистая (0,1%), парафинистая – 1,1%, асфальтены отсутствуют. Содержание светлых фракций, выкипающих при 300˚С – 45.5%.

Ю-VIII Iб блок характеризуется плотностью 830 кг/м3 и относится к классу особо легких нефтей. Кинематическая вязкость при температуре 20˚С изменяется в среднем составляет 6.54мм2/с. малосернистая (0,13%),/ Содержание светлых фракций, выкипающих при 300˚С – 56%.

Класс нефти. По содержанию серы нефти всех продуктивных горизонтов относятся ко 1 классу с концентрацией 0,1-0,4% масс и являются малосернистыми.

Тип нефти по плотности. По показателю плотности нефть К1al2 (1+2 пласты) характеризуется как битуминозная и относится к 4 типу. Нефть горизонтов К1а-ne, Ю-V относится к средним нефтям. Нефть горизонтов Ю-II, Ю-III и Ю-VI относится к 3 типу и характеризуется как тяжелая. Нефть горизонта Ю-VII характеризуется как особо легкая и относится к 1 типу.

По содержанию парафина нефти продуктивных горизонтов являются как малопарафинистые, так и парафинистые. Среднее значение парафина по горизонтам колеблется в пределах 0,5-2,2% масс.

По содержанию смол нефти всех продуктивных горизонтов относятся к малосмолистым (от 3,06 до 16,1%), кроме К1a характеризующимся смолистой нефтью (20,3%).

Таблица 2.3.2 – Физико-химические свойства нефти в поверхностных условиях

| Наименование |  | К1al2 1 пласт (Iб блок) |  |  |  |  | К1al2 1 пласт (Ia блок) |  |  |  |  | К1al2 1 пласт (II блок) |  |  |  |  | K1a-ne (II блок) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 |  | 1 | 1 |  |  | 0,9253 | 3 | 3 | 0,9 | 0,9 | 915,0 | 1 | 1 |  |  | 906 | 2 | 5 | 852 | 898 | 866 |
| Кинематическая вязкость | при 20 ºС, 10-6 м2/с | 1 | 1 |  |  | 768,21 | 3 | 3 | 362,4 | 524,7 | 425,4 | 1 | 1 |  |  | 316 | 2 | 5 | 18,7 | 170,7 | 80,2 |
|  | при 50 ºС, 10-6 м2/с | 1 | 1 |  |  | 107,15 | 3 | 3 | 58,2 | 78,8 | 66,7 | 1 | 1 |  |  | 55,4 | 2 | 5 | 7,2 | 33,9 | 19,5 |
| Температура застывания, ºС |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | -30 | -27 | -28,5 | 1 | 1 |  |  | -42 | 2 | 5 | -48 | -15 | -27,2 |
| Температура плавления парафина, ºС |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 53 | 91 | 72 | 1 | 1 |  |  | 72 | 2 | 5 | -4 | 43 | 25,7 |
| Массовое содержание, % | смол силикагелевых | 1 | 1 |  |  | 25 | 2 | 2 | 11,4 | 14,9 | 13,1 | 1 | 1 |  |  | 10,9 | 2 | 5 | 6,1 | 28 | 20,3 |
|  | асфальтенов |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0,1 | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - |
|  | парафинов | 1 | 1 |  |  | 2,75 | 2 | 2 | 0,18 | 0,65 | 0,42 | 1 | 1 |  |  | 0,6 | 1 | 1 | - |  | 1,4 |
|  | серы | 1 | 1 |  |  | 0,45 | 2 | 2 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 1 | 1 |  |  | 0,4 | 2 | 5 | 0,16 | 0,57 | 0,3 |
| Объемный выход фракций, % | нач. кипения, ºС | 1 | 1 |  |  | 230 | 3 | 3 | 210 | 223 | 218 | 1 | 1 |  |  | 225 | 2 | 5 | 92 | 162 | 113,8 |
|  | до 200 ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | 2 | 5 | 2 | 11 | 7,3 |
|  | до 250 ºС | 1 | 1 |  |  | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3,2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 5 | 7.5 - 22.0 |  | 15,9 |
|  | до 300 ºС | 1 | 1 |  |  | 19 | 3 | 3 | 17 | 20,2 | 18,3 | 1 | 1 |  |  | 12 | 2 | 5 | 22.0 - 37.5 |  | 30,8 |

Продолжение таблицы 2.3.2

| Наименование |  | Ю-II (Iа-1блок) |  |  |  |  | Ю-II (Iб-1 блок) |  |  |  |  | Ю-III (Iа-1 блок) |  |  |  |  | Ю-V (Iа-2 блок) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 |  | 1 | 1 |  |  | 862 | 8 | 14 | 850 | 884 | 873 | 2 | 2 | 873 | 874 | 873 | 1 | 2 | 860 | 876 | 868 |
| Кинематическая вязкость | при 20 ºС, 10-6 м2/с | 1 | 1 |  |  | 70 | 8 | 14 | 16,3 | 98,9 | 67 | 2 | 2 | 52,8 | 62,5 | 58,2 | 1 | 2 | 30,4 | 69,4 | 49,9 |
|  | при 50 ºС, 10-6 м2/с | 1 | 1 |  |  | 19,2 | 8 | 14 | 6,9 | 43,6 | 21 | 2 | 2 | 15,6 | 17,4 | 16,5 | 1 | 2 | 10,7 | 18,8 | 14,7 |
| Температура застывания, ºС |  | 1 | 1 |  |  | -20 | 8 | 14 | -49 | -20 | -28 | 2 | 2 | -60 | -43 | -51,5 | 1 | 2 | -39 | -20 | -29,5 |
| Температура плавления парафина, ºС |  | 1 | 1 |  |  | 28 | 8 | 14 | 22 | 34 | 29,9 | 2 | 2 | 53,1 | 55,2 | 54,2 |  |  |  |  | - |
| Массовое содержание, % | смол силикагелевых | 1 | 1 |  |  | 18 | 8 | 14 | 9 | 16 | 13,5 | 2 | 2 | 8,3 | 10,2 | 9,3 | 1 | 1 |  |  | 5,3 |
|  | асфальтенов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | парафинов |  |  |  |  |  | 8 | 14 | 1,9 | 2,2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0,9 | 1 | 1 |  |  | 1,5 |
|  | серы | 1 | 1 |  |  | 0,24 | 8 | 14 | 0,17 | 0,4 | 0,3 | 2 | 2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1 | 2 | 0,21 | 0,26 | 0,2 |
| Объемный выход фракций, % | нач. кипения, ºС | 1 | 1 |  |  | 180 | 8 | 14 | 95 | 205 | 152,2 | 2 | 2 | 135 | 187 | 161 | 1 | 2 | 125 | 142 | 133,5 |
|  | до 200 ºС | 1 | 1 |  |  | 1,5 | 8 | 14 | 2 | 14,5 | 5,1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3,5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 |
|  | до 250 ºС | 1 | 1 |  |  | 8 | 8 | 14 | 7 | 25 | 12,1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 9 | 1 | 2 | 12 | 19 | 15,5 |
|  | до 300 ºС | 1 | 1 |  |  | 23 | 8 | 14 | 21 | 42,5 | 27,6 | 2 | 2 | 22 | 23 | 22,5 | 1 | 2 | 23 | 39 | 31 |

Продолжение таблицы 2.3.2

| Наименование |  | Ю-VI (Iа блок) |  |  |  |  | Ю-VI (Iб блок) |  |  |  |  | Ю-VII (Iа блок) |  |  |  |  | Ю-VII (Iб блок) |  |  |  |  | Ю-VIII |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение | Кол-во иссле-ных |  | Диапазон изменения |  | Среднее значение |
|  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  | скв. | проб |  |  |  |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 |  | 6 | 7 | 867 | 875 | 871 | 11 | 13 | 871 | 877 | 873 | 1 | 2 | 817 | 820 | 818 | 2 | 2 |  |  | 830 | 1 | 1 |  |  | 830 |
| Кинематическая вязкость | при 20 ºС, 10-6 м2/с | 6 | 7 | 41,9 | 69,1 | 54,2 | 11 | 13 | 47,7 | 79,9 | 60,6 | 1 | 2 | 6,8 | 7,2 | 7 | 2 | 2 | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 2 | 2 |  |  | 6,5 |
|  | при 50 ºС, 10-6 м2/с | 6 | 7 | 12,9 | 18,9 | 15,2 | 11 | 13 | 12,1 | 18,2 | 16,5 | 1 | 2 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 2 | 2 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 2 | 2 |  |  | 3,2 |
| Температура застывания, ºС |  | 4 | 4 | -45 | -15 | -33,8 | 7 | 8 | -66 | -13 | -44,75 | 1 | 1 |  |  | -23 | 1 | 1 |  |  | -36 | 1 | 1 |  |  | -20 |
| Температура плавления парафина, ºС |  | 1 | 1 |  |  | 12 | 5 | 5 | 11 | 34 | 23,8 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
| Массовое содержание, % | смол силикагелевых | 4 | 4 | 5,4 | 15 | 8,6 | 10 | 10 | 3,8 | 14,64 | 7,9 | 1 | 1 |  |  | 2,3 | 2 | 2 | 2,2 | 4,7 | 3,4 |  |  |  |  |  |
|  | асфальтенов |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | парафинов | 3 | 3 | 0,03 | 3,04 | 1,7 | 7 | 7 | 0,27 | 2,2 | 1,21 | 1 | 1 |  |  | 1,7 | 2 | 2 | 0,3 | 1,9 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | серы | 6 | 7 | 0,14 | 0,29 | 0,2 | 10 | 11 | 0,08 | 0,4 | 0,22 | 1 | 2 | 0,19 | 0 | 0,2 | 2 | 2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 1 | 1 |  |  | 0,1 |
| Объемный выход фракций, % | нач. кипения, ºС | 6 | 7 | 105 | 200 | 166,3 | 11 | 13 | 117 | 190 | 102,5 | 1 | 2 | 54 | 85 | 69,5 | 2 | 2 | 85 | 120 | 102,5 | 1 | 1 |  |  | 65 |
|  | до 200 ºС | 4 | 5 | 1 | 4,5 | 2,3 | 11 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 27 | 25,5 | 2 | 2 | 14 | 17 | 15,5 | 1 | 1 |  |  | 28 |
|  | до 250 ºС | 6 | 7 | 4 | 15,5 | 10,5 | 11 | 13 | 9 | 15 | 11,3 | 1 | 2 | 38 | 40 | 39 | 2 | 2 | 25 | 54 | 39,5 | 1 | 1 |  |  | 42 |
|  | до 300 ºС | 6 | 7 | 22,5 | 32,5 | 27,9 | 11 | 13 | 22 | 32 | 27,5 | 1 | 2 | 52 | 56 | 54 | 2 | 2 | 41 | 50 | 45,5 | 1 | 1 |  |  | 56 |

– Горизо1нт отмеченный * не претерпел изменения и остался на уровне предыдущего утвержденного проектного документа.

2.3.3 Состав и свойства растворённого газа

Компонентный состав газа, выделившегося после однократного разгазирования глубинных проб изучен по 29 пробам, отобранным из 27 скважин.

K1al2 (1+2 пласты Iа блок) горизонт. Растворенный газ является полужирным, содержание С2+высшие меньше 15% (11,3%). Содержание метана 86,3%. Растворенный газ низкоазотный, содержание азота – 1,9%, низкоуглекислый, содержание СО2 – 0,5%, содержание сероводорода не определено.

K1a-ne (II блок) исследован 1 пробой из скв. №9. Растворенный газ является полужирным, содержание С2+высшие выше 15% (19,7%). Содержание метана 77,5%. Растворенный газ низкоазотный, содержание азота – 2,0%, низкоуглекислый, содержание СО2 – 0,7%, содержание сероводорода не определено.

Ю-II горизонт (Iа-2 блок) исследован 1 пробой из скв. №9. Растворенный газ является жирным, содержание С2+высшие >15% (20,5%). Содержание метана 77,7%. Растворенный газ низкоазотный (1,2%), низкоуглекислый (0,7%), содержание сероводорода не определено.

Ю-II горизонт (Iб-2 блок) исследован 1 пробой из скв. №32. Растворенный газ является полужирным, содержание С2+высшие меньше 15% (13,3%). Содержание метана 88,8%. Растворенный газ низкоазотный, содержание азота – 1,93%, низкоуглекислый, содержание СО2 – 0,7%, содержание сероводорода не определено.

Ю-III горизонт (Iа-1 блок) охарактеризован 2 пробами из скв. №34, 57. Содержание метана – 73,4%, этана – 15,7%, пропана – 4,9%, бутанов – 2,5%, С5+высшие – 0,6%. Из неуглеводородных компонентов присутствует азот в количестве 2,2%, углекислый газ – 0,9%. Относительная плотность газа по воздуху – 0,748 доли ед. Газ характеризуется как жирный, низкоуглекислый, низкоазотный.

Ю-V (Iа-2 блок) горизонт охарактеризован 2 пробами из скв. №35. Содержание метана – 79,8%, этана – 10,4%, пропана – 4,6%, бутанов – 2,8%. Из неуглеводородных компонентов присутствует азот в количестве 1,9%, углекислый газ – 0,8%. Газ характеризуется как полужирный, низкоуглекислый, низкоазотный.

Ю-VI горизонт (Iа блок, Iб блок) исследован 3 пробами из скв. №№4,16 и 69. Средние значения содержания углеводородных компонентов по горизонту составляют: метана – 70,7%, этана – 19,7%, пропана – 5,2%, бутанов – 2,1%, С5+высшие – 0,4%. Из неуглеводородных компонентов присутствует углекислый газ – 0,9%, азот – 1,5%. Сероводород не определен. Газ характеризуется как высокожирный, низкоуглекислый, низкоазотный.

Ю-VII горизонт (Iб блок) охарактеризован 12 пробами растворенного газа Средние значения содержания углеводородных компонентов по горизонту составляют: метана – 68,9%, этана – 19,5%, пропана – 7,0%, бутанов – 3,0%, С5+высшие – 0,5%. Из неуглеводородных компонентов присутствует углекислый газ – 0,6%, азот – 0,7%, сероводород определен по 1 пробе и его содержание составляет 0,0005%. Относительная плотность газа по воздуху – 0,831 доли ед. Газ характеризуется как высокожирный, низкоуглекислый, низкоазотный, низкосернистый.

Таблица 2.3.3 – Компонентный состав растворенного газа после однократного разгазирования

| Наименование | К1al2 (I блок) |  |  | К1al2 (II блок) |  |  | K1a-ne (II блок) |  |  | Ю-II (Iа-2 блок) |  |  | Ю-III (Iа-1 блок) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | Пластовая нефть | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | Пластовая нефть | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | Пластовая нефть | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | Пластовая нефть | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | Пластовая нефть |
|  | выделившийся газ | нефть |  | выделившийся газ | нефть |  | выделившийся газ | нефть |  | выделившийся газ | нефть |  | выделившийся газ | нефть |  |
| Сероводород | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Углекислый газ | 0,6 |  |  | 0,4 |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  | 0,8 |  |  |
| Азот+редкие | 1,7 |  |  | 2,2 |  |  | 2 |  |  | 1,9 |  |  | 2,2 |  |  |
| в т.ч. гелий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| метан | 85,2 |  |  | 87,4 |  |  | 77,5 |  |  | 84 |  |  | 73,4 |  |  |
| этан | 9 |  |  | 7,4 |  |  | 10,6 |  |  | 9,5 |  |  | 15,7 |  |  |
| пропан | 2,4 |  |  | 1,7 |  |  | 3,7 |  |  | 1,5 |  |  | 4,9 |  |  |
| изобутан | 0,6 |  |  | 0,4 |  |  | 2,1 |  |  | 0,3 |  |  | 1,9 |  |  |
| н. бутан | 0,3 |  |  | 0,2 |  |  | 1,5 |  |  | 2 |  |  | 0,6 |  |  |
| остаток (С5+высшие) | 0,2 |  |  | 0,3 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |
| Молекулярная масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,7 |  |  |
| Плотность газа относительная (по воздуху), доли ед. | 0,655 |  |  | 0,636 |  |  | 0,775 |  |  |  |  |  | 0,748 |  |  |

Продолжение таблицы 2.3.3

| Наименование | Ю-V (Iа-2 блок) |  |  | Ю-VI (Iа блок) |  |  | Ю-VI (Iб блок) |  |  | Ю-VI (Iб блок) |  |  | Ю-VII (Iб блок) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | Пластовая нефть | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | Пластовая нефть | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | Пластовая нефть | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | Пластовая нефть | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | Пластовая нефть |
|  | выделившийся газ | нефть |  | выделившийся газ | нефть |  | выделившийся газ | нефть |  | выделившийся газ | нефть |  | выделившийся газ | нефть |  |
| Сероводород | - |  |  | - |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0005 |  |  | - |  |  |
| Углекислый газ | 0,8 |  |  | 0,2 |  |  | 0,7 |  |  | 0,58 |  |  | 1,5 |  |  |
| Азот+редкие | 1,9 |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  | 1,05 |  |  | 2,1 |  |  |
| в т.ч. гелий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| метан | 79,8 |  |  | 65 |  |  | 69,1 |  |  | 70,34 |  |  | 72,4 |  |  |
| этан | 10,4 |  |  | 19,5 |  |  | 19,9 |  |  | 18,66 |  |  | 15,2 |  |  |
| пропан | 4,6 |  |  | 9,9 |  |  | 6,5 |  |  | 6,27 |  |  | 5,3 |  |  |
| изобутан | 1,2 |  |  | 2,2 |  |  | 1,8 |  |  | 1,72 |  |  | 2 |  |  |
| н. бутан | 1,6 |  |  | 1,7 |  |  | 1 |  |  | 1,05 |  |  | 0,6 |  |  |
| остаток (С5+высшие) | 1,3 |  |  | 0,6 |  |  | 0,4 |  |  | 0,49 |  |  | 1,1 |  |  |
| Молекулярная масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность газа относительная (по воздуху), доли ед. | 0,799 |  |  | 0,831 |  |  | 0,83 |  |  | 0,813 |  |  | 0,767 |  |  |

2.3.4 Свойства пластовых вод

В целом по месторождению с начала его разработки отобрано 58 проб воды из 30 скважин, опробованных в альбских, аптских и среднеюрских горизонтах, т.е. изучены воды, приуроченные к промышленно-продуктивным горизонтам. Отбор проб производился геологической службой объединения «Эмбанефть». Анализы проб воды проводились исследовательской лабораторией ЦНИЛ, а также лабораторией ТОО НИИ «Каспиймунайгаз». Для оценки характеристики вод был проанализирован ионно-солевой состав, микрокомпонентный состав и коэффициент метаморфизации по горизонтам. Данные химического состава и физических свойств воды представлены в таблице 2.3.4.

Среднеальбский горизонт литологически представлен чередованием алевритов и глин с тонкими прослойками песка. Интервал глубин 180-190 м. Сведения о составе и свойствах пластовых вод среднеальбского горизонта даны на основе изучения 5 проб воды. Согласно классификации В. А. Сулина подземные воды представляют собой крепкие рассолы хлоркальциевого типа, жесткие, слабометаморфизованные. Коэффициент метаморфизации (rNa+/rCl-) равен 0,95 - 0,96. Величина общей минерализации изменяется от 181,4 до 203,5 г/дм3, в среднем составляя 192,8 г/дм3. Плотность пластовых вод имеют значения от 1,126 до 1,136 г/см3. Общая жёсткость воды в среднем равна 149,2 мг-экв/дм3, pH среды вод меняется от слабокислой – 6 до слабощелочной – 7,6. Cодержание микрокомпонентов: йода -0,1 мг/дм3, брома – 8,2 мг/дм3.

Аптский горизонт литологически сложен чередованием песчаников, алевролитов, алевритов, песков. Интервал глубин 376-443 м. Воды аптского горизонта изучены по 4-м пробам воды из скважин 18, 3, 20, 30. Общая минерализация воды меняется от 248 до 286,3 г/дм3 и составляя в среднем 269 г/дм3, плотность воды меняется от 1,1725 до 1,1869 г/см3 и в среднем составляет 1,1806 г/см3. Воды хлоркальциевого типа, коэффициент метаморфизации (rNa+/rCl-) составляет 0,98. рН среда вод нейтральная - 6,9. Общая жёсткость варьирует от 46 до 145 мг-экв/дм3 , в среднем составляет 95,7 мг-экв/дм3. Содержание микроэлементов в водах невысокое:йода - 0,42 мг/дм3, брома – от 11,7 до 63,5 мг/дм3.

II среднеюрский горизонт литологически представлен чередованием песков, песчаников и алевролитов. Интервал глубин 424-458 м. Анализы воды проведены по 11 пробам воды, отобранным из скважин №№ 4, 6, 14, 17, 25. Общая минерализация воды варьирует от 257,4 до 278,6 г/дм3 и в среднем составляет 270,5 г/дм3, плотность воды меняется от 1,1723 до 1,1867 г/см3, в среднем составляет 1,1773 г/см3. Воды хлоркальциевого типа, рН среда вод от слабокислой до нейтральной – 5,6 - 7,3. Общая жёсткость меняется от 70 до 245 мг-экв/дм3, в среднем составляя 119,1 мг-экв/дм3. Содержание йода – 0,5 – 4,31 мг/дм3, брома – 49,6 мг/дм3.

III среднеюрский горизонт представлен глинистыми алевролитами и мелкозернистыми песчаниками с прослоями глин. Интервал глубин 445-448 м. Проба воды получена из скважины №34. Общая минерализация воды составляет 285,9 г/дм3 с плотностью воды – 1,1897 г/см3 и жесткостью воды 100 мг-экв/ дм3.

II-IV среднеюрские горизонты представлены 4-мя пробами воды из скважины №26, отобранных в интервале глубин 420,5 –447 м. Общая минерализация воды составляет 279,6 г/дм3, плотность воды – 1,189 г/см3 и жесткость - 57,9 мг-экв/ дм3. Содержание йода – 0,52 – 3,86 мг/дм3, брома – 6,85-54,8 мг/дм3.

III-IV среднеюрские горизонты представлены 8-ю пробами воды из 5-ти скважин №№ 4, 5, 21, 28, 35 отобранных из различных интервалов от 438 до 456 м. Общая минерализация воды составляет 275 г/дм3, плотность воды составляет от 1.173 до 1,187 г/см3 и общая жесткость воды от 55 до 95 мг-экв/ дм3.  Содержание йода – 0,41– 1,86 мг/дм3, брома – 52,9-60,3 мг/дм3.

VI среднеюрский горизонт литологически представлен песчаниками и алевролитами с разной степенью глинистости. Интервал глубин 504-553 м. 15 проб воды получены из скважин №№ 1, 12, 13, 15, 22, 23, 31, 40, 51, 55. Общая минерализация изменяется от 272,1 до 297,1 г/дм3, в среднем составляя 282,7 г/дм3. Плотность воды меняется от 1,175 до 1,191 г/см3. Общая жесткость воды варьирует от 41,1 до 109,2 мг-экв/дм3. Содержание йода – 0,93– 3,53 мг/дм3, брома – 45,7-56,3 мг/дм3.

VI -VII среднеюрские горизонты представлены 3-мя пробами воды из скважины №42, отобранных из интервалов на глубинах от 505 до 658 м. Общая минерализация воды изменяется от 281,1 до 283,5 г/дм3, в среднем составляя 282,7 г/дм3, плотность воды меняется от 1,188 до 1,191 г/см3 и общая жесткость воды варьирует от 105 до 170 мг-экв/ дм3. Содержание йода – 0,08– 0,55 мг/дм3, брома – 6,5-97,8 мг/дм3.

VII среднеюрский горизонт литологически представлен песчаниками и алевролитами с прослоями песков. Интервал глубин 657-694 м. Отобраны 6 проб из скважин №№ 2,9,19,56. Общая минерализация по горизонту изменяется от 285,7 до 309,0 г/ дм3 в среднем составляя 299,5 г/ дм3. Плотность воды варьирует от 1,193 до 1,194 г/см3. Общая жесткость воды меняется от 79,6 до 155 мг-экв/дм3. Содержание йода – 0,08– 3,61 мг/дм3, брома – 14,63-47,90 мг/дм3.

Таблица.2.3.4 Содержание ионов и примесей в пластовой воде

| Содержание ионов, мг/дм3 и примесей, мг/дм3 | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скважин | проб |  |  | скважин | проб |  |  | скважин | проб |  |  |
|  | Горизонт I - al. Глубины 180-190м |  |  |  | Горизонт аптский. Глубины 376-443м |  |  |  | Горизонт II юрский. Глубины 424-458м |  |  |  |
| Cl- | 3 | 5 | 110476-123800 | 117355,2 | 4 | 4 | 150889-173825 | 163350,8 | 5 | 11 | 156836-169000 | 164295,6 |
| S04 -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0-44 | 11 | 5 | 11 | 0-506 | 132,4 |
| НСО3- | 3 | 5 | 207-342 | 273,2 | 4 | 4 | 183-366 | 280,5 | 5 | 11 | 73,2-329 | 201,4 |
| Ca2 | 3 | 5 | 1242-1754 | 1541 | 4 | 4 | 441-882 | 681,5 | 5 | 11 | 551-2906 | 1149,5 |
| Mg2+ | 3 | 5 | 578-1034 | 879,4 | 4 | 4 | 292-1277 | 751 | 5 | 11 | 486-1216 | 750,6 |
| Na+ + K+ | 3 | 5 | 67866-77300 | 72793,2 | 4 | 4 | 94673-110800 | 103865,8 | 5 | 11 | 96198-107225 | 103940,9 |
| Общее содержание железа | 1 | 1 | 1,64 | 1,64 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 0,2-8,96 | 4,58 |
| Содержание йода | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2 | 0,42 | 0,42 | 4 | 6 | 0,5-4,31 | 2,21 |
| Содержание брома | 1 | 1 | 8,2 | 8,2 | 2 | 2 | 11,7-63,5 | 37,6 | 5 | 8 | 7,12-72,3 | 49,6 |
| Содержание сероводорода | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Общая жесткость, мг-экв/дм3 | 3 | 5 | 135-170 | 149,2 | 4 | 4 | 46-145 | 95,7 | 5 | 11 | 70-245 | 119,1 |
| Плотность, г/см3 | 3 | 5 | 1,126-1,136 | 1,1312 | 4 | 4 | 1,1725-1,1869 | 1,1806 | 5 | 11 | 1,1723-1,1867 | 1,1773 |
| Суммарная минерализация, г/дм3 | 3 | 5 | 181,4-203,5 | 192,8 | 4 | 4 | 248-286,3 | 269 | 5 | 11 | 257,4-278,6 | 270,5 |
| Тип воды | 3 | 5 | ХК | ХК | 4 | 4 | ХК | ХК | 5 | 11 | ХК | ХК |
| Примеси | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| pH | 3 | 5 | 6-7,6 | 6,5 | 4 | 4 | 6,5-7,3 | 7 | 5 | 11 | 5,6-7,3 | 6,7 |

Продолжение таблицы.2.3.4

| Содержание ионов, мг/дм3 и примесей, мг/дм3 | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скважин | проб |  |  | скважин | проб |  |  | скважин | проб |  |  |
|  | Горизонт III юрский. Глубины 445,5-448м |  |  |  | Горизонт II-IV юрский. Гл. 420,5-447м |  |  |  | Горизонт III-IV юрский. Гл. 438,5-456,5м |  |  |  |
| Cl- | 1 | 1 | 173611 | 173611 | 1 | 4 | 160200-175600 | 169634 | 5 | 8 | 147200-176400 | 166775 |
| S04 -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-51 | 24 | 5 | 8 | 13-1165 | 447 |
| НСО3- | 1 | 1 | 329 | 329 | 1 | 4 | 256-280 | 268 | 5 | 8 | 112-610 | 279 |
| Ca2 | 1 | 1 | 802 | 802 | 1 | 4 | 425,6-852 | 595,5 | 5 | 8 | 425,6-852 | 595,5 |
| Mg2+ | 1 | 1 | 730 | 730 | 1 | 4 | 172-506 | 357 | 5 | 8 | 400-657 | 535 |
| Na+ + K+ | 1 | 1 | 110431 | 110431 | 1 | 4 | 103000-112529 | 108755 | 5 | 8 | 94000-113000 | 106125 |
| Общее содержание железа | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,092 | 0,092 | - | - | - | - |
| Содержание йода | - | - | - | - | 1 | 4 | 0,52-3,86 | 2,3 | 2 | 3 | 0,41-1,86 | 1,07 |
| Содержание брома | - | - | - | - | 1 | 4 | 6,85-54,8 | 36,62 | 2 | 3 | 52,9-60,3 | 55,8 |
| Содержание сероводорода | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Общая жесткость, мг-экв/дм3 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 4 | 49,2-68,1 | 57,9 | 5 | 8 | 243-290 | 275 |
| Плотность, г/см3 | 1 | 1 | 1,1897 | 1,1897 | 1 | 4 | 1,1834-1,1998 | 1,1888 | 5 | 8 | 1,173-1,187 | 1,18 |
| Суммарная минерализация, г/дм3 | 1 | 1 | 285,9 | 285,9 | 1 | 4 | 264,3-288,9 | 79,6 | 5 | 8 | 243-290 | 275 |
| Тип воды | 1 | 1 | ХК | ХК | 1 | 4 | ХК | ХК | 5 | 8 | ХК | ХК |
| Примеси | - | - | - | - | 1 | 1 | 1243 | 1243 | 5 | 8 | - | - |
| pH | 1 | 1 | 6,9 | 6,9 | 1 | 4 | 5,4-7 | 6,5 | 5 | 8 | 6-7,5 | 6,8 |

Продолжение таблицы.2.3.4

| Содержание ионов, мг/дм3 и примесей, мг/дм3 | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скважин | проб |  |  | скважин | проб |  |  | скважин | проб |  |  |
|  | Горизонт VI юрский. Глубины 504,5-553м |  |  |  | Горизонт VI-VII юрский. Гл.505-658м |  |  |  | Горизонт VII юрский. Гл. 657-694м |  |  |  |
| Cl- | 10 | 15 | 165000-180243 | 171476 | 1 | 3 | 171059-172300 | 171881 | 4 | 6 | 173523-187731 | 181709 |
| S04 -2 | 10 | 15 | 0-448 | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0-534 | 212 |
| НСО3- | 10 | 15 | 110-450 | 284 | 1 | 3 | 207-354 | 256 | 4 | 6 | 219-450 | 291 |
| Ca2 | 10 | 15 | 402-980 | 618 | 1 | 3 | 800-902 | 834 | 4 | 6 | 720-902 | 779 |
| Mg2+ | 10 | 15 | 256-734 | 456 | 1 | 3 | 790-1520 | 1036 | 4 | 6 | 495-1338 | 740 |
| Na+ + K+ | 10 | 15 | 104800-116000 | 109835 | 1 | 3 | 107175-109410 | 108662 | 4 | 6 | 109269-119548 | 115769 |
| Общее содержание железа | - | - | - | - | 1 | 2 | 1,2-1,96 | 5,4 | 1 | 1 | 5,32 | 5,32 |
| Содержание йода | 2 | 3 | 0,93-3,53 | 2,2 | 1 | 3 | 0,08-0,55 | 0,315 | 3 | 4 | 0,08-3,61 | 1,71 |
| Содержание брома | 2 | 3 | 45,7-56,3 | 50,1 | 1 | 3 | 6,5-97,8 | 37,3 | 3 | 4 | 14,63-47,90 | 38,28 |
| Содержание сероводорода | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Общая жесткость, мг-экв/дм3 | 10 | 15 | 41,1-109,2 | 68,3 | 1 | 3 | 105-170 | 126,9 | 4 | 6 | 79,6-155 | 99,7 |
| Плотность, г/см3 | 10 | 15 | 1,175-1,191 | 1,1852 | 1 | 3 | 1,1883-1,191 | 1,19 | 4 | 6 | 1,193-1,194 | 1,1937 |
| Суммарная минерализация, г/дм3 | 10 | 15 | 272,1-297,1 | 282,7 | 1 | 3 | 281-283,5 | 282,7 | 4 | 6 | 285,7-309 | 299,5 |
| Тип воды | 10 | 15 | ХК | ХК | 1 | 3 | ХК | ХК | 4 | 6 | ХК | ХК |
| Примеси | 10 | 15 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| pH | 10 | 15 | 6-7,7 | 6,9 | 1 | 3 | 6,5-6,9 | 6,6 | 4 | 6 | 6,2-6,8 | 6,6 |

Продолжение таблицы.2.3.4

| Содержание ионов, мг/дм3 и примесей, мг/дм3 | Количество исследованных |  | Диапазон изменения | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скважин | проб |  |  |
|  | Горизонт VIII юрский. Глубины 710-718м |  |  |  |
| Cl- | 1 | 1 | 186800 | 186800 |
| S04 -2 | 1 | 1 | 387 | 387 |
| НСО3- | 1 | 1 | 250 | 250 |
| Ca2 | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| Mg2+ | 1 | 1 | 1452 | 1452 |
| Na+ + K+ | 1 | 1 | 117500 | 117500 |
| Общее содержание железа | - | - | - | - |
| Содержание йода | - | - | - | - |
| Содержание брома | - | - | - | - |
| Содержание сероводорода | - | - | - | - |
| Общая жесткость, мг-экв/дм3 | 1 | 1 | 169,3 | 169,3 |
| Плотность, г/см3 | 1 | 1 | 1,196 | 1,196 |
| Суммарная минерализация, г/дм3 | 1 | 1 | 307,4 | 307,4 |
| Тип воды | 1 | 1 | ХК | ХК |
| Примеси | 1 | 1 | - | - |
| pH | 1 | 1 | 8,2 | 8,2 |

VIII среднеюрский горизонт характеризует 1 проба воды из скважины №51 в интервале 710-718 м. Минерализация воды по горизонту составляет 307,4 г/ дм3 с плотностью воды 1,196 г/см3. Общая жесткость воды 169 мг-экв/дм3.

В целом по месторождению минерализация пластовых вод возрастает с глубиной с сохранением хлоридно-натриевого состава воды. Микроэлементный состав пластовых вод представлен непромышленным содержанием йода – до 4,3 мг/ дм3, брома – до 98 мг/ дм3.