2.5 Запасы нефти, растворенного и свободного газа

Впервые в 1972 г по результатам бурения 18 скважин ЦЛ ГУТНРЭ был составлен подсчет запасов нефти и газа. Геологические/извлекаемые запасы нефти утверждены в ГКЗ СССР (Протокол № 6522 от 12.04.1972г) по категории С1 в количестве 2435/1061 тыс. т; по категории С2-1895/389 тыс. т.

Запасы растворенного и свободного газа по месторождению подсчитаны, но не утверждались ГКЗ СССР ввиду относительно малого их количества.

В 1989г ЦНИЛом ПО «Эмбанефть» выполнен «Пересчет запасов нефти статистическими методами месторождения Гран по состоянию на 01.01.89г». Пересчитаны запасы по I, II объектам и по аптскому горизонту, которые не утверждались в ЦКЗ.

В 2001г ТОО «ЦТИ «КазМунайГаз» пересчитаны запасы нефти II-объекта статическими методами по состоянию на 01.01.2001г., которые также не утверждены. В 2001г пробурены скв. №№51, 52, 54.

В 2005г с учетом данных вновь пробуренных скважин ТОО «Центр технологических исследований» «КазМунайГаз» выполнен «Пересчет запасов нефти и газа по месторождению Гран по состоянию изученности на 01.01.2005г». Согласно Протоколу ГКЗ РК №386-05-У от 18.02.2005г геологические/извлекаемые запасы нефти по категории В – 3648/1734 тыс. т; по категории С1 – 3528/1079 тыс. т; по категории С2 – 1419/351 тыс. т.

В 2008г в связи с тем, что утвержденные начальные извлекаемые запасы категории В по разрабатываемым среднеюрским горизонтам выработаны на 86,3%, а по категории запасов С1 - V-го среднеюрского горизонта истощены на 100%, а добыча нефти продолжается, специалистами ТОО «Холдинг НТЦ «Геосервис» было проведено «Технико-экономическое обоснование коэффициента извлечения нефти месторождения Гран по состоянию на 01.01.2008г». Согласно Протоколу ГКЗ РК №773-08-У от 05.12.2008г. извлекаемые запасы утверждены по категории В – 2153 тыс. т; по категории С1 – 1113 тыс. т; по категории С2 – 352 тыс. т.

По состоянию изученности на 02.01.2017г ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз» был выполнен «Пересчет запасов нефти и газа по месторождению Гран» (Протокол №1888-17-У от 20.12.2017г). Утвержденные запасы в целом по месторождению составили:

нефти:

по категории В+С1 геологические: 7938,0 тыс. т,

извлекаемые: 3657,2 тыс. т.;

по категории С2 геологические: 2019,5 тыс. т.,

извлекаемые: 288,0 тыс. т.;

растворенного газа:

по категории В+С1 геологические: 195,2 млн. м3,

извлекаемые: 105,8 млн. м3;

по категории С2 геологические: 16,9 млн. м3.

После АР-2020г на месторождении пробурено 6 скважины №№76, 78, 79, 81, 85, 88, которые утвердили геологическое строение месторождения и уточнили площади нефтеносности.

Утвержденные запасы нефти, растворенного газа и газа газовых шапок представлены в таблице 2.5.1, 2.5.2 и 2.5.3.

Таблица 2.5.1 – Сравнение величин подсчетных параметров, запасов нефти и растворенного газа месторождения Гран, утвержденные ГКЗ РК (Протокол №1888-17-У от 20.12.2017г)

| Горизонт | Блок | Зона | Категория | Площадь нефтеносности, тыс.м2 | Средневзвешенная нефтенасыщенная толщина, м | Объем нефтенасыщенных пород,тыс.м3 | Коэффициенты, доли ед |  |  | Плотность нефти, г/см3 | Начальные геологические запасы нефти тыс.т. | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | Начальные извлекаемые запасы нефти, тыс.т. | Добыча нефти на дату составления отчета, тыс.т. | Остаточные запасы нефти, тыс.т. |  | Газосодержание, м3/т | Геологические запасы растворенного газа млн.м3 | Извлекаемые запасы растворенного газа. млн.м3 | Добыча растворенного газа на дату составления отчета, млн.м3. | Остаточные запасы растворенного газа, тыс.т. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Открытой пористости | нефтенасы-щенности | пересчетный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | геологические | извлекаемые |  |  |  |  | геологические | извлекаемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I среднеальбский (1пл.) | Iа | Н | В | 134 | 9,9 | 1321 | 0,30 | 0,71 | 0,980 | 0,915 | 252 | 0,211 | 53 |  |  |  | 7,3 | 1,8 | 0,4 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 438 | 9,1 | 3966 | 0,30 | 0,71 | 0,980 | 0,915 | 757 | 0,211 | 160 |  |  |  | 7,3 | 5,5 | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 161 | 6,9 | 1107 | 0,30 | 0,71 | 0,980 | 0,915 | 211 | 0,106 | 22 |  |  |  | 7,3 | 1,5 | 0,2 |  |  |  |
|  |  | ВН | C1 | 35 | 3,9 | 135 | 0,30 | 0,71 | 0,980 | 0,915 | 26 | 0,210 | 5 |  |  |  | 7,3 | 0,2 | 0,04 |  |  |  |
|  | всего по Iа блоку |  | В | 134 |  | 1321 |  |  |  |  | 252 |  | 53 |  |  |  |  | 1,8 | 0,4 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 473 |  | 4101 |  |  |  |  | 783 |  | 165 |  |  |  |  | 5,7 | 1,24 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 607 |  | 5422 |  |  |  |  | 1035 |  | 218 |  |  |  |  | 7,5 | 1,64 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 161 |  | 1107 |  |  |  |  | 211 |  | 22 |  |  |  |  | 1,5 | 0,2 |  |  |  |
|  | Iб | Н | В | 13 | 5,2 | 68 | 0,31 | 0,71 | 0,980 | 0,925 | 14 | 0,211 | 3 |  |  |  | 7,3 | 0,1 | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 287 | 8,7 | 2486 | 0,31 | 0,71 | 0,980 | 0,925 | 496 | 0,211 | 105 |  |  |  | 7,3 | 3,6 | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 223 | 7,9 | 1765 | 0,31 | 0,71 | 0,980 | 0,925 | 352 | 0,106 | 37 |  |  |  | 7,3 | 2,6 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | ВН | C1 | 100 | 3,5 | 352 | 0,31 | 0,71 | 0,980 | 0,925 | 70 | 0,210 | 15 |  |  |  | 7,3 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 181 | 4,0 | 723 | 0,31 | 0,71 | 0,980 | 0,925 | 144 | 0,105 | 15 |  |  |  | 7,3 | 1,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | всего по Iб блоку |  | В | 13 |  | 68 |  |  |  |  | 14 |  | 3 |  |  |  |  | 0,1 | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 387 |  | 2838 |  |  |  |  | 566 |  | 120 |  |  |  |  | 4,1 | 0,9 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 400 |  | 2906 |  |  |  |  | 580 |  | 123 |  |  |  |  | 4,2 | 0,92 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 404 |  | 2488 |  |  |  |  | 496 |  | 52 |  |  |  |  | 3,7 | 0,4 |  |  |  |
|  | II | Н | C1 | 135 | 6,4 | 869 | 0,31 | 0,65 | 0,962 | 0,906 | 153 | 0,291 | 45 |  |  |  | 13,9 | 2,1 | 0,6 |  |  |  |
|  |  | ВН | C1 | 135 | 3,2 | 436 | 0,30 | 0,63 | 0,962 | 0,906 | 72 | 0,278 | 20 |  |  |  | 13,9 | 1,0 | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 78 | 5,0 | 390 | 0,30 | 0,63 | 0,962 | 0,906 | 64 | 0,139 | 9 |  |  |  | 13,9 | 0,9 | 0,1 |  |  |  |
|  | всего по II блоку |  | C1 | 270 |  | 1305 |  |  |  |  | 225 |  | 65 |  |  |  |  | 3,1 | 0,9 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 78 |  | 390 |  |  |  |  | 64 |  | 9 |  |  |  |  | 0,9 | 0,1 |  |  |  |
| всего по I среднеальбскому (1пл.) в пределах горного отвода |  |  | В | 147 |  | 1389 |  |  |  |  | 266 |  | 56 |  |  |  |  | 1,9 | 0,42 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1130 |  | 8244 |  |  |  |  | 1574 |  | 350 |  |  |  |  | 12,9 | 3,04 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 1277 |  | 9633 |  |  |  |  | 1840 |  | 406 |  |  |  |  | 14,8 | 3,46 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 643 |  | 3985 |  |  |  |  | 771 |  | 83 |  |  |  |  | 6,1 | 0,7 |  |  |  |
| за пределами горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I среднеальб (1пл.) | II | ВН | C2 | 11 | 1,5 | 17 | 0,30 | 0,63 | 0,962 | 0,906 | 3 | 0,139 | 0,4 |  |  |  | 13,9 | 0,04 | 0,01 |  |  |  |
|  | всего по II блоку |  | C2 | 11 |  | 40 |  |  |  |  | 3 |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,04 | 0,01 |  |  |  |
| всего по I среднеальбскому (1пл.) за пределами горного отвода |  |  | C2 | 11 |  | 40 |  |  |  |  | 3 |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,04 | 0,01 |  |  |  |
| итого по I среднеальбскому (1пл.) горизонту |  |  | В | 147 | 9,4 | 1389 |  |  |  |  | 266 |  | 56 |  |  |  |  | 1,9 | 0,42 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 1130 | 7,3 | 8244 |  |  |  |  | 1574 |  | 350 |  |  |  |  | 12,9 | 3,04 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 1277 | 7,5 | 9633 |  |  |  |  | 1840 |  | 406 | 56,8 | 1783,2 | 349,2 |  | 14,8 | 3,46 | 0,852 | 13,95 | 2,61 |
|  |  |  | C2 | 654 | 6,2 | 4025 |  |  |  |  | 774 |  | 83,4 |  |  |  |  | 6,14 | 0,71 |  |  |  |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I среднеальбский (2пл.) | Iа | ВН | C1 | 262 | 5,5 | 1454 | 0,30 | 0,62 | 0,980 | 0,915 | 243 | 0,114 | 28 |  |  |  | 7,3 | 1,8 | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 87 | 4,0 | 347 | 0,27 | 0,61 | 0,980 | 0,915 | 51 | 0,057 | 3 |  |  |  | 7,3 | 0,4 | 0,02 |  |  |  |
|  | всего по Iа блоку |  | C1 | 262 |  | 1454 |  |  |  |  | 243 |  | 28 |  |  |  |  | 1,8 | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 87 |  | 347 |  |  |  |  | 51 |  | 3 |  |  |  |  | 0,4 | 0,02 |  |  |  |
|  | Iб | Н | C1 | 127 | 7,0 | 891 | 0,29 | 0,61 | 0,980 | 0,925 | 143 | 0,114 | 16 |  |  |  | 7,3 | 1,0 | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 241 | 9,3 | 2230 | 0,29 | 0,61 | 0,980 | 0,925 | 358 | 0,057 | 20 |  |  |  | 7,3 | 2,6 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | ВН | C1 | 49 | 5,1 | 249 | 0,29 | 0,61 | 0,980 | 0,925 | 40 | 0,114 | 5 |  |  |  | 7,3 | 0,3 | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 406 | 5,1 | 2068 | 0,29 | 0,61 | 0,980 | 0,925 | 332 | 0,057 | 19 |  |  |  | 7,3 | 2,4 | 0,1 |  |  |  |
|  | всего по Iб блоку |  | C1 | 176 |  | 1140 |  |  |  |  | 183 |  | 21 |  |  |  |  | 1,3 | 0,14 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 647 |  | 4298 |  |  |  |  | 690 |  | 39 |  |  |  |  | 5,0 | 0,2 |  |  |  |

продолжение таблицы 2.5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II | ВН | C1 | 112 | 0,7 | 78 | 0,31 | 0,56 | 0,962 | 0,906 | 12 | 0,221 | 3 |  |  |  | 13,9 | 0,2 | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 5 | 1,5 | 7 | 0,28 | 0,48 | 0,962 | 0,906 | 1 | 0,111 | 0,1 |  |  |  | 13,9 | 0,01 | 0,001 |  |  |  |
|  | всего по II блоку |  | C1 | 112 |  | 78 |  |  |  |  | 12 |  | 3 |  |  |  |  | 0,2 | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 5 |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,01 | 0,001 |  |  |  |
| всего по I среднеальбскому (2пл.) в пределах горного отвода |  |  | C1 | 550 |  | 2672 |  |  |  |  | 438 |  | 52 |  |  |  |  | 3,3 | 0,38 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 739 |  | 4652 |  |  |  |  | 742 |  | 42,1 |  |  |  |  | 5,41 | 0,22 |  |  |  |
| за пределами горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I среднеальбский (2пл.) | Iб | ВН | C1 | 1 | 2,0 | 2 | 0,29 | 0,61 | 0,980 | 0,925 | 0,3 | 0,114 | 0,03 |  |  |  | 7,3 | 0,002 | 0,0002 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 16 | 2,0 | 32 | 0,29 | 0,61 | 0,980 | 0,925 | 5 | 0,057 | 0,3 |  |  |  | 7,3 | 0,04 | 0,002 |  |  |  |
|  | всего по Iб блоку |  | C1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,002 | 0,0002 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 16 |  | 32 |  |  |  |  | 5 |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,04 | 0,002 |  |  |  |
| всего по I среднеальбскому (2пл.) за пределами горного отвода |  |  | C1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,002 | 0,0002 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 16 |  | 32 |  |  |  |  | 5 |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,04 | 0,002 |  |  |  |
| итого по I среднеальбскому (2пл.) горизонту |  |  | C1 | 551 | 4,9 | 2674 |  |  |  |  | 438,3 |  | 52 | 5,6 | 432,7 | 46,4 |  | 3,3 | 0,38 | 0,045 | 3,25 | 0,34 |
|  |  |  | C2 | 755 | 6,2 | 4684 |  |  |  |  | 747 |  | 42,4 |  |  |  |  | 5,45 | 0,22 |  |  |  |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аптский | Iа | Н | C2 | 525 | 1,7 | 910 | 0,29 | 0,61 | 0,989 | 0,866 | 138 | 0,320 | 44 |  |  |  | 8 | 1,1 | 0,4 |  |  |  |
|  |  | ВН | C2 | 41 | 1,1 | 46 | 0,29 | 0,61 | 0,989 | 0,866 | 7 | 0,307 | 2 |  |  |  | 8 | 0,1 | 0,02 |  |  |  |
|  | всего по Iа блоку |  | C2 | 566 |  | 956 |  |  |  |  | 145 |  | 46 |  |  |  |  | 1,2 | 0,42 |  |  |  |
|  | Iб | Н | C2 | 75 | 1,3 | 95 | 0,31 | 0,64 | 0,989 | 0,866 | 16 | 0,320 | 5 |  |  |  | 8 | 0,1 | 0,04 |  |  |  |
|  |  | ВН | C2 | 40 | 1,3 | 52 | 0,30 | 0,62 | 0,989 | 0,866 | 8 | 0,307 | 2 |  |  |  | 8 | 0,1 | 0,02 |  |  |  |
|  | всего по Iб блоку |  | C2 | 115 |  | 147 |  |  |  |  | 24 |  | 7 |  |  |  |  | 0,2 | 0,06 |  |  |  |
|  | II | Н | C2 | 104 | 2,2 | 229 | 0,28 | 0,65 | 0,989 | 0,866 | 36 | 0,337 | 12 |  |  |  | 8 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | ВН | C2 | 19 | 1,5 | 29 | 0,28 | 0,65 | 0,989 | 0,866 | 5 | 0,341 | 2 |  |  |  | 8 | 0,04 | 0,02 |  |  |  |
|  | всего по II блоку |  | C2 | 123 |  | 258 |  |  |  |  | 41 |  | 14 |  |  |  |  | 0,34 | 0,12 |  |  |  |
| итого по аптскому в пределах горного отвода |  |  | C2 | 804 |  | 1361 |  |  |  |  | 210 |  | 67 |  |  |  |  | 1,74 | 0,6 |  |  |  |
| за пределами горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аптский | II | ВН | C2 | 3 | 1,0 | 3 | 0,28 | 0,65 | 0,989 | 0,866 | 0,5 | 0,341 | 0,2 |  |  |  | 8 | 0,004 | 0,002 |  |  |  |
| всего по аптскому за пределами горного отвода |  |  | C2 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,004 | 0,002 |  |  |  |
| итого по аптскому горизонту |  |  | C2 | 807 | 1,7 | 1364 |  |  |  |  | 210,5 |  | 67,2 |  |  |  |  | 1,74 | 0,6 |  |  |  |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апт-неокомский | Iа-1 | ГН | C2 | 167 | 1,1 | 184 | 0,27 | 0,52 | 0,989 | 0,866 | 22 | 0,320 | 7 |  |  |  | 8 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Н р-н. скв.54 | C2 | 49 | 6,3 | 308 | 0,34 | 0,89 | 0,989 | 0,866 | 80 | 0,320 | 26 |  |  |  | 8 | 0,6 | 0,2 |  |  |  |
|  |  | Н | C2 | 73 | 2,0 | 146 | 0,27 | 0,60 | 0,989 | 0,866 | 20 | 0,320 | 6 |  |  |  | 8 | 0,2 | 0,05 |  |  |  |
|  |  | ВН | C2 | 10 | 2,0 | 20 | 0,27 | 0,60 | 0,989 | 0,866 | 3 | 0,306 | 1 |  |  |  | 8 | 0,02 | 0,01 |  |  |  |
|  | всего по Iа-1 блоку |  | C2 | 299 |  | 658 |  |  |  |  | 125 |  | 40 |  |  |  |  | 1,02 | 0,36 |  |  |  |
|  | Iа-2 | Н | C1 | 202 | 2,5 | 497 | 0,26 | 0,60 | 0,989 | 0,866 | 66 | 0,427 | 28 |  |  |  | 8 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 13 | 2,0 | 26 | 0,26 | 0,60 | 0,989 | 0,866 | 3 | 0,320 | 1 |  |  |  | 8 | 0,02 | 0,01 |  |  |  |
|  |  | ВН | C1 | 24 | 2,0 | 48 | 0,26 | 0,60 | 0,989 | 0,866 | 6 | 0,409 | 2 |  |  |  | 8 | 0,05 | 0,02 |  |  |  |
|  | всего по Iа-2 блоку |  | C1 | 226 |  | 545 |  |  |  |  | 72 |  | 30 |  |  |  |  | 0,55 | 0,22 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 13 |  | 26 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 0,02 | 0,01 |  |  |  |
|  | Iб | Н р-н. скв.17 | C2 | 286 | 2,3 | 656 | 0,28 | 0,61 | 0,989 | 0,866 | 96 | 0,320 | 31 |  |  |  | 8 | 0,8 | 0,2 |  |  |  |
|  |  | Н р-н. скв.15 | C2 | 176 | 2,0 | 352 | 0,25 | 0,58 | 0,989 | 0,866 | 44 | 0,320 | 14 |  |  |  | 8 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |
|  | всего по Iб блоку |  | C2 | 462 |  | 1008 |  |  |  |  | 140 |  | 45 |  |  |  |  | 1,2 | 0,3 |  |  |  |
|  | II | Н | В | 57 | 6,2 | 356 | 0,29 | 0,78 | 0,989 | 0,866 | 69 | 0,449 | 31 |  |  |  | 8 | 0,6 | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 136 | 3,3 | 453 | 0,29 | 0,78 | 0,989 | 0,866 | 88 | 0,449 | 40 |  |  |  | 8 | 0,7 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | ВН | В | 31 | 3,8 | 117 | 0,29 | 0,78 | 0,989 | 0,866 | 23 | 0,454 | 10 |  |  |  | 8 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 214 | 2,7 | 580 | 0,29 | 0,78 | 0,989 | 0,866 | 112 | 0,454 | 51 |  |  |  | 8 | 0,9 | 0,4 |  |  |  |

продолжение таблицы 2.5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего по II блоку |  | В | 88 |  | 473 |  |  |  |  | 92 |  | 41 |  |  |  |  | 0,8 | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 350 |  | 1033 |  |  |  |  | 200 |  | 91 |  |  |  |  | 1,6 | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 438 |  | 1506 |  |  |  |  | 292 |  | 132 |  |  |  |  | 2,4 | 1,0 |  |  |  |
| всего по апт-неокомскому в пределах горного отвода |  |  | В | 88 |  | 473 |  |  |  |  | 92 |  | 41 |  |  |  |  | 0,8 | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 576 |  | 1578 |  |  |  |  | 272 |  | 121 |  |  |  |  | 2,15 | 0,92 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 664 |  | 2051 |  |  |  |  | 364 |  | 162 |  |  |  |  | 2,95 | 1,22 |  |  |  |
|  |  |  | C2 | 774 |  | 1692 |  |  |  |  | 268 |  | 86 |  |  |  |  | 2,24 | 0,67 |  |  |  |
| за пределами горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апт-неокомcкий | II | ВН | В | 1 | 2,0 | 2 | 0,29 | 0,78 | 0,989 | 0,866 | 0,4 | 0,454 | 0,2 |  |  |  | 8 | 0,003 | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 124 | 2,0 | 248 | 0,29 | 0,78 | 0,989 | 0,866 | 48 | 0,454 | 22 |  |  |  | 8 | 0,4 | 0,2 |  |  |  |
|  | всего по II блоку |  | В | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,003 | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 124 |  | 248 |  |  |  |  | 48 |  | 22 |  |  |  |  | 0,4 | 0,2 |  |  |  |
| всего по апт-неокомскому за пределами горного отвода |  |  | В | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,003 | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 124 |  | 248 |  |  |  |  | 48 |  | 22 |  |  |  |  | 0,4 | 0,2 |  |  |  |
| итого по апт-неокомскому горизонту |  |  | В | 89 | 5,3 | 475 |  |  |  |  | 92,4 |  | 41,2 |  |  |  |  | 0,8 | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 700 | 2,6 | 1826 |  |  |  |  | 320 |  | 143 |  |  |  |  | 2,55 | 1,12 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 789 | 2,9 | 2301 |  |  |  |  | 412,4 |  | 184,2 | 93,7 | 318,7 | 90,5 |  | 3,35 | 1,42 | 0,550 | 2,8 | 0,87 |
|  |  |  | C2 | 774 | 2,2 | 1692 |  |  |  |  | 268 |  | 86 |  |  |  |  | 2,24 | 0,67 |  |  |  |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-II | Iа-1 | ГН | C1 | 215 | 0,4 | 90 | 0,31 | 0,69 | 0,950 | 0,872 | 16 | 0,491 | 8 |  |  |  | 24,4 | 0,4 | 0,2 |  |  |  |
|  |  | Н | C1 | 69 | 2,5 | 174 | 0,29 | 0,65 | 0,950 | 0,872 | 27 | 0,491 | 13 |  |  |  | 24,4 | 0,7 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | ВН | C1 | 101 | 2,6 | 263 | 0,29 | 0,65 | 0,950 | 0,872 | 41 | 0,475 | 19 |  |  |  | 24,4 | 1,0 | 0,5 |  |  |  |
|  | всего по Iа-1 блоку |  | C1 | 385 |  | 527 |  |  |  |  | 84 |  | 40 |  |  |  |  | 2,1 | 1,0 |  |  |  |
|  | Iа-2 | ГН | C1 | 227 | 1,3 | 296 | 0,27 | 0,67 | 0,950 | 0,872 | 44 | 0,483 | 21 |  |  |  | 24,4 | 1,1 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | Н | C1 | 53 | 2,8 | 147 | 0,29 | 0,65 | 0,950 | 0,872 | 23 | 0,483 | 11 |  |  |  | 24,4 | 0,6 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | ВН | C1 | 13 | 2,0 | 26 | 0,29 | 0,65 | 0,950 | 0,872 | 4 | 0,424 | 2 |  |  |  | 24,4 | 0,1 | 0,05 |  |  |  |
|  | всего по Iа-2 блоку |  | C1 | 293 |  | 469 |  |  |  |  | 71 |  | 34 |  |  |  |  | 1,8 | 0,85 |  |  |  |
|  | Iб-1 | Н | В | 686 | 5,6 | 3822 | 0,29 | 0,70 | 0,950 | 0,872 | 643 | 0,501 | 322 |  |  |  | 24,4 | 15,7 | 7,9 |  |  |  |
|  |  | ВН | В | 119 | 3,7 | 445 | 0,29 | 0,70 | 0,950 | 0,872 | 75 | 0,478 | 36 |  |  |  | 24,4 | 1,8 | 0,9 |  |  |  |
|  | всего по Iб-1 блоку |  | В | 805 |  | 4267 |  |  |  |  | 718 |  | 358 |  |  |  |  | 17,5 | 8,8 |  |  |  |
|  | Iб-2 | ГН | C1 | 22 | 3,0 | 65 | 0,30 | 0,64 | 0,950 | 0,872 | 10 | 0,471 | 5 |  |  |  | 24,4 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Н | C1 | 57 | 4,7 | 266 | 0,30 | 0,68 | 0,950 | 0,872 | 45 | 0,471 | 21 |  |  |  | 24,4 | 1,1 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | ВН | C1 | 49 | 2,8 | 136 | 0,30 | 0,68 | 0,950 | 0,872 | 23 | 0,460 | 11 |  |  |  | 24,4 | 0,6 | 0,3 |  |  |  |
|  | всего по Iб-2 блоку |  | C1 | 128 |  | 467 |  |  |  |  | 78 |  | 37 |  |  |  |  | 1,9 | 0,9 |  |  |  |
| всего по Ю-II в пределах горного отвода |  |  | В | 805 |  | 4267 |  |  |  |  | 718 |  | 358 |  |  |  |  | 17,5 | 8,8 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 806 |  | 1463 |  |  |  |  | 233 |  | 111 |  |  |  |  | 5,8 | 2,8 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 1611 |  | 5730 |  |  |  |  | 951 |  | 469 |  |  |  |  | 23,3 | 11,6 |  |  |  |
| за пределами горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-II | Iа-2 | Н | C1 | 10 | 2,0 | 20 | 0,27 | 0,67 | 0,950 | 0,872 | 3 | 0,483 | 1 |  |  |  | 24,4 | 0,1 | 0,02 |  |  |  |
|  |  | ВН | C1 | 7 | 2,0 | 14 | 0,29 | 0,65 | 0,950 | 0,872 | 2 | 0,424 | 1 |  |  |  | 24,4 | 0,05 | 0,02 |  |  |  |
|  | всего по Iа-2 блоку |  | C1 | 17 |  | 34 |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 0,15 | 0,04 |  |  |  |
|  | Iб-1 | Н | В | 29 | 2,0 | 58 | 0,29 | 0,70 | 0,950 | 0,872 | 10 | 0,501 | 5 |  |  |  | 24,4 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | ВН | В | 2 | 2,0 | 4 | 0,29 | 0,70 | 0,950 | 0,872 | 1 | 0,478 | 0,5 |  |  |  | 24,4 | 0,02 | 0,01 |  |  |  |
|  | всего по Iб-1 блоку |  | В | 31 |  | 62 |  |  |  |  | 11 |  | 5,5 |  |  |  |  | 0,22 | 0,11 |  |  |  |
| всего по Ю-II за пределами горного отвода |  |  | В | 31 |  | 62 |  |  |  |  | 11 |  | 5,5 |  |  |  |  | 0,22 | 0,11 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 17 |  | 34 |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 0,15 | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 48 |  | 96 |  |  |  |  | 16 |  | 7,5 |  |  |  |  | 0,37 | 0,15 |  |  |  |
| итого по Ю-II горизонту |  |  | В | 836 | 5,2 | 4329 |  |  |  |  | 729 |  | 363,5 |  |  |  |  | 17,72 | 8,91 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 823 | 1,8 | 1497 |  |  |  |  | 238 |  | 113 |  |  |  |  | 5,95 | 2,79 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 1659 | 3,5 | 5826 |  |  |  |  | 967 |  | 476,5 | 409,5 | 557,5 | 67 |  | 23,67 | 11,70 | 5,927 | 17,74 | 5,77 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-III | Iа-1 | Н | В | 95 | 1,4 | 133 | 0,29 | 0,71 | 0,936 | 0,873 | 22 | 0,464 | 10 |  |  |  | 28,7 | 0,6 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | ВН | В | 17 | 1,4 | 24 | 0,29 | 0,71 | 0,936 | 0,873 | 4 | 0,450 | 2 |  |  |  | 28,7 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | всего по Iа-1 блоку |  | В | 112 |  | 157 |  |  |  |  | 26 |  | 12 |  |  |  |  | 0,7 | 0,4 |  |  |  |

продолжение таблицы 2.5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iа-2 | ГН | C1 | 31 | 1,8 | 56 | 0,29 | 0,72 | 0,936 | 0,873 | 10 | 0,463 | 5 |  |  |  | 28,7 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Н | В | 129 | 2,5 | 321 | 0,29 | 0,69 | 0,936 | 0,873 | 52 | 0,463 | 24 |  |  |  | 28,7 | 1,5 | 0,7 |  |  |  |
|  |  | ВН | В | 60 | 2,2 | 129 | 0,29 | 0,69 | 0,936 | 0,873 | 21 | 0,460 | 10 |  |  |  | 28,7 | 0,6 | 0,3 |  |  |  |
|  | всего по Iа-2 блоку |  | В | 189 |  | 450 |  |  |  |  | 73 |  | 34 |  |  |  |  | 2,1 | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 31 |  | 56 |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  | 0,3 | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 220 |  | 506 |  |  |  |  | 83 |  | 39 |  |  |  |  | 2,4 | 1,1 |  |  |  |
|  | Iб-1 | Н | В | 188 | 2,5 | 464 | 0,29 | 0,70 | 0,936 | 0,873 | 77 | 0,460 | 35 |  |  |  | 28,7 | 2,2 | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 183 | 2,1 | 385 | 0,29 | 0,70 | 0,936 | 0,873 | 64 | 0,460 | 29 |  |  |  | 28,7 | 1,8 | 0,8 |  |  |  |
|  |  | ВН | В | 10 | 2,2 | 22 | 0,29 | 0,70 | 0,936 | 0,873 | 4 | 0,437 | 2 |  |  |  | 28,7 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 23 | 2,0 | 46 | 0,29 | 0,70 | 0,936 | 0,873 | 8 | 0,437 | 3 |  |  |  | 28,7 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
|  | всего по Iб-1 блоку |  | В | 198 |  | 486 |  |  |  |  | 81 |  | 37 |  |  |  |  | 2,3 | 1,1 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 206 |  | 431 |  |  |  |  | 72 |  | 32 |  |  |  |  | 2,0 | 0,9 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 404 |  | 917 |  |  |  |  | 153 |  | 69 |  |  |  |  | 4,3 | 2,0 |  |  |  |
|  | Iб-2 | Н | C1 | 1 | 2,0 | 2 | 0,29 | 0,65 | 0,936 | 0,873 | 0,3 | 0,402 | 0,1 |  |  |  | 28,7 | 0,01 | 0,003 |  |  |  |
|  |  | ВН | C1 | 10 | 1,6 | 16 | 0,29 | 0,65 | 0,936 | 0,873 | 2 | 0,396 | 1 |  |  |  | 28,7 | 0,1 | 0,03 |  |  |  |
|  | всего по Iб-2 блоку |  | C1 | 11 |  | 18 |  |  |  |  | 2,3 |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,11 | 0,03 |  |  |  |
| всего по Ю-III в пределах горного отвода |  |  | В | 499 |  | 1093 |  |  |  |  | 180 |  | 83 |  |  |  |  | 5,1 | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 248 |  | 505 |  |  |  |  | 84,3 |  | 38,1 |  |  |  |  | 2,41 | 1,03 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 747 |  | 1598 |  |  |  |  | 264,3 |  | 121,1 |  |  |  |  | 7,51 | 3,53 |  |  |  |
| за пределами горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-III | Iб-1 | Н | C1 | 7 | 2,0 | 14 | 0,29 | 0,70 | 0,936 | 0,873 | 2 | 0,460 | 1 |  |  |  | 28,7 | 0,1 | 0,03 |  |  |  |
|  |  | ВН | C1 | 3 | 2,0 | 6 | 0,29 | 0,70 | 0,936 | 0,873 | 1 | 0,437 | 0,4 |  |  |  | 28,7 | 0,03 | 0,01 |  |  |  |
|  | всего по Iб-1 блоку |  | C1 | 10 |  | 20 |  |  |  |  | 3 |  | 1,4 |  |  |  |  | 0,13 | 0,04 |  |  |  |
| всего по Ю-III за пределами горного отвода |  |  | C1 | 10 |  | 20 |  |  |  |  | 3 |  | 1,4 |  |  |  |  | 0,13 | 0,04 |  |  |  |
| итого по Ю-III горизонту |  |  | В | 499 | 2,2 | 1093 |  |  |  |  | 180 |  | 83 |  |  |  |  | 5,1 | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 258 | 2,0 | 525 |  |  |  |  | 87,3 |  | 39,5 |  |  |  |  | 2,54 | 1,07 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 757 | 2,1 | 1618 |  |  |  |  | 267,3 |  | 122,5 | 102,4 | 164,9 | 20,1 |  | 7,64 | 3,57 | 1,482 | 6,16 | 2,08 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-IV | Iа-1 | ВН | В | 75 | 4,8 | 364 | 0,31 | 0,67 | 0,936 | 0,873 | 62 | 0,450 | 28 |  |  |  | 28,7 | 1,8 | 0,8 |  |  |  |
|  | всего по Iа-1 блоку |  | В | 75 |  | 364 |  |  |  |  | 62 |  | 28 |  |  |  |  | 1,8 | 0,8 |  |  |  |
|  | Iа-2 | ГНВ | C1 | 18 | 1,9 | 34 | 0,30 | 0,80 | 0,936 | 0,873 | 7 | 0,506 | 4 |  |  |  | 28,7 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | ВН | C1 | 80 | 1,7 | 132 | 0,30 | 0,74 | 0,936 | 0,873 | 24 | 0,506 | 12 |  |  |  | 28,7 | 0,7 | 0,3 |  |  |  |
|  | всего по Iа-2 блоку |  | C1 | 98 |  | 166 |  |  |  |  | 31 |  | 16 |  |  |  |  | 0,9 | 0,4 |  |  |  |
|  | Iб-1 | Н | В | 90 | 9,2 | 824 | 0,28 | 0,83 | 0,936 | 0,873 | 156 | 0,457 | 71 |  |  |  | 28,7 | 4,5 | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 17 | 9,2 | 156 | 0,28 | 0,83 | 0,936 | 0,873 | 30 | 0,457 | 14 |  |  |  | 28,7 | 0,9 | 0,4 |  |  |  |
|  |  | ВН | В | 47 | 5,2 | 246 | 0,30 | 0,71 | 0,936 | 0,873 | 43 | 0,447 | 19 |  |  |  | 28,7 | 1,2 | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 80 | 4,0 | 317 | 0,30 | 0,71 | 0,936 | 0,873 | 55 | 0,447 | 25 |  |  |  | 28,7 | 1,6 | 0,7 |  |  |  |
|  | всего по Iб-1 блоку |  | В | 137 |  | 1070 |  |  |  |  | 199 |  | 90 |  |  |  |  | 5,7 | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 97 |  | 473 |  |  |  |  | 85 |  | 39 |  |  |  |  | 2,5 | 1,1 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 234 |  | 1543 |  |  |  |  | 284 |  | 129 |  |  |  |  | 8,2 | 3,6 |  |  |  |
|  | Iб-2 | ВН | C1 | 8 | 1,9 | 15 | 0,22 | 0,58 | 0,936 | 0,873 | 2 | 0,450 | 1 |  |  |  | 28,7 | 0,1 | 0,03 |  |  |  |
|  | всего по Iа-1 блоку |  | C1 | 8 |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,03 |  |  |  |
| итого по Ю-IV в пределах горного отвода |  |  | В | 212 | 6,8 | 1434 |  |  |  |  | 261 |  | 118 |  |  |  |  | 7,5 | 3,3 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 203 | 3,2 | 654 |  |  |  |  | 118 |  | 56 |  |  |  |  | 3,5 | 1,53 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 415 | 5,0 | 2088 |  |  |  |  | 379 |  | 174 | 149,6 | 229,4 | 24,4 |  | 11,0 | 4,83 | 2,166 | 8,83 | 2,66 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-V | Iа-1 | Н | В | 13 | 5,7 | 73 | 0,28 | 0,61 | 0,936 | 0,868 | 10 | 0,651 | 7 |  |  |  | 28,7 | 0,3 | 0,2 |  |  |  |
|  |  | ВН | В | 26 | 3,5 | 92 | 0,29 | 0,61 | 0,936 | 0,868 | 13 | 0,612 | 8 |  |  |  | 28,7 | 0,4 | 0,2 |  |  |  |
|  | всего по Iа-1 блоку |  | В | 39 |  | 165 |  |  |  |  | 23 |  | 15 |  |  |  |  | 0,7 | 0,4 |  |  |  |
|  | Iа-2 | Н | В | 6 | 9,2 | 55 | 0,29 | 0,68 | 0,936 | 0,868 | 9 | 0,610 | 5 |  |  |  | 28,7 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | ВН | В | 174 | 5,1 | 894 | 0,29 | 0,66 | 0,936 | 0,868 | 139 | 0,668 | 93 |  |  |  | 28,7 | 4,0 | 2,7 |  |  |  |
|  | всего по Iа-2 блоку |  | В | 180 |  | 949 |  |  |  |  | 148 |  | 98 |  |  |  |  | 4,3 | 2,8 |  |  |  |
|  | Iб-2 | Н | В | 24 | 7,0 | 168 | 0,28 | 0,63 | 0,936 | 0,868 | 24 | 0,668 | 16 |  |  |  | 28,7 | 0,7 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | ВН | В | 27 | 2,9 | 77 | 0,28 | 0,63 | 0,936 | 0,868 | 11 | 0,655 | 7 |  |  |  | 28,7 | 0,3 | 0,2 |  |  |  |
|  | всего по Iб-2 блоку |  | В | 51 |  | 245 |  |  |  |  | 35 |  | 23 |  |  |  |  | 1,0 | 0,7 |  |  |  |

продолжение таблицы 2.5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего по Ю-V в пределах горного отвода |  |  | В | 270 |  | 1359 |  |  |  |  | 206 |  | 136 |  |  |  |  | 6,0 | 3,9 |  |  |  |
| за пределами горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-V | Iа-2 | ВН | В | 2 | 2,0 | 4 | 0,29 | 0,66 | 0,936 | 0,868 | 1 | 0,668 | 1 |  |  |  | 28,7 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |
|  | всего по Iа-2 блоку |  | В | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 |  |  |  |
| всего по Ю-V за пределами горного отвода |  |  | В | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 |  |  |  |
| итого по Ю-V горизонту |  |  | В | 272 | 5,0 | 1363 |  |  |  |  | 207 |  | 137 | 126 | 81 | 11 |  | 6,03 | 3,93 | 1,824 | 4,2 | 2,1 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-VI | Iа | Н | В | 235 | 16,3 | 3831 | 0,27 | 0,68 | 0,889 | 0,872 | 545 | 0,633 | 345 |  |  |  | 40,9 | 22,3 | 14,1 |  |  |  |
|  |  | ВН | В | 486 | 9,6 | 4657 | 0,30 | 0,67 | 0,889 | 0,872 | 726 | 0,581 | 422 |  |  |  | 40,9 | 29,7 | 17,3 |  |  |  |
|  | всего по Iа блоку |  | В | 721 |  | 8488 |  |  |  |  | 1271 |  | 767 |  |  |  |  | 52,0 | 31,4 |  |  |  |
|  | Iб | Н | В | 70 | 20,2 | 1415 | 0,29 | 0,80 | 0,927 | 0,873 | 266 | 0,653 | 174 |  |  |  | 28,7 | 7,6 | 5,0 |  |  |  |
|  |  | ВН | В | 578 | 12,1 | 6999 | 0,29 | 0,72 | 0,927 | 0,873 | 1183 | 0,630 | 745 |  |  |  | 28,7 | 34,0 | 21,4 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 202 | 4,0 | 808 | 0,29 | 0,72 | 0,927 | 0,873 | 137 | 0,630 | 86 |  |  |  | 28,7 | 3,9 | 2,5 |  |  |  |
|  | всего по Iб блоку |  | В | 648 |  | 8414 |  |  |  |  | 1449 |  | 919 |  |  |  |  | 41,6 | 26,4 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 202 |  | 808 |  |  |  |  | 137 |  | 86 |  |  |  |  | 3,9 | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 850 |  | 9222 |  |  |  |  | 1586 |  | 1005 |  |  |  |  | 45,5 | 28,9 |  |  |  |
| всего по Ю-VI в пределах горного отвода |  |  | В | 1369 |  | 16902 |  |  |  |  | 2720 |  | 1686 |  |  |  |  | 93,6 | 57,8 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 202 |  | 808 |  |  |  |  | 137 |  | 86 |  |  |  |  | 3,9 | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 1571 |  | 17710 |  |  |  |  | 2857 |  | 1772 |  |  |  |  | 97,5 | 60,3 |  |  |  |
| за пределами горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-VI | Iб | ВН | C1 | 42 | 4,0 | 168 | 0,29 | 0,72 | 0,927 | 0,873 | 28 | 0,630 | 18 |  |  |  | 28,7 | 0,8 | 0,5 |  |  |  |
|  | всего по Iб блоку |  | C1 | 42 |  | 168 |  |  |  |  | 28 |  | 18 |  |  |  |  | 0,8 | 0,5 |  |  |  |
| всего по Ю-VI за пределами горного отвода |  |  | C1 | 42 |  | 168 |  |  |  |  | 28 |  | 18 |  |  |  |  | 0,8 | 0,5 |  |  |  |
| итого по Ю-VI горизонту |  |  | В | 1369 | 12,3 | 16902 |  |  |  |  | 2720 |  | 1686 |  |  |  |  | 93,6 | 57,8 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 244 | 4,0 | 976 |  |  |  |  | 165 |  | 104 |  |  |  |  | 4,7 | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 1613 | 11,1 | 17878 |  |  |  |  | 2885 |  | 1790 | 1371,1 | 1513,9 | 418,9 |  | 98,3 | 60,8 | 21,047 | 77,25 | 39,75 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-VI-А | Iа | Н | C2 | 7 | 2,0 | 14 | 0,28 | 0,61 | 0,889 | 0,872 | 2 | 0,420 | 1 |  |  |  | 40,9 | 0,1 | 0,04 |  |  |  |
|  |  | ВН | C2 | 9 | 2,0 | 18 | 0,28 | 0,61 | 0,889 | 0,872 | 2 | 0,404 | 1 |  |  |  | 40,9 | 0,1 | 0,04 |  |  |  |
|  | всего по Iа блоку |  | C2 | 16 |  | 32 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,08 |  |  |  |
|  | Iб | Н | В | 57 | 7,0 | 397 | 0,30 | 0,75 | 0,927 | 0,873 | 72 | 0,560 | 40 |  |  |  | 28,7 | 2,1 | 1,1 |  |  |  |
|  |  | ВН | В | 4 | 4,0 | 16 | 0,30 | 0,75 | 0,927 | 0,873 | 3 | 0,538 | 2 |  |  |  | 28,7 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  | всего по Iб блоку |  | В | 61 |  | 413 |  |  |  |  | 75 |  | 42 |  |  |  |  | 2,2 | 1,2 |  |  |  |
| итого по Ю-VI-A в пределах горного отвода |  |  | В | 61 | 6,8 | 413 |  |  |  |  | 75 |  | 42 | 20,1 | 54,9 | 21,9 |  | 2,2 | 1,2 | 0,309 | 1,89 | 0,89 |
|  |  |  | C2 | 16 | 2,0 | 32 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,08 |  |  |  |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-VI-Б | Iа | ВН | C1 | 41 | 4,2 | 171 | 0,27 | 0,58 | 0,889 | 0,872 | 21 | 0,638 | 13 |  |  |  | 40,9 | 0,9 | 0,5 |  |  |  |
|  | всего по Iа блоку |  | C1 | 41 |  | 171 |  |  |  |  | 21 |  | 13 |  |  |  |  | 0,9 | 0,5 |  |  |  |
|  | Iб | ВН | C1 | 14 | 4,9 | 68 | 0,29 | 0,68 | 0,927 | 0,873 | 11 | 0,409 | 4 |  |  |  | 28,7 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |
|  | всего по Iб блоку |  | C1 | 14 |  | 68 |  |  |  |  | 11 |  | 4 |  |  |  |  | 0,3 | 0,1 |  |  |  |
| итого по Ю-VI-Б в пределах горного отвода |  |  | C1 | 55 | 4,3 | 239 |  |  |  |  | 32 |  | 17 | 12,4 | 19,6 | 4,6 |  | 1,2 | 0,6 | 0,190 | 1,01 | 0,41 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-VII | Iа | Н р-н. скв.2 | В | 29 | 9,8 | 283 | 0,29 | 0,61 | 0,832 | 0,824 | 34 | 0,600 | 20 |  |  |  | 70,4 | 2,4 | 1,4 |  |  |  |
|  |  | Н р-н. скв.30 |  | 51 | 10,9 | 554 | 0,23 | 0,68 | 0,832 | 0,824 | 59 | 0,629 | 37 |  |  |  | 70,4 | 4,2 | 2,6 |  |  |  |
|  |  | Н р-н. скв.22 | C1 | 34 | 5,6 | 189 | 0,20 | 0,59 | 0,832 | 0,824 | 15 | 0,587 | 9 |  |  |  | 70,4 | 1,1 | 0,6 |  |  |  |

продолжение таблицы 2.5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН р-н. скв.2 | В | 45 | 2,4 | 110 | 0,24 | 0,68 | 0,832 | 0,824 | 12 | 0,567 | 7 |  |  |  | 70,4 | 0,8 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | ВН р-н. скв.30 |  | 26 | 7,5 | 196 | 0,27 | 0,74 | 0,832 | 0,824 | 27 | 0,527 | 14 |  |  |  | 70,4 | 1,9 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВН р-н. скв.22 | C1 | 27 | 2,4 | 66 | 0,20 | 0,59 | 0,832 | 0,824 | 5 | 0,600 | 3 |  |  |  | 70,4 | 0,4 | 0,2 |  |  |  |
|  | всего по Iа блоку |  | В | 151 |  | 1143 |  |  |  |  | 132 |  | 78 |  |  |  |  | 9,3 | 5,5 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 61 |  | 255 |  |  |  |  | 20 |  | 12 |  |  |  |  | 1,5 | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 212 |  | 1398 |  |  |  |  | 152 |  | 90 |  |  |  |  | 10,8 | 6,3 |  |  |  |
|  | Iб | ВН | В | 114 | 10,8 | 1226 | 0,27 | 0,65 | 0,880 | 0,824 | 156 | 0,596 | 93 |  |  |  | 45,5 | 7,1 | 4,2 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 61 | 8,6 | 522 | 0,27 | 0,65 | 0,880 | 0,824 | 66 | 0,596 | 39 |  |  |  | 45,5 | 3,0 | 1,8 |  |  |  |
|  | всего по Iб блоку |  | В | 114 |  | 1226 |  |  |  |  | 156 |  | 93 |  |  |  |  | 7,1 | 4,2 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 61 |  | 522 |  |  |  |  | 66 |  | 39 |  |  |  |  | 3,0 | 1,8 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 175 |  | 1748 |  |  |  |  | 222 |  | 132 |  |  |  |  | 10,1 | 6,0 |  |  |  |
| всего по Ю-VII в пределах горного отвода |  |  | В | 265 |  | 2369 |  |  |  |  | 288 |  | 171 |  |  |  |  | 16,4 | 9,7 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 122 |  | 777 |  |  |  |  | 86 |  | 51 |  |  |  |  | 4,5 | 2,6 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 387 |  | 3146 |  |  |  |  | 374 |  | 222 |  |  |  |  | 20,9 | 12,3 |  |  |  |
| за пределами горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-VII | Iа | Н | В | 2 | 11,9 | 24 | 0,27 | 0,65 | 0,880 | 0,824 | 3 | 0,629 | 2 |  |  |  | 45,5 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | ВН | В | 12 | 6,3 | 76 | 0,27 | 0,65 | 0,880 | 0,824 | 10 | 0,527 | 5 |  |  |  | 45,5 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |
|  | всего по Iб блоку |  | В | 14 |  | 100 |  |  |  |  | 13 |  | 7 |  |  |  |  | 0,6 | 0,3 |  |  |  |
| всего по Ю-VII за пределами горного отвода |  |  | В | 14 |  | 100 |  |  |  |  | 13 |  | 7 |  |  |  |  | 0,6 | 0,3 |  |  |  |
| итого по Ю-VII горизонту |  |  | В | 279 | 8,8 | 2469 |  |  |  |  | 301 |  | 178 |  |  |  |  | 17,0 | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 122 | 6,4 | 777 |  |  |  |  | 86 |  | 51 |  |  |  |  | 4,5 | 2,6 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 401 | 8,1 | 3246 |  |  |  |  | 387 |  | 229 | 139,4 | 247,6 | 89,6 |  | 21,5 | 12,6 | 2,14 | 19,36 | 10,46 |
| в пределах горного отвода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-VIII | Iа | ВН | C2 | 35 | 4,9 | 171 | 0,23 | 0,60 | 0,832 | 0,824 | 16 | 0,417 | 7 |  |  |  | 70,4 | 1,1 | 0,5 |  |  |  |
|  | всего по Iа блоку |  | C2 | 35 |  | 171 |  |  |  |  | 16 |  | 7 |  |  |  |  | 1,1 | 0,5 |  |  |  |
|  | Iб | ВН | В | 18 | 4,3 | 77 | 0,28 | 0,67 | 0,880 | 0,824 | 10 | 0,556 | 6 |  |  |  | 45,5 | 0,5 | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 70 | 3,9 | 276 | 0,28 | 0,67 | 0,880 | 0,824 | 38 | 0,556 | 21 |  |  |  | 45,5 | 1,7 | 1,0 |  |  |  |
|  | всего по Iб блоку |  | В | 18 |  | 77 |  |  |  |  | 10 |  | 6 |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 70 |  | 276 |  |  |  |  | 38 |  | 21 |  |  |  |  | 1,7 | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 88 |  | 353 |  |  |  |  | 48 |  | 27 |  |  |  |  | 2,2 | 1,3 |  |  |  |
| итого по Ю-VIII в пределах горного отвода |  |  | В | 18 | 4,3 | 77 |  |  |  |  | 10 |  | 6 |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | C1 | 70 | 3,9 | 276 |  |  |  |  | 38 |  | 21 |  |  |  |  | 1,7 | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 | 88 | 4,0 | 353 |  |  |  |  | 48 |  | 27 | 6,2 | 41,8 | 20,8 |  | 2,2 | 1,3 | 0,095 | 2,1 | 1,2 |
|  |  |  | C2 | 35 | 4,9 | 171 |  |  |  |  | 16 |  | 7 |  |  |  |  | 1,1 | 0,5 |  |  |  |
| Итого по месторождению в пределах горного отвода |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  | 4816,0 |  | 2697,0 |  |  |  |  | 151,5 | 88,22 |  |  |  |
|  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  | 3012,3 |  | 903,1 |  |  |  |  | 41,36 | 16,35 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 |  |  |  |  |  |  |  | 7828,3 |  | 3600,1 |  |  |  |  | 192,86 | 104,57 |  |  |  |
|  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  | 2011,0 |  | 287,1 |  |  |  |  | 16,79 | 2,77 |  |  |  |
| Итого по месторождению за пределами горного отвода |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  | 25,4 |  | 13,7 |  |  |  |  | 0,85 | 0,44 |  |  |  |
|  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  | 84,3 |  | 43,4 |  |  |  |  | 1,48 | 0,78 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 |  |  |  |  |  |  |  | 109,7 |  | 57,1 |  |  |  |  | 2,34 | 1,22 |  |  |  |
|  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,08 | 0,01 |  |  |  |
| Итого по месторождению |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  | 4841,4 |  | 2710,7 |  |  |  |  | 152,4 | 88,7 |  |  |  |
|  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  | 3096,6 |  | 946,5 |  |  |  |  | 42,8 | 17,1 |  |  |  |
|  |  |  | В+С1 |  |  |  |  |  |  |  | 7938,0 |  | 3657,2 | 2492,9 | 5445,1 | 1164,1 |  | 195,2 | 105,8 | 36,628 | 158,56 | 69,16 |
|  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  | 2019,5 |  | 288,0 |  |  |  |  | 16,9 | 2,8 |  |  |  |

Таблица 2.5.2 - Сводная таблица подсчета запасов газа газовых шапок месторождения Гран по состоянию изученности на 02.01.2017г

| Горизонт | Блок | Зона | Категория | Площадь газоносности, тыс. м2 | Средневзве-шенная газонас. толщина, м | Объем газонасыщенных пород, тыс.м3 | Коэффициенты, доли ед. |  | Пластовое давление, МПа. |  | Коэфф.п еревода техн-х атм. на физические | Поправка за откл. от закона Бойля-Мариотта |  | Поправка на температуру | Геол. запасы пластового газа, млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | порис-тости | газона-сыщен- ности | началь-ное (Рн) | конеч- ное (Рк) |  | началь-ная (α н) | конеч- ная (α к) |  |  |
| газ газовой шапки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апт-неоком | Iа-1 | ГН | С2 | 167 | 2,2 | 361 | 0,27 | 0,64 | 4,4 | 0,1 | 9,7 | 1,32 | 1 | 0,967 | 3,3 |
| Итого по апт-неокомскому горизонту |  |  | С2 | 167 |  | 361 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
| Ю-II | Ia-1 | Г | С1 | 158 | 3,3 | 524 | 0,30 | 0,70 | 4,7 | 0,1 | 9,7 | 1,3 | 1 | 0,963 | 6,2 |
|  |  | ГН | С1 | 57 | 2,0 | 114 | 0,27 | 0,67 | 4,7 | 0,1 | 9,7 | 1,3 | 1 | 0,963 | 1,2 |
|  | итого по Iа-1 блоку |  | С1 | 215 |  | 638 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,4 |
|  | Ia-2 | Г | С1 | 68 | 3,0 | 206 | 0,32 | 0,72 | 4,7 | 0,1 | 9,7 | 1,3 | 1 | 0,963 | 2,7 |
|  |  | ГН | С1 | 159 | 2,0 | 318 | 0,29 | 0,78 | 4,7 | 0,1 | 9,7 | 1,3 | 1 | 0,963 | 4,0 |
|  | итого по Iа-2 блоку |  | С1 | 227 |  | 524 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 |
|  | Iб-2 | ГН | С2 | 22 | 1,4 | 30 | 0,33 | 0,77 | 4,7 | 0,1 | 9,7 | 1,3 | 1 | 0,963 | 0,4 |
|  | итого по Iб-2 блоку |  | С2 | 22 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| Итого по Ю-II горизонту |  |  | С1 | 442 |  | 1162 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,1 |
|  |  |  | С2 | 22 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| Ю-III | Ia-2 | Г | С1 | 6 | 2,0 | 12 | 0,29 | 0,72 | 4 | 0,1 | 9,7 | 1,15 | 1 | 0,964 | 0,1 |
|  |  | ГН | С1 | 25 | 1,0 | 25 | 0,29 | 0,72 | 4 | 0,1 | 9,7 | 1,15 | 1 | 0,964 | 0,2 |
| Итого по Ю-III горизонту |  |  | С1 | 31 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| Ю-IV | Ia-2 | ГНВ | С1 | 18 | 1,1 | 20 | 0,29 | 0,81 | 4 | 0,1 | 9,7 | 1,15 | 1 | 0,951 | 0,2 |
| Итого по Ю-IV горизонту |  |  | С1 | 18 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Всего по горизонтам газ газовой шапки |  |  | С1 | 491 |  | 1219 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 |
|  |  |  | С2 | 189 |  | 391 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |
|  |  |  | С1+С2 | 680 |  | 1610 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,3 |

Таблица 2.5.3 - Сравнение величин подсчетных параметров, запасов свободного газа и содержащихся в газе компонентов

| Горизонт | Блок | Зона | Категория | Площадь газоносности, тыс. м2 | Средневзвешенная газонасыщенная толщина, м | Объем газонасыщенных пород, тыс.м3 | Коэффициенты, доли ед. |  | Пластовое давление, МПа. |  | Коэффициент перевода технических атм. на физические | Поправка за откл. от закона Бойля-Мариотта |  | Поправка на температуру | Геологические запасы свободного газа, млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | пористости | газонасыщен- ности | начальное (Рн) | конечное (Рк) |  | начальная (α н) | конечная (α к) |  |  |
| свободный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ю-V | Ia-3 | Г | С1 | 9 | 3,2 | 29 | 0,34 | 0,76 | 5,5 | 0,1 | 9,7 | 1,2 | 1 | 0,951 | 0,4 |
|  |  | ГВ | С1 | 37 | 5,0 | 184 | 0,31 | 0,69 | 5,5 | 0,1 | 9,7 | 1,2 | 1 | 0,951 | 2,4 |
| Итого по Ю-V горизонту |  |  | С1 | 46 |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |
| Итого по горизонтам свободный газ |  |  | С1 | 46 |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |