### 3.2 Анализ текущего состояния разработки и эффективности применения методов повышения нефтеизвлечения

### 3.2.1 Анализ структуры фонда скважин и их текущих дебитов, технологических показателей разработки

С начала разработки на месторождении всего пробурено 63 скважин.

На 01.01.2022г пробуренный фонд скважин месторождения выглядит следующим образом:

- в фонде добывающих скважин – 40 ед., 9 скважин в простое;

- в фонде нагнетательных скважин – 4 ед., все скважины под закачкой;

- в фонде ликвидированных скважин – 24 ед., из них по техническим причинам ликвидированы 3 ед., по геологическим причинам – 21 ед.; (таблица 3.2.1.1).

Распределение эксплуатационного фонда скважин месторождения и распределение добывающих скважин по эксплуатационным объектам приведено на рисунке 3.2.1.1 и 3.2.1.2, из которого видно, что основная доля добывающих скважин (21 ед. или 52% от общего фонда) эксплуатируются на III объекте.

Рис. 3.2.1.1 Распределение эксплуатационного фонда скважин месторождения на 01.01.2022г

Рис. 3.2.1.2 Распределение добывающих скважин по объектам на 01.01.2022г

На дату анализа добывающие скважины работают со средним дебитом 5,6 т/сут по нефти и 22,6 т/сут по жидкости при средней обводненности скважин 77,7%. Скважины добывающего фонда эксплуатируются фонтанным способом (№78) и механизированным способом с применением ШГН (38 ед.) и ЭВН (№51).

Анализ эксплуатации скважин проведен за последние 2 года (2020-2021гг), за анализируемый период было пробурено 6 скважин №76, 78, 85 на IV объекте разработки, № 79, 81,88 на III объекте разраотки.

В таблицах 3.2.1.2-3.2.1.3 и на рисунках 3.2.1.3 и 3.2.1.4 приведены динамики условного распределения фонда добывающих скважин по дебитам нефти и обводненности.

За указанный период по показателям дебита нефти умеренная динамика наблюдается в группе скважин с дебитами от 0 до 2,5 т/сут и от 2,5 до 5 т/сут, включающие основные единицы фонда. Увеличение группы малодебитных скважин связано с естественным снижением дебитов нефти в ходе разработки, увеличение обводненности продукции за счет подтягивания краевых и подошвенных вод.

При распределении добывающих скважин по степени обводненности преобладает группа скважин с обводненностью от 90%.

Таблица 3.2.1.1 - Характеристика фонда скважин месторождения на 01.01.2022г

| Наименование | Категория | I объект |  | II объект |  | III объект |  | III+IV объект |  | IV объект |  | Всего по месторождению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № скв. | кол-во | № скв. | кол-во | № скв. | кол-во | № скв. | кол-во | № скв. | кол-во |  |
| Фонд добывающих скважин | Всего |  | 2 |  | 2 |  | 21 |  |  |  | 15 | 40 |
|  | ШГН | 71,88 | 2 | 3 | 1 | 17; 19; 21; 25; 26; 27; 31; 32; 34; 35;53; 57; 61; 66; | 14 |  |  | 12; 13; 30;51;73; 75;56;69; 74;85 | 10 | 27 |
|  | ЭВН |  |  |  |  | 79,81 | 2 |  |  | 76 | 1 | 3 |
|  | Фонтан |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 1 | 1 |
|  | в простое |  |  | 3 | 1 | 4;9;22;29;68 | 5 |  |  | 42;59;64 | 3 | 9 |
| В консервации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 1 | 1 |
| Фонд нагнетательных скважин |  |  |  |  |  | 86 | 1 | 55 | 1 | 7; 8 | 2 | 4 |
| Фонд ликвидированных скважин | По геологическим причинам | 1; 2; 6; 10; 11; 14; 15; 18; 20; 23; 24; 28; 33; 36; 37; 38; 39; 41; 54; 60; 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  | По техническим причинам | 5; 16; 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Всего пробурено |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 3.2.1.3 Распределение добывающих скважин по среднегодовому дебиту нефти за анализируемый период

Рис. 3.2.1.4 Распределение добывающих скважин по среднегодовому обводненности за анализируемый период

Таблица 3.2.1.2 - Динамика распределения действующего фонда добывающих скважин по дебитам нефти за анализируемый период

| Объект | Фонд скважин, ед. | Средний дебит нефти, т/сут | Диапазон изменения дебитов нефти, т/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | q≤2,5 |  | 2,5<q≤5 |  | 5<q≤10 |  | 10<q |  |
|  |  |  | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| 01.01.2018г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 1 | 1,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| II | 3 | 4,9 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| III | 18 | 3,1 | 9 | 50,0 | 6 | 33,3 | 3 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| IV | 9 | 6,1 | 1 | 11,1 | 2 | 22,2 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 |
| По месторождению | 31 | 3,6 | 13 | 41,9 | 8 | 25,8 | 10 | 32,3 | 0 | 0,0 |
| 01.01.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 1 | 1,3 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| II | 2 | 3,1 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| III | 18 | 3,2 | 10 | 55,6 | 6 | 33,3 | 1 | 5,6 | 1 | 5,6 |
| IV | 10 | 6,4 | 0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 4 | 40,0 | 1 | 10,0 |
| По месторождению | 31 | 4,1 | 12 | 38,7 | 12 | 38,7 | 5 | 16,1 | 2 | 6,5 |
| 01.01.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 1 | 1,5 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| II | 2 | 3,7 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| III | 19 | 3,0 | 11 | 57,9 | 5 | 26,3 | 3 | 15,8 | 0 | 0,0 |
| IV | 13 | 7,1 | 3 | 23,1 | 5 | 38,5 | 1 | 7,7 | 4 | 30,8 |
| По месторождению | 35 | 4,4 | 16 | 45,7 | 11 | 31,4 | 4 | 11,4 | 4 | 11,4 |
| 01.01.2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 2 | 0,8 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| II | 3 | 4,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| III | 19 | 3,0 | 13 | 68,4 | 4 | 21,1 | 2 | 10,5 | 0 | 0,0 |
| IV | 15 | 9,2 | 1 | 6,7 | 7 | 46,7 | 0 | 0,0 | 7 | 46,7 |
| По месторождению | 38 | 5,4 | 17 | 44,7 | 11 | 28,9 | 3 | 7,9 | 7 | 18,4 |
| 01.01.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 2 | 1,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| II | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| III | 16 | 3,8 | 11 | 68,8 | 3 | 18,8 | 0 | 0,0 | 2 | 12,5 |
| IV | 12 | 8,9 | 5 | 41,7 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 4 | 33,3 |
| По месторождению | 31 | 5,6 | 20 | 64,5 | 6 | 19,4 | 0 | 0,0 | 5 | 16,1 |

Таблица 3.2.1.3 - Динамика распределения действующего фонда добывающих скважин по обводненности за анализируемый период

| Объект | Фонд скважин, ед. | Средняя обводненность, % | Диапазон изменения обводненности, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W≤50 |  | 50<W≤75 |  | 75<W≤90 |  | 90<W |  |
|  |  |  | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| 01.01.2018г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 1 | 86,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| II | 3 | 73,9 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
| III | 18 | 78,9 | 1 | 5,6 | 3 | 16,7 | 3 | 16,7 | 11 | 61,1 |
| IV | 9 | 82,7 | 2 | 22,2 | 4 | 44,4 | 2 | 22,2 | 1 | 11,1 |
| По месторождению | 31 | 83,4 | 3 | 9,7 | 9 | 29,0 | 6 | 19,4 | 13 | 41,9 |
| 01.01.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 1 | 91,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| II | 2 | 74,2 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 |
| III | 18 | 78,9 | 3 | 16,7 | 2 | 11,1 | 6 | 33,3 | 7 | 38,9 |
| IV | 10 | 82,7 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 4 | 40,0 | 2 | 20,0 |
| По месторождению | 31 | 84,0 | 6 | 19,4 | 4 | 12,9 | 11 | 35,5 | 10 | 32,3 |
| 01.01.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 1 | 93,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| II | 2 | 62,2 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 |
| III | 19 | 85,6 | 4 | 21,1 | 2 | 10,5 | 4 | 21,1 | 9 | 47,4 |
| IV | 13 | 76,4 | 6 | 46,2 | 0 | 0,0 | 2 | 15,4 | 5 | 38,5 |
| По месторождению | 35 | 81,3 | 11 | 31,4 | 2 | 5,7 | 7 | 20,0 | 15 | 42,9 |
| 01.01.2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 2 | 88,4 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 |
| II | 3 | 52,1 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| III | 19 | 86,3 | 1 | 5,3 | 3 | 15,8 | 5 | 26,3 | 10 | 52,6 |
| IV | 15 | 67,9 | 8 | 53,3 | 2 | 13,3 | 5 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| По месторождению | 38 | 77,0 | 11 | 28,9 | 6 | 15,8 | 10 | 26,3 | 11 | 28,9 |
| 01.01.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 2 | 84,5 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 |
| II | 1 | 49,3 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| III | 16 | 83,3 | 2 | 12,5 | 2 | 12,5 | 1 | 6,3 | 11 | 68,8 |
| IV | 12 | 66,3 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 2 | 16,7 | 6 | 50,0 |
| По месторождению | 31 | 75,1 | 7 | 22,6 | 4 | 12,9 | 3 | 9,7 | 17 | 54,8 |

111

На месторождении закачка ведется на IV объекте разработки двумя нагнетательными скважинами (№№7,8) с применением системы внутриконтурного заводнения, еще по одной скважине (№55) ведется совместная закачка на III и IV объекты. Скважина №86 была переведена с добывающего фонда и работает на III объекте.

Текущая приемистость нагнетательной скважины №7 составила 23,7 м3/сут, нагнетательной скважины №8 – 351 м3/сут, нагнетательной скважины №55- 51 м3/сут, нагнетательной скважины №86 70 м3/сут. из них на IV объекте приемистость составляет- 130,6 м3/сут., 52 м3/сут приходится на III объект. В таблице 3.2.1.4 и на рисунке 3.2.1.5 приведена динамика распределения нагнетательных скважин по приемистости. Примечание:(приемистость взята средняя)

Рис. 3.2.1.5 - Распределение нагнетательных скважин по среднегодовой приемистости за анализируемый период

Таблица 3.2.1.4 - Динамика распределения действующего фонда нагнетательных скважин по приемистости за анализируемый период

| Объект | Фонд скважин, ед. | Средняя приемистость, м3/сут | Диапазон изменения приемистости, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I≤100 |  | 100<I≤150 |  | 150<I≤200 |  | 200<I |  |
|  |  |  | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| 01.01.2018г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 1 | 33,5 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| IV | 2 | 274,2 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 |
| По месторождению | 3 | 271,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
| 01.01.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 1 | 24,8 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| IV | 3 | 179,1 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
| По месторождению | 4 | 140,5 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 |
| 01.01.2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 2 | 21,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| IV | 3 | 168,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
| По месторождению | 4 | 127,9 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 |
| 01.01.2021г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 2 | 59,6 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| IV | 3 | 142,4 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
| По месторождению | 4 | 109,4 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 |
| 01.01.2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 2 | 51,9 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| IV | 3 | 130,6 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
| По месторождению | 4 | 99,2 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 |

### Анализ технологических показателей разработки

Месторождение разрабатывается с 1973г и находится на III стадии разработки, характеризующейся снижением уровня годовых отборов нефти и нарастанием обводненности продукции.

В эксплуатации находятся 40 добывающих скважин, среднегодовой дебит по нефти составляет 5,6 т/сут, по жидкости – 22,6 т/сут при среднегодовой обводненности 75,1%.

Система ППД организована на IV объекте 3 нагнетательными скважинами со среднегодовой приемистостью 130,6 м3/сут. И на III объекте со средней приемистостью 52 м3/сут.

За весь период разработки по месторождению добыто 2492,8 тыс.т нефти, 10727,9 тыс.т жидкости. Накопленная добыча нефти соответствует отбору от НИЗ 68,2%. Текущий КИН составил 0,314 доли ед. при утвержденных 0,461 доли ед. Распределение текущей и накопленной добычи нефти по эксплуатационным объектам приведено на рисунке 3.2.1.6.

Рис. 3.2.1.6 - Распределение текущей и накопленной добычи нефти по объектам

Основная доля накопленной добычи нефти приходится на IV объект разработки, где сосредоточена основная доля запасов, геологические запасы- 3427,0 тыс.т, извлекаемые- 2105,0 тыс.т, однако большая часть добывающих скважин приходится на III объект разработки.

На рисунке 3.2.1.7 приведены текущие и утвержденные значения КИН по эксплуатационным объектам.

Рис. 3.2.1.7- Показатели текущей выработки запасов по объектам

Динамика основных технологических показателей разработки месторождения приведена на рисунке 3.2.1.8.

Анализируя весь период разработки можно сделать вывод, что рост добычи нефти и жидкости по месторождению в целом связан с разбуриванием и активной эксплуатацией среднеюрских горизонтов, которыми в период промышленной эксплуатации обеспечивалась большая часть годовых отборов нефти. С 1978 по 1990гг наблюдается снижение добычи нефти, которое в свою очередь, обусловлено снижением пластового давления и увеличением обводненности добываемой продукции. С 1991г была организована система ППД на III объекте, а с 1992г на IV объекте, что позволило восстановить энергетический баланс путем компенсации отбора жидкости. С 2001г снова наблюдается увеличение добычи нефти с последующей стабилизацией на уровне 66,8 – 69,5 тыс.т в течение 5 лет (2007-2011гг). Рост добычи нефти в 2006г и стабилизация уровня добычи нефти связана с вводом в разработку новых скважин и проведением ГТМ по интенсификации добычи нефти. Далее начиная с 2011г наблюдается тенденция снижения добычи нефти, обусловленная отсутствием бурения новых добывающих скважин и увеличением обводненности добываемой продукции переходящих скважин.

Период безводной эксплуатации незначительный и составляет примерно полгода в начальный период разработки (1973г). В течение дальнейшего периода (1973-1998гг) уровень обводнения нарастает. С 1999 по 2005гг наблюдается снижение обводненности добываемой продукции, которое обусловлено в целом увеличением доли чистой нефти по причине ввода из бурения новых добывающих скважин. В целом на протяжении продолжительного периода наблюдается стабильный линейный уровень обводненности с незначительным увеличением на 1-2% в год, что считается приемлемым.

За 2015-2018гг отмечается снижение темпа отбора, обусловленное падением среднегодового дебита нефти, уменьшением фонда добывающих скважин по причине ликвидации скважин №№ 1,6,23,24,28,39,60 в 2017г. С 2012г коэффициент использования добывающих скважин не ниже 0,92 доли ед., в целом наблюдается тенденция незначительного снижения коэффициента эксплуатации, что говорит о участившихся случаях остановок скважин на ремонтные работы. За 2017-2020гг коэффициент эксплуатации добывающих скважин на отметке не ниже 0,95 доли ед., что приемлемо для скважин с механическим способом эксплуатации. Увеличение добычи нефти происходит   за счет бурения 3 скважин №№73,75,77 в 2019г.

В 2021г коэффициент эксплуатации добывающих скважин на отметке 0,84 доли ед., из-за 9 скважин которая находились в простое.

В фонде нагнетательных скважин отмечается выбытие по причине ликвидации №72 в 2014г по причине отсутствия необходимости и перевода в 2016г скважины №12 в добывающий фонд. Показатели коэффициента эксплуатации нагнетательных скважин не ниже 0,90 доли ед. В 2017г на IV объекте контрольная скважина №55 переведена под закачку в нагнетательный фонд. В 2019г отмечается перевод, добывающий скважины №86 в нагнетательной фонд, так как во время бурения скважина не попала в нефтенасыщенные толщины.

В рисунке 3.2.1.8 приведена динамика основных технологических показателей месторождения с начала разработки в целом по месторождению.

В таблице 3.2.1.5 отражены технологические показатели месторождения за 2017-2021гг.

Рис. 3.2.1.8- Динамика основных технологических показателей месторождения с начала разработки

Таблица 3.2.1.5 – Основные технологические показатели в целом по месторождению

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 46,7 | 45,6 | 52,3 | 69,2 | 70,1 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 1,0 | 0,0 | 9,4 | 8,6 | 10,2 |
| 3 | из переходящих скважин | 45,7 | 45,6 | 42,9 | 60,5 | 59,9 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 2255,6 | 2301,3 | 2353,6 | 2422,8 | 2492,8 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,284 | 0,290 | 0,296 | 0,305 | 0,314 |
| 6 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 1,9 |
| 7 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 5,3 | 5,7 |
| 8 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 61,7 | 62,9 | 64,4 | 66,2 | 68,2 |
| 9 | Добыча газа, млн.м3 | 1,113 | 1,081 | 1,606 | 2,145 | 2,242 |
| 10 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 29,553 | 30,634 | 32,241 | 34,385 | 36,628 |
| 11 | Газовый фактор, м3/т | 23,8 | 23,7 | 30,7 | 31,0 | 32,0 |
| 12 | Добыча жидкости, тыс.т | 281,7 | 285,6 | 279,2 | 300,35 | 281,8 |
| 13 | в т.ч.: из новых скважин | 1,4 | 0,0 | 11,7 | 12,4 | 13,3 |
| 14 | из переходящих скважин | 280,3 | 285,6 | 267,5 | 288,0 | 268,5 |
| 15 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 9580,9 | 9866,6 | 10145,7 | 10446,1 | 10727,9 |
| 16 | Обводненность продукции (по весу), % | 83,4 | 84,0 | 81,3 | 77,0 | 75,1 |
| 17 | в т.ч.: новых скважин | 27,6 | 0,0 | 19,7 | 30,1 | 23,4 |
| 18 | переходящих скважин | 83,7 | 84,0 | 84,0 | 79,0 | 77,7 |
| 19 | Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 200,5 | 205,1 | 193,9 | 197,6 | 181,0 |
| 20 | Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 4519,5 | 4724,6 | 4918,5 | 5116,1 | 5297,1 |
| 21 | Бурение скважин, ед. | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 22 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 23 | в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 24 | из наблюдательного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | из консервации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | в т.ч.: ликвидированы | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | под закачку | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | в консервацию | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 32 | 32 | 35 | 38 | 40 |
| 31 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 31 | 31 | 35 | 38 | 40 |
| 32 | Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # 33 | # в т.ч.: из бурения | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 34 | # из добывающего фонда | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 |
| # 35 | # из прочих категорий | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 36 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 38 | Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 39 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,6 |
| 40 | по жидкости | 21,9 | 25,7 | 23,4 | 23,3 | 22,6 |
| 41 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 6,4 | 0,0 | 24,2 | 13,5 | 21,0 |
| 42 | по жидкости | 8,9 | 0,0 | 30,2 | 19,3 | 27,4 |
| 43 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 271,0 | 140,5 | 123,7 | 180,4 | 150,4 |
| 44 | Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,78 |
| 45 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,84 |
| 46 | в т.ч.: новых скважин | 0,43 | 0,00 | 0,27 | 0,44 | 0,66 |

Ниже приводится краткая характеристика состояния разработки объектов.

I объект

Объект разрабатывается с 1974г вводом из бурения скважины №6. Основные технологические показатели объекта с начала разработки приведены на рисунке 3.2.1.9. Всего на объекте в работе находились 13 добывающих скважин. Накопленная добыча нефти составила 62,4 тыс. т, что соответствует 13,6% отбору от НИЗ, текущий КИН составил 0,027 доли ед. при утвержденных 0,201 доли ед.

На 01.01.2022г в добывающем фонде находятся две скважины №71, 88. В целом, рассматривая динамику добычи нефти с начала разработки объекта за последние 10 лет, наблюдается интенсивное увеличение уровней отбора за счет увеличения фонда добывающих скважин, а также перехода скважин, выбывающих после выработки запасов нижележащих объектов.

За 2017-2021гг наблюдается незначительное снижение добычи нефти, связанное с интенсивным увеличением обводненности продукции и снижением пластового давления в зонах отбора. В 2016г была ликвидирована скважина №15. При переводе данных скважин снизилась обводненность по объекту за счет большей доли добычи нефти переведенных скважин, а также ликвидации в 2017г скважины №№ 23,24,28,60 и перевод скважины №52 на II объект.

По I объекту наблюдается низкая выработанность запасов нефти, так как на данном объекте не были пробурены ни одной скважины. Объект разрабатывается переходящим фондом, путем переводов скважин с нижележащих горизонтов.

В таблице 3.2.6 отражены технологические показатели I объекта разработки за анализируемый период 2017-2021гг.

Рис. 3.2.1.9- Динамика основных технологических показателей I объекта с начала разработки

Таблица 3.2.1.6 – Основные технологические показатели I объекта разработки

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 3 | из переходящих скважин | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 60,5 | 61,0 | 61,6 | 61,9 | 62,4 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 6 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 |
| 9 | Добыча газа, млн.м3 | 0,036 | 0,011 | 0,011 | 0,007 | 0,010 |
| 10 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 0,858 | 0,869 | 0,881 | 0,887 | 0,897 |
| 11 | Газовый фактор, м3/т | 24,1 | 23,9 | 20,9 | 20,1 | 18,6 |
| 12 | Добыча жидкости, тыс.т | 10,8 | 5,8 | 8,3 | 2,9 | 3,5 |
| 13 | в т.ч.: из новых скважин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 14 | из переходящих скважин | 10,8 | 5,8 | 8,3 | 2,7 | 3,5 |
| 15 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 346,2 | 352,0 | 360,3 | 363,1 | 366,6 |
| 16 | Обводненность продукции (по весу), % | 86,2 | 91,7 | 93,4 | 88,4 | 84,5 |
| 17 | в т.ч.: новых скважин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
| 18 | переходящих скважин | 86,2 | 91,7 | 93,4 | 94,0 | 84,5 |
| 19 | Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Бурение скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | переводом из других объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | из прочих категорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | из консервации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 28 | # в т.ч.: ликвидированы | # 4 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 29 | # на другой объект | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 30 | # под закачку | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 31 | # в консервацию | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 32 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | в т.ч.: из бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | из добывающего фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | из прочих категорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 1,0 |
| 42 | по жидкости | 7,1 | 16,0 | 22,8 | 6,8 | 6,5 |
| 43 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| 44 | по жидкости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
| 45 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | - | - | - | - | - |
| 46 | Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 0,92 | 0,73 |
| 47 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 0,92 | 0,73 |
| 48 | в т.ч.: новых скважин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |

II объект

Объект разрабатывается с 1973г вводом из бурения скважин №3 и 18. Накопленная добыча нефти составила 93,7 тыс. т, накопленная добыча жидкости составила 195,8 тыс. т. Выработанность запасов нефти объекта составила 50,8%, текущий КИН на отметке 0,227 доли ед. при утвержденных 0,447 доли ед. В рисунке 3.2.1.10 приведена динамика основных технологических показателей II объекта с начала разработки.

На 01.01.2022г в добывающем фонде находятся 2 скважины №3,52. Объект разрабатывается на естественном водонапорном режиме. Текущие среднесуточные дебиты по скважинам составили 3,7 т/сут по нефти и 7,4 т/сут по жидкости при среднесуточной обводненности продукции 49,3%.

По II объекту наблюдается низкая выработанность запасов нефти, так как на данном объекте не были пробурены ни одной скважины. Объект разрабатывается переходящим фондом, путем переводов скважин с нижележащих горизонтов.

В таблице 3.2.1.7 отражены технологические показатели II объекта разработки за анализируемый период 2017-2021гг.

Рис. 3.2.1.10- Динамика основных технологических показателей II объекта с начала разработки

Таблица 3.2.1.7 - Основные технологические показатели II объекта разработки

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 3,9 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 2,8 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 3 | из переходящих скважин | 3,7 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 2,8 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 82,5 | 85,0 | 87,7 | 90,8 | 93,7 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,200 | 0,206 | 0,213 | 0,220 | 0,227 |
| 6 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
| 7 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 3,7 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,0 |
| 8 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 44,8 | 46,2 | 47,6 | 49,3 | 50,8 |
| 9 | Добыча газа, млн.м3 | 0,093 | 0,061 | 0,057 | 0,062 | 0,067 |
| 10 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 0,304 | 0,365 | 0,422 | 0,483 | 0,550 |
| 11 | Газовый фактор, м3/т | 24,0 | 24,0 | 21,3 | 19,7 | 23,7 |
| 12 | Добыча жидкости, тыс.т | 14,9 | 9,9 | 7,1 | 6,5 | 5,5 |
| 13 | в т.ч.: из новых скважин | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 14 | из переходящих скважин | 14,6 | 9,9 | 7,1 | 6,5 | 5,5 |
| 15 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 166,7 | 176,6 | 183,7 | 190,2 | 195,8 |
| 16 | Обводненность продукции (по весу), % | 73,9 | 74,2 | 62,2 | 52,1 | 49,3 |
| 17 | в т.ч.: новых скважин | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 |
| 18 | переходящих скважин | 74,6 | 74,2 | 62,2 | 52,7 | 49,3 |
| 19 | Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 21 | Бурение скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | переводом из других объектов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | из прочих категорий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | из консервации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # 28 | # в т.ч.: ликвидированы | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 29 | # на другой объект | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 | # 1 |
| # 30 | # под закачку | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 31 | # в консервацию | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 32 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 33 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 35 | # в т.ч.: из бурения | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 36 | # из добывающего фонда | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 37 | # из прочих категорий | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 38 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 4,9 | 3,1 | 3,7 | 4,0 | 3,7 |
| 42 | по жидкости | 18,7 | 12,1 | 9,7 | 8,3 | 7,4 |
| 43 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
| 44 | по жидкости | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 45 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,50 |
| 47 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,69 |
| 48 | в т.ч.: новых скважин | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |

III объект

Разработка объекта осуществляется с 1973г вводом из бурения 10 скважин. Всего по объекту отобрано 787,5 тыс. т нефти и 3625тыс. т жидкости. Отбор от НИЗ составил 86,5%, текущий КИН – 0,433 доли ед., при утвержденных 0,500 доли ед.

В период с 1991г по 2021г на объекте велась закачка воды. Максимальный фонд нагнетательных скважин составил 4 ед. Накопленная закачка воды за весь период разработки составила 989,6 тыс.м3.

В 2019г бурилась добывающий скважина №86 при вскрытии не обнаружилось нефтенасыщенных толщин. Также, в 2019г добывающая скважина №86 была переведена в нагнетательной фонд.

Основные технологические показатели объекта с начала разработки приведены на рисунке 3.2.1.11, где видно, что с 2008г по объекту наблюдается тенденция роста добычи с небольшим снижением с 2014г по причине передвижения в фонде добывающих скважин.

За 2017-2020гг наблюдается стабильный уровень добычи нефти. В 2021г увеличение добычи нефти происходит за счет бурения 2 горизонтальных скважин №№79,81.

Закачка воды на объект ведется скважинами №55,86.

Уменьшение действующего фонда добывающих скважин происходит по причине простоя скважин №№ 4,9,22,29,68 по причине ограничения газа.

В таблице 3.2.1.8 отражены технологические показатели III объекта разработки за 2017-2021гг.

Рис. 3.2.1.11- Динамика основных технологических показателей III объекта с начала разработки

Таблица 3.2.1.8- Основные технологические показатели III объекта разработки

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 23,1 | 20,4 | 20,7 | 20,6 | 24,8 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
| 3 | из переходящих скважин | 23,1 | 20,4 | 20,7 | 20,6 | 14,6 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 701,0 | 721,4 | 742,1 | 762,7 | 787,5 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,385 | 0,396 | 0,408 | 0,419 | 0,433 |
| 6 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |
| 7 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 9,9 | 9,8 | 11,0 | 12,2 | 16,8 |
| 8 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 77,0 | 79,3 | 81,6 | 83,8 | 86,5 |
| 9 | Добыча газа, млн.м3 | 0,540 | 0,480 | 0,441 | 0,445 | 0,642 |
| 10 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 9,391 | 9,870 | 10,312 | 10,757 | 11,399 |
| 11 | Газовый фактор, м3/т | 23,4 | 23,5 | 21,3 | 21,7 | 25,9 |
| 12 | Добыча жидкости, тыс.т | 167,0 | 161,1 | 143,6 | 150,2 | 148,5 |
| 13 | в т.ч.: из новых скважин | 0,0 | 0,0 | 0,008 | 0,0 | 13,3 |
| 14 | из переходящих скважин | 167,0 | 161,1 | 143,6 | 150,2 | 135,2 |
| 15 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 3021,6 | 3182,7 | 3326,3 | 3476,5 | 3625,0 |
| 16 | Обводненность продукции (по весу), % | 86,2 | 87,4 | 85,6 | 86,3 | 83,3 |
| 17 | в т.ч.: новых скважин | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 23,4 |
| 18 | переходящих скважин | 86,2 | 87,4 | 85,6 | 86,3 | 89,2 |
| 19 | Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 0,3 | 9,1 | 9,9 | 42,9 | 37,9 |
| 20 | Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 889,8 | 898,9 | 908,8 | 951,7 | 989,6 |
| 21 | Бурение скважин, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| # 23 | # в т.ч.: из эксплуатационного бурения | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 2 |
| # 24 | # переводом из других объектов | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 25 | # из прочих категорий | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 26 | # из консервации | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 27 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # 28 | # в т.ч.: ликвидированы | # 4 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 29 | # на другой объект | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 30 | # под закачку | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 |
| # 31 | # в консервацию | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 32 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 |
| 33 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 |
| 34 | Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # 35 | # в т.ч.: из бурения | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 36 | # из добывающего фонда | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 |
| # 37 | # из прочих категорий | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 38 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,8 |
| 42 | по жидкости | 22,2 | 25,0 | 20,9 | 22,1 | 23,0 |
| 43 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
| 44 | по жидкости | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 27,4 |
| 45 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 33,5 | 24,8 | 21,0 | 59,6 | 51,9 |
| 46 | Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,76 |
| 47 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,86 |
| 48 | в т.ч.: новых скважин | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,66 |

IV объект

Объект вступил разработку вводом из бурения 7 добывающих скважин в 1973г. С начала разработки по объекту наблюдается 2 стадии увеличения добычи с постепенным снижением уровня в 1977 и 2001г, в основном связанных с увеличением фонда добывающих скважин и отборов жидкости. При этом за весь период разработки уровни обводненности характеризуются стабильными показателями без резкого увеличения. Суммарная добыча нефти по объекту составила 1549,3 тыс. т, что составляет 73,6% отбора от НИЗ. Текущий КИН достиг 0,452 доли ед. при утвержденных 0,614 доли ед. Суммарная добыча жидкости составила 6540,5 тыс. т. В рисунке 3.2.1.12 приведена динамика основных технологических показателей IV объекта с начала разработки.

Закачка воды на объекте ведется с 1991 по настоящее время. Накопленная закачка воды с начала разработки составила 4282,9 тыс. м3.

В таблице 3.2.1.9 приведены технологические показатели объекта на 2017- 2021гг.

2015-2017гг уменьшение добычи нефти по причине переводов 4 скважин на III объект №№9,53,66,68 в 2016г.

2018-2020гг увеличение добычи нефти происходит за счет бурения добывающих скважин №№73,74,75,77,76,78,85 и перевода скважины №30 со II объекта. Увеличился среднесуточный дебит с 6,4 до 9,2 т/сут за счет новых добывающих скважин (№73,75,76,77,78), дебит которых составляет более 20 т/сут.

2021г наблюдается снижения добычи нефти из-за уменьшение действующего фонда добывающих скважин, происходит по причине простоя скважин №№ 42,64,59 по причине ограничения газа.

Рис. 3.2.1.12- Динамика основных технологических показателей IV объекта с начала разработки

Таблица 3.2.1.9 - Основные технологические показатели IV объекта разработки

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 18,3 | 22,2 | 28,4 | 45,2 | 42,0 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 1,0 | 0,9 | 9,3 | 8,4 | 0,0 |
| 3 | из переходящих скважин | 17,3 | 21,3 | 19,1 | 36,8 | 42,0 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 1411,6 | 1433,8 | 1462,2 | 1507,3 | 1549,3 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,412 | 0,418 | 0,427 | 0,440 | 0,452 |
| 6 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 2,1 | 2,0 |
| 7 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 2,6 | 3,2 | 4,2 | 7,0 | 7,0 |
| 8 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 67,1 | 68,1 | 69,5 | 71,6 | 73,6 |
| 9 | Добыча газа, млн.м3 | 0,443 | 0,529 | 1,097 | 1,631 | 1,524 |
| 10 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 19,001 | 19,530 | 20,627 | 22,258 | 23,782 |
| 11 | Газовый фактор, м3/т | 24,2 | 23,8 | 38,6 | 36,1 | 36,3 |
| 12 | Добыча жидкости, тыс.т | 89,0 | 108,9 | 120,2 | 140,7 | 124,3 |
| 13 | в т.ч.: из новых скважин | 1,4 | 2,6 | 11,7 | 12,1 | 0,0 |
| 14 | из переходящих скважин | 87,6 | 106,3 | 108,5 | 128,6 | 124,3 |
| 15 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 6046,5 | 6155,3 | 6275,5 | 6416,2 | 6540,5 |
| 16 | Обводненность продукции (по весу), % | 79,4 | 79,6 | 76,4 | 67,9 | 66,3 |
| 17 | в т.ч.: новых скважин | 27,6 | 65,1 | 20,6 | 30,6 | 0,0 |
| 18 | переходящих скважин | 80,3 | 79,9 | 82,4 | 71,4 | 66,3 |
| 19 | Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 200,2 | 196,1 | 184,0 | 154,7 | 143,1 |
| 20 | Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 3605,1 | 3801,2 | 3985,2 | 4139,8 | 4282,9 |
| 21 | Бурение скважин, ед. | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| # 23 | # в т.ч.: из эксплуатационного бурения | # 1 | # 0 | # 3 | # 3 | # 0 |
| # 24 | # переводом из других объектов | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 25 | # из прочих категорий | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 26 | # из консервации | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 27 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # 28 | # в т.ч.: ликвидированы | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 29 | # на другой объект | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 30 | # под закачку | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 31 | # в консервацию | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 |
| 32 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 |
| 33 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 |
| 34 | Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 35 | # в т.ч.: из бурения | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 36 | # из добывающего фонда | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 37 | # из прочих категорий | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 38 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 40 | Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 41 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 6,1 | 6,4 | 7,1 | 9,2 | 8,9 |
| 42 | по жидкости | 29,5 | 31,4 | 30,2 | 28,7 | 26,2 |
| 43 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 6,4 | 3,6 | 26,4 | 16,3 | 0,0 |
| 44 | по жидкости | 8,9 | 10,4 | 33,3 | 23,5 | 0,0 |
| 45 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 274,2 | 179,1 | 168,0 | 142,4 | 130,6 |
| 46 | Коэффициент использования фонда добывающих скважин, доли ед. | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,80 |
| 47 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,87 |
| 48 | в т.ч.: новых скважин | 0,43 | 0,67 | 0,32 | 0,47 | 0,00 |

### Сравнение проектных и фактических показателей разработки

### I объект

### Сравнение проектных и фактических показателей I объекта приведены в таблице 3.2.1.10.

### По I объекту в 2020г добыча составила 0,3 тыс.т нефти, 2,9 тыс.т жидкости и 0,007 млн.м3 газа при проектных значениях 1,3 тыс.т нефти, 9,6 тыс.т жидкости и 0,040 млн м3 газа. При этом фонд добывающих скважин на уровне проектного значения и составил 2 ед. Среднегодовой дебит нефти ниже проектного значения и составил 0,8 т/сут, при проекте – 2,5 т/сут.

### В 2021г добыча составила 0,5 тыс.т нефти, 3,5 тыс.т жидкости и 0,010 млн.м3 газа при проектных значениях 2,0 тыс.т нефти, 15,4 тыс.т жидкости и 0,064 млн м3 газа. Среднегодовой дебит нефти ниже проектного значения и составляет 1,0 т/сут, при проекте - 2,9 т/сут.

### Таким образом, по I объекту наблюдается отставание фактической добычи нефти от проектной,

### II объект

### Сравнение проектных и фактических показателей II объекта приведены в таблице 3.2.1.11.

### В 2020г наблюдается превышение фактической годовой добычи нефти 3,1 тыс.т при проекте - 2,5 тыс.т. При этом фактическая среднегодовая обводненность составила 52,1%, при проектной - 62,2%. Среднегодовой дебит по нефти ниже проектного: 4,0 т/сут при проектном 5,0 т/сут. Фонд добывающих скважин составил 3 ед. при проектном 1 ед.

### В 2021г фактическая добыча нефти составила 2,8 тыс.т что на 18% выше проектной добычи (2,3 тыс.т). Наблюдается уменьшение фактических показателей среднегодовой обводненности 49,3%, при проектной 69,3%. Фонд добывающих скважин составил 2 ед. при проектном 1 ед.

### III объект

### Сравнение проектных и фактических показателей III объекта приведены ниже в таблице 3.2.1.12.

### По III объекту существенных отклонений по добыче нефти не наблюдается.

### В 2020г добыча нефти составила 20,6 тыс.т при проектном значении 18,3 тыс.т. фонд добывающих скважин на 1 ед. меньше чем по проекту и составил 19 ед., среднегодовая обводненность незначительно выше чем по проекту (+1,3%) и составляет 86,3%. Среднегодовой дебит нефти чуть выше проектного значения и составляет 3,0 т/сут, при проекте – 2,7 т/сут.

### В 2021г добыча нефти почти на уровне проектного значения и составила 24,8 тыс.т при проектном значении 25 тыс.т. Добыча жидкости составила на 2,2 тыс.т (-1,5%) меньше чем по проекту и составила 148,5 тыс.т. на дату анализа фонд добывающих скважин на уровне проектного значения и составляет 21 ед. При этом среднегодовой дебит нефти чуть выше проектного значения и составляет 3,8 т/сут, при проекте – 3,5 т/сут.

### IV объект

### Сравнение проектных и фактических показателей IV объекта приведены в таблице 3.2.1.13.

### В 2020г добыча нефти составила 45,2 тыс.т при проектном значении 47,7 тыс.т. фонд добывающих скважин на 1 ед. меньше чем по проекту и составил 15 ед., среднегодовая обводненность меньше чем по проекту и составляет 67,9%. Среднегодовой дебит нефти чуть ниже проектного значения и составляет 9,2 т/сут, при проекте – 9,6 т/сут.

### В 2021г добыча нефти ниже проектного значения и составила 42,0 тыс.т при проектном значении 57,9 тыс.т. Добыча жидкости составила на 124,3 тыс.т  меньше чем по проекту и составила 228,0 тыс.т. При этом среднегодовой дебит нефти ниже проектного значения и составляет 8,9 т/сут, при проекте – 10,4 т/сут.

### В целом по месторождению

### Сравнение проектных и фактических показателей объекта приведены в таблице 3.2.18.

### По месторождению в целом существенных отклонений от проектных показателей не наблюдается.

### В 2020г существенных отклонений от проектных показателей не наблюдается, добыча нефти составила 69,2 тыс.т при проектном значении 69,9 тыс.т. фонд добывающих скважин на 1 ед. меньше чем по проекту и составил 38 ед., среднегодовая обводненность незначительно ниже чем по проекту и составляет 77,0%. Среднегодовой дебит нефти чуть ниже проектного значения и составляет 5,4 т/сут, при проекте – 5,5 т/сут.

### В 2021г добыча нефти ниже проектного значения и составила 70,1 тыс.т при проектном значении 87,2 тыс.т. Добыча жидкости составила на 281,8 тыс.т  меньше чем по проекту и составила 401,7 тыс.т. на дату анализа фонд добывающих скважин на уровне проектного значения и составляет 40 ед. При этом среднегодовой дебит нефти ниже проектного значения и составляет 5,6 т/сут, при проекте – 6,4 т/сут.

### Таблица 3.2.1.10 - Сравнение проектных и фактических показателей I объекта

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  | # проект | # факт | # проект | # факт |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 1,3 | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | из переходящих скважин | 0,5 | 0,2 | 2,0 | 0,5 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 62,8 | 61,9 | 64,8 | 62,4 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,028 | # 0,027 | 0,028 | # 0,027 |
| 6 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 7 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| 8 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 13,7 | 13,5 | 14,2 | 13,6 |
| 9 | Добыча газа, млн.м3 | 0,040 | 0,007 | 0,064 | 0,010 |
| 10 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 0,921 | 0,887 | 0,985 | 0,897 |
| 11 | Газовый фактор, м3/т | 30,8 | 20,1 | 32,0 | 18,6 |
| 12 | Добыча жидкости, тыс.т | 9,6 | 2,9 | 15,4 | 3,5 |
| 13 | в т.ч.: из новых скважин | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | из переходящих скважин | 8,0 | 2,7 | 15,4 | 3,5 |
| 15 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 369,9 | 363,1 | 385,3 | 366,6 |
| 16 | Обводненность продукции (по весу), % | 86,9 | 88,4 | 86,9 | 84,5 |
| 17 | в т.ч.: новых скважин | 50,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | переходящих скважин | 93,8 | 94,0 | 86,9 | 84,5 |
| 19 | Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Бурение скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | переводом из других объектов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | из прочих категорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | из консервации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 28 | # в т.ч.: ликвидированы | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 29 | # на другой объект | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 30 | # под закачку | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 31 | # в консервацию | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 32 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 2,5 | 0,8 | 2,9 | 1,0 |
| 39 | по жидкости | 18,9 | 6,8 | 22,1 | 6,5 |
| 40 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 4,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | по жидкости | 9,5 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,73 |
| 43 | в т.ч.: новых скважин | 0,45 | 0,17 | 0,45 | 0,00 |

### Таблица 3.2.1.11 - Сравнение проектных и фактических показателей II объекта

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  | # проект | # факт | # проект | # факт |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 2,5 | 3,1 | 2,3 | 2,8 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | из переходящих скважин | 2,5 | 3,1 | 2,3 | 2,8 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 90,3 | 90,8 | 92,6 | 93,7 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,219 | # 0,220 | 0,225 | # 0,227 |
| 6 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,5 |
| 7 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 3,0 |
| 8 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 49,0 | 49,3 | 50,3 | 50,8 |
| 9 | Добыча газа, млн.м3 | 0,054 | 0,062 | 0,049 | 0,067 |
| 10 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 0,476 | 0,483 | 0,525 | 0,550 |
| 11 | Газовый фактор, м3/т | 21,6 | 19,7 | 21,3 | 23,7 |
| 12 | Добыча жидкости, тыс.т | 6,7 | 6,5 | 7,6 | 5,5 |
| 13 | в т.ч.: из новых скважин | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | из переходящих скважин | 6,7 | 6,5 | 7,6 | 5,5 |
| 15 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 190,4 | 190,2 | 198,0 | 195,8 |
| 16 | Обводненность продукции (по весу), % | 62,2 | 52,1 | 69,3 | 49,3 |
| 17 | в т.ч.: новых скважин | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | переходящих скважин | 62,2 | 52,7 | 69,3 | 49,3 |
| 19 | Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 21 | Бурение скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | переводом из других объектов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | из прочих категорий | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | из консервации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # 28 | # в т.ч.: ликвидированы | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 29 | # на другой объект | # 1 | # 0 | # 0 | # 1 |
| # 30 | # под закачку | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 31 | # в консервацию | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 32 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 33 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 34 | Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 5,0 | 4,0 | 6,7 | 3,7 |
| 39 | по жидкости | 13,2 | 8,3 | 22,0 | 7,4 |
| 40 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | по жидкости | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,90 | 0,96 | 0,90 | 0,69 |
| 44 | в т.ч.: новых скважин | 0,45 | 0,17 | 0,45 | 0,00 |

### Таблица 3.2.1.12- Сравнение проектных и фактических показателей III объекта

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  | # проект | # факт | # проект | # факт |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 18,3 | 20,6 | 25,0 | 24,8 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 0,8 | 0,0 | 7,9 | 10,2 |
| 3 | из переходящих скважин | 17,5 | 20,6 | 17,1 | 14,6 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 760,5 | 762,7 | 785,5 | 787,5 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,418 | 0,419 | 0,432 | 0,433 |
| 6 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
| 7 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 10,9 | 12,2 | 16,7 | 16,8 |
| 8 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 83,6 | 83,8 | 86,3 | 86,5 |
| 9 | Добыча газа, млн.м3 | 0,404 | 0,445 | 0,550 | 0,642 |
| 10 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 10,715 | # 10,757 | 11,265 | # 11,399 |
| 11 | Газовый фактор, м3/т | 22,1 | 21,7 | 22,0 | 25,9 |
| 12 | Добыча жидкости, тыс.т | 123,5 | 150,2 | 150,7 | 148,5 |
| 13 | в т.ч.: из новых скважин | 1,6 | 0,0 | 11,6 | 13,3 |
| 14 | из переходящих скважин | 121,9 | 150,2 | 139,1 | 135,2 |
| 15 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 3449,8 | 3476,5 | 3600,6 | 3625,0 |
| 16 | Обводненность продукции (по весу), % | 85,2 | 86,3 | 83,4 | 83,3 |
| 17 | в т.ч.: новых скважин | 50,0 | 0,0 | 32,5 | 23,4 |
| 18 | переходящих скважин | 85,6 | 86,3 | 87,7 | 89,2 |
| 19 | Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 12,3 | 42,9 | 43,9 | 37,9 |
| 20 | Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 921,1 | 951,7 | 965,0 | 989,6 |
| 21 | Бурение скважин, ед. | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 2 | 0 | 2 | 2 |
| # 23 | # в т.ч.: из эксплуатационного бурения | # 0 | # 0 | # 2 | # 2 |
| # 24 | # переводом из других объектов | # 2 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 25 | # из прочих категорий | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 26 | # из консервации | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 27 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # 28 | # в т.ч.: ликвидированы | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 29 | # на другой объект | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 30 | # под закачку | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 |
| # 31 | # в консервацию | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 32 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 20 | 19 | 21 | 21 |
| 33 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 20 | 19 | 21 | 21 |
| 34 | Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,8 |
| 39 | по жидкости | 18,3 | 22,1 | 21,3 | 23,0 |
| 40 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 2,4 | 0,0 | 22,5 | 21,0 |
| 41 | по жидкости | 4,8 | 0,0 | 33,3 | 27,4 |
| 42 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 17,7 | 59,6 | 63,4 | 51,9 |
| 43 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,90 | 0,98 | 0,90 | 0,86 |
| 44 | в т.ч.: новых скважин | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,66 |

### Таблица 3.2.1.13 - Сравнение проектных и фактических показателей IV объекта

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  | # проект | # факт | # проект | # факт |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 47,7 | 45,2 | 57,9 | 42,0 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 9,8 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | из переходящих скважин | 37,9 | 36,8 | 57,9 | 42,0 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 1509,9 | # 1507,3 | 1567,8 | # 1549,3 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,441 | 0,440 | 0,457 | 0,452 |
| 6 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 2,0 |
| 7 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 7,4 | 7,0 | 9,7 | 7,0 |
| 8 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 71,7 | 71,6 | 74,5 | 73,6 |
| 9 | Добыча газа, млн.м3 | 1,770 | 1,631 | 2,149 | 1,524 |
| 10 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 22,397 | 22,258 | 24,546 | 23,782 |
| 11 | Газовый фактор, м3/т | 37,1 | 36,1 | 37,1 | 36,3 |
| 12 | Добыча жидкости, тыс.т | 178,4 | 140,7 | 228,0 | 124,3 |
| 13 | в т.ч.: из новых скважин | 17,9 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | из переходящих скважин | 160,5 | 128,6 | 228,0 | 124,3 |
| 15 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 6453,9 | 6416,2 | 6681,9 | 6540,5 |
| 16 | Обводненность продукции (по весу), % | 73,3 | 67,9 | 74,6 | 66,3 |
| 17 | в т.ч.: новых скважин | 45,3 | 30,6 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | переходящих скважин | 76,4 | 71,4 | 74,6 | 66,3 |
| 19 | Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 197,7 | 154,7 | 221,7 | 143,1 |
| 20 | Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 4182,8 | 4139,8 | 4404,5 | 4282,9 |
| 21 | Бурение скважин, ед. | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 4 | 3 | 0 | 0 |
| # 23 | # в т.ч.: из эксплуатационного бурения | # 4 | # 3 | # 0 | # 0 |
| # 24 | # переводом из других объектов | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 25 | # из прочих категорий | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 26 | # из консервации | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 27 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # 28 | # в т.ч.: ликвидированы | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 29 | # на другой объект | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 30 | # под закачку | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 31 | # в консервацию | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 |
| 32 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 33 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 34 | Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # 35 | # в т.ч.: из бурения | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 36 | # из добывающего фонда | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 |
| # 37 | # из прочих категорий | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 38 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 40 | Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 41 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 9,6 | 9,2 | 10,4 | 8,9 |
| 42 | по жидкости | 35,8 | 28,7 | 41,1 | 26,2 |
| 43 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 14,7 | 16,3 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | по жидкости | 26,7 | 23,5 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 190,0 | 142,4 | 184,0 | 130,6 |
| 46 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,90 | 0,97 | 0,90 | 0,87 |
| 47 | в т.ч.: новых скважин | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 0,00 |

Таблица 3.2.1.14 - Сравнение проектных и фактических показателей разработки в целом по месторождению

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  | # проект | # факт | # проект | # факт |
| 1 | Добыча нефти, тыс.т | 69,9 | 69,2 | 87,2 | 70,1 |
| 2 | в т.ч.: из новых скважин | 9,8 | 8,6 | 7,9 | 10,2 |
| 3 | из переходящих скважин | 60,1 | 60,5 | 79,3 | 59,9 |
| 4 | Накопленная добыча нефти, тыс.т | 2423,5 | 2422,8 | 2510,7 | 2492,8 |
| 5 | Коэффициент извлечения нефти, доли ед. | 0,305 | 0,305 | 0,316 | 0,314 |
| 6 | Темп отбора от начальных извлекаемых запасов, % | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 1,9 |
| 7 | Темп отбора от текущих извлекаемых запасов, % | 5,4 | 5,3 | 7,1 | 5,7 |
| 8 | Отбор от начальных извлекаемых запасов, % | 66,3 | 66,2 | 68,7 | 68,2 |
| 9 | Добыча газа, млн.м3 | 2,268 | 2,145 | 2,812 | 2,242 |
| 10 | Накопленная добыча газа, млн.м3 | 34,508 | 34,385 | 37,320 | 36,628 |
| 11 | Газовый фактор, м3/т | 32,4 | 31,0 | 32,2 | 32,0 |
| 12 | Добыча жидкости, тыс.т | 318,3 | 300,35 | 401,7 | 281,8 |
| 13 | в т.ч.: из новых скважин | 17,9 | 12,4 | 11,6 | 13,3 |
| 14 | из переходящих скважин | 300,4 | 288,0 | 390,1 | 268,5 |
| 15 | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | 10464,0 | 10446,1 | 10865,7 | 10727,9 |
| 16 | Обводненность продукции (по весу), % | 78,0 | 77,0 | 78,3 | 75,1 |
| 17 | в т.ч.: новых скважин | 45,3 | 30,1 | 32,5 | 23,4 |
| 18 | переходящих скважин | 80,0 | 79,0 | 79,6 | 77,7 |
| 19 | Закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 210,0 | 197,6 | 265,6 | 181,0 |
| 20 | Накопленная закачка рабочего агента (вода), тыс.м3 | 5128,5 | 5116,1 | 5394,1 | 5297,1 |
| 21 | Бурение скважин, ед. | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | Ввод новых добывающих скважин, ед. | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 23 | в т.ч.: из эксплуатационного бурения | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 24 | из прочих категорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | из консервации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Выбытие добывающих скважин, ед. | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | в т.ч.: ликвидированы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | под закачку | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | в консервацию | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 39 | 38 | 40 | 40 |
| 31 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, ед. | 39 | 38 | 40 | 40 |
| 32 | Ввод нагнетательных скважин под закачку, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # 33 | # в т.ч.: из бурения | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 34 | # из добывающего фонда | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 |
| # 35 | # из прочих категорий | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 36 | Выбытие нагнетательных скважин, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 38 | Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 39 | Среднесуточный дебит одной добывающей скважины, т/сут: по нефти | 5,5 | 5,4 | 6,4 | 5,6 |
| 40 | по жидкости | 25,0 | 23,3 | 29,4 | 22,6 |
| 41 | Среднесуточный дебит новых скважин, т/сут: по нефти | 14,7 | 13,5 | 22,5 | 21,0 |
| 42 | по жидкости | 26,7 | 19,3 | 33,3 | 27,4 |
| 43 | Среднесуточная приемистость одной нагнетательной скважины, м3/сут | 151,4 | 180,4 | 171,2 | 150,4 |
| 44 | Коэффициент эксплуатации добывающих скважин, доли ед. | 0,90 | 0,97 | 0,90 | 0,84 |
| 45 | в т.ч.: новых скважин | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,66 |