3.3 Обоснование принятых расчетных геолого-физических моделей пластов

3.3.1 Обоснование расчетных моделей пластов, их геолого-физических характеристик, принятых для расчета технологических показателей разработки

В основу расчетной модели, принятой для прогноза показателей разработки рассматриваемого месторождения положена схема слоисто- и зонально-неоднородного пласта. Она базируется на информации, полученной по ограниченной группе скважин, пробуренных и исследованных геофизическими и гидродинамическими методами.

Согласно этой модели, продуктивный пласт состоит из зон различной продуктивности с линейным размером d, а каждая зона представлена набором слоев различной проницаемости. Изменение проницаемости по слоям и зонам носит вероятностный характер и количественно оценивается квадратом коэффициента вариации данного параметра.

Наряду с геологической характеристикой пласта, модель учитывает и физические факторы, характеризующие процесс вытеснения нефти (двухфазность потока, различие вязкостей нефти и вытесняющей воды, явление языкообразования, начальное положение ВНК и др.). Для этого исходное распределение послойной неоднородности преобразуется в расчетное комплексное распределение.

На базе полученного распределения строятся нормированные функции распределения Y(x) и связанные с ней функции плотности y(x) и производительности W(x).

После чего, с использованием схемы У. Стайлза, представляющей собой прямо пропорциональную зависимость между проницаемостью, скоростью вытеснения и путем, пройденным фронтом вытеснения, рассчитаны параметры K3, F – коэффициент использования подвижных запасов нефти, суммарный отбор жидкости в долях от подвижных запасов нефти и А – доля вытесняющей воды в текущем дебите. Далее, с учетом зональной неоднородности между элементами рассчитаны накопленная добыча и динамика добычи нефти при заданных условиях.

Построение расчетных моделей объектов разработки проведено на основе результатов прямых определений следующих параметров модели:

- – текущий амплитудный дебит на середину года, т/год;

- – суммарный отбор нефти за все предыдущие годы;

- – суммарный отбор жидкости за все предыдущие годы;

- – квадрат коэффициента вариации зональной неоднородности по удельной продуктивности на единицу толщины пластов между соседними скважинами;

- – квадрат коэффициента вариации неоднородности пластов по проницаемости;

- – квадрат коэффициента вариации неоднородности сетки скважин по языкообразованию;

- Кпрод.ср. – средний коэффициент продуктивности;

- Кпр.ср. – средний коэффициент проницаемости.

Расчетная модель позволяет определять технологические показатели разработки как для естественного режима, так и для возможного этапа искусственного поддержания пластового давления, с учетом порядка и темпа разбуривания и ввода скважин в эксплуатацию, фактической плотности сетки скважин, режимов эксплуатации скважин.

Построение расчетной модели для участка проведено в соответствии с фактическими данными о геологическом строении объектов, функцией распределения проницаемости по пластам и характером насыщении разреза. При этом также учтены данные о физических свойствах пластовых флюидов. Средняя проницаемость коллекторов выделенных объектов разработки принята по результатам гидродинамических исследований скважин.

3.3.2 Идентификация параметров математических моделей по данным истории разработки

Идентификация параметров модели проведена по фактическим промысловым данным для дальнейшего прогнозирования разработки.

Сопоставление результатов моделирования с фактическими данными, так называемая адаптация к истории разработки, свидетельствует о достаточной точности прогноза основных показателей разработки.

Идентификация параметров моделей произведена по результатам предыдущего периода разработки эксплуатационных объектов. При этом параметр Q0(t) – фактически введенные в разработку начальные извлекаемые запасы нефти – определен по зависимости текущих годовых отборов q(t) от накопленных отборов нефти на середину года Qд(t), с учетом известного общего числа введенных в эксплуатацию скважин n0(t). Параметр q0(t) – фактический амплитудный дебит нефти объекта при известном Q0(t), определен по формуле:

q0(t)=q(t)1-Qд(t)/Q0(t)			(3.1)

Определение параметра QF0(t) – фактически введенных в разработку начальных извлекаемых запасов жидкости, производилось при известных амплитудных дебитах нефти q0(t), жидкости qF(t) и накопленном отборе жидкости на середину года QFд(t) по формуле:

QF0(t)=QFд(t)1-qFt/q0(t)		(3.2)

где qF(t) и QFд(t) связаны с весовыми отборами через параметр, учитывающий различие физических свойств нефти и вытесняющей воды.

После идентификации параметров по изложенной схеме получена адаптированная расчетная модель каждого эксплуатационного объекта, отражающая действующую систему разработки и применяемую технологию эксплуатации скважин. В дальнейшем, на базе полученной модели выполнен прогноз процесса, соответствующего запроектированной системе разработки.