3.4 Обоснование выделения эксплуатационных объектов и выбор расчетных вариантов разработки

3.4.1 Обоснование выделения эксплуатационных объектов

Выделение эксплуатационных объектов является составной частью проектирования рациональной разработки месторождения. При этом необходимо, чтобы выделенный объект удовлетворял следующим требованиям.

При выделении объектов разработки, состоящих из нескольких пластов, необходимо, чтобы выполнялись следующие геологические требования:

- объединяемые для совместной разработки пласты должны принадлежать единому этажу нефтеносности, что предопределяет их расположение на близких глубинах, небольшие различия в начальном пластовом давлении и температуре и т.д.;

- природные режимы пластов должны быть одинаковыми;

- пласты должны быть идентичными по литологии и типу коллекторов во избежание различий в характере перемещения жидкости в пластах с разной структурой пустотного пространства, в степени разрушения прискважинной зоны пластов при эксплуатации скважин и т.д.;

- желательно, чтобы пласты мало различались по проницаемости и неоднородности, что способствует приемистости всех пластов в нагнетательных скважинах и притоку нефти из всех пластов при общем забойном давлении;

- между выделяемыми эксплуатационными объектами должны иметься надежные разделы из непроницаемых пород во избежание перетоков жидкости между соседними по разрезу объектами;

- вязкость нефти в пластовых условиях должна быть в объединяемых пластах одинаковой, что обеспечивает общие закономерности процесса вытеснения нефти;

- нефть пластов должна иметь одинаковые товарные качества во избежание смеси нефтей, требующих разной технологии промысловой подготовки и переработки (например, нельзя объединять пласты с сернистой и бессернистой нефтью);

- эксплуатационный объект должен иметь значительные запасы на единицу своей площади (удельные запасы) для обеспечения продолжительной эксплуатации скважин.

Нефтяные пласты, объединяемые в один объект, должны характеризоваться близкими значениями пластового давления.

В соответствии с п. 108-109 «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр», выделение эксплуатационных объектов осуществляется с учетом геолого-физических, технических, экологических и экономических факторов в виде оптимизационной задачи. В единые объекты эксплуатации объединяются продуктивные пласты или горизонты, имеющие один этаж нефтеносности, с близкими физико-химическими свойствами нефти, коллекторскими свойствами, режимами работы залежей, величинами пластовых давлений.

Согласно проектному документу «Уточненный проект…», утвержденный ЦКРР в 2018г, было выделено 4 эксплуатационных объекта разработки:

- I объект –  среднеальбские горизонты K1al2-I, K1al2-II;

- II объект –апт-неокомский горизонт K1a-ne;

- III объект – юрские горизонты Ю-II, Ю-III, Ю-IV, Ю-V;

- IV объект – юрские горизонты Ю-VI, Ю-VI-А, Ю-VI-Б, Ю-VII, Ю-VIII.

Cреднеальбские горизонты предлагается выделить как I возвратный эксплуатационный объект. Учитывая относительно небольшие запасы горизонта и с начала разработки на данные горизонты не было пробурено ни одна скважина, среднеальбские горизонты разрабатывается переходящим фондом путем переводов скважин с нижележащих горизонтов.  в связи с этим предлагается разрабатывать данные горизонты в качестве возвратного и выделить как I возвратный объект.

Как II возвратный эксплуатационный объект предлагается выделить апт-неокомский горизонт, характеризуется небольшими средними нефтенасыщенными толщинами порядка 2,8м и учитывая незначительные извлекаемые запасы данного горизонта (184,2 тыс.т).Учитывая относительно небольшие запасы горизонта и его нефтенасыщенные толщины, данный горизонт рациональней разрабатывать в качестве возвратного.

Таким образом в рамках настоящего отчета рекомендуется следующее выделение объектов:

- I объект – юрские горизонты Ю-II, Ю-III, Ю-IV, Ю-V;

- II объект – юрские горизонты Ю-VI, Ю-VI-А, Ю-VI-Б, Ю-VII, Ю-VIII.

- I возвратный объект–  среднеальбские горизонты K1al2-I, K1al2-II;

- II возвратный объект – апт-неокомский горизонт K1a-ne;

В таблице 3.4.1 приведены исходные геолого-физические характеристики выделенных объектов.

Таблица 3.4.1 Исходные геолого-физические характеристики эксплуатационных объектов

| Параметры |  | I возвратный объект |  |  | II возвратный объект |  |  | I объект |  |  |  |  |  | II объект |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K1al2-I | K1al2-II | ср. по объекту | K1a-ne | ср. по объекту | Ю-II |  | Ю-III | Ю-IV | Ю-V | ср. по объекту | Ю-VI |  | Ю-VI-А | Ю-VI-Б | Ю-VII | Ю-VIII | ср. по объекту |
| Средняя глубина залегания, м |  | 189,0 | 202,5 | 195,8 | 383,5 | 354,0 | 440,5 |  | 456,0 | 464,9 | 482,0 | 460,9 | 515,4 |  | 561,3 | 595,2 | 661,3 | 734,4 | 613,5 |
| Абсолютная отметка ВНК, м | I блок | -221,8 | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iа блок | - | -220,7 -222,5 |  | - |  | - |  | - | - | - |  | -550,2 -551,9 |  |  | -602,8 -603,8 | -717,3 | -778,6 |  |
|  | Iа-1 блок | - | - |  | -424,1 |  | -473,8 |  | -471,2 | -475,3 -477 | -497,4 -498,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iа-2 блок | - | - |  | -419 |  | -464,3 |  | -474,5 | -477 -480,1 | -498,5 -502,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iб блок | - | -239,5 |  | -420,6 |  | - |  | - | - | - |  | -548,6 -551,8 |  | -568 -571,5 | -593,5 | -678,9 -681,3 | -744,3 -746,9 |  |
|  | Iб-1 блок | - | - |  | - |  | -477,5 |  | -472,6 | -474,3 -475,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iб-2 блок | - | - |  | - |  | -475 |  | -472,6 |  | -493,3 -494,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II блок | -235,6 | -218,7 -242,5 |  | -465,2 |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип залежи |  | Пластово-сводовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коллектора |  | Терригенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь нефтеносности В+С1/С2, тыс.м2 |  | 1338/744 | 554/704 |  | 962/199 | 962/199 | 1588/- |  | 766/- | 403/- | 274/- |  | 1650/- |  | 41/- | 53/- | 419/- | 85/35 |  |
| Средняя общая толщина, м |  | 11,53 | 18,00 | 14,77 | 16,72 | 11,84 | 8,89 |  | 5,11 | 10,77 | 11,38 | 9,04 | 29,39 |  | 12,78 | 16,85 | 21,49 | 22,45 | 20,59 |
| Средняя нефтенасыщенная толщина, м |  | 9,38 | 7,79 | 8,59 | 3,29 | 2,87 | 4,40 |  | 2,51 | 4,58 | 6,59 | 4,52 | 14,58 |  | 6,50 | 5,20 | 7,99 | 5,32 | 7,92 |
| Пористость, % |  | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |  | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 |  | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| Средняя нефтенасыщенность, доли ед. |  | 0,69 | 0,58 | 0,64 | 0,55 | 0,56 | 0,68 |  | 0,61 | 0,67 | 0,63 | 0,65 | 0,74 |  | 0,73 | 0,60 | 0,69 | 0,63 | 0,68 |
| Проницаемость по ГДИС, мД |  | 1133,8 | 289,8 | 701,8 | 450,0 | 450,0 | 750,1 |  | 740 | 500 | - | 634,3 | 730,1 |  | 730 | 730 | 730 | - | 730,1 |
| Коэффициент песчанистости, доли ед. |  | 0,82 | 0,68 | 0,75 | 0,23 | 0,29 | 0,57 |  | 0,67 | 0,79 | 0,79 | 0,71 | 0,81 |  | 0,56 | 0,73 | 0,61 | 0,84 | 0,71 |
| Коэффициент расчлененности, доли ед. |  | 1,44 | 2,96 | 2,20 | 1,62 | 1,31 | 1,83 |  | 1,23 | 2,22 | 1,71 | 1,75 | 3,30 |  | 2,15 | 2,42 | 3,48 | 3,17 | 2,90 |
| Начальная пластовая температура, °С |  | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31,3 |  | 33,0 | - | - | 32,1 | 35,3 |  | - | - | 41,5 | - | 36,3 |
| Начальное пластовое давление, МПа |  |  |  | 2,2 | 4,4 | 4,4 |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  | 7,2 |
| Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа*с |  | 99,8 | 99,8* | 99,8 | 64,7 | 64,7 | 31,2 |  | 13,2 | - | - | 22,2 | 13,0 |  | - | - | 2,8 | - | 12,6 |
| Плотность нефти в пластовых условиях, г/см3 |  | 0,891 | 0,891* | 0,891 | 0,899 | 0,899 | 0,862 |  | 0,837 | - | - | 0,850 | 0,825 |  | - | - | 0,763 | - | 0,812 |
| Плотность нефти в поверх. условиях, г/см3 |  | 0,915 | 0,869 | 0,892 | 0,853 | 0,853 | 0,879 |  | 0,875 | - | 0,860 | 0,871 | 0,872 |  | - | - | 0,822 | - | 0,855 |
| Объемный коэффициент нефти, доли ед. |  | 1,030 | 1,030* | 1,030 | 1,010 | 1,010 | 1,053 |  | 1,068 | - | - | 1,060 | 1,093 |  | - | - | 1,170 | - | 1,108 |
| Содержание серы в нефти, % |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |  | 0,2 | - | 0,21 | 0,2 | 0,2 |  | - | - | 0,1 | - | 0,2 |
| Содержание парафина в нефти, % |  | 0,5 | 0,5* | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 2,2 |  | 1,2 | - | - | 1,7 | 1,7 |  | - | - | 1,8 | - | 1,7 |
| Давление насыщения нефти газом, МПа |  | 1,6 | 1,6* | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 3,7 |  | 3,0 | - | - | 3,4 | 4,5 |  | - | - | 5,3 | - | 4,4 |
| Газосодержание нефти, м3/т |  | 10,6 | 10,6* | 10,6 | 8,0 | 8,0 | 24,4 |  | 25,5 | - | - | 24,9 | 32,2 |  | - | - | 57,9 | - | 38,4 |
| Плотность воды в пластовых условиях, т/м3 |  | 1,131 | 1,1312* | 1,131 | 1,176 | 1,176 | 1,175 |  | 1,171 |  | 1,174 | 1,174 |  |  |  |  |  |  | 1,174 |
| Средняя продуктивность, м3/(сут*МПа) |  | 5,6 | - | 5,6 | 5,6* | 5,6 | 35,8 |  | 5,7 | - | - | 20,7 | 42 |  | 42 | - | - | - | 42 |
| Начальные геол. запасы нефти В+С1/С2, тыс.т |  | 1840/774 | 438,3/747 | 2278,3/1521 | 412,4/268 | 412,4/268 | 967/ - |  | 267,3/ - | 379/ - | 207/ - | 1820,3/ - | 2885/ - |  | 75/4 | 32/ - | 387/- | 48/16 | 3427/58 |
| Начальные извл. запасы нефти В+С1/С2, тыс.т |  | 406/83,4 | 52/42,4 | 458/125,8 | 184,2/86 | 184,2/86 | 476,5/ - |  | 122,5/ - | 174/ - | 137/ - | 910/ - | 1790/ - |  | 42/2 | 17/ - | 229/- | 27/7 | 2105/9 |
| Утвержденный КИН В+С1/С2, доли ед. |  | 0,221/0,108 | 0,449/0,057 | 0,201/0,083 | 0,447/0,321 | 0,447/0,321 | 0,493/ - |  | 0,458/ - | 0,459/ - | 0,662/- | 0,500/ - | 0,620/- |  | 0,560/0,500 | 0,531/- | 0,592/- | 0,563/0,438 | 0,614/0,155 |

Примечание: * – по аналогии с вышележащим горизонтом