3.4.2 Обоснование расчетных вариантов разработки и их исходные характеристики

С учетом результатов фактической реализации проектных документов и анализа текущего состояния разработки, для регулирования и оптимизации системы разработки месторождения в настоящем проекте рассмотрены 3 варианта. Предусмотренные варианты различаются между собой порядком и количеством проводимых ГТМ.

I вариант (базовый) предусматривает продолжение разработки эксплуатационных объектов согласно утвержденному варианту «Анализа разработки …» 2020г с корректировкой на текущее состояние. Предусматривается ввод из бурения проектной добывающей скважины №83 на IV объекте, перевод скважин с объекта на объект в результате выработки запасов. Адресная программа рекомендуемых ГТМ по I варианту представлена в таблице 3.4.2.1.

II вариант составлен на основе базового варианта и предусматривает замену вертикальной конструкции скважины на наклонно-направленную и дополнительные переводы скважин с объекта на объект в результате выработки запасов. Адресная программа дополнительных рекомендуемых мероприятий по II варианту представлена в таблице 3.4.2.2.

III вариант (рекомендуемый) составлен на основе II варианта и предусматривает

дополнительное бурение горизонтальной скважины на III объект. С учетом данных затрат, по результатам технико-экономического анализа, более выгодным по экономическим соображениям является III вариант, реализация которого требует меньших капитальных затрат при большей экономической выгоде. Адресная программа дополнительных рекомендуемых мероприятий по III варианту представлена в таблице 3.4.2.3.

Таблица 3.4.2.1- Программа ГТМ по месторождению. Вариант 1

| № | Дата проведения ГТМ | Скважина | Вид мероприятий | Проектный объект | Ожидаемый дебит нефти, т/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022 | 66 | ПВЛГ | I возвратный объект | 3,1 |
| 2 | 2022 | 52 | ПВЛГ | I | 1,9 |
| 3 | 2022 | 61 | Дополнительная перфорация | I | 1,9 |
| 4 | 2022 | 34 | Дополнительная перфорация | I | 1,9 |
| 5 | 2023 | 97 | Бурение ВС | II | 7,5 |
| 6 | 2023 | 56 | Дополнительная перфорация | II | 2,1 |
| 7 | 2023 | 85 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,8 |
| 8 | 2023 | 59 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,9 |
| 9 | 2024 | 34 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,6 |
| 10 | 2024 | 73 | Дополнительная перфорация | II | 2,1 |
| 11 | 2024 | 61 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,7 |
| 12 | 2025 | 75 | Дополнительная перфорация | II | 2,1 |
| 13 | 2025 | 57 | Дополнительная перфорация | I | 1,9 |
| 14 | 2025 | 19 | ПВЛГ | II возвратный объект | 2,8 |
| 15 | 2025 | 31 | Дополнительная перфорация | I | 2,5 |
| 16 | 2026 | 42 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,4 |
| 17 | 2026 | 12 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,5 |
| 18 | 2026 | 29 | ПВЛГ | II возвратный объект | 2,8 |
| 19 | 2027 | 68 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,6 |
| 20 | 2027 | 56 | ПВЛГ | II возвратный объект | 2,6 |
| 21 | 2028 | 57 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,0 |
| 22 | 2028 | 69 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,2 |
| 23 | 2029 | 31 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,3 |
| 24 | 2030 | 74 | ПВЛГ | II возвратный объект | 2,6 |
| 25 | 2031 | 73 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,0 |
| 26 | 2033 | 75 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,3 |

Таблица 3.4.2.2- Программа ГТМ по месторождению. Вариант 2

| № | Дата проведения ГТМ | Скважина | Вид мероприятий | Проектный объект | Ожидаемый дебит нефти, т/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022 | 66 | ПВЛГ | I возвратный объект | 3,1 |
| 2 | 2022 | 52 | ПВЛГ | I возвратный объект | 1,9 |
| 3 | 2022 | 61 | Дополнительная перфорация | I | 1,9 |
| 4 | 2022 | 34 | Дополнительная перфорация | I | 1,9 |
| 5 | 2023 | 9 | ПВЛГ | I возвратный объект | 3,0 |
| 6 | 2023 | 85 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,8 |
| 7 | 2023 | 59 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,9 |
| 8 | 2023 | 26 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,8 |
| 9 | 2023 | 77 | Ввод из консервации | II | 6,8 |
| 10 | 2023 | 56 | Дополнительная перфорация | II | 2,1 |
| 11 | 2024 | 83 | Бурение ННС | II | 15,0 |
| 12 | 2024 | 22 | ПВЛГ | I возвратный объект | 3,0 |
| 13 | 2024 | 34 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,6 |
| 14 | 2024 | 73 | Дополнительная перфорация | II | 2,1 |
| 15 | 2024 | 61 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,7 |
| 16 | 2024 | 25 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,7 |
| 17 | 2025 | 75 | Дополнительная перфорация | II | 2,1 |
| 18 | 2025 | 57 | Дополнительная перфорация | I | 1,9 |
| 19 | 2025 | 19 | ПВЛГ | II возвратный объект | 2,8 |
| 20 | 2025 | 31 | Дополнительная перфорация | I | 2,5 |
| 21 | 2025 | 35 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,5 |
| 22 | 2025 | 53 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,4 |
| 23 | 2026 | 29 | ПВЛГ | II возвратный объект | 2,8 |
| 24 | 2026 | 12 | ПВЛГ | I | 3,0 |
| 25 | 2026 | 42 | ПВЛГ | I | 3,0 |
| 26 | 2027 | 68 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,6 |
| 27 | 2027 | 64 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,1 |
| 28 | 2027 | 56 | ПВЛГ | I | 3,0 |
| 29 | 2028 | 57 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,0 |
| 30 | 2028 | 69 | ПВЛГ | I | 3,0 |
| 31 | 2029 | 31 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,3 |
| 32 | 2030 | 51 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,0 |
| 33 | 2030 | 74 | ПВЛГ | I | 3,0 |
| 34 | 2031 | 42 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,4 |
| 35 | 2031 | 12 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,5 |
| 36 | 2031 | 73 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,0 |
| 37 | 2032 | 56 | ПВЛГ | II возвратный объект | 2,6 |
| 38 | 2033 | 69 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,2 |
| 39 | 2033 | 75 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,3 |
| 40 | 2035 | 74 | ПВЛГ | II возвратный объект | 2,6 |

Таблица 3.4.2.3- Программа ГТМ по месторождению. Вариант 3 (рекомендуемый)

| № п/п | Дата проведения ГТМ | Скважина | Вид мероприятий | Проектный объект | Ожидаемый дебит нефти, т/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | 66 | ПВЛГ | I возвратный объект | 3,1 |
| 2 | 2022 | 52 | ПВЛГ | I возвратный объект | 1,9 |
| 3 | 2022 | 61 | Дополнительная перфорация | I | 1,9 |
| 4 | 2022 | 34 | Дополнительная перфорация | I | 1,9 |
| 5 | 2023 | 82 | Бурение ГС | I | 18,4 |
| 6 | 2023 | 9 | ПВЛГ | I возвратный объект | 3,0 |
| 7 | 2023 | 85 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,8 |
| 8 | 2023 | 59 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,9 |
| 9 | 2023 | 26 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,8 |
| 10 | 2023 | 77 | Ввод из консервации | II | 6,8 |
| 11 | 2023 | 56 | Дополнительная перфорация | II | 2,1 |
| 12 | 2024 | 83 | Бурение ННС | II | 15,0 |
| 13 | 2024 | 22 | ПВЛГ | I возвратный объект | 3,0 |
| 14 | 2024 | 34 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,6 |
| 15 | 2024 | 73 | Дополнительная перфорация | II | 2,1 |
| 16 | 2024 | 61 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,7 |
| 17 | 2024 | 25 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,7 |
| 18 | 2025 | 75 | Дополнительная перфорация | II | 2,1 |
| 19 | 2025 | 57 | Дополнительная перфорация | I | 1,9 |
| 20 | 2025 | 19 | ПВЛГ | II возвратный объект | 2,8 |
| 21 | 2025 | 31 | Дополнительная перфорация | I | 2,5 |
| 22 | 2025 | 35 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,5 |
| 23 | 2025 | 53 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,4 |
| 24 | 2026 | 29 | ПВЛГ | II возвратный объект | 2,8 |
| 25 | 2026 | 12 | ПВЛГ | I | 3,0 |
| 26 | 2026 | 42 | ПВЛГ | I | 3,0 |
| 27 | 2027 | 68 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,6 |
| 28 | 2027 | 64 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,1 |
| 29 | 2027 | 56 | ПВЛГ | I | 3,0 |
| 30 | 2028 | 57 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,0 |
| 31 | 2028 | 69 | ПВЛГ | I | 3,0 |
| 32 | 2029 | 31 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,3 |
| 33 | 2030 | 51 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,0 |
| 34 | 2030 | 74 | ПВЛГ | I | 3,0 |
| 35 | 2031 | 42 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,4 |
| 36 | 2031 | 12 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,5 |
| 37 | 2031 | 73 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,0 |
| 38 | 2032 | 56 | ПВЛГ | II возвратный объект | 2,6 |
| 39 | 2033 | 69 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,2 |
| 40 | 2033 | 75 | ПВЛГ | I возвратный объект | 2,3 |
| 41 | 2035 | 74 | ПВЛГ | II возвратный объект | 2,6 |