3.4.3 Обоснование принятой методики прогноза технологических показателей разработки

В настоящем проекте помимо детерминированного метода расчета, при расчетах технологических показателей разработки, для проверки их результатов использованы статистические методы. Статистический подход к исследованию нефтеотдачи с целью прогнозирования технологических показателей разработки месторождений, находящихся на разных стадиях освоения, широко используется в странах СНГ и за рубежом. Погрешности в оценках прогнозных технологических показателей разработки при статистическом подходе связаны, в основном, с недостаточностью информации, что ограничивает надежность известных детерминированных гидродинамических моделей пластовых систем.

Статистические методы прогноза технологических показателей от гидродинамических отличаются простотой и конструктивностью, что позволяет оперативно выполнять с их помощью оценку разведанных объектов по мере накопления информации и уточнять геолого-физические параметры.

Для расчета дебита нефти проектных добывающих скважин применена формула Дюпюи расчета фактической продуктивности несовершенной скважины, которая при расчете дебитов нефти новых скважин опирается на фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, физико-химические свойства пластовых флюидов и продуктивность скважин, полученную при проведении ГДИС, по следующей формуле:

(3.4.1)

где:

k – проницаемость, ×10-15м2;

h – мощность интервала перфорации, м;

Rk – радиус контура, м;

rc – радиус скважины, м;

S – скин-фактор, доли ед.;

B – коэффициент объемного расширения, доли ед., для пересчета объема

жидкости из поверхностных в пластовые условия.

Средние значения проницаемости и других параметров взяты по результатам ГДИС по соседним скважинам. При отсутствии необходимых параметров по соседним скважинам для расчета использовались средние значения по объектам.

Физико-химические свойства нефти взяты по результатам лабораторных исследований поверхностных и пластовых проб нефти.

Оптимальная депрессия для проектных скважин рассчитана по результатам проведения ГДИС и на основе фактических показателей эксплуатации соседних действующих добывающих скважин.

При определении технологического коэффициента извлечения нефти применялась апробированная в Республике Казахстан покоэффициентная методика по формуле:

;					(3.4.2)

где,

К1 – коэффициент охвата сеткой скважин, показывающий долю дренируемого объема нефтяных залежей при данной сетке размещения скважин;

К2 – коэффициент вытеснения нефти. По причине отсутствия специальных исследовании на керне коэффициент вытеснения месторождения Гран взят по аналогии с соседним месторождением Жанаталап. Таким образом, по меловым горизонтам коэффициент вытеснения принимается 0,73 доли ед., по юрским - 0,70 доли ед. (раздел 2.4);

К3 – коэффициент заводнения, показывающий долю извлечения подвижных запасов.

Для расчета составляющих коэффициента охвата сеткой скважин использовались следующие формулы:

К1 = К1’ × К1’’;						(3.4.3)

;						(3.4.4)

;					(3.4.5)

В этих формулах К1I – коэффициент, показывающий возможную долю разбуривания и ввода в промышленную разработку разведанных геологических запасов нефти водонефтяных зон;

К1II – коэффициент дренирования нефтяных пластов при данной сетке размещения нагнетательных и добывающих скважин, учитывающий хаотическую прерывистость продуктивных пластов;

mp – число эксплуатационных рядов, находящихся в полосе между двумя нагнетательными рядами;

W – доля общей площади продуктивного пласта, занятой неколлектором, при взаимном совершенно хаотическом размещении зон пласта-коллектора и пласта-неколлектора;

d – линейный размер хаотического изменения коллекторских свойств пластов – размер отдельных зон, которыми моделируется хаотическая зональная неоднородность пластов. Можно считать, что в пределах одного пропластка изменение коллекторских свойств незначительно, и для определения линейных размеров зон неоднородности можно использовать осредненные значения длин однородных пропластков по продольному и поперечному сечению разреза. В связи с этим, для определения размеров зон неоднородности для каждого подсчетного объекта использованы осредненные длины проекции коллекторов данного продуктивного горизонта;

SI – площадь на одну скважину, км2/скв;

Коэффициент заводнения (К3) зависит от зональной и послойной неоднородности пластов по проницаемости, соотношения вязкости нефти и воды, системы размещения скважин, а также предельной обводненности добываемой продукции:

Кз = Кзн + (Кзк - Кзн)А; 					(3.4.6)

;  					(3.4.7)

где:

Kзн – доля отбора подвижных запасов нефти за безводный период разработки, условно безводным можно считать период эксплуатации скважины с обводненностью менее 5%;

Kзк – потенциально возможная конечная доля отбора подвижных запасов нефти. Данные коэффициенты учитывают неравномерность вытеснения нефти водой в добывающие скважины;

– коэффициент, учитывающий различие физических свойств нефти и вытесняющей воды в пластовых условиях.

; 						(3.4.8)

Kзк= 10,95+0,25·ν2;					(3.4.9)

;   					(3.4.10)

где:

– соотношение подвижностей вытесняющего агента и нефти в пластовых условиях (µ*=µнµв·К21,5);

V12 – квадрат коэффициента вариации действительной послойной неоднородности пласта.

Для расчета квадрата коэффициента вариации действительной послойной неоднородности определяется проницаемость и квадрат проницаемости для каждого слоя в каждой скважине. Проводится осреднение полученных проницаемостей и их квадратичных значений для каждой скважины по горизонту в целом:

(3.4.11)

Затем осуществляется переход к неограниченно большой совокупности:

(3.4.12)

Аналогичным образом определяется квадрат коэффициента вариации зональной неоднородности (V2зон), только вместо слоев используются скважины.

V22 – квадрат коэффициента вариации геометрической неоднородности (неравномерности) вытеснения нефти водой в однородном слое, обусловленная точечностью и геометрией точек расположения источников и стоков, а также различием подвижностей вытесняющей воды и нефти:

(3.4.13)

где:

М= LmaxLmin – соотношение длин самой длинной (нейтральной) и самой короткой (главной) линий тока, идущих от забоев нагнетательных скважин до забоев добывающих;

V32 – квадрат коэффициента вариации расчетной зональной неоднородности, характеризующей неравномерность стягивания фронтов вытесняющей воды с разных сторон от различных нагнетательных скважин кы стягивающей добывающей скважине:

(3.4.14)

Таким образом, расчетная послойная неоднородность определяется по следующей формуле:

(3.4.15)

;						(3.4.16)

где:

– фильтрационный коэффициент.

=; 						(3.4.17)