3.4.4 Обоснование охвата процессом вытеснения, количества резервных скважин

Под коэффициентом охвата процессом вытеснения (Кохв) понимается отношение порового объема пласта, охваченного процессом вытеснения ко всему поровому объему пласта.

Для расчета коэффициента охвата процессом вытеснения использована следующая формула:

,

где – коэффициент, показывающий возможную долю разбуривания и ввода в промышленную разработку разведанных геологических запасов водонефтяных зон;

– коэффициент дренирования нефтяных пластов при данной сетке размещения скважин, учитывающий хаотическую прерывистость продуктивных пластов.

Часть геологических запасов нефти, расположенных в зонах залежи с малой эффективной толщиной, меньше некоторой минимальной hн min, установленной по соображениям экономического характера, не будет разбурена и введена в разработку, отсюда:

где hэф. внз – средняя эффективная толщина водонефтяной зоны, м.

В свою очередь, доля геологических запасов нефти, расположенных в зонах залежи с малой эффективной толщиной, меньше некоторой минимальной:

,

где А2 – предельная весовая обводненность эксплуатационной скважины;

– соотношение вязкостей воды и нефти в пластовых условиях;

– соотношение удельных весов вытесняемой нефти и вытесняющей воды в пластовых условиях.

Коэффициент дренирования нефтяных пластов при данной сетке размещения скважин, учитывающий хаотическую прерывистость пластов () получен по формуле:

,

где mp – число эксплуатационных рядов, находящихся в полосе между двумя нагнетательными рядами. При площадной или избирательной системе заводнения, если соотношение добывающих и нагнетательных скважин m ≤ 3, то mp = 1. В случае, когда залежь разрабатывается на естественном активном упруговодогазонапорном или водонапорном режимах без искусственного ППД, mp = 2;

W – доля общей площади продуктивного пласта, занятая неколлектором, при взаимном совершенно хаотическом размещении зон пласта-коллектора и зон пласта неколлектора;

d – линейный размер хаотического изменения коллекторских свойств пластов, км;

S – нефтеносная площадь залежи, приходящаяся на одну скважину, км2.

Как было указано выше, в формуле КИН коэффициент К2 – коэффициент вытеснения, определяемый в лабораторных условиях на образцах керна при достаточно большой прокачке воды (вытесняющего агента). Его величина зависит от различия физических свойств нефти и воды (вытесняющего агента), проявляющегося в возникновении капиллярных сил на контакте нефти и воды (рабочего агента) и от хаотической микронеоднородности пористой среды (подробнее в разделе 2.4).

Учитывая многопластовость и сложное геологическое строение разрабатываемых объектов, рекомендуется предусмотреть резервный фонд скважин в количестве до 10% от общего фонда с целью вовлечения в разработку отдельных линз, зон выклинивания и застойных зон, которые не вовлекаются в разработку скважинами основного фонда. Сроки бурения скважин резервного фонда и их местоположение определять после ввода в эксплуатацию основного фонда скважин, изучения геологической неоднородности пласта и состояния разработки объекта.

Обоснование количества резервных скважин

На месторождении во всех рассматриваемых вариантах, предусматривается фонд резервных скважин для вовлечения в разработку отдельных линз, зон выклинивания и застойных зон, которые не вовлекаются в разработку скважинами основного фонда в пределах их размещения. Число резервных скважин согласно рекомендуемому 3 варианту разработки планируется в количестве до 10% от фонда добывающих скважин, таким образом:

На ІІI объект – 1 горизонтальная скважина №84.

На ІV объект – 1 вертикальная скважина №87.