4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАНТОВ РАЗРАБОТКИ

4.1 Технологические показатели вариантов разработки

Согласно основным положениям вариантов систем разработки, произведены расчеты технологических показателей в 3 вариантах по выделенным объектам разработки и в сумме по месторождению.

В качестве рекомендуемого варианта предлагается к реализации III вариант разработки, в процессе реализации которого достигается максимально длительный период экономической рентабельности разработки и экономических показателей доходности.

При реализации рекомендуемого III варианта разработки экономически рентабельный период приходится на 2059г. За период разработки проектный уровень добычи нефти в целом по месторождению в количестве 84,3 тыс.т приходится на 2024г, темп отбора от НИЗ при этом составит 2,3%. Накопленная добыча нефти по месторождению в целом к концу экономически рентабельного периода разработки (2059г) составит 3946,6 тыс.т. Проектный уровень добычи жидкости составит 437,5 тыс. т. К концу рентабельного периода обводненность продукции достигает 95,7%. Всего намечено бурение 2 добывающих скважин. Прогнозные технологические показатели разработки месторождения в целом согласно рекомендуемому варианту представлены в таблицах 4.1.9-4.1.10.

Проектные уровни добычи нефти с учетом темпа отбора от НИЗ по эксплуатационным объектам приведены ниже:

- I возвратный объект – 14,4 тыс. т при темпе отбора 3,1%;

- II возвратный объект – 4,1 тыс. т при темпе отбора 2,3%;

- I объект – 31,2 тыс. т при темпе отбора 3,4%;

- II объект – 43,7 тыс. т при темпе отбора 2,1%;

Прогнозные технологические показатели разработки эксплуатационных объектов согласно рекомендуемому варианту представлены в таблицах 4.1.1-4.1.8.

Прогнозные технологические показатели разработки по объектам и месторождению по базовому I варианту и дополнительному II варианту представлены в таблицах П. 4.1.1-П. 4.1.20 в табличных приложениях.

# Таблица 4.1.1 Характеристика основного фонда скважин I возвратного объекта. Вариант III (рекомендуемый)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Перевод скважин с других объектов, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,3 | 4,6 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2,3 | 6,4 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2,6 | 7,0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2,5 | 7,3 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2,5 | 8,0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2,5 | 8,5 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2,4 | 8,5 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2,3 | 8,7 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2,2 | 8,8 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2,1 | 8,6 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2,0 | 8,7 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 2,0 | 8,8 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,9 | 8,9 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,8 | 9,2 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,8 | 9,5 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,7 | 9,7 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,6 | 9,9 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,6 | 10,2 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,5 | 10,4 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,4 | 10,6 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,4 | 10,8 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,3 | 11,0 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1,3 | 11,5 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1,3 | 12,0 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1,3 | 12,6 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1,2 | 13,2 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1,2 | 13,5 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1,2 | 14,3 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1,2 | 15,0 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1,1 | 15,5 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1,1 | 16,5 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1,1 | 17,5 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1,1 | 18,6 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1,0 | 18,0 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0,9 | 17,9 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0,7 | 15,7 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0,5 | 9,8 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0,3 | 6,6 |

Таблица 4.1.2 Характеристика основных показателей разработки I возвратного объекта. Вариант III (рекомендуемый)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная |
| 2022 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 63,8 | 13,9 | 0,028 | 4,6 | 4,6 | 371,2 | 71,0 | 0,024 | 0,921 |
| 2023 | 4,2 | 0,9 | 1,1 | 68,0 | 14,8 | 0,030 | 11,8 | 11,8 | 383,0 | 64,5 | 0,061 | 0,982 |
| 2024 | 7,8 | 1,7 | 2,0 | 75,8 | 16,5 | 0,033 | 21,6 | 21,6 | 404,6 | 63,7 | 0,088 | 1,071 |
| 2025 | 10,2 | 2,2 | 2,7 | 86,0 | 18,8 | 0,038 | 29,9 | 29,9 | 434,5 | 65,8 | 0,102 | 1,173 |
| 2026 | 10,7 | 2,3 | 2,9 | 96,7 | 21,1 | 0,042 | 34,2 | 34,2 | 468,7 | 68,9 | 0,107 | 1,279 |
| 2027 | 11,0 | 2,4 | 3,0 | 107,7 | 23,5 | 0,047 | 37,8 | 37,8 | 506,4 | 70,9 | 0,110 | 1,389 |
| 2028 | 11,7 | 2,6 | 3,3 | 119,4 | 26,1 | 0,052 | 42,4 | 42,4 | 548,9 | 72,4 | 0,117 | 1,507 |
| 2029 | 12,0 | 2,6 | 3,5 | 131,4 | 28,7 | 0,058 | 46,0 | 46,0 | 594,9 | 73,9 | 0,120 | 1,627 |
| 2030 | 12,3 | 2,7 | 3,8 | 143,6 | 31,4 | 0,063 | 49,6 | 49,6 | 644,4 | 75,3 | 0,123 | 1,749 |
| 2031 | 13,3 | 2,9 | 4,2 | 156,9 | 34,3 | 0,069 | 54,6 | 54,6 | 699,0 | 75,7 | 0,133 | 1,882 |
| 2032 | 13,9 | 3,0 | 4,6 | 170,8 | 37,3 | 0,075 | 59,7 | 59,7 | 758,7 | 76,6 | 0,139 | 2,021 |
| 2033 | 14,1 | 3,1 | 4,9 | 185,0 | 40,4 | 0,081 | 63,3 | 63,3 | 822,0 | 77,7 | 0,141 | 2,163 |
| 2034 | 14,4 | 3,1 | 5,3 | 199,4 | 43,5 | 0,088 | 67,4 | 67,4 | 889,4 | 78,7 | 0,144 | 2,306 |
| 2035 | 13,8 | 3,0 | 5,3 | 213,2 | 46,5 | 0,094 | 69,6 | 69,6 | 958,9 | 80,1 | 0,138 | 2,445 |
| 2036 | 13,3 | 2,9 | 5,4 | 226,5 | 49,4 | 0,099 | 71,5 | 71,5 | 1030,4 | 81,4 | 0,133 | 2,577 |
| 2037 | 12,7 | 2,8 | 5,5 | 239,2 | 52,2 | 0,105 | 73,3 | 73,3 | 1103,7 | 82,6 | 0,127 | 2,705 |
| 2038 | 12,2 | 2,7 | 5,6 | 251,5 | 54,9 | 0,110 | 75,0 | 75,0 | 1178,7 | 83,7 | 0,122 | 2,827 |
| 2039 | 11,8 | 2,6 | 5,7 | 263,2 | 57,5 | 0,116 | 76,6 | 76,6 | 1255,3 | 84,6 | 0,118 | 2,945 |
| 2040 | 11,3 | 2,5 | 5,8 | 274,5 | 59,9 | 0,120 | 78,2 | 78,2 | 1333,5 | 85,6 | 0,113 | 3,058 |
| 2041 | 10,9 | 2,4 | 5,9 | 285,4 | 62,3 | 0,125 | 79,9 | 79,9 | 1413,4 | 86,4 | 0,109 | 3,167 |
| 2042 | 10,4 | 2,3 | 6,0 | 295,8 | 64,6 | 0,130 | 81,5 | 81,5 | 1494,9 | 87,2 | 0,104 | 3,271 |
| 2043 | 10,0 | 2,2 | 6,2 | 305,8 | 66,8 | 0,134 | 83,1 | 83,1 | 1578,0 | 87,9 | 0,100 | 3,371 |
| 2044 | 9,6 | 2,1 | 6,3 | 315,5 | 68,9 | 0,138 | 84,9 | 84,9 | 1662,9 | 88,7 | 0,096 | 3,467 |
| 2045 | 9,3 | 2,0 | 6,5 | 324,7 | 70,9 | 0,143 | 86,7 | 86,7 | 1749,5 | 89,3 | 0,093 | 3,560 |
| 2046 | 8,9 | 1,9 | 6,7 | 333,6 | 72,8 | 0,146 | 88,6 | 88,6 | 1838,1 | 90,0 | 0,089 | 3,649 |
| 2047 | 8,5 | 1,9 | 6,9 | 342,1 | 74,7 | 0,150 | 90,6 | 90,6 | 1928,7 | 90,6 | 0,085 | 3,734 |
| 2048 | 8,2 | 1,8 | 7,1 | 350,3 | 76,5 | 0,154 | 92,9 | 92,9 | 2021,6 | 91,2 | 0,082 | 3,816 |
| 2049 | 7,9 | 1,7 | 7,3 | 358,2 | 78,2 | 0,157 | 95,3 | 95,3 | 2116,9 | 91,7 | 0,079 | 3,895 |
| 2050 | 7,6 | 1,7 | 7,6 | 365,8 | 79,9 | 0,161 | 98,0 | 98,0 | 2214,8 | 92,3 | 0,076 | 3,971 |
| 2051 | 7,3 | 1,6 | 7,9 | 373,1 | 81,5 | 0,164 | 101,0 | 101,0 | 2315,8 | 92,8 | 0,073 | 4,043 |
| 2052 | 7,0 | 1,5 | 8,2 | 380,1 | 83,0 | 0,167 | 104,3 | 104,3 | 2420,1 | 93,3 | 0,070 | 4,113 |
| 2053 | 6,7 | 1,5 | 8,6 | 386,8 | 84,4 | 0,170 | 108,0 | 108,0 | 2528,1 | 93,8 | 0,067 | 4,180 |
| 2054 | 6,4 | 1,4 | 9,1 | 393,2 | 85,9 | 0,173 | 111,5 | 111,5 | 2639,5 | 94,2 | 0,064 | 4,245 |
| 2055 | 5,7 | 1,2 | 8,8 | 398,9 | 87,1 | 0,175 | 104,9 | 104,9 | 2744,4 | 94,5 | 0,057 | 4,302 |
| 2056 | 5,3 | 1,1 | 8,9 | 404,2 | 88,3 | 0,177 | 104,6 | 104,6 | 2849,0 | 95,0 | 0,053 | 4,355 |
| 2057 | 4,3 | 0,9 | 8,1 | 408,5 | 89,2 | 0,179 | 91,8 | 91,8 | 2940,7 | 95,3 | 0,043 | 4,398 |
| 2058 | 2,7 | 0,6 | 5,5 | 411,3 | 89,8 | 0,181 | 57,1 | 57,1 | 2997,9 | 95,2 | 0,027 | 4,426 |
| 2059 | 1,9 | 0,4 | 4,1 | 413,2 | 90,2 | 0,181 | 38,4 | 38,4 | 3036,2 | 95,0 | 0,019 | 4,445 |

# Таблица 4.1.3 Характеристика основного фонда скважин II возвратного объекта. Вариант III (рекомендуемый)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Перевод скважин с других объектов, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,4 | 2,8 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 20,6 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,0 | 22,4 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,0 | 17,9 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 13,6 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,9 | 12,9 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,7 | 13,3 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,5 | 13,7 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4,0 | 16,9 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4,7 | 21,2 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4,1 | 18,3 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,6 | 16,3 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,4 | 16,6 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3,1 | 15,2 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2,9 | 14,2 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2,7 | 14,4 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,9 | 16,7 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,2 | 19,5 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,0 | 19,6 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,8 | 19,7 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,7 | 19,8 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,5 | 19,8 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,4 | 19,9 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,2 | 20,0 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,1 | 20,1 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,0 | 20,2 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,9 | 20,3 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,8 | 20,5 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,7 | 20,7 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,6 | 20,9 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 21,2 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,4 | 21,6 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,3 | 22,0 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,2 | 22,6 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,2 | 23,2 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,1 | 24,0 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,9 | 22,0 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,7 | 20,1 |

Таблица 4.1.4 Характеристика основных показателей разработки II возвратного объекта. Вариант III (рекомендуемый)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 94,4 | 51,2 | 0,229 | 1,5 | 1,5 | 197,2 | 50,0 | 0,0 | 24,6 | 0,017 | 0,567 |
| 2023 | 3,0 | 1,6 | 3,3 | 97,4 | 52,9 | 0,236 | 7,2 | 7,2 | 204,4 | 59,0 | 0,0 | 24,6 | 0,055 | 0,621 |
| 2024 | 2,8 | 1,5 | 3,2 | 100,1 | 54,4 | 0,243 | 7,8 | 7,8 | 212,3 | 64,3 | 0,0 | 24,6 | 0,040 | 0,662 |
| 2025 | 3,1 | 1,7 | 3,7 | 103,3 | 56,1 | 0,250 | 9,2 | 9,2 | 221,5 | 66,2 | 0,0 | 24,6 | 0,035 | 0,697 |
| 2026 | 3,9 | 2,1 | 4,8 | 107,1 | 58,2 | 0,260 | 11,8 | 11,8 | 233,3 | 67,0 | 0,0 | 24,6 | 0,035 | 0,732 |
| 2027 | 4,1 | 2,3 | 5,4 | 111,3 | 60,4 | 0,270 | 13,5 | 13,5 | 246,8 | 69,3 | 0,0 | 24,6 | 0,033 | 0,765 |
| 2028 | 3,9 | 2,1 | 5,4 | 115,2 | 62,5 | 0,279 | 14,0 | 14,0 | 260,8 | 72,1 | 0,0 | 24,6 | 0,031 | 0,796 |
| 2029 | 3,7 | 2,0 | 5,3 | 118,9 | 64,5 | 0,288 | 14,4 | 14,4 | 275,1 | 74,3 | 0,0 | 24,6 | 0,030 | 0,826 |
| 2030 | 3,5 | 1,9 | 5,3 | 122,4 | 66,4 | 0,297 | 14,6 | 14,6 | 289,8 | 76,2 | 0,0 | 24,6 | 0,028 | 0,854 |
| 2031 | 3,3 | 1,8 | 5,3 | 125,7 | 68,2 | 0,305 | 14,8 | 14,8 | 304,6 | 77,9 | 0,0 | 24,6 | 0,026 | 0,880 |
| 2032 | 3,5 | 1,9 | 6,0 | 129,2 | 70,1 | 0,313 | 15,8 | 15,8 | 320,5 | 77,7 | 0,0 | 24,6 | 0,028 | 0,908 |
| 2033 | 3,8 | 2,1 | 6,9 | 133,0 | 72,2 | 0,322 | 17,2 | 17,2 | 337,6 | 78,0 | 0,0 | 24,6 | 0,030 | 0,939 |
| 2034 | 3,6 | 1,9 | 7,0 | 136,5 | 74,1 | 0,331 | 17,4 | 17,4 | 355,1 | 79,5 | 0,0 | 24,6 | 0,029 | 0,967 |
| 2035 | 3,8 | 2,1 | 8,0 | 140,3 | 76,2 | 0,340 | 18,5 | 18,5 | 373,5 | 79,5 | 0,0 | 24,6 | 0,030 | 0,997 |
| 2036 | 4,0 | 2,2 | 9,2 | 144,4 | 78,4 | 0,350 | 19,8 | 19,8 | 393,4 | 79,7 | 0,0 | 24,6 | 0,032 | 1,030 |
| 2037 | 3,8 | 2,1 | 9,5 | 148,1 | 80,4 | 0,359 | 20,1 | 20,1 | 413,5 | 81,1 | 0,0 | 24,6 | 0,030 | 1,060 |
| 2038 | 3,6 | 1,9 | 9,9 | 151,7 | 82,4 | 0,368 | 20,3 | 20,3 | 433,8 | 82,4 | 0,0 | 24,6 | 0,029 | 1,089 |
| 2039 | 3,4 | 1,8 | 10,4 | 155,1 | 84,2 | 0,376 | 20,5 | 20,5 | 454,3 | 83,5 | 0,0 | 24,6 | 0,027 | 1,116 |
| 2040 | 3,2 | 1,7 | 10,9 | 158,3 | 85,9 | 0,384 | 20,6 | 20,6 | 474,9 | 84,6 | 0,0 | 24,6 | 0,025 | 1,141 |
| 2041 | 3,0 | 1,6 | 11,5 | 161,3 | 87,5 | 0,391 | 20,7 | 20,7 | 495,6 | 85,5 | 0,0 | 24,6 | 0,024 | 1,165 |
| 2042 | 2,8 | 1,5 | 12,3 | 164,1 | 89,1 | 0,398 | 20,8 | 20,8 | 516,4 | 86,4 | 0,0 | 24,6 | 0,023 | 1,187 |
| 2043 | 2,7 | 1,4 | 13,2 | 166,7 | 90,5 | 0,404 | 20,9 | 20,9 | 537,2 | 87,3 | 0,0 | 24,6 | 0,021 | 1,209 |
| 2044 | 2,5 | 1,4 | 14,3 | 169,2 | 91,9 | 0,410 | 20,9 | 20,9 | 558,2 | 88,0 | 0,0 | 24,6 | 0,020 | 1,229 |
| 2045 | 2,4 | 1,3 | 15,8 | 171,6 | 93,2 | 0,416 | 21,0 | 21,0 | 579,2 | 88,8 | 0,0 | 24,6 | 0,019 | 1,248 |
| 2046 | 2,2 | 1,2 | 17,6 | 173,8 | 94,4 | 0,421 | 21,1 | 21,1 | 600,3 | 89,5 | 0,0 | 24,6 | 0,018 | 1,265 |
| 2047 | 2,1 | 1,1 | 20,2 | 175,9 | 95,5 | 0,427 | 21,2 | 21,2 | 621,6 | 90,1 | 0,0 | 24,6 | 0,017 | 1,282 |
| 2048 | 2,0 | 1,1 | 23,8 | 177,9 | 96,6 | 0,431 | 21,4 | 21,4 | 643,0 | 90,8 | 0,0 | 24,6 | 0,016 | 1,298 |
| 2049 | 1,9 | 1,0 | 29,5 | 179,7 | 97,6 | 0,436 | 21,6 | 21,6 | 664,5 | 91,4 | 0,0 | 24,6 | 0,015 | 1,313 |
| 2050 | 1,8 | 1,0 | 39,4 | 181,5 | 98,5 | 0,440 | 21,8 | 21,8 | 686,3 | 91,9 | 0,0 | 24,6 | 0,014 | 1,327 |
| 2051 | 1,7 | 0,9 | 61,2 | 183,2 | 99,4 | 0,444 | 22,0 | 22,0 | 708,3 | 92,5 | 0,0 | 24,6 | 0,013 | 1,340 |
| 2052 | 1,6 | 0,8 | - | 184,7 | 100,3 | 0,448 | 22,3 | 22,3 | 730,6 | 93,0 | 0,0 | 24,6 | 0,012 | 1,352 |
| 2053 | 1,5 | 0,8 | - | 186,2 | 101,1 | 0,451 | 22,7 | 22,7 | 753,3 | 93,5 | 0,0 | 24,6 | 0,012 | 1,364 |
| 2054 | 1,4 | 0,8 | - | 187,6 | 101,8 | 0,455 | 23,2 | 23,2 | 776,5 | 94,0 | 0,0 | 24,6 | 0,011 | 1,375 |
| 2055 | 1,3 | 0,7 | - | 188,9 | 102,5 | 0,458 | 23,7 | 23,7 | 800,2 | 94,5 | 0,0 | 24,6 | 0,010 | 1,386 |
| 2056 | 1,2 | 0,7 | - | 190,1 | 103,2 | 0,461 | 24,4 | 24,4 | 824,6 | 95,0 | 0,0 | 24,6 | 0,010 | 1,395 |
| 2057 | 1,2 | 0,6 | - | 191,2 | 103,8 | 0,464 | 25,2 | 25,2 | 849,8 | 95,4 | 0,0 | 24,6 | 0,009 | 1,405 |
| 2058 | 1,0 | 0,5 | - | 192,2 | 104,3 | 0,466 | 23,1 | 23,1 | 872,9 | 95,9 | 0,0 | 24,6 | 0,008 | 1,412 |
| 2059 | 0,8 | 0,4 | - | 193,0 | 104,8 | 0,468 | 21,2 | 21,2 | 894,1 | 96,3 | 0,0 | 24,6 | 0,006 | 1,419 |

# Таблица 4.1.5 Характеристика основного фонда скважин I объекта. Вариант III (рекомендуемый)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Перевод скважин с других объектов, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 2 | 1,9 | 11,9 | 34,4 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 7,4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 2 | 4,5 | 30,7 | 97,0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 7,4 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 2 | 5,1 | 36,4 | 114,0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 7,4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 2 | 5,5 | 42,7 | 118,9 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 7,4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 2 | 5,8 | 47,9 | 130,7 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 7,4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2 | 5,6 | 48,6 | 139,8 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 7,4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 5,3 | 49,1 | 147,5 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 7,4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4,8 | 47,2 | 158,1 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 4,2 | 41,7 | 189,1 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3,8 | 40,2 | 199,6 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3,9 | 43,6 | 201,1 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3,6 | 44,6 | 195,7 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3,4 | 43,8 | 194,2 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3,1 | 43,1 | 182,0 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2,9 | 42,8 | 173,2 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2,6 | 39,4 | 159,3 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2,3 | 36,2 | 146,4 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2,0 | 33,3 | 134,5 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1,8 | 30,6 | 123,5 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1,6 | 28,2 | 113,5 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1,4 | 25,9 | 104,3 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1,3 | 23,8 | 95,8 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1,1 | 21,9 | 88,1 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1,0 | 20,2 | 81,1 |

Таблица 4.1.6 Характеристика основных показателей разработки I объекта. Вариант III (рекомендуемый)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 14,1 | 1,6 | 11,5 | 801,6 | 88,1 | 0,440 | 87,4 | 87,4 | 3712,4 | 83,9 | 23,8 | 1013,4 | 0,351 | 11,750 |
| 2023 | 31,2 | 3,4 | 28,8 | 832,8 | 91,5 | 0,457 | 212,6 | 201,4 | 3925,0 | 85,3 | 67,2 | 1080,6 | 0,777 | 12,527 |
| 2024 | 30,5 | 3,4 | 39,5 | 863,3 | 94,9 | 0,474 | 219,4 | 219,4 | 4144,4 | 86,1 | 79,0 | 1159,7 | 0,760 | 13,287 |
| 2025 | 26,3 | 2,9 | 56,4 | 889,6 | 97,8 | 0,489 | 204,5 | 204,5 | 4348,9 | 87,1 | 82,5 | 1242,2 | 0,656 | 13,943 |
| 2026 | 24,6 | 2,7 | - | 914,2 | 100,5 | 0,502 | 202,8 | 202,8 | 4551,7 | 87,9 | 90,6 | 1332,8 | 0,611 | 14,554 |
| 2027 | 22,8 | 2,5 | - | 936,9 | 103,0 | 0,515 | 197,9 | 197,9 | 4749,6 | 88,5 | 97,0 | 1429,7 | 0,567 | 15,121 |
| 2028 | 20,8 | 2,3 | - | 957,7 | 105,2 | 0,526 | 191,9 | 191,9 | 4941,5 | 89,2 | 102,3 | 1532,0 | 0,517 | 15,638 |
| 2029 | 18,1 | 2,0 | - | 975,8 | 107,2 | 0,536 | 176,8 | 176,8 | 5118,3 | 89,8 | 109,6 | 1641,6 | 0,450 | 16,087 |
| 2030 | 15,8 | 1,7 | - | 991,6 | 109,0 | 0,545 | 155,8 | 155,8 | 5274,1 | 89,9 | 131,1 | 1772,8 | 0,394 | 16,481 |
| 2031 | 13,4 | 1,5 | - | 1005,0 | 110,4 | 0,552 | 142,6 | 142,6 | 5416,7 | 90,6 | 138,5 | 1911,2 | 0,335 | 16,816 |
| 2032 | 11,7 | 1,3 | - | 1016,7 | 111,7 | 0,559 | 132,0 | 132,0 | 5548,7 | 91,1 | 139,5 | 2050,7 | 0,292 | 17,108 |
| 2033 | 9,6 | 1,1 | - | 1026,4 | 112,8 | 0,564 | 119,0 | 119,0 | 5667,7 | 91,9 | 135,7 | 2186,4 | 0,239 | 17,347 |
| 2034 | 8,5 | 0,9 | - | 1034,8 | 113,7 | 0,568 | 109,8 | 109,8 | 5777,5 | 92,3 | 134,6 | 2321,0 | 0,211 | 17,558 |
| 2035 | 7,1 | 0,8 | - | 1041,9 | 114,5 | 0,572 | 99,6 | 99,6 | 5877,1 | 92,9 | 126,2 | 2447,2 | 0,177 | 17,735 |
| 2036 | 6,3 | 0,7 | - | 1048,2 | 115,2 | 0,576 | 91,8 | 91,8 | 5968,9 | 93,1 | 120,1 | 2567,3 | 0,157 | 17,892 |
| 2037 | 5,6 | 0,6 | - | 1053,8 | 115,8 | 0,579 | 84,5 | 84,5 | 6053,3 | 93,4 | 110,4 | 2677,8 | 0,139 | 18,031 |
| 2038 | 5,0 | 0,5 | - | 1058,8 | 116,3 | 0,582 | 77,7 | 77,7 | 6131,1 | 93,6 | 101,5 | 2779,3 | 0,123 | 18,154 |
| 2039 | 4,4 | 0,5 | - | 1063,2 | 116,8 | 0,584 | 71,5 | 71,5 | 6202,5 | 93,9 | 93,3 | 2872,5 | 0,109 | 18,264 |
| 2040 | 3,9 | 0,4 | - | 1067,1 | 117,3 | 0,586 | 65,7 | 65,7 | 6268,3 | 94,1 | 85,7 | 2958,2 | 0,097 | 18,361 |
| 2041 | 3,5 | 0,4 | - | 1070,5 | 117,6 | 0,588 | 60,4 | 60,4 | 6328,7 | 94,3 | 78,7 | 3036,9 | 0,086 | 18,447 |
| 2042 | 3,1 | 0,3 | - | 1073,6 | 118,0 | 0,590 | 55,6 | 55,6 | 6384,3 | 94,5 | 72,3 | 3109,2 | 0,076 | 18,523 |
| 2043 | 2,7 | 0,3 | - | 1076,3 | 118,3 | 0,591 | 51,1 | 51,1 | 6435,4 | 94,7 | 66,5 | 3175,7 | 0,068 | 18,591 |
| 2044 | 2,4 | 0,3 | - | 1078,7 | 118,5 | 0,593 | 47,0 | 47,0 | 6482,5 | 94,9 | 61,1 | 3236,8 | 0,060 | 18,652 |
| 2045 | 2,2 | 0,2 | - | 1080,9 | 118,8 | 0,594 | 43,3 | 43,3 | 6525,8 | 95,0 | 56,2 | 3293,0 | 0,054 | 18,705 |

# Таблица 4.1.7 Характеристика основного фонда скважин II объекта. Вариант III (рекомендуемый)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Ввод скважин из консервации, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 28,8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 6,9 | 21,0 | 99,7 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 28,8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 3 | 8,2 | 29,5 | 179,3 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3 | 8,5 | 33,0 | 193,3 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 8,3 | 34,5 | 198,2 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 3 | 8,4 | 38,1 | 201,3 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 3 | 9,2 | 45,0 | 200,4 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 9,6 | 50,9 | 197,1 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 9,4 | 53,1 | 184,7 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 9,9 | 59,0 | 152,8 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 11,0 | 69,9 | 140,8 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10,8 | 72,6 | 134,8 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10,9 | 77,3 | 132,6 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10,8 | 80,6 | 127,6 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10,1 | 79,0 | 130,1 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9,5 | 77,4 | 131,7 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8,8 | 75,8 | 136,2 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8,3 | 74,1 | 140,2 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7,7 | 72,4 | 143,7 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7,2 | 70,7 | 146,7 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6,7 | 69,0 | 149,4 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6,3 | 67,4 | 151,9 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5,9 | 65,8 | 154,1 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5,5 | 64,2 | 156,1 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5,1 | 62,6 | 158,0 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4,8 | 61,1 | 178,7 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4,5 | 59,7 | 179,1 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4,2 | 58,3 | 179,6 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3,9 | 56,9 | 180,3 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3,7 | 55,6 | 181,3 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3,4 | 54,4 | 182,7 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3,2 | 53,2 | 184,6 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3,0 | 52,1 | 186,7 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2,8 | 51,1 | 188,9 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2,6 | 50,1 | 183,1 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2,3 | 46,5 | 178,2 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2,1 | 45,6 | 167,2 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2,0 | 44,8 | 136,5 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1,9 | 44,1 | 118,9 |

Таблица 4.1.8 Характеристика основных показателей разработки II объекта. Вариант III (рекомендуемый)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 36,4 | 1,7 | 6,6 | 1585,7 | 75,3 | 0,463 | 110,3 | 110,3 | 6650,9 | 67,0 | 103,7 | 4386,6 | 1,398 | 25,180 |
| 2023 | 41,5 | 2,0 | 8,0 | 1627,2 | 77,3 | 0,475 | 148,7 | 148,7 | 6799,6 | 72,1 | 186,5 | 4573,0 | 1,594 | 26,774 |
| 2024 | 43,1 | 2,0 | 9,0 | 1670,3 | 79,4 | 0,487 | 167,1 | 156,0 | 6966,7 | 74,2 | 201,1 | 4774,2 | 1,656 | 28,430 |
| 2025 | 43,7 | 2,1 | 10,0 | 1714,0 | 81,4 | 0,500 | 181,3 | 181,3 | 7147,9 | 75,9 | 206,2 | 4980,3 | 1,677 | 30,107 |
| 2026 | 41,1 | 2,0 | 10,5 | 1755,1 | 83,4 | 0,512 | 186,2 | 186,2 | 7334,1 | 77,9 | 209,4 | 5189,7 | 1,580 | 31,686 |
| 2027 | 38,4 | 1,8 | 11,0 | 1793,6 | 85,2 | 0,523 | 188,3 | 188,3 | 7522,4 | 79,6 | 208,5 | 5398,2 | 1,475 | 33,162 |
| 2028 | 35,4 | 1,7 | 11,4 | 1828,9 | 86,9 | 0,534 | 186,6 | 186,6 | 7709,0 | 81,0 | 205,1 | 5603,2 | 1,359 | 34,521 |
| 2029 | 33,1 | 1,6 | 12,0 | 1862,0 | 88,5 | 0,543 | 186,1 | 186,1 | 7895,1 | 82,2 | 192,2 | 5795,4 | 1,269 | 35,790 |
| 2030 | 30,9 | 1,5 | 12,7 | 1892,9 | 89,9 | 0,552 | 184,8 | 184,8 | 8079,9 | 83,3 | 159,0 | 5954,4 | 1,186 | 36,976 |
| 2031 | 28,8 | 1,4 | 13,6 | 1921,7 | 91,3 | 0,561 | 183,0 | 183,0 | 8262,9 | 84,2 | 146,4 | 6100,8 | 1,108 | 38,084 |
| 2032 | 26,5 | 1,3 | 14,5 | 1948,3 | 92,6 | 0,569 | 178,0 | 178,0 | 8440,9 | 85,1 | 140,2 | 6241,0 | 1,019 | 39,103 |
| 2033 | 24,8 | 1,2 | 15,8 | 1973,1 | 93,7 | 0,576 | 175,3 | 175,3 | 8616,2 | 85,9 | 137,9 | 6378,9 | 0,952 | 40,056 |
| 2034 | 22,8 | 1,1 | 17,3 | 1995,9 | 94,8 | 0,582 | 169,4 | 169,4 | 8785,7 | 86,6 | 132,8 | 6511,7 | 0,875 | 40,931 |
| 2035 | 21,3 | 1,0 | 19,5 | 2017,2 | 95,8 | 0,589 | 166,2 | 166,2 | 8951,8 | 87,2 | 135,4 | 6647,1 | 0,818 | 41,748 |
| 2036 | 19,9 | 0,9 | 22,6 | 2037,0 | 96,8 | 0,594 | 162,8 | 162,8 | 9114,6 | 87,8 | 137,0 | 6784,0 | 0,764 | 42,512 |
| 2037 | 18,6 | 0,9 | 27,3 | 2055,6 | 97,7 | 0,600 | 159,3 | 159,3 | 9273,9 | 88,3 | 141,7 | 6925,8 | 0,714 | 43,226 |
| 2038 | 17,4 | 0,8 | 35,2 | 2073,0 | 98,5 | 0,605 | 155,8 | 155,8 | 9429,6 | 88,9 | 145,9 | 7071,6 | 0,667 | 43,892 |
| 2039 | 16,2 | 0,8 | 50,7 | 2089,2 | 99,3 | 0,610 | 152,2 | 152,2 | 9581,8 | 89,3 | 149,5 | 7221,1 | 0,623 | 44,515 |
| 2040 | 15,2 | 0,7 | 96,0 | 2104,4 | 100,0 | 0,614 | 148,7 | 148,7 | 9730,5 | 89,8 | 152,6 | 7373,7 | 0,582 | 45,097 |
| 2041 | 14,2 | 0,7 | - | 2118,5 | 100,6 | 0,618 | 145,2 | 145,2 | 9875,7 | 90,2 | 155,5 | 7529,2 | 0,544 | 45,641 |
| 2042 | 13,2 | 0,6 | - | 2131,8 | 101,3 | 0,622 | 141,7 | 141,7 | 10017,3 | 90,7 | 158,0 | 7687,2 | 0,508 | 46,149 |
| 2043 | 12,4 | 0,6 | - | 2144,1 | 101,9 | 0,626 | 138,3 | 138,3 | 10155,6 | 91,1 | 160,3 | 7847,4 | 0,475 | 46,624 |
| 2044 | 11,6 | 0,5 | - | 2155,7 | 102,4 | 0,629 | 135,0 | 135,0 | 10290,6 | 91,4 | 162,4 | 8009,8 | 0,444 | 47,068 |
| 2045 | 10,8 | 0,5 | - | 2166,5 | 102,9 | 0,632 | 131,7 | 131,7 | 10422,3 | 91,8 | 164,4 | 8174,2 | 0,414 | 47,482 |
| 2046 | 10,1 | 0,5 | - | 2176,6 | 103,4 | 0,635 | 128,6 | 128,6 | 10550,9 | 92,2 | 185,9 | 8360,1 | 0,387 | 47,869 |
| 2047 | 9,4 | 0,4 | - | 2186,0 | 103,8 | 0,638 | 125,5 | 125,5 | 10676,4 | 92,5 | 186,3 | 8546,4 | 0,362 | 48,231 |
| 2048 | 8,8 | 0,4 | - | 2194,8 | 104,3 | 0,640 | 122,5 | 122,5 | 10798,9 | 92,8 | 186,8 | 8733,2 | 0,338 | 48,569 |
| 2049 | 8,2 | 0,4 | - | 2203,0 | 104,7 | 0,643 | 119,7 | 119,7 | 10918,6 | 93,1 | 187,6 | 8920,7 | 0,316 | 48,885 |
| 2050 | 7,7 | 0,4 | - | 2210,7 | 105,0 | 0,645 | 117,0 | 117,0 | 11035,6 | 93,4 | 188,6 | 9109,4 | 0,295 | 49,181 |
| 2051 | 7,2 | 0,3 | - | 2217,9 | 105,4 | 0,647 | 114,4 | 114,4 | 11150,0 | 93,7 | 190,1 | 9299,4 | 0,276 | 49,457 |
| 2052 | 6,7 | 0,3 | - | 2224,6 | 105,7 | 0,649 | 111,9 | 111,9 | 11261,9 | 94,0 | 192,0 | 9491,4 | 0,258 | 49,714 |
| 2053 | 6,3 | 0,3 | - | 2230,9 | 106,0 | 0,651 | 109,6 | 109,6 | 11371,4 | 94,3 | 194,2 | 9685,7 | 0,241 | 49,955 |
| 2054 | 5,9 | 0,3 | - | 2236,7 | 106,3 | 0,653 | 107,3 | 107,3 | 11478,8 | 94,5 | 196,5 | 9882,1 | 0,225 | 50,181 |
| 2055 | 5,5 | 0,3 | - | 2242,2 | 106,5 | 0,654 | 105,3 | 105,3 | 11584,1 | 94,8 | 190,4 | 10072,6 | 0,210 | 50,391 |
| 2056 | 4,8 | 0,2 | - | 2247,0 | 106,7 | 0,656 | 97,7 | 97,7 | 11681,7 | 95,1 | 185,4 | 10258,0 | 0,184 | 50,575 |
| 2057 | 4,5 | 0,2 | - | 2251,5 | 107,0 | 0,657 | 95,9 | 95,9 | 11777,6 | 95,3 | 173,9 | 10431,9 | 0,172 | 50,746 |
| 2058 | 4,2 | 0,2 | - | 2255,7 | 107,2 | 0,658 | 94,2 | 94,2 | 11871,8 | 95,6 | 142,0 | 10573,9 | 0,160 | 50,907 |
| 2059 | 3,9 | 0,2 | - | 2259,6 | 107,3 | 0,659 | 92,7 | 92,7 | 11964,5 | 95,8 | 123,7 | 10697,6 | 0,150 | 51,056 |

# Таблица 4.1.9 Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению. Вариант III (рекомендуемый)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Ввод скважин из консервации, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 35,2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4 | 3,6 | 14,1 | 91,9 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 64 | 1 | 36,2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 40 | 4 | 5,5 | 26,2 | 182,9 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 4 | 5,7 | 28,0 | 202,0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 4 | 5,6 | 28,3 | 208,1 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 2 | 2 | 0 | 40 | 40 | 4 | 5,5 | 29,8 | 216,3 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 4 | 5,4 | 31,0 | 220,2 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 4 | 5,1 | 31,2 | 221,6 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 4 | 4,8 | 30,3 | 217,6 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 4 | 4,5 | 29,5 | 209,1 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 4 | 4,3 | 29,2 | 205,4 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 4 | 4,1 | 28,4 | 201,6 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 4 | 3,9 | 27,7 | 197,3 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 4 | 3,6 | 26,9 | 192,8 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 4 | 3,4 | 26,2 | 188,6 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 4 | 3,2 | 25,5 | 185,3 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 4 | 3,0 | 24,9 | 181,8 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 4 | 2,9 | 24,6 | 178,3 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4 | 2,7 | 24,3 | 175,0 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4 | 2,5 | 23,7 | 171,8 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4 | 2,4 | 23,2 | 168,8 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4 | 2,2 | 22,7 | 166,0 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4 | 2,1 | 22,2 | 163,5 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 4 | 2,0 | 22,1 | 161,1 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 4 | 1,9 | 22,0 | 159,0 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 8 | 7 | 1 | 29 | 29 | 3 | 1,8 | 20,7 | 178,8 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 3 | 1,9 | 22,9 | 179,1 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 3 | 1,8 | 22,8 | 179,6 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 3 | 1,8 | 23,2 | 180,3 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 3 | 1,7 | 23,6 | 181,3 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 3 | 1,6 | 23,7 | 182,7 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 3 | 1,6 | 24,2 | 184,6 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 3 | 1,5 | 24,8 | 186,7 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 3 | 1,4 | 25,5 | 188,9 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3 | 1,3 | 25,0 | 183,1 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3 | 1,2 | 24,3 | 178,2 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3 | 1,1 | 22,8 | 167,2 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3 | 0,8 | 18,7 | 136,5 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 3 | 0,7 | 16,3 | 118,9 |

Таблица 4.1.10 Характеристика основных показателей разработки в целом по месторождению. Вариант III (рекомендуемый)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Добыча газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом |  |  | годовая | накопленная | годовая | накопленная |
| 2022 | 52,6 | 1,4 | 4,5 | 2545,4 | 69,6 | 0,321 | 203,8 | 203,8 | 10931,7 | 74,2 | 127,5 | 5424,6 | 1,790 | 38,418 |
| 2023 | 79,9 | 2,2 | 7,2 | 2625,3 | 71,8 | 0,331 | 380,4 | 369,2 | 11312,0 | 79,0 | 253,7 | 5678,3 | 2,486 | 40,904 |
| 2024 | 84,3 | 2,3 | 8,2 | 2709,6 | 74,1 | 0,341 | 415,9 | 404,8 | 11728,0 | 79,7 | 280,2 | 5958,5 | 2,545 | 43,450 |
| 2025 | 83,3 | 2,3 | 8,8 | 2792,9 | 76,4 | 0,352 | 424,8 | 424,8 | 12152,7 | 80,4 | 288,6 | 6247,1 | 2,470 | 45,919 |
| 2026 | 80,2 | 2,2 | 9,3 | 2873,1 | 78,6 | 0,362 | 435,0 | 435,0 | 12587,7 | 81,6 | 300,0 | 6547,1 | 2,332 | 48,252 |
| 2027 | 76,3 | 2,1 | 9,7 | 2949,5 | 80,6 | 0,372 | 437,5 | 437,5 | 13025,2 | 82,5 | 305,5 | 6852,5 | 2,185 | 50,437 |
| 2028 | 71,8 | 2,0 | 10,1 | 3021,2 | 82,6 | 0,381 | 435,0 | 435,0 | 13460,1 | 83,5 | 307,3 | 7159,9 | 2,024 | 52,461 |
| 2029 | 66,8 | 1,8 | 10,5 | 3088,0 | 84,4 | 0,389 | 423,2 | 423,2 | 13883,4 | 84,2 | 301,8 | 7461,7 | 1,869 | 54,330 |
| 2030 | 62,4 | 1,7 | 11,0 | 3150,5 | 86,1 | 0,397 | 404,9 | 404,9 | 14288,3 | 84,6 | 290,1 | 7751,7 | 1,730 | 56,060 |
| 2031 | 58,8 | 1,6 | 11,6 | 3209,3 | 87,8 | 0,404 | 395,0 | 395,0 | 14683,2 | 85,1 | 284,9 | 8036,6 | 1,601 | 57,661 |
| 2032 | 55,7 | 1,5 | 12,4 | 3265,1 | 89,3 | 0,411 | 385,5 | 385,5 | 15068,7 | 85,5 | 279,7 | 8316,3 | 1,479 | 59,140 |
| 2033 | 52,3 | 1,4 | 13,3 | 3317,4 | 90,7 | 0,418 | 374,7 | 374,7 | 15443,5 | 86,0 | 273,6 | 8589,9 | 1,363 | 60,503 |
| 2034 | 49,2 | 1,3 | 14,5 | 3366,6 | 92,1 | 0,424 | 364,1 | 364,1 | 15807,6 | 86,5 | 267,4 | 8857,3 | 1,258 | 61,762 |
| 2035 | 46,0 | 1,3 | 15,8 | 3412,6 | 93,3 | 0,430 | 353,8 | 353,8 | 16161,4 | 87,0 | 261,6 | 9118,9 | 1,163 | 62,925 |
| 2036 | 43,5 | 1,2 | 17,8 | 3456,1 | 94,5 | 0,435 | 345,9 | 345,9 | 16507,2 | 87,4 | 257,1 | 9376,0 | 1,086 | 64,010 |
| 2037 | 40,7 | 1,1 | 20,2 | 3496,8 | 95,6 | 0,441 | 337,2 | 337,2 | 16844,4 | 87,9 | 252,2 | 9628,1 | 1,011 | 65,021 |
| 2038 | 38,1 | 1,0 | 23,8 | 3534,9 | 96,7 | 0,445 | 328,8 | 328,8 | 17173,2 | 88,4 | 247,4 | 9875,5 | 0,941 | 65,962 |
| 2039 | 35,8 | 1,0 | 29,2 | 3570,7 | 97,6 | 0,450 | 320,8 | 320,8 | 17494,0 | 88,9 | 242,7 | 10118,2 | 0,877 | 66,839 |
| 2040 | 33,5 | 0,9 | 38,8 | 3604,2 | 98,6 | 0,454 | 313,2 | 313,2 | 17807,2 | 89,3 | 238,3 | 10356,6 | 0,818 | 67,657 |
| 2041 | 31,5 | 0,9 | 59,4 | 3635,7 | 99,4 | 0,458 | 306,1 | 306,1 | 18113,4 | 89,7 | 234,2 | 10590,7 | 0,762 | 68,419 |
| 2042 | 29,6 | 0,8 | - | 3665,3 | 100,2 | 0,462 | 299,5 | 299,5 | 18412,9 | 90,1 | 230,3 | 10821,0 | 0,711 | 69,131 |
| 2043 | 27,8 | 0,8 | - | 3693,0 | 101,0 | 0,465 | 293,4 | 293,4 | 18706,3 | 90,5 | 226,7 | 11047,7 | 0,664 | 69,795 |
| 2044 | 26,1 | 0,7 | - | 3719,1 | 101,7 | 0,469 | 287,8 | 287,8 | 18994,1 | 90,9 | 223,5 | 11271,2 | 0,620 | 70,415 |
| 2045 | 24,6 | 0,7 | - | 3743,7 | 102,4 | 0,472 | 282,7 | 282,7 | 19276,9 | 91,3 | 220,6 | 11491,8 | 0,579 | 70,994 |
| 2046 | 21,2 | 0,6 | - | 3764,9 | 102,9 | 0,474 | 238,3 | 238,3 | 19515,1 | 91,1 | 185,9 | 11677,7 | 0,494 | 71,488 |
| 2047 | 20,1 | 0,5 | - | 3784,9 | 103,5 | 0,477 | 237,4 | 237,4 | 19752,5 | 91,6 | 186,3 | 11864,0 | 0,464 | 71,952 |
| 2048 | 19,0 | 0,5 | - | 3803,9 | 104,0 | 0,479 | 236,8 | 236,8 | 19989,3 | 92,0 | 186,8 | 12050,7 | 0,436 | 72,388 |
| 2049 | 18,0 | 0,5 | - | 3821,9 | 104,5 | 0,481 | 236,5 | 236,5 | 20225,8 | 92,4 | 187,6 | 12238,3 | 0,410 | 72,798 |
| 2050 | 17,0 | 0,5 | - | 3838,9 | 105,0 | 0,484 | 236,7 | 236,7 | 20462,5 | 92,8 | 188,6 | 12426,9 | 0,385 | 73,183 |
| 2051 | 16,1 | 0,4 | - | 3855,0 | 105,4 | 0,486 | 237,4 | 237,4 | 20699,9 | 93,2 | 190,1 | 12617,0 | 0,362 | 73,545 |
| 2052 | 15,3 | 0,4 | - | 3870,3 | 105,8 | 0,488 | 238,6 | 238,6 | 20938,4 | 93,6 | 192,0 | 12809,0 | 0,340 | 73,885 |
| 2053 | 14,5 | 0,4 | - | 3884,7 | 106,2 | 0,489 | 240,2 | 240,2 | 21178,6 | 94,0 | 194,2 | 13003,2 | 0,320 | 74,205 |
| 2054 | 13,7 | 0,4 | - | 3898,4 | 106,6 | 0,491 | 242,0 | 242,0 | 21420,6 | 94,3 | 196,5 | 13199,7 | 0,301 | 74,506 |
| 2055 | 12,5 | 0,3 | - | 3910,9 | 106,9 | 0,493 | 233,9 | 233,9 | 21654,5 | 94,7 | 190,4 | 13390,2 | 0,278 | 74,784 |
| 2056 | 11,3 | 0,3 | - | 3922,2 | 107,2 | 0,494 | 226,6 | 226,6 | 21881,1 | 95,0 | 185,4 | 13575,6 | 0,246 | 75,030 |
| 2057 | 10,0 | 0,3 | - | 3932,2 | 107,5 | 0,495 | 212,9 | 212,9 | 22093,9 | 95,3 | 173,9 | 13749,5 | 0,224 | 75,254 |
| 2058 | 7,9 | 0,2 | - | 3940,0 | 107,7 | 0,496 | 174,5 | 174,5 | 22268,4 | 95,5 | 142,0 | 13891,5 | 0,195 | 75,450 |
| 2059 | 6,6 | 0,2 | - | 3946,6 | 107,9 | 0,497 | 152,3 | 152,3 | 22420,7 | 95,7 | 123,7 | 14015,2 | 0,175 | 75,625 |