4.3 Анализ расчетных коэффициентов извлечения нефти (КИН) из недр

В настоящем отчете коэффициент извлечения нефти рассчитан с использованием методики института ТатНИПИнефть.

B основу расчетной модели, принятой для прогноза показателей разработки, положена схема слоисто- и зонально-неоднородного пласта – коллектора с использованием методики института ТатНИПИнефть. Согласно этой модели, продуктивный пласт состоит из зон различной продуктивности с линейными размерами d, а каждая зона представлена из набора слоев различной проницаемости. Изменение проницаемости по слоям и зонам имеет вероятностный характер.

Наряду с геологической характеристикой пласта, модель учитывает и физические факторы, такие как: двухфазность потока, различие вязкостей нефти и закачиваемого агента, явление языкообразования и др. С учетом зональной неоднородности между элементами рассчитывают динамику добычи нефти при заданных условиях.  Расчетная модель позволяет определять технологические показатели разработки, как для режима истощения, так и для этапа поддержания пластового давления путем закачки воды и газа в пласт с учетом порядка и темпа разбуривания и ввода скважин в эксплуатацию, фактической плотности сетки скважин, режимов эксплуатации скважин.

При определении коэффициента извлечения нефти применялась апробированная в Республике Казахстан коэффициентная методика (ТатНИПИнефть), соответствующая действующим инструкциям.

Для всех рассматриваемых вариантов разработки продуктивных горизонтов месторождения Гран расчет коэффициента извлечения нефти проводился по формуле:

;						(4.3.1)

где: К1 – коэффициент охвата сеткой скважин, показывающий долю дренируемого объема нефтяных залежей при данной сетке размещения скважин;

К2 – коэффициент вытеснения нефти;

К3 – коэффициент заводнения, показывающий долю извлечения подвижных запасов.

Для расчета составляющих коэффициента охвата сеткой скважин использовались следующие формулы:

К1 = К1’ × К1’’;						(4.3.2)

;					          (4.3.3)

;						(4.3.4)

В этих формулах К1I – коэффициент, показывающий возможную долю разбуривания и ввода в промышленную разработку разведанных геологических запасов нефти водонефтяных зон. Часть геологических запасов нефти этих пластов с нефтяной мощностью меньше некоторой минимальной hн.мин/hчнз, установленной по соображениям экономического характера, не будет разбурена и введена в разработку:

hн.мин/hчнз2 = 1/1+А2/(1-А2) ∙ в/н ∙ н/в2;		(4.3.5)

где: А2/(1-А2) – предельный максимально допустимый весовой водонефтяной фактор;

А2 – предельная весовая обводненность добываемой продукции, при которой наступает экономический предел рентабельности процесса добычи нефти. Данный параметр зависит от значительного ряда как технологических, так и экономических факторов, таких как: дебиты скважин, глубина залегания продуктивных пластов, предельная себестоимость и цена реализации добываемой нефти. В связи с этим, предельная обводненность добываемой продукции в расчетах для месторождения взята по литературным данным, аналогично предельной обводненности, применяемой при определении вовлеченных в разработку извлекаемых запасов в методиках Сазонова Б.Ф., Камбарова Г.С., Максимова М.М. и Назарова-Сипачева, равной 98%;

в/н – соотношение вязкостей воды и нефти в пластовых условиях;

н/в – соотношение удельных весов вытесняемой нефти и вытесняющей воды в пластовых условиях.

Минимальная нефтенасыщенная толщина для размещения проектных скважин (hн.мин) определялась по формуле:

(4.3.6)

Расчет технологических показателей осуществлялся на период до достижения 95-98% обводненности продукции скважины.

К1II – коэффициент дренирования нефтяных пластов при данной сетке размещения нагнетательных и добывающих скважин, учитывающий хаотическую прерывистость продуктивных пластов;

mp – число эксплуатационных рядов, находящихся в полосе между двумя нагнетательными рядами.

W – доля общей площади продуктивного пласта, занятой неколлектором, при взаимном совершенно хаотическом размещении зон пласта-коллектора и пласта-неколлектора.

d – линейный размер хаотического изменения коллекторских свойств пластов – размер отдельных зон, которыми моделируется хаотическая зональная неоднородность пластов. Можно считать, что в пределах одного пропластка изменение коллекторских свойств незначительно, и для определения линейных размеров зон неоднородности можно использовать осредненные значения длин однородных пропластков по продольному и поперечному сечению разреза. В связи с этим, для определения размеров зон неоднородности для каждого подсчетного объекта использованы осредненные длины проекции коллекторов данного продуктивного горизонта;

SI – площадь на одну скважину, км2/скв.

Коэффициент заводнения (К3) зависит от зональной и послойной неоднородности пластов по проницаемости, соотношения вязкости нефти и воды, системы размещения скважин, а также предельной обводненности добываемой продукции.

Кз = Кзн + (Кзк - Кзн)А;					(4.3.7)

;						(4.3.8)

где: Kзн – доля отбора подвижных запасов нефти за безводный период разработки, условно безводным можно считать период эксплуатации скважины с обводненностью менее 5%; Kзк – потенциально возможная конечная доля отбора подвижных запасов нефти. Данные коэффициенты учитывают неравномерность вытеснения нефти водой в добывающие скважины;  – коэффициент, учитывающий различие физических свойств нефти и вытесняющей воды в пластовых условиях.

; 						(4.3.9)

Kзк= 10,95+0,25·ν2;						(4.3.10)

;						(4.3.11)

где:  – соотношение подвижностей вытесняющего агента и нефти в пластовых условиях (µ*=µнµв·К21,5); ν2 – расчетная послойная неоднородность пластов, данный параметр является комплексным, объединяющим различные виды неоднородности, действующие взаимно, независимо и одновременно.

V12 – действительная послойная неоднородность.

Для расчета послойной неоднородности определяется проницаемость и квадрат проницаемости для каждого слоя в каждой скважине. Проводится осреднение полученных проницаемостей и их квадратичных значений для каждой скважины по горизонту в целом:

(4.3.12)

Затем осуществляется переход к неограниченно большой совокупности:

(4.3.13)

Аналогичным образом определяется зональная неоднородность (V2зон), только вместо слоев используются скважины.

V22 – геометрическая неоднородность (неравномерность) вытеснения нефти водой в однородном слое, обусловленная точечностью и геометрией точек расположения источников и стоков, а также различием подвижностей вытесняющей воды и нефти:

(4.3.14)

V32 – расчетная зональная неоднородность, характеризующая неравномерность стягивания фронтов вытесняющей воды с разных сторон от различных нагнетательных скважин к стягивающей добывающей скважине:

(4.3.15)

Таким образом, расчетная послойная неоднородность для I объекта составляет 0,207 доли ед. определяется по следующей формуле:

;		(4.3.16)

;							(4.3.17)

где:  – фильтрационный коэффициент.

=;							(4.3.18)

Значения коэффициентов охвата, заводнения и конечного нефтеизвлечения, рассчитанных для разных вариантов, по каждому продуктивному горизонту, с учетом геологического строения и неоднородности приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Коэффициенты нефтеизвлечения по расчетным вариантам разработки

| Объекты | Варианты | Расчетные коэффициенты, доли ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 | К2 | К3 | КИН |
| I Возвратный | 1 | 0,966 | 0,73 | 0,193 | 0,136 |
|  | # 2 | # 0,974 | # 0,73 | # 0,266 | # 0,189 |
|  | # 3 | # 0,974 | # 0,73 | # 0,266 | # 0,189 |
| II Возвратный | 1 | 0,914 | 0,73 | 0,720 | 0,480 |
|  | 2 | # 0,914 | # 0,73 | # 0,720 | # 0,480 |
|  | 3 | # 0,914 | # 0,73 | # 0,720 | # 0,480 |
| I | 1 | 0,977 | 0,7 | 0,834 | 0,570 |
|  | # 2 | # 0,979 | # 0,7 | # 0,844 | # 0,578 |
|  | # 3 | # 0,980 | # 0,7 | # 0,877 | # 0,601 |
| II | 1 | 0,981 | 0,7 | 0,949 | 0,652 |
|  | 2 | 0,981 | 0,7 | 0,978 | 0,671 |
|  | 3 | 0,981 | 0,7 | 0,978 | 0,671 |