5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Экономический анализ проведен по трем вариантам, для оценки возможных финансовых и экономических последствии реализации рассмотренных вариантов разработки, измерить совокупные затраты инвестора и выгоды от реализации вариантов.

Анализировались: проектный уровень добычи нефти, срок достижения экономического предела, срок окупаемости инвестиций, капитальные вложения, эксплуатационные затраты, чистая прибыль, накопленный поток денежной наличности и экономические показатели. Результаты технико-экономических расчетов приведены в таблице 5.1.

Результаты расчетов:

Рентабельный период составил:

1 вариант – 2022 - 2059гг.

2 вариант – 2022 - 2059гг.

3 вариант – 2022 - 2059гг.

Объем необходимых капитальных вложении при расчете за расчетный период составляет:

1 вариант – 3108,9 млн. тг.

2 вариант – 3128,6 млн. тг.

3 вариант – 3834,2 млн. тг.

Максимальные капитальные вложения приходятся на третий вариант, что связано с бурением 1 наклонно-направленной и 1 горизонтальной скважин, по первому варианту предусматривается бурение 1 вертикальной скважины, второй вариант предусматривает бурение 1 наклонно-направленной скважины.

Суммарные эксплуатационные затраты за расчетный период составляют:

1 вариант – 201054,1 млн. тг

2 вариант – 241681,9 млн. тг.

3 вариант – 247820,4 млн. тг.

Максимальные эксплуатационные затраты приходятся на 3 вариант, что связано с наибольшей добычей.

Накопленный дисконтированный поток наличности (Чистая приведенная стоимость) за расчетный период, при ставке дисконта 12,24% имеет следующую величину:

1 вариант – 37812,4 млн. тг.

2 вариант – 43482,0 млн. тг.

3 вариант – 45000,4 млн. тг.

Накопленный дисконтированный поток наличности Государства за расчетный период, при ставке дисконта 12,24% имеет следующую величину:

1 вариант – 57333,4 млн. тг.

2 вариант – 66669,9 млн. тг.

3 вариант – 69419,0 млн. тг.

При реализации третьего варианта Государство получает максимальные поступления в виде налогов.

Таким образом, рентабельным является третий вариант, по которому недропользователь и Государство получают максимальную выгоду.

Таблица 5.1- Технико-экономические показатели вариантов разработки по месторождению в целом

| Наименование показателей | Ед.изм. | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Проектный период | период | 2022 - 2059 | 2022 - 2059 | 2022 - 2059 |
| Проектный уровень добычи жидкости | тыс.т/год | 396 | 427 | 437 |
| Проектный уровень добычи нефти | тыс.т/год | 75,7 | 78,3 | 84,3 |
| Проектный уровень добычи попутного газа | млн.м3/год | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| Проектный уровень закачки воды | тыс.м3/год | 280,6 | 301,7 | 307,3 |
| Темп отбора при проектном уровне | % | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| Максимальный фонд скважин за весь срок разработки, в т.ч : | ед. | 112 | 112 | 113 |
| добывающих | ед. | 108 | 108 | 109 |
| нагнетательных | ед. | 4 | 4 | 4 |
| Ввод новых скважин из бурения | ед. | 1 | 1 | 2 |
| Нефтедобывающих | ед. | 1 | 1 | 2 |
| наклонно-направленных | шт. | 0 | 1 | 1 |
| горизонтальных | шт. | 0 | 0 | 1 |
| Накопленные показатели |  |  |  |  |
| добыча нефти за рентабельный период | тыс. т | 1 176 | 1 407 | 1 454 |
| добыча нефти с начала разработки | тыс. т | 3 669 | 3 900 | 3 947 |
| добыча нефтяного (попутного) газа | млн. м3 | 33 | 38 | 39 |
| добыча нефтяного (попутного) газа с начала разработки | млн. м3 | 70 | 74 | 76 |
| добыча жидкости за рентабельный период | тыс. т | 9 923 | 11 518 | 11 693 |
| добыча жидкости с начала разработки | тыс. т | 20 651 | 22 246 | 22 421 |
| закачка воды за рентабельный период | тыс. м3 | 7 428 | 8 611 | 8 718 |
| закачка воды с начала разработки | тыс. м3 | 12 725 | 13 908 | 14 015 |
| Коэффициент извлечения нефти | доли ед. | 0,462 | 0,491 | 0,497 |
| Средняя обводненность продукции к концу разработки | % | 95,9% | 95,7% | 95,7% |
| Суммарная выручка от реализации товарной продукции | млн. тг | 347 890,8 | 422 010,4 | 434 307,6 |
| Капитальные затраты (без НДС) | млн. тг | 3 108,9 | 3 128,6 | 3 834,2 |
| в строительство скважин | млн. тг | 212,4 | 232,1 | 872,1 |
| в нефтепромысловое строительство | млн. тг | 2 896,5 | 2 896,5 | 2 962,0 |
| Эксплуатационные затраты (без амортизации ) | млн. тг | 201 054,1 | 241 681,9 | 247 820,4 |
| производственные расходы | млн. тг | 35 552,5 | 40 416,7 | 41 052,7 |
| налоги и платежи, относимые на вычеты | млн. тг | 18 588,3 | 22 381,6 | 23 071,8 |
| непроизводственные расходы | млн. тг | 146 913,2 | 178 883,6 | 183 695,9 |
| Эксплуатационные затраты с учетом амортизации(для налогообложения) | млн. тг | 207 777,8 | 248 425,3 | 255 267,5 |
| Чистые недисконтированные поступления |  |  |  |  |
| - до налогообложения | млн. тг | 273 430,9 | 335 145,7 | 344 926,5 |
| - после налогообложения | млн. тг | 101 877,2 | 124 452,9 | 128 206,4 |
| - Поступления Государству | млн. тг | 170 770,1 | 209 813,4 | 215 821,8 |
| Чистые дисконтированные поступления |  |  |  |  |
| - после налогообложения |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | млн. тг | 37 812,4 | 43 482,0 | 45 000,4 |
| при ставке дисконта в 15% | млн. тг | 33 026,8 | 37 642,6 | 38 938,5 |
| при ставке дисконта в 20% | млн. тг | 26 998,0 | 30 353,9 | 31 352,6 |
| - бюджета Государства |  |  |  |  |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | млн. тг | 57 333,4 | 66 669,9 | 69 419,0 |
| при ставке дисконта в 15% | млн. тг | 49 797,8 | 57 376,6 | 59 804,7 |
| при ставке дисконта в 20% | млн. тг | 40 484,1 | 45 981,6 | 47 978,9 |
| Индекс доходности (PI) |  |  |  |  |
| при 0% дисконта | ед. | 33,77 | 40,78 | 34,44 |
| при ставке дисконта КМГ (WACC) в 12,24% | ед. | 18,61 | 21,10 | 17,12 |
| при ставке дисконта в 15% | ед. | 17,393 | 19,546 | 15,732 |
| при ставке дисконта в 20% | ед. | 15,883 | 17,607 | 13,979 |

## Анализ чувствительности проекта

Анализ чувствительности инвестиционного проекта - это характеристика его устойчивости. При анализе устойчивости его анализируют с позиции основных экономических характеристик эффективности.

Анализ чувствительности проведен по рекомендуемому второму варианту на изменение чистой приведенной стоимости денежного потока (NPV-12,24%), при изменении от базовой величины, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения следующих исходных факторов:

- объем добычи нефти;

- цены реализации продукции;

- капитальные вложения;

- эксплуатационные затраты;

Проведенные расчеты свидетельствуют, что проект является устойчивым к изменению капитальных вложений и эксплуатационных затрат в пределах увеличения их стоимости на 20%, эффективность варианта снижается, но остается положительной. Увеличение объема добычи нефти и цены на нефть делает проект еще более эффективным, при снижении указанных показателей на 10% и более, эффективность варианта снижается, но остается положительной. Таким образом, как показывают расчеты рекомендуемый вариант признается устойчивым к изменению основных факторов.

Для наглядной демонстрации влияния переменных показателей на критерии экономической эффективности проведен анализ чувствительности проекта, представленный на рисунке 5.1.1.-5.1.2.

Рисунок 5.1.1 - Чувствительность проекта к изменению NPV на факторном анализе «Паук»

Рисунок 5.1.2 - Чувствительность проекта к изменению NPV на факторном анализе «Торнадо»