  - Требования и рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции скважин

При выборе технологии внутрипромыслового сбора и транспорта необходимо учитывать:

- устьевые давления и динамику их изменения в процессе эксплуатации скважин месторождения;

- газосодержание добываемой продукции;

- реологические характеристики добываемой продукции (вязкость, плотность, высокую температуру застывания);

- схема расположения добывающих скважин;

- ожидаемые дебиты нефти и газа;

- прогнозируемый уровень обводненности;

- удаленность действующего объекта подготовки от добывающих скважин.

Система внутрипромыслового сбора и транспорта в соответствии с «Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр» должна удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечить герметичность сбора добываемой продукции;

- обеспечить минимальные потери нефти и газа;

- обеспечить минимальные выбросы в атмосферу;

- обеспечить точный замер дебита продукции каждой скважины;

- обеспечить возможность исследований скважин для подбора оптимального технологического режима работы скважины и контроля за разработкой.

Система внутрипромыслового сбора и подготовки добываемой продукции месторождения Гран предназначена для герметизированного сбора, обеспечения по скважинного замера и промыслового транспорта добываемой продукции к объекту подготовки ─ УПН для первичной подготовки нефти и дальнейшей транспортировки на ЦППН С.Балгимбаева для последующей подготовки нефти до товарной кондиции и сдачи потребителю.

Описание существующей системы сбора

Технологическая схема системы сбора скважинной продукции месторождения Гран представлена на рисунке 6.3.1.

Рис. 6.3.1 -Принципиальная схема системы сбора скважинной продукции месторождения Гран

Скважины снабжены выкидными линиями, по которым продукция скважин поступает на АГЗУ. В настоящее время на месторождении Гран функционируют 4 АГЗУ (Б-40-14-500─3 единицы, АМ 40-8-400─1 единица). На АГЗУ производится индивидуальный поочередный замер дебита скважин и добываемого газа. Система сбора герметизирована.

Технические характеристики трубопроводов выкидных линий добывающих скважин месторождения Гран, а также их распределение по АГЗУ приведены в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1 - Технические характеристики трубопроводов (выкидных линий) добывающих скважин месторождения Гран

| № | № АГЗУ | № скважин | Диаметр выкидной линии от скважин до АГЗУ, мм | Материал трубопровода | Протяженность выкидной линии от скважин до АГЗУ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 371 | 75 | 89х5,0 | сталь | 165 |
|  |  | 29 | 114х4,5 | сталь | 700 |
|  |  | 59 | 114х4,5 | сталь | 710 |
|  |  | 56 | 114х4,5 | сталь | 725 |
|  |  | 42 | 114х4,5 | сталь | 200 |
|  |  | 57 | 114х4,5 | сталь | 582 |
|  |  | 61 | 114х4,5 | сталь | 180 |
|  |  | 34 | 114х4,5 | сталь | 190 |
|  |  | 22 | 114х7 | сталь | 170 |
|  |  | 52 | 114х6 | сталь | 90 |
|  |  | 25 | 114х6 | сталь | 280 |
| 2 | 372 | 71 | 114х7 | сталь | 1353 |
|  |  | 88 | 73х5,5 | сталь | 150 |
|  |  | 32 | 114х6 | сталь | 660 |
|  |  | 17 | 114х7 | сталь | 1055 |
|  |  | 27 | 114х4,5 | сталь | 312 |
|  |  | 3 | 110х5 | СВТ | 1804 |
|  |  | 4 | 114х4,5 | сталь | 219 |
|  |  | 26 | 110х5 | СВТ | 171 |
|  |  | 73 | 89х6,5 | сталь | 140 |
|  |  | 78 | 73ъ5,5 | сталь | 300 |
| 3 | 373 | 64 | 114х4,5 | сталь | 430 |
|  |  | 21 | 114х6 | сталь | 220 |
|  |  | 51 | 114х6 | сталь | 320 |
|  |  | 35 | 114х6 | сталь | 410 |
|  |  | 85 | 73х5,5 | сталь | 660 |
|  |  | 53 | 114х7 | сталь | 446 |
|  |  | 19 | 114х4,5 | сталь | 320 |
|  |  | 9 | 114х4,5 | сталь | 543 |
|  |  | 30 | 114х7 | сталь | 290 |
| 4 | 374 | 68 | 114х4,5 | сталь | 240 |
|  |  | 66 | 114х4,5 | сталь | 475 |
|  |  | 31 | 114х6 | сталь | 360 |
|  |  | 74 | 114х7 | сталь | 225 |
|  |  | 76 | 73х5,5 | сталь | 420 |
|  |  | 69 | 114х7 | сталь | 180 |
|  |  | 12 | 114х7 | сталь | 98 |
|  |  | 77 | 73х5,5 | сталь | 275 |

Рис. 6.3.2. - Распределение выкидных трубопроводов добывающих скважин по материальному исполнению на месторождении Гран

Согласно диаграмме по материальному исполнению проиллюстрированная на Рис. 6.3.2 ,5% выкидных трубопроводов добывающих скважин являются стекловолоконными, 95 % стальными. В отличие от стекловолоконных труб, стальные имеют такие недостатки как, небольшой срок эксплуатации и высокую коррозионную активность. Рекомендуется заменить стальные выкидные трубопроводы (линии) на СВТ.

Описание существующей системы подготовки продукции

Продукция эксплуатационных скважин месторождения Гран в объеме Qжид=772 т/сут, Qнеф=192 т/сут, с давлением 1,2-1,4 атм, содержанием газа 31,9 м3/т по нефтесборному коллектору поступает в нефтегазосепаратор НГС 1-1,6-2000-1 для отделения газа от продукции нефтяных скважин. Перед НГС производится подача деэмульгатора Диссолван V4795 с удельным расходом 55-65 г/т.

Отделившийся газ поступает на осушку в газосепаратор ГС 1-1,6-800-1 и после окончательной очистки от жидкости используется на печах подогрева нефти ПТ-16/150 №1, №2, №3, №5, ПНЭ-2,7 №4 (3-ед в работе, 2-ед в резерве) и котельной.

С нефтегазосепаратора разгазированная нефтяная эмульсия через печи подогрева ПТ-16/150 №1, №2, №3, №5, ПНЭ-2,7 №4, где нагревается до 45-50°С поступает в технологический резервуар РВС-1000 №2, откуда после отстоя через переточную линию 9м или 5,5м поступает в РВС-1000 №1.

С РВС-1000 №1 нефтяная эмульсия насосами ЦНС-180/128 №1, №2 (1 насоса «рабочий», 1 насос в «резерве») через узел замера, с давлением 12,0 атм, содержанием хлористых солей 860-1170 мг/л, обводненностью 0,5-1,0% по нефтепроводу Ø150 мм протяженностью 17,7 км «Гран – С.Балгимбаев» откачивается на ЦПСиПН месторождения С.Балгимбаев.

Пластовая вода, сброшенная с резервуара в процессе подготовки, поступает в горизонтальный отстойник ОГ-100 №1 насосами ЦНС-60/330 №1, №2 с давлением 30,0-31,0 атм в объеме 580 т/сут закачивается в систему ППД.

Технологическая схема УПН Гран изображена на Рис.6.3.3.

Принципиальная схема  подготовки проукции на УПН Гран представлена на Рис.6.3.4.

Рис. 6.3.3. - Технологическая схема УПН Гран

Рис. 6.3.4. - Существующая принципиальная схема УПН Гран

Согласно рекомендуемому варианту разработки, в 2023 году предусматривается бурение горизонтальной скважины №82 и в 2024 году скважину №83. Предусмотреть обустройство устьев 2 эксплуатационных нефтяных скважин (82, 83) с выкидными трубопроводами, для дальнейшего подключения к существующему АГЗУ. Выкидные линии прокладываются в почве ниже уровня сезонного промерзания, для того чтобы защитить их от климатических воздействий.

Выводы и рекомендации

- Существующее оборудование системы сбора и подготовки скважинной продукции месторождении Гран по технологическим возможностям и пропускным способностям способно обеспечить достижение прогнозных технологических показателей разработки, принятых в настоящем отчете.

- Осуществлять сбор скважинной продукции и промыслового транспорта по герметизированной системе, во избежание попадения кислорода в ГЖС.

- Рекомендуется заменить выкидные линии на СВТ.

- Проводить мониторинг коррозии технологического оборудования и трубопроводов.

  - Рекомендации к разработке программы по переработке (утилизации) газа

Регулирование вопросов использования ПНГ в Казахстане осуществляется нормативными документами, законами, постановлениями Правительства РК, директивными указаниями Министерства охраны окружающей среды.

Согласно статье 86 «Закона о недрах и недропользовании...» Недропользователь должен разрабатывать Программу развития переработки попутного газа, которая подлежит обновлению каждые три года.

В настоящее время утилизация сырого газа на месторождении Гран ведется согласно «Программе развития переработки сырого газа на объектах НГДУ «Жаикмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на период с 01.01.2022 по 31.12.2024 гг», утвержденной Министерством энергетики РК (Протокол №4/2 от 14.09.2021 г.).  Согласно данной Программе сырой газ месторождения используется на собственные технологические нужды (V1):

- Печи подогрева ПТ-16/150М (2 единицы);

- Газовый котел RB-167 EMF (1 единица);

- Газовый котел Navien Ace-16K (1 единица)

Сжигание сырого газа на месторождении (технологически неизбежное сжигание сырого газа VV) при эксплуатации технологического оборудования и проведении ремонтных работ и технического обслуживания осуществляется, согласно разрешения на сжигания сырого газа в факелах в пределах нормативов и объемов, рассчитанных по Методике (Методика расчетов нормативов от 5 мая 2018 года: в 2022 году ─ 0,054341 млн. м3, в том числе по категории V7 – 0,00042 млн. м3, по категории V8 – 0,053921 млн. м3 при добыче газа 2,812 млн. м3. Расчеты были выполнены на основании проектных показателей добычи газа «Анализа разработки месторождения Гран».

Баланс сырого газа месторождения Гран представлен в таблице 6.4.1. Баланс газа расчитан на основании показателей добычи газа рекомендуемого варианта разработки (3 вариант).

Таблица 6.4.1. – Баланс газа месторождения Гран

| № | Наименование | Общее кол-во | В работе | Расход газа (не более), м3/час | Количество часов работы в сутки | Эксплуатация (кол-во дней в году) | Объем газа, млн. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Добыча газа, (VI) |  |  |  |  |  | 1,790 | 2,486 | 2,545 | 2,470 | 2,332 | 2,185 | 2,024 | 1,869 | 1,730 | 1,601 | 1,479 |
| 2 | Собственные нужды (V1), в т.ч.: |  |  |  |  |  | 1,756 | 2,438 | 2,496 | 2,422 | 2,287 | 2,143 | 1,985 | 1,833 | 1,696 | 1,570 | 1,450 |
| 2.1 | ПТ-16/150М (для подогрева нефти) | 5 | 2 | 275 | 24 | 358 | 1,674 | 2,356 | 2,414 | 2,340 | 2,206 | 2,061 | 1,902 | 1,751 | 1,614 | 1,488 | 1,368 |
|  | Газовый котел Navien Ace 16 К (Здания ЦДНГ) | 2 | 1 | 1,72 | 24 | 183 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Газовый котел RB-167 EMF (УПН) | 2 | 1 | 16,9 | 24 | 183 | 0,074 | 0,074 | 0,075 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,075 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,075 |
| 3 | Общий объем неизбежного сжигания газа (Vv): |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,048 | 0,049 | 0,048 | 0,045 | 0,042 | 0,039 | 0,036 | 0,034 | 0,031 | 0,029 |
| 3.1 | Объем сжигаемого газа при эксплуатации технологического оборудования (V7): |  |  |  |  |  | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 |
| 3.1.1 | Дежурная горелка ФУ-20-ФОК-100 | 1 | 1 | 2,5 | 24 | 7 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 | 0,00042 |
| 3.2 | Объем сжигаемого газа на при тех. обслуживании и ремонтных работах технол. оборудования (V8): | 1 | 1 |  | 24 | 7 | 0,0343 | 0,0477 | 0,0488 | 0,0474 | 0,0447 | 0,0419 | 0,0388 | 0,0358 | 0,0332 | 0,0307 | 0,0284 |
| 4 | Утилизация, % |  |  |  |  |  | 98,04 | 98,07 | 98,07 | 98,06 | 98,07 | 98,07 | 98,07 | 98,07 | 98,03 | 98,06 | 98,03 |

*Согласно план-графиков технического обслуживания и технического ремонта, время ТО и ТР одного газового сепаратора составляет 7суток

** Работа факела на месторождении Гран будет осуществляться только во время проведения ТОиТР газовых сепараторов в течение 7 дней.

Выводы и рекомендации:

- В соответствии с пунктом 2 статьи 147 Кодекса «О недрах и недропользовании», недропользователь, осуществляющий добычу углеводородов, обязан проводить мероприятия, направленные на минимизацию объемов сжигания сырого газа.

- В дальнйшем Недропользователю рекомендуется провести Корректировку Программы на 2022-2024 гг., с учетом утвержденных технологических показателей данного проектного документа.

  - Требования и рекомендации к системе ППД, качеству закачиваемого агента

Система ППД представляет собой комплекс технологического оборудования необходимый для подготовки, транспортировки, закачки рабочего агента в пласт с целью поддержания пластового давления и достижения максимальных показателей отбора нефти из пласта.

Требования к системе ППД

Система ППД должна обеспечивать:

- Необходимые объемы закачки воды в пласт и давления ее нагнетания по нагнетательным скважинам, объектам разработки и месторождению в целом в соответствии с проектными документами;

- Подготовку закачиваемой воды до кондиции (по составу, физико-химическим свойствам, содержанию механических примесей, кислорода, микроорганизмов), удовлетворяющих требованиям проектных документов;

- Проведение контроля качества вод системы ППД, замеров приемистости скважин, учета закачки воды как по каждой скважине, так и по группам, пластам и объектам разработки, и месторождению в целом;

- Герметичность и надежность эксплуатации системы промысловых водоводов, применение замкнутого цикла водоподготовки и заводнения пластов с использованием сточных вод;

- Возможность изменения режимов закачки воды в скважины, проведения обработки призабойной зоны нагнетательных скважин с целью повышения приемистости пластов.

Существующая система ППД на месторождении

В настоящее время разработка месторождения Гран ведется с поддержанием пластового давления путем закачки попутно-добываемой воды через нагнетательные скважины. В качестве основного источника водоснабжения для ППД на месторождении Гран используется попутно добываемая пластовая вода месторождения Гран, Подготовка воды для ППД осуществляется на УПН Гран.

Система ППД месторожд6ения Гран включает в себя следующие технологические узлы:

- оборудования по подготовке агента;

- кустовые насосные станции (КНС) по закачке агента;

- система трубопроводов и распределительных пунктов (ВРП);

- систему нагнетательных скважин.

Пластовая вода, сброшенная с резервуара в процессе подготовки, поступает в горизонтальный отстойник ОГ-100 №1 насосами ЦНС-60/330 №1, №2 с давлением Р-3,0-3,1 мПа закачивается в скважины нагнетательного фонда.

Рис. 6.5.1. - Схема расположения нагнетательных скважин месторождения Гран

Обзорная схема расположения нагнетательных скважин с привязкой к координатам месторождения Гран изображена ниже на Рис. 6.5.1.

Фонд нагнетательных скважин на 01.01.2022 годё составляет 4 единиц (№ 55н, 7н, 8н, 86н). Все скважины в работе.

Закачка проводится:

- в горизонт IV +V+ VI J2 III + IVоб. — 1 действующей скважиной № 55н;

- в горизонт VI J2 — 3 действующими скважинами №7н, 8н, 86н.

В таблице 6.5.1 представлены характеристики трубопроводов (нагнетательных линий) нагнетательных скважин месторождения Гран.

Таблица 6.5.1. - Технические характеристики трубопроводов (нагнетательных линий) нагнетательных скважин месторождения месторождения Гран

| № ВРП | № скважин | Диаметр и толщина стенки трубопровода, мм | Материальное исполнение трубопровода | Протяженность трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 7 | 110х5 | СВТ | 152 |
|  | 8 | 110х5 | СВТ | 1738 |
|  | 55 | 73х5,5 | Сталь | 688 |
|  | 86 | 73х5,5 | Сталь | 453 |

Согласно Таблице 6.5.1 можно сделать вывод, что 50% нагнетательные линии выполнены из стали. В отличие от стекловолоконных труб, стальные имеют такие недостатки как, небольшой срок эксплуатации и высокую коррозионную активность. Рекомендуется произвести замену стальных высоконапорных трубопроводов на СВТ, что решит ряд вопросов по защите трубопроводов от коррозии и солеотложений.

Анализ мощности системы ППД

На прогнозный период 2022-2032гг. максимальная закачка воды ожидается в 2028г. в объеме 313,4 тыс. м3/год.

Максимальная производительность имеющего насоса ЦНС 60-330 системы ППД Гран составляет 60 м3/ч или 525,6 тыс. м3/год. На КНС имеются также 1 резервный насос ЦНС 60-330. Следовательно, существующее насосное оборудование позволяет достичь прогнозных показателей по закачке воды с большим запасом.

Требования к качеству закачиваемой воды

Вода используемая для заводнения нефтяных пластов должна соответствовать нормативной документации СТ РК 1662-2007 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству». Астана, 2007 г.:

Показатели и нормы качества воды

- Водородный показатель (рН).

Значение рН должно находиться в пределах от 4,5 до 8,5.

Водородный показатель находится в пределах нормы.

- Фильтрационная характеристика.

При снижении коэффициента приемистости нагнетательных скважин с начала закачки воды на 20% следует проводить работы по восстановлению фильтрационной характеристики призабойной зоны и, при необходимости, улучшать качество закачиваемой воды.

- Совместимость с пластовой водой и породой.

При контакте в пластовых условиях закачиваемой воды с пластовой водой и породой коллектора может быть допущено снижение фильтрационной характеристики в соответствии с п.2.

- Размер частиц механических примесей и эмульгированной нефти.При закачке воды в поровые коллекторы проницаемостью свыше 0,1 мкм должно быть 90% частиц не крупнее 5 мкм;

При закачке воды в поровые коллекторы проницаемостью до 0,1 мкм не крупнее 1 мкм.

Ниже в Таблице 6.5.2 представлена проницаемость пористой среды коллектора объектов, куда производится закачка.

Таблица 6.5.2. - Проницаемость пористой среды коллектора

| Объекты | Проницаемость, мкм2 |
| --- | --- |
| III объект | 0,834 |
| IV объект | 0,949 |

Согласно данным, размер частиц механических примесей и эмульгированной нефти должны быть не крупнее 5 мкм

- Содержание нефти и механических примесей.

В зависимости от проницаемости и относительной трещиноватости коллектора допустимое содержание нефти и механических примесей устанавливается по Таблице 6.5.2.

Таблица 6.5.3 - Допустимое содержание механических примесей и нефти в закачиваемой в продуктивный коллектор воде с целью поддержания пластового давления

| Проницаемость пористой среды коллектора, мкм2 | Коэффициент относительной трещиноватости коллектора | Допустимое содержание в воде, мг/л |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | механических примесей | нефти |
| до 0,1 вкл. свыше 0,1 | - | до 3 до 5 | до 5 до 10 |
| до 0,35 вкл свыше 0,35 | от 6,5 до 2 вкл менее 2 | до 15 до 30 | до 15 до 30 |
| до 0,6 вкл свыше 0,6 | от 35 до 3,6 вкл менее 3,6 | до 40 до 50 | до 40 до 50 |

Допустимое содержание механических примесей в воде – до 50 мг/л, нефтепродуктов – до 50 мг/л.

- Содержание растворенного кислорода.

Содержание растворенного кислорода не должно превышать 0,5 мг/л.

Данные по содержанию кислорода в воде отсутствуют

- Набухаемость пластовых глин.

Набухаемость глин коллекторов в закачиваемой воде не должна превышать значения их набухаемости в воде конкретного месторождения.

- Коррозионная активность.

При коррозионной активности воды свыше 0,1 мм/год, необходимо предусматривать мероприятия по антикоррозионной защите трубопроводов и оборудования по ГОСТ 9.506.

- Содержание сероводорода.

В воде, нагнетаемой в продуктивные коллектора, пластовые воды, которых не содержат сероводород или содержат ионы железа, сероводород должен отсутствовать.

- Наличие сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) Не допускается присутствие СВБ в воде, предназначенной для закачки в пласты, нефть, газ и вода которых не содержат сероводород.

Исследования по содержанию СВБ в воде отсутствуют.

- Содержание ионов трехвалентного железа.

При заводнении продуктивных пластов, содержащих сероводород, устанавливать возможность образования сернистого железа, необходимость и мероприятия для удаления ионов трехвалентного железа из воды.

В Табл. 6.5.4 представлены результаты исследований физико-химических свойств закачиваемой воды.

Однако в виду недостаточной информации и изученности физико-химических свойств закачиваемой воды (а именно отсутствие анализа воды на содержание кислорода, СВБ, отсутствие данных по содержанию механических примесей и нефтепродуктов), не представляется возможность провести полноценный анализ закачиваемой воды.

Выводы и рекомендации

- Существующая мощность системы ППД вполне способны обеспечить достижение прогнозных и проектных показателей.

- Рекомендуется заменить нагнетательные линии на СВТ.

- Осуществлять закачку воды по герметизированной системе, во избежание попадания кислорода.

- Проводить мониторинг коррозии:

- Визуальный осмотр оборудования системы ППД;

- Проводить периодический гравиметрический или др. контроль скорости коррозии пластовой воды и др. по отношению к УС (углеродной стали);

- Проводить периодический анализ физико-химических характеристик пластовой воды с обязательным проведением анализов на содержаниетв воде СВБ, Н2S, СО2, О2, содержание органических кислот, Fe , механических примесей и нефтепродуктов. и др.

- Недропользователю необходимо уделить внимание качеству закачиваемой воды, и применить соответствующие технологические приемы очистки и подготовки воды.

Таблица 6.5.4. - Физико-химические свойства пластовой воды

| Дата отбора | Плотность при 20°С, г/см3 | Соленость, 0В | рН | Содержание ионов, мг/дм3// мг-экв/дм3 |  |  |  |  |  | Общая минерализация, мг/дм3 | Общая жесткость, мг-экв/дм3 | Содержание нефтепродуктов, мг/дм3 | Механические примеси, мг/дм3 | Тип воды по Сулину | Содержание железа мг/дм3 |  | Н2S, мг/дм3 | Содержание йода, мг/дм3 | Содержание брома, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НСО3- | S04 -2 | Cl- | Ca2+ | Mg2+ | Na+ + K+ |  |  |  |  |  | Fe²⁺ | Fe³⁺ |  |  |  |
| 17.07.2000 | 1,1778 | 22,00 | 8,05 | 317,0/5,20 | 360,0/7,49 | 171042,0/4823,52 | 681,0/34,00 | 560,0/46,00 | 109392,0/4756,21 | 289482,00 | 80,00 | нет данных | нет данных | хлоркальц | 5,5 | 0,38 | 1,18 | нет данных | нет данных |
| 17.03.2001 | 1,1831 | 22,60 | 7,55 | 329,0/5,40 | 40,0/0,82 | 164463,0/4638,00 | 701,0/35,0 | 547,0/45,00 | 104977,0/4564,22 | 271057,00 | 80,00 | нет данных | нет данных | хлоркальц | нет данных | нет данных | нет данных | 1,1831 | 22,60 |
| 19.04.2010 | 1,1821 | 22,50 | 6,55 | 287,0/4,70 | 101,0/2,11 | 161187,0/4545,60 | 802,0/40,0 | 851,0/70,0 | 102175,0/4442,41 | 265403,00 | 110,00 | нет данных | не обн. | хлоркальц | 7,15 | 2,8 | не обн. | нет данных | нет данных |
| 26.11.2018 | 1,1787 | 22,10 | 6,56 | 281,0/4,60 | 133,0/2,77 | 162031,0/4570,70 | 802,0/40,00 | 486,0/40,00 | 103456,0/4498,07 | 267189,00 | 80,00 | 18,00 | не обн. | хлоркальц | 2,1 | 1,12 | не обн. | нет данных | нет данных |
| 19.02.2021 | 1,1813 | 22,4 | 6,67 | 302,0/4,35 | 148,0/3,08 | 163885/4623,00 | 701,0/35,00 | 547,0/45,00 | 104674/4551,03 | 270257 | 80 | ⁻ | 40 | хлоркальц | 3,92 | 10,08 | не обн. | 3,36 | 112,16 |

  - Рекомендации к технологии и технике приготовления и закачки рабочих агентов в пласт при применении методов повышения нефтеизвлечения

Основными техническими требованиями к рабочему агенту для заводнения являются:

- сохранение устойчивой приемистости нагнетательных скважин;

- предотвращение осложнений при эксплуатации нагнетательных скважин из-за инкрустации подземного оборудования неорганическими солями;

- предупреждение коррозионного износа водоводов системы ППД и оборудования скважин;

- предупреждение жизнедеятельности сульфат восстанавливающих бактерий в призабойной зоне нагнетательных скважин.

На основе данных технических требований формулируются требования к качеству подготовки закачиваемых вод.

Требования к качеству закачиваемого агента

Вода используемая для заводнения нефтяных пластов должна соответствовать нормативной документации СТ РК 1662-2007 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству». Астана, 2007 г.. В разделе 6.5 приведен анализ закачиваемой воды месторождения Гран, согласно СТ РК 1662-2007.